昆明公路局宜良公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助路面养护工程施工

招标公告

1.招标条件

本招标项目昆明公路局宜良公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助路面养护工程施工招标（以下简称本项目）已由《云南省公路局关于转下达2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》云路计〔2024〕398号、《昆明公路局关于转下达2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》昆路计〔2024〕310号文批准建设，施工图设计已由昆明公路局（批准机关名称）以《昆明公路局关于宜良公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助路面养护工程施工图设计的批复》昆路总工﹝2025﹞16号批准。建设资金来自政府资金，出资比例为100%，招标人为宜良公路分局，招标代理机构为千永工程项目管理云南有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目施工以资格后审方式进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

本昆明公路局宜良公路分局2025年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助路面养护工程施工招标，实施里程32.7km，主要建设内容为路面预防性养护、功能性修复和结构性修复，总投资约3455万元，具体以招标人实际委托内容为准。

第一合同段：G324线K2457+000--K2476+387路段起于宜良县青山村，止于宜良县江头村，修复里程全长10.902km。公路技术等级为二级，路基宽度为12m,设计速度60kmm,路面宽度8~11.4m不等，其中结构性修复路段原路面为水泥混凝土，路基宽度为12m，混凝土路面宽度为8m；预防养护路段原路面为沥青混凝土，路基宽度为12m，路面宽度为11.0--11.4m。

第二合同段：S209线K218+925--K228+970段起于宜良县左营（G324线与S209线交接处），止于耿家营岔口，本次路面修复里程全长10.045km。公路技术等级为二级，路面为沥青混凝土结构，路基宽度12m，沥青路面宽度为10.5m，两侧为0.75m宽嵌草砖，设计速度60km/h。原路面结构为8cm沥青面层+30cm水泥稳定碎石基层+12cm 级配碎石底基层。

第三合同段：S209线K248+554--K265+000段起于宜良县九乡岔口，止于柴石滩水库，本次路面修复里程全长11.753km。公路技术等级为二级，路面为沥青混凝土结构，路基宽度12，路面宽度11.4m,路缘石0.3m,设计速度60km/h。原路面结构为8cm沥青面层+30cm水泥稳定碎石基层+12cm级配碎石底基层。

2.2建设地点：云南省昆明市宜良县境内。

2.3标段划分：本次招标共划分为3个合同段，具体详见下表。

| 标段号 | 起讫桩号 | 标段长度 （km） | 招标范围及工作内容 | 公路等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一合同段 | G324线K2457+000～K2476+387 | 10.902 | 标段桩号范围内的路基、路面预防性养护和结构性修复等工程。 | 二级 | G324线预防养护:K2457+000~K2462+000、K2463+000~K2465+000、K2469+000~K2471+000； G324线结构性修复:K2474+485~K2476+387 |
| 第二合同段 | S209线K218+925～K228+970 | 10.045 | 标段桩号范围内的路基、路面功能性修复等工程。 | 二级 | S209线功能性修复:K218+925~K228+970 |
| 第三合同段 | S209线K248+554～K265+000 | 11.753 | 标段桩号范围内的路基、路面预防性养护、功能性修复和结构性修复等工程。 | 二级 | S209线预防养护:K248+554~K249+000、K261+000~K262+000、K263+693~K265+000S209线功能性修复:K250+000~K253+000、K260+000~K261+000、K262+000~K263+000S209线结构性修复:K249+000~K250+000、K253+000~K256+000 |

2.4招标范围：完成本标段施工图设计及工程量清单所包含的全部内容（以工程量清单计算范围为准）。

2.5计划工期：120日历天，具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准。

2.6质量标准：标段工程交工验收的质量评定：满足《云南省交通运输厅关于印发云南省公路养护工程竣（交）工验收办法的通知》（云交管养〔2018〕66号），《公路工程质量鉴定办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》、《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程（JTG F80/1—2017）、《公路养护工程质量检验评定标准》第一册土建工程（JTG5220-2020），且一次性验收合格。竣工验收的质量评定：一次性验收合格。

3.投标人资格条件

3.1资格要求

3.1.1投标人须为符合条件的独立法人或其他组织，具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件。

3.1.2资质要求：第一合同段、第二合同段、第三合同段：投标人均应具备路基路面养护乙级资质及以上资质、交通安全设施养护资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.3具有有效的安全生产许可证书。

3.2财务要求：财务状况良好，须提供近三年（2021年、2022年、2023年）会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表及审计报告复印件（1、公司成立时间不足三年的，按实际成立年限提供会计师事务所或审计机构出具的财务会计报表及审计报告复印件；2、公司成立时间不足一年的，提供最新的财务报表说明）。

3.3信誉要求：信誉状况良好，没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态，近三年（2022年1月1日至今）未发生过骗取中标和严重违约及重大合同纠纷，没有涉及正在诉讼的案件或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目任务造成重大影响，在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入严重违法失信企业名单，近三年（2022年1月1日至今）至今投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理均无行贿犯罪。

3.4项目经理和项目总工程师要求：

3.4.1项目经理：具备公路工程相关专业工程师及以上职称，同时具备公路工程专业贰级及以上注册建造师资格证书（不含临时注册建造师），同时持有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），且在有效期内。

3.4.2项目总工：具备公路工程相关专业工程师及以上职称。

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.7在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中有不良行为记录的投标人，不得参加投标。

3.8其他要求：

（1）第一中标候选人的行贿犯罪档案信息查询，招标人等可以通过“中国裁判文书网”查询相关信息。

（2）本项目对失信被执行人，按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285号）执行。由招标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台查询投标人是否为失信被执行人，提供给评标委员会。对被列入失信被执行人的投标人处理方法和评标标准：执行《昆明市人民政府关于印发<昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则>的通知》（昆政规【2019】2号文）规定和《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共资源交易领域失信联合惩戒运用的通知》（昆政务通〔2020〕9号）文件规定执行以及昆明市政务服务管理局的相关通知。

（3）根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68号）的规定，在工程项目招投标过程中，若中标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于网上公告的招标文件的获取截止时间前，进入云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（http：//ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）报名，凭企业数字证书（CA）在网上获取招标文件及其它招标资料（含招标电子技术标文件，格式为*.BZBJ、招标电子商务标文件，格式为*.GLZBS、图纸）；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易信息网电子认证的要求，办理企业数字证书（CA），并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后，便可获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织现场踏勘、不召开投标预备会。

5.2投标文件上传的截止时间（既投标截止时间）为2025年03月11日09时00分（以交易平台登记为准）。

5.3网上递交：网上递交网址为云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（http：//ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；

5.4其他：

根据昆明市政务服务管理局昆政务笺【2021】2号文规定，开标采用“智能开标”的方式，开标网址为：云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（http：//ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）

注：①智能开标的操作流程详见《云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材（适用投标人和供应商）》（http：//ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）及附件。技术操作咨询：北京筑龙信息技术有限责任公司服务热线：010-86483801。

②投标人登录云南省公共资源交易信息网（点击切换至“昆明市”）（http：//ggzy.yn.gov.cn/#/homePage），按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为1小时，若投标人未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。

③因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

④开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage,点击切换至“昆明市”）上发布，我方对其他媒介转载的招标信息不承担任何责任。

7.联系方式

招 标 人：宜良公路分局

地    址：昆明市宜良县匡远街道人民路78号

联 系 人：金梦华

电    话：13888511110

招标代理机构：千永工程项目管理云南有限公司

地    址：云南省昆明市盘龙区东风东路47号建业商务中心7楼A座705室

联系人：周洁、赵永静

电    话：18988446184、19912717015

监督部门：宜良县政务服务管理局

电    话：0871-67597300