喀什地区公共资源交易中心

喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-29）

第一册

采 购 人：   喀什职业技术学院

联 系 人：        田菊珍

联系电话：      16609986260

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

联 系 人：     朱文财    刘锦秀

联系电话：      0998-3252724

发出日期：2025年3月  
目录

第1章投标人须知	4

一总则	5

1.采购人、采购代理机构及投标人	5

2.资金来源	6

3.投标费用	6

4.适用法律	7

二招标文件	7

5.招标文件构成	7

6.招标文件的澄清与修改	7

7.投标截止时间的顺延	8

三投标文件的编制	8

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	8

9.投标文件构成	8

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	9

11.投标报价	9

12.投标保证金	10

13.投标有效期	11

14.投标文件的签署及规定	11

四、投标文件的递交	11

15.投标文件的密封和标记	12

16.投标截止	12

17.投标文件的接收、修改与撤回	12

五开标及评标	13

18.开标	13

19.资格审查及组建评标委员会	13

20.投标文件的符合性审查与澄清	15

21.投标偏离	17

22.投标无效	17

24.废标	18

25.保密原则	19

六确定中标	19

26.中标候选人的确定原则及标准	19

27.确定中标候选人和中标人	19

28.采购任务取消	19

27.中标通知书和招标结果通知书	19

30.签订合同	20

31.履约保证金	20

32.中标服务费	20

33.政府采购信用担保	20

34.廉洁自律规定	21

35.人员回避	21

36.质疑与接收	21

第2章投标文件格式	30

第3章投标邀请	7

第4章投标人须知资料表	9

第5章货物需求一览表及技术规格	15

第6章评标方法和标准	25

第7章政府采购合同	31

第1章投标人须知

一、总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。本项目不收取招标代理费。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册  共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章  投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  项目服务及建设需求

第6章  评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。（政采云电子响应文件中商务技术响应文件必须按照“第2章  投标文件格式”两部分完整地全部上传，否则将被认定为投标无效。）

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，未提供响应资料的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

注:电子版响应文件内所有资格证明文件，供应商须逐页加盖电子签章.

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件、投标报价一览表。

14.2	投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。

15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.开标

18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。

18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

1.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

2.  法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

3.  近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5.  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6.  参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函任一均可）；（以招标代理或招标人查询为准）；

7.    提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8.  缴纳投标保证金有效凭证；

9.  本项目不接受联合体投标。

注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

提示：上述提供的资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

本项目评标委员会成员7名（其中采购人代表 2人，政采云平台随机抽取专家5人）

20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标

评分方法：综合评分法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

27.1    中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2    采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3    交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4    若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1  提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2  向采购人、政资中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3  恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4  属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5  与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6  采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3   不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5  不同投标人的投标文件相互混装；

27.5.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5  签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。质疑供应商应在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑（供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。）

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

说明：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍≥3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

39 投诉

39.1 质疑供应商对质疑答复不满意，或者地区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

39.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

39.3投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

39.3.1 捏造事实；

39.3.2 提供虚假材料；

39.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第2章 投标文件格式

响  应  文  件

项目名称：      名称（第X包）

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人（授权人）                   （签字或盖章）

年    月    日

第一部分开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权委托书（自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

4、近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

6、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

7、参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函任一均可）；（以招标代理或招标人查询为准）；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

9、缴纳投标保证金有效凭证；

10、本项目不接受联合体投标。

1、开标一览表

开标一览表

项目名称：             招标编号：            报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金缴纳方式 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):

注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

说明：1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（自然人投标的无需提供）。

- 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

说明：含法人身份证复印件和被授权人身份有效证件（身份证复印件）;

法定代表人（或企业负责人）授权委托书

本授权书声明：

注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

4.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

说明：

1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件并盖单位章。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

5.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

说明：复印件上应加盖本单位章。

6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

说明：

- 投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明”：

①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。

②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2）复印件上应加盖本单位章。

7.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函任一均可）；（以招标代理或招标人查询为准）

说明：1、网页截图：3张，

- 列入失信被执行人(信用中国-信用服务-重点领域严重失信主

- 体名单查询-失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）-搜索栏输入单位全称-截图)

- 重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主

- 体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、

- 中国政府采购网严重违法失信行为记录名单

2、提供承诺函按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

说明：承诺书应加盖本单位章

9.缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

本项目无需换取保证金收据。（通过银行转账方式缴纳的保证金，项目结束后在五个工作日内自动退还。）

10.本项目不接受联合体投标。

说明：承诺书应加盖本单位章

第二部分 商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、技术规格偏离表

4、商务条款偏离表

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

5-1《中小企业声明函》

5-2 残疾人福利性单位声明函

5-3 《监狱企业声明函》

6、供应商关联单位的说明

7、其他有利于供应商的文件或证明材料

8、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺

1.投标书

致：喀什地区公共资源交易中心

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档   份，并以   形式出具的金额为   人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：传真：

电话：电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字或签章：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：

日期：

2.投标分项报价表

项目名称:              招标编号:         报价单位：人民币元    包号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

1.如果投标人认为需要，每种货物可填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写）。

4.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。

  - 5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
3 技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:            包号：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1、投标人应对照采购文件采购需求中的技术参数及要求，说明所提供产品或（工程）服务对采购文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。

2、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据;

3、供应商所供产品（工程或服务需求）如与采购文件要求的技术规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明:

4、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

  - 4.商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:          包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注:

1、商务条款包括付款方式、交货地点（履约地点）、合同履约期限等内容;

2、投标人应对照采购文件要求的商务条款内容，说明已对采购文件要求的商务条款作出了响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）;

3、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据；

4、供应商所供产品或服务如与采购文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明:

5、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

5-1 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业声明函（货物）中“标的名称”是指货物的具体名称，例如一个项目内有多项货物，分别由不同制造商生产，应分项填写货物名称及制造商信息。

3、所属行业：工业

5-2.残疾人福利性单位声明函（若无，可不填）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________

5-3.《监狱企业声明函》（若无，可不填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（单位盖章）：________

日  期：_______

6   供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

7   其他有利于供应商的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于供应商的其他证明文件或供货及实施方案、服务方案

8 对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺

（项目名称）评标委员会：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和            （项目名称）招标文件的要求，我公司在参加            （项目名称）响应文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本响应文件（响应文件）时，对响应文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-29）

第二册

采 购 人：喀什职业技术学院

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2025年3月

第3章投标邀请

喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目招标公告

项目概况

喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2025年 3 月 26  日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-29

2.项目名称：喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1145万元。本项目分三个包：第一包410万，第二包385万，第三包350万；

5.最高限价：1145万元。本项目分三个包：第一包410万，第二包385万，第三包350万；

6.采购需求：本项目分3个包，

第一包采购内容主要包含：手术室护理实训室平台、急救护理实训室、重症监护实训室等；详细采购内容详见招标文件。

第二包采购内容主要包含：无菌技术实训室、护理综合实训室、基础护理实训室等。详细采购内容详见招标文件。

第三包采购内容主要包含：老年护理实训平台、智慧养老云平台-居家社区养老照护系统、健康养老照护赛项思维训练系统、儿科护理技能实训室、护理示教室等；详细采购内容详见招标文件。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.参与本项目的政府采购活动供应商应在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必提供总公司出具的授权书。

三、获取采购文件

获取时间：2025年  3  月 4  日至2025年 3 月 25 日

获取方式：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

四、项目内容及需求：

1、采购人的具体采购需求：详见招标文件第5章 项目服务需求及技术规格。

2、本项目属于政府采购项目：货物采购。

3、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09 号)、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

4、本项目是否专门面向中小微企业采购：否

5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 3 月 26  日 11 点00  分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2025年  3 月  26  日 11 点 00 分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式：

（1）新疆CA服务热线0991-2819270（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

（2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话）

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

8.在评审过程中评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过在线发布澄清函或视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，澄清函回复时间及视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：喀什职业技术学院

地    址：喀什地区疏附县吾库萨克镇广州新城花城大道48号

联 系 人：田菊珍

联 系 电 话：16609986260

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

采购机构地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批市场内

联 系 人：朱文财   刘锦秀

联 系 电 话：0998-3252724

监督单位：喀什地区财政局

地    址：喀什市解放北路46号喀什地区财政局办公大楼二层

联 系 电 话：0998-2597200   2597000

第4章投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：喀什职业技术学院 地 址：喀什地区疏附县吾库萨克镇广州新城花城大道48号 联 系 人：田菊珍 电 话：16609986260 |
| 2 | 采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心 地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼 业务联系人：朱文财 刘锦秀 电话：0998-3252724 |
| 3 | 合格投标人资格要求（满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）； 1.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； 2.法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件； 3.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； 4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； 5.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； 6.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函）； 7.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 8.缴纳投标保证金有效凭证； 9.本项目不接受联合体投标。 注：1、“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）（潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果）。行业类型：工业 |
| 5 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 6 | 核心产品： 第一包：高级自动心肺复苏模拟人、综合数智人大数据分析平台 第二包：护理思维综合训练系统、高级成人护理模型教学系统（教师机） 第三包：健康养老照护赛项思维训练系统、育婴员岗位技能虚拟教学平台 |
| 7 | 项目总预算金额：1145万元。本项目分三个包： 第一包410万，第二包385万，第三包350万 |
| 8 | 本项目最高限价：1145万元。本项目分三个包： 第一包410万，第二包385万，第三包350万 |
| 9 | 签字盖章： 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求进行签章。“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。 注：本项目分3个包：投标人需注明具体投标包数，即写清“喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目（第X包）”，若因投标人未注明或造成评审专家误解废标，后果由投标人承担。 |
| 10 | 投标保证金形式：☑保函 ☑ 电汇 ☑支票 ☑本票☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：第一包：8.2万元 第二包：7.6万元 第三包：7万元 投标保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心 开 户 行：中国建设银行股份有限公司疏附支行 银行账号：65050174602600000509-000003 行 号：105894200027 备注说明： 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（打款到账需为投标截止时间前，否则视为无效打款；若项目分包为多标段，投标人需按标段分批打款，若出现一次性为2个及以上标段合并打款或按项目多标段总投标保证金打款视为无效）。 2.本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 3.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，将合同上传至政府采购网，并及时与交易中心联系，经交易中心核实后原账户返回。 4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息原账户返还。 |
| 11 | 投标有效期：90日历日 |
| 12 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式： （1）新疆CA服务热线0991-2819270（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） （2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话） 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.解密时长为30分钟。 |
| 13 | 投标截止时间：2025年 3 月 26 日11:00 （北京时间） |
| 14 | 开标时间：2025年 3 月 26 日11:00 （北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login |
| 15 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 16 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 17 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 18 | 履约保证金金额：合同总价的5%计算向下取整至万元（不得超过政府采购合同金额的10%）。 履约保证金形式：电汇或企业账户网银汇款。 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 履约保证金收款人：喀什职业技术学院 |
| 19 | 本项目无中标服务费 |
| 20 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否） |
| 21 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-2597200 2597000 |
| 22 | 联系部门：喀什职业技术学院或地区公共资源交易中心 联系电话：16609986260 0998-3252724 |

资格审查表

| 序号 | 审核项目 | 投标人1 |  | 投标人N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； |  |  |  |  |
| 2 | 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件; |  |  |  |  |
| 3 | 近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |  |
| 5 | 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| 6 | 参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函）； |  |  |  |  |
| 7 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 8 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

第5章 项目服务需求及技术规格

- 喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目

- （第一包）

一、采购设备参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 |  | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室护理实训室平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平台软件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MISE高级生命支持仿真教学系统 | 功能参数： 1.产品组成 包括高级生命支持仿真SP教学机器人、模拟课程开发系统、教学应用系统、床旁设备（模拟监护除颤一体机等）。 2.模拟课程开发系统 2.1系统须具有按最新版《住院医师规范化培训内容与标准》设计的模拟教学的课程体系内容与基本设计架构。 2.2教师可在搭建符合基地教学个性化的课程体系，平台具有结构化开发设计功能，可自主设计、添加、修改课程及案例内容。 3.系统须内置多个案例，并提供自主开放的模拟课程设计功能，可按照病情转归的全流程进行病例各阶段、项目、任务的流程化设计。可通过模拟人模拟真实病例的病情变化及诊疗流程。 4.课程信息设计 4.1系统须具有课程信息编辑功能，可编辑内容至少包括：科室/病种、案例名称、相关附件、作者、应用的模拟人等，并支持对课程进行归类。 4.2系统须支持多种格式附件上传，上传的附件可在教学应用控制端查看。 4.3系统具模拟课程“评价反馈资料”的上传及编辑功能，教师可自主上传评价反馈资料，内置评分表模板，可自主编辑评分表。 4.4具有模拟课程的复制、删除、下载、导入功能，课程包可在教学应用端脱机使用。 5.课程计划 5.1系统须内置课程计划设计模板，可编写适用对象、教学目标、教学重点与难点、讨论内容、课后作业等课程计划相关信息；并支持教师添加和编辑自定义项目。 5.2具有“教学资源”、“线上教学资源”、“慕课/微课”、“小组讨论资源”、“学习任务”、“教学质量评价资源”等功能模块，教师可根据教学需要上传相关资源。 5.3“教学资源”与“线上教学资源”模块可设置学员查看权限。 5.4具有课程计划导出功能，可一键将课程计划生成WORD文档，方便教师离线查看或存档。 6.案例流程设计 6.1具有结构化案例式模拟课程设计模板，可根据案例的需要分别编辑“阶段/项目/任务”，并支持添加、删除、排序等操作。 6.2须可以进行阶段设计。 6.2.1支持阶段信息编辑，包括：阶段名称、阶段描述、附件资源上传及模拟人参数状态设置等。 6.2.2支持案例相关附件上传，如场景视频、实验室检查报告单、辅助检查报告单、提示卡、教学资料等，支持ppt、word、excel、pdf、png、jpg、rmvb、mp4、avi等多种格式。 6.2.3可编辑设置本阶段模拟人初始体征参数，包括：体温、心率、呼吸频率及波形、呼末二氧化碳分压、中心静脉压等监护参数，一般生命状态（虚拟体征≥81种），瞳孔直径、直接间接对光反射、颈动脉搏动等，并可设置头颈部虚拟体征≥184种。 6.3可进行胸部检查，可设置模拟人心音、呼吸音、心前区搏动与震颤、胸膜摩擦感、心包摩擦感等检查体征，并支持各部位听诊音试听。 6.4系统须预设呼吸系统和心血管系统的听诊病例供用户选择，并支持用户自主编辑听诊检查体征。可设置胸部虚拟体征≥64种。 6.5可设置腹部虚拟体征≥51种。 6.6可设置阶段结束条件，当满足以下任一条件时本阶段结束并转归至下一阶段，结束条件包括时间条件和任务条件。 6.7操作项目及任务编辑。 6.7.1须可在阶段下任意添加、删除、排序各项操作项目及操作任务，设置任务间的转归条件与模拟人参数的变化。 6.7.2系统须可设置多任务之间的逻辑关系，学生当前任务的前置任务“完成”与“未完成”，将决定病情发展方向。 6.7.3每个任务可编辑任务名及任务详细说明，并可上传任务附件，包括：教学资料、提示卡、辅助检查报告单等。 6.7.4支持操作任务自动检测跳转设置，并可设置延时跳转，包括：气管插管、胸腔穿刺（气胸）、心肺复苏、电除颤、起搏、胫骨穿刺等。 7.异常阶段设计 7.1系统须具有异常阶段编辑功能，可编辑由禁忌操作、错误操作、遗漏关键操作及操作顺序错误引起的异常阶段。 7.2案例进入异常阶段后，可继续设置诊疗操作任务，使病情转向正常阶段，加深学生对于各种疾病的临床常见并发症及相应处理措施的理解。 8.成绩查询统计 可查看教学应用端上传的成绩单，并可自动形成统计记录。 9.系统案例配置 系统须内置案例，涵盖的病种和技能包括：心脏骤停、急性冠脉综合征、严重心律失常、休克、溺水、气胸、心肺复苏、电除颤、电复律、气管插管术、氧疗、胸腔穿刺术等≥19个，支持用户自主编辑案例。 教学应用系统功能： 1.具有扫码快速连接模拟人的功能。 2.单机使用模式下，系统须具有以下功能： 2.1具有基地、科室、病种、技能分类目录，可快速定位课程进行教学训练。 2.2具有“在线版”和“离线版”两种模式，在线使用时可连接课程开发系统服务器获取案例信息，离线模式能够独立运行已下载的课程，并支持课程的快速导入。 2.3可选择案例任意阶段开始运行，并支持重复执行任意阶段。 2.4须可查看“课程计划”生成的教学方案及预置的相关附件资源. 2.5须可预览阶段、任务下相关的附件信息。 2.6须支持查看任意阶段下的病情设置详情及跳转条件设置详情，并可查看任务内的模拟人自动检测项及引起的参数变化信息。 2.7须具有自动和手动两种模式： 自动模式下系统自动识别操作内容及质量，自动完成阶段跳转及模拟人参数变化； 手动模式下可由教师主观确认操作任务是否完成，并进行阶段跳转及模拟人参数变化。 2.8具有任务状态标记功能，可自动或手动将任务标记为“已执行”状态，如任务操作失败会有“操作失败”提示，用户可自由选择“忽略”、“继续”、“重做”该任务。 3.系统须具有实时抓拍和录像功能，可抓拍模拟演练过程中学员的操作情况。 4.支持无纸化评分，可使用案例中自带的评分表在PAD进行实时评分，提交后可保存到本地目录。 仿真SP教学机器人参数： 1.外观结构参数： 1.1仿真机器人为成年男性全身患者，身高≥170cm，身体内部须包裹人体骨骼结构，能够触及全身各部位骨性标志，可满足《临床诊疗技能操作规范》要求。 1.2仿真机器人体表须柔软皮肤覆盖，肢体屈膝、屈肘所产生的接触应力（挤压力）不会因挤压力伤及操作者，胸部皮肤无任何外设标记点，需要医师自主判断ECG连接、电除颤、穿刺等位置。 1.3仿真机器人须具有逼真的眼、耳、鼻、逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂）及逼真的气道（会厌、声门、气管）和食道。颈部具有准确的解剖结构，可触及甲状软骨、环状软骨、环甲膜和气管等。 2.仿真机器人生命状态参数： 2.1须表现病症反应及情绪变化，如：呻吟、痛苦、呼救、呕吐、声音嘶哑、咳嗽等； 2.2可模拟心脏骤停患者所表现出濒死叹息样呼吸，可在表现相应的呼吸运动时同步发出叹息声。 2.3系统可虚拟表现抽搐、口吐白沫、面色苍白、出汗、甲床红润、甲床紫绀、压眶反射消失等一般检查体征≥81项。 3.仿真机器人生命体征参数： 3.1仿真机器人支持额头、左右腋下等多处体温测量，体温变化可实时设置，设置范围可调整。 3.2仿真机器人可触及双侧颈动脉，桡动脉搏动，可进行脉率测量及设置，设置范围可调整。 3.3仿真机器人可进行心率测量并可设置，设置范围可调整。 3.4仿真机器人可智能生成心电信号，支持真实或模拟12导联心电图检查并可自动诊断，电极片可直接粘贴胸部皮肤上，支持心电图机自动诊断，具有心电图预览功能，内置心电图病例≥40种。 3.5仿真机器人支持呼吸监测，并同步显示呼吸波形。可设置正常或异常呼吸，呼吸频率可设置，具有库斯莫尔、潮式呼吸、濒死叹息样等呼吸波形≥6种。 3.6仿真机器人可支持电子血压计等血压测量。可分别设置有创动脉血压、无创动脉血压。 3.7仿真机器人可支持多手指进行血氧监测，可实时监测变化，可进行血氧数值设置。 3.8仿真机器人可支持测量中心静脉压并可设置，设置范围可调整。 3.9仿真机器人可支持测量呼气末二氧化碳分压并可设置，设置范围可调整。 3.10仿真机器人瞳孔具有散大、缩小不同的动态变化，可进行瞳孔直径设置。可表现直接、间接对光反射，具有监测反馈记录，支持设置瞳孔反射的动态反应，包括但不限于灵敏、迟钝、消失等。 3.11可虚拟表现头皮撕脱伤、流泪、口唇苍白红润、紫绀、一氧化碳中毒（口唇樱桃红）等头部检查体征≥162项，可虚拟表现颈静脉充盈、气管偏移等颈部检查体征≥22项。 3.12可进行胸部视诊检查，可设置正常或异常呼吸，可表现包括但不限于三凹症、桶状胸等胸部视诊检查体征≥49项。 3.13系统具有胸部听诊音预览功能，仿真机器人具有心脏瓣膜听诊部位（心尖、心中间、心底）≥3个，内置包括但不限于心房颤动、左心衰等心音听诊预设病例≥44种。 3.14仿真机器人支持肺部部位进行呼吸音听诊≥5处，系统内置包括但不限于心源性哮喘、左肺自发性气胸等呼吸音听诊预设病例≥23种。 4.心肺复苏操作 4.1根据国际最新版心肺复苏指南标准，可实时检测并显示按压位置、按压深度、次数、频率、气道开放、按压中断、回弹不到位、人工通气等信息等数据。 4.2可设置等多种CPR操作模式，具有按压脑血流灌注动画等实时操作引导，可提供详细操作数据统计报告，可对CPR操作时间、CPR循环次数等进行操作设置。 4.3仿真机器人按压过程能够产生胸骨弯曲凹陷、肋弓弯曲变形，具有按压过深诱发的骨折风险、按压过浅诱发的脑灌注不足等风险提示，无潮气袋，无需更换模拟肺袋，机器人胸外按压的机械寿命≥150万次。 4.4支持口对口、球囊面罩、气管插管、鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩等方式进行人工通气，可自动监测气道开放、气管插管正确或过深、通气不足、通气过度等操作信息。 5.除颤术技能操作 5.1仿真机器人支持真实或模拟除颤仪除颤，须配套模拟除颤监护一体机，支持手动除颤、同步复律、起搏、AED等操作。除颤成功后，仿真机器人可表现“全身肌肉痉挛”反应，可自动监测除颤、同步电复律等是否实施及正确错误操作，可监测电极板（片）位置、能量电流等信息。 6.呼吸机的使用与气道管理 6.1系统可虚拟表现困难气道评估的相关指征，包括舌后坠、额面部畸形、改良Mallampati气道分级I-IV级、舌水肿、巨大甲状腺肿瘤、肥胖伴颈短粗等。 6.2仿真机器人支持多种方式进行人工通气，可检测气道是否开放、气管插管是否实施及插管深度，插管过深时，可表现右侧单侧胸廓起伏（同时可闻及人工通气时的通气音）。 6.3仿真机器人支持使用模拟呼吸机进行通气，可与呼吸机通气保持同步；系统具有模拟呼吸机模块，可智能识别学生对于呼吸机的参数设置操作，并使仿真机器人产生相应的生命体征变。 6.4仿真机器人进行机械通气时可选择相应的通气模式，基本模式可选择≥8种。 6.5可设定不同的呼吸衰竭病例，选择适当呼吸机初始模式和参数设定。 6.6仿真机器人支持有创机械通气和无创机械通气的训练需求。 7.可进行气胸穿刺，穿刺成功后有气体喷出，可进行胫骨穿刺，可自动监测相关穿刺是否实施。 8.可进行静脉采血及静脉输液、双侧臀部肌肉注射操作。 9.药物治疗 9.1系统具有内置药品库，包含常用急救药品≥44种，支持自定义编辑急救药品及用药信息。 9.2系统可智能判断用药是否正确，仿真机器人配合表现相应体征参数变化。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 平台硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无影灯(不可移动） | 1.类别：整体反射手术无影灯 2.照度：≥120.000 3.色温：≥4300K±500K 4.光斑直径：160-280mm 5.照明深度：≥600mm 6.亮度调节：连续调光≥八档 7.术者头部温升≤2℃ 8.显色指数≥97% 9.电源电压：220V±22V50Hz±1Hz; 10.输入功率：≥400W 11.灯泡消耗功率（W）：≥150 12.主、副灯自动 切换 13.灯泡数量：≥2只 14.灯体直径:≥500mm |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 2 | 梁式吊桥 | 1.横梁及终端箱采用高强度国标6063铝合金材质，模具化一次挤拉生产成型，全封闭设计，表面采用进口抗菌粉末静电喷塑。 2.横梁长2500mm-2800mm（可根据实际情况确定），每个塔体均可水平340°旋转；配备与横梁一体化LED照明灯两盏。吊桥整体承重≥500KG，终端箱工作平台载重≥150Kg。 3.各关节配有良好的限位装置，保证吊塔工作时不飘移，配阻尼刹车。 4.a、终端、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；b、插拔次数≥2万次；c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。 5.干湿区仪器平台≥五层（高度可调），抽屉≥2个，仪器平台采用高强度国标6063铝合金材质为模具化一次性挤拉成型，表面有防滑凹槽，国标标准边轨围护，平台尺寸为≥470*400mm； 湿区： 主要技术参数；平移行程：0-1000mm； 塔体结构：功能柱结构，水平旋转角度≤340°，电源及气体终端安装于功能柱两侧专用面板上。吊柱长度≥900mm，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用。 主要配置：氧气≥1个；负压吸引≥1个；压缩空气≥1个；电源插座≥7个；接地端子≥2个；高档托盘≥2个；抽屉≥1个；输液架≥1个；开关≥1个（各气体端口标配为国标） 干区： 主要技术参数：平移行程：0-1000mm； 塔体结构：吊柱式箱体长度≥1100mm，水平旋转角度≤340°，电源及气体终端安装于功能柱两侧专用面板上。表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用； 主要配置：氧气≥个；负压吸引≥1个；压缩空气≥1个；电源插座≥7个；接地端子≥2个；高档托盘≥3个；网络接口≥1个 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 3 | 术前无菌操作训练仿真标准化病人 | 产品简介：模拟成人男性外观，皮肤纹理清晰，触感真实，体表骨性肌性标志清楚。适用于手术区消毒和铺巾操作训练。 功能参数： 1.仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。 3.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 注：模拟碘酒为供应耗材。 |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 4 | 人工呼吸机 | 1.通用型、多模式、多功能、气动电控型呼吸机，可用于临床呼吸急救和呼吸治疗。 2.具有控制、辅助/控制、间歇指令（IMV）、手动等多种呼吸模式，以及PEEP、SIGH等呼吸功能，是医院必备的呼吸设备。 3.吸塑成型，模块化、环保机架，结构精密，机型设计精美。 参数： 1.显示方式：高亮度、宽视角LED数码管显示数据，可及时反馈患者信息。 2.气源要求：280～600kPa的医用氧气源。 3.潮气量范围：≥50～1200mL。 4.分钟通气量：≥18L。 5.输出气体氧浓度：＜50%。 6.呼吸频率：6～60次/分钟。 7.压力限制：1～6kPa。 8.通气模式：控制、辅助/控制、间歇指令、手动等多种模式。 9.呼吸比：1:1.5、1:2.0、1:2.5、1:3.0。 10.最大安全压力：≤6.0kPa。 11.吸气触发压：－0.4～1.0kPa。 12.控制呼吸和辅助呼吸相互转换时间：≥6秒。 13.IMV频率范围：1～12次/分。 14.压力限制：1.0～6.0kPa。 15.PEEP调节范围：不小于0.1～1.0kPa。 16.叹息：吸气时间≥原设定值的1.5倍。 17.气道压力报警：上限：0.9～5.4kPa，下限：0.5kPa。 18.通气量报警：≥18L/min时启动。 19.旋钮和薄膜按键直接式参数设置，快捷、方便。 20.采用红外、旋转、高精度的压力传感器和流量传感器。 21.监测参数：潮气量、频率、气道压力、吸呼比、吸入氧气浓度、吸气和呼气状态、吸气触发状态等。 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 5 | SP病人监护除颤一体机 | 产品介绍：模拟监护除颤训练一体机可用于手动体外除颤、同步电复率、AED自动体外除颤、体外经皮临时心脏起搏及监护仪使用等急救操作项目的训练，可与SP病人（真人）及模拟人配合使用。 硬件功能参数： 1.外观与整体功能参数： 1.1具有与真实设备相同的功能按键，设有除颤（同步/异步）、监护、起搏、AED、关机等档位，至少包含导联选择、血压测量、报警暂停、成人/儿童模式切换、静音、能量调节、冻结、充电、电击、报警参数设置等按键。 1.2全彩液晶屏≥8寸，分辨率≥1024*768，可显示各相关生命体征参数数值及波形图。 1.3电击手柄收纳仓采用卡簧式设计，确保演练途中不易脱落。 1.4各个模式下均可显示患者信息，包括但不限于床号、姓名、性别、年龄、体重等信息。 2.安全及性能参数： 2.1在使用过程中无高压电流，安全可靠，无需任何穿戴式设备，可直接用于SP病人（真人）身上。 2.2具有外接220V交流电源和内部电池供电两种模式。无外接电源时支持正常使用≥6小时。 2.3可显示当前电量状态、设备使用电压源（电池或电源）。 2.4具有电量监测功能，当电量低时有声、光报警。 3.监护模式功能参数： 3.1监护模式下可监测显示生命体征参数包括，心电（ECG）、脉搏（Pleth）、呼末二氧化碳（CO2）等波形以及心率（HR）、呼吸频率（RR）、血氧饱和度（SpO2）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）、有创血压（Art）、中心静脉压（CVP）等数据。 3.2配备ECG导联线、血氧探头、血压袖带、体温探头等附件，连接方法与真实设备相同。 3.3ECG导联线须采用真实的六针式5导联ECG导联线，连接一体机后可检测人体电阻，当在SP病人（真人）躯干部粘贴电极后监护仪自动开始显示心电波形及呼吸曲线。 3.4心电导联可切换I导联、II导联、III导联、aVL导联、aVR导联、aVF导联、V导联，调节心电导联后显示对应导联的心电波形；波形增益可调节，增益范围为×1/4、×1/2、×1、×2，调节波形增益后显示对应的电压标尺变化；波形速度可调12.5mm/s、25.0mm/s、50.0mm/s。 3.5须配备模拟血氧探头，系统可自动识别血氧指夹是否脱落，当正认夹持后监护界面可自动显示血氧值及波形。 3.6配备模拟体温探头和CO2采样管（选配），CO2采样管可与呼吸机管道连接。 3.7可自动向袖带中充气，到达一定压力后会逐级缓慢放气。支持手动与定时测量功能，可在血压测量设置界面设置，定时间隔时间可设置。 3.8监护模式界面带有冻结功能，可冻结查看各项生命体征监测数值及波形。 3.9具有报警阈值设置功能，可至少设置ECG、SpO2、CO2、Resp、NIBP、Temp、CVP、Art报警参数范围，当监测数据超出范围可发出声、光报警。 电除颤及AED模式功能参数： 1.具有外观仿真的电极板，电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。 2.除颤模式下可自动识别电极板接触不良或脱落。 3.手动除颤模式可调节除颤能量，能量调节范围为2-360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。 4.电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作，且充、放电过程有语音提示。 5.设备配有AED电极片，电极片上有相应放置位置提示。 6.具有完整的AED语音引导功能，根据提示音逐步训练操作。 7.AED模式支持进行智能心律分析，分析后可提示是否进行电击。 8.可检测电极板是否脱落，对“晃动患者”、“AED故障”、“AED电量不足”等具有语音提示。可切换成人或儿童模式。 9.除颤成功后心电波形会产生相应的变化。 同步电复律模式功能参数： 1.电极片和电极板手柄处有胸骨、心尖位置放置标识。可显示同步标识。 2.同步电复律模式可调节复律能量，能量调节范围为2-360焦耳；能量调节后显示屏可显示能量数值。 3.电击手柄上设有充电及电击按键，可进行充电和放电操作。 4.进入同步模式后模拟监护除颤训练一体机会自动分析心电波形，按下电击按钮后在心电图显示到R波时进行同步放电，并且在识别的最近一次R波的上方显示电击标识。 5.复律成功后心电波形会产生相应的变化。 6.起搏模式功能参数： 6.1起搏模式可选择按需起搏和固定起搏，可设置起搏速率和起搏电流，起搏速率设置范围范围为40-170ppm，起搏电流设置范围为0-200mA。 6.2按需起搏模式下可自动分析心电波形，显示R波标记，开始起搏时可显示起搏标记；固定起搏模式下可显示起搏标记。 6.3起搏参数设置成功后可显示对应的心电波形。 7.CPR节拍器：学员进行CPR操作时可开启除颤监护一体机节拍器功能，具有胸外按压引导动画，CPR模式和时间执行国际标准。 软件功能参数： 1.支持手机或PAD上运行，具有案例设置、实时控制、操作记录、连接控制等功能模块。 2.案例设置功能： 2.1软件内置电除颤及电复律案例≥8种，病例操作流程符合2020AHA心肺复苏指南复苏流程。 2.2支持自主编辑案例，可设置病情状态参数、处置操作及操作后的病情转归，每个案例支持处置操作及4种病情状态参数变化≥连续3次。 2.3系统支持病情参数设置≥11种，包括但不限于：心电波形、心率、脉率、体温、血氧饱和度等。 2.4系统内置正常、异常心电波形≥40余种，相关心电图可根据软件设置的心率自动生成相应频率的ECG波形。 2.5可设置呼吸节律的呼吸波形≥5种。匀速呼吸节律时可根据呼吸频率设置自动生成相应的呼吸波形。 2.6系统内置成套预设病情参数≥10余种，包括但不限于：正常状态、停搏、PEA、无脉性室速、室上性心动过速、室性心动过速等相关参数的设置，方便快速编辑案例。 2.7支持电除颤、电复律、AED、起搏、应用复苏药物操作处置设置≥5种，并可设置处置后的病情参数变化。 2.8支持用药设置功能，内置常用急救品≥6种，包括但不限于：肾上腺素、胺碘酮、利多卡因等。 3.运行案例时可自动检测电击能量、起搏模式、起搏频率、起搏电流等是否正），可判断用药是否正确。 4.实时控制功能：在案例运行的过程中支持实时控制监护除颤训练一体机的波形及参数显示。 5.可记录学员的操作信息数据，包括但不限于：电击次数、电击选择模式是否正确、电击能量、起搏能量、复苏药物应用等各项操作的时间。 6.连接控制功能： 软件可控制监护除颤一体机相关硬件设备的手动连接，可在不需要真实硬件探头等设备连接的情况下控制一体机显示屏显示相应的参数及波形，可兼容任意一款市售模拟人或穿戴式除颤设备。 可遥控控制监护除颤一体机（AED模式下）播放“晃动患者”、“AED故障”、“AED电量不足”等语音提示。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 6 | 电动综合手术台 | 台面全长2100±10mm，台面最高900±10mm，宽500±10mm，台面最低700±10mm，前倾/后倾≥25°，侧倾≥20°，头板上折≥45°，头板下折/腿板下折/腿板外展≥90°，背板上折≥75°（手动），腰板上升≥120mm |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 7 | 手术床 | 1.电动电机驱动系统：整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作，操作轻松便捷。 2.电机工作≥4组，电机位于背板正中间驱动背板起落。 3.床身采用进口SUS#304超厚不锈钢整体床身≥4mm，手术床整体床身、护罩及配件均采用优质SUS#304不锈合金钢制成，可保用不生锈≥15年，充分满足手术后床台消毒。 4.五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。 5.关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节，承重安全系数≥2倍，采用方形立柱升降，固定紧锁件≥8只，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。 6.关键刹车部分：手术床底座部分采用大T型结构设计，刹车位于头部正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。 7.手术床采用方框式连接装置，头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。 8.床垫：采用记忆海绵床垫，厚度≥60mm，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。 9.整机设计符合国家医用电器安全标准，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。 技术指标： 1.手术台长度：1950±50mm 2.手术台台面宽度：≥500mm 3.电源电压：220V±10%50Hz 4.功率：≥500VA 5.手术台固定方式：机械定位 6.手术台功能调节范围： 6.1前后倾≥15°（电动） 6.2左右倾≥18°（电动） 6.3头板上折≥90°，下折≥90°（手动） 6.4背板上折≥80°（电动） 6.5背板下折≥40°（电动） 6.6腿板下折≥90°，水平外展≥90°（手动） 6.7手术台国标最低及最高(730-930mm)±50mm（电动） 标准配置： 1.SUS#304全不锈钢四段床体≥1台 2.肩托、腰托≥1对 3.优质国产动力系统≥1套 4.有线遥控器≥1个 5.托脚架≥2件 6.托手架≥2件 7.6CM厚记忆海绵床垫≥1套 8.麻醉屏架≥1付 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 8 | 手术器械台车 | 1.规格：1500×450×900mm。 2.台面尺寸：扇形弧面半径≥600mm，台面宽度≥500mm。 材质参数： 1.主体材质：采用304不锈钢。 2.板材及管材厚度：架管材厚度≥1.2mm；台面等板材厚度≥1.0mm。 结构参数： 1.层数：双层。 2.护栏：三面有护栏，围栏使用1.0mm×12mm不锈钢管制作，高度≥90mm。 3.扶手：配有圆弧扶手或豪华双U扶手，采用加厚管材。 4.脚轮：配置优质的静音万向脚轮，直径为≥125mm。 性能参数：每层的承载能力≥100kg。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 9 | 手术器械柜 | 1.规格：≥2000×900×550mm。 2.材质及工艺： 2.1柜体材质：采用304不锈钢板，厚≥1.2mm的材质加工。 2.2门板及细节：门板内外均为不锈钢板，采用不锈钢外翻边工艺；器械柜上层采用钢化玻璃门，厚≥5mm，便于观察内部物品。 3.结构设计： 3.1层数及托架：为上下两层设计，带可调层板托架，方便根据器械大小和使用频率调整层板高度。 3.2柜门：柜门设计开门≥2。 4.承载能力：每层的承载能力≥100kg。 5.其他配置：在侧面或背面设置线缆孔或线缆槽，方便整理和收纳器械的电源线等线缆，保持工作区整洁。 |  | 2 |  | 台 |  |  |
| 10 | 常用手术器械包 | 配备： 1.不锈钢手术器械（每种手术器械提供1个，种类≥60）； 2.手术衣≥60件（采用高密度聚酯纤维材质） 3.参数要求不锈钢手术器械如：血管钳（不同大小、弯、直），手术刀柄，刀片，剪刀（拆线剪、组织剪、线剪），持针钳，组织钳，布巾钳，卵圆钳（有齿、无齿），胃钳，肠钳，手术镊（有齿、无齿、大、中、小号），各种拉钩，压肠板，吸引器头。 |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 11 | 洗手室 | 根据实训室设备安装要求，定制化改造空间与布局参数： 1.面积：≥12平方米。 2.位置：位于手术护理实训室的入口。 洗手池参数： 1.尺寸：洗手槽≥70cm×45cm×30cm，高度≥0.9m，池壁光滑无死角。 2.材质：采用不锈钢、耐腐蚀、易清洁的材质。 供水与排水参数： 1.供水：洗手池连接到实训室的供水系统，水质要符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》要求，水温控制在32℃-38℃。 2.排水：排水管道不裸露在外，应具有良好的排水性能，防止污水倒流和堵塞。 配套设施参数： 1.水龙头：≥6个，水龙头开关采用非手触式（感应式或脚踏式）。 2.干手设施：配备干手器。 3.其他：洗手池上方配备镜子。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 12 | 更衣室 | 根据实训室设备安装要求，定制化改造空间与布局参数： 面积：≥12平方米，配备镜子、挂衣架和座椅。 具体参数： 1.座椅：≥1套，3-4人位，采用皮革或实木材质。 2.镜子：≥1个，安装在更衣区，尺寸≥60cm×80cm。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 13 | 休息室 | 根据实训室设备安装要求，定制化改造空间与布局参数： 1.面积≥15平方米，配备沙发、餐桌、餐椅、微波炉、冰箱、饮水机。 具体参数： 1.沙发：≥1套，≥4人位，采用皮革或布艺材质。 2.餐桌及餐椅：长方形餐桌，≥4人位，高度73-78㎝，采用木质或石质。 3.微波炉：≥1个，功率500-2000W，采用纳米银内胆或不锈钢内胆材质。 4.冰箱：≥1个，容积500-2000L，每日耗电量在0.3-1.8度直接，具有净味除菌功能。 5.饮水机：≥1个，落地型，功率400-2000W。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 14 | 辅料 | 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 急救护理实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |  |
| 1 | 正面屏 | 正面屏-室内P2高刷全彩屏（3D显示） 显示尺寸：长≥4.8米高≥2.3米面积≥11㎡ 1.像素间距：≤2mm； 2.点密度：≤250000点/m²； 3.LED灯：显色指数≥90，瓦数≥250W 4.模组尺寸：≥320mm×160mm×14mm； 5.模组分辨率(宽×高)：≥160×80像素； 6.亮度均匀性：≥99.3%；发光点中心距偏：≤0.7%； 7.电流增益调节级别：≥8位； 8.亮度支持无灰度等级调节≥256级，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节）； 9.视角：≥178°/178°（水平视角/垂直） 10.对比度：环境照度10±5%≥20000：1； 11.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用≥4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路； 12.支持HDR高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示（HDR），检测项目峰值亮度1000-1500，、黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于DCI-P3色空间）、色域重合度≥93%； 13.在温度≥25℃、湿度≥40%RH、大气压力≥100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB，距离产品四周≥1m处最大噪声＜1db； 14.屏体可以支持DVI、HDMI、DP信号输入，支持自动检索、切换信号源，无需手动切换信源。 15.显示单元漏光度≤0.005cd/㎡，显示屏高亮效率≥99.5%；年度衰减率≤3%；中央法线上亮度=100cd/m2白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10%； 16.功耗：峰值：≤300W/m2，平均：≤100W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/m2。LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06千克；低功耗设计，同时具有动态节能处理。 17.具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常故障报警。 18.辐照强度：≥0.76W/m2.nm@340nm，温度：≥60℃。冷凝温度：≥50℃、≥24循环、≥288h，判定标准：试验后，样品外观无异常≥5级。 19.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。使用寿命≥200000h 20.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级。 21.1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC，YIQ及覆盖率≥170%YUV，色温白平衡为8000K±5%；色温为6500K±5%时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 22.通过GB21520-2015测试，符合一级能效要求； 23.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥95%； 24.模拟烈度地震≤10级，垂直、水平振动10-55-10Hz，峰值加速度≥0.25g，频程≥1倍，每一轴向循环扫频≥50次，每次时间≥5min，试后无异常，正常工作； |  | 1 |  | 块 |  |  |
| 2 | 左侧屏 | 显示尺寸：长≥3.5米高≥2.3米面积≥8㎡ 1.像素间距：≤2mm； 2.点密度：≤250000点/m²； 3.LED灯：显色指数≥90，瓦数≥250W 4.模组尺寸：≥320mm×160mm×14mm； 5.模组分辨率(宽×高)：≥160×80像素； 6.亮度均匀性：≥99.3%；发光点中心距偏：≤0.7%； 7.电流增益调节级别：≥8位； 8.亮度支持无灰度等级调节≥256级，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节）； 9.视角：≥178°/178°（水平视角/垂直） 10.对比度：环境照度10±5%≥20000：1； 11.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用≥4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路； 12.支持HDR高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示（HDR，High-DynamicRange），检测项目峰值亮度1000-1500，、黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于DCI-P3色空间）、色域重合度≥93%； 13.在温度≥25℃、湿度≥40%RH、大气压力≥100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB，距离产品四周≥1m处最大噪声＜1db； 14.屏体可以支持DVI、HDMI、DP等信号输入，支持自动检索、切换信号源，无需手动切换信源。 15.显示单元漏光度≤0.005cd/㎡，显示屏高亮效率≥99.5%；年度衰减率≤3%；中央法线上亮度=100cd/m2白场时，水平视角≥80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角≥60°时亮度衰减率≤10%； 16.功耗：峰值：≤300W/m2，平均：≤100W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/m2。LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06千克；低功耗设计，同时具有动态节能处理。 17.具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常故障报警。 18.辐照强度：≥0.76W/m2.nm@340nm，准：试验后，样品外观无异常≥5级。 19.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。使用寿命≥200000h 20.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级。 21.1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC，YIQ及覆盖率≥170%YUV，色温白平衡为8000K±5%；色温为6500K±5%时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 22.通过GB21520-2015测试，符合一级能效要求； 23.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥95%； 24.模拟烈度地震≤10级，垂直、水平振动5-10-55-10Hz，峰值加速度≥0.25g，1倍频程，每一轴向循环扫频≥50次，每次时间≥5min，试后无异常，正常工作； |  | 1 |  | 块 |  |  |
| 3 | 右侧屏 | 显示尺寸：长≥3.5米高≥2.3米面积≥8㎡ 1.像素间距：≤2mm； 2.点密度：≤250000点/m²； 3.LED灯：显色指数≥90，瓦数≥250W 4.模组尺寸：≥320mm×160mm×14mm； 5.模组分辨率(宽×高)：≥160×80像素； 6.亮度均匀性：≥99.3%；发光点中心距偏：≤0.7%； 7.电流增益调节级别：≥8位； 8.亮度支持≥256级无灰度等级调节，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节）； 9.视角：≥178°/178°（水平视角/垂直） 10.对比度：环境照度10±5%≥20000：1； 11.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路； 12.支持HDR高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示（HDR，High-DynamicRange），检测项目峰值亮度1000-1500，、黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于DCI-P3色空间）、色域重合度≥93%； 13.在温度≥25℃、湿度≥40%RH、大气压力≥100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB，距离产品四周的1m处最大噪声＜1db； 14.屏体可以支持DVI、HDMI、DP等信号输入，支持自动检索、切换信号源，无需手动切换信源。 15.显示单元漏光度:≤0.005cd/㎡，显示屏高亮效率:≥99.5%；年度衰减率≤3%；中央法线上亮度≥100cd/m2白场时，水平视角≥80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角≥60°时亮度衰减率≤10%； 16.功耗：峰值：≤300W/m2，平均：≤100W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/m2。LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06千克；低功耗设计，同时具有动态节能处理。 17.具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常故障报警。 18.辐照强度：≥0.76W/m2.nm@340nm，温度：≥60℃。冷凝温度：≥50℃、≥24循环、≥288h判定标准：试验后，样品外观无异常≥5级。 19.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。使用寿命:≥200000h 20.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级。 21.1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC，YIQ及覆盖率≥170%YUV，色温白平衡为8000K±5%；色温为6500K±5%时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 22.通过GB21520-2015测试，符合一级能效要求； 23.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥95%； 24.模拟烈度地震≤10级，垂直、水平振动5-10-55-10Hz，峰值加速度≥0.25g，1倍频程，每一轴向循环扫频≥50次，每次时间≤5min，试后无异常，正常工作； |  | 1 |  | 块 |  |  |
| 4 | 地面屏 | 显示尺寸：长≥4.8米宽≥3.5米面积≥16.8㎡ 1.像素间距：≤2mm； 2.点密度：≤250000点/m²； 3.LED灯：显色指数≥90，瓦数≥250W 4.模组尺寸：≥320mm×160mm×14mm； 5、模组分辨率(宽×高)：≥160像素×80像素； 6.亮度均匀性：≥99.3%；发光点中心距偏：≤0.7%； 7.电流增益调节级别：≥8位； 8.亮度支持无灰度等级调节≥256级，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节（手动、自动、软件调节）； 9.视角：≥178°/178°（水平视角/垂直） 10.对比度：环境照度10±5%≥20000：1； 11.PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路； 12.支持HDR高动态光照渲染技术；支持高动态范围图像技术显示（HDR，High-DynamicRange），检测项目峰值亮度1000-1500，黑色亮度≤0.05cd/m²、EOTF曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥95%（相对于DCI-P3色空间）、色域重合度≥93%； 13.在温度≥25℃、湿度≥40%RH、大气压力≥100.2Kpa条件时，LED显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB，距离产品四周的1m处最大噪声＜1db； 14.屏体可以支持DVI、HDMI、DP等信号输入，支持自动检索、切换信号源，无需手动切换信源。 15.显示单元漏光度:≤0.005cd/㎡，显示屏高亮效率:≥99.5%；年度衰减率≤3%；中央法线上亮度≥100cd/m2白场时，水平视角≥80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角≥60°时亮度衰减率≤10%； 16.功耗：峰值：≤300W/m2，平均：≤100W/m2，带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/m2。LED显示屏每平方每小时的碳放量≤0.06千克；低功耗设计，同时具有动态节能处理。 17.具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常故障报警。 18.辐照强度：≥0.76W/m2.nm@340nm温度：≥60℃。冷凝温度：≥50℃、≥24循环、≥288h判定标准：试验后，样品外观无异常。≥5级。 19.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。使用寿命:≥200000h 20.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级。 21.1000K-30000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC，YIQ及覆盖率≥170%YUV，色温白平衡为8000K±5%；色温为≥6500K±5%时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 22.通过GB21520-2015测试，符合一级能效要求； 23.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥95%； 24.模拟烈度地震≤10级，垂直、水平振动5-10-55-10Hz，峰值加速度≥0.25g，1倍频程，每一轴向循环扫频≥50次，每次时间≥5min，试后无异常，正常工作； 与屏幕配套使用：≥（5V/40A) 供电工作电压：220V±10% 平均功耗：≤300W/m2 最大功耗:≤700W/m2 扩声系统： 1.为保证后期维护效果，需支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 2.为防止网线断掉黑屏问题，需支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 3.支持灯板flash管理； 5.为方便部分现场的调试或演示，接收卡需支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 6.为了方便现场的调试和售后维护同一程序问题，接收卡需支持接收卡参数及程序包回读； 7.为提高安全性和便捷性，接收卡电源接口需与灯板电源接口一致（与灯板电源一致）； 8.支持电压、温度、网线通讯和视频源信号通讯状态； 扩声系统： 1.支持DVI视频源输入≥1路，支持HDMI视频源输入≥1路，AUDIO音频输入≥1路，网口输出≥4路，单台设备最大输入分辨率为≥1920x1200@60Hz。 2.支持光探头接口≥1路；支持方口USB控制接口≥1路。 3.支持UART控制接口≥2路；用于设备级联，支持级联设备≥20台。逐点亮色度校正。 4.配合NovaLCT和校正平台，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 5.支持高位阶视频输入，12bit、10bit、8bit等；普通视频源带载能力：≥1920×1200，≥2048×1152，≥2560×960，带载≤230万。 |  | 1 |  | 块 |  |  |
| 5 | 视频处理拼接器 | 1.采用最新的拼接器模式+发送卡模式，二者高度集成，系统互联架构简单，可支持3D，HDR等模式显示 2.支持HDMI、DVI输入≥40路和网口输出≥48路或HDMI、DVI输入≥40路，HDMI、DVI输出≥12路；单个二合一网口输出卡输出视频分辨率为≤5120x2048，可接入二合一网口输出卡≥3张；支持光口和网口间复制和热备。 3.输入输出子卡支持热插拔功能，设备无需重启和设置，图像显示正常 4.单个输出板卡可支持窗口叠加显示≥16个，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转、冻结。 5.支持屏幕非规则建屏，单卡单接口建屏，≥2k接口输出为≤2560x972或884x2560，单张DVI和HDMI输出卡≤10240x972或884x10240 6.支持屏体内同步以及外部，保证所有输出同步、多设备间视频显示同步 7.输入卡可通过子母卡的组合，接口任意两两组合，支持输入输出卡混合插入 8.支持对所有输入源同时预监，支持所有输出进行回显（包含IP回显） 9.通过液晶面板可进行网口和串口的参数设置，设备属性的预览监控设置 10.支持设置≥2000个用户场景，支持淡入淡出、场景调取时间≤60ms，场景一键轮巡。 11.支持输入源台标设置（文字、图片），可调整文字背景、位置，支持输入接口内建EDID模板 12.设备中每个屏体均支持≥1个BKG+1个OSD，BKG≤64KK点对点显示；OSD支持透明度和位置自由调节；可进行标语口号、通知消息发布 13.在线对设备进行检测，以便查询设备运行状态，可及时发现相关问题，进行排查解决 14.设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态） 15.支持自检功能运行情况、CPU、EMMC、交叉内存、电压、温度等状态。 16.双电源备份，常温下设备噪声控制在≤45db。 17.设备采用B/S架构，支持PC，PAD，Web、中控进行控制。 18.Web操作实时下发响应，内部采用≥00Mb通讯带宽，操作体验流畅。 19.支持国产化操作系统访问设备及交互操作 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 6 | CAVE钢结构焊接制作、包边定制，含所有结构配件 | 大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、方管及铝合金材料的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，要按照结构图准确定位其安装要求； CAVE钢结构焊接制作、包边：≥45.15㎡定制，含所有结构配件 大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、方管及铝合金材料的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，要按照结构图准确定位其安装要求； |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 7 | 同步发射器 | 1.配合支持3D功能的独立主控和快门式3D眼镜实现3D显示效果。 2.通过网线串接，获取3D同步信号，通过网线串接到独立主控与接收卡之间，也可以串接到任意一张接收卡后，布线灵活。 3.支持信号输出接口。 4.作温度：-20℃--70℃；工作湿度：10%RH-90%RH |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 8 | 控制机柜 | 尺寸：≥长600*宽600*高2000mm 材质：钢制 包含可调托盘和顶部风扇 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 9 | 3D渲染图形工作站 | 1.最低配置要求： 1.1处理器：≥4核； 1.2内存：≥16DDR4； 1.3显示内存：≥16GB；显存位宽：≥256/243GBps； 1.4处理单元：参照或相当于GUDA核心1792PascalGPU； 1.5硬盘：≥256SSD+1TB； 控制机柜：尺寸：≥长600*宽600*高2000mm 材质：钢制 包含可调托盘和顶部风扇 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 10 | 头部跟踪器 | 1.电源按钮×1；LED显示灯×1；充电孔×1；电池：充电式电池；充电方式：USB充电；电池连续工作时间：≥50h；重量：≥41g。 2.需配帽式目标跟踪器内置微型传感器单元≥24个。 高精度激光动作捕捉跟踪摄像头：系统全尺寸的位置追踪，实现360度无缝追踪。 动补追踪范围≥7.8*7.8米 同时多个跟踪目标。追踪精度≥0.1度。 |  | 1 |  | 个 |  |  |
| 11 | 高精度激光动作捕捉跟踪摄像头 | 系统全尺寸的位置追踪，实现360度无缝追踪。 动补追踪范围≥7.8*7.8米 同时多个跟踪目标。追踪精度≤0.1度。 |  | 4 |  | 个 |  |  |
| 12 | 高精度手势跟踪器（可跟踪十指） | 1.手部跟踪目的设计：允许模仿手部操作进行（抓、握住、推、捏等操作）。 2.手指跟踪:可以跟踪所有手指位置（十指），并进行交互。 3.人体差异兼容性：可以兼容所有正常人手指（十指）。由于每只手都不同，因此控制器会进行自我校准，以匹配不同人的手的大小和不断变化的皮肤电容。 4.可输入项：具备以下几种输入方式（触发器，拇指操纵杆，带有力传感器的跟踪按钮，握力传感器，手指跟踪，IMU） |  | 2 |  | 个 |  |  |
| 13 | 音箱 | 扬声器≥两分频 定阻定压两用 频率范围60Hz-20kHz 频响范围85Hz-17kHz 连续节目功率≥200W，连续粉红噪声≤100W。直通≥8Ω。 连续粉红噪声≤110dB 灵敏度≥（1W/1m）90dB 覆盖角度≥100°*100° |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 14 | 功放 | 混音功放一体机： 输入≥5个和输出≥1个，≥60W功率 每个输出声道配备有单独的低音和高音控件 ≥100V和输出≥70V 寻呼铃声和优先静音 支持搭配JBLCSR-V壁式控制器使用 平衡麦克风/线路输入。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 15 | ▲高级自动心肺复苏模拟人 | 综合急救虚拟仿真虚实结合三维训练系统 平台：综合急救虚拟仿真虚实结合三维训练系统利用虚拟现实、力反馈等技术，覆盖了完整的院外急救流程，模拟真实的急救操作环境和操作步骤；完整的院外急救流程可满足医学院护理类学生、医院实习护士等做临床实习之前的技能培训和考核。本系统包括两部分：一个高级自动心肺复苏模拟人和综合急救虚拟仿真虚实结合三维训练软件。 - 支持实时交互性传感信号反馈，精准的信息反馈记录操作动作的幅度与频次，准确评估操作正确性。提供三种以上模拟急救场景，进行情境化训练。 2.系统具有胸部横截面解剖结构实时反馈系统，可在训练时观察按压胸廓时对心脏和肺脏的实时按压效果，直观体会正确与错误的按压深度、位置分别产生的不同结果。 3.具有真实的肺部3D模型以及肺部横截面3D图像，模拟真实的肺部扩张与收缩，人工吹气时肺部组织可实时表现肺部活动的图像状态。 4.操作结果生动表现。操作结束后，操作成功，可见心肺复苏模拟人恢复自主呼吸可见胸廓自动起伏并可触摸脉搏搏动，同时三维虚拟病人同步恢复自动心率与自主呼吸，提示抢救成功。操作失败，虚拟病人显示无自主心率和自主呼吸，提示操作失败。全程具有中文语音对操作过程进行提示。 5.练习平台具备： 5.1模拟标准开放气道显示； 5.2胸外按压错误提示： 5.2.1按压位置错误，系统提示位置错误，提醒纠正。 5.2.2按压强度正确为（4-5cm区域），错误（>5cm或＜4cm区域）时系统提示强度过大或过小，提醒纠正。 5.3人工口对口呼吸（吹气）错误提示： 5.3.1吹入的潮气量＜500ml或>600ml系统提示过少或过多，提醒纠正； 5.3.2吹入的潮气量在500ml-600ml之间系统显示潮气量正确并记录数据； 5.3.3吹入的潮气量过快，系统提示过快并提醒纠正。 5.4按压与人工呼吸比为：30:2 5.5操作周期：2次有效人工吹气再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作； 5.6操作频率：100-120次/分钟。 二、系统介绍： 1.本实虚拟仿真系统完全采用三维仿真技术，将急救操作步骤通过三维透视和剖视以任何角度实时表达出来，所有的三维场景和动作均可以被操作者介入进行交互式操作。系统主要由“溺水、车祸、大型商场、地铁站火灾、抢救室、诊室、ICU、转运、地震、火灾、泥石流、水灾”等多个不同案例情景的院前、院内、转运复苏模块组成，各模块融合评估伤情、检伤分类、建立静脉通路、胸外按压、开放气道、人工呼吸、AED、电除颤等重要知识内容。 2.胸外按压：可以完整、清楚、准确地展示胸外按压的操作细节：按压位置定位、按压力道、频率、次数、时间、按压姿势等，操作者在操作时，系统从多个模式、多个方位对操作步骤逐一进行观看和交互操作，例如，按压时手臂的摆放角度、双手的摆放姿势、按压的深度等进行细节的教学。 3.开放气道：可以完整、清楚、准确地展示开放气道的操作细节：包括口腔清理异物和打开气道的手势、气道开放角度等知识点教学，系统根据学生操作，做出操作精确率判断。 4.人工呼吸：可以完整、清楚、准确地展示给人工呼吸的操作细节及人工呼吸过程的解剖特点，并通过设置部分关键知识点的问题，促进学生掌握相关内容。 5.AED、电除颤：可以完整、清楚、准确地展示给AED电除颤的操作细节：包括心搏骤停时呈现不同心电图，学生需根据心电特点进行分析判断；还包括定位、贴电极片、实施除颤等操作，系统根据学生操作，做出正确率判断。 情景模拟案例导入：本系统以“溺水、车祸、大型商场、地铁站火灾、抢救室、诊室、ICU、转运、地震、火灾、泥石流、水灾、海啸”不同的心搏骤停院前复苏案例导入≥13个。选择案例后，进入相应的场景，并展开病程进展，学生针对各种情景及病情变化进行分析判断，采取相应的救护方法。通过本实验的学习，学生可掌握以下知识点： 5.1掌握针对不同创伤场景心搏骤停患者实施院前复苏的方法。 5.2熟悉心肺复苏过程中病情变化的处置方法。 5.3掌握成人患者徒手心肺复苏术的操作流程。 5.4掌握成人患者徒手心肺复苏术操作的重点技术指标。 5.5熟悉心肺复苏时正确、错误操作所产生的不同影响及结局。 5.6提高院前复苏时分析问题、解决问题的临床思维能力。 系统功能 1.可选择案例：系统具备案例选择，根据设置案例进行操作。 2.操作自由性和可重复性：系统可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。 3.自由视角：可通过鼠标右键实现360°旋转功能。 4.目录：通过点击目录中的按钮来执行相对应的内容。 5.标记功能：如心肺复苏时，深度、角度的标记。 6.系统必须通过三维仿真技术手段详细全方位体现心搏骤停后的每个案例的急救过程。 7.系统设置了操作过程的质量对复苏效果和结局产生影响的技术，根据不同的操作实验将产生“复苏成功”和“复苏失败”两个不同的实验结果。 院外急救模块：车祸现场急救、溺水急救、大型商场急救、地铁站火灾急救 案例1：车祸现场急救 7.1正常交通场景，伤员骑电动车过马路，与汽车相撞，电动车倒地。中年男/女性，左/右前臂擦伤，有少量出血；左/右小腿明显肿胀，畸形，但无伤口及出血。 7.2环境评估：系统自动识别学生是否进行发动机熄火、安装三角架的操作，并同步显示。 7.3评估伤员意识：系统自动识别学生双手拍打伤员肩部的操作，并同步显示。 7.4启动应急反应系统：教师可在平板上对学生的呼救操作进行评分，系统自动识别学生是否进行拨打120、手机微信定位AED的位置操作，并同步显示。 7.5评估伤员脉搏、呼吸：系统自动识别学生是否进行评估伤员脉搏的操作，并同步显示，教师在平板上对学生判断伤员呼吸情况的完成质量进行评分。 7.6胸外按压：系统自动识别学生对伤员进行胸外按压的深度、频率等，并实时显示按压操作。 7.7检查口腔异物：教师可设置口腔有异物、口腔无异物两种情况进行考核，系统可以识别学生将伤员头部向右或向左偏，取出伤员口腔异物的操作，并同步显示。 7.8开放气道：系统可以识别伤员头部后仰的角度，并同步实时显示，正确的角度为下颌角、耳垂连线与地面垂直。 7.9人工呼吸：系统可以识别学生对伤员进行人工呼吸的操作，并同步实时显示，吹气量充足＞400ml，伤员胸廓起伏；若吹气量＜400ml，伤员胸廓无起伏。 7.10AED：配备专用的AED机，系统自动识别学生贴AED的操作，并同步显示，引导学生按下除颤按钮，进行电除颤。 7.11评估心肺复苏的效果：复苏效果有两个结局，系统自动识别学生进行评估伤员脉搏的操作，随后显示复苏结果。 ①复苏成功：伤员意识不清，侧屏显示脉搏≥70次/min，呼吸≥12次/分，实验继续运行。 ②复苏失败：实验失败，查看实验报告。小窗口可以看到伤员瞳孔散大。 7.12检伤：系统可以识别学生使用手电筒查看伤员瞳孔的操作，模型瞳孔显示由5mm变成2mm。 7.13右前臂包扎：系统自动识别学生对伤员右前臂进行螺旋反折包扎的操作，并同步显示。 7.14左小腿骨折固定：系统自动识别学生对伤员左小腿骨折处进行固定的操作，并同步显示。 7.15搬运：系统自动识别学生将伤员抬起的操作，并同步显示。 7.16实验报告：内容需要融合系统反馈与教师打分情况，包括操作用时、总分等。 案例2：溺水急救案例（供参考） 1.情景为一年轻姑娘跳湖自杀，路人帮忙救起并拨打120。医护人员到场，对患者进行评估抢救。 2.确认现场安全：护士确认现场安全。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。 3.判断意识，现场护士拍打双肩呼叫患者，判断意识状态。 4.查看心跳呼吸，现场护士检查溺水者呼吸脉搏，评估颈动脉有无搏动。 5.查看时间，保持呼吸道通畅，撤去围脖，解开衣裤，检查口腔，清除口腔分泌物。 6.取体位，帮助溺水者侧卧，头朝下。帮助溺水者呕吐。并快速擦干溺水者身体。 7.开放气道，快速清理溺水者呼吸道，把水草、杂质、泥沙等杂物清除，让呼吸道通畅。 8.人工通气，现场护士对患者进行人工通气抢救。 9.胸外按压，现场护士进行胸外按压前定位，确认按压位置。进行胸外按压。采用交互的方式，操作者自主进行点击按压。 ①定位：方法一，根据语音讲解和虚线提示找到胸外按压的位置，即在两乳头连线中点处；方法二，根据语音讲解和局部透视胸部内部情况找到胸外按压的位置，即在剑突上两指处；语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。 ②按压：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示护士胸外按压的过程。过程中自动局部透视胸腔，能实时看清胸部内部心脏跳动变化，并用虚线提示实时展示按压深度和角度。也可以通过三维剖视视角和透视视角360°旋转查看患者体内状态，清楚地展现人体内部解剖状态的基本信息和内部三维结构的变化情况。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。 10.人工呼吸：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示人工呼吸内容，护士用无菌纱布盖在患者口上捏住伤员鼻子人工呼吸，并根据虚线的提示在每次人工呼吸完的同时观察患者胸廓是否有起伏。过程中可以可透视或剖视来查看清胸部内部变化。 11.除颤选择正确位置粘贴电极片，判断除颤仪上在波形图，除颤操作。 12.评估复苏结果，进行首要判断，检查呼吸脉搏，判断颈动脉是否搏动。颈动脉搏动，复苏成功。继续进行其他指征评估：检查瞳孔、口唇面色、指端回暖。颈动脉无搏动，复苏失败。 13.转入进一步生命支持，分两种情况：复苏成功，复苏失败。复苏成功：整理患者衣裤，调整体位，吸氧、连接监护仪、保暖等，转入进一步生命支持。复苏失败：继续进行五个按压循环，等待救护车，转入进一步生命支持。 14.CPR操作成绩单，显示操作者的答题情况，每道题的具体得分情况。操作时长判定，操作分数判断。 案例3-9：大型商场急救、地铁站急救、地震急救、火灾急救、泥石流急救、水灾急救（供参考） 1.案例3：情景为商场顾客在商场内行走的过程中倒地，路人帮忙拨打120。医护人员到场，对患者进行评估抢救； ②案例4：情景为地铁站内突发火灾，地铁内乘客帮助一倒地乘客安全逃离火灾现场至地铁口处（选择逃离的方向），路人帮忙拨打120。医护人员到场，对患者进行评估抢救。 ③案例5-9为地震、火灾、泥石流、水灾、海啸过程中的急救操作。 2.确认现场安全：护士确认现场安全。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。 3.呼救：呼救救护车、查看时间。 4.突发呼吸心跳骤停，判断意识状态现场护士呼叫患者，判断意识状态。 5.调整复苏体位现场护士调整复苏体位，解开患者衣服暴露胸部。 6.胸外按压，现场护士进行胸外按压前定位，确认按压位置。进行胸外按压。采用交互的方式，操作者自主进行点击按压。 7.开放气道，检查患者口腔是否有异物，有分泌物与无分泌物两种随机出现，有分泌物应清除后再进行开放气道。 8.人工通气现场，护士对患者进行人工通气抢救。 9.评估复苏结果进行首要判断，检查呼吸脉搏，判断颈动脉是否搏动。颈动脉搏动，复苏成功。继续进行其他指征评估：检查瞳孔、口唇面色、指端回暖。颈动脉无搏动，复苏失败。 10.整理，搬运四人搬运方法将颈部受伤在患者搬到担架上 11.转入进一步生命支持，分两种情况：复苏成功，复苏失败。复苏成功：整理患者衣裤，调整体位，转入进一步生命支持。复苏失败：继续进行五个按压循环，等待救护车，转入进一步生命支持。 12.CPR操作成绩单，显示操作者的答题情况，每道题的具体得分情况。 转运急救： 案例10：转运急救 1.转运患者： ①转运指征：文字面板说明转送指征、暂缓转送指征。 ②转运注意事项：检伤分类卡（姓名、性别、年龄、伤情描述、说明转送顺序）；保持通讯畅通、转运安全性评估；三维虚拟仿真模拟护士检查患者意识状态、检查呼吸脉搏、检查瞳孔反射；格拉斯哥昏迷量评定表。 2.转运途中转运要点： ①担架转运：安置合理体位、知情同意书、搬运患者（采用交互操作实现搬运患者）、防止坠床、注意舒适护理、加强病情观察、调整头部、足部朝向； ②卫生车辆：装备车辆和器材、准备用物选择、伤病员的准备、妥善安排登车、安置合理体位、三维虚拟仿真模拟使用仰头提颏法、保持静脉通路畅通、低血容量患者准备、常见引流管种类、引流管固定方法、救护车出发、加强观察，保证途中治疗、交互操作实现检查呼吸管道、交互操作实现检查输液管道、交互操作实现出血包扎、查看心电监护（正常体征：伤员生命体征平稳；心搏骤停：三维虚拟仿真检查意识状态、检查呼吸脉搏、胸外按压、人工呼吸、交互操作实现除颤）、下车时护理（展示交互操作单人搬运法、双人搬运法） 3.评分：操作过程中的所有试题汇总评分，其中包括编号、模块、操作内容、答题情况、正确答案、得分、总分。 院内急救模块：抢救室急救、诊室急救、ICU急救 案例11：抢救室急救情景为家属搀扶患者进入急诊大厅，患者因急性酒精中毒来本院急诊，经初步检查需要马上对患者进行抢救，随后医生、家属及两位护士推着病床上的病人移动。送入抢救室过程中，患者突发心脏骤停，需要进行心肺复苏，转移至抢救室进行心肺复苏； 案例12：诊室急救情景为诊室内包含医生及患者面对面进行问诊，看诊过程中患者突发心脏骤停，需要进行心肺复苏在问诊室进行心肺复苏的操作； 案例13：ICU急救情景为患者躺在ICU病房内，手指夹着心电监护仪器和输液管，患者患有急性肝功能衰竭，手术成功后在ICU病房恢复，目前脱离了危险。ICU病房恢复期间，患者突发心脏骤停，需要进行心肺复苏 1.突发呼吸心跳骤停，判断意识状态现场护士呼叫患者，判断意识状态。 2.调整复苏体位现场护士调整复苏体位，解开患者衣服暴露胸部。 3.胸外按压，现场护士进行胸外按压前定位，确认按压位置。进行胸外按压。采用交互的方式，操作者自主进行点击按压。 4.开放气道，检查患者口腔是否有异物，有分泌物与无分泌物两种随机出现，有分泌物应清除后再进行开放气道。 5.人工通气现场，护士对患者进行人工通气抢救。 6.评估复苏结果进行首要判断，检查呼吸脉搏，判断颈动脉是否搏动。颈动脉搏动，复苏成功。继续进行其他指征评估：检查瞳孔、口唇面色、指端回暖。颈动脉无搏动，复苏失败。 7.CPR操作成绩单，显示操作者的答题情况，每道题的具体得分情况。 |  | 1 |  | 套 |  | 核心产品 |
| 16 | 心肺复苏虚实结合训练系统（1拖6） | 本系统主要用于心肺复苏的规模化训练与考核，由软件系统、模拟人和硬件设备组成。本产品是集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练；可用于心肺复苏培训，执行标准最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，便于学员专注于进行高质量的CPR培训。 一、CPR模拟人数量：≥7套 1.模型为成年男性、女性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。 2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动≥180度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、肋骨、剑突等），便于胸外按压的操作定位。 3.模拟生命体征：意识判断、口腔异物、颈动脉搏动、开放气道、瞳孔对光反射等操作，模型人均可感应。 4.模型拍打肩部可进行意识判断且能监测。 5.可进行清除口腔异物操作检测：口腔内置清除异物传感器，可检测操作者是否按照规范要求操作。 6.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。 7.可触及颈动脉搏动，抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；模型人也可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动。 8.模型是否打开气道可感知并监测。 9.按压过程中，颈动脉可产生被动搏动，频率与按压频率一致。 10.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。复苏成功后胸廓会自动起伏，并可以产生脉搏。 11.模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习。 12.模拟人上臂可练习肌内注射。 13.模拟人有两种供电方式，电源线或内置锂电池供电，电池连续工作≥20小时，便于野外训练。 14.模拟人可用于模拟AED练习。 15.面皮与肺袋均可更换。 16.模型配有带轮拉杆箱，方便搬运和储存。 17.配备专用瑜伽垫 二、1拖6监测软件系统功能特点 1.同时连接多套模拟人使用，互不干扰； 2.与模拟人之间为无线连接，模型开机即可自动连接； 3.可全屏显示某一个模型的详细操作数据，也可缩略显示所有模型的操作数据，供导师进行全员监控或单独指导，显示数据包括： 3.1详细显示：全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数、吹气量、吹气时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长。 3.2缩略显示：以动态图像实时显示按压深度、按压频率和吹气量，并以红、黄、绿三种颜色区分操作过大/过快、过小/过慢、正确； 4.包含多种操作模式，按压训练、吹气训练、频率训练、综合训练及考核； 5.根据设置的操作标准，系统自动评判操作结果，并形成成绩单列表。导师可根据需要查询、打印成绩单，可自动生成统计分析报告； 6.扩展性：对接理虚实虚拟仿真平台系统，所有数据可联网同步到平台，进行历史数据的统计、分析。 虚实结合功能： 1.通过操作者实施在模拟人身上的操作，系统会自动分析操作者按压的深度和吹气量以及开放气道数据范围，并判断操作者操作是否有效。并且在3D虚拟软件界面显示操作的操作数据和模拟病人胸廓起伏，例如按压深度，按压有效次数，时间，频率，按压深度曲线，吹气量，人工呼吸有效次数，吹气量曲线，按压时血液流向。 2.默认视角，将病人从其余模式恢复到默认模式，正常的皮肤和衣服。 3.透视视角，将病人设置成透视模式，便于查看病人内部器官变化，如按压式心脏变化，血液流动。 4.剖视视角，将病人设置成剖视模式，便于查看病人内部器官变化，如按压式心脏变化，血液流动。 5.查看，隐藏显示某些病人的器官，如手，衣服，皮肤，头发，骨骼，肺，心，血管，气管，食道，牙齿，大脑。 6.操作结合力反馈将数据结果显示在软件上。结束心肺复苏过程并统计显示整个过程中的数据，包括按压次数，按压正确次数，按压过大次数，按压过小次数，吹气次数，吹气正确次数，吹气过多次数，吹气过小次数，按压频率正确次数，按压频率错误次数，使用饼状图统计显示，并标出每项的百分比，通过数据的分析，判断是否复苏成功，如果成功病人肤色会从青紫色变红润，并恢复活动且有成功音效提示，如果复苏失败，病人还是昏迷状态。 7.按压力度与频率数据统计，当操作者按压外部的心肺复苏模拟人时，将模拟人数据实时传输到三维虚拟仿真软件中，通过分析数据得到按压深度，按压的有效次数和按压的频率，通过曲线实时显示，当模拟人胸廓下落时对应的软件中三维病人的胸廓同时下落，同时伴随着血液流向大脑。 8.吹气频率数据统计，当操作者需要对心肺复苏模拟人进行人工呼吸时，需要先将模拟人的头部抬起，完成开放气道操作，同时三维虚拟仿真软件会实时同步操作状态，检测操作者的操作同步病人开放气道，当判断开放气道完成后，操作者对模拟人吹气，三维虚拟软件中病人胸廓会同步起伏，同时数据传送到软件中，通过对数据进行分析得出吹气量和人工呼吸的有效次数，并通过吹气量的实时曲线显示出来，同时伴随着气体从口流向肺部。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 17 | 移动交互式心肺复苏模拟人 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 1.全身模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2.模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。 3.模拟人自带锂电池，正常使用时间≥8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物； 4.系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。 5.系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。 6.模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。 7.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 8.三种操作方式：分为自主训练、自测模式、考核模式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。 9.手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm-6cm。按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。 10.手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml ，吹气时，具有虚拟肺同步显示。 11.手机系统上弧形显示操作频率。 12.监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。 13.考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。 14.成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。 15.系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。 |  | 1 |  | 具 |  |  |
| 18 | 移动交互式气管插管模型 | 1.模型为成年人上半身，内置锂电池，可用于户外训练。外接设备可通过无线方式和模拟人连接。 外接设备可选用平板或计算机，通过扫描二维码或在浏览器内输入地址连接模拟人，外接设备不需要安装软件。 2.系统可用于气管插管流程和气管插管技能的训练和考核。训练模式下，系统可根据操作者使用情况自动评分。考核模式下，教师可对学员的每一操作步骤进行点评和打分。可设置评分参数，增删操作步骤，调整操作次序并设置各步骤分值，导出学员成绩。 3.系统可检测模拟人仰头角度、喉镜使用状况、气管插管插入深度和通气容量、通气时间间隔，并通过虚拟现实技术同步展示气管插入动态、插入位置以及学员的通气曲线。可通过操作日志回顾气管插管整个操作过程，在操作结果中了解学员的操作错误点。 4.系统可针对气管插管操作中常见错误进行训练和考核：如操作流程错误、器械准备不足、仰头角度不正确、气管插入过深、气管插入支气管、气管插入食道；插管时牙齿受压过大；喉镜使用时间过长；通气容量、通气间隔错误、操作时间过长；人文关怀不合格等。 若气管插管插入正确位置，通气时可观测到模拟人胸部胸廓起伏，可用听诊器判断插管位置。若气管插管插入支气管，通气时可观测到模拟人单侧胸廓起伏。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 19 | 成人海姆立克训练马甲 | 在进行防窒息急救教育训练的时候，训练马甲可穿戴学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道的异物。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，体验窒息自救、急救、达到救人训练的教学目的。 1.可穿戴于学员身上进行训练。 2.外观较为逼真，具有能压缩的腹部，练习腹部按压（即海姆立克手法）。 3.具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后能排出梗塞物。 |  | 10 |  | 套 |  |  |
| 20 | 脊柱损伤、四肢骨折搬运模拟人 | 模拟四肢闭合式骨折创伤。 1.可使学生了解熟悉骨折的症状体征并进行急救外固定训练。 2.模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 3.模型也可进行脊柱损伤搬运训练。全身模拟人，四肢可活动，颈部和胸腹部可弯折。可使学生了解熟悉脊柱损伤的症状体征，并进行急救外固定训练。 4.模拟人可模拟颈椎与脊柱损伤的搬运练习，在水平、斜坡等应用场景下，如果搬运动作不规范，出现不同的情况。 5.模拟人内置锂电池，正常工作时间≥8个小时。 |  | 1 |  | 具 |  |  |
| 21 | 成人指压止血模型 | 1.模型包括半身模拟人和控制盒≥一台，整个系统通过锂电池供电，使用时间≥10小时。 2.用户可通过控制盒面板上的按键进行出血部位的选择，进行指压止血操作训练。模型有出血部位≥5个，分别为：①颈总动脉，②枕动脉，③颞浅动脉，④耳后动脉，⑤面动脉等。 3.模型采用采用红色发光二极管闪烁频率快慢模拟出血效果，止血按压部位有脉搏搏动，止血过程中实时显示按压力度的大小、失血量和操作时间。止血成功和失败均有蜂鸣音提示。 4.本模型各个出血部位的止血压力均可自由设置，并可一键恢复至出厂默认值。 5.本模型可设置出血最大时间和出血量，超出设置值后自动判断为止血失败。 |  | 1 |  | 台 |  |  |
| 22 | 心肺复苏模拟人训练考核系统 | 功能特点 1.本模型由心肺复苏模拟人与笔记本电脑组成一套完整的训练考核系统 2.模拟人为男性成年整体人，解剖标志明显，具有仿真的头颈部、头可左右转动，可水平转动180度。 3.模拟人四肢关节可活动，肘腕关节可自由活动，3.2可行仰头举颏法，仰头抬颈法，双手推颌法打开气道方法≥三种。 3.3正确打开气道后，电脑3D动画演示气道开放状态，模拟人画面头颈随着气道开放后仰。 4.可行口对口人工呼吸，或使用简易呼吸器“E-C”手法辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 5.瞳孔示教作用，瞳孔随着病情的变化发生改变，抢救成功后，双侧瞳孔由散大变为正常；对光反射恢复、同时可触及颈动脉搏动。 6.与除颤仪配套使用能实现除颤训练功能 7.模型实现了与计算机实时无线连接 8.软件形象的展示心肺复苏急救流程，图文并茂同步显示整个CPR急救链的每项操作过程 9.可根据培养学生的阶段设置不同的训练模式（有训练，考核，竞赛等模式） 10.三大模式的CPR胸外按压的时间、深度、次数、频率、人工呼吸潮气量，等任意指标参数可进行设置 10.1训练模式：在设定的时间范围内，进行按压和吹气； 10.2考核模式：在设定的时间范围内，根据国际心肺复苏2020标准，正确按压30次和正确吹气2次为一次正确的30：2循环，完成5个循环； 10.3竞赛模式：在设定的时间范围内，根据国际心肺复苏2020标准，按压和吹气30：2的比例操作，完成5个操作循环； 10.4每个操作过程中，软件都会实时记录按压和吹气正确与错误的次数，以及频率过大过小（多按少按，多吹少吹的次数）、按压中断时间；气道未开的次数，吹气过大及进胃部的次数等； 11.胸外按压，有按压点正确与错误的提示（偏上、偏下或偏左、偏右）动态柱状灯显示按压深度及起始的时间间隔；正确按压深度5-6CM，显示绿色灯，按压过浅时显示黄色灯，按压过大时为红色灯；实时波形图显示按压过程，通过波形图判断按压深度、频率、回弹、按压不足等情况。 12.气道开放，进行标准的气道开放动作，显示相应的3D画面。 13.人工呼吸，动态柱状灯显示吹气量，吹气过小时显示黄色，合适时显示绿色，过大时显示红色；实时波形图显示吹气过程，通过波形图可判断吹气量、吹气周期、时间间隔等。 14.具有对整个急救过程进行记录、存储、回放、打印及查看历史成绩功能。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 23 | 除颤仪训练器 | 除颤训练器为高仿真的模拟除颤仪，操作流程与真实除颤仪操作相似，便于培训急救人员进行除颤训练。具有手动除颤和自动除颤（AED)功能。 1.模拟除颤仪采用人体工程学结构设置，外观轻巧大方、携带方便，使用简单。具有以下功能： 1.1由电除颤手柄、AED贴片、主机等组成，主机采用大屏全彩液晶屏幕，可进行急救动画的演示、可自主调节选择所需要的除颤能量值。 1.2界面显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤；当除颤手柄放置至胸骨右侧第二肋间和左侧第五肋间与腋中线的交界处行心电监测时，显示实时室颤波。 1.3可调节能量大小≤360J。 1.4选择好除颤能量后，按充电按钮对除颤手柄进行充电，达到设定值后，自动提示放电，再按下左右除颤手柄的放电按钮，完成放电除颤操作。 1.5实时显示模拟人的心率和心律。 1.6除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。 1.7可模拟心电监护，显示心电波形≤12导联，内置心电病例≥40个。 1.8可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后≤30ms）。 2.模拟AED功能： 2.1内置推荐的情景模式≥10种供训练使用，可根据教学需求进行选择。 2.2可选择成人或儿童除颤模式，并配有电极片。 2.3配合模拟人使用智能检测是否插入电极片，方便教学练习。 3.可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。 4.内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。 |  | 3 |  | 台 |  |  |
| 24 | 模拟AED | 功能： 1.外形、尺寸与真机1:1仿真，操作流程一致； 2.除放电功能外，其他功能与AED真机一致； 3.主机寿命:≥8年 4.具有彩色LCD动画屏≥3.5英寸，包含显示操作步骤和动作提示等； 5.具备语言切换功能，可一键切换中/英文语言； 6.具有成人和儿童(0-7岁)模式，可实现一键切换； 7.支持一键开关机和遜控器开关机 8.支持多种类接口：Typc-c输入/输出口及USB输出口等。 9.支持训练模式≥3种(模式1：除颤/不除颤、模式2：除颤、模式3：不除颤等)和场景模拟≥6种，电极片未正常贴靠；模拟电极片正常贴靠；模拟不可电击心律：模拟可电击心律；模拟晃动干扰：模拟干扰消除等)的转换。 10.可模拟市场所有AED除额方式，具备全自动/半自动切换按键。半自动除颤模式:播报可电击心律时，设备提示用户按下除额键进行放电。全自动除额模式：播报可电击心律时，设备自动模拟放电。 |  | 3 |  | 套 |  |  |
| 25 | 现场综合急救包 | 产品介绍：该急救包由尼龙布材料制作，方便耐用，设计合理，用于现场综合的各类供氧、输液、给药、止血、包扎、固定、搬运的处理。 现场综合急救包:医院、急救中心、矿业救护大队、灾害防御中心、城市应急救援中心，用于院前急救的初级生命支持，适于心肺复苏及创伤处置、护理等卫生救护技术的实施。 主要标准套配置： 1.多功能尼龙软包≥2只 2.听诊器≥2套 3.喉镜≥2套 4.表式血压计≥2套 5.多功能颈托≥2只 6.进口硅胶人工呼吸面罩≥2套 7.长短夹板≥2套 8.塑料药瓶≥15只/套 9.闭式输液包≥2套 其它附件配置：红花油、医用酒精消毒片、碘伏消毒板签、急救保温毯、小型电筒、体温计、双面贴、药杯、别针、人造棉三角巾、各类绷带(沙布、皱纹弹性、高弹力）、冰袋、创口贴、消毒剂、伤口护垫、乳胶手套、止血带、开口器、手术剪刀、钳子、药勺、各规格注射器等。规格：≥38*23*30CM。 |  | 5 |  | 套 |  |  |
| 26 | 心肺复苏自助考核云平台 | 一、自助考核云平台：可进行CPR训练、考核及数据统计，可通过无线方式连接多个模拟人，产品自适应显示终端≥55寸。 1.自助考核管理平台可以与心肺复苏模拟人联机，进行流程和技能的训练或考试。 2.具有多种模式：交互考核、交互竞赛、徒手考核、徒手竞赛等。 2.1在交互考核、交互竞赛模式下，学员可通过移动端登录，在移动端可查看计时，进行“环境安全”、“紧急呼叫”等操作。 2.2在徒手考核、徒手竞赛模式下，无需登录，可自动感应操作开始。 3.交互考核模式下： 3.1系统可提供CPR技能考核训练，可提供确认环境安全、拨打120、CPR操作、评估等流程考核训练，还可对学员的人文关怀、按压姿势进行评估考核。 3.2整个系统（模拟人、移动设备、管理平台）采用无线连接。学员通过移动设备扫二维码进行平台注册。训练、考核完毕后，平台会根据学员考核或训练成绩得分推送到学员移动设备。教师也可通过管理平台查看、打印全体学员的考试成绩（支持Excel成绩导出）。 3.3在考核模式下，教师可自定义平台考核标准，并同时观察到所有学员的考试进程，如学员正在进行第几个循环操作，在单个循环操作中进行到哪一步骤（C、A、B），以及具体的流程执行情况；也可选择观察任意学员的考核实时状况，如实时条形显示按压深度、条形显示吹气量、弧形显示操作频率，模拟人气道开放情况、是否已进行意识判断等。 4.交互竞赛模式下： 4.1整个系统（模拟人、移动设备、管理平台）采用无线连接。学员通过移动设备扫二维码进行平台注册。训练、考核完毕后，平台会根据学员考核或训练成绩得分推送到学员移动设备。教师也可通过监控平台查看、打印全体学员的考试成绩（支持Excel成绩导出）。 4.2系统界面可显示≥10的赛道画面（可翻页显示另几组赛道），每个赛道上具有虚拟小人代表一个操作学员，虚拟小人根据学员操作分数实时显示排名情况，每个学员每次按压、吹气正确/错误直接影响虚拟小人在赛道上前进的排名，可实时显示排行榜。 4.4老师可点击“赛道”编号，可切换出“人文关怀”、“按压姿势”的评分按钮，默认为得分，可点击扣分。 4.5系统可实时显示排行榜，红底的成绩为“末救活”模拟人，“救活”模拟人后可进入最终的“金银铜”排行榜。 5.徒手考核模式下： 5.1整个系统（模拟人、管理平台）采用无线连接，学员无需通过手机登录，可自动感应操作开始。 5.2教师可自定义平台考核标准，并同时观察到所有学员的考试进程，如学员正在进行第几个循环操作，在单个循环操作中进行到哪一步骤（C、A、B），以及具体的流程执行情况；也可选择观察任意学员的考核实时状况，如实时条形显示按压深度、条形显示吹气量、弧形显示操作频率，模拟人气道开放情况、是否已进行意识判断等。 5.3平台可对学员的考核数据进行数学统计，帮助教师发现学员普遍存在的问题，从而针对性地提高教学质量。 6.徒手竞赛模式下： 6.1整个系统（模拟人、管理平台）采用无线连接，学员无需通过手机登录，可自动感应操作开始。 6.2系统界面可显示赛道画面≥10个（可翻页显示另几组赛道），每个赛道上具有虚拟小人代表一个操作学员，虚拟小人根据学员操作分数实时显示排名情况，每个学员每次按压、吹气正确/错误直接影响虚拟小人在赛道上前进的排名，可实时显示排行榜。 6.3老师可点击“赛道”编号，可切换出“人文关怀”、“按压姿势”的评分按钮，默认为得分，可点击扣分。 6.4系统可实时显示排行榜，红底的成绩为“末救活”模拟人，“救活”模拟人后可进入最终的“金银铜”排行榜。 7.管理功能具有：成绩管理、评分表管理、现场管理、提示语音管理。 7.1成绩单中记录操作具体数据，包括操作日志、按压统计、吹气统计等，按压、吹气错误以柱状图来体现，考试成绩单可导出保存和打印。 7.2评分表管理，评分表默认总分为100分，可修改各项操作的分值和参数，包括：现场安全、识别心搏骤停、启动应急反应系统、胸外按压、开放气道、人工呼吸、评估等。 7.3系统联机多个模拟人时，系统将自动给模拟人分配编号，并上报显示未绑定设备。 增强现实辅助训练平台 整体使用： 8.采用双目头环式佩戴结构，简单轻便，使用轻便 9.头环支持旋钮调节松紧度。 10.铰链结构支持显示模组位置调节，不佩戴时可以上翻。 11.设备重量（包含显示模组、计算模块、供电模块整体重量）≤360g。 12.采用≥双目阵列光波导方案设计，包含≥两套阵列光波导光机模组和≥两套Lcos显示屏 13.单目显示分辨率≥1920*1080，双目合像显示分辨率≥1920*1080 14.视场角≥40°，刷新率≥60Hz 电子部件： 15.摄像头采用≥1300万像素，支持自动对焦。 16.传感器：增强型≥9轴(IMU，磁力计) 17.距离传感器放在额头位置，佩戴设备后，自动亮屏； 18.光线传感器放在显示前端，根据外界光自动调节亮度 19.国产芯片方案，主频内存≥2.3GHz：≥6GB，储存：≥64GB 20.增强现实辅助训练，可实现第一视角次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息提示。 24.增强现实实操流程引导，支持文字，图片，视频信息提示，逐步实操手法及注意事项提示。 25.第一视角视频记录实操过程，后台可实时查看各操作环节第一视角记录视频。 26.实训设备管理：可扫描识别二维码≤2*2cm，读取出对应设备编号，展示数据库内设备信息，支持拍照、拍视频记录设备状态，纯离线运行无网络依赖。 27.内置CPR&ECC增强现实操作引导流程，包含心脏骤停判断，肾上腺素注射，CPR准备，CPR实施，电击除颤，自主循环恢复判定，气管插管等数字指导流程。 28.服务系统培训为线下培训，培训时间≥两周，培训次数≥两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  | 1 |  | 套 |  |  |
| 27 | 移动交互式心肺复苏模拟人 | 1.全身模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2.模拟人可选择单机模式和组网模式。 3.模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。 4.模拟人需自带锂电池，正常使用时间在≥8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物； 5.系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心搏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，可在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。 6.系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。 7.模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。 8.可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 9.模拟人应具有多种操作方式：自主训练、自测模式、考核模式等。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性地进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。 10.显示系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm-6cm按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。 11.显示系统上条形显示吹气量：500ml/600ml—1000ml，吹气时，具有虚拟肺同步显示。 12.显示系统上弧形显示操作频率。 13.监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台移动端连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。 14.考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。 15.成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。 16.系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。 17.模拟人多种联机模式，可自由选择（包括但不仅限于以下模式）： 17.1移动端与模拟人二组合无线联机模式。 17.2模拟控制器、模拟人二组合联机模式。 17.3考核管理平台系统、模拟人二组合联机模式，系统可同时进行监测到多达模拟人≥10台。 17.4考核管理平台系统、模拟人、移动端三组合联机模式，系统可同时进行监测到多达模拟人≥10台。 |  | 13 |  | 套 |  |  |
| 28 | ▲综合数智人大数据分析平台 | 数据可视化分析： 1.图表统计分析竞赛模式下每次竞赛的排名、综合排名、分数段统计，并且每个指标能够下钻到每个学员的操作明细数据，页面能够图表导出word报告。 2.图表统计分析竞赛模式下每次考核的排名、综合排名、分数段统计、合格率，并且每个指标能够下钻到每个学员的操作明细数据，页面能够图表导出word报告。 3.弱项分析，综合竞赛、训练、考核三个模式的数据，分析操作过程中的按压错误率、吹气错误率、按压频率错误数、按压吹气比错误数、吹气错误次数等指标分析，并通过性别、学员类别等多维度做横向对比分析，并且数据指标可下钻到明细数据，页面能够图表导出word报告。 4.横向对比不同班级或小组之间的操作得分及各项指标，同时标出不同指标的最差班或小组、最好班或小组，页面能够图表导出word报告。 5.纵向对比相同班或小组在不同批次的训练、考核、竞赛中的操作得分及各项指标，同时标出最好成绩和最差成绩，页面能够图表导出word报告。 6.模式对比，统一批的学员在不同模式下（训练、考核、竞赛）操作得分及各项指标对比，并可下钻到每个学员的数据对比，页面能够图表导出word报告。 7.雷达图、折线图、柱状图、表格等图表综合展示训练模式下的得分、正确率、操作时长、按压吹气比等指标，并且每个指标能够下钻到每个学员的操作明细数据，页面能够图表导出word报告。 二、基础数据管理 1、学生信息管理：系统能够管理实习医学生的基础信息，包括姓名、性别、身份证号、手机号、学号、类别、所属院校、年级、专业等。 2.教室信息管理系统能够管理老师的基础信息，包括姓名、性别、身份证号、工号、科室、职称等。 3.年级信息管理：系统能够集中对年级进行管理。 4.班级信息管理：系统能够集中对班级进行管理 5.系统为所有角色的基础数据提供自动创建账号功能，导入或创建人员信息时自动创建账号，初始密码为账号后六位。 6.系统为所有角色的基础数据管理提供模板快速导入、数据导出和批量更新等便捷管理功能。 7.系统为所有角色的账号提供密码重置功能，管理员可以对任意账号的密码进行重置，重置后的密码为初始密码。 8.学生账号能够进行手动锁定和解锁，被锁定的学生账号无法进行登录。 9.模拟人信息管理：系统能够集中对模拟人进行管理，包括序号、模拟人IP地址、模拟人编号、模拟人物理地址等。 10.系统能够自动搜索模拟人信号，能够自动获取模拟人IP地址，可以通过按压模拟人的方式自动链接模拟人，也可以将模拟人数据传输到后台数据列表，并为模拟人手动添加IP地址。 11.系统支持同时按压模拟人≥40人。 三、可视化指挥中心 1.系统内置可视化指挥中心，能够将业务数据以大屏为载体进行可视化操控和展示，可视化界面具有科技感、设计版式合理、主次分明、UI设计美观、操作流畅，能够兼顾日常管理操作与大赛和考核展示。 2.能够进行可视化模型选择，所有模型以仿真图标的形式在大屏上展示，未链接的模拟人默认未灰色，已链接的模拟人显示为彩色。 3.任意模拟人可以与指挥中心进行链接，链接的操作为快速按压≥三次。 4.默认界面为导航界面，能够选择进入培训模式、考核模式或竞赛模式，不同模式具有不同的管理功能和显示界面。 5、内置模拟人虚拟形象展现，虚拟形象采用3D技术完成制作，能够高度逼真完成人体大脑、心脏、血供等组织的虚拟透视视图。在模拟人进行心肺复苏操作时，模拟人虚拟形象可与按压动作同步，根据救治动作进行胸腔起伏、泵血等动画反馈。 6.在培训开展过程中，随着操作者在模型上进行CPR操作，指挥中心能够自动获取CPR模拟人的实时信息并加以判断和展示，展示界面供所有受训人员观看，进而获得更好的培训效果，展示信息包括： 6.1按压次数实时统计并展示 6.2按压深度以毫米为单位实时展示 6.3按压频率n次/分钟 6.4判断吹气量是否充足，并实时展示 6.5判断按压位置是否正确，并实时展示 6.6实时获取正确的按压和人工呼吸次数，并实时展示 7.CPR操作结束后，系统能够自动分析本次操作的各类关键指标，并将关键指标在大屏上进行图形化展示，展示内容包括 7.1操作正确率（本次操作分数） 7.2全程操作时间 7.3按压吹气比 7.4按压正确率（根据按压位置和深度计算得出） 7.5按压深度正确率/按压回弹正确率 7.6按压频率正确数/平均按压频率 7.7吹气总次数/吹气正确次数/吹气错误次数 8.在竞赛期间，指挥中心可以为赛场提供赛程实时状态展示，每位参赛选手在大屏中以救护车的形象展现，随着操作分数的增长，救护车会在赛道中向前移动，救护车移动速度与操作分数的增长速度成正比，观众通过此界面可以清晰的看到每位选手的比赛进程和赛场情况；本次竞赛结束后，该界面会展示本次竞赛的排名。 9.在考核期间，指挥中心可以全程人工控制考核流程，由管理员控制整场考核的开始与结束，也可以单独控制某一组或某几组考生的考核开始与结束。 10.在考核期间，指挥中心可以为考核提供信息展示，包括所有参与考试学员的姓名、考核状态。 11.系统自动记录每组考生的考核开始时间和结束时间。 四、培训模式 1.系统内置培训模式，分为自主训练和示教训练两种形式：示教训练由教学人员进行操作和实时展示，用于对他人进行教学与培训；自主训练由学生自行完成，用于进行技能正确操作训练与熟练度提升。 2.培训模式支持游客使用，游客可以在没有系统账号的情况下以游客身份登录系统并使用培训模式相关功能。 3.系统能够自动统计每次培训活动，并自动生成培训记录，管理员可以在系统中查看，支持按训练人或训练时间进行筛选。 4.系统能够记录和查看培训活动的训练类型、训练人、开始/结束时间，以及训练成绩。 5.系统能够记录和查看每次培训活动的明细，明细信息包括：操作正确率（本次操作分数）、全程操作时间、按压吹气比、按压正确率、按压深度正确率/按压回弹正确率、按压频率正确数/平均按压频率、吹气总次数/吹气正确次数/吹气错误次数。 五、竞赛模式 1.竞赛模式内置竞赛移动控制端，通过平板完成对竞赛的控制。 2.竞赛期间可以通过大屏展示竞赛实时情况。 3.竞赛可以由移动控制端人工控制结束，竞赛结束时立刻完成本次竞赛相关统计，并在大屏展示本次竞赛排名。 4.系统可以开展临时竞赛，临时竞赛中所有参赛选手通过快速按压模拟人完成与指挥中心的链接，临时竞赛必须满足参赛人数并由管理人员控制才能开始。 5.系统可以开展正式竞赛，正式竞赛需要由管理员设置竞赛计划。 6.管理员可以查看全部竞赛计划，可以选择竞赛名称、竞赛时间维度进行竞赛筛选。 7.竞赛计划包括竞赛名称、开始时间、结束时间、受众和竞赛状态，竞赛状态包括待开始和已完成两种。 8.每场正式竞赛都可以选择受众，管理员可以根据年级和班级来筛选受众；成为竞赛受众的学生将获得APP的竞赛通知推送，参赛学生需要凭APP竞赛通知进行模拟人的扫描与绑定。 9.竞赛模式内置竞赛结果统计，系统能够统计每场竞赛的信息，包括竞赛名称、开始/结束时间,受众数量和名单，竞赛类型以及竞赛轮次。 10.系统可以统计每场竞赛中所有轮次的排名和明细，并以可视化排行榜的形式展现。 11.系统可以统计竞赛结果明细，明细信息包括：操作正确率（本次操作分数）、全程操作时间、按压吹气比、按压正确率、按压深度正确率/按压回弹正确率、按压频率正确数/平均按压频率、吹气总次数/吹气正确次数/吹气错误次数。 六、考核模式 1.系统内置考核模式，能够开展CPR技能操作考核，考核全程通过移动控制端进行管控，考核模式接入可视化指挥中心。 2.系统可以管理考生，能够设置考生组。 3.系统可以管理考生基本信息，包括姓名、性别、账号、学号、手机号等。 4.可以对考生信息进行批量导入、导出、修改、删除等操作。 5.系统可以创建考核计划，考核按照考核计划有序开展，考核计划技术信息包括考核名称、开始/结束时间、考核负责人等信息。 6.参与考核的考生能够在APP中获取考核通知，考生凭考核通知扫描二维码绑定模拟人。 7.系统可以在考核计划中完成分组排考操作，设置某一组考生的考试时间。 8.系统能够自动统计考核数据，能够统计所有考核场次的每一位考生的考试成绩，并记录考试时间。 9.系统能够记录考试成绩详细信息，包括操作正确率（本次操作分数）、全程操作时间、按压吹气比、按压正确率、按压深度正确率/按压回弹正确率、按压频率正确数/平均按压频率、吹气总次数/吹气正确次数/吹气错误次数。 七、移动控制端 1.移动控制端搭载在平板电脑中，管理员可以通过账号完成移动控制端的登录。 2.可以选择模拟人，并以可视化的形式展示模拟人链接状态，可视化模型选择与大屏实时界面同步。 3.通过选择操作可以选择进入培训模式、考核模式或竞赛模式。 4.展示培训的过程和结果，展示界面与大屏实时同步。 5.控制竞赛开始和结束，通过移动控制端可以随时开始竞赛，点击开始竞赛后大屏将跳转到竞赛页面，竞赛页面中每位参赛选手在大屏中以救护车的形象展现，随着操作分数的增长，救护车会在赛道中向前移动，救护车移动速度与操作分数的增长速度成正比，观众通过此界面可以清晰的看到每位选手的比赛进程和赛场情况；本次竞赛结束后，该界面会展示本次竞赛的排名。 6.移动控制端可以控制考核的开始和结束，持有移动控制端的管理人员可以查看考核进程，包括已考和未考考生状态，可以对每组考生进行独立操作。 八、移动端（APP） 1.移动端APP主要用于学生接受推送消息、绑定模型、查询信息等，APP稳定、流畅、UI美观、交互良好。 2.APP无法使用游客登录 3.用户登录APP可以进入主页，主页内置培训模式、考核模式和竞赛模式入口，以及最近消息。 4.APP支持扫一扫功能，并在主页醒目位置放置扫一扫快速启动按钮。 5.可以查看系统消息、训练消息、考核消息、竞赛消息等，并可查看消息详情。 6.“我的”界面，可以查看我的成绩分析、我的训练成绩、我的竞赛和我的考核。 7.在进行CPR训练/竞赛/考核时，用户可以通过APP扫描模拟人二维码进行绑定，训练完成后用户可以通过APP点击“完成”按钮与模拟人解绑。 8.APP可以查看培训/竞赛/考核结果与详细信息，详细信息包括操作正确率（本次操作分数）、全程操作时间、按压吹气比、按压正确率、按压深度正确率/按压回弹正确率、按压频率正确数/平均按压频率、吹气总次数/吹气正确次数/吹气错误次数。 9.APP可以查看竞赛排名，排名以可视化排行榜形式展示。 九、综合模拟人 整体特征： 1.无线智能综合模拟人内置生理驱动云服务管理系统，控制端和模拟监护仪三者之间完全无线运行； 2.模拟人具备生命体征实时监测，自主呼吸、瞳孔对光反射等功能； 3.模拟人头颈一体设计，模拟真人质感，具有不同皮肤纹理，特效级翻模制作，种植有真实的眉毛、胡须，头发。 4.可定制不同年龄段头部皮肤，包括成年男性、成年女性和老年人等外表体格。 5.头部具有明显解剖标志可视可触摸：发迹线，可触摸生理形态眉弓，可触摸生理形态眼眶，拟生活动眼睑，医学手法翻上眼睑，医学手法翻下眼睑，眼睛，瞳孔，触摸鼻骨，双鼻孔，人中，实质生理形态上唇，实质生理形态下唇，可翻动双耳，可触摸乳突，硬质下颏。通过解剖标志进行急救体格检查培训。 6.可活动下颌关节，模拟张嘴动作。培训急救开放气道，清除异物动作。 7.颈部具有明显解剖标志可视可触摸：硬质喉结，左右胸锁乳突肌，颈前三角区，颌下三角。通过解剖标志进行急救体格检查培训。 8.可活动寰枢关节位，模拟头部≥3维度活动。培训关于颈椎常见寰枢关节骨折的头部活动。 9.颈部模拟颈椎生理维度摆动≥3：仰头，低头，左摆动，右摆动，左旋转，右旋转，且具有扭力模拟生理弹性恢复正常角度。培训关于颈椎骨折头部固定摆放动作，搬运。 10.胸部具有明显解剖标志可视可触摸：胸骨上窝，锁骨上窝，锁骨，胸大肌形态，乳头，剑突，双侧肋骨形态，双侧肋骨标志等。 二、头部功能： 1.使用鼻镜，物理光学硬质鼻内窥镜，软性电子鼻内窥镜检查操作练习。 2.培训鼻腔内各种异物取出。 3.进行口腔护理、鼻腔护理。 4.进行经鼻腔置管、进行经口腔置管。 5.进行训练气无差别摆动头部生理角度调整气道内视角。 6.进行插管前治疗（检查和评价气道）。 7.进行经口气管插管培训。 8.进行间接喉镜、直接喉镜、可视喉镜、纤维喉镜、电子喉镜使用培训。 9.培训解剖应力反馈适应，改善喉镜视场，外部压力作用喉部的操作。 10.进行内窥镜、纤维镜检查培训、异物取出培训。 11.进行气管切开、环甲膜切开术训练。 12.模拟人出现不同脸色变化。 13.模拟人出现嘴唇紫绀。 14.模拟人瞳孔具有对光反射，可设置瞳孔散大或缩小，是否对光反射等。 15.模拟人出现咽阻塞。 三、气道管理功能 1.模拟打开气道，正确开放气道计算有效进肺气量，错误开放气道为无效通气。 2.口鼻呼吸道连通，需要正确捏住鼻翼，才能有效吹气。 3.进行口对口人工呼吸。 4.使用复苏面罩，复苏球囊进行人工呼吸。 5.模拟喉痉挛，不同程度的渐变形式。 6.具备基于运动生物力学气管插管功能。 7.具备模拟解剖应力模拟整体呼吸道，模拟插管反馈手感。 8.口，口咽，喉咽，喉，主支气管，食道上段一体成型。 9.完整呼吸道，包括左鼻道，右鼻道，鼻咽，口，喉咽，喉，气管，气管左右分支，食道上段。 10.模型左右鼻腔鼻腔按照真人解剖结构：典型黄金比例水滴状前鼻孔，鼻前庭，鼻腔，鼻中隔，下鼻甲，中鼻甲，下鼻道，中鼻道，后鼻孔，咽鼓管圆枕，鼻咽部，软腭。 11.模型口腔部具有解剖结构：柔性牙龈，硬质牙齿，舌尖，舌体，舌根，舌系带，硬颚，软腭，口咽部，悬雍垂，腭舌弓，腭咽弓。 12.模型咽喉部具有解剖结构：活动会厌，正中舌会厌襞，左侧舌会厌襞，右侧舌会厌襞，会厌谷，勺状会厌襞，会厌结节，喉前庭，小角结节，楔状结节，勺间切迹，声带，声襞，声门裂，声门下腔，梨状隐窝，食道开口。 13.模拟会厌部材料模拟人体组织应力，当喉镜叶片正确压迫舌根部，正中舌会厌襞，会厌谷时会厌往上翻开放喉室见到声门裂等喉部解剖结构。 14.模型气管具有解剖结构：气管，气管膜部形状，气管软骨环切迹，气管主动脉弓骑跨侧弯，左主支气管，右主支气管，气管隆嵴，3级支气管，4级支气管。 15.支气管≥28个，分叉位置共计可视解剖标志≥30处，可用纤支镜进行探查，灌洗，取物，训练使用。 16.气管内可视：环状软骨、膜部、气管主动脉弓骑跨侧弯走向。 17.气管杈可视：气管分叉、右上叶支气管和右中干支气管分杈、隆突、左主支气管、右主支气管、右上叶支气管、右中干支气管。 18.右主支气管近端可视：右上叶支气管和右中干支气管分杈，。 19.右上叶支气管可视：右上叶支气管分杈、右上叶尖段、右上叶后段、右上叶前段。 20.右上叶尖段可视：右上叶尖段尖支和右上叶尖段前支分杈、右上叶尖段尖支、右上叶尖段前支。 21.右上叶后段可视：右上叶后段后支和右上叶后段水平支分杈、右上叶后段后支、右上叶后段水平支。 22.右上叶前段可视：右上叶前段外侧分支和右上叶前段内侧分支分杈、右上叶前段外侧分支、右上叶前段内侧分支。 23.右中干可视：右中叶支气管和右下叶支气管分杈、右下叶支气管和右下叶支气管背段分杈、右中叶支气管、右下叶支气管、右下叶支气管背段。 24.右中叶支气管可视：右中叶内侧段和右中叶外侧段分杈、右中叶内侧段、右中叶外侧段。 25.右下叶支气管背段可视：右下叶支气管背段内侧分支和右下叶支气管背段内侧分支分杈、右下叶支气管背段内侧分支、右下叶支气管背段内侧分支，。 26.右基底干可视：前外后基底段和内基底段分杈、前基底段、外基底段、后基底段、内基底段。 27.右下叶内基底段可视：右下叶内基底段后支和前支分杈、右下叶内基底段后支、右下叶内基底段前支。 28.右下叶前基底段可视：右下叶前基底段基底支和外侧支分杈、右下叶前基底段基底支、右下叶前基底段外侧支。 29.右下叶外基底段可视：右下叶外基底段基底支和外侧支分杈、右下叶外基底段基底支、右下叶外基底段外侧支。 30.右下叶后基底段可视：右下叶后基底段后分支和外侧支分杈、右下叶后基底段后分支、右下叶后基底段外侧支。 31.左主支气管近端可视：左上叶支气管和左下叶支气管分杈、左上叶支气管、左下叶支气管。 32.左上叶支气管可视：左上叶固有段和舌段支气管分杈、左上叶固有段支气管、左上叶舌段支气管。 33.左上叶固有段支气管可视：左上叶尖后段和左上叶前段分杈、左上叶尖后段、左上叶前段。 34.左上叶尖后段支气管可视：左上叶尖后段尖支和左上叶尖后段水平支分杈、左上叶尖后段尖支、左上叶尖后段水平支。 35.左上叶前段支气管可视：左上叶前段外侧分支和左上叶前段内侧分支分杈、左上叶前段外侧分支、左上叶前段内侧分支。 36.左上叶舌段支气管可视：左上叶上舌段支气管和左上叶下舌段支气管分杈、左上叶上舌段支气管、左上叶下舌段支气管。 37.左上叶上舌段支气管可视：上舌段前分支和上舌段外侧支分杈、上舌段前分支、上舌段外侧支。 38.左上叶下舌段支气管可视：下舌段前分支和下舌段外侧支分杈、下舌段前分支、下舌段外侧支。 39.左下叶支气管可视：左下叶支气管背段和左下叶前外后基底段分杈、左下叶支气管背段、左下叶支气管前基底段、左下叶支气管外基底段、左下叶支气管后基底段。 40.左下叶支气管背段可视：左下叶支气管背段内侧，外侧和上分支分杈、左下叶支气管背段内侧分支、左下叶支气管背段外侧分支、左下叶支气管背段上分支。 41.左基底干可视：前外后基底段分杈、前基底段、外基底段、后基底段。 42.左下叶前基底段可视：左下叶前基底段基底支和外侧支分杈、左下叶前基底段基底支、左下叶前基底段外侧支。 43.左下叶外基底段可视：左下叶外基底段基底支和外侧支分杈、左下叶外基底段基底支、左下叶外基底段外侧支。 44.左下叶后基底段可视：左下叶后基底段后分支和外侧支分杈、左下叶后基底段后分支、左下叶后基底段外侧支。 45.模拟各级气管闭塞状态。增加训练难度和对学员进行检查位置考核。 46.在整个呼吸道内放置固态、液态、混合物等异物进行模拟培训。 47.在气管内放置横截面积不大于气管横截面积3倍的异物，进行高难度，专业级别的异物破解取出。 四、胸部功能： 1.使用临床真实除颤仪进行真实除颤。 2.模拟人自主呼吸，包括颈动脉自主搏动，胸廓起伏等。 3.模拟单侧胸部起伏。 4.进行肱骨穿刺，方便快速建立给药通道。穿刺后进行给药训练，穿刺模块更换。 8.模型具备唤醒功能，进行拍肩唤醒训练，如抢救成功，模拟人可与操作者进行对话。 9.具有模型电量显示系统，方便看到模拟人电量情况。 五、四肢功能： 1.躯干模拟4个生理弯曲形态。培训躯干固定正确及错误导致继发性损伤。 2.具有肚脐，柔性腹部。进行模拟按压腹部急救。 3.臀部具有明显解剖标志可视可触摸：中性盆骨形态，髂前上棘，腹部骨盆弧形平面，骶部形态，臀大肌形态。培训躯干固定正确及错误导致继发性损伤。 4.活动硬质双上肢，硬质双下肢进行模拟四肢体位情景摆放培训，进行四肢固定培训。 5.肩关节活动，旋转≤360度，外展≥100度。 6.肘关节活动，前屈≥100度。 7.前臂臂≤360度旋转。 8.腕关节活动，掌屈≥80度，背展≥60度。 9.股髂关节活动旋转≤360度。 10.腿部外展内收旋转≤360度。 11.膝关节活动屈曲≤120度。 12.踝关节活动跖屈≥80度，背伸≥30度。 13.10个手指分开状态，模拟手指包扎；10个脚趾分开状态。模拟脚趾包扎。 14.右侧手臂为静脉压反馈式注射手臂，是一套内置控压囊形成负压力，静态压力，动态压力的模拟各种真人静脉血管压力状态的注射手臂。 15.右手臂由控压囊、手臂，手背，手臂注射模块，手背注射模块组成。 16.控压囊模拟血压范围为-60--130mmH2O，能够模拟不同的静脉压力培训各种难度的静脉穿刺状态，无需任何电源及动力。 17.注射模块由柔性高分子材料制作，模拟人体皮肤弹性和硬度，硬度计检测≤50度，且具有模拟皮肤的弱通透感。 18.针尖破皮未进入血管注射强行推注形成皮丘。 19.针尖破皮进入血管模模拟实落空感，针尖破皮进入血管自动回血。 20.针尖穿破对侧血管壁抽吸不见回血，强行推注形成包块。 21.注射模块内置模拟血管无缝粘合，管腔内直径2.5mm。 22.模拟血管距离皮肤表面小于2.5mm，挤压下见到模拟血液流动。 23.手臂注射模块6*16CM，布置静脉2条（头静脉，贵要静脉）。 24.手背注射模块6*6CM，布置静脉2条（手背静脉，贵要静脉）。 25.右腿胫骨粗隆旁边进行骨穿建立骨髓腔内快速输液通道模拟给药。 六、高级生命支持： 1.自主生命体征1：电子瞳孔，复苏成功后恢复正常。 2.自主生命体征2：复苏成功后，胸部进行自主呼吸。 3.自主生命体征3：复苏成功后，电子颈动脉搏动自主搏动。 4.自主生命体征4：复苏成功后，脸色恢复红润，提供图例和视频证明。 5.自主生命体征：复苏前或不成功脸色显示发青的紫绀状态。 6.在有效吹气时，吹气时胸廓能见到明显起伏。 7.能建立多种呼吸通道模式实时软件监测通气量，通气时间，按照设置标准进行评估。 8.胸部进行按压。 9.胸廓按压位置，实时测量点≥16个，识别≥5方向，实时软件监测按压位置正确或错误。 10.实时软件监按压深度，显示按压深度波形曲线，按压频率，按照设置标准进行评估。 11.人体工程学模拟人体肋弓，非弹簧模拟，进行心肺按压时模拟胸口向下前方活动，向前≥1cm。 12.0ms，通过软件实时监测实时动态按压曲线。 14.脸皮具有玻尿酸质感，由改性婴儿奶嘴无毒材质制作，可高温高压消毒，防止交叉感染。 15.胸皮耐磨损，防污染，高温高压消毒。 16.内置电源，进行整人无线操作。 17.配有外置电源适配器充电。 18.软件带有急救KPI设置，自行设定心肺复苏标准。 19.具有系统设置模块界面。 20.软件带有考核评估功能，上传每次操作记录，云数据管理。 21.学员可独立账户注册登录。 22.带有无线控制的三防控制显示器。 23.三防控制显示器带有HDMI接口,同步操作时投影到其他显示设备，设备大小不限制。 34.传感器自我检测正常运行。 七、无线模拟监护仪： 1.带有嵌入型混合现实交互试医学教学系统：12导联心电图教学，急救监护教学，护理监护教学，麻醉监护教学。 3.可交互性特点，操作简单快捷，快速进行实时更新，界面按照目前临床使用的监护仪习惯操作，虚拟真实细节。 4.随意调节模拟不同病例及不同的危机情况，训练学习者的临床反应。 5.界面眉部展示病人信息，床位号，姓名，性别，年龄，且有二级菜单进入设置信息。 6.界面中间具有ECG、HR、RESP、RR、PLETH、SpO²7.提供服务： 系统培训为线下培训，培训时间≥两周，培训次数≥两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  | 1 |  | 套 |  | 核心产品 |
| 29 | 智能交互移动终端 | - 智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：≥3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持同时触控及书写≥20点 2.交互平板功率≤360W，且符合GB21520-2015能源1级要求 3.智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率≥85% 4.为方便外接信号源的输入，设备前置HDMI接口（非转接）≥1路，前置HDMI接口（非转接），前置USB接口≥2路 5.为方便用户外接拓展设备，整机标配VGA输入接口≥1路 6.交互平板具有通屏笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等 7.为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键≥8个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键功能≥两种。 8.前面板具有标识的天线模块，包含4G、5G双频Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 9.无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 10.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度≥4cm 11.声道音箱，采用针孔阵列发声设计，前置中高音音箱≥15W，≥2个 12.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能，通过扫描设备自带的二维码可获取检测机构的认证证书。 13.为满足教学场景使用需求，支持≥3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 14.智能交互平板主板具备CPU≥四核，内存≥8G，主页提供应用程序≥5个，也可替代其他应用程序; 15、一体化2D降噪摄像头≥4K，支持的视频采集≥1300W，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能。 16.通过多指滑动屏幕，可快速实现教学系统界面的切换 17.智能平板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各≥15个，可以双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口，展台，桌面、多屏互动等常教学常用按键。 18.智能交互平板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等应用≥30个； 19.整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示、及故障提示。 20.智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识 21.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 - 22.智能节电，在无操作或无信号输入≥15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入≥30分钟时,自动关机 23.备的输入信号后自动开机 25.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单； 26.整机采用OPS-C标准的针口设计≥80pin，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品内置电脑 1.采用通用标准接口，模块化即插即用，易于维护； 2.CPU：≥8核， 3.内存：≥8GDDR4； 4.硬盘：≥256GSSD固态硬盘； 5.接口：非外扩展具备USB接口≥6个，具有独立非外扩展的视频输出接口：HDMI≥1路，DP≥1路，Type-c≥1路； 6.整机具备防盗锁孔位，可提高产品安全性； 7.为保证设备运行的稳定性和兼容性，智慧交互平板与插拔式OPS电脑须为同一品牌； 软件部分： 教学软件参数（PC端）： 1.提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统，将教师授课常用应用放至主页，单击即可打开应用，方便教师快捷调用软件，教学软件为备授课一体客户端，同时具备备课模式和授课模式，在软件安装完成后可自有切换备课和授课模式，方便在不同场景下使用 2.支持不修改WPS与PPT演示文档格式，随时批注，提供十种书写笔，包括：硬笔、软笔、手势笔、竹笔、图章笔、智能笔、粉笔、纹理笔、激光笔，荧光笔。其中多种书写笔支持颜色和多种笔迹粗细模式的更换≥五种，为方便教师辨识，所有书写笔提供中文指引 3.教学软件需为教师提供免费的云存储空间≥200G，无需完成额外任务即可获取，教师可在个人网盘中上传存储教学资源，资源格式包含：ppt、word、pdf、图片、音视频；支持拖动本地课件素材至网盘区域实现资源上传，支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。 4.多媒体素材库内的素材能插入互动课件，互动课件内的多媒体素材能在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，实现了教师调用、采集教学素材。 5.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。接收方通过web链接课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。 6.具有云端互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版，资源内容≥1000G，≥100万条。 7.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素 8.提供预置的高质量课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览。所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查,并提供教学设计和课件内容，部分课件提供课件批注 9.积极响应名校网络课的政策需求，软件支持直播课堂功能，老师可在直播软件中提前创建直播课堂，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，并进行课堂发言和同步板书书写。 10.提供校本资源库功能，方便教师一键将网盘资源分享至校本资源，支持在校本资源上传课件素材，课件素材需关联到对应的教材章节，支持将课件资源一键分享给其他教师； 11.支持提供按学段学科、教材版本、册别、章节提供优质课件资源，可支持在线预览课件资源，支持将优质课件一键下载插入到课件中，并进行修改； 12.学科工具：提供学科工具≥10门，包含语文、数学、英语、物理、化学、地理、音乐、美术等常用学科。针对以上学科，学科工具包含视频、文字、图片、动态教具等内容。 13.支持提供汉字教学资源，支持将汉字一键插入到课件中，可预览播放汉字教学内容，支持在课件中查看拼音并对拼音进行点播，拼音需为手写体，支持分步或连续步骤查看汉字笔顺，支持查看汉字的释义、组词内容、笔画数、偏旁部首等内容； 14.提供物理化学生物科学教学所用的仿真实验内容，实验≥450个，支持将实验一键插入课件中 15.支持互动游戏≥6种，每种互动游戏支持多种模板供教师选择，支持教师自定义背景，直接选择并输入相应内容即可生成互动游戏，支持一键插入课件，并在课件中进行动画互动；互动游戏可独立保存至教师个人网盘，教师随时调用已制作好的游戏； 16.支持思维导图，主题模板≥3种，并支持修改背景颜色、字体格式、字体大小及字号，并支持在思维导图中插入视频、图片、音频多媒体文件，支持一键插入课件，保存插入时的状态，并可在授课过程中打开进行逐级或逐个的展示播放，支持在播放中移动思维导图，支持展开收起思维导图节点，支持放大缩小思维导图； 17.支持白板教学，提供个性化主题模板（拼音田字格、田字格、米字格、四线格、黑板、白板、绿板）；支持在白板任意位置进行原笔迹书写、自由批注、擦除、拖动功能，支持手势按压擦除笔迹； 18.支持任意教学环境下（白板讲解、PPT讲解、视频播放等）全屏原笔迹书写、标注功能，提供画笔类型≥3种，每种画笔支持粗细及自定义颜色≥四种，笔迹流畅并自带笔锋； 19.软件需支持调用黑板摄像头进行二维码识别，并打开二维码对应的网页内容； 20.为准确记录学生课堂表现情况，需支持对学生进行个人素质评价打分，需支持自定义设置加分和减分项，需支持对全班学生或批量指定学生进行加减分，需支持对单个学生进行加减分，为方便老师快速查询到某个学生，需支持按首字母顺序进行学生检索，需支持老师客户端软件或云平台查看得分统计， 21.提供屏幕、屏幕+摄像头、全景教室等多种录制方式，录制提供高清、超清、超高清等多种清晰度调整，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看。录制的视频可保存在本地也可自动上传至教师个人空间，方便对录制视频进行点播、分享、编辑等。录制过程中支持查看录制进度，也可开启实时直播，听课端扫码即可快速进入直播课堂并进行互动，便于优质资源的共享。 22.提供课堂专属的影音播放器，支持播放德育、美育、科普等各大频道的网络电台,无需下载视频播放APP，即可播放CCTV所有频道，具备新闻、体育、健康、科教、经济、农业、法制、军事、纪实、戏曲、法制、影视等类别的视频资源； |  | 2 |  | 套 |  |  |
| 30 | 急救实训室设备 | 设备每套≥40个 1.规格：≥2000×900×550mm。 2.材质及工艺： 2.1柜体材质：采用304不锈钢板加工≥1.5mm。 2.2门板及细节：门板内外均为不锈钢板，采用不锈钢外翻边工艺；器械柜上层采用钢化玻璃门厚度≥5mm，便于观察内部物品。 3.结构设计： 3.1层数及托架：为上下两层设计，带可调层板托架，方便根据器械大小和使用频率调整层板高度。 3.2柜门：柜门设计为双开门。 4.承载能力：每层的承载能力≥100kg。 5.其他配置：在侧面或背面设置线缆孔或线缆槽，方便整理和收纳器械的电源线等线缆，保持工作区整洁。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 31 | 急救实训室辅料 | 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。 |  | 1 |  | 项 |  |  |
| 重症监护实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 |  | 数量 |  | 单位 |  | 备注 |  |
| 1 | 高级心电监护综合急救模拟人 | 含模拟人1个（带配套软件），模拟除颤仪1个，模拟监护仪1个，模拟呼吸机1个 一、模拟人： 1.全身整体模拟人，皮肤采用高分子环保材料制成，解剖标志明显，便于操作定位。 2.模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，便于清除口腔异物。 3.模拟人眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射。 4.气道管理： 4.1 具有逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、食管、会厌，内置开放气道传感器，开放气道可以自动反馈（系统有操作记录）。 4.2 可进行气管插管，口咽通气、鼻咽通气插管、喉罩通气；可进行纤维支气管镜插管；逆行插管；可视喉镜气管插管。 4.3 可进行口对口人工呼吸，可配合使用球囊面罩，吹气量的大小、吹气速度，实时显示、记录和评估。 4.4 可连接真实的呼吸机进行机械通气，可进行经气管喷射通气。 5.生命体征： 5.1 瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，对光反射时可调正常及缓慢的反应速度。 5.2 可模拟口唇紫绀，设有程度状态≥四种，可调节。 5.3 可模拟颈动脉搏动，脉搏、心律频率同步，检查颈动脉可自动产生操作记录。 5.4 可实现自主呼吸，呼吸起伏频率与呼吸率同步，呼吸频率可调节。 5.5 可通过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音，再现病人呻吟、咳嗽、呕吐声音等。 6.模拟人胸腹部皮肤厚度≥4mm，具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，无需使用辅助工具固定，避免肺袋整体移动。 7.可用临床真实除颤仪进行除颤，除颤效果可随治疗和情境需要进行设置并自动显示。 8.可进行起搏，起搏仪（模拟除颤仪的附带功能）和模拟人连接好并启动起搏，监护仪参数会有相应变化。 9.静脉穿刺： 9.1 右手臂设有静脉网，可进行静脉注射、静脉采血操作，正确操作有落空感，有回血产生。 9.2 配有血液循环模拟器： 9.2.1 采用波段旋转开关，内置锂电池，具有手柄，操作方便。 9.2.2 液晶显示屏显示脉搏频率、脉搏强度，血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节； 9.2.3 加入血液后上电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸； 9.2.4 设有溢液口，防止点滴过程中液体溢出，可进行血液的回收，。 10.血压测量： 10.1 可触摸桡动脉搏动，练习血压、脉搏测量，也可单一练习； 10.2 可以任意调整收缩压、舒张压的数值、脉搏频率及声音。 11.足部设有感染所造成的化脓、溃烂等症状，表现出水肿、发黑、腐烂、坏死等不同阶段的临床表现。 12.心肺复苏： 12.1 可行胸外按压，按压自动产生脉搏、血压波形和心电图；真实的按压深度（5-6cm）；可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压位置信息、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等；图形、操作波形、文字界面等多种表现方式。 12.2 可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。 12.3 可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 13.可练习鼻胃管插管、环甲膜穿刺、气胸穿刺、双侧液胸穿刺、胫骨骨髓穿刺、单侧腹腔穿刺术后护理、男/女导尿、口腔护理、吸痰法、吸氧、鼻饲、肌内注射、灌肠、热疗法护理、造瘘口护理、雾化吸入疗法等操作。 14.模拟人上下身分离简单，采用机械旋转方式即可实现连接，无需使用工具连接/分离。 二、软件系统： 1.模拟人操作软件可运行、控制和监测学习的各个环节，设有自动模式和手动模式进行操作。 2.系统根据临床思维的步骤，进行问诊、体格检查、辅助检查、操作、药物治疗。系统支持预设问诊情景和病理体征，可通过体格检查找出病理体征。 3.系统具有控制模式≥单项模式、病例模式两种： 3.1 单项模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应，可进行各个单项的练习，如CPR、除颤、气管插管等等。 3.2 病例模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发病例，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。 4.正在运行的病例可暂停，快进和保存，导师可随时在正在运行病例过程中添加手动操作或评语并保存，方便回顾。 5.评估报告： 5.1 模拟病人评估系统包括病例资料、操作日志、CPR报告； 5.2 模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录； 5.3 独立的评估文件需为学员提供导师的反馈内容。在模拟培训进行期间或完毕后导师可以在评估文件上添加评语； 5.4 评估报告系统可储存和打印，也可作为动态教学和考核依据。 6.单项训练：训练临床急救诊断思维、除颤、CPR 以及气管插管等训练； 7.病例编辑系统，让每一位导师设置模拟病人功能及界面内容从而满足他们在培训上的需要。 7.1 编辑患者病例资料：姓名、性别、年龄、体重、身高、描述、主诉、病史介绍等； 7.2 病例运行流程编辑：可无限制增加病例节点、设置循环系统参数、呼吸系统参数、其他参数、过渡时间、治疗措施。循环系统参数包括心律类型、心律、血压；呼吸系统参数包括呼吸频率、设置 ETCO2 、设置 SPO2 、设置肺压；其他参数包括血温、环境温度、说话声音、瞳孔状态、紫绀状态；过渡时间参数包括运行时间、过渡时间；治疗措施包括心肺复苏、除颤措施、药物治疗、静脉注射、气管插管等； 7.3 病例保存功能：生成病例库并显示在病例列表中，病例库无数量上限； 7.4 病例库管理功能：可运行、新建、修改、删除病例库中的任何病例。 8.监护功能： 8.1 可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和常数；与模拟人连接后出现相应监测参数； 8.2 实时监测导联线、测温线、血氧监测仪连接状态； 8.3 模拟床旁监护系统，可真实再现临床环境。提供多种正常/异常的心电病例、呼吸曲线图、血压曲线图、ETCO2动态波形图，并可实时监控心率、血氧饱和度、收缩压、舒张压、平均动脉压、无创血压、 呼吸频率、温度等生命体征，以上指标均可调节； 8.4 可进行以下操作：可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度；可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。 9.心电导联系统：手机扫码即可连接，系统显示3D动画模拟人（可分男女）模拟人，动画模拟人可360度旋转，可显骨、隐骨，可整体练习贴放位置≥12导联，也可进行各部位的单项练习；根据国际标准的心电图定位图≥12导联，准确找到各个电极的贴放位置。贴放正确模拟电极贴会固定在模拟人身上，贴放错误模拟电极贴会自动弹回原位；心电导联系统具有模式≥4种，训练模式下可选择显示导联位,考核模式下不显示导联位置。 10.可模拟给药：急救常用药物≥30种供学生使用，提供多种给药方式如：静注、静滴、气管内、舌下、外用、口服、直肠、注射泵、输液泵等，可根据实际情况选择药品规格、给药方式、药物剂量等；操作后有显示并记录； 三、创伤模块 1.配有不同的骨折、肢体断裂、撕裂伤、创伤、挫伤等创伤模块≥20件，有不同程度的创面大小和深度，培训学员在紧急情况下辨别并正确处理伤扣。 2.配有便于携带的模拟血液储液袋，能够真实的模仿血液流出的情况。 3.模块包括：弹片伤入口、轻微挫伤、蜘蛛咬伤、猎枪弹出口、猎枪弹入口、军用抢弹伤入口、贯穿伤、军刀伤、中度电灼伤、中度挫伤、二度烧伤、三度烧伤、军用枪弹出口、严重电灼伤、弹片伤出口、头皮挫裂伤、小腿撕脱伤、开放性骨折伤、刀伤、腹部外伤伴小肠脱垂 四、模拟呼吸机 1.通气模式：CPAP模式、S模式、T模式、S/T模式、PC模式。 2.具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。 3.目标潮气量设置范围值：30ml-2500ml。 4.具备压力释放技术，舒适度≥三档可调。 5.吸气时间：0.2s-4.0s。 6.屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥4.9英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。 7.治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。 8.压力范围： 吸气正压（IPAP）：4cmH2O-30cmH2O 呼气正压（EPAP)：4cmH2O-25cmH2O 持续正压（CPAP）：4cmH2O-20cmH2O 9.升压档设置范围：1-6档可调。 10.最大流速≤180L/min。 11.报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。 12.实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。 13.呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤7kg，方便手提移动。 14.采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。 五、模拟除颤仪 1.模拟除颤仪具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，具有手动除颤和自动除颤（AED)功能，便于培训急救人员进行除颤训练。 2.模拟除颤仪除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置手柄。 3.彩色屏幕≥7寸，可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤；可模拟显示双相波除颤的能量曲线；可进行急救的动画演示。 4.焦耳档位选择，可以选择所需要的除颤能量值。 5.系统自动侦测电联可报警。 6.可语音提示“正在充电”“充电完成”等。 7.可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。 8.模拟AED功能： 8.1 内置情景模式供训练使用≥10种； 8.2 可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。 8.3 可选择成人或儿童除颤模式。 9.可模拟心电监护，显示心电波形≥12导联，内置心电病例≥40个。 10.可模拟体外起搏，起搏电压和起搏频率可设置。 11.可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期。 12.内置锂电池≥5600毫安，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。 六、模拟监护仪 1.仿真真实的床旁监护仪外观，机械按键，旋钮按键设置心率、血压、血氧等参数上下限的报警设置。 2.动脉血压波形显示：波形随收缩压和舒张压变化显示波形、报警、关闭等功能； 3.呼吸波形显示：波形随呼吸频率变化显示波形、报警、关闭等功能； 4.呼吸末二氧化碳波形显示：波形随呼吸末二氧化碳数值变化显示波形、报警、关闭等功能； 5.体温显示：随体温数值变化、关闭、报警、刷新时间等功能； 6.无创血压显示：随无创血压数值变化、关闭、报警、刷新时间等功能； 7.血氧饱和度显示：随血氧饱和度数值变化、关闭、报警功能； 8.学生考试结束后，监护仪会有学生对监护仪的设置报告，报告内容包括：血压、心率、呼吸率、血氧饱和度、体温等参数的当前值，设置的上下限报警值，报告可打印出来，需提供报告截图。 9.模拟监护仪也可以使用在SP病人身上，导联在真人皮肤上连接好后，监护仪会显示有相应的导联点连接状态，导联连接好后，会有模拟的心电病例。 10.模拟监护仪可以投屏，方便培训教学。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 高级成人心肺复苏模拟人 | 1.全身急救模拟人，皮肤采用高分子材料制成，解剖标志明显，便于操作定位。 2.模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动≥180度，便于清除口腔异物。 3.瞳孔示教： 3.1 眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射。 3.2 瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 4.脉搏检查：颈动脉自主搏动，有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强。 5.模拟人胸皮厚度≥4mm，具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。 6.模拟人支持自主呼吸功能，初始状态和救活状态下胸廓自主起伏。 7.模拟人可进行除颤练习，可用模拟除颤仪也可用真实除颤仪进行除颤，除颤完成软件有反馈。 8.心肺复苏： 8.1 可行胸外按压； 8.2 可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道； 8.3 可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，正确操作看见胸廓起伏。 9.模拟人内置多处传感器，拍打肩部、开放气道、气体进胃胸外按压、吹气等可自动监测，其中开放气道、气体进胃、胸外按压有实时动画显示。 10.模拟人上下身分离简单，采用机械旋转方式即可实现连接，无需使用工具连接/分离。 11.模拟人内置锂电池≥5600毫安，和电脑无线连接，工作时间≥8小时，可用于室外、野外突发情况的模拟。 12.系统无需下载APP，可进行扫码连接，分为学生端和教师端。 13.教师端功能： 13.1 教师端可以进行监考，查看管理成绩，设置考试标准，场景的编辑和添加。 13.2 教师端可以记录考核的所有成绩单，成绩单可按照模式和学员姓名进行检索查看或删除。 14.学生端功能： 14.1 学生端模式≥3种：训练模式、考核模式、实战模式等。 14.1.1 训练模式： 可添加CPR练习场景，可进行按压深度、按压频率、吹气等练习；按压过大、过小、多按、按压位置、吹气过大、过小、过短、过长、气体进胃有语音提示；可对CPR参数进行设置，操作结束自动弹出成绩单，成绩单可保存。 14.1.2 考核模式： 考官可根据竞赛要求自定义设置参数，具有国赛标准一键设置功能，在设定的考核时间内，按照30:2的比例进行考核，设置项包括：竞赛时间、CPR循环次数（用于选择单人或多人操作）、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。操作统计：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间。 14.1.3 实战模式： 符合急救操作流程：环境安全，判断意识，判断呼吸，检查脉搏，紧急呼叫，清除口腔异物，安置体位，抬头检测，清除口腔异物等，其中意识判断，和脉搏检查等可以自动反馈。按照最新标准30:2的比例进行胸外按压及人工呼吸。多项实战考核指标包含：气道开放、按压位置、按压深度、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间等。 操作统计：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物，AED使用、吹气正确率、吹气错误次数、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数。 15.全程心电图显示：抢救前显示为濒临死亡的心电图；抢救中进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形；抢救成功后显示为窦性心律，呼吸曲线恢复正常。 16.心电导联系统：手机扫码即可连接，系统显示3D动画模拟人（可分男女）模拟人，动画模拟人可360度旋转，可显骨、隐骨，可整体练习导联的贴放位置，也可进行各部位的单项练习。贴放正确模拟电极贴会固定在模拟人身上，贴放错误模拟电极贴会自动弹回原位；心电导联系统具有≥4种模式，训练模式下可选择显示导联位,考核模式下不显示导联位置。 17.实时记录数据，并以曲线和柱状2种形式显示按压深度和潮气量，曲线记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。其中按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在曲线上。 18.系统内置不同的CPR场景，包括：触电、溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、过敏性休克等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 全功能护理模拟人 | 1.成年女性模拟人，解剖标志明显，关节灵活，可实现体位≥10种。 2.可进行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 3.瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。 4.可练习口腔护理、气管切开术后护理，乳房护理，鼻饲，经口、鼻进行洗胃器洗胃，电动吸引器洗胃，胃管洗胃，洗胃机洗胃，导尿，灌肠，造瘘口护理。 5.注射给药：静脉注射、肌内注射，可注入真实液体。 6.血压测量： 6.1可触摸桡动脉搏动，练习血压、脉搏测量，也可单一练习； 6.2可以任意调整收缩压、舒张压的数值、脉搏频率及声音。 7.心肺音听诊： 7.1 设有心音听诊点≥5处,肺音听诊点≥7处，肠鸣音听诊点≥2处； 7.2 配备彩色液晶显示遥控器,无线遥控选择心肺音，方便教师考核，专用听诊器，方便大课堂教学。 8.病例系统： 8.1 用于学员查看原有病例和编写新的病例，真实模拟临床医生编写病例和对应的处理措施，为医学生提供临床实训基础。 8.2 系统内置病例≥100种，学员可自主新建和删除病例。 |  | 4 |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 成人气管插管操作模型 | 1.成年男性头颈部模型，皮肤采用高分子环保材质制成，具有逼真的口腔和鼻腔结构，解剖标志明显。 2.拥有双肺、食道及胃，双肺可见，非透明，可观察每个肺的分区，需提供实物截图。 3.可进行气管插管操作，操作成功时，给予人工呼吸可见双肺涨起，插入单侧支气管可见相应的单侧肺涨起。 4.电子检查： 4.1 电子显示牙齿受力过大、插入食道、插入气管、插入左支气管、插入右支气管。 4.2 电子盒全程监测插入的位置和深度，并有语音和指示灯提示，设有练训模式和考核模式，考核模式下没有语音提示。 5.下颌关节可活动，可进行讲解和模拟气道痉挛。 6.支持颈动脉搏动、瞳孔示教。 7.拥有透明的胃，支持洗胃练习，胃部透明便于观察胃管插入的位置，可运用多种插入胃管的方式，及可注入真实的液体。 8.模型配备有底板，进行插管操作时可固定模型头部，防止滑动，支持快速连接/分离，需提供实物截图。 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |
| 5 | 注射泵 | 1.电阻触摸屏≥3.5英寸，防止患者误触或水滴/药液溅落后形成误触。 2.通过升级可组合成注射≥6通道、输液≥4通道的输注集成系统，一根电源线供电。 3.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml。 4.注射模式≥8种可选，其中须包含：速度模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式。 5.药量：至少具有选药量单位ng、μg、mg、g、U、kU、IU、EU、mmol、mol、kcal等，药量范围：0.01-99999，增量≤0.01。 6.注射精度：≤±1.7%。 7.注射速度范围：0.1-2000ml/h。 8.快进速度范围：0.1-2000ml/h。 9.具有手动快进、快速定量快进、自动快进3种快进方式可选。 10.阻塞级别：≥10级，可选择；动态显示管路的压力状态。 11.阻塞后自动反抽，防止大剂量药液瞬间进入患者体内，确保患者安全。 12.具备药物库功能，可选择药品名称。 13.输液中无需暂停可更改输液速度。 14.KVO速度：0.1-5ml/h可调。 15.声音音量等级：可调报警音量≥10级。 16.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 17.字体放大功能≥3级。 18.可记录并导入治疗方案≥20种，将参数导入输液模式中。 19.防尘防水等级≥IP34。 20.充满电后，可使用时长≥10h。 21.单台注射泵重量≤2.5Kg。 22.输液即将完成的提醒时间：1-30min可调。 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 6 | 微量输液泵 | 1.触摸屏操作，方便快捷。 2.输液模式≥5种，可选。 3.可以选择快进方式≥3种：手动快进、快速定量快进、自动快进等。 4.电动止液夹，按动止液夹按键，止液夹会自动打开或者关闭。 5.电动泵门：开泵门按键，按键即可自动打开泵门。 6.KVO速度：0.10-5.00mL/h。 7.界面风格可设置多种主题颜色，以便通过颜色快速识别输注药物。 8.具有“按键”放大显示输液速度功能，一键放大输液速度数值。 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 7 | 简易呼吸器教学机 | 1.高精度监测，监测呼吸参数，提示医护人员精准按压简易呼吸器，可对异常数提示。 2.可用于医学培训。可通过无线通讯方式连接APP软件，扩展使用功能，支持练习和测评。 3.适用于人群：成人>33kg，10kg<儿童≤33kg。 4.可监测气流量FloW、潮气量Vt、呼吸频率RR、分钟通气量MV、气道压力Paw、气道峰值压力Ppk，需提供功能性证明材料。 5.重量≤350g，便于携带。 6.具有电池电量显示图标。 7.具有声音及数字提示功能：错误按压呼吸球囊时，提示医护人员精准按压呼吸球囊。 |  | 1 |  | 套 |  |  |  |
| 8 | 双摇护理病床 | - 外包边尺寸：长2180mm±10mm×宽960mm±10mm×高500mm±10mm。 2.背部可升降角度：0-75°±5°。 3.床体载重≥250Kg。 4.床架：床框：采用特级镀锌方管≥40*80*1.2mm，机器人焊接杜绝漏焊假焊现象，达到内外表面都能喷塑，高温凝固，喷涂凝固达到敲击力≥50KG，耐压≥150KG。 5.床面板条采用优质冷轧板，厚度≥1.0mm，一次滚压成型，板条间距焊接≤3cm，背部用矩形方管做加强，透气性能好，尾部用钢筋做床垫档条，喷塑环保抗菌环氧树脂医用粉末，兼防滑抗菌功能，喷塑面平整光洁度高，便于清洗和消毒，其使用寿命达≥10年。 6.前后床头板：采用全新ABS工程塑料，一次性模具吹塑成型，前后床头板颜色要与整床颜色协调统一，床尾板配带透明病例卡盒，床头尾板具有瞬间快速拆卸装置。 7.铝合金六档护栏：护栏长度≥1400mm，高度≥365mm，带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志，两侧床挺配置不锈钢可放下式护栏，装于床挺之上为一体的安装结构，拉起时有自动锁住装置，各向承载能力≥40KG，操作更安全。 8.手摇把：具有折叠，防碰撞，复位，翻转功能，能有效地保证钢制镀烙摇手把柄不容易断掉，手摇把等易损、耐磨件采用高强度钢材镀烙外观制作。 9.摇杆组件部分：传动系统丝杆等金属部件采用优质钢。传动系统为全封闭防尘防潮、静音柔顺的摇杆系统。滑块等易损、耐磨件采用不锈钢与铝合金组合制作。 10.所有管子均有封口，所有表面没有尖锐、突出等影响使用、安全的因素。 11.不锈钢输液架:输液架采用优质不锈钢管φ≥19*1.5mm以及φ≥15*1.2mm制作而成，输液架具有伸缩两用功能，调节高度为690-1450㎜。 12.床垫厚度：≥80mm，内芯为蜂窝海绵（海绵密度≥35密度）+≥40mm优质椰丝，为配合床体可设计床垫为二折，两侧面开有透气孔，外套入口处为拉链设计（内衬帆布），可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。 13.附带床上用品（褥子大单，被套被芯，枕套枕芯）。 |  | 6 |  | 张 |  |  |  |
| 9 | 床头柜 | 1.规格外形尺寸：长度≥480mm、宽度≥480mm、高度≥760mm、颜色可选。 2.材质及配置： 2.1采用全塑结构、全新ABS强化塑胶一次注塑成型，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，耐高温、抗酸碱腐蚀，方便清洁。 2.2配置一拉板、一抽斗、抽斗扣手隐形设计。 2.3柜内隔板高度可调、柜内有放置暖壶的卡槽。 2.4两侧面配置有毛巾挂杆。 2.5柜底可选配两寸豪华万向轮≥4个，可随意移动，带刹车装置，稳定性好。 |  | 6 |  | 个 |  |  |  |
| 10 | 急救车 | 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 2.上部：ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃。 3.正面：中控锁可折叠，配置有抽屉≥五层，抽屉拉手为封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望。 4.左侧：除颤器平台、隐藏式伸缩副工作台、档案资料盒，便于存放资料。 5.右侧：配有隐藏式可升降输液架、可旋转式锐器盒一个≥3L、ABS双污物桶，便于垃圾的存放。 6.背部：配置有除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线插座≥5米。 7.底部：豪华万向插入式静音轮，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 |  | 1 |  | 辆 |  |  |  |
| 11 | 吸引器 | 1.采用无油润滑真空泵，抽气速率高、负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。 2.设备后部的槽型板内可放置脚踏开关及电源线等。 3.设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道。 4.标准配置为玻璃贮液瓶，出口可根据需要改为PC塑料瓶。 5.手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 6.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)。 7.负压调节范围：0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值。 8.瞬时抽气速率：≥32L/Min。 9.贮液瓶：≥2500mL×2。 |  | 1 |  | 台 |  |  |  |
| 12 | 发药车 | 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重； 2.上部：ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；ABS护栏三面无空隙，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃； 3.正面：中控锁可折叠，配置抽屉≥四层，抽屉拉手为封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望。 4.左侧：置物盒。 5.右侧：ABS双污双色物桶，便于垃圾的分类分类存放。 6.底部：豪华万向插入式静音轮，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 |  | 1 |  | 辆 |  |  |  |
| 13 | 治疗车 | 1.尺寸：长度≥650mm、宽度≥420mm、层板高度≥800mm。 2.材质及配置： 2.1 整车采用全优质不锈钢结构、层板3面有优质不锈钢材质围。 2.2 四支柱采用圆管Ø≥25*1.0。 2.3 不锈钢抽屉≥1个、静音导轨、抽拉自如。 2.4 可转动调节位置的污物桶≥1个。 2.5 医用静音万向脚轮≥4寸、带刹车≥2个。 |  | 1 |  | 辆 |  |  |  |
| 14 | 器械柜 | 规格：≥W900*D390*H1850mm 材质：柜体采用裸板≥0.5mm冷扎板精工细做。 |  | 1 |  | 个 |  |  |  |
| 15 | 操作台 | 规格：≥W1200*D600*H800mm 材质：柜体采用裸板≥0.8mm冷扎板精工细做，台面采用暖白理化板。具有耐腐蚀性：能抵抗多种化学物质的侵蚀，适应实验室的化学环境；耐高温性：可以承受一定程度的高温，不易变形损坏； 易清洁：表面相对光滑，便于清理污渍和实验残留物等特点； 要求：鹅颈拉手，柜内一块隔板，底部配置万向轮。 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |
| 16 | 辅料 | 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。 |  | 1 |  | 项 |  |  |  |

- 注：“▲”号为核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理。

- 喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目

- （第二包）

一、采购设备参数及技术要求

| 无菌技术实训室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 无菌技术教学考核系统 | 硬件： 1.嵌入式系统 （1）国产化操作系统 （2）嵌入式国产操作系统下，能对TV多媒体、USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类，查找文档、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开 （3）无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持触摸书写及手掌擦除，白板书写内容导出的功能。 2.配套多媒体展示软件 （1）软件为体现人性化设计，提供后台维护，方便用户更新编辑信息，支持任意更改图标，重命名等。 （2）软件支持识别各种格式文件：图片、视频和文档等。 软件： 一.系统功能 1.考核系统通过全三维场景模拟护士站、处置室、病房、配药房等场景，采用虚拟仿真人机交互的方式进行学习、训练。 2.考核系统可支持PC端/Web端/VR端/MR一体机等使用方式，可结合教学需求配套使用。 3.该系统需包含实例演示、详细学习、自主练习、在线考核的功能模块≥4。 4.操作流程一键选择功能：在模拟流程模块，需细分操作流程，并能针对操作流程进行选择，已达到单个模块的反复练习。 二.实验模块 1.实例演示模块：用实例视频的方式演示无菌技术的操作方法。 2.详细学习模块： 分为学习目的、要点学习、用物学习、分步学习、常见错误、注意事项、课件、流程模拟；模块≥8个。其中流程模拟采用虚拟仿真技术制作，完全模拟相关操作场景，操作者在三维场景中可以通过交互的方式进行漫游、任意角度学习相关操作。 3.在线考核模块 包括用物考核、理论考核、操作考核三部分，考核完毕后自动打分，同时展示错误项目。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 移动录播系统 | 包括实训教学工作站、实训管理模块、术野摄像机、全景摄像机、实训教学推车 实训教学工作站： 1.采用嵌入式架构设计，确保系统稳定可靠，录播主机高度≤1U； 2.支持高清视频输入接口≥6路：SDI≥4路，VGA≥1路， HDMI≥1路； 3.工作站支持双网段，工作站外部通信网络和摄像机接入网络可设置为两个不同网段；音视频同步录制，录制的视频文件为标准的流媒体MP4格式。视频编码可调，音频声道、采样率、位数、码率可调。支持电影模式和电源模式与资源模式两种录制方式。支持同步课堂互动软件，可以轻松实现同步课堂、双师互动课堂。 - 4.支持双导播模式 5.支持用户在主机上随时查看已录制视频总容量，便于用户清楚了解硬盘使用情况。 6.支持插入移动硬盘或U盘进行录像。 术野摄像机 1.与实训教学工作站同一品牌 2.针对实训教学、远程医疗，远程示教，手术转播直播录播使用的医疗行业专业术野摄像机，带SDI接口； 3.自动快速精准聚焦，高色温下真实色彩还原，自动强光抑制功能； - 4.简便的操作界面，多功能控制按键面板，便捷的调焦、变倍、场景切换、等常用功能控制； 5.面板控制，遥控器控制，远程控制。 全景摄像机 与术野摄像机同一品牌；像素≥230万，最高分辨率≥1920*1080p,支持光学变焦及数字变焦 实训教学推车 1.与实训教学工作站同一品牌； 2.一体式吊臂设计，走线隐蔽，摆臂灵活，可进行直播示教，单人操作，移动方便。 3.满足一键示教 | 1 | 套 |  |
| 3 | 无菌操作台定制 | 1.规格尺寸：L1800*W1000*H850mm； 2.柜体采用优质304不锈钢板厚度≥1.5mm、台面≥1.2mm制作； 3.整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用大型激光切割及数控折边成型，保证产品表面光洁、平整。 4.台面前沿为圆弧过渡，易于清洁，同时避免操作人员磕碰受伤； 5.台面下方设有静音滚轮，采用静音设计，推拉顺畅，无噪音； 6.能进行折叠，方便收纳和摆放。 | 13 | 台 |  |
| 4 | 圆凳 | 五爪实验凳，液压升降，PU皮，带滑轮≥600mm | 60 | 个 |  |
| 5 | 器械柜定制可放置模型 | - 1.规格尺寸：长≥2000mm*宽≥600mm*高≥2000mm； 2.柜体整体采用优质不锈钢≥1mm焊接而成，经过多次表面打磨抛光，表面无明显焊接点，无毛刺，整体美观大方； 3.整体采用激光切割机剪板无毛刺、无锋利边缘，在使用中不会划伤手； 4.柜门都带有优质转舌锁，以保证使用安全； 5.柜内带有隔板方便物品摆放； 6.采用优质不锈钢制造； 7.内置隔板可调整，可分别放置物品与器械。 - 8.其中带玻璃的双开门柜≥8组，用于放放置全身以及半生模型，全身模型柜需要四层隔档可移动。另外柜子≥4组用来放置无菌器械及物品，隔档在4-5层，可调节 | 12 | 个 |  |
| 6 | 智能环境杀毒仪 | 1.支持臭氧杀毒，通过臭氧分解空气中的有害物质（空气中自然菌、白色葡萄菌、大肠杆菌等），分解源头杀死各种有害细菌，臭氧杀毒能迅速弥漫到整个教室，灭菌无死角； 2.可通过臭氧，对教室内的甲醛进行氧化分解，能有效的减低教室内甲醛含量； 3.支持紫外线破坏微生物机体细胞中的DNA或RNA的分子结构，造成生长性细胞死亡和再生性细胞死亡，达到杀菌消毒的效果； 4.支持负离子净化，可以通过离子发生器消毒灭菌、祛除异味。 | 2 | 台 |  |
| 7 | 移动式输液架 | 输液杆管子规格：外管≥25cm壁厚≥0.5mm，内管≥19cm壁厚≥0.8mm 输液杆材质：不锈钢材质 输液架底座材质：铸铁双面烤漆永不生锈 输液架高度：≥200cm 输液架伸缩范围：100一200cm 输液架升级方式：顶丝式带气压缓冲装置 | 15 | 个 |  |
| 8 | 紫外线消毒灯 | 紫外线消毒，要求波长在200-280纳米，UVC辐照度值≥90μW/cm，灯管长度在1-1.2m,防水级别≥IP65。 | 6 | 个 |  |
| 9 | 半身无菌操作模型 | 1.成年男性/女性躯干模型，外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、髂前上棘、耻骨等。 3.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 | 7 | 个 |  |
| 10 | 全身无菌操作模拟人 | 1.成年男性/女性整体模拟人，采用高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 2.模拟人关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等多种体位。 3.可练习床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.可练习鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 5.可练习洗胃：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≤500ml。 6.可练习导尿：男女互换生殖器，插管时有真实的阻力，正确操作可导出模拟尿液。 7.可练习灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液200ml±20ml。 8.可练习造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。 9.可练习口腔护理: 有活动义齿。 10.可练习气管切开术后护理。 11.可练习胸腔、肝脏、腹腔、骨髓和腰椎穿刺。 12.可练习肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换。 13.可练习静脉穿刺：右手有手背静脉网，设有头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作。 14.可用于手术区的准备练习，手术区域皮肤消毒，练习无菌操作。 15.可进行伤口清洗、消毒、缝合、包扎、换药、拆线等外科基本技能训练。 | 7 | 个 |  |
| 11 | 无菌操作器械 | 无菌持物钳、无菌持物桶、无菌铺盘、无菌镊子等无菌物品。 | 100 | 套 |  |
| 护理综合实训室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 护理综合实训平台 | 本产品是最新研发的一款集中医拔罐、艾灸、刮痧、砭术等多项操作技能于一体的高仿真模型 产品参数： 1.满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核； 2.高仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形； 3.模拟皮肤柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起； 4.模拟皮肤采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作，高温不会损伤模型； 5.模型具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志； 6.可进行真实的拔罐操作训练考核； 6.1可进行闪罐操作； 6.2可进行走罐操作； 6.3真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表； 6.4模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核； 7.可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核； 8.使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核； 9.随机考核功能：具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 针灸头部训练模型 | 具有与人体上半身相同的皮肤手感； 模型上标记有常用穴位≥20个，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； 可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实； 头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 8 | 套 |  |
| 3 | 针刺训练模块 | 1.解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉及骨组织结构； 2.外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，外形、柔韧度及操作手感具有传统练针垫如纸垫、棉花垫等所没有的临床真实感； 3.可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针的示教和练习，传统练针垫不能进行训练和演示的手法如舒张进针、提捏进针及针管进针等，都可以在该仿真模块上实现，而且进针有真实的进针突破感； 4.可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习，行针时针下有明显的针下得气沉紧感； 5.结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，便于示教和练习； | 8 | 套 |  |
| 4 | 针灸臀部训练模型 | 具有与人体下半身相同的皮肤手感； 模型上标记有≥20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎等； 可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实； 臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 8 | 套 |  |
| 5 | 针灸铜人 | 产品简介：左侧为肌肉走向，右侧为中文肌肉穴位名称。本模型采用PVC硬材制成，安放于塑料底座上。标明了经络线上的针灸穴位≥361个和经外穴位≥38个，由著名的针灸专家和中科院院土对穴位进行定位和核准。做工精细，穴位准确，字体雕刻而成，不脱落。 尺寸≥85CM高 材质：玻璃钢 | 1 | 套 |  |
| 6 | 针刺训练模块 | 1.解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉及骨组织结构； 2.外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，外形、柔韧度及操作手感具有传统练针垫如纸垫、棉花垫等所没有的临床真实感； 3.可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针的示教和练习，传统练针垫不能进行训练和演示的手法如舒张进针、提捏进针及针管进针等，都可以在该仿真模块上实现，而且进针有真实的进针突破感； 4.可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习，行针时针下有明显的针下得气沉紧感； 5.结构简单，便于卸装，有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，便于示教和练习； | 10 | 套 |  |
| 7 | 中医体质辨识教学管理系统 | 系统特点： 中医体质辨识教学管理系统按照中医药学会颁发的《中医体质分类与判定》编写，支持临床体质辨识检测，以问卷形式，对人体体质进行评测，完成答题后自动给出图文并茂的测评结果，并给出多种类的养生建议，包括起居养生、四季养生、情志养生、膳食养生、运动养生、药浴养生等。 中医体质辨识教学管理系统共包含《常见九种体质辨识问卷》和《精神健康问卷》两套调查问卷。 A.《常见九种体质辨识问卷》依据中华中医药学会颁发的《中医体质分类与判定》标准，以调查问卷的形式对九种体质进行辨识，得出测量者的体质类型、体质特征、环境适应力等信息，生成九种体质分布雷达图。 B.《精神健康问卷》根据国内外学科权威著作，整理并归纳出评估精神健康状态的调查问卷，用于衡量精神压力、抑郁状态的轻重程度，预防精神疾病的发生。 具有单机测试数据统计功能，对测试过的所有用户数据进行统计，可得出被检测者在不同年龄阶段，不同性别中的体质分布与精神状态分布。 专业的实训考核功能： 系统包含多种体质辨识自学考核训练项目，并支持自动对考试结果进行评分并记录，生成考核成绩单，同时支持考试错题回顾与解析。 支持网络化连接与拓展。 CPU：≥4核 分辨率：≥1920X1080 屏幕尺寸：≥8寸 内存：≥1G 存储容量：≥32G 设备功能性要求 投标设备系统软件应包括健康指导模块、教学指导模块、考核模块。 1.健康指导模块 1.1投标设备应可支持与HIS系统相连，被检者以答题的方式进行问卷检测，且系统自带语音播报功能。 1.2投标设备应包含《常见九种体质辨识问卷》和《精神健康问卷》两套调查问卷。 1.3投标设备应具有单机测试数据统计功能，《常见九种体质辨识问卷》应以调查问卷的形式对九种体质进行辨识，能得出被检者的体质类型、体质特征等信息，生成九种体质分布雷达图。《精神健康问卷》可用于衡量精神压力、抑郁状态的轻重程度，预防精神疾病的发生。 2.教学指导功能 2.1投标设备应具有中医体质理论特征文字资料自学功能。 2.2能支持学员模拟不同体质的病人在中医体质设备上答题。可通过系统自动判断，明确学员模拟病人的体质是否准确来考察学生学习情况。 2.3投标设备能给出不同体质特征人群，由学员填写养生建议、中医药保健等健康指导内容，通过系统自动判断，给出结果。 2.4投标产品系统应包括养生方考核方案起≥6种以上的 3.考核模块 3.1投标设备应具有试题管理功能： 3.2投标设备应具有试卷管理功能：可任意组合试题生成试卷，设置试卷名称。 3.3投标设备应具有学员管理功能：可添加/删除用户。 3.4投标设备应具有考评管理功能：可自动对考试结果进行评判，同时支持考试。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 按摩凳 | 参考规格：60×60×40cm-60×60×54cm 参数：主体结构为钢架喷涂，可调液压缸，座面采用优质抗菌耐磨PU皮革发泡一次成型。 | 4 | 把 |  |
| 9 | 高级成人护理模型 | 功能详解： 一、可进行护理操作： 1.瞳孔观察示教（瞳孔正常和瞳孔散大）；头发护理，脸部清洁；口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练；可人工产生颈动脉搏动； 2.气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口、鼻、气管套管进行模拟吸痰操作训练； 3.心音、呼吸音、肠鸣音的听诊训练；血压测量操作训练； 4.可进行静脉穿刺操作训练。 5.三角肌肌肉注射操作训练；臀部肌肉注射操作训练；股外侧肌注射操作训练； 6.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练；引流术后护理：胸腔闭式引流术后护理、心包腔引流术后护理、T管引流术后护理、腹腔引流术后护理、气胸穿刺术后护理训练； 7.可互换男女外生殖器，进行导尿和灌肠操作训练：生殖器柔软，外观逼真； 8.子宫底检查训练评定： 包括有成人局部躯干、模拟腹壁、外阴及内部可更换的子宫；髋关节可以活动以摆出正确的体位； 解剖结构包括耻骨联合、脐、大小阴唇、阴蒂、阴道、肛门、子宫； 可进行子宫底检查评定和分娩后宫底按摩训练，有两个子宫可相互更换：硬的收缩良好的子宫；软的收缩不良的子宫； 材质柔软，触感逼真。 9.着装式压疮护理：可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人； 10.按压止血训练：控制出血大腿/控制出血手臂模型，可训练大动脉出血时的紧急救助：包括有大腿断肢、外伤大腿、手臂断肢、外伤手臂；可以灌入模拟血液，并模拟一定的动脉压力，创口有模拟血液喷出；可进行出血后的止血、包扎操作和断肢的止血和包扎。 11.创伤的评估和护理：消毒、换药、包扎、止血；可更换的创伤模块包括：腹部切开缝合展示；腹部切口引流；腹部纵行锐器伤；结肠造瘘腹壁；发声腹壁；髋部及臀部压疮；膝部以下截肢（残肢）；大腿股外侧手术伤口；大腿股外侧外伤化脓；大腿股外侧纵行锐器伤；下肢静脉曲张及溃疡；糖尿病足； 12.仿真人大小，提供整体护理逼真场景，可以进行更换卧位、搬运训练、尸体料理、手足护理、会阴护理、擦浴、穿换衣裤、冷热疗法训练； 二、护理情景仿真系统 包含两个标准化模块，均可与其他产品配套使用。 1.AUDSim模块： 1)声音≥54种，语音≥21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音14种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音≥13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹部声音≥6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）；声音种类可无限扩展； 2)图形化的操作界面形象直观，操作简便； 3)五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示；音量大小分为八档，每路可单独调节； 4)中英文双语界面，大屏幕液晶显示； 5)可以外接音箱进行全体教学也可以连接耳机自学，还可以通过模型人体外放； 6)直流电源供电≥5V； 2.BPSim模块： 1)在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 2)压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到≥1毫米汞柱； 3)可设定收缩压、舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调； 4)音量大小可根据具体情况调节； 5)收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程； 6)自动校准，低功耗，待机≥10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上； 7）随机考核功能：具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证只支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况。可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名。 8）课堂讨论功能特点 一、产品特点 1.以学生为中心，以问题为导向。智能化的课程安排：挑选经典案例，根据教学需要，对课程时间、参与人数、上课地点轻松安排，让时间花在“刀刃”上。 2.自由式的讨论氛围：课堂还给学生，鼓励发散性思考，聚合式总结，多人思维实时碰撞。 3.科学性的思维塑造：鼓励学生独立思考，灵活掌握运用知识，为终生学习打下基础，培养“能力大师”而非“记忆高手”。 4.多维度的评价反馈：持续性对个人、小组进行评价，支持自评、互评，多维度统计数据，及时发现问题、反馈、督促，展现评价的“精髓”。 二、重点模块介绍 场景模块：根据讨论进度展现不同的场景内容，分“幕”式体现剧情。 讨论模块：小组自由式讨论，语音文字无缝识别转换。 发散思维模块：小组成员有理有据提出可疑疾病，成员集体投票决定疾病排列顺序。 统计模块：成员表现智能实时记录，一目了然展现给老师。 三、初始模块 1.系统APP可按照提示输入用户名、密码，登录成功后，找到课程列表，选择一个想要加入的课程，点击进入后，如果指导老师已经开始该课程，点击“确认”按钮，进入。如果此课程还未开始，请等待指导老师开始课程后，该界面自动弹出，点击进入。等待组长控制进入场景作业并评价。 2.选择一个人数未满的小组加入，如果您此次课程被系统自动分配为组长身份，您将负责带领小组进行讨论，并负责汇总讨论结果，记录重要结论。点击“进入场景”按钮之后您将正式开始和小组其他成员共同进行讨论的过程。如果您未被分配为组长身份，则可等待具有组长身份的小组成员组织进行小组讨论，也可转让组长。 四、讨论功能 1.加入一个讨论小组后，系统会从小组成员中自动选出一名组长，被赋予组长身份的成员有强大功能帮助小组讨论顺利进行确认身份，负责课程的开始。 “进入场景”进入的成员会自动和组长--起进入案例第一场景，开始课程的学习。如果此次担任的组长另有安排，也可将组长身份转交小组内其他任意成员。 2.把控进度，汇总讨论结果。 在讨论中，案例资料会分为多个场景逐步呈现，组长需要把控讨论进度，有序地带领本组成员逐步深入，了解案例隐藏的信息。组长可切换场景和聊天页面与小组成员进行案例讨论。 五、讨论内容 1、组织进行VINDICATE环节的讨论 每个案例的第一场景资料提供后，小组需要集体进行发散性思考。 2、代表小组各成员进行案例内置问题的回答 案例的每一个场景都配有相关的问题，这业问题是在当前场景必须解决的问题，因此需要小组共同讨论给出结论，由组长代为填写答案。 3、记录得出的诊断并排序 发散性思考过后，需要对提出的假设进行提炼，找出最可能的各条诊断，并按照可能性进行排列，进入到诊断并编辑排列现有诊断，编写当前案例涉及到的疾病、症状的机制分析。诊断一填写及确定顺序，更改需要填写更改理由，所有的更改理由会汇总罗列。 4、将讨论中悬而未决的问题，布置为作业指派给小组成员课下解决。即可以将其留为作业，指派给合成员课下寻找资料解决，学习在下次课程完成。 5、对指导教师及其他小组成员进行评价。每次讨论课程结束，小组成员间，小组成员对指导教师，教师对小组各成员都需要进行客观的评价。 6、本讨论系统也将在讨论过程中从以下四方面对个人进行雷达图分值评价：态度与表达能力、分析问题能力、学习资源利用能力、小组协作能力 参考尺寸：≥1600*350*250mm 产品重量：≥28kg | 2 | 套 |  |
| 10 | 高级鼻饲管与气管护理模型 | 该模型模拟成年男性上半身结构，可进行各种基础护理操作，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理技术训练。 功能特点：洗头、洗脸；眼耳的滴药、清洗；口腔护理；氧气吸入疗法；鼻胃管放置；气管切开护理；气管吸痰处理；口鼻管插管训练； 颈动脉搏动生命体征； | 2 | 套 |  |
| 11 | 胸腔闭式引流护理模型 | 1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实。 2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定。 3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作。 4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。 | 2 | 套 |  |
| 12 | 护理病床 | (1)外包边尺寸：≥长2180mm±10mm×宽960mm±10mm×高500mm (2)床面板条采用优质冷轧板≥1.0mm厚，一次滚压成型，板条间距≥3cm焊接，背部用矩形方管做加强，透气性能好，尾部用钢筋做床垫档条，喷塑环保抗菌环氧树脂医用粉末，兼防滑抗菌功能，喷塑面平整光洁度高，便于清洗和消毒。 (3)手摇把具有折叠，防碰撞，复位，翻转功能≥180°，手摇把等易损、耐磨件采用高强度钢材镀烙外观制作。 (4)不锈钢输液架采用优质不锈钢管≥φ19*1.5mm以及≥φ15*1.2mm制作而成。 (5)床垫厚度≥80mm，内芯为蜂窝海绵≥40mm（海绵密度≥35密度）优质椰丝，有蓝色和绿色可选。 | 6 | 套 |  |
| 13 | 床旁桌 | 1.规格外形尺寸：长度≥480mm、宽度≥480mm、高度≥760mm、颜色可选。 2.采用全塑结构、全新ABS强化塑胶一次注塑成型，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，耐高温、抗酸碱腐蚀，方便清洁。 3.柜底可选配≥4个两寸豪华万向轮，可随意移动，带刹车装置，稳定性好。 | 6 | 张 |  |
| 14 | 治疗车 | 1.尺寸：长度≥650mm、宽度≥420mm、层板高度≥800mm 2.整车采用全优质不锈钢结构、有优质不锈钢材质围层板≥3面 3.一个不锈钢抽屉、静音导轨、抽拉自如 4.配置有可转动调节位置的污物桶≥1个 5.4寸医用静音万向脚轮、带刹车≥两个 | 6 | 台 |  |
| 15 | 操作台 | 规格：≥W1200*D600*H800mm 材质：柜体采用裸板≥0.8mm冷扎板精工细做，具有耐腐蚀性、耐高温性和易清洁特点。 要求：鹅颈拉手，柜内隔板≥1块，底部配置万向轮 | 8 | 个 |  |
| 16 | 器械柜 | 规格：≥W900*D390*H1850mm 材质：柜体采用裸板≥0.5mm冷扎板精工细做。 具有带玻璃门的上柜门≥两扇（格挡≥3个）和下柜门≥两扇。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 轮椅 | 铝合金轮椅*1辆，固定扶手，固定脚，亮光银色，牛津布座背垫，≥6寸塑胶前轮，≥22寸钢丝后轮带实心花纹胎。 | 1 | 台 |  |
| 18 | 模型柜 | 规格：≥W2000*D600*H1800mm 材质：柜体采用裸板≥0.8mm冷扎板精工细做。 具有带玻璃门的柜门≥两扇（格挡≥3个）。 | 2 | 个 |  |
| 基础护理实训室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | ▲护理思维综合训练系统 | 产品组成： 1.至少包括教师用软件（计算机线云端网页端）、学生用软件（手机APP）、用户管理软件3部分组成； 2.线下专用服务器，硬件要求：CPU：≥8核；内存：≥16G及以上；硬盘：≥1T及以上。 3.教师用软件：支持计算机云端网页端登录使用，具有多种管理功能，包括病例编辑功能、课前课后练习病例分配、课前课后练习成绩查询统计分析功能及考核管理功能。 4.学生用软件：支持手机APP登录使用，可以进行课前课后临床病例练习和网络性考核。 5.用户管理软件：可以进行组织机构管理、用户批量管理、用户权限管理。学生和教师使用账号数量没有限制，使用方可以自行添加学生和教师账号。 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 2 | ▲高级成人护理模型教学系统（教师机） | 可进行护理操作： 1.瞳孔观察示教。 2.面部清洁及头发护理。 3.口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练。 4.颈动脉搏动检查。 5.气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口、鼻、气管套管进行吸痰操作训练。 6.心音、呼吸音、肠鸣音的听诊训练。 7.血压测量操作训练。 8.静脉穿刺操作训练。 9.肌肉注射训练。 10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练。 11.引流术后护理。 12.可互换男女外生殖器，进行导尿和灌肠操作训练。 13.创伤的评估和护理：消毒、换药、包扎、止血。 14.更换卧位、搬运；尸体料理；手足护理；会阴护理；整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法。 15.心电图理论教学与考核。 16.着装式压疮护理模块，可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人。 17.子宫底检查评定。 18.包扎训练。 19.按压止血训练。 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 3 | 高级成人护理模型教学系统（学生机） | 可进行护理操作： 1.瞳孔观察示教。 2.面部清洁及头发护理。 3.口腔护理操作训练；假牙清洁护理训练。 4.颈动脉搏动检查。 5.气管插管操作训练；鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练；吸氧操作训练；气管切开术后护理训练；经口、鼻、气管套管进行吸痰操作训练。 6.心音、呼吸音、肠鸣音的听诊训练。 7.血压测量操作训练。 8.静脉穿刺操作训练。 9.肌肉注射训练。 10.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练。 11.引流术后护理。 12.可互换男女外生殖器，进行导尿和灌肠操作训练。 13.创伤的评估和护理：消毒、换药、包扎、止血； 14.更换卧位、搬运；尸体料理；手足护理；会阴护理；整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法。 15.心电图理论教学与考核。 16.着装式压疮护理模块，可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人。 17.子宫底检查评定。 18.包扎训练。 19.按压止血训练。 | 10 | 套 |  |
| 4 | 成人女性护理人 | 1.成年女性模拟人，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突。 2.模拟人关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等多种体位。 3.可练习床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.支持瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。 5.支持鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 6.支持洗胃：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≥500ml。 7.支持导尿：男女生殖器可互换；插管时有真实的阻力，正确操作，可导出模拟尿液。 8.支持灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 9.支持造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。 10.支持口腔护理：有活动义齿。 11.支持气管切开术后护理。 12.支持肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块可更换。 13.支持吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。 | 12 | 具 |  |
| 5 | 成人男性护理人 | 1.成年男性模拟人，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突。 2.模拟人关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等多种体位。 3.可练习床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.支持瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。 5.支持鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 6.支持洗胃：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≥500ml。 7.支持导尿：男女生殖器可互换；插管时有真实的阻力，正确操作，可导出模拟尿液。 8.支持灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 9.支持造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。 10.支持口腔护理：有活动义齿。 11.支持气管切开术后护理。 12.支持肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块可更换。 13.支持吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。 | 12 | 具 |  |
| 6 | 高级吸痰气管切开护理模拟人 | （一）模拟人功能： 1.模型为成年男性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突。 2.模拟人关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等多种体位。 3.支持练习床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.支持吸痰：可用真实负压吸引器吸出模拟痰液，配有不同颜色的痰液。 5.支持瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。 6.支持鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 7.支持洗胃：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≥500ml。 8.支持导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 9.支持灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 10.支持造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。 11.支持口腔护理：有活动义齿。 12.支持气管切开术后护理。 13.支持肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换。 14.支持静脉穿刺、输液：右手具有手背静脉网，设有头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作。 15.支持练习吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。 （二）病例系统功能 1.用于学员查看原有病例和编写新的病例，真实模拟临床医生编写病例和对应的处理措施，为医学生提供临床实训基础。 2.系统内置病例≥100多种，学员可自主新建和删除病例。 | 2 | 具 |  |
| 7 | 高仿真PICC穿刺置管训练模型 | （一）技术标准： 1.产品高仿真PICC穿刺置管训练模型及静脉血液循环机座组成，模型采用合成高分子硅橡胶材料一次性浇铸成型，造型逼真，触感真实。 2.在模型上按解剖位置设置有锁骨下静脉、肘正中静脉、贵要静脉等。 3.输液港是根据医疗器械（输液港）原理及构造制作，置于模型右侧胸部。 4.机座内设置有电动静脉血液循环系统装置，当启动静脉血液循环系统在半身成人体内形成静脉血循环。 5.机座还设置有自动分流系统装置，输液时，所输液体不会进入血浆槽冲淡血浆。 6.机座配置有便携式电源，电源与机座连接后打开电源开关模型便可进入正常工作转态。可通过机座上电量显示器观察电量，当电量不足时可用充电器补充电量。 （二）应用标准： 1.模型支撑使用医疗器械穿刺针进行穿刺置管练习及考试。 2.做锁骨下（上）静脉穿刺，严格按临床操作要求进行练习及考试。按锁骨下（上）穿刺体表定位点进行穿刺，穿刺准确有暗红色回血，置管练习可通过显示器观察置管末端是否到达上腔静脉。 3.做PICC穿刺置管练习时，严格按临床操作要求进行练习及考试。选择贵要静脉置管穿刺，穿刺准确有暗红色回血，按PICC置管步骤进行置管，置管完成后，可通过显示器观察置管末端是否到达上腔静脉。 4.做输液港操作练习及考试时，严格按临床要求进行练习及考试。在模型右侧胸部触摸到输液港，手指固定输液港，用蝶翼针由中心刺入，再按操作步骤进行输液及维护练习及考试。 5.模型可采用传统的穿刺置管技术，同时也支持使用医疗器械超声波引导血管穿刺操作练习及考试。 | 2 | 具 |  |
| 8 | 手臂静脉输液练习及考试自动评估系统 | - 技术标准： 1.产品由高仿真全功能静脉输液手臂模型与微电脑静脉血循环及自动评估系统机座组成，模型采用合成硅橡胶一体浇注成型，视觉及手感逼真，皮肤及血管可承受穿刺≥1000次不留针眼不漏液，操作使用简便。 2.模型可进行与临床静脉输液操作完全吻合的操作练习，同时在微电脑测评系统的支撑下，可对静脉输液考试成功与否作出客观准确的评价。 3.在手臂模型上按正常人体解剖位置，分别设置有手背静脉网、头静脉、肘正中静脉、贵要静脉。 4.手臂模型与机座可任意分离（便于维护）。 5.机座及手臂模型设置有静脉模型标准接口，可任意连接或分别，便于使用与维护。 6.高级自动分流式静脉血液循环机座内设采用自动分流技术，可自动将所输液体与血浆进行分流，液体不会进入血浆囊冲淡血浆。 7.机座内存血浆量≥1000毫升。 - 8.血浆添加无需拆卸模型，由血浆添加口灌注即可。 9.可进行无限量输液。 10.在机座内设置有微电脑自动测评系统，当整个输液操作流程完成时，输液操作正确与否，微电脑通过监测系统自动分析处理后以语音播报的方式给出客观准确的评价≤10s。 （二）应用标准： 1.静脉穿刺输液、留置针置管练习及考试时，严格按临床操作要求进行，穿刺准确可见暗红色回血，可进行无限量输液，可调节输液滴速，并支持输液泵、微量泵操作练习及考试。 2.静脉采血（注射器、真空管）采血效果与临床一致。 3.可按临床三角肌注射进行规范操作练习。 4.可按临床皮试要求在穿刺部位进行规范穿刺注射练习，无需预留皮丘，注射完毕可见皮丘隆起。 5.模型支持使用医疗器械超声波引导血管穿刺操作练习及考试。 | 2 | 套 |  |
| 9 | 多功能成人静脉注射模型 | 1.模型由左/右各两只成人手臂、血液循环模拟器组成，手臂采用高分子环保材料制成，设有头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、手背静脉网等静脉系统，解剖标志明显，便于操作定位。 2.可练习静脉注射，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 3.可练习三角肌部位肌内注射。 4.可练习三角肌下缘部位皮下注射。 5.配有血液循环模拟器： 5.1模拟器内置锂电池，具有手柄，便于移动。 5.2模拟器具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等。 5.3模拟器内置压力传感器，具有自动调节血压的功能，便于穿刺回血与输液。 5.4模拟器采用波段旋转开关，旋转时有声音提示，方便快速。 5.5模拟器加入血液后通电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸。 5.6模拟器设有溢液口，防止点滴过程中液体溢出，可进行血液的回收。 | 16 | 套 |  |
| 10 | 穿戴式静脉穿刺模块 | 1.模型采用进口合成硅橡胶材料制成，穿戴式设计，皮肤柔软弹性好，使用感受与临床完全吻合。 2.模型以普通成人手背外形为设计标准，大小相似。 3.可按临床要求练习静脉穿刺输液、静脉采血、留置针置管等操作。 4.配有血液循环模拟器，设有静脉血液循环系统及自动分流系统、遥控系统： 4.1静脉血液循环系统：可供给静脉血液循环并确保穿刺及输液时可见回血。 4.2自动分流系统：可自动将所输液体与血浆进行分流，液体不会进入血浆囊冲淡血浆。 4.3遥系统：支持穿刺启动模式≥2种。 ①血液循环器启动模式：一般用于学习者双人练习模式情况下，由佩戴者操控血液循环器启动。 ②遥控器启动模式：适用于SP病人或全功能护理人等模型佩戴，可远程进行遥控启动，为佩戴者提供不同体位不同场景的穿刺输液练习及考核。 5.模型可实现在同一部位进行穿刺不留针眼，血管可承受穿刺≥100次，血管更换简易方便，完全满足大批量学生反复教学操作练习。 6.可按临床皮试要求在穿刺部位进行规范穿刺注射练习，无需预留皮丘，注射完毕可见明显皮丘隆起。 | 20 | 套 |  |
| 11 | 穿戴式上臂肌内注射操作模型 | 1.模型采用穿戴式设计，解剖标志明显，可触及肩峰，便于操作定位。 2.可进行上臂肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出。 3.设有电子监测系统，可监测注射部位以及进针深度，分别用有带颜色的灯以及声音进行报警、提示。 4.可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤。 5.可进行皮下注射训练。 | 20 | 台 |  |
| 12 | 穿戴式臀部肌内注射操作模型 | 1.模型采用穿戴式设计，皮肤采用高分子材料制成，体表标志明显，便于操作定位。 2.可按临床要求进行臀部肌肉注射训练，可以使用不同规格的注射器注射，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤。 3.注射部位正确时，允许注入模拟药液,注入的模拟药液可流出，因设有专门的集液管道和集液袋。 4.配有电子监测系统：红色监测灯及报警声音显示不正确的注射位置；绿色监测灯显示正确的注射位置及进针深度。 | 30 | 台 |  |
| 13 | 透明洗胃操作模型 | 1.模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉、等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构。 2.胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程；体表标准明显，有剑突、乳头、锁骨、肚脐等标志，剑突可作为测量胃管插入长度标志。 3.模型带支架可摆放不同角度的体位（可实现左侧卧位、端坐位、半仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动。 4.模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出。 5.可练习洗胃。 | 20 | 台 |  |
| 14 | 移动交互式男性导尿训练及考核系统 | 1.系统由平板电脑和男性导尿模型组成，模型仿真成人大小，可摆放常规导尿操作体位。 2.男性阴茎形象逼真、手感真实，进行导尿操作时可抬起60°角位，方便导尿管的插入。 3.实时侦测导尿管插入尿道的深度，软件界面实时显示插入尿道的部位，当导尿管插入膀胱时有模拟尿液流出。 4.可进行留置导尿的示教、练习,反复练习导尿操作，可对膀胱进行冲洗。 5.模型两大腿外置有可更换的肌肉注射模块，可练习肌内注射操作。 6.采用国产系统，模型内置锂电池，采用无线蓝牙连接。平板电脑可扫描二维码连接模型，也可手动连接蓝牙名称进行连接，支持教师端、学生端登录，可注册多个教师端和学生端。学生端可选择不同的指导老师，方便班级学员管理。 7.软件模块≥四个组成：理论学习、训练模式、考核模式和成绩单等。 8.设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减。 9.内嵌理论知识学习和视频讲解，能让学生快速掌握知识要点。 10.教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端则不能修改。 11.学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩，了解每个学生的练习情况。 12.软件自带考核评分标准。 13.软件内嵌入使用帮助，以确保使用者掌握软件操作方法。 14.当进行导尿操作时，软件实时监测导尿管插入尿道的深度，同时动画显示导尿管在尿道的位置，到达膀胱后有动态的模拟尿液流出演示，同时模型上也有模拟尿液的流出，更贴近临床操作。 | 2 | 套 |  |
| 15 | 移动交互式女性导尿训练及考核系统 | 1.系统由平板电脑和女性导尿模型组成，模型仿真成人大小，可摆放常规导尿操作体位。 2.女性外阴部形象逼真，尿道粗、短、直，约3-5cm。 3.实时侦测导尿管插入尿道的深度，软件界面实时显示插入尿道的部位，当导尿管插入膀胱时有模拟尿液流出。 4.可进行留置导尿的示教、练习,反复练习导尿操作，可对膀胱进行冲洗。 5.模型两大腿外置有可更换的肌肉注射模块，可练习肌内注射操作。 6.采用国产系统，模型内置锂电池，采用无线蓝牙连接。平板电脑可扫描二维码连接模型，也可手动连接蓝牙名称进行连接，支持教师端、学生端登录，可注册多个教师端和学生端。 学生端可选择不同的指导老师，方便班级学员管理。 7.软件模块≥四个组成：理论学习、训练模式、考核模式和成绩单等。 8.设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减。 9.内嵌理论知识学习和视频讲解，能让学生快速掌握知识要点。 10.教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端则不能修改。 11.学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩，了解每个学生的练习情况。 12.软件自带考核评分标准，导师可在平板上进行评分操作，也可自行设置评分标准，评分标准包含操作前准备、操作中及操作后的效果评价。 13.软件内嵌入使用帮助，以确保使用者掌握软件操作方法。 14.当进行导尿操作时，软件实时监测导尿管插入尿道的深度，同时动画显示导尿管在尿道的位置，到达膀胱后有动态的模拟尿液流出演示，同时模型上也有模拟尿液的流出，更贴近临床操作。 | 4 | 套 |  |
| 16 | 移动交互式灌肠训练及考核系统 | 1.系统由平板电脑和灌肠模型组成，模型仿真成人人大小，常规灌肠操作体位：左侧卧位。 2.具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感，内部结构设计合理，灌入的液体不会从肛门处逆流。 3.实时侦测肛肠管插入的深度，软件界面实时显示插入肛肠的部位，反复练习保留灌肠和不保留灌肠，真实的灌入液体，并可从专用管道排出。 4.模型内置锂电池，采用无线蓝牙连接。平板电脑可扫描二维码连接模型，也可手动连接蓝牙名称进行连接，支持教师端、学生端登录，可注册多个教师端和学生端。学生端可选择不同的指导老师，方便班级学员管理。 5.软件模块≥四个组成：理论学习、训练模式、考核模式和成绩单等。 6.设有试题库，导师可自由选择试题进行考核，题库可自行添加、修改和删减。 7.内嵌理论知识学习和视频讲解，能让学生快速掌握知识要点。 8.教师端可进行设置考核试题的数量、考核时间、物品选用、视频的导入和评分标准的修改，学生端则不能修改。 9.学生可绑定教师端，同一个教师可查看其绑定下的所有学生的成绩，了解每个学生的练习情况。 10.软件自带考核评分标准，导师可在平板上进行评分操作，也可自行设置评分标准，评分标准包含操作前准备、操作中及操作后的效果评价。 11.软件内嵌入使用帮助，以确保使用者掌握软件操作方法。 12.当进行灌肠操作时，软件实时监测肛肠管插入肛肠的深度，同时动画显示肛肠管在肛肠的位置。 13.训练模式下有适应症、禁忌症和物品准备等选项供学员选择训练，让学员更进一步了解本次操作的目的和所用到的物品，选择的对错可在系统设置中提前设定，导师可根据考核要求进行相应修改 14.考核模式具有打分系统，成绩单可保存、打印、查看历史成绩。 | 2 | 套 |  |
| 17 | 灌肠及辅助排便训练模型 | 1.此模型可执行保留灌肠、不保留灌肠和直肠检查技能训练。 2.模拟左侧卧位，包含可拆卸的肛门结构、直肠插件和1/3大腿。 3.内含独立的可拆卸式液体通道，在灌肠过程中及时将液体导出，满足多人次连续训练，也可快速拆卸进行清洁，防止污染模型外观。 4.肛门内部有可拆卸的皮瓣结构，皮瓣结构使用软质硅胶材料，不仅具有现实的触觉且有效防止渗液。 5.可将灌肠插件替换为直肠检查插件，执行直肠指诊、直肠刺激术、直肠去粪便术。 6.提供模拟粪便，在执行直肠指诊、直肠刺激术、直肠去粪便术时模拟真实的检查场景。 7.提供模拟血液，模拟直肠或肛门出血。 8.模型顶部有两个可安装立体解剖教学模块的凹槽，并提供两个直肠和肛门解剖模型，展示并发症和禁忌症：一个直肠前段有痔疮、肛裂和瘘管，另一个肿胀性肛门脱垂和痔疮结节。 9.可容纳灌肠液体≥2L。 10.参考尺寸：≥55*35*32cm；≥3.8kg。 | 4 | 套 |  |
| 18 | 导尿灌肠模型 | 1.模型为成人下半身，高分子环保材料制成，解剖结构准确。 2.支持导尿：男女生殖器可互换，插管时有真实的阻力，正确操作可导出模拟尿液。 3.支持灌肠：可以进行不保留灌肠、保留灌肠的护理操作。 4.臀部设有注射块，可进行肌肉注射练习。 5.可进行造瘘口的护理练习。 | 20 | 台 |  |
| 19 | 牙模型 | 1.放大的牙齿模型，解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌。 2.可练习口腔护理，清洁牙齿，清洁舌部。 | 30 | 台 |  |
| 20 | 普通病床 | - 1.外包边尺寸：长2180mm±10mm×宽960mm±10mm×高500mm±10mm。 2.背部可升降角度：0至75°。 3.床体载重≥250KG。 4.床架：床框：采用特级镀锌方管，喷涂凝固达到≥50KG敲击力，耐压≥150KG。 5.床面板条采用优质冷轧板m厚≥1.0m，一次滚压成型，板条间距焊接≤3cm。 6.前后床头板：采用全新ABS工程塑料，一次性模具吹塑成型。 7.铝合金六档护栏：护栏长度≥1400mm，高度≥365mm，带有人性化的防夹手功能，各向承载能力≥40KG。 8.手摇把：具有折叠，防碰撞，复位，翻转功能。 9.摇杆组件部分：传动系统丝杆等金属部件采用优质钢。 - 10.所有管子均有封口，所有表面没有尖锐、突出等影响使用、安全的因素。 11.不锈钢输液架。 12.床垫厚度：≥80mm。 13.拆装结构，单张床体积≥0.4立方（含床垫），重量≥65KG左右。 - 14.包含床上用品。 | 48 | 张 |  |
| 21 | 床旁桌 | 1.规格外形尺寸：长度≥480mm、宽度≥480mm、高度≥760mm、颜色可选。 2.材质及配置： 2.1采用全塑结构、全新ABS强化塑胶一次注塑成型，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，耐高温、抗酸碱腐蚀，方便清洁。 2.2配置一拉板、一抽斗、抽斗扣手隐形设计。 2.3柜内隔板高度可调、柜内有放置暖壶的卡槽。 2.4两侧面配置有毛巾挂杆。 2.5柜底可选配万向轮，可随意移动，带刹车装置，稳定性好。 | 48 | 张 |  |
| 22 | 治疗车 | 1.尺寸：长度≥650mm、宽度≥420mm、层板高度≥800mm。 2.材质及配置。 2.1整车采用全优质不锈钢结构、层板有优质不锈钢材质围。 2.2支柱圆管。 2.3不锈钢抽屉、静音导轨、抽拉自如。 2.4配置有可转动调节位置的污物桶。 2.5医用静音万向脚轮、两个带刹车。 | 24 | 台 |  |
| 23 | 轮椅 | 铝合金轮椅，固定扶手，固定脚，亮光银色，牛津布座背垫，塑胶前轮≥6寸，钢丝后轮带实心花纹胎≥22寸。 | 15 | 辆 |  |
| 24 | 设备带 | 定制，模拟医院病房，配有管道吸氧接口、负压吸引接口、电源等装置。 | 24 | 个 |  |
| 25 | 平车 | 规格： 1.尺寸：≥1930mm*760mm*（550-750）mm。 2.医用转移床由中控底座、升降主架、阻尼护栏以及担架面四部分组成。 3.担架面采用注塑一次成型，调节范围0°至75°。 4.床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，床面两侧带有阻尼护栏。 5.该车底座采用国际同步的中控刹车制动系统。 | 8 | 台 |  |
| 26 | 病历车 | 1.尺寸：长度≥750mm、宽度≥410mm、床板高度≥980mm。 2.材质及配置： 2.1整车采用塑料、铝合金组合结构。 2.2全新ABS塑料注塑洼陷台面、易清洁。 2.3高强度铝合金支柱或塑钢支柱。 2.4塑料抽屉、抽拉自如、易取放物品。 2.5窄条门设计、有锁、既可防止病历夹取出、又可透看。 2.6底部周圈防撞条、医用静音万向脚轮带刹车。 | 1 | 台 |  |
| 27 | 抢救车 | 1.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 2.上部：ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃。 3.正面：中控锁可折叠，配置有抽屉，可自由分隔，抽屉拉手为红色燕尾式、封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望，拉手内层模具加厚手感更加踏实。 4.左侧：除颤器平台、隐藏式伸缩副工作台、档案资料盒，便于存放资料。 5.右侧：配有隐藏式可升降输液架、可旋转式一个锐器盒≥3L、ABS双污物桶，便于垃圾的存放。 6.背部：配置有除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线插座≥5。 7.底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | 1 | 台 |  |
| 28 | 操作台 | 参考尺寸：≥W1200*D600*H800mm 材质：柜体采用裸板冷扎板精工细做≥0.8mm，台面采用暖白理化板。具有耐腐蚀性：能抵抗多种化学物质的侵蚀，适应实验室的化学环境；耐高温性：可以承受一定程度的高温，不易变形损坏；易清洁：表面相对光滑，便于清理污渍和实验残留物等特点。 要求：鹅颈拉手，柜内一块隔板，底部配置万向轮。 | 32 | 台 |  |
| 29 | 模型柜 | 规格：≥W2000*D600*H1800mm，可调层板≥三层。 材质：柜体采用裸板冷轧板精工细作≥1mm。 | 8 | 间 |  |
| 30 | 辅料 | 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材。 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。 | 1 | 项 |  |

- 注：“▲”号为核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理。

- 喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目

- （第三包）

一、采购设备参数及技术要求

| 老年护理实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 主要规格参数 |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 |  |  |  | 备注 |
| （一）老年护理实训平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 老年护理实训平台 |  | 平台功能： 一、模拟体验路径规划（含VR失智照护虚拟仿真体验系统）：内含： 1.VR体验设备≥1台 2.VR四种照护模拟场景 2.1VR失智症照护场景体验： 2.2失智VR体验场景方案说明 2.2.1场景一：早上 学习及体验要点： 2.2.1.1管理者： 完善相关的要求和标准，如不允许在长辈面前随意谈论其他长辈； 2.2.1.2培训讲师： 打造关于与失智长辈沟通的课程，重点在于如何与失智长辈破冰、如何降低失智长辈的异常行为等沟通技巧上； 2.2.1.3护理员： 建立家的理念，把长辈当做家人，与长辈接触的时需要有耐心和爱心，与长辈接触的时候必须关注长辈的所有细节，防止长辈故意隐藏卡片想引起护理员的重视，但护理员置之不理。 2.2.1.4家属： 定期去拜访长辈，让长辈感觉到亲人的存在，与护理员的专业照护形成家人关心的互补，让长辈不会产生类似通过藏卡片的动作引起别人注意的异常行为来。 2.2.2场景二：中午 学习及体验要点： 2.2.2.1管理者： 建立鼓励长辈独立（是指鼓励长辈通过残存的身体机能来完成生活能力的理念）的高端护理文化，尽可能发挥长辈的残存机能，让生活更有质量。 2.2.2.2培训讲师： 2.2.2.2.1不断将鼓励长辈独立的文化向护理员进行宣贯，并配以大量的案例进行辅助，如协助长辈自己穿鞋，协助长辈自己起身； 2.2.2.2.2不间断的培养护理员关于引导类的培训，使护理员用引导类的方式与长辈产生共鸣。 2.2.2.3护理员： 2.2.2.3.1护理时需要站在长辈的角度，考虑长辈的身体状况和当下的活动，而不是工作流程的角度出发冷漠的制止，如吃饭时间到了为了完成任务，粗暴的将长辈的手中的书籍拿下，不在乎长辈的感受，并且直接穿上鞋，导致引发长辈的异常行为； 2.2.2.3.2多采用引导性的语言与长辈沟通，容易获得长辈的认同，如：这本书真不错，不过现在到吃饭时间了，一起去吃饭吧，吃完饭接着看书好吗？ 2.2.2.3.3与长辈沟通时保持耐心，走入长辈的房间就如同换了一个工作环境，需要转换为家人的角色，温和的对待长辈，而不是完成一项既定的工作。如刚刚进入长辈卧室的时候不要急匆匆的把长辈的书籍拿走给长辈穿鞋去吃饭，而是可以询问下长辈 2.2.2.4家属： 家属应该在入院前将长辈的残存的身体机能及时告知护理员，让护理员尽可能的可以鼓励和引导长辈。 2.2.3场景三：下午 学习及体验要点： 2.2.3.1管理者： 2.2.3.1.1招聘护理员时，必须要选择有责任心、爱心、耐心的员工，技能可以培训但态度不能培养。 2.2.3.1.2对员工的护理质量进行考核，对明显的问题员工进行指导甚至一定程度的惩戒； 2.2.3.1.3不间断的对长辈进行走访，对于长辈的异常行为的发生进行分析、解决甚至追责。 2.2.3.2培训讲师： 2.2.3.2.1提炼责任心、爱心、耐心的优秀案例进行不断的宣传； 2.2.3.2.2针对问题解决护理责任引导技巧等问题打造针对性的课程，并进行培训，以及进行抽查考核； 2.2.3.3护理员： 2.2.3.3.1不应当把长辈的屋子当做自己办公室，而是意识到护理员是在长辈家里工作的正确工作观，如刚刚进入长辈卧室后粗暴更换自己喜欢的电视节目等行为不应发生； 2.2.3.3.2端正工作态度，时刻关注长辈的身体动态，主动积极的给予长辈关怀； 2.2.3.3.3建立正确的职业观，对因为本人工作的失误造成的后果不应推诿给他人。 2.2.3.4家属： 时刻关注长辈的近况，如长辈身体状态、脸色、体重等外观表现呈下降趋势，则及时与护理员或公寓管理方进行沟通，了解情况，及时止损。 2.2.4场景四：晚上 学习及体验要点： 2.2.4.1管理者： 2.2.4.1.1建立评优机制，对优秀员工进行不同形式的表彰，并让其进行经验分享； 2.2.4.1.2建立师带徒机制，让优秀员工带领后进员工进行一对一辅导，促进后进员工的进步。 2.2.4.2培训讲师： 开发如何处理长辈异常行为的技能类课程，不断的培训护理员，让护理员在接触长辈异常行为时不会惊慌失措，而是有条理的进行处理和解决。 2.2.4.3护理员： 2.2.4.3.1面对长辈异常行为，需要耐下心来，从行为层入手逐步发掘心理层的需求，而非是简单的制止当下行为，如发现长辈撕纸时强迫长辈停下来导致长辈发起攻击，并惊慌失措的关掉长辈喜欢的电视节目递上纸牌，应该逐步让长辈停止撕纸，通过询问的形式得到长辈真实的想法，进而逐步去满足； 2.2.4.3.2与长辈应该共同完成一些活动，使得长辈感受到心理上的认同，而并非让长辈独自承担一些活动。如在语言上表述出来要与长辈一起玩拼图游戏； 2.2.4.3.3树立正确的职业观，对于问题出现时，不应简单的推诿给他人，应该一起携手共同处理，如把问题直接甩给另外一位护理同事，而是一起解决，或者在旁边学习资深同事如何处理此类事件； 2.2.4.3.4护理员积极与长辈家属沟通，对于长辈的异常行为及对异常行为的护理效果及时传递，让家属了解长辈异常行为的专业化处理，以及在失智进程中护理工作起到的积极作用。 2.2.4.4家属： 主动学习失智照护的知识，对公寓的失智护理工作多一些理解，对从业者的工作多一些共鸣。 2.3时光记忆体验： 系统内置≥4种时光体验区域，通过熟悉的环境，引导老年人回忆过去生活经验，人生经历，让老年人心情舒缓平静；老年人可以置身于场景中，慢慢地讲他过去的事情，提高认知症长者的沟通与自我表达能力。 2.4时光记忆体验场景说明 2.4.1场馆一：时光小屋 体验者通过VR头显设备和手柄进行体感交互，VR实景体验，仿真使体验者沉浸到旧时光之中，场馆中的置景复古且有年代感，景中老物件唤醒体验者过去的回忆。 2.4.2场馆二：军旅生活 体验者通过VR头显设备和手柄进行体感交互，在激动人心的红军歌曲中，进行交互体验，逼真的场景模拟让体验者仿佛身在军队生活之中，场馆中的军队生活的置景物件唤醒体验者过去从军时光。 2.4.3场馆三：丰收时刻 体验者通过VR头显设备和手柄进行体感交互，通过沉浸式虚拟体验，体验者能够身临其境地在丰收的那一刻。 2.4.4场馆四：民国街区 体验者通过VR头显设备和手柄进行体感交互，通过沉浸式虚拟体验，体验者能够虚拟置身于民国时期的街区，感受当下的文化，回忆从前 3.体验路径标示牌≥1组 4.无障碍衣服≥2套 5.展示架≥2个 展示架≥6层，尺寸：上三层高度分别是≥150mm，下三层高度≥200mm，底座≥100mm；总高度≥1150mm，长度≥450mm，宽≥410mm；材质：亚克力材料制作 6.海报≥1组 失智症长者照护要点介绍 7.模特儿≥2个 7.1男模特≥1个 男性，着装，ABS材质，全身，可拆装 7.2女模特≥1个 女性，着装，ABS材质，全身，可拆装 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| （二）智慧养老云平台-居家社区养老照护系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1平台功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 智慧养老云平台-居家社区养老照护系统 | 1.中央控制平台（数据可视化）定位报警监控、老人防走丢定位、生命体征监测、健康检测情况、老人服务位置监控、居家安防总控、居家养老服务大数据监控、社区驿站老人及服务活跃度、养老服务统计； 2.老人档案；老人基础档案、政府救助老人、老人档案导入、老人综合查询、建档率及完整度、老人医生服务； 3.会员管理；会员卡发卡、会员档案、充值/退款、刷卡消费、团体购买、会员医生服务、会员等级及会员价格； 4.积分管理；积分规则管理、积分换购及兑换（功能内含无菜单）、积分统计； 5.健康数据；血压数据采集、血糖数据采集、血脂数据采集、血氧数据采集、血尿酸数据采集、BMI数据采集、体温数据采集、其他健康设备数据自动采集； 6.健康管理；健康中心、健康档案、缺血性心血管病风险评估、中医体质评估、健康评估、健康干预、医生健康报告； 7.政府购买服务；政府购买服务申请、政府购买服务审核、政府购买服务查询、服务计划工单执行 8.社区驿站管理；社区驿站信息、社区管家选择、社区管家与服务老人绑定、合同到期提醒、体检到期提醒、保险到期提醒、费用统计分析、驿站精彩瞬间； 9.呼叫中心；呼叫坐席客户端、订单受理； 10.上门服务工单；工单处理、社区工单执行、门店工单执行、计划工单执行、工单批量导入、工单客户回访、工单综合查询； 11.老年活动管理；活动信息发布、活动信息审核、活动报名管理、活动签到签退、活动查询统计； 12.居家安全管理；定位信息、定位报警、睡眠信息、安防报警、安防设备故障、预警推送 13.物联网管理；定位穿戴设备、健康检查设备、睡眠监测设备、安防设备、视频监控设备、一卡通设备（功能内含无菜单）； 14.健康管理师；健康管理师维护、健康管理师审核、服务会员管理； 15.统计分析；检测情况统计、健康一体机检测情况统计、会员交易查询、会员消费统计； 16.基数据维护会员等级维护、居家服务项目、救助类型维护。 |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2配套硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能睡眠监测仪 |  | 实时监测睡眠期间心率、呼吸、体动等；记录入睡时间、睡眠时长、离床时间及次数，浅、中、深、REM睡眠各占比例及具体分布时间段。 一体化设计，液晶显示屏，实时显示各种波形 体积小巧，重量轻便，可充电锂电池，使用时间≥12小时。 拥有无线传输功能，安装方便、灵活性强、性能稳定，患者可自由移动; 当患者晚上睡觉佩戴时，可在电脑PC端查看数据运行情况，方便医护人员查看患者夜间睡眠状况; 采用一次性贴片式生物电极片，佩戴方便，信号质量好。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 智能手表 |  | 适用人群：≥60岁中、低龄长者 定位功能：精准定位、电子围栏、历史轨迹、动态导航寻人 健康监测：血压、心率、血氧、睡眠、计步 通话功能：一键SOS、≥10个亲情号码、语音提醒 照护功能：跌倒识别自动预警、远程监听、脱落报警 其他说明：≥1.3英寸全彩液晶、3-5天超长待机、磁吸式便捷充电、生活防水 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 智能养老网关 |  | 中控设备、信息采集、记录、智能分析习惯、新平台可做紧急按钮使用。 额定电压：≥DC5V 额定电流：≥2A 无线类型：≥2.4GHz 外形尺寸：≥86*86*24.2mm |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 红外探测器 |  | 感应人体活动、采集行动数据、滤除误报、低功耗设计。 额定电压：≥DC3V 额定电流：≥40mA 探测角度：≤120° 探测距离：≤2m 外形尺寸：≥89.6*33.3*18.5 mm |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 门磁传感器 |  | 感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计。额定电压：≥DC3V 额定电流：≥40mA 工作频率：≥2.4GHz 外形尺寸：≥89.6*33.3*18.5 mm |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 水浸传感器 |  | 实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。额定电压：≥DC3V 额定电流：≥40mA 工作频率：≥2.4GHz 外形尺寸：≥89.6*33.3*18.5 mm |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 紧急按钮 |  | 实时一键紧急呼救、固定/携带使用、联动智能设备运转。 额定电压：≥DC3V 额定电流：≥40mA 工作频率：≥2.4GHz 外形尺寸：≥89.6*33.3*18.5mm |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 燃气泄漏报警器 |  | 工作电压：≥AC220V 外形尺寸：≥105*74*34mm 功耗：≤5W 相对湿度：≤93%RH 工作环境：温度-10℃~-55℃ 大气压力：86KPa-105KPa 探测气体：甲烷（CH4） 报警设定值：7%LEL 最高量程：0-20%LEL 重复性误差：±3%LEL 响应时间：≤30秒 报警方式：声光报警 报警声压：≥70dB 发射功率：23dBm±2.7dB 接收灵敏度：-128dBm 外壳防护等级：≥IP30 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 烟雾探测器 |  | 工作电压：≥DC9V 静态电流：＜10uA 报警电流：≤70mA 外形尺寸：≥φ90mm*50mm 使用环境：温度：-10℃~+50℃ 相对湿度：≤95%RH（40℃±2℃） 报警方式：声、光报警 报警音量：≥85dB，≥3米 重量：≥130g（带电池） |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 血压计血糖仪 |  | - 1.三合一一体机，可测量血压，血糖，脉搏； - 2.语音播报，数据通过GPRS上传； - 3.内设≥1000mA可充电锂电池； - 4.一键分享，数据同步； - 5.双示波法测量； - 6.试条用血量:采血量≤0.7微升:测量出结果≤5秒。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| (三）健康养老照护赛项思维训练系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1平台功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲健康养老照护赛项思维训练系统 |  | 本系统是基于健康养老照护赛项国赛规程研发，系统通过育、训、赛三大模块对健康养老照护赛项进行系统的思维和技能训练。系统支持电脑Web端使用，也可扩展移动端，可做双平台，数据统一管理，数据互通。 学生端功能: 技能大赛赛项思维训练系统包含育、训、赛、老年人评估、专家库和在线问答模块。 1.育可以自主通过选择模块（居家模块、社区模块、医养结合机构模块）、分类（健康养老照护、生活照护、基础照护、失智照护、康复照护等）进行视频学习，同时具有多名资深专家点评; 2.训包含健康养老照护和创设案例。健康养老照护可以自主通过选择模块（居家模块、社区模块、医养结合机构模块）、年份及赛题序号进行训练; 3.赛包含赛项规程、评分标准、专家视角等，从多维度多形式深刻了解健康养老照护赛项; 4.专家库可将本学校／市／省的专家库信息录入该功能模块; 5.老年人评估包含国赛比赛的量表，可对标准模拟视频中的老人进行评估打分，查找短板进行改进; 6.在线问答具有在线常见问题问答系统，系统自备标准知识点、培训视频、专业题库等资源。 系统管理功能： 1.系统采用B/S架构，支持网页端操作； 2.统一身份认证：针对校内在籍学生，学号和密码（管理员在后台导入学号，学生在前台登录使用）； 3.系统使用不同身份进行登陆，包含学生端与管理端； 4.学生端功能包含我的课程、帮助中心、个人中心； 5.帮助中心包含工具下载、帮助文档和联系我们； 6.个人中心包含账号安全风险检测、学校信息查询、绑定手机号、修改密码、更换头像、登录记录查询、账号注销、学情分析、考试记录查询和数据分析等功能; 7.学情分析：对用户学习情况进行数据统计，统计内容包含训练次数、训练时长、资源学习次数、试题练习次数、考核测评次数，通过数据统计用户可以自己评估学习情况; 8.我的课程支持查询教师发布的所有课程，点击课程开始学习，课程包含教学资源、仿真实验、随堂练习、单元测试、模拟考试、题库内容。进入课程后可以查看课程发布教师、学习人数和课程简介情况; 9.管理端包含校级管理、院系管理和教师管理； 10.校级管理包含组织架构管理、用户管理、题库管理、课程管理、统计分析； 11.院级管理包含组织架构管理、用户管理、题库管理、课程管理、统计分析； 12.教师管理包含创设案例、题库管理、个人资源库、课程管理、软件数据管理、统计分析。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  | 核心产品 |
| 3.2配套硬件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 老年关爱模拟人 |  | - 1.老年男性/老年女性模拟人，采用高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突，皮肤褶皱，形象逼真； 2.模拟人关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等≥10种体位； 3.可练习床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法； 4.瞳孔示教：一侧散大，一侧正常； - 5.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液； 6.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量≥500ml。 7.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液； 8.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式； 9.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗； 10.口腔护理：有活动义齿； 11.气管切开术后护理； 12.肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换； 13.右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作； 14.可练习吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 高级着装式老年行动模拟装置 |  | 每套配置如下： 1.每组设备内含： 1.1 脚部固定物一组含： 1.1.1鞋型支撑物≥2件；踝关节开口：≥200mm，脚掌处开口：≥120mm；材质:弹性布料，外加魔鬼毡黏扣带；穿戴后使脚踝关节行动较不灵活 1.1.2脚踝固定板≥4片 1.1.2.1尺寸：长≥200mm，宽≥75mm 1.1.2.2依脚踝弧度造型塑料制硬板，脚踝二侧各一片，附加毡黏扣带以固定脚踝 1.2.脚部四格式加重物≥2个 1.2.1尺寸：长≥400mm，宽≥150mm 1.2.2材质：帆布材质外套，内装加重物，附加毡黏扣带 1.3.膝盖支撑物≥2件 1.3.1尺寸：长≥900mm，宽≥350mm 1.3.2材质:弹性布料，并以毡黏贴方式固定 1.4.拐杖≥1支 1.4.1材质:铝制 1.4.2可五段式调整，可折叠收纳 1.5.手腕三格式加重物≥2个 1.5.1尺寸：长≥300mm，宽≥150mm 1.5.2材质：帆布材质外套，内装加重物，附加毡黏扣带 1.6.肘部支撑物≥2件 1.6.1尺寸：长≥740mm，宽≥160mm 1.6.2材质:弹性布料，以毡黏贴方式固定 1.7.背心≥1件 供模拟体验者穿着 1.8.身体加重物≥4个 材质:铁制金属加重物，外包一般布料 1.9.模拟老化眼镜≥1付 1.9.1镜片设计留置四方形较清楚窗口，具模拟视线窄化效果 1.9.2材质:软质压克力，镜片具窗口模拟黄化效果 1.10.模拟驼背弹性带≥1条：模拟带可从脖子两边下拉至膝盖束缚，模拟老人暂时性驼背效果1.11.棉制白布手套≥1双 1.12.半截式弹性手套≥1双 材质：棉质弹性布 1.13.补强用魔术贴布≥1条 1.14.小钱包≥1个 1.15.手提箱≥1个 1.16.穿戴教学视频1份 2.含配套课程，课程安排分为四个阶段（人生老化过程简介、高龄者模拟体验设备简介、分组模拟体验、心得分享）。 3.1 需展示体验者穿上“高龄者模拟体验装置”体验高龄者的行动及日常生活动作，藉由身体束缚物的穿戴及指令、空间的设计，让参加人员体验老人的走路、看报、吃东西、打电话、买东西、坐电梯等动作，产生更实际的体验感受，不仅增加体验者敬老爱老的观念，同时让体验者真正学会如何更好的照顾老人。 3.2通过穿着装置背心后，背部呈现“高龄者模拟体验中”字样，并在演示过程中确认显示。 3.3通过穿戴脚部固定物、脚部固定板及脚部加重物后，脚踝呈现活动不灵活状态。 3.4通过穿戴肘部支撑物后，肘部呈现弯曲幅度缩小状态。 3.5通过穿戴驼背弹性带后，呈现老人驼背状态，且驼背状态可根据需求调整。 4.配置体验包 4.1认知功能体验包≥1套 4.2精细动作体验包≥1套 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 老年偏瘫护理模拟装置 |  | 每套配置如下： 1.每组设备内含： 1.1 拐杖≥一支 1.1.1 材质：铝制 1.1.2 可五段式调整，可折叠收纳 1.2 脚部模拟器≥一件 1.2.1 尺寸：高≥290mm，脚底长≥230mm，模拟器上开口：≥230mm ，脚掌处开口：≥100mm 1.2.2 材质：玻璃纤维 1.2.3 三条胶黏扣带，用来固定小腿、脚踝及脚掌。 1.2.4 穿戴后使膝关节及脚踝关节行动较不灵活。 1.3 腰部支撑带 1.3.1 尺寸：长≥1350mm，宽≥230mm 1.3.2 材质：尼龙布料，以胶黏贴方式固定，内里为防滑材质，加强腰部固定。 1.4 肘部支撑带≥一件 1.4.1 尺寸：长≥400mm，宽≥320mm 1.4.2 材质：尼龙布料，以胶黏贴方式固定，内有护肘垫≥一片。 1.5 背心≥一件 供体验者穿着 1.6 束缚手套≥一只 可将五只手指以弹性束缚方式蜷曲至靠近掌心处，模拟手部麻痹状态。 1.7 内附穿戴教学视频1份 1.8 携带收纳箱≥一个 2. 含配套课程，课程安排分为四个阶段（脑中风知识简介、中风者模拟体验设备简介、分组模拟体验、心得分享）。 3. 通过穿着装置背心后，背部呈现“中风者模拟体验中”字样。 3.1通过穿戴脚步模拟物后，脚部即呈现单边偏瘫状态。 3.2通过穿戴体验装置的手套后，手部即呈现挛缩状态。 3.3 通过穿戴腰部及肘部支撑带后，呈现中风者肘部角度弯曲状态。 4.配置体验包 4.1功能康复体验包≥1套 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 分离式机器人床 |  | - 安全使用载荷：≥138kg； 2.定额功率：≥200VA； 3.外形参考尺寸：≥2000（L）*900（W）*435（H）。 4.轮椅尺寸：≥1900（L）*455（W）*435（H）； 5.重量：137±5%KG； 6.电池参数：≥2*12V12AH； 7.轮椅电压：≥DC24V； 8.驻坡性能：≥6度； 9.静态稳定性：≥6度； 10.动态稳定性：≥3度； 11.爬坡能力：≥3度； 12.越障高度：≥25MM 13.越沟高度：≥100MM； 14.最小回旋半径：≥1000MM； 15.护理床姿态：背折角度0-75°（±3°）腿折角度0-16°（±2°）； - 16.出库姿态：背折角度45°（±5°）腿折角度16°（±2°）； 17.轮椅姿态：背折角度75°（±5°）腿折角度16°（±2°）； 18.主要功能： - 18.1.床椅分离； - 18.2.空中倾倒； - 18.3.背部升降； - 18.4.腿部升降； - 18.5.背膝联动； - 18.6.防跌倒坠床； - 18.7.轮椅功能； - 18.8.移动洗浴。 19.软件功能：操作语音播报，低电量保护，物联网接口预留。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 功能豪华电动床 |  | - 总长度（床头和床尾板两端最大长度位置）：≥2160mm（±10mm），总宽度（床头板上边缘）：≥1000mm（±5mm），总高度（从地面量起至床头板上端面）：≥850-1240mm（±10mm），离地高度（从地面量起至床垫支撑台面不包含床垫）：在315-705mm之间（±10mm），内长（床头和床尾板内侧之间距离）：≥2020mm（±10mm），内宽（床垫支撑台面宽度）：≥870mm（±5mm）。 2.静态安全工作负载≥210kg±3kg，最大载重≥175kg±3kg。 3.床体通过背部、腿部和床头、床尾四个电机，可实现背部角度升降、腿部角度升降、背部腿部角度同时升降、床头升降、床尾升降、整体升降。 4.背部升降角度：在0-70度之间（±5度）。膝部角度：在0-26度之间（±5度）。腿部角度：在0-26度之间（±5度）。前后倾斜角度：0-11度之间（±1度）。 5.床体主要部件规格参数：主要有矩形管主要采用≥50*30*3mm、≥40*20*2mm规格焊接管。主要有圆管主要采用≥￠38*2mm和≥￠28*2mm规格焊接管。方管主要采用≥25*25*1.5mm规格焊接管。主要采用≥25*5mm型钢和≥30*2mm扁钢。床头、床尾板采用规格≥9mm双片密度板，双面贴三聚氰胺板，甲醛释放达到E1级环保标准；床头、床尾三边外围框架板采用榉木、橡木等实木板。木护栏采用榉木、橡木等实木材质，横截面≥113mm*28mm。铝型材采用国标6063-T5铝型材。所有塑料件采用环保塑胶材料。所有螺栓、螺母、垫片等五金配件表面均采用环保镀锌工艺。 6.床头和床尾板坚固、轻便、易于清洁。床头和床尾顶部是直的并且平整。当床头和床尾板装配在床框上时，床在纵向上应稳固床头和床尾与床框之间是可拆卸的，不用借助任何工具。 7.护栏： （1）全封闭式实木整体护栏，长度为整床内空长度，木护栏采用榉木实木材质，横截面≥110mm*25mm±3mm； （2）护栏升起高度（从床垫面至护栏顶面）≥220mm。（3）护栏升降操作为一提一按两步式操作方式。 - 8.每张床标准配置护栏：全封闭木护栏，（在不改变原有参数的前提下）可选配护栏：全封闭钢制护栏、3/4折叠式护栏和日式提拉开合式护栏。 9.床头两侧各配置≥2个手抓杆插孔（或输液杆插孔），手抓杆和输液杆共用同一个插孔，即≥2个插孔可互换使用手抓杆或输液杆。 10.脚轮：4个旋转脚轮直径≥100mm，轮面材质为工程塑料，两侧材质为树脂，须具备防滑、静音功能，内部结构采用轴承非滚珠结构。4个脚轮须配脚踩式刹车装置。 11.电机，手持盒需要配置磁性感应式锁定功能。 12.控制盒输入电压：100~240V、50-60Hz，电流：≤3.15A，控制盒以及电机的防水等级：≥IP*6。 13.折叠式设计，床头、床尾以及床架之间可拆分。 14.为方便身材高大的老人使用，床架可使用专用配件增加长度（在不改变原有参数的前提下，仅增加一个内长延伸架、加长护栏、一个延伸床垫即可），增加长度为≥180mm（±10mm）。 15.单根实木护栏自重（净重）≥4公斤，整床自重（净重）≥100公斤（包含全封闭式木护栏）。 |  |  |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 多功能生命体征监测智能床 |  | - 1.智能电动床 1.1.总长度（床头和床尾板两端最大长度位置）：≥2160mm（±10mm），总宽度（床头板上边缘）：≥1000mm（±5mm），总高度（从地面量起至床头板上端面）：≥850-1240mm（±10mm），离地高度（从地面量起至床垫支撑台面不包含床垫）：在315-705mm之间（±10mm），内长（床头和床尾板内侧之间距离）：≥2020mm（±10mm），内宽（床垫支撑台面宽度）：≥870mm（±5mm）。 1.2.静态安全工作负载≥210kg±3kg，最大载重≥175kg±3kg。 1.3.床体通过背部、腿部和床头、床尾四个电机，可实现背部角度升降、腿部角度升降、背部腿部角度同时升降、床头升降、床尾升降、整体升降。 1.4.背部升降角度：在0-70度之间（±5度）。膝部角度：在0-26度之间（±5度）。腿部角度：在0-26度之间（±5度）。前后倾斜角度：0-11度之间（±1度）。 1.5.床体主要部件规格参数：主要有矩形管主要采用≥50*30*3mm、≥40*20*2mm规格焊接管。主要有圆管主要采用≥￠38*2mm和≥￠28*2mm规格焊接管。方管主要采用≥25*25*1.5mm规格焊接管。主要≥25*5mm型钢和≥30*2mm扁钢。床头、床尾板采用双片密度板规格≥9mm，双面贴三聚氰胺板，甲醛释放达到E1级环保标准；床头、床尾三边外围框架板采用榉木实木板。木护栏采用榉木实木材质，横截面≥113mm*28mm。铝型材采用国标6063-T5铝型材。所有塑料件采用环保塑胶材料。所有螺栓、螺母、垫片等五金配件表面均采用环保镀锌工艺。 1.6.床头和床尾板坚固、轻便、易于清洁。床头和床尾顶部是直的并且平整。当床头和床尾板装配在床框上时，床在纵向上应稳固床头和床尾与床框之间是可拆卸的，不用借助任何工具。 - 1.7.护栏 （1）全封闭式实木整体护栏，长度为整床内空长度，木护栏采用榉木、橡木等实木材质，横截面≥110mm*25mm±3mm； （2）护栏升起高度（从床垫面至护栏顶面）≥220mm。护栏下降不得与床分离或与床发生碰撞。护栏升降不得使操作者的手受陷夹； （4）护栏升降操作为一提一按两步式操作方式。 1.8.每张床标准配置护栏：全封闭木护栏，（在不改变原有参数的前提下）可选配护栏：全封闭钢制护栏、3/4折叠式护栏和日式提拉开合式护栏。 1.9.床头两侧各配置手抓杆插孔（或输液杆插孔）≥2个，手抓杆和输液杆共用同一个插孔，即2个插孔可互换使用手抓杆或输液杆。 1.10脚轮：旋转脚轮≥4个，直径≥100mm，轮面材质为工程塑料，两侧材质为树脂，须具备防滑、静音功能，内部结构采用轴承非滚珠结构。≥4个脚轮须配脚踩式刹车装置。 1.11.品牌电机，手持盒需要配置磁性感应式锁定功能。 1.12.控制盒输入电压：100~240V、50-60Hz，电流：≥3.15A，控制盒以及电机的防水等级：≥IP*6。 1.13.折叠式设计，床头、床尾以及床架之间可拆分。 1.14.为方便身材高大的老人使用，床架可使用专用配件增加长度（在不改变原有参数的前提下，仅增加一个内长延伸架、加长护栏、一个延伸床垫即可），增加长度为18≥0mm（±10mm）。 1.15.单根实木护栏自重（净重）≥4公斤，整床自重（净重）≥100公斤（包含全封闭式木护栏）。 2.非接触式体征检测设备 2.1.尺寸：≥600*800mm 2.2.通过床垫中的高灵敏度传感装置，在无拘束状态下精准采集老人体征数据； 3.数据显示屏 3.1.分辨率：≥1920*1200像素 3.2.屏幕尺寸：≥8.0英寸 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 长形四波蝴蝶桌 |  | 1.尺寸：≥1400*800*750 mm 2.材质：橡胶木实木框架，夹板木皮环保油漆。 |  |  |  | 4 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 8 | 适老床头柜 |  | 1.尺寸：≥500*410*650 mm 2.材质：刨花板≥18mm，双面三聚氰胺贴面 3.颜色：榉木色 4.一门一抽式设计，方便分类存放物品。 |  |  |  | 4 |  |  | 组 |  |  |  |  |
| 9 | 无障碍衣柜 |  | 1.尺寸：≥长1100宽500高1750mm 2.材质：三聚氰胺板； 3.触摸感应灯带(黄光) |  |  |  | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 白蜡木适老沙发三人位 |  | 1.尺寸：≥1900*815*780 mm。 2.材质：实木框架，环保油漆、高弹海绵、布艺软包 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 白蜡木适老沙发单人位 |  | 1.尺寸：≥715*815*780 mm。 2.材质：白蜡木、实木框架板木结合，高弹海绵、布艺软包。 |  |  |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 智能药盒 |  | 1.产品尺寸：≥150x76.5x30 mm 2.产品重量：≤160g(不带电池)、≤205g(带电池) 3.产品材料：PC(FDA认证) 4.电池规格：AA电池≥2个 5.待机时间：≥230天 |  |  |  | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 智能配药机器人 |  | 1.产品尺寸：≥21.5*29 cm 2.储药盒数量：≥8个 3.重量：净含量≤2000g 4.工作条件：温度0°C-30°C 湿度45°C-75°C 5.动力能源：≥12v直流电源 6.服药盒数量：≥1个 7.包装重量：≤2500g 8.储存环境：温度4°C-45°C；湿度45°C-75°C |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 适老茶几 |  | 1.尺寸：≥900*600*500 mm； 2.材质：白蜡木、实木框架板木结合； 3.功能：适老化弧形收边设计，不易碰撞，适合老人使用高度。 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 15 | 适老椅 |  | 1.尺寸：≥560*560*800 mm； 2.材质：热压弯曲木；橡胶木底座框架；西皮；定制可选颜色绿色/黄色/橙色/藏青色/蓝色； 3.功能：整体圆滑处理，减少碰撞伤害，软包采用防水耐脏材料。 |  |  |  | 4 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 16 | 电动升降移位机 |  | 1.外型尺寸：≥1280*630*1250 mm； 2.升降高度：0-1950mm； 3.输入电源：≤DC24V； 4.电池：锂电池≥2.2A； 5.遥控手柄：上升和下降； 6.旋转吊臂：可在起吊过程中，吊架360度任意旋转，以获得转运时的较好体味； 7.可调底座：脚轮可以通过踏板分腿在0-20度范围内任意调节，适用于各类轮椅和病床； 8.后轮：带有刹车装置，防止吊起病人时移位机移动，造成护理人员或患者受伤； 9.急停装置：在紧急情况下按下按钮，升降马达断电，吊臂停止升降，向右旋转按钮，恢复通电工作。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 电动移位车 |  | 完全放下整体尺寸：总长≥900mm；总宽≥630mm；总高：≥900mm； 完全升起整体尺寸：总长≥900mm；总宽≥630mm；总高：≥1270mm。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 电动式升降流理台架及配件 |  | - 电动升降桌桌面尺寸：≥2000mm*600 mm，材质：铝合金； 2.电动吊柜尺寸：≥1800*350*700 mm； 3.桌面高度可以无段机械式高低调整，可自行安全微调桌面高度； 4.可依身高、站姿、坐姿调整合适作业高度； 5.智慧AI声控电动升降式上柜，高度可调至使用者抬臂可及的范围，符合无障碍设计及适老化要求，AI声控电动升降内柜功率：≥120w。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 基础型调节轮椅车Ⅲ |  | 铝合金轮椅，固定扶手，固定脚，亮光银色，牛津布座背垫，塑胶前轮≥6寸，钢丝后轮带实心花纹胎≥22寸。 |  |  |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 床边马桶椅 |  | 1.材质：pp+pu软垫； 2.承重≤800斤； 3.尺寸：≥520*570*660-860 mm。 |  |  |  | 4 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 21 | 护理推车 |  | 430一体款双层双抽大号静音轮，≥800*460*860mm |  |  |  | 4 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 22 | 多功能洗头车 |  | 尺寸：≥600*480*900 1.使用电源：≥AC220V±22V50Hz±1Hz（洗头时使用内置电源） 2.使用环境：温度10-45℃，湿度≤90% 3.额定功率：≤1600W 4.测温精度：±2℃ 5.测温范围：0-99℃（加热设置范围：30-80℃） 6.水位分档：0%、20%、50%、80%、100%五档 7.加热装置功率：≥1500W 8.电磁阀工作电压：直流≥DC12V 9.水泵工作电压：直流≥DC12V 10.漏电动作电流：≤10mA/0.1S 11.水箱容量：≥30L 12.操作显示：液晶显示 13.参数存储：具有断电自动记忆功能 14.喷水控制：脚踏开关控制 15.自动上水加热：具有≥2次自动上水加热功能 16.内置电源：充满电时可供花洒喷水时间≥3小时 |  |  |  | 1 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 23 | 餐饮辅具照顾组 |  | - 辅助木筷4双；尺寸：≥225mm。材质：木制无论您是左撇子、右撇子皆可使用。木制筷子还可以随心情和场合搭配，更换为家中的其他木筷。 2．弧形碗4个；尺寸：直径≥150mm，高≥78mm。材质：ABS+TPR。本产品适用于使用单手活动者、手部活动有障碍者。边缘特殊弧度设计可将食物导引至餐具中，防止食物掉出；附止滑吸盘，方便固定于桌面上，手洗或洗碗机清洗时需取下。 3.弧形盘4个；尺寸：直径≥230mm，高≥60mm。材质：ABS+TPR。本产品适用于使用单手活动、手部活动有障碍者、或正在学习独立进食的儿童边缘特殊弧度设计可将食物导引至餐具中，防止食物掉出。附止滑吸盘，方便固定于平滑的桌面上使用。 - 4.止滑托盘4个；尺寸：≥430*305*30mm；材质：盘体PP，表面硅胶防滑点。本产品适用于手部易颤抖者，此托盘表面为轨迹防滑点设计，具有止滑功能，可防止物品滑动底部硅胶防滑垫，桌面防滑。 5.记忆成人叉子4把；尺寸：≥233*37mm。材质：手柄材质为形状记忆聚合物，叉头为不锈钢。功能：本产品专为把持能力低下或无把持能力的人群设计。产品手柄遇热情况下会变成柔软的橡胶形状，可自由变形，之后在冷水里或常温下冷却可固定成型。再次进行加热后还可返回橡胶原形（基本形），冷却后又固定成橡胶状态。可根据适用者的手、手指、胳膊肘以及肩膀的状态调整。 - 6.记忆成人汤匙4把；尺寸：≥233*37mm。材质：手柄材质为形状记忆聚合物，勺头为不锈钢。功能：本产品专为把持能力低下或无把持能力的人群设计。产品手柄遇热情况下会变成柔软的橡胶形状，可自由变形，之后在冷水里或常温下冷却可固定成型。再次进行加热后还可返回橡胶原形（基本形），冷却后又固定成橡胶状态。可根据适用者的手、手指、胳膊肘以及肩膀的状态调整。 - 7.人体工学鼻型杯4个；尺寸：≥122*73mm。材质：PP。安全耐热温度：摄氏≥80度。适用于有困难将头向后倾斜或转动颈部的人喝水或流质的液体。符合人体工程学设计的杯子，鼻型的特殊剪裁可避免鼻子碰到杯口边缘，造型美观表面磨砂处理。鼻型设计，方便使用者在轮椅上喝饮料，不用把头部往后倾斜，减少使用者受到伤害的机会。 8.便利水杯4个；尺寸：≥140*95*120mm。材质：pp。符合人体工程学，对协调性弱的成人和儿童在喝水上有帮助。有一个倾斜的较大的把手设计，使喝水非常的容易是，杯身透明，液体的内容是可见的。可用于家用微波炉加热或洗碗机清洗。 9.餐盘护围4个尺寸：直径≥150mm，高≥33mm。材质：ABS。护围可起到聚集食物与阻止食物外溅的作用。可用于微波炉加热或洗碗机清洗。对手部障碍或肩关节，肘，手腕有轻度运动障碍者有帮助。 10.开瓶器-方4个；尺寸：≥195*90mm；材质：ABS。为力量和握力有限的人设计使用。 11.开瓶器-圆4个；尺寸：≥125*80mm，材质：软性橡胶材料；为力量和握力有限的人设计使用。 12.平面围兜4个；尺寸：≥820*1020mm；材质：涤纶。；特殊防泼水加工，防止用餐时弄脏、弄湿身上衣服。魔鬼粘设计，方便穿戴止滑。 13.口袋围兜4个；尺寸：≥820*1020mm，材质：涤纶。前方设计有收纳袋。防止食物掉落弄脏衣服。方便拆洗、快干。 14.叉匙辅助把手4个。辅助把手，采用合成纤维材质，可与带柄餐具固定，增加控制感。使用方便，适合手部握力差或手部活动受限制者。 - 15.流质食物加压喂食器4个。容量：≥250ml。材质：PC树脂（可耐高温≥130°C），硅橡胶（可耐高温≥150°C）。功能：给喝水喝茶困难，容易呛到的人也能够轻松的喝到。杯口使用硅胶，可以调节水量，不容易呛到。倒过来，杯中水也不会溢出。可以用热水消毒，也可以使用微波炉加热。 16.流质食物喂食器≥4个。尺寸：直径≥67mm，高度≥125mm，容量：≥250ml，重量：≤180g。材质：PC树脂。（耐热：≥120°C）。功能：盛装半流体食物的容器，前有喂食软管用于流体食物喂食。微波炉可加热。 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 24 | 翻身移位操作组 |  | - 翻身移位滑垫2张 1.1.尺寸：≥1450*1450 mm 1.2.材质：100%尼龙 1.3.可以简单的进行清洗和消毒；使用降落伞特殊材质，更滑更牢固；可以用于各种体位变换，减轻护理的繁重负担；可以减少护理中摩擦力的产生，预防褥疮 2.多功能移转位滑垫2张 2.1.尺寸：≥1170*750 mm 2.2.本体重量：≤0.62kg承载重量：≥150kg 2.3.可让卧病在床的病患上、下、左、右、移位、起身、翻身、转位乘坐轮椅、清洁床面等多功能用途 2.4.适用对象：适合行动不便、长期卧床、失能者、身心障碍及需要移位的病患使用 3.移位省力垫附带2个 3.1.尺寸：≥1120*255 mm 3.2.重量：≤250g 4.床上/车上/椅上用转位垫2个 4.1.尺寸：直径≥400 mm 4.2.本体重量：≤1.3kg / 承载重量：≥150kg 4.3.床上/车上/椅上用360°旋转坐垫。可以更轻松的移动身体转动至各角度，柔软透气的材质，久坐也不闷热，更方便上下车和下床使用，适合老人家或腰部有问题的人使用 - 5.移位滑板2个 5.1.尺寸：≥740*240*8 mm 5.2.承载重量：≥130kg，本体重量≤1.4kg 5.3.弧度设计，可适应不同环境、不同造型之轮椅，还可以克服轮椅扶手无法抬起的移位问题适合下肢无力，上半身还能自主者，可自行使用或是由照护人员协助使用 6.移位腰带2个 6.1.适应胸围≥800-1000±3mm 6.2.适应大腿围约≥500-650±3mm 6.3.承载重量：≥80kg 7.坐式移位垫2个 7.1.尺寸：≥350*180mm 7.2.承载重量：≥100kg |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 25 | 专业摆位枕 |  | - 尺寸： 波浪型定位垫2个，≥600*700mm；拱桥型定位垫≥1个，≥700*300mm 大三角型定位垫2个，≥800*300*100mm；小三角型定位垫≥2个，≥200*400*200mm 2.套子具有透气性 - 3.内部材质采用极小的胶质颗粒和进口棉，按照精确的比例填充，可以调整由于身体移动导致的受压状态，确保对使用者身体的全面支撑。 - 4.表面材质为3D立体结构，具有透气性，确保长时间使用依旧舒适。花纹雅致，耐脏。 5.依照人体曲线设计，根据使用者的自身情况，有多种形状可供选择。 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 26 | 起身扶手 |  | 1.免打孔/可调高/可移动 2.吸盘脚吸力强（吸光滑地面） 3.铝合金烤漆：扶手上部分的管≥21，下面的管≥25。 4.助力扶手：2挡可调750-800±3mm，可配脚垫，或者吸盘材质是TPR。 5.泡棉包裹承重≥150公斤。 |  |  |  | 2 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 27 | 生活自立辅助照护物品 |  | - 多用途放大镜4个。功能：适用于阅读看报、实验观察等领域。不占地方，适用于长时间工作状态环境。带白LED光源照明。可以减少眼睛看报纸、报表、地图或者其他印刷制品疲劳，不用频繁的移动就可以观察整体的资料。 - 计时装药盒4个。可设定用药时间，及时提醒老人用药。 3.切药器4个。内设储物格，可放少量药片，将药片压碎供食用者使用。 4.取药器4个。手掌一压，长宽圆扁的药片可以轻而易举的取出。减轻吃药时无法取药带来的困扰。 5.穿袜辅助器4个，帮助无法弯腰的老人，可轻松穿上袜子。 - 6.放大镜指甲剪4个。方便手指僵硬、功能不佳、单手、或有弱视及老花眼者独立剪指甲使用。指甲剪上特别设计附有一个小型放大镜，方便视力不佳者使用。 - 7.假牙清洁器4个，电子超音波清洗抑菌技术，能有效清洗及抑菌的全能清洗机，长期使用能去除假牙、牙刷或牙套表面的污垢并抑制细菌滋长。 8.取物功能辅助器-短4根。夹口末端有翘角设计，可用作鞋拔使用品。 9.取物功能辅助器-长4根。夹口末端有翘角设计，可用作鞋拔使用。 10.长柄梳子4把。适用于手臂活动不灵敏的人群，长柄设计，防滑手，有韧性 11.长柄洗澡刷4把。适用于手臂活动不灵敏的人群，可换式海绵刷头和按摩刷头，有效清洁毛孔污垢，激活肌肤 - 12.弯柄洗澡刷4把。适用于手臂活动不灵敏的人群，可换式海绵刷头和按摩刷头，有效清洁毛孔污垢，激活肌肤 - 13.空气净化杀菌装置4个。 - 14.老年居家拖鞋8套 - 适合场合：日常 跟底款式：平底 适用对象：老年人 鞋制作工艺：胶粘鞋 款式：包头 帮面材质：网布 - 15.老年健康鞋8套 - 适合场合：日常 跟底款式：平底 适用对象：老年人 功能：透气，轻便，防滑，耐磨 闭合方式：不系带 帮面材质：网层布面 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 28 | 电动升降洗脸台 |  | - 电动升降洗脸台 1.1.尺寸：≥900*500*600-1000 mm。 1.2.材质：台面采用人工大理石，柜体多层板贴木皮做油漆。 1.3.功能：可电动升降调节，采用双电机静音模式。一键调节，符合无障碍设计要求，老人小孩，残障人士都能独立使用。 2.智能魔镜 2.1.尺寸：≥700*900*20 mm 2.2.材质：触摸屏：多点电容式触控屏 2.3.功能：防水防雾；人体感应；多点触控；实时天气预报；新闻资讯；音乐视频播放；息留言推送；出行路况；健康管理。 2.4.显示尺寸：≥21.5寸 2.5.分辨率：≥1920*1080 2.6.蓝牙：≥4.0BLE 2.7.人体感应：0-1000mm 2.8.防水防尘等级：≥IP65 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 29 | 坐便扶手（可双掀） |  | 产品尺寸：≥640*460*565-715（高度≥6档调节） 产品材质：PP+钢管组装式支架 扶手架高强度碳钢管焊接而成；扶手架整体喷塑处理不易生锈；管内留有排水孔，防止管内储水生锈；扶手可上翻收起、扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。 产品承重≥100kg。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 30 | 尿检一体机（自动翻盖） |  | - 1.尺寸：≥L696*W423*H526mm 2.坑距：≥400mm 3.额定功率：≥1200W - 4.额定电压：≥220V50HZ 5.水压范围：0.1MPa（流动压力）-0.75MPa（静止压力） 6.标准重量：≥41kg 7.温度范围：0-40℃ 8.人体感应：面盖、座圈自动开闭 9.加热方式：即热式 - 10.功能： 10.1.精选尿液检測指标≥11项：尿胆原、血、胆红素、体、白细胞、葡萄糖、蛋白质、PH、亚硝酸盐、比重、维生素C等。 10.2.臂部洗净，女/男性洗净，轻柔洗浄，摆动洗净，水势调节，管位置调节，座圈加热，暖风烘干，智能除臭，抗菌座圈，温度调节，坐式感应，侧按键，自动节电温水直热，喷头自洁，面語座圈感应自动开合，无线遥控/手机软件操控。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 31 | 坐入式无障碍洗浴系统 |  | 1.产品用途适用于风湿、关节炎、皮肤病患者或行动不便者在按照医师制定的方案下通过本坐式浴缸进行浴疗或清洁洗浴。 2.产品特性 缸体采用了优质亚力克一体成型，不但具有传统洗浴功能，而且具有升降转移功能，方便下肢行动不便的人入浴。 3.主要技术指标和参数 3.1外形尺寸（长*宽*高）：≥1840mm*800mm*（1020mm～1520mm） 3.2浴缸尺寸（长*宽*高）：≥1800mmx800mmx1080mm 3.3推柱垂直升降的行程范围：0～500mm 3.4悬臂部分的旋转角度范围：0°～90° 3.5座椅额定承载：≥750N 3.6装水前总重：≥200kg 3.7装水后总重：≥500kg 3.8输入功率：≥100VA |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 32 | 沐浴躺椅 |  | 1.动力：液压调节升降。无需充电、无需加油、无需保养。 2.尺寸：≥长1950mm*宽556mm*高500mm。枕头调节0--300mm 3.承重：≥150kg。 4.颜色：乳白色（高温烤防水漆）；颜色可定制。 5.结构材质：国标高级（冷板）304#不锈钢材质。高级医用防护万向刹车轮。 6.浴槽材质：采用高韧性环保聚氯乙烯制成，垫内夹高密度EVA，材料通过REACH、ROSH、EN71等标准；；柔软舒适，耐酸碱，耐高温/严寒（+80°-10°），不易变型，不易老化； 7.护栏：两侧护栏皆可皆可≥180°旋转，能直接由轮椅或睡床等轻松转移洗澡者前往沐浴；易于洗澡者移动搬运。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 33 | 模拟体验专用缓坡 |  | - 1.尺寸：≥长3050mm*宽2500mm 2.材质：木作 3.功能： 3.1尺寸：平台高≥100mm，宽约≥1500*长1500mm，体验平台需符合轮椅回转空间需求，以符合体验指令设计内容 3.2两座模拟体验用缓坡衔接平台，一座≥1450mm*1500mm；另一座≥900mm*1100mm，上贴纸滑条，模拟体验用缓坡须能表现无障碍空间的斜率规定及低于规定的不同比较值，以符合体验指令设计内容 - 3.3矮隔屏≥900mm，长≥700mm，隔屏须于内部动线中安装扶手，扶手直径须符合无障碍环境的规定 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 34 | 多功能桌 |  | 1.尺寸：≥1918*1841*H760-790mm 2.造型： 2.1可供老人使用≥十位（轮椅≥5位、座椅≥5位）； 2.2桌面边缘有浅U型设计≥5个，其中一个U型桌面可以抽出，抽出后可变为小升降桌，可多功能使用； 2.3圆桌中央可供服务人员进入，进行多人餐食辅助工作。 3.材质： 3.1桌面板为多层板贴科技木皮，油漆饰面，符合E1级板材标准。 3.2桌面厚度≥35mm，桌边缘实木封边，厚≥5mm，桌底为环保油漆涂装。环保油漆符合GB18581-2020中可溶性重金属限量要求； 3.3桌脚不锈钢材质，直径≥76mm，桌脚上方为连接型横梁支架。表面白色喷涂，桌脚可调节高度10-20mm。 3.4U型抽拉板尺寸：≥W1042*D600mm，弧度≥R300mm，卡槽≥65mm，抽拉方便，下配置金属圆盘钢脚，底部配万向轮。抽板可拉出当独立桌使用。 4.尺寸公差：±5% |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 35 | 防褥护理组 |  | - 护手手套≥2个 1.1预防不自觉的两手乱抓行为； 1.2可固定又可以让双手在袋中自由活动； 1.3顶端开口让空气流通不闷热。 2.三节护理枕≥1个 2.1尺寸：≥200*L1680mm 2.2材质：化纤布、攻击网眼布、高发泡聚氨脂颗粒 2.3重量：≤700g 2.4功能： 2.4.1姿势保持，防止病人倾倒 2.4.2分散病人压力，防止褥疮滋生 3.翻身护理器≥1个 3.1尺寸：≥430mm*390mm*130mm 3.2材质：人造革，(高密度高硬度海绵，高密度低弹性海绵特殊加工。 3.3重量：≤1800g 4.波力抓握垫(含S、M、L各1)≥1组 4.1保持手掌清洁并防止指甲陷进手掌； 4.2可做手腕的上下运动。 4.3刺激手掌穴道 5.环形护垫(含S、M、L各1)≥1组： 5.1 尺寸：三种，分别≥450*50mm(S)/≥55*60mm(M)/≥650*70mm(L)； 5.2材质：外套：聚酯纤维，内填物：珠状聚苯乙烯； - 5.3可帮助手术后减少或者避免患处承受压力(头部，膝盖，腿部，臀部皆可使用)； 5.4保持患处空气流通；减低摩擦。 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 36 | 可伸缩拐杖 |  | 1.长度（高度可调节）：≥600-940mm。 2.净重量：≤0.33kg。 3.承重：≥100kg。 4.单支拐杖分上、下支铝合金管组成，铝合金经加硬氧化处理后，具有永不生锈，不掉色，强度高，抗老化等特性。 5.采用PVC手柄，耐磨，实用。 6.高度可调节≥10孔，可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同身高使用者使用。 7.产品向内稳定性能≥1.5度，向外稳定性能≥4.0度。 8.吸盘式防滑胶脚。 |  |  |  | 4 |  |  | 根 |  |  |  |  |
| 37 | 带座手杖椅 |  | 1.高度可调节：≥960-1180mm； 2.净重量：≤0.92kg； 3.承重：≥100kg； 4.拐杖管材采用高强度特种铝型材加工而成，表面经氧化处理，轻便美观、还具有不褪色、防锈能力强。 5.支脚垫材质为有弹性、耐用、表面摩擦系数较高的材料。手把套为PP软材料； 6.脚套有耐磨防滑胶脚， 7.采用高强度尼龙凳面，超大面积支撑，稳定性更高 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 38 | 彩色四角拐杖 |  | 1.调节高度：≥750-980mm 2.净重量：≤0.5kg 3.承重：≥100kg 4.拐杖管材采用高强度特种铝型材加工而成，表面经哑光氧化处理，轻便美观、还具有不褪色、防锈。 5.手握把采用新形PP材料，人体工学外形设计，手感舒适，外形新颖。 6.上支有调节孔≥10个可供使用者随意调节适用高度，也适用于不同高度人群使用，管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。 7.下支四脚尺寸为长≥160mm，宽≥115mm的偏四脚，防碰脚。整体采用尼龙玻纤材料制成，使用起来更轻松、方便。 8.下支四脚都套有加大耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径≥13mm，让使用者用得放心。 9.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0° |  |  |  | 4 |  |  | 根 |  |  |  |  |
| 39 | 肘杖 |  | - 尺寸：高度可调节：640-970mm。重量：≤575g。 2.材质：优质铝合金管材。 |  |  |  | 4 |  |  | 根 |  |  |  |  |
| 40 | 腋拐·松叶杖 |  | - 尺寸：高度可调节：975-1125mm（≥7档）。重量：≤940g。 2.材质：优质铝合金管材。 - 3.功能：可辅助某种程度的活动，握把处可调节高度，e形柱调节简编、安全。 |  |  |  | 4 |  |  | 根 |  |  |  |  |
| 41 | 亮白带轮助行器 |  | - 尺寸：≥500*400*750-930 mm，重量：≤14.4kg 2.材质：优质加厚铝合金管材。 - 3.功能：可辅助某种程度的活动。高度可调整，按钮弹珠式。带轮助行器。 |  |  |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 42 | 亮白助行器 |  | - 尺寸：≥500*400*750-930 mm，重量：≤12.24kg 2.材质：优质加厚铝合金管材。 - 3.功能：可辅助某种程度的活动。高度可调整，按钮弹珠式。 |  |  |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 43 | 轻便轮椅 |  | 材质：铝合金材质优质海面外包耐磨布料。 车架：选用高强度铝合金材料，表面采用防静电抗腐蚀粉末喷涂处理；固定扶手，固定脚托，整车可折叠； 前轮：塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；金属前轮叉一体压铸成型； 后轮：充气轮，轮辐钢制，配有尼龙防滑手圈； 刹车：金属手动驻刹； 座靠垫：面料选用优质高强度防水牛津布，垫芯选用优质高回弹海绵，复合木板 扶手：配置ABS扶手垫； 护板：选用ABS环保塑料护板 脚托：脚踏板高度可调，并有重力自锁安全装置； 用途：下肢障碍患者移动用具。 |  |  |  | 4 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 44 | 高靠背轮椅 |  | 抱闸刹车、垂直可调式脚踏、可拆式扶手、可躺式机构 材质：型钢表面静电喷涂优质海面外包耐磨布料。 车架：车架材质；采用高强度钢管材质，表面采用防静电抗腐蚀粉末喷涂处理 前轮：塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎； 后轮：配有加厚防滑手扶圈； 刹车：带驻车前后手刹，带安全带； 座靠垫：可调式升降装置可躺至180度，高靠背、带头枕，采用防阻燃牛津尼龙布内包高密度海绵缝制而成，软座 扶手：环保无味的吹塑扶手，ABS塑料护板； 脚托：可速拆脚踏、脚踏可调至180度、带拖腿，ABS踏板，脚踏可调整高度； 用途：下肢障碍患者移动用具。 |  |  |  | 4 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 45 | 主被动康复机器人手套 |  | - 1.主机尺寸：≥160*150*85 mm。 2.材料成份：PP、尼龙、SBR、PC、硅胶等。 - 3.适用范围：受伤后患者手指关节恢复。脑卒中、脑损伤、脑瘫、脊髓损伤、骨科术后，多发性硬化等引起的手功能障碍后遗症。 4.用途： - 4.1.缓解手部痉挛僵硬 - 4.2.刺激神经肌肉恢复 - 4.3.独立完成锻炼 5.功能：分指训练、单指训练、双指训练、对指训练。 6.系统结合了柔性机器人技术和神经科学安全有效。 7.集成被动训练、创新式镜像训练、主动训练，可覆盖患者康复早期、中期、后期。 8.数据化记录训练数据，让康复有据可查。 9.定制化训练计划，无需繁琐设置，一键开启专业训练。 10.亲情号记录分享，可让家人/康复师随时随地关注/调整训练状态。 11.康复专业指导，一键咨询，随时随时享有康复指导。 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 46 | 手功能辅助机械臂托 |  | 1.最大安全负载：≥5kg 2.拉簧弹力：≤0.5-2.7Kg 3.水平高度：≥2节活动臂：≥200mm 3节活动臂：≥220mm 4节活动臂：≥240mm 4.安装厚度：≤50mm 5.拉簧行程：≥170mm |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 47 | 慢速跑台 |  | 有效跑步面积：≥1230*430*1.6mm 速度范围：≤1.0—14km/h 额定载重：≥110kg 速度范围:医疗慢速跑步:0.1-6.0km/h;普通跑步:0.3-14.0km/h 仪表显示：时间、距离、速度、卡路里、程序、MP3播放。 功能：跑步，医疗慢速跑台.电动升降功能。 配用高强度抗拉、无静电、静音型跑步带；高密度、高弹性跑板。LCD蓝色背光液晶显示屏，即时显示速度，心率，卡路里，时间，距离，运动模式。手握感应心率和加减停止开关键配置。 用途：电动控制下进行步态训练，通过调整步行速度可提高步行活动强度。可配合悬吊训练器进行练习。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 48 | 角度尺 |  | 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。 材质：盒子材质为铝合金，丈量角度尺子≥5种。 |  |  |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 49 | 握力计 |  | 测量范围：0～99.9kg；分度值：≤0.1kg；示值误差：≤1﹪F.S；电源：叠式电池一节≥9V或外接式AC(220)∕DC∕(9V)稳压器；工作环境：0～40℃﹤90﹪RT，贮存温度-10～50℃﹤75RT；功能：握力峰值保持，开关∕清零定时关机，过载指示。 |  |  |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 50 | 电子背力计 |  | 背力计（电子显示）、技术参数、测量范围：0～400kg、分度值：≤1kg、示值误差：1/400F.S；电源：交流≥220伏；工作环境：0～40℃﹤90﹪RT，贮存温度-10～50℃﹤75RT；功能：背力峰值保持，开关/清零，定时关机；用途：测试腰背部肌肉力量；备注：电池 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 51 | 站立架(双人) |  | 肘部垫宽度≥40cm，肘部垫额定承载质量≥80kg，臀部垫和绑带≥135kg。 材质：主体框架型钢表面静电喷涂。桌板为优质木材，靠板使用优质PU皮革发泡一次成型，绑带使用优质布料经缝纫加工而成。 用途：帮助患者进行站立训练。 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 52 | 踝关节矫正训练器 |  | 可调握手杆调节范围0～50cm。角度调节8°，20°，30°，40°等。 材质：型钢表面静电喷涂，支架为不锈钢。额定承载量≥135kg。 用途：矫正足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 53 | 居家吸氧装置 |  | 氧气流量≥1L／min； 氧气浓度≥93%±3％电子流量调节，精确到≤0.1L/min，配备实时氧浓度监测显示屏，噪音水平≤60分贝。 过滤系统：采用进口大型分子筛，锂筛颗粒小，填充量多，寿命更长。上端有预警层，下端有防水层，防止分子筛受潮。 连续工作时间：压缩机功率≥380W，确保制氧机的续航和稳定性。24小时不间断工作。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 54 | 平行杠 |  | 高度调节范围75～108cm，宽度调节范围34～64cm，杠杆直径≥￠38mm，杠杆静载荷≥135kg，矫正板坡度≥15°，手摇式升降。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 55 | 肩关节旋转训练器 |  | 由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 56 | 前臂旋转训练器 |  | 器械升降范围：0-80cm，垫子前后调节范围：0-20cm，是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 57 | 哑铃 |  | 重量：≥37.0kg；用途：进行肌力和医疗体操训练 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 58 | 移动式哑铃架 |  | 由哑铃架和哑铃两部分组成，哑铃架采用金属材料焊接而成，哑铃由金属材料外浸塑制成。哑铃数量：2-10磅4个。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 59 | 康复功率自行车 |  | 程式控制：预设程控模式≥12种+1种使用者自定 阻力控制：ECB电动磁力控制（电动≥16段） 控制面板：LCD显示（时间.速度.距离.消耗热量等） 心跳测量：手握心率 移动轮：前轮 飞轮尺寸：≥260mm/7kgs 特色：无障碍跨越，适合行动不便者；内置发电机，节能，移动方便 |  |  |  | 1 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 60 | 手动功率车 |  | 电动康复机能改善手脚灵活度，加强肌肉力量及改善心血管系统功能。对于功能较差的人群可以用电机带动肢体作被动训练即：上肢被动训练、下肢被动训练。 对于功能稍好的人群可以不用电机带动直接作主动训练即：上肢主动训练、下肢主动训练。造型亮丽轻巧，不占空间。LED操控银幕：可显示电源、速度、距离、时间、自动。 材质：主体材质为型钢表面静电喷涂，外壳为塑料模具一次成型。阻尼调解档数≥8档； 可以记录运动时间、里程、热量、心速，座椅可升降。 用途：锻炼下肢活动能力和耐力。 |  |  |  | 1 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 61 | 股四头肌训练椅(可躺) |  | 1.是由座椅和压腿杆两部分组成，座椅采用金属材料焊接而成，坐面和靠背均使用优质抗菌耐磨pu皮革发泡一次成型。 2.靠背角度可调≥4个角度：100°、125°、150°、175°等。 3.压腿杆是采用金属材料加工而成，分左右配为1.5、2、3、4、5磅。 4.坐位高≥65cm坐位宽≥60cm扶手高度≥97cm扶手宽度54~58cm压腿杆摆动角度≥120°向前倾翻角≥10°向后倾翻角≥5°侧倾翻角≥5°座位额定负载≥140kg |  |  |  | 1 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 62 | 下肢功率车(立式) |  | 外壳为塑料模具一次成型，阻尼调解档数≥8档，坐垫载荷≥135kg。可以记录运动时间、里程、热量、心速，座椅可升降，主体材质为型钢表面静电喷涂。 |  |  |  | 1 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 63 | 下肢功率车(卧式) |  | 外壳为塑料模具一次成型，阻力可调，主体材质为铝合金。表头显示速度、心跳、距离等。仪表：大LCD视窗显示时间、速度、距离、卡路里 描述：外磁双向≤5KG飞轮，皮带式传动，磁控阻力系统，八段微调，配安全防滑脚踏，承重：≥100kg |  |  |  | 1 |  |  | 辆 |  |  |  |  |
| 64 | 升降式单人站立架 |  | 型钢表面静电喷涂，桌面板为优质木板，双电机控制升降。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 65 | 四人站立架(金属) |  | 主体框架型钢表面静电喷涂。桌板为优质木材，靠板使用优质抗菌耐磨pu皮革内发泡一次成型，绑带使用优质布料经缝纫加工而成。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 66 | 下肢走跑机 |  | 主要框架材质为铝合金，倾角角度可调，具有磁控阻力功能，数显表可显示运动的次数、距离、心率等。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 67 | 肋木(带肩梯) |  | 优质型钢表面静电喷涂。肋木杠直径≥3.2cm，肋木杠间距离≥15cm，载荷≥135kg。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 68 | 手支撑器 |  | 型钢表面静电喷涂，共≥6只。 |  |  |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 69 | 胸背部矫正运动器 |  | 优质PU抗菌皮革内包高强度聚苯海绵。主体为钢制结构，框架型钢表面静电喷涂，背板使用优质抗菌耐磨PU皮革发泡一次成型，脚踏板为优质木材。 用途：用于防止和矫正脊柱弯曲驼背等。 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 70 | 中高龄身心活化运动设备-50人用 |  | 每套包含： 1.健康环≥50组 每组规格： 1.1包括操作横杆、滑车、圆环，材质为本体硬质塑料内附铁心 1.2操作横杆 1.2.1尺寸：≥30*215mm，于杆上采防滑设计，活动时易于抓握，避免掉落 1.2.2内附≥20*50mm铁心 1.2.3于杆内采凹槽设计，方便将铁心固定，避免铁心摇动。 1.3滑车 1.3.1外直径≥95mm，内直径≥32mm，方便将操作横杆置入固定 1.3.2滑车周围采凹槽设计，方便圆环于活动中的操。 1.4圆环 1.4.1外直径≥290mm，内直径≥225mm，活动可置入滑车凹槽使用 1.4.2环宽≥30mm，方便于活动时抓握使用 1.4.3环上设计12个抓握孔，3个一组，平均设置于环上，可供带动者于活动中与使用者作手部互动，增加活动变化 1.5特制袋：≥1个 2.手指棒≥50个，每个规格 2.1材质：硅胶 2.2尺寸：本体全长≥175mm，两端球部≥48*27mm 2.3本体为六条柱状硅胶，可供活动时手指套入使用，增加指间之刺激 2.4本体二端以阶段式凹入设计，可供手指个别放入，进行单一手指之力量训练及增加指关节之活动 3.活性温热组≥10组，每组规格： 3.1温热板(≥1台) 3.1.1碳晶发热远红外散热 3.1.2尺寸：≥长400*宽300*厚25mm 3.1.3碳晶加热器，功率≥85瓦，跟笔记本电脑用电量差不多，钢化玻璃面板，≥9档温控，可以定时断电 3.2温热垫（≥2组） 3.2.1岩晶麦饭石矿化球填充 3.2.2尺寸：≥350*300*20mm 4.高尔槟果投掷≥2组 4.1木制方形得分区 4.1.1材质：木制 4.1.2尺寸：≥850*585*55㎜ (不含支撑木棒、得分木棒高度) 4.1.3可搭配高尔槌球地毯使用，得分架可放置于槌球之规则区之分数方格，方便于得分时计分使用 4.2支撑木棒：长度≥200mm， 外直径≥30㎜ 原木色，≥4支 4.3得分木棒：长度≥145mm(不含螺丝) 外直径≥ 30㎜,≥13支，蓝色、绿色≥4支，黄色≥3支，红色≥2支 4.4圈环：≥11个,材质：麻绳附木制数字标记 4.5提供全身的运动，训练投掷，手部筋力训练，团体竞赛的举办更能引发游戏者的兴趣，简易的积分方式，让参赛者可以更直接的知道自己的成绩，并获得成就感。 5 高尔槌球组2组 5.1于地毯两端设有起始线，并设计规则区与变型区。规则区与变形区以蓝、红、黄为底色，白色框线，内有标示得分数字。 5.2竞赛垫： 5.2.1尺寸：≥宽1000*长5000mm 5.3高尔槌球杆： 5.3.1球杆为铝合金制 5.3.2轴部：伸缩自由式600-1000mm 5.3.3杆头：尺寸直径≥35mm，长度≥185mm 5.3.4球杆本身有锁设计 5.4高尔槌球用球 5.4.1材质：合成树脂制(≥六颗) 5.4.2颜色：红色≥2颗、黄色≥2颗、蓝色≥2颗，并分别标示1、2、3、4、5、10等号码。 5.4.3收纳袋：内含槌球收藏暗袋≥二个 高尔槟果投掷木制方形得分区≥2组，可搭配高尔槌球地毯使用，得分架可放置于槌球之规则区之分数方格，方便于得分时计分使用。 5.高尔槌球组≥2组 于地毯两端设有起始线，并设计规则区与变型区。规则区与变形区以蓝、红、黄为底色，白色框线，内有标示得分数字。 6.提供配套的中高龄身心活化运动专业课程及详细课程方案。 7.配套中高龄身心运动一体化管理平台及云端智能人机康复系统，在系统中可从使用者和指导者路径进行操作和学习，并可进行场景互动式康复训练。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 71 | 中高龄舒压按摩组-50人用 |  | - 1.按摩球≥7cm，≥50个，每个规格： 1.1直径：≥70mm； - 1.2球体有按摩凸点，刺激穴位。 2.亲密舒压按摩组≥50组，每组含： 2.1元气大滚轮≥1个 2.1.1彩色 2.1.2尺寸：≥420*100mm 2.2元气摇摇棒≥1个 2.2.1彩色 2.2.2尺寸≥：410*100mm 3.脚底按摩器≥50个 每组规格： 3.1底座：≥240*130*105mm 3.2按摩球直径≥80mm 4.足部拉筋板≥5个 4.1.尺寸：长：≥370mm宽：≥300mm高：≥90-250mm。 4.2主体重量：≥5kg。 4.3自由调整≥5段：10度、25度、35度、40度、45度等。 4.4承载重量：≥240kg。 4.5主体材料：全实木。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 72 | 平衡游戏台 |  | - 外形尺寸：≥300*110*65mm。 2.滚球尺寸：≥Φ10mm，≥2件。 3.起始号码：1～36。 4.材质：实木材。 - 5.适用于手、眼协调功能的训练。 6.注重于手眼协调及双手平衡感，提高注意力及专心度。 |  |  |  | 4 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 73 | 大型扑克牌（含4个牌座） |  | 1.尺寸：扑克牌：≥170*110mm牌座：宽≥350*厚≥14*高≥50mm. 2.比一般扑克牌大更容易辨识，≥4个弧形牌座，方便放置。 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 74 | 大型象棋 |  | 1.尺寸：棋子：≥58mm，棋子厚度：≥21mm，棋盘长度：≥560mm，棋盘宽度：≥560mm。 2.材质：榉木。 3.主要功能：比一般象棋大更容易辨识。 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 75 | 插花训练组 |  | - 1.尺寸规格：长≥300mm，宽≥300mm，厚度≥18mm。 2.内容物：插花盘≥1个、花材≥2组、名牌夹≥1个。 3.插花盘材质：木制；插花盘形状：方形。 4.花材：由不同仿真花材组成，以实物为准。 5.可重复插花造型设计；插花训练盘上有放射状插孔。 - 6.花朵运用芳香疗法原理可散发出花香，能达到长者感官训练运用。 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 76 | 辅料 |  | 实训室含≥3年质保，具体以中标质保时限为准。 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。 |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 儿科护理技能实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 主要规格参数 |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  | 备注 |  |  |
| 1 | ▲育婴员岗位技能虚拟教学平台 |  | 平台功能：系统提供数字化课程资源，包含模块≥5，学习任务≥29项，可支持实际场景下教学课时≥32课时。 一、技术指标 1.具有开放性，能够满足主流平台应用开发的需求。支持全天候应用，无时间和空间的限制，能够快速部署及快速升级。 2.平台要支持PC端、App端及VR设备端教学应用，实现云端存储三端功能同步及数据同步。 3.PC端要支持电脑、大屏主流浏览器。App可调度硬件资源配置，软件使用更流畅。 4.平台要支持关系型数据库及文件数据库，能够按照业务场景正确使用数据库，能够支撑海量数据的存储及查询。 5.平台设计满足大规模用户使用、支持分布式部署，满足万人在线学习的性能要求。 6.平台要具备良好的伸缩性、扩展性，能够根据实际增长用户量针对业务层及数据层扩容快速实现升级。 7.要支持反网络攻击能力，包括但不限于篡改消息、伪造、窃听、XSS、CSRF等网络攻击。平台要支持HTTPS安全通讯协议。 8.要充分保障数据安全，用户核心数据必须加密存储。 10.平台要充分保护用户个人信息，用户核心数据显示必须做脱敏处理。 11.平台要充分保护教师上传课程知识产权，不得随意外泄我校教师制作课程内容。 12.平台要支持office文件在线展示能力，必须保留PPT文件的动效。 13.平台要结合大数据技术对用户进行有效数据统计及分析。 14.平台要整合人工智能相关技术，结合用户的行为记录，对用户的学习及练习提供有效的支持。 15.平台要充分整合语音识别技术，能够充分利用科技发展给用户带来更加优质的使用体验，语音识别结果至少包括：流畅度、完整度、声韵、调型等分类检测项结果。 16.平台要充分整合虚拟仿真技术，能够有效地结合典型工作场景进行有效地训练。 二、功能指标 （一）基础功能模块 1.平台要支持多种用户登录方式，包括但不限于密码登录、扫码登录、微信登录等方式。 2.平台要支持的用户角色≥3种（管理员、老师、学生）。 3.平台要支持管理员可另外再创建多种用户角色，并赋予不同权限。 4.需要支持1个账号可跨平台教学应用。 5.平台要支持对公共班级管理功能，确保公共班级维护学生在平台内可正常引用。 6.班级管理需要支持班级管小组，小组管学生三级管理方式（班级、小组、学生）。添加学生至少需要支持文件形式批量添加、扫码添加及手动录入等形式添加学生。 7.平台要支持资源库建设，资料库必须支持包括图片、音频、视频、文档、office文件及pdf等文件的管理及查看。 8.平台创建题库的题型必须支持包括单选题、多选题、填空题、判断题、简答题、名词解释题、论述题、计算题、资料题、阅读理解题等题型≥10种。 9.考试内容必须支持试卷管理，实现一份试卷多次使用。 10.平台要支持手动及文件导入等形式创建试卷，要支持考试的一键发放，要支持学生在线答题，要支持试卷的自动批阅，能够对学生的成绩多维度的数据分析及统计等相关功能。 11.平台支持大批量进行自主考试，支持≥2种组成试卷方式包含手动添加试题与批量添加试题，组成试卷后平台需支持乱序出题，保证公平公正考试的前提下，防止作弊。 12.平台要支持机构修改平台名称、平台logo、平台首页样式，满足不同机构的个性化需求。 13.平台要支持数据看板功能，看板作为数据可视化的载体，可以帮助教师快速了解学生的答题情况，包括可以查看学生成绩排行榜、答题用时、已完成人员名单、未完成人员名单、班级整体正确率及各个小题正确率。 14.平台要支持语音题功能，支持多种类型的发音训练，包括单音节练习、多音节练习、短文朗读练习、命题说话练习、声母练习、韵母练习、声调练习、对比音练习。 15.平台要支持为用户提供了朗读范本及标准音示范，用户可以反复朗读范本及收听标准音，测试完成后自动生成测试报告，可从评分、完整度、流畅度等维度分析测评结果，在测试过程中培养朗读状态，帮助用户精准掌握阅读节奏及把握作品情感。 16.平台要支持情景题功能，支持上传多种资源类型，包括视频、图片、音频、文档等，在具体情境中帮助用户提升解决问题的实际能力。 17.平台要支持视频语音题功能，用户可以对段落进行分段配音、预览配音、合成配音，在配音的过程中保证了学习的体验感和趣味性。 18.平台要支持语音交互题功能，支持创建多种角色，用户可以分角色进行朗读，阅读完成后自动生成分数，帮助用户在对话中提升语言素养，增强表达能力。 19.平台要支持主观题功能，题干中要支持上传多种类型的附件，包括视频、音频、图片等，并且能够设置试题难度。通过对主观题的练习，可以帮助教师全面了解学生对某个知识点的理解和掌握的程度。 20.平台要支持全文配音题功能，用户可以对整篇文章进行全文配音、预览配音、合成配音，沉浸式的体验能够培养用户的语言感染力和表现力，激发学习兴趣。 21.平台要支持教学课件资源库数据统计功能，支持多维度的数据统计及修改，包括页面浏览量、班级数量、选课人数、学习时长、累计互动数。 22.平台要支持应用定制功能，支持修改各个功能的名称及调整功能的排列顺序，满足用户个性化需求。 23.平台要支持一键发布作业功能，其中作业内容要支持上传图片附件、音频附件及视频附件，做到发布过程简单高效，减轻教师工作量。 24.作业的评分方式要支持按照ABC进行评分、按照分数进行评分、按照优良进行评分等方式，满足教师多种评分诉求。 25.平台要支持教师查看作业列表功能，并提供多种筛选方式，包括查看未开始的作业、查看进行中的作业以及查看已完成的作业。 26.平台要支持学生作业内容互相可见及仅本人可见等两种查看方式。 27.平台要支持教师对学生上传的图片作业进行批改功能，包括图片中插入文字、进行图形标注、形状标注、绘制、旋转、裁剪等功能。 28.平台要支持教师对学生上传的作业进行评优功能。 29.平台要支持教师对学生上传的作业进行语音留言及文字留言功能，留言内容学生实时可见，方便教师对学生的指导。 30.平台要支持教师查看作业完成率排名情况，包括正序排名情况及倒序排名情况。 31.平台要支持作业的一键驳回功能及一键导出功能，实现智能化办公，提升教师的工作效率。 32.平台要支持基于大模型的虚拟博士功能，虚拟博士要支持针对用户问题，提供多维度、多形式的解决方案，包括但不限于课程内容问题解答。 33.平台要支持教学管理大数据功能，能够为院校管理者提供便捷的数据支持，包括投屏授课走势图、教师综合排名、在线时长排名、使用数据、基础数据、使用次数走势图、发布互动数排名、发布作业书排名、发布考试数排名、学生活跃度分布、走势、排名、学生综合排名、班级综合排名、自建课程综合排名、课程概览、课程活跃度排名、课程使用次数走势等，帮助管理者更好地了解教学活动的整体情况，为决策提供依据。 34.平台要支持教学活动大数据功能，能够提供可视化的数据展示，包括课程概览、教学预警、使用数据、学生活跃度分布、课程综合排名、学生综合排名，帮助教师分析和评估学生的学习效果，从而有针对性地进行教学调整和指导。 35.平台要支持学习活动大数据功能，能够以雷达图、柱状图、折线图等形式展示学习数据，包括学习画像、预警数据、核心数据、学习走势、学习排名等，帮助学生更好地了解自己的学习情况，从而调整学习方法和策略，培养自主学习的能力和习惯。 （二）“互联网+”云课堂共建功能模块 1.平台要支持多种课程制作方式，满足学校教师对课程使用场景的需求≥3种。形式至少包含：通过富文本编辑器创建课程、单独上传PPT文件即实现上课、同时富文本编辑器及PPT混合使用创建课程。 2.课程制作要支持多教学环节、多模板、多活动的自定义设计。 3.课程教学界面设计友好、人性化，教师教学投屏与学生学习界面可视化、一致性，切实还原真实教学过程。 4.课程制作过程中上传的教学资源包括不限于：ppt、pdf、word、excel等常规形式文件，要支持图片、音频、视频、仿真任务链接等多媒体文件混合。 5.教师在课程制作过程中要支持预设课程活动，活动类型包括不限于：签到、投票、选人、选组、抢答、主题讨论等活动类型≥6种。 6.课件制作过程中必须支持实时展示编辑课程最终呈现效果，以最便捷的方式辅助教师制作课件。 7.平台要支持在不增加其他外置设备条件下，一键投屏功能。 8.一键投屏功能，要至少支持数字投屏、扫码投屏两种方式。 9.支持教师通过触摸一体机完成整个教学过程，即教学资源与活动（签到、投票、选人、选组、抢答、随堂练习等活动类型≥6种）同屏内直接调用。 10.平台要支持学生上课过程中实时参与教学互动，教师要能实时查看学生参与活动情况，互动结果同步可见。 11.平台要支持教师一键导入平台共享的教学资源，方便教师快速引入教学内容。 12.教师能够在授课前发送教学通知，通知需支持带附件形式，通知需包括抄送功能。可以保障学生手机可第一时间接收到教师发送的通知。 13.平台必须支持教师管理自己的班级，必须支撑学生通过扫码或输入班级码进入班级。 14.平台要支持教师创建自己的教师团队、助教、外埠教师，能够给不同角色教师设置不同的使用权限。 15.平台要提供学生在线学习功能，支持实时参与教师课上互动，实时查看教师通知，支持实时查看教师上传资料、实时查看教师发送作业及考试。 16.平台支持课程资源、试题组与视频题等颗粒化资源的数据追踪，可达到每1个颗粒化资源都可查询到数据看板，从而支持到教学活动过程中。同时数据看板应显示数据信息≥5项，包含查看资源次数排行榜，任务解析、整体统计完成情况、已查看、未查看人员显示。 17.平台需支持教师自定义编辑教学过程时能够添加虚拟仿真实训任务到指定的实训任务，实现理论与实践、虚拟和现实结合的教学设计。 （三）“互联网+”第三方认证考核测评功能模块 1.平台要包含认证测评分系统，教师可直接调用第三方的测试题库。支持认证测评系统独立教学应用或在课程内进入使用。 2.平台要支持按章节练习、顺序练习、随机（综合）练习、专项练习等多种练习方式。 3.平台要包含答题模式、背题模式、可语音听题等练习模式，满足学生各种学习场景需求。 4.平台要提供未做题功能，让学生更有针对性地进行练习。 5.平台要提供错题集功能，学生做过的错题自动收录到错题集，错题集内试题在正确答题后则自动从错题集中移除。 6.平台要提供收藏题功能，学生可以有针对性地收藏试题，学生可以对试题进行反复练习。 7.平台要支持学生随时查看自己的学习进度，掌握当日学习试题数量、学习总天数和刷题完成进度的百分比进程。 8.平台要支持教师查看当前认证测评下的学习人数、答题次数、模考次数、学习时长以及学生综合排名 9.平台要提供课程或题库相关赛事资讯、备考技巧等展示入口。 10.平台要提供针对云认证模块的学情分析功能，通过学生练习题进行有效的数据分析，能够指导学生有针对性地练习。 11.平台要提供纠错管理功能，用户可对题进行纠错，可展示多个报错类型，以便及时提升试题质量。 12.平台要支持考试管理功能，支持教师查看所有已完成的考试，让教师可以掌握发布详情、试卷详情，以及每场考试中学生的参考情况与结果。 13.平台要提供多种可视化统计工具，包括题型分类占比、考试次数走势、管理数据等，能够快速展现各种数据统计分析结果。 14.平台要支持排行榜和积分榜功能，能够查看学生的排名情况，检查学生的学习成果；能够及时反馈考试结果，自动汇总考试次数、平均分数、参考率，方便教师和学生对学习质量进行监控。 15.平台要支持至少2个端口，包含PC端、App端练题，并能进行语音听题。主观题支持智能语音录入等不受空间限制多场景下不少于3种练题方式，包含手动输入、语音听题、智能语音录入等方式进行练题。 16.平台要支持教师查看学情分析，能够根据学生的学习记录，对学生进行多维度的数据分析，结合大数据等技术，对学生学习起到有效的指导意义。 （四）“互联网+”虚拟仿真实训功能模块 1.平台包含云仿真实训分系统，支持PC端、app端独立教学应用或在教学环节内直接使用。可实现数据同步、仿真任务部分同步教学。 2.平台需通过虚拟仿真技术1:1构建虚拟家庭场景，满足各场景的自主切换 3.平台支持以3D漫游模式下的家庭的工作环境、工作流程、教育与保育的活动认知与学习，在近乎真实的家庭工作环境中，进行有计划的交互式体验学习。 4.平台支持仿真任务按照模块训练的模式，教师、学生自由选择仿真训练任务进行仿真实训，保障学生在任何时间、任何地点都可以进行理论学习和技能仿真实训。 5.虚拟仿真实训任务包含：视频或动画讲解、实操目标、考核训练考核训练采用3D场景、三维动画两种不同的方式进行技术呈现，包含多种人机互动，完成后自动给予反馈。 6.虚拟仿真实训任务采用三维动画、实景视频、真人讲解等多种混合媒体技术呈现，通过角色演练、虚拟交互、语音对话、过程模拟、技能点问答等多种方式完成生动有趣仿真练习。 7.数据中心要支持教师、学生可以查看自己班级的学习进度、完成任务、学习天数、学习时长、正确率等分类数据汇总的全方位学情分析 8.平台支持智慧实训室效果展现，以标准实训室为载体进行实训场景搭建，通过智慧实训室能够了解实训室硬件。 三、内容指标 （一）云课堂分系统 系统提供数字化课程资源，包含模块≥5种，学习任务≥29项，可支持实际场景教学≥32课时。 1.模块一：职业基本素质。包含学习任务≥5个。学习任务需有：育婴员职业素养、婴幼儿生理发育、婴幼儿生理系统、婴幼儿心理发育、婴幼儿营养素。 2.模块二：初级职业技能。包含学习任务≥10个。学习任务需有：母乳喂养、人工喂养、辅食添加、婴幼儿盥洗、婴幼儿睡眠、婴幼儿如厕、婴幼儿穿脱衣物、环境与物品清洁、婴幼儿常见症状的护理。 3.模块三：中级职业技能。包含学习任务≥7个。学习任务需有：婴幼儿生活习惯的培养、婴幼儿体操、婴幼儿抚触、婴幼儿生长监测、计划免疫与防疫接种、婴幼儿常见疾病与护理、意外伤害的预防与处理。 4.模块四：高级职业技能。包含学习任务≥8个。学习任务需有：意外伤害的现场救助、训练婴幼儿粗大运动、训练婴幼儿精细运动、指导婴幼儿听说游戏、指导婴幼儿认知活动、培养婴幼儿情绪情感与社会性行为、家庭教育指导。 5.模块五：育婴员大赛。包含育婴员大赛介绍及解读。 （二）云认证考核测评分系统 系统能够系统根据初中高三个等级进行搭建，提供与课程配套的认证考核题库，具体如下： 1.包含初级、中级、高级、共三个级别的学习训练题库，≥4400道模拟题，可支持第三方认证测评备考。包含单选题、多选题、判断题、技能考核题。对应融合模块≥5个、学习任务≥29项，结合育婴员有针对性地练习，并附带解析。满足学生各种学习场景需求。协助学院建设育婴员职业技能等级考核测评试题库，有力对接国家职业技能考核标准、支撑中高职院校，护理、托育等专业学生考取育婴员职业技能等级证书。 2.包含育婴员大赛（国赛与省赛）的赛项备赛指导。赛项解读、选手风采等多种备赛资源。 3.线上答题智能竞赛系统。支持二人赛、四人赛、挑战赛，同时系统能根据比赛结果对学生进行排名。协助院校建立“以赛促教、以赛促学”的专业课程学习竞赛平台。 （三）云仿真实训分系统 系统利用虚拟现实技术，为学习者构建一个理论与实践相结合，岗位与能力相结合的虚拟学习情境。 1.虚拟漫游包含：客厅、厨房、门厅、主卧、主卫、客房、客卫、婴儿房、儿童房等不同场景漫游，感受真实的岗位工作环境，场景中所有物品、房间设计以及环境都是基于真实家庭场景，1:1缩放进行建模。按照工作分区进行布局，包含必备的活动区域和操作区域。可旋转调整观摩视角≥360°，了解育婴员平日里的工作环境，熟悉不同场景下对婴幼儿的实际操作、注意事项等相关岗位内容，增加对职业技能的熟悉和体验。 2.智慧实训室：可线上体验课程实训环境，实现实训室常态化开放。 3.模块训练：设有与云课程配套的虚拟仿真学习任务，将核心知识点与技能点相结合，学生以人机交互的方式进行学习与掌握。 四、服务实施计划 服务形式 （1）线下教学服务：企业讲师入校应用式培训服务4次，≥8学时。 （2）线上师资融合服务：开展线上一对一校企应用答疑及教研服务，每学期1次。 （3）校企联合实训：远程同步教学，线上校企远程双导师教学，推进教师应用，每学年1次。院校可根据育婴员职业技能等级考试的考试时间对接远程实训服务。具体课程服务时间以培训公函为准。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  | 核心产品 |
| 2 | 高仿真小儿静脉成套穿刺模型 |  | 产品由小儿头皮静脉穿刺模型、手臂静脉穿刺模型、足背静脉穿刺模型及血液循环机盒组成，是开展儿科静脉穿刺输液操作训练与考核的理想产品。 （一）技术标准 1.模型采用进口合成硅橡胶一体浇注成型，视觉及手感逼真，皮肤及血管可承受几千穿次穿刺以上不留针眼不漏液。 2.小儿头皮静脉穿刺模型设有额正中静脉；手臂静脉穿刺模型设有手背静脉网、肘正中静脉、贵要静脉；足背静脉穿刺模型设有足背静脉网。 3.可练习小儿头皮、手背、足背静脉穿刺输液，穿刺时有落空感，正确操作可见回血。 4.配有血液循环机盒： （1）内置静脉血循环系统装置，为模型提供静脉血循环。模型静脉血循环由高级自动分流式静脉血液循环机盒支撑。 （2）内置自动分流系统装置，在输液练习时可自动将所输液体与血浆进行分流，液体不会进入血浆囊冲淡血浆。 （3）机盒及小模型设有静脉模型标准接口，彼此之间可以任意连接或分离，便于适用于维护。 （4）机盒内存血浆量≥200毫升，适用于大批量学生操作练习。 （5）机盒后方连有蓄液袋，可通过蓄液袋准确判断液体是否输入血管内。 （6）血浆添加无需拆卸模型，由血浆添加口灌注即可（做采血练习时，采出的血液可通过血浆添加口回收）。 （7）可进行无限量输液，通过蓄液袋判断输液是否成功。 （二）应用标准 1.作静脉穿刺输液、留置针置管练习及考试时，严格按临床操作要求进行，穿刺准确可见暗红色回血，可进行无限量输液，可调节输液滴速，并支持输液泵、微量泵操作练习及考试。 2.静脉采血（注射器、真空管）采血效果与临床一致。 3.可按临床三角肌注射进行规范操作练习。 4.可按临床皮试要求在穿刺部位进行规范穿刺注射练习，无需预留皮丘，注射完毕可见皮丘隆起。 5.模型支持使用医疗器械超声波引导血管穿刺操作练习及考试。 （三）模型配备 1.血液循环机盒≥1套 2.小儿手臂静脉穿刺模型≥1条 3.小儿头皮静脉穿刺模型≥1个 4.小儿足背静脉穿刺模≥1条 5.充电器≥12V，≥1个 6.高级铝合金包装箱≥1个 7.模拟血浆粉≥2袋 8.使用说明书1册 9.提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于四天，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 云智能婴儿心肺复苏训练考核系统 |  | 模拟人功能： 1.婴儿整体模拟人，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位。瞳孔示教：瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。脉搏检查：可触及肱动脉搏动，死亡状态下，肱动脉搏动消失。 2.模拟人内置有多个传感装置，系统自动感应操作者是否进行意识判断、气道开放、瞳孔检查。模拟人内置大容量锂电池，与控制端采用无线连接，可持续工作≥8小时。心肺复苏术：执行最新心脏协会心肺复苏与心血管急救指南 3.可行胸外按压；可行仰头举颏法、仰头抬肱法、双手抬颌法三种方法打开气道；可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。 （二）系统功能： 1.系统可连接1-6台模拟人同时进行考核、竞赛。系统内置训练模式（手机端）、考核模式、竞赛模式三种操作模式。训练模式：无需连接服务器，单个模拟人与手机连接即可进行操作。可进行CPR操作设置：CPR操作时间、按压深度、按压频率、按压达标率、吹气量、吹气达标率进行设置。符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作按照最新标准30：2或15：2（双人）的比例进行胸外按压及人工呼吸。2.系统自动感应操作者是否进行意识判断、气道开放、瞳孔检查。 2.实时性反馈：反馈按压深度、按压频率、按压回弹、吹气过大、正确、过小。操作结束后可查看操作结果，便于下次训练时改进。 3.成绩单显示：符合AHA操作流程，包括判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及脉搏检查，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。CPR：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间，成绩单仅供参考，不保存。 4.模型开机和急救成功时婴儿都有啼哭声，CPR开始时口唇呈现紫绀，急救成功紫绀消失。考核模式：系统可连接1-6台模拟人同时进行考核。 5.系统可通过软件对操作人、CPR操作时间、按压深度、按压频率、按压达标率、吹气量、吹气达标率进行设置。柱状图显示按压深度和潮气量。 6.CPR反馈：反馈按压深度、按压频率、按压回弹、吹气过大、正确、过小。通过平板电脑、大屏幕显示操作结果及CPR成绩。支持扩展到投影仪显示，操作成绩保存在软件里，可查询。 7.成绩单显示：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间。ECG监测并显示以下参数：心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、二氧化碳、呼吸率。 7.综合统计：可任意选择需要统计的学员进行CPR成绩统计，通过网状图分析学员的薄弱环节。 （三）竞赛模式：系统可连接1-6台模拟人同时进行竞赛 1.系统可通过软件对操作人、CPR操作时间、按压深度、按压频率、按压达标率、吹气量、吹气达标率进行设置。 2.动画显示实时操作结果，增加趣味性，可显示名次。 3.CPR反馈：反馈按压深度、按压频率、按压回弹、吹气过大、正确、过小，采用动画显示，通过平板电脑、大屏幕显示操作结果，还支持扩展到投影仪显示。操作成绩保存在软件里，供查询。 4.成绩单显示：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间， 5.可通过软件一键关闭所有模型电源，无需导师逐一检查并关闭。 6.成绩单检索：可通过模型人编号、操作人姓名查找成绩单，成绩单可根据需要自行删除。配有心肺复苏操作垫。 （四）提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于一周，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 婴儿气道梗阻模型 |  | 模型为3个月-1岁大的女性婴儿，身长≥60cm，头围≥40cm。 2.胸骨和肋骨可触及，肩胛骨解剖结构精准，便于操作定位。 3.模拟正常的气道阻塞。 4.模拟气道开放和胸部压迫。 5.模拟气道惯通时的胸部扩张。 6.模拟窒息、异物阻塞气道。 7.心肺复苏操作： （1）心外按压； （2）具有肺部结构，可进行肺部气体通气，胸部可起伏。 （3）吹气时有过大过小语音提示。 8.判断异物：婴儿头部后仰，打开气道，口对口吹气。如果胸部有起伏，说明无异物；如果胸部不能起伏，说明有异物。 9.异物取出：将梗塞异物放入口腔内咽喉处，将婴儿头部后仰，打开气道，轻拍背部和胸部将异物取出。 10.口腔内有异物时，口唇紫绀颜色随着时间的变化会逐渐加重；异物清除时，婴儿发出啼哭声，随着时间的变化紫绀逐渐消失。 11.提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于两天，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 6 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 婴儿气管切开护理模拟人 |  | 1.精细的解剖结构：咽、会厌、气管、食道及气管切开区、环状软骨、左右支气管等。 2.气管切开护理练习。 3.痰液抽吸练习。 4.可经口腔吸引术练习。 5.模拟练习气管套管的清洁和护理技术。 6.提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于两天，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 辐射保暖台 |  | 至少具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3.独立的超温保护系统； 4.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 5.产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等； 6.前面板具有温度校正功能； 7.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 8.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9.具有数据储存功能； 10.具有APGAR评分计时功能； 11.具有黄疸治疗装置； 12.输入功率：≤750VA； 13.肤温显示范围：5℃～65℃； 14.肤温控温范围：32℃～37.5℃； 15.控温精度：≤0.5℃； 16.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内； 17.床面温度均匀性：≤2℃； 18.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调，辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动，婴儿床倾斜角度：无级可调； 19.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示； 20.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²； 21.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²； 22.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。 23.提供服务：系统培训为线下培训，培训天数≥两天，培训次数≥两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 婴儿磅秤 |  | 显示精度：≥0.01kg 充电方式：USB充电/电池 使用年龄：0-10周岁 测量精度：≤1g 显示方式：LED显示屏 承重范围：0.2-100kg 传感器：高精度传感器 称重单位：kg/斤两 |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 婴儿洗浴池 |  | 浴盆尺寸：≥500mm*780mm*210mm 人体盆形：适合0-8个月宝宝 冷水/热水可选 内胆：亚克力 裙板：亚克力 支架：不锈钢 |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 婴儿培养箱 |  | 工作电源：AC220V/50HZ； 2.输入功率：≤850VA； 3.控温方式：箱温和肤温两种温度控制； 4.箱温控制范围：25℃～37℃； 5.肤温控制范围：34℃～37℃； 6.具有箱温和肤温两种温度控制模式； 7.设置温度、箱内温度、皮肤温度分屏显示； 8.自然风道加湿； 9.独立的超温保护系统； 10.婴儿床倾斜角度无级可调功能； 11.产品具有自检功能，多种故障报警提示：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等； 12.蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入； 13.整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动； 14.前面板具有温度校正功能； 15.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 16.具有数据储存功能； 17.具有正门独立锁定装置； 18.具有氧气输入接口； 19.具有黄疸治疗装置； 20.采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）； 21.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃； 22.升温时间：≤30min； 23.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃； 24.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃； 25.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃； 26.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃； 27.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内； 28.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.6mW/cm²； 29.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.64mW/cm²； 30.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。 31.提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于两天，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 微量注射泵 |  | 注射器规格：可自动识别5mL、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器，内置注射器品牌≥29种，自定义一种；2.输注量范围：0ml～9999ml； 3.流速范围： 5ml注射器：0.1mL/h～100mL/h； 10mL注射器：0.1mL/h～300mL/h； 20mL注射器：0.1mL/h～600mL/h； 30mL注射器：0.1mL/h～900mL/h； 50mL注射器：0.1mL/h～1300mL/h 4.流速误差：±2% 5.快速输注： 5ml注射器：≥100ml/h 10ml注射器：100ml/h～300ml/h 20ml注射器：100ml/h～600ml/h 30ml注射器：100ml/h～900ml/h 50/60ml注射器：100ml/h～1300ml/h 6.注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式 7.运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级 8.丸剂量范围：1ml-20ml可设，保持静脉开放速度：0.1-1ml/h，速度可调 9.报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误 10.其他功能： 自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提升用户 快速输注：运行过程中可实现按量快速给药 交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池 时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速 无线监护：可以与监护系统相连（选配） 注射器自动识别功能：各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵 11.内置电池工作时间：电池充足电的情况下，注射流速≥30ml/h，可连续工作≥5小时 12.阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07Mpa，0.05Mpa-0.10Mpa，0.08Mpa-0.014Mpa 13.电源电压：交流输入：AC220V/50Hz，内部电池：DC9.6V～DC10.1V 14.功耗：≤18VA 15.参考外形尺寸(mm)：≥245(长)×120（宽）×115（高），重量≤2kg 16.安全分类I类、带内部电源，防水等级：≥IPX3 17.工作环境：环境温度：5℃～40℃相对湿度：20%～90%大气压力：700hPa-1060hPa 18.存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压为700hPa～1060hPa 19.提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于两天，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 育婴员大赛模块设备组 |  | 方茶几≥2个 1.参考尺寸：≥80*80*60cm 2.材质：橡胶木 （二）操作台≥3张 尺寸：≥100*160*75cm 材质：防静电板+钢管喷塑 （三）治疗车≥8台 1.材质：不锈钢、橡胶轮 2.规格：≥长60cm*宽40cm*高86cm （四）抚触台≥3台 1.尺寸：≥1200*800*850mm。表面为软包抚触台。 2.材质：基材为优质环保实木颗粒板，锌合金三连件、镀铬桌腿 3.特点：厚实耐用，承重力强 （五）婴儿床≥3套 1.材质：松木 2.静音万向轮，可推行/落地/摇床 3.尺寸：内尺寸：≥100*56CM；外尺寸：≥106*64*102cm 4.三档高度可调节 5.包含：枕头，床头靠，床尾靠，短护围，小棉垫，凉席≥1套，被褥≥1套 （六）童车≥3辆 1.尺寸：展开尺寸≥800*440*930cm 2.车架材质：碳钢； 3.车轮材质：橡塑 |  |  |  | 1 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 智能仿真幼儿 |  | 基本参数 1.规格：月龄≥18月，身高≥76厘米，分男女性别。 2.外形材质：使用高分子PVC材料，无毒、防火、耐脏、抗摔打。 3.外观：外观仿同龄真人，主观感觉月龄18月-24月，颈部、髋部、臂部、膝部、肘部设计关节，能实现一定角度的转动，能展示出坐、立、卧、行等多种复杂的姿态，眼睛使用专利电子眼，受内置程序控制可以实现闭眼、眨眼、张眼。 4.主板：MCU主频≥240MHZ，集成了电源管理模块（充电、输出、锂电池保护）、WIFI及蓝牙模块（网卡）、语音识别模块、声音处理模块、音频功放模块、集成TF读卡器、TF卡存储≥32G、输入输出接口≥24个及电源控制电路≥4组。 （二）功能描述 1.智能仿真幼儿采用物联网技术、云微服务技术，自带WIFI和蓝牙模块，能无限空中远程自动升级，能实现全球范围的联网，不受时间、空间的限制。通过网络，控制管理服务器可以控制管理分布在全球的智能仿真幼儿，可实现自由分组、实训操作、考试竞赛、学习社交的管理。 2.智能仿真幼儿使用外接电源供电和内置电池两种方式供电，内置电池容量≥7000mah。在没有外接电源供电时，内置锂电池供电可静态待机时间约≥240小时，持续工作≥120小时。 3.智能仿真幼儿有三种工作模式： A实训操作模式：能完成类别≥9种，实训操作≥15种。在操作的过程，可以互动，智能仿真幼儿会根据操作情况进行语音指导。操作结束后将操作结果等数据送到控制管理平台进行数据分析、评分、评价，生成成绩单和排名榜，支持报表打印。 B考试、竞赛模式：与实训操作模式类似，不同的就是：在操作过程不能交互，操作时无论对错不会有语音提示。考试、竞赛结束，会自动计算综合得分，并根据综合评分生成排行榜，支持报表打印。 C学习社交模式：在此模式下除了能实训操作、考试竞赛外，还可以实现学生领养。领养时，每天智能仿真幼儿能根据心情会向领养者打招呼问好、给领养者唱歌、讲故事；领养者也可以与她互动，可以抚摸她的颈脖子，可以向她提问，她也会向领养者提出一些合理要求。当她的要求被完成时，她会根据领养的态度与技能给操作者点赞、加分、量化评估，并将评估分数推送到云平台。云平台上的积分可作为领养者对幼儿照护专业工作的热爱和工作能力的量化依据。 智能仿真幼儿体内接口≥20个，这些接口用于连接传感器或其他IO设备，除了能完成国家十四五规划教材《幼儿照护》上、中册能完成类别≥9种，实训操作≥15种外，预留接口，具备进一步的拓展功能。 （三）提供服务：系统培训为线下培训，培训时间≥8学时，培训次数≥2次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 新生儿黄疸模拟人 |  | 1.模拟人皮肤采用高分子材料制成，外表和质感极近真实。 2.模型为两套新生儿组成，可分为轻、重黄疸辨别程度。 3.可见前后囟门、冠状缝、矢状缝。 4.可测量体重、胸围、腹围、头围。 5.可练习新生儿抱持、包裹、换尿布。 6.练习擦浴、清洁五官、皮肤护理。 7.新生儿黄疸程度的观察及体征，以及物理治疗方案的建立。 8.练习婴儿常规体格检查法。 |  |  |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 定制模型柜 |  | 定制，根据现场环境及用户需求现场确认。 6组规格：2000±50mm*600±50mm*1800±50mm 材质：柜体采用冷扎板精工细做，裸板≥0.8mm。 |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 新型智能仿真婴儿 |  | （一）基本参数 1.规格：身长约53-58cm，重量约2300-3000g； 2.材质：搪胶； 3.外观：模拟国内真实婴儿容貌； 4.特点：眼部呈现出适应性变化，眼睛随体位变动，自然地进行睁闭状态的切换； 5.支持：设备可与PC端和移动端数据实时同步，并记录操作者喂奶、拍嗝、换尿布、安抚、颈部暴力、粗暴重击、危险体位等操作过程，形成护理报告。 （二）配件明细 外出服≥1件（内置无线智能芯片）；睡衣≥1件（内置无线智能芯片）；连体衣≥1件（内置无线智能芯片）；尿布≥2块（内置无线智能芯片）；奶瓶≥1个（内置无线智能芯片）；充电器≥1个；婴儿腕带≥1条；说明书1本。 （三）硬件参数 1.设备内置传感器与睡衣、外出服、连体衣、尿布、奶瓶等配件进行匹配，并伴有声音提示； 2.设备使用外部充电和内置电池两种方式供电,可随时充电，一次充电待机时间4-5天。内置电池容量≥8000mah； 3.外部充电采用通用型接口设计，可适配市面上绝大多数充电器，极大地提升了充电的便捷性与兼容性，使其在日常使用中不受充电设备的限制； 4.设备充电器支持即插即用、即拔即停功能，插拔操作皆不会对婴儿的运行状态及使用进程产生任何不良影响，保障了操作的连贯性与便捷性，有效提升用户在使用过程中的灵活度与自由度。 5.设备开机状态下呈现真实婴儿状态，当发生任何粗暴对待时，会给予相应的真实情绪反馈，并需要操作者进行相应的安抚操作进而达到真实婴儿情绪平复； 6.设备可与学生实训任务相结合，支持包括并不限于专项训练、领养模式，每项模式皆有数据反馈； （1）在专项训练模式下，可针对喂奶、拍嗝、换尿布、安抚等照护技能点进行无限次专项练习，通过实时数据反馈反复校对并提升用户的照护水平； （2）在领养模式下，根据0-6月龄的多血质、粘液质、抑郁质、胆汁质、混合质气质类型婴儿进行照料，婴儿可单次执行领养任务≥15天，可实时生成数据报告来校对提升用户的照护水平。 7.设备内具备内置传感器，并提供功能≥9项： （1）喂奶：当婴儿因发生喂奶需求而哭泣时，正确抱持婴儿后拿起奶瓶接触婴儿嘴部，哭泣声会停止并发出吮吸声音，喂奶需求得到满足后，会发出愉悦的声音；婴儿融合奶瓶识别与体位感测，避免呛奶风险，正确体位方可进食； （2）拍嗝：当婴儿因发生拍嗝需求而哭泣时，抱起婴儿轻轻拍打背部会停止哭泣，发出打嗝声； （3）尿布：当婴儿因发生换尿布需求而哭泣时，正确替换新尿布，婴儿自动感知到前后双智能芯片会停止哭泣，发出愉悦声音，精准复现更换流程； （4）安抚：当婴儿因发生轻摇安抚需求而哭泣时，抱起婴儿并持续轻摇安抚，哭泣声音会自动停止，发出愉悦声音； （5）颈部暴力：婴儿在头部未得到支撑情况下会发出剧烈哭声，具有头部支撑失败数据记录和数据上传功能； （6）粗暴重击：婴儿在受到猛烈拍打、坠落或虐待的情况下会发出剧烈哭声，具有粗暴护理数据记录和数据上传功能； （7）危险体位：婴儿具有体位监测功能，一旦监测到婴儿处于俯卧、头身倒置等危险体位时，即刻启动憋闷和哭泣反馈，仿若敏锐感知生命威胁的真实婴儿，并具有危险体位数据记录和数据上传功能； （8）着装感知：婴儿在检测模式下具有着装感知功能； （9）高温预警：婴儿遇高温环境即触发预警机制。 （四）软件参数 1.平台要支持PC端、移动端教学应用，实现云端存储功能同步及数据同步。 2.PC端要支持电脑、大屏（chrome、Firefox等）主流浏览器。App使用flutter原生开发，可调度硬件资源配置，软件使用更加流畅。 3.要支持反“网络攻击”能力，包括但不限于篡改消息、伪造、窃听、XSS、CSRF等网络攻击。 4.要充分保障数据安全，用户核心数据必须加密存储。 5.平台要充分保护用户个人信息，用户核心数据显示必须做脱敏处理。 6.平台要充分保护用户课程知识产权，不得随意外泄用户课程内容。 7.平台要结合大数据技术对用户进行有效数据统计及分析。 8.平台要整合人工智能相关技术，结合用户的行为记录，对用户的学习及练习提供有效的支持。 9.平台要支持多种用户登录方式，包括但不限于密码登录、扫码登录、微信登陆等方式。 10.平台要支持管理员、教师、学生，用户角色≥3种。 11.平台要支持管理员可另外再创建多种用户角色，并赋予不同权限。 12.需要支持1个账号可跨平台学习应用。 13.平台要支持对公共班级管理功能，确保公共班级维护学生在平台内可正常引用。 14.班级管理需要支持班级管小组，小组管学生三级管理方式（班级、小组、学生）。添加学生至少需要支持文件形式批量添加、扫码添加及手动录入等形式添加学生。 15.平台要支持资源库建设，资源库必须支持包括图片、音频、视频、文档、office文件及pdf等文件的管理及查看。 16.平台要支持情景题功能，支持上传多种资源类型，包括视频、图片、音频、文档等，在具体情景中帮助用户提升解决问题的实际能力。 17.平台要支持应用定制功能，支持修改各个功能的名称及调整功能的排列顺序，满足用户个性化需求。 18.平台要支持学习活动大数据功能，能够以雷达图、柱状图、折线图等形式展示学习数据，包括学习画像、预警数据、核心数据、学习走势、学习排名等，帮助用户更好地了解自己的学习情况，从而调整学习方法和策略，培养自主学习的能力和习惯。 19.平台要支持在不增加其他外置设备条件下，一键投屏功能。 20.一键投屏功能，要至少支持数字投屏、扫码投屏两种方式。 21.平台要提供多种可视化统计工具，管理数据等，能够快速展现各种数据统计分析结果。 （2）“互联网+”新型智能仿真婴儿控制模块 1.要支持移动端、PC端操作，双端可同时远程操控智能仿真婴儿≥100个，实现专项训练、领养、自检模式； 2.要支持专项训练功能，教师下发任务时设置操作时长不受限，还原真实婴儿情景；在教学时可选择专项任务（包括但不限于需要喂奶、拍嗝、换尿布、安抚等），让学员判断婴儿哭泣的需求并作出合适的照护行为，实时对照护行为做数据反馈； 3.要支持领养模式功能，至少包括肠绞痛照护、湿疹照护、红臀照护等领养模式≥20个，根据婴儿不同气质类型、月龄，并对领养的难易程度进行分类，结束领养模式会生成数据报告； （1）要支持生成的数据报告中包含领养基础信息、护理报告、错误护理、节点日志等综合性数据，操作者能够清晰了解到自己照料过程中的相关操作准确性； （2）要支持数据报告中的护理报告、错误护理、节点日志至少包含喂奶的次数、拍嗝的次数、换尿布的次数、安抚的次数、颈部暴力的次数、粗暴重击次数、危险体位的次数，并能自动对用户的照护行为进行统计； （3）要支持在领养模式下模拟竞赛场景，根据学生对婴儿的照护行为数据进行自动分析处理，得到客观评分。 4.要支持自检模式功能，检测婴儿状态及各项功能是否能正常使用、是否损坏，并给予检测结果反馈； 5.要支持移动端、PC端婴儿查找功能，在连接多个仿真婴儿时，能够通过编号区分不同身份的婴儿，婴儿会做出声音反馈，从而使用户迅速确定婴儿身份； 6.要支持教师实时查看学生照护任务生成在数据报告。 三、其他参数 1.包含但不限于《新型智能仿真婴儿实用操作手册》1本。 2.包含但不限于人工喂养、尿布更换、睡眠照料、疾病护理、体格检查、疾病护理、早期教育等实训项目和≥8学时现场培训与指导。培训次数≥2次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 婴幼儿智能照护实训台 |  | - 适用于社会性培训，例如保育师、育婴员、婴幼儿发展引导员、家庭教育指导师等技能等级证书、专项证书的训练及考核； 2.适用于国家教育部、人社部、民政部、卫健委及行业协会赛事，能够支持早教、托育、幼儿保育、保育师、育婴员、婴幼儿发展引导员等赛事，包括人工喂养、奶粉冲调、二便处理、抚触、沐浴、主被动操、温水擦浴、口服给药、外伤处理、心肺复苏、气管异物的紧急处理、粗大动作、精细动作等等赛项≥20个； 3.适用于护理、托育服务三大专业以及其他托幼专业群中《婴幼儿营养与喂养》、《婴幼儿常见病识别与预防》、《婴幼儿回应性照料》等课程教学实训； 4.适用于岗位技能的提升，实训桌配有多款智能仿真婴儿,开展多种类型的婴幼儿照护技能训练，营造真实的婴幼儿照护体验氛围,将理论知识用于实践。 - 功能组成 1.旋转桌面: 可实现尺寸和功能的扩展。 2.透明亚克力婴儿展示箱: 内置照明功能。 3.充电接口: 展示箱内设置USB及外部供电接口。 4.万向升降显示器支架: 桌面带有升降和旋转功能。 5.扩展桌面软垫: 便于婴儿护理操作。 6.内置婴儿体重秤，用于测量婴儿身高体重。 7.柜体底部设有万象轮脚，方便移动并具有锁止功能。 8.柜体侧面设置储物篮和挂钩，便于存放护理用品。 9.内置婴幼儿照护触控一体机：触控屏≥21.5英寸，内存≥8GB，存储空间≥256GB，支持双频WiFi连接性强。 10.一体机设备内置智能仿真婴儿实践教学系统模块； （1）模块结合了现代触控技术与强大的性能，适合高效交互的实训环境， （2）可远程同时控制智能仿真婴儿≥100个，实施专项训练、领养、自检模式； （3）可检测婴儿各项功能状态功能，并给予检测结果反馈； （4）可生成照护建议等综合性数据报告，操作者能够清晰了解到自己照料过程中的相关操作准确性； （5）模块内的节点日志至少包含喂食的次数、拍嗝的次数、换尿片的次数、安抚的次数、没有支撑头部的次数、错误的姿势次数、粗暴护理的次数，并能自动对用户的照护行为进行统计。 三、尺寸参数（以实际为准） 1.整体尺寸: 约1400mm * 650mm *830mm（不含显示器） 2.台面尺寸: 约1400mm * 650mm（扩展前），约2220mm * 650mm（扩展后） 3.底柜尺寸: 约1260mm * 650mm * 750mm 4.透明箱尺寸: 约760mm * 630mm * 200mm 5.扩展台面软垫尺寸: 约650mm * 790mm 四、材质参数 1.台面材质: E0级环保中密度板 2.结构框架材质: 铝型材，表面静电粉末喷涂 3.展示箱材质: 亚克力 4.抽屉及覆盖件材质: 钢板 5.软垫材质: PU+海绵 五、提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于4学时，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 婴儿抚触台 |  | 柜体防火颗粒板、台面珍珠纯棉加皮革包海绵厚度≥3cm，带软包 尺寸：≥100cm(长)×80cm(宽)×85cm(高) |  |  |  | 3 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 输液泵 |  | 1.大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计 2.输液器规格：标准PVC输液器，≥6档位设计 3.输液流速：1mL/h～1100mL/h 4.输液量精度误差：±5%（普通输液器），泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3% 5.输液总量预置：1ml~9999ml 6.阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS） 7.KVO：＜10ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 8.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警 9.其他功能： a)具有输液累计量显示功能。 b)具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。 c)具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度≥700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为≥700ml/h，用于对患者的快速输液。 d)具有滴数/分、毫升/小时与时间-预置量三种输液速度设置方式。 e)具有报警声消除功能，即静音功能。 f)具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。 g)具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留≥8年。 10.电源电压：交流输入：内部电池：DC9.6V~DC10.1V 11.功耗：≤20VA 12.内置电池工作时间：电池连续充电时间≥8小时，在可连续工作≥3小时 13.外形尺寸(mm)：≤174(长)×126（宽）×215（高） 14.重量：＜2.5kg 15.安全分类：I类、带内部电源的普通设备，防水等级：≥IPX1 16.工作环境：环境温度：10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860hPa-1060hPa 17.输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作 18.存储环境：包装好的输液泵贮存在相对湿度≤93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃ 19.提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于两天，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 1 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 新生儿床 |  | 参考尺寸：≥780*520*880mm 1.材质：腿为钢材圆管，直径≥25mm，支架为钢材圆管直径≥25mm，婴儿盆支架为钢材圆管直径≥22mm，厚度≥0.8mm。 2.气控升降装置可以调节高度方便母婴交流。 3.钢制车架，静电喷塑，整体设计合理，美观大方。 4.婴儿盆采用健康环保的树脂透明材料，通气性好。 5.特别设计的一端倾斜功能，采用气动升降方式，优质气缸，升降平稳安全，倾斜功能可防止婴儿进食后出现呕吐现象。 6.底部配有杂物架 不锈钢的材质和钢塑的材质规格和厚度是一样的 |  |  |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 20 | 婴儿、儿童高护栏安全床 |  | 规格：≥L1600×W800×H500mm 1.床头、床尾、床腿采用钢材圆管≥38mm×1.0mm，弯曲制作，挂式设计，拆卸方便，稳定可靠，尾板外侧有病人信息卡插槽。 2.床面采用优质冷轧钢板冲压成型，厚度≥1.0mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。 3.床体骨架采用成型方管，尺寸≥40×80×1.0mm，焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥240kg； 4.整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。 5.护栏采用冷轧钢圆管，坚固耐用，使用方便，护栏操作挂式设计，不使用时放下，于床框上平齐，操作方便。 6.配置隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，方便护理人员操作，具有双向极限保护设置。丝杠不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合密切、有效地防止磨损、噪音小，寿命长。 |  |  |  | 6 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 21 | 坐式体重秤（幼儿） |  | 1.可进行婴儿发育评价：支持幼儿体格发育分析评估功能，同时可查看健康报告分析结果和测量历史记录等，可进行微信互联：手机端查看健康报告及测量历史记录； 2.身长范围：20-105cm、分度值：≥0.1cm 3.称重范围：0.1-60kg 分度值：≥0.01kg 4.测重传感器：高精准精密平衡梁式压力传感器 5.距离传感器：超声波传感器 6.双液晶屏显示：高清液晶屏≥5寸，待机状态下显示当前日期、时间和温度；测量完毕后屏幕显示身高、体重。液晶屏≥3寸，待机状态下无重量时显示用户单位名称和欢迎语检测有重量时显示操作提示。测量状态下显示测量提示语，测量结束显示二维码，测量结果可直接发送到用户手机上，可直接进入评测系统查看系统评测信息 7.自动语音播报：可以根据使用情况设置提示语音 8.清零操作：设置有清零按钮，可实现去皮功能 9.打印系统：可选配微型热敏打印机，全自动打印 10.测量速度：放稳即测 11.电源：AC 100V-240V电源 12.提供服务：系统培训为线下培训，培训时间不少于两天，培训次数不低于两次，师生同训，课程教学实施时配合教师授课进行系统培训。 |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 22 | 儿童教育智慧操作椅 |  | 1.材质：坐垫采用一次成型海绵填充，PU环保皮革包面舒适耐用，支架采用电镀不锈钢。 2.尺寸：座面直径≥33厘米，升降高度42-55厘米。 |  |  |  | 50 |  |  | 把 |  |  |  |  |
| 23 | 辅料 |  | 实训室含≥3年质保，具体以中标质保时限为准。 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。 |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |
| 护理示教室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  |  | 主要规格参数 |  |  | 数量 |  | 单位 |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 交互式一体机 |  | 屏体硬件： 1.液晶屏体：显示尺寸≥100英寸； 2.物理分辨率：≥3840×2160，可无损播放片源≥4K； 3.屏体亮度：≥470cd/M2，对比度≥4800：1，最大可视角度≥178度； 4.交互平板屏体色彩覆盖率≥120%； - 5.交互平板采用阳极氧化工艺，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤3.2mm，雾度≤8%； 6.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏≥6级； - 7.红外触控技术，在双系统下均支持≥20点触控及同时书写，触摸高度≤2mm；最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤15ms； 8.交互平板具备抗强光干扰，在光照≥150KLUX照度下保证书写功能正常； 9.为便于用户操作交互平板，具备前置物理按键≥6个，为方便用户多样操作使用，每个前置按键均具备按键复用功能； 10.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：双通道USB≥2路，USBType-C接口≥1路，为避免用户误操作交互平板前置接口均须具有中文标识； 11.交互平板前置标准非转接HDMI接口≥1路，可用于音视频信号上传，且接入教学设备后可实现自动开机功能； 12.为方便教师使用，交互平板后置HDMI输入接口≥2路，YPbPr分量输入接口≥1路、USBType-B触控接口≥1路，VGA≥1路，以上接口不接受扩展坞方式； 13.交互平板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互平板上的U盘，并识别连接至交互平板的翻页笔、无线键鼠等USB设备； 14.交互平板内置无线网络模块与蓝牙模块，采用前置信号接发设计且具有文字图标标识； - 15.整机前置置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 教学辅助系统： 1.内置教学辅助系统，采用CPU≥四核，ROM≥8G，RAM≥2G； 2.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 3.设置联动：在任意系统下可快速调取快捷设置，在不切换系统的情况下可对声音、设置、分辨率等进行单独调节； 4.网络联动：在任意系统下可快速调取网络设置，连接无线网络后即可实现上网。 内置电脑： 1.采用通用标准接口，即插即用，易于维护； 2.CPU：≥4核，≥8线程； 3.内存：≥8GDDR4； 4.硬盘：≥256GSSD固态硬盘； 5.接口：整机非外扩展具备USB接口≥6个（其中包含USB3.0接口≥3路）；具有独立非外扩展的视频输出接口：路≥1路HDMI；DP≥1路等。 |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 移动录播系统 |  | 1.车体参数 1.1系统需集成特写拍摄、全局拍摄、多画面融合投屏、音视频录制、回放、直播、转播看等功能辅助理实一体化教学； 1.2整车高度需≥1.8米，且需具备一根可自由悬停吊臂长度为≥1.8米，便于老师多角度、多方位拍摄教学展示物； 1.3需具备一个工作台，一个存储空间的机柜≥5U一个，便于放置教学展示物； 1.4需具有2个高清触摸显示器≥27英寸，显示器挂臂需支持左右旋转，上下活动，可悬停。方便老师简单快速操作，多角度显示和观看； 1.5需具备音频设备支持麦克风和全向拾音器、一组独立的音频输出设备≥2套； 2.特写拍摄能力 2.1图像输出需支持0Hz等多种输出格式≥1920*1080p/6； 2.2摄像机需支持在距离物体5m处，图像聚焦清晰，聚焦模式支持手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦； 3.全景拍摄能力 3.1需支持光学变倍≥23倍，数字变倍≥16倍； 3.2需具备背光补偿、3D数字降噪、区域曝光/聚集、120dB宽动态、强光抑制、透雾、电子防抖功能； 3.3需支持HDMI和3G-SDI视频输出接口，实现无损耗数字信号传输，支持高帧率输出≥1080p@60fps，并向下兼容各类高标清信号，支持分辨率视频自适应输出； 3.4云台转动范围：垂直旋转≥-30°～90°；水平旋转≥0°-350°； 3.5需支持H.265、H.264、MJPEG设置选项； 3.6输出的图像中需支持叠加文字和符号信息； 3.7产品需具备预置点≥100个，支持存预置位和调预置位功能，支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉； 4.集中控制能力 4.1需支持高清信号采集和输出≥4K，并向下兼容各类高标清信号，支持分辨率视频自适应输入输出； 4.2需支持同时视频输入画面≥8路和融合画面进行录像、存储、回看≥1路，支持外接HDMI显示器≥4K，实现扩展显示输出； 4.3视频矩阵能力：视频信号处理、路由管理≥7路，分辨率最高支持≥3840×2160，状态记忆开机自动恢复，无缝无延时切换； 4.4设备需满足H.264或H.265编码格式，支持三码流； 4.5设备需具备一个10M/100M/1000M/自适应RJ45网口，需支持接入无线网络，并可保存多个无线AP的连接密码，支持显示无线连接状态； 4.6设备需支持遥控器和鼠标控制操作方式，支持机身按键进行显示参数配置、一键录像等功能； 4.7设备需支持内置存储、U盘和移动硬盘录制、存储、回放，支持计划录像和手动录像； 4.8设备支持跨互联网远程多方远程互动，参会者可同时进行音视频互动； 4.9设备需支持快捷直播功能，支持远程预览、远程对讲等操作； 4.10需支持手机和电脑无线投屏，需支持展示物配置隐私遮蔽功能； 4.11需支持第三方教学软件及硬件联动软件接入、控制。 |  |  |  | 2 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 多功能病床 |  | （包含床上用品*6套） 1.规格：整体长度2160mm、整体宽度1060mm、床面高度500mm、内径长度2000mm、内径宽度900mm（规格±10mm）、背部升降角度0～75°、腿部升降角度0～30°（±2°）； 2.床头床尾：用ABS工程塑料一次注塑成型，表面光滑易清洁；中部装饰面板颜色可选； 3.床面采用优质冷轧钢板采用液压机模具一次冲压成型，板材厚1.2mm（±0.1mm）。床面四周焊接加强筋，增大承受力。背部和腿部床板分别焊接两条加固带（背部规格30×30×1.2mm，±10mm，腿部规格30×30×1.2mm，±10mm），确保使用寿命； 4.床架采用优质碳钢矩形型材，床上架规格：30×60×1.5mm，±10mm；下架：30×60×1.5mm，±10mm； 5.摇把采用隐藏式设计，可折叠隐藏于床尾下面。伸缩摇杆为ABS材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。具有ABS防尘罩。为保证传动系统的稳定性，拉杆支轴和拉杆采用高强度管材（支轴规格：Ø35×3.0mm，±10mm；拉杆规格：Ø32×1.2mm，±10mm），确保不断裂； 6.护栏：倾倒式折叠护栏，优质电泳铝合金横梁，表面硬化处理，长度1450mm，±10mm；六根不锈钢立柱，立柱规格φ19*1.2mm，±0.1mm；上下底座为钢制结构，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，折叠轻松。护栏开关带防夹手功能，并带防夹手提示。护栏整体高度400mm，±10mm； 7.床头尾可轻松拆卸，并具有锁定装置，床尾外侧可配床头牌； 8.床体预留输液架插孔，内镶钢制套管，规格φ19×1.0mm，±0.1mm； 10.脚轮采用豪华静音脚轮，四轮采用直径为125mm的轮（±5mm），≥2角刹车功能，内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。防酸耐碱，可高温消毒。脚轮核心材料选用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳； 11.床头具有卡扣式先进锁定装置可拆卸式床头、床尾板，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人； 13.具有承重结构的病床床板≥四倍； 14.床上用品每套包含：床垫、床褥、棉胎、枕芯、大单、被套、中单； |  |  |  | 6 |  |  | 张 |  |  |  |  |
| 4 | 床头柜 |  | 1.尺寸：470*480*750（mm），±10mm； 2.采用全新ABS工程塑料； 3.加厚板材，结实耐用； 4.功能：水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、餐桌板、抽屉、储物柜； 5.弧线形柜门设计，美观大方； 6.整体ABS注射成型，防潮防水，易清洁； |  |  |  | 6 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 治疗车 |  | 1.尺寸：≥670×450×900（mm）（中）； 2.备注：整车采用优质304材质，静音万向脚轮； |  |  |  | 6 |  |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 技能操作综合训练平台 |  | - 模型为多功能综合操作成年整体人，高分子环保材料制成，肤质仿真度高； 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕概述：模拟真实人体外形，体表标志清楚可及，关节活动灵活，操作手感真实，注重技能考核细节，可进行全身多项临床技能操作训练； 功能参数： 1、基本功能 模拟人与真人1：1；模型内置完整的全身骨骼仿生结构，体表定位标识准确、触感清晰；满足多种体位变换操作需要； 2、功能指标 可进行气管插管术；胃管置入术；三腔二囊管置管术；静脉穿刺输液（手背静脉网和肘部血管≥4条）；动脉穿刺采血（模型可自动产生桡动脉搏动，可在腕部触诊到桡动脉搏动，不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉）；血压测量（在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量）；肌肉注射；气胸穿刺术（可触摸到肋骨、肋间隙、胸骨角等解剖结构确认穿刺部位）；液胸穿刺；腹腔穿刺术（具有肋弓、耻骨联合、髂前上棘和脐等体表标志，方便操作定位）；男性导尿术；骨折夹板固定术；胫骨穿刺术。 - 3.随机考核功能：具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。支持考官手写签名。 |  |  |  | 2 |  |  | 具 |  |  |  |  |
| 7 | 蓝牙麦克风 |  | 1.多功能蓝牙麦克风是具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能的一体化设备； 2.无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 3.发射器具有电脑翻页器功能，与接收机对频成功后，可以实现电脑翻页功能；自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制； 4.发射器具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，自动静音，敲击键盘等杂音不会带入音箱； 5.使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 6.发射器小巧、轻便，便于携带，可颈挂、手持等多种使用方式；11)具有状态显示（含≥四种状态指示：连接、使用、电量提示，充电等） 主要技术指标： 发射使用频率：2400-2480MHz； 调制方法：GFSK，BT≥0.45Gaussian； 充电接口：≥1路； 咪头主要参数：三芯≥2.5接口，超心型指向，-47±2dB(0dB=1V/Pa，at1KHz)，1.5V680Ω； 供电方式：聚合物锂电池； 发射功率：＜2.5mW； 激光笔功率：＜3mW； 有效接收距离：无遮挡≥15米； |  |  |  | 2 |  |  | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 蓝牙音箱 |  | 1.系统采用蓝牙技术，自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制，无需设置频点； 2.具备语音处理功能，消除回音、杂音，增加清晰度处理； 3.具备一个USB通讯接口，与蓝牙麦克风对接后，支持电脑翻页功能； 4.可具有定压广播功能； 主要技术指标： 接收使用频率：2402-2480MHz； 调制方法：GFSK，BT≥0.45Gaussian； 功率：≥60W*2； 频率响应：50Hz~18KHz； 灵敏度：≥-80dBm； 喇叭为≥5.5寸低音、≥1寸高音各1个；附外接天线 |  |  |  | 4 |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 阶梯桌椅 |  | ≥120个学生位，根据现场出具设计方案，交钥匙工程。 1.座：座板采用优质多层板热压成型，表面贴防火板，耐磨耐压性好，同时具有不变形的特点，座板尺寸445*425*16mm（±2mm）。座角码采用优质铝合金制作，尺寸220*75*120mm（±2mm）。 2.背：背板选用多层板热压成型，耐磨耐压性好，同时具备有不变形，背板表面贴防火板背板尺寸为380*515*9mm（±2mm）。背框架为冷轧板冲压焊接制作≥1.5mm，表面经过喷涂处理，耐氧化。 3.脚架：前排脚架材质采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷涂处理，成型尺寸为780*180*100mm（±2mm）。中、后排脚架材质采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷涂处理，成型尺寸为930*435*50mm（±2mm），脚板长度360mm（±2mm），脚孔距310mm（±2mm），带扶手：采用材质采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷涂处理尺寸符合人体工程学设计要求，与靠背、座板匹配。 4.写字板、书网：写字板为固定式写字板，材料用高密度板面贴防火板，四周PU封边，写字板厚度为25mm（±2mm），宽度为300mm（±2mm）,写字板下带钢制书网，书网尺寸220*430*105mm （±5mm） 5.基本尺寸：椅高：930（±10mm）,坐高450（±10mm），写字板高750（±10mm），坐深430（±10mm）中心距520（±5mm），建议排距为900mm 6.固定方式：12*40的膨胀脚钉+ST6*65内六角十字自攻螺丝固定或连杆固定方式。 |  |  |  | 2 |  |  | 间 |  |  |  |  |
| 10 | 辅料 |  | 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。 |  |  |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  |

- 注：“▲”号为核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理。

二、项目要求(第一包、第二包、第三包)

（一）本项目分3个包，3个包所采购设备均为国产产品。所投产品需详细填写厂家产地、品牌型号（软件版本号），投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（二）本项目为“交钥匙工程”，从采购、运输、安装、调试直至项目能够正常运作，采购人不承担任何费用，工程使用的主要材料的品种、规格、数量，需经采购人认可。在交钥匙工程模式下，采购人只需要提出具体的需求和标准，供应商将一个完全符合要求、可以立即投入使用的项目交给采购人且试运行不少于10天；项目设备安装和调试时，不能缺少的一切附属配件、零星工程等，由投标供应商考虑并承担供应和安装。请各参加投标供应商认真审核主、辅设备材料的用量和工程量，合同签定后对此不再做增补。对不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒。

(三)为确保本项目顺利完成，各投标单位需作出以下承诺：

1、根据医疗器械监管条例，生产医疗器械的企业需具有医疗器械生产许可证，医疗器械产品需具有医疗器械注册证。投标供应商必须承诺：“本公司投标文件中若涉及医疗器械产品，生产医疗器械的制造商具有医疗器械生产许可证，医疗器械产品具有医疗器械注册证，如无相关证书，视为提供虚假资料，自愿接受财政监管部门处理”。供应商针对此点提供书面承诺，无上述承诺函作废标处理。

2、提供服务人员名单（包括项目负责人和技术人员）。投标供应商必须承诺：“若本公司中标，在中标后所投入的人员为本公司在职人员，并与投标文件提供的人员一致。”如服务期内采购人发现投入人员与投标文件不一致，视为提供虚假材料应标，并将供应商虚假应标的相关问题报送监管部门，供应商针对此点提供书面承诺，无上述承诺函作废标处理。

（四）招标文件清单中要求的技术参数性能指标参数为公共参数，投标人在投标时要认真对照在偏离表中逐条响应。（注：“▲”号表示核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理）。

（五）投标人所提供的货物产品均为厂家原厂原包装，投标人应保证所投产品符合国家和行业标准、规范及采购文件的要求，符合国家质量体系认证，并提供产品技术资料。所有货物技术参数指标必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。在合同签订前，采购方有权查验产品相关资料，若中标单位不提供，采购方有权拒绝签订合同。

（六）本次项目严禁“三无产品”。设备必须为原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；设备技术规格和标准要符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范，并附产品合格证书；如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理，赔偿合同金额10%的违约金；中标供应商应按招标文件所要求的参数及投标文件中所响应的参数进行供货，在货物验收时，采购人组成验收小组按国家有关规定、规范及中标人的投标文件中承诺的内容进行验收，并由相关企业出具验收意见作为参考，必要时将相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他投标人参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标人垫付，货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，投标人针对本条在投标文件中做出单独书面承诺书，否则投标无效。

（七）投标人须提供详细可行的项目实施方案。供应商结合项目实际情况制定项目实施方案，应包括：

①整体实施方案；

②质量保证措施；

③项目实施人员配置方案；

④产品包装运输方案；

⑤供货、安装及调试方案；

⑥应急管理方案

（八）项目质保及售后服务

（1）质保期：三年。

（2）售后服务：具有详细的售后服务实施方案，包括1.产品的故障处理及响应时间、2.验收程序、3.质保期外服务方式、4.优惠承诺及售后服务网点证明、5.应急预案情况等内容（在质保期内电子设备出现问题承诺免费维修、维护，定期巡检，维修所需的各种材料由中标企业自行解决，中标企业给采购单位提供各种维修备件，方便采购单位及时更换维修）。

（3）故障处理：采购人报修后，除招标文件有特殊要求外，投标人须在6小时内派人员上门现场维护，并在48小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的设备，待产品运行正常后撤离现场。出现系统故障，中标方应在接到报修通知后，维修人员在3小时内响应，同时查明故障原因并提出解决方案予以解决；对于损坏的设备，中标人在接到校方通知后，在2天内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担；在软件方面：中标人免费为校方提供软件升级和技术支持，并免费提供技术资料1套。

（4）质保期间，非易损件一个月内连续2次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一档次零部件，在投标文件中做出单独书面承诺书。

（5）质保期满后，投标人提供终身有偿上门维护服务。保证保修期以后对用户的零配件供应。保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

（九）验收

1.设备到货后，组织人员进行验收，确保设备符合要求。（项目验收时需一并提交以下成果：完全满足招标文件要求的数据，设备原厂原件合格证及相关检验报告）

2.安排专业技术人员进行设备安装，严格按照安装说明进行操作。

3.对安装好的设备进行调试，确保设备性能稳定、运行正常。

4.组织项目验收领导小组和相关专家对采购内容进行初步验收。

5.对验收中发现的问题进行整改，确保符合采购需求。

6.邀请上级部门和相关单位进行最终验收（按项目管理要求提供完整的项目竣工验收资料）。

（十）人员培训

投标单位需承诺本项目培训人员应为本公司专业技术人员，熟悉本项目所有软硬件使用及操作流程，供货安装完成后按照采购单位要求对本单位使用人员及维护人员开展培训，培训次数不限，直至使用人员熟练操作，维护人员可以处理基本状况。

质保期内每年组织培训不少于2次（交通/食宿自理），并提供完善的软硬件培训进度表，待采购方同意方可执行，最终确保师生正常使用。

投标人需提供培训承诺书，培训方案包括：培训目标、培训对象、培训方式、培训内容、培训队伍、培训实施与管理。

（十一）项目交付使用

（1）投标商完成项目并通过对项目实施的验收后，编制《项目竣工文件》。竣工文件应满足完整性、一致性和可读性要求。成交单位应负责在项目验收前将项目的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

（2）文档交付要求：用户需求分析报告；程序安装维护手册；软硬件使用操作手册；软硬件功能技术手册；软件的测试分析报告。

（十二）供货期及供货地点

1、供货期：在签订合同后60天内完成供货、安装、调试及验收。

2、供货地点：喀什职业技术学院

（十三）付款方式

签订合同前中标方缴纳5%履约保证金，签订合同后预付合同总价30%，设备到货后支付合同总价50%，经最终验收合格后，支付合同总价20%。

（十二）其他需求

部分软件需要承诺函，具体以参数为准：

1、检测报告备查要求：为保证产品质量，中标单位在中标后7日内向采购人提供核心产品检测报告。供应商在编制投标文件时，对此事项必须作出承诺，并提供承诺函，承诺内容为：“若我公司中标，中标后在7日内向采购方提供中标核心产品相对应的真实检测报告且检测报告的参数与投标产品的参数一致，如不提供或者提供虚假检测报告，该产品甲方验收不通过，同时履约保证金不予退回(该要求加入合同条款)，并上报相关财政部门进行处罚”。

2、软件合法性要求：为保证产品（软件）使用的合法性，中标企业应在接到中标通知书后的七个工作日内，向采购方提供采购方认为有必要提供的与本项目相关的所有软件的正版授权书或者软件购买合同副本（原件备查）。这些软件包括但不限于项目实施过程中涉及的操作软件、管理软件等。授权书或合同应清晰显示软件名称、版本号、授权使用范围（需涵盖本项目的实施范围）、授权期限（自项目开始至项目验收合格后[X]个月）、软件供应商名称等关键信息。供应商在编制投标文件时，对此事项必须作出承诺，并提供承诺函，承诺内容为：“若我公司中标，中标后在7日内向采购方提供采购方认为有必要提供的中标产品相对应的软件正版授权书或者软件购买合同副本，软件参数与投标产品的参数一致，如不提供或者提供虚假报告，该产品甲方验收不通过，同时履约保证金不予退回（该要求加入合同条款），并上报相关财政部门进行处罚”。

# 第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五开标及评标”、“六确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

# 5.评审附表

附表一   商务符合性审查表

| 符合性审查 | 序号 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 投标文件是否按招标文件要求编制、签署、盖章；内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |
|  | 2 | 投标文件记载的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的完成期限； |
|  | 3 | 评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的。 |
|  | 4 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |
|  | 5 | 投标报价是否高于采购预算价； |
|  | 6 | 是否缴纳投标保证金并与招标文件金额一致 |
|  | 7 | 明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的） |
|  | 8 | 商务条款是否有偏离情况的，供应商是否对招标文件所列的所有内容进行投标； |
|  | 9 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |
|  | 10 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

附表二   综合评分法评分标准（第一、二、三包）

| 考核项目 |  | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。） |  |  |
| 技术部分（60分） | 配置性能指标（40分） | 配置性能指标（40分）根据所投项目产品清单的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中所有技术参数须在技术偏离表中逐条响应，全部响应招标文件的得40 分， 注：“▲”号表示核心产品，所有参数需全部响应，未响应或负偏离作废标处理。其他产品参数为一般参数功能，一般参数功能每有1项出现不满足或负偏离的扣1分；评审小组据实扣分，扣完为止。 （注：投标单位投标产品参数总数超过30项负偏离或不响应可默认为投标人此次投标多项产品不符合采购人要求，做废标处理。） |  |
|  | 项目服务实施方案（12分) | 项目服务实施方案（12分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容： ①整体实施方案； ②质量保证措施； ③项目实施人员配置方案； ④产品包装运输方案； ⑤供货、安装及调试方案； ⑥应急管理方案 评标委员会根据各投标人方案内容完整度及可行性进行评审，评审内容包含6项，项目服务实施方案中6小项内容完整可行最多得12分，每有一小项内容描述不清晰或有缺失内容的扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 售后服务方案（5分） | 售后服务方案（5分）：针对本项目制定的合理完善的售后服务方案（包括1.产品的故障处理及响应时间、2.验收程序、3.质保期外服务方式、4.优惠承诺及售后服务网点证明、5.应急预案等） 评标委员会根据各投标人售后服务方案内容完整度及可行性进行评审，评审内容必须包含以上5项，项每1小项内容完整可行最多得1分，每有一小项内容描述不清晰或有缺失内容的扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 培训方案（3分） | 培训方案（3分）根据各供应商培训方案进行综合评分。方案内容包括但不限于培训目标、培训对象、培训方式、培训内容、培训队伍、培训实施与管理，清晰展示出各培训课程内容、课时等内容等。 评标委员会根据各供应商方案内容纵向横向对比，方案满足项目需要，培训方案设计清晰、明确、可行得3 分，一般得2分，较差得 1分；没有不得分。 |  |
| 商务部分（10分） | 业绩 （6分） | 同类案例证明（6分）：投标人提供近三年与本项目相似的项目业绩（业绩需提供：中标通知书、验收报告或合同等相关资料，提供以上任意一个均可）。提供一份证明得3分，最多6分，未提供不得分。 |  |
|  | 交货期（2分） | 交货期（2分）满足招标文件要求得1分，提供交货承诺书，承诺书中投标人承诺的交货期，每优于招标文件要求10天得0.5分，最高加1分。 |  |
|  | 质保期（2分） | 质保期（2分）：质保期满足招标文件要求得1分，提供质保承诺书，承诺书中投标人承诺的质保期，每增加一年加0.5分，最多加1分。 |  |
| 最后得分 |  |  |  |

喀什职业技术学院护理技能实训基地设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-29）

第三册

采 购 人：喀什职业技术学院

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2025年3月

第7章  政府采购合同

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

# 喀什地区政府采购合同

# 第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

  - 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |