喀什地区公共资源交易中心

喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-36）

第一册

采 购 人：   喀什职业技术学院

联 系 人：   邓善初、李莉婷

联系电话：18799550116、15352581156

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

联 系 人：     朱文财    刘锦秀

联系电话：      0998-3252724

发出日期：2025年3月  
目录

第1章投标人须知	4

一总则	5

1.采购人、采购代理机构及投标人	5

2.资金来源	6

3.投标费用	6

4.适用法律	7

二招标文件	7

5.招标文件构成	7

6.招标文件的澄清与修改	7

7.投标截止时间的顺延	8

三投标文件的编制	8

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	8

9.投标文件构成	8

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	9

11.投标报价	9

12.投标保证金	10

13.投标有效期	11

14.投标文件的签署及规定	11

四、投标文件的递交	11

15.投标文件的密封和标记	12

16.投标截止	12

17.投标文件的接收、修改与撤回	12

五开标及评标	13

18.开标	13

19.资格审查及组建评标委员会	13

20.投标文件的符合性审查与澄清	15

21.投标偏离	17

22.投标无效	17

24.废标	18

25.保密原则	19

六确定中标	19

26.中标候选人的确定原则及标准	19

27.确定中标候选人和中标人	19

28.采购任务取消	19

27.中标通知书和招标结果通知书	19

30.签订合同	20

31.履约保证金	20

32.中标服务费	20

33.政府采购信用担保	20

34.廉洁自律规定	21

35.人员回避	21

36.质疑与接收	21

第2章投标文件格式	30

第3章投标邀请	7

第4章投标人须知资料表	9

第5章货物需求一览表及技术规格	15

第6章评标方法和标准	25

第7章政府采购合同	31

第1章投标人须知

一、总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。本项目不收取招标代理费。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册  共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章  投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  项目服务及建设需求

第6章  评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。（政采云电子响应文件中商务技术响应文件必须按照“第2章  投标文件格式”两部分完整地全部上传，否则将被认定为投标无效。）

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，未提供响应资料的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

注:电子版响应文件内所有资格证明文件，供应商须逐页加盖电子签章.

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件、投标报价一览表。

14.2	投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。

15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.开标

18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。

18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

1.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

2.  法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

3.  近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5.  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6.  参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函任一均可）；（以招标代理或招标人查询为准）；

7.    提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8.  缴纳投标保证金有效凭证；

9.  本项目不接受联合体投标。

注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

提示：上述提供的资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

本项目评标委员会成员7名（其中采购人代表2人，政采云平台随机抽取专家5人）

20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标

评分方法：综合评分法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

27.1    中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2    采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3    交易中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4    若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1  提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2  向采购人、政资中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3  恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4  属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5  与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6  采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3   不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5  不同投标人的投标文件相互混装；

27.5.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5  签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。质疑供应商应在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑（供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。）

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

说明：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.2  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍≥3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.3 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

39 投诉

39.1 质疑供应商对质疑答复不满意，或者地区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

39.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

39.3投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

39.3.1 捏造事实；

39.3.2 提供虚假材料；

39.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第2章 投标文件格式

响  应  文  件

项目名称：      名称（第X包）

项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人（授权人）                   （签字或盖章）

年    月    日

第一部分开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权委托书（自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

4、近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

6、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

7、参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函任一均可）；（以招标代理或招标人查询为准）；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

9、缴纳投标保证金有效凭证；

10、本项目不接受联合体投标。

1、开标一览表

开标一览表

项目名称：             招标编号：            报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金缴纳方式 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):

注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

说明：1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（自然人投标的无需提供）。

- 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

说明：含法人身份证复印件和被授权人身份有效证件（身份证复印件）;

法定代表人（或企业负责人）授权委托书

本授权书声明：

注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

4.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

说明：

1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件并盖单位章。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

5.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

说明：复印件上应加盖本单位章。

6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

说明：

- 投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明”：

①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。

②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2）复印件上应加盖本单位章。

7.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函任一均可）；（以招标代理或招标人查询为准）

说明：1、网页截图：3张，

- 列入失信被执行人(信用中国-信用服务-重点领域严重失信主

- 体名单查询-失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）-搜索栏输入单位全称-截图)

- 重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主

- 体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、

- 中国政府采购网严重违法失信行为记录名单

2、提供承诺函按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

说明：承诺书应加盖本单位章

9.缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

本项目无需换取保证金收据。（通过银行转账方式缴纳的保证金，项目结束后在五个工作日内自动退还。）

10.本项目不接受联合体投标。

说明：承诺书应加盖本单位章

第二部分 商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、技术规格偏离表

4、商务条款偏离表

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

5-1《中小企业声明函》

5-2 残疾人福利性单位声明函

5-3 《监狱企业声明函》

6、供应商关联单位的说明

7、其他有利于供应商的文件或证明材料

8、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺

1.投标书

致：喀什地区公共资源交易中心

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档   份，并以   形式出具的金额为   人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：传真：

电话：电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字或签章：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：

日期：

2.投标分项报价表

项目名称:              招标编号:         报价单位：人民币元    包号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

注：

1.如果投标人认为需要，每种货物可填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写）。

4.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。

  - 5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
3 技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:            包号：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1、投标人应对照采购文件采购需求中的技术参数及要求，说明所提供产品或（工程）服务对采购文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。

2、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据;

3、供应商所供产品（工程或服务需求）如与采购文件要求的技术规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明:

4、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

  - 4.商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:          包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注:

1、商务条款包括付款方式、交货地点（履约地点）、合同履约期限等内容;

2、投标人应对照采购文件要求的商务条款内容，说明已对采购文件要求的商务条款作出了响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）;

3、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据；

4、供应商所供产品或服务如与采购文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明:

5、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章:

投标人(盖单位章):

5-1 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业声明函（货物）中“标的名称”是指货物的具体名称，例如一个项目内有多项货物，分别由不同制造商生产，应分项填写货物名称及制造商信息。

3、所属行业：工业

5-2.残疾人福利性单位声明函（若无，可不填）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（公章）：______________

日  期：_____________________

5-3.《监狱企业声明函》（若无，可不填）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业；

2.（标的名称），承接单位为（企业名称），属于监狱企业。

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

投标人（单位盖章）：________

日  期：_______

6   供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

7   其他有利于供应商的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于供应商的其他证明文件或供货及实施方案、服务方案

8 对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺

（项目名称）评标委员会：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和            （项目名称）招标文件的要求，我公司在参加            （项目名称）响应文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本响应文件（响应文件）时，对响应文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-36）

第二册

采 购 人：喀什职业技术学院

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2025年3月

第3章投标邀请

喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目招标公告

项目概况

喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2025年 4  月  10  日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-36

2.项目名称：喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1200.7315万元。本项目分二个包：第一包710万元，第二包490.7315万元

5.最高限价：1200.7315万元。本项目分二个包：第一包710万元，第二包490.7315万元

6.采购需求：本项目分2个包，

第一包主要为喀什职业技术学院农艺实训基地采购一批设备，详细采购内容详见招标文件。

第二包主要为喀什职业技术学院植物组织培养实训室、园艺综合实训室、花艺实训室采购一批设备。详细采购内容详见招标文件。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.参与本项目的政府采购活动供应商应在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.分公司参与政府采购活动，需提供由总公司出具的授权书，授权书中应明确分公司在政府采购活动中所能代表总公司行使的权利、义务及相关资质的使用。银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的参与本项目，不必提供总公司出具的授权书。

三、获取采购文件

获取时间：2025年  3  月 10  日至2025年  4  月  9  日

获取方式：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

四、项目内容及需求：

1、采购人的具体采购需求：详见招标文件第5章 项目服务需求及技术规格。

2、本项目属于政府采购项目：货物采购。

3、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能 产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09 号)、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

4、本项目是否专门面向中小微企业采购：否

5、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 4 月 10  日 11 点00  分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2025年 4  月 10   日 11 点 00 分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式：

（1）新疆CA服务热线0991-2819270（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

（2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话）

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

8.在评审过程中评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过在线发布澄清函或视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，澄清函回复时间及视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：喀什职业技术学院

地    址：喀什地区疏附县吾库萨克镇广州新城花城大道48号

联 系 人：邓善初、李莉婷

联 系 电 话：18799550116、15352581156

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

采购机构地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批市场内

联 系 人：朱文财   刘锦秀

联 系 电 话：0998-3252724

监督单位：喀什地区财政局

地    址：喀什市解放北路46号喀什地区财政局办公大楼二层

联 系 电 话：0998-2597200   2597000

第4章投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：喀什职业技术学院 地 址：喀什地区疏附县吾库萨克镇广州新城花城大道48号 联 系 人：邓善初、李莉婷 电 话：18799550116、15352581156 |
| 2 | 采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心 地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼 业务联系人：朱文财 刘锦秀 电话：0998-3252724 |
| 3 | 合格投标人资格要求（满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）； 1.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； 2.法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件； 3.近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； 4.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； 5.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； 6.参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函）； 7.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 8.缴纳投标保证金有效凭证； 9.本项目不接受联合体投标。 注：1、“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否）（潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果）。行业类型：工业 |
| 5 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 6 | 核心产品： 第一包：数孪环控系统 第二包：近红外光谱分析仪 |
| 7 | 项目总预算金额：1200.7315万元。本项目分二个包： 第一包710万元，第二包490.7315万元 |
| 8 | 本项目最高限价：1200.7315万元。本项目分二个包： 第一包710万元，第二包490.7315万元 |
| 9 | 签字盖章： 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求进行签章。“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。 注：本项目分2个包：投标人需注明具体投标包数，即写清“喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目（第X包）”，若因投标人未注明或造成评审专家误解废标，后果由投标人承担。 |
| 10 | 投标保证金形式：☑保函 ☑ 电汇 ☑支票 ☑本票☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：第一包：14.2万元 第二包：9.8万元 投标保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心 开 户 行：中国建设银行股份有限公司疏附支行 银行账号：65050174602600000509-000003 行 号：105894200027 备注说明： 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（打款到账需为投标截止时间前，否则视为无效打款；若项目分包为多标段，投标人需按标段分批打款，若出现一次性为2个及以上标段合并打款或按项目多标段总投标保证金打款视为无效）。 2.本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 3.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，将合同上传至政府采购网，并及时与交易中心联系，经交易中心核实后原账户返回。 4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息原账户返还。 |
| 11 | 投标有效期：90日历日 |
| 12 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式： （1）新疆CA服务热线0991-2819270（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） （2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话） 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.解密时长为30分钟。 |
| 13 | 投标截止时间：2025年 4 月 10 日11:00 （北京时间） |
| 14 | 开标时间：2025年 4 月 10 日11:00 （北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login |
| 15 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 16 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 17 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 18 | 履约保证金金额：合同总价的5%计算向下取整至万元（不得超过政府采购合同金额的10%）。 履约保证金形式：电汇或企业账户网银汇款。 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 履约保证金收款人：喀什职业技术学院 |
| 19 | 本项目无中标服务费 |
| 20 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否） |
| 21 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-2597200 2597000 |
| 22 | 联系部门：喀什职业技术学院或地区公共资源交易中心 联系电话：18799550116、15352581156 0998-3252724 |

资格审查表

| 序号 | 审核项目 | 投标人1 |  | 投标人N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； |  |  |  |  |
| 2 | 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件; |  |  |  |  |
| 3 | 近两年任意一年完整的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |  |
| 5 | 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| 6 | 参与政府采购活动供应商在前3年内未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或承诺函）； |  |  |  |  |
| 7 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 8 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

第5章 项目服务需求及技术规格

- 喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目

- （第一包）

一、采购设备参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采光设备 | 1、种类：漫反射钢化玻璃 2、厚度：≥5mm | 1689.6 | 平方米 |  |
| 2 | 通风开关系统 | 控制窗户开关作用，开窗轴承座、专用齿条、齿轮等配件 | 1536 | 平方米 |  |
| 3 | 通风系统 | 1、窗类型：顶开窗，尺寸≥0.98*2m，单侧开窗，安装蝶式防虫网 2、玻璃品种、规格：≥5mm的漫反射钢化玻璃 3、开窗电机2台（技术参数：扭矩800Nm，转速5.2R/min，功率0.75KW,电压380v，频率50HZ） | 24 | 套 |  |
| 4 | 支撑骨架 | 1、构件类型：热镀锌方管50*50*2.0mm、50*30*2.0mm ,采用普通螺栓连接或焊接连接均符合设计要求 2、钢结构其他要求：钢结构施工技术符合规范要求 | 1536 | 平方米 |  |
| 5 | 温室排水系统 | 1、材质：高锌镀锌板 2、厚度：≥2.75mm 3、安装高度：≥6.0m | 1536 | 平方米 |  |
| 6 | 智慧温控系统 | 传动轴、A型齿轮、A型齿条、拉幕支撑滚轮、推拉杆、铝合金活动边等配件 2、电机0.75kw 3、遮阳率75%幕布、传动轴、A型齿轮、A型齿条、拉幕支撑滚轮、推拉杆、铝合金活动边等配件 4、电机0.75kw 5.遮阳率60%幕布、传动轴、A型齿轮、A型齿条、拉幕支撑滚轮、推拉杆、铝合金活动边等配件 6、电机0.75kw 7、折叠保温被 7.1、四周保温折叠保温被 7.2、传动轴电机 水帘1500*100*44000mm 7.3、阳光板厚度：≥8mm 7.4、水泵1台（技术参数：功率1.5KW,电压380v，频率50HZ） 7.5.0.7mm厚镀锌封板 7.6、上管32PVC，回水75PVC 7.7、覆盖5毫平方米钢化玻璃，支撑骨架，安装铝材 7.8、砌砖高度500mm，宽度240mm，内外水泥砂浆抹面 铝材骨架，及安装配件 7.9、采暖采用DN65园艺翅片管，温室四周456m长DN65园艺翅片管+中间立柱采用4根DN65园艺翅片管抱柱9组，供暖面积1536平方米（不含室外管道及热源） 电线铺设，暗线处理 | 1 | 套 |  |
| 7 | 入口镂空导览景观装置 | 1、尺寸：≥8400*350*2800mm 2、100*100*10mm厚预埋件。整体白色烤瓷处理。 3、30*30*1.8mm，25*25*1.8mm镀锌方管骨架，预埋件连接版，2800mm造型高度，中间方管压弧蔬菜双层造型，铝塑板造型细条封面，镂空可视瓜果景观。整体骨架做白色烤瓷处理，无焊点。 4、12mm厚细木工板做封面细节造型，表面白色铝塑板覆盖 5、导览景墙中间预留蔬菜造型出口，表面覆盖白色，蓝色铝塑板造型，可视屏幕，音响宣传导览镶嵌。 6、下面雕刻园区宣传标语，底部焊接框架，铝塑板封面 | 1 | 组 |  |
| 8 | 一米菜园展览区 | 1、尺寸：≥1200*600*120mm 2、厚度20mm*高600mm厚防腐木板围合，内部基质有机肥调和进行土壤改良，萝卜专用肥打底。 3、园路内部铺设散松树皮屑4、陶艺景观叠水+铁艺景观塑造趣味小景 | 6 | 组 |  |
| 9 | 立柱雨淋种植区 | 1、尺寸：≥670*670*2000mm 2、每层8个定植孔，10层，ABS≥2.5mm厚拼接栽培盒 3、独立水箱ABS材质(30LФ605*180mm)，水泵(输入电压DC12v，最大功率10W，最大流量1000/H，最高扬程3.3m)，循环系统（材质硅胶管，Ф11mm） | 4 | 组 |  |
| 10 | 花卉展架围合区 | 1、尺寸：≥7100*600*1800mm 2、15mm防腐木材料做展示台造型，镂空方格 3、展示盆栽花卉等 | 1 | 组 |  |
| 11 | 花卉展架 | 1、尺寸：≥5000*900*1800mm 2、15mm防腐木材料做展示台造型，镂空方格 3、展示盆栽花卉等 | 1 | 组 |  |
| 12 | 果蔬展台 | 1、尺寸：≥2500*900*1200mm 2、1.5cm防腐木材料做展示台造型，分层隔断 3、展示各种种子、果实陈品、宣传册等 | 1 | 组 |  |
| 13 | 研学科普放映区 | - 尺寸：≥12000*2500*200mm 2、30x50*1.8mm镀锌搭设骨架，花格连接成墙，底部出花样造型 3、中间连接出造型，两侧做展示臂台，做菌类副产品展示，室外喷绘布表面覆盖，介绍各蔬菜品种及栽培介绍 4、顶部跟随立面造型，做200mm探臂设计，内衬光影灯（射灯6000K，135*220*155mm）。 5.安装放映设备（55寸拼接1214.2*685.1mm采用2*2布置，,LCD液晶显示屏，室内P2.5RGB高刷，像素点间距：2.5mm；点密度：160000点/㎡；驱动方式：1/32恒流驱动；诺瓦1060视频处理器，诺瓦7512接收卡，创联开关,分辨率：2816*1024），音响设备（两声道功放有三档输入灵敏度选择，.采用6只3寸全频喇叭单元。2.箱体采用12mm优质高密度，颜色黑色）。 6、前面摆设观影休息坐凳（根据现场定做） | 1 | 组 |  |
| 14 | 菌类支架 | 1、尺寸：≥2000*600*1800mm 2、30x50*1.8镀锌搭设主骨架，预埋板连接。 3、25*25热度带方管连接，壁厚1.8mm 4、pp专用栽培盒放置菌棒，智能菌类雾化机(3000W,电压220v,压力13Mpa,流量7L/min,转速2800r/min,)，雾化配套(1/8内丝三通，喷头，高压雾化管，定时插座，)设施塑造种植环境。 5.骨架采用拼接结构，烤瓷处理，整体无焊点。 6、平菇香菇，草菇白玉菇鸡腿菇种植，附带种植手册，三年内保持网络种植技术指导。 | 2 | 组 |  |
| 15 | 荷兰模式区 | 1、尺寸：≥18000*460*400mm 2、热镀锌拼接骨架，白色烤瓷处理，无焊点。（热镀锌钢板及热镀锌钢板压制成鞍部型，丝杆，横撑，螺母等组成，） 3、几字型高耐候栽培槽，截面尺寸：245mm,高110mm，种植面（槽上部）宽度215mm，材质：Q235B，材料：120克/平方米，白色聚酯涂层，镀锌板喷涂堵头，一次压成型漏水口+漏水网，端部三件套，中部落蔓支架，加强筋等配套设施 4、作物拉线安装高度4米左右。作物拉线弓，不锈钢花篮，鸡心环等；每条栽培槽上方安装2根吊挂用钢丝绳，布置间距详见温室布线平面图所示；钢丝绳与复合梁相交处均需采用吊蔓钢丝挂钩将钢丝绳悬吊到复合梁上。 5.自主产品：1000*200*150mm椰糠种植条 6、种植西红柿等果菜7、根据荷兰模式适合种植的番茄，黄瓜，辣椒等编写3年种植计划及每个阶段种植注意事项，附带病虫害指导手册与模式维护手册，三年内保持网络技术指导。根据学校研学科目需要，及时给与技术补充与建议。8、种植期间出现病虫害，及时给与技术指导，直至农作物好转。 | 9 | 组 |  |
| 16 | 轨道及其配套设施 | 1、尺寸：≥18000*750*150mm 2、DN40*3mm镀锌钢管轨道，镀锌成品轨道支架。长750mm*高150-120mm镀锌型，整体做白色烤瓷处理，配套固定钉(200*11mm) | 8 | 组 |  |
| 17 | 采摘机械 | 1.升⾼高度(m)：≥3m 2.台⾯尺⼨（mm*mm）：≥2201*466 3.台⾯⾼度(mm)：≥600 4.动轮尺⼨(mm1287mm 7.转向⽅式：纵、横⽅向)：≥210mm 5.⾃身⾼度(mm)：≥1935 6.护栏：⼈⼒调整，可360度旋转 8.设备载重：≥200kg 9.轮距（mm）：前轮：≥618mm，后轮：≥625mm 10.轨道轮：距地尺寸50-53mm 11.⾏走⽅式：纵向为电动，横向为人力。 12.台⾯板材：防滑花纹铝板 13.轨道参数（园区自备）：φ50（48）mm直径x（2.5-3.25）mm厚度，热镀锌管 14.进⼊⽅式：双开门 15.安全系数：倾斜报警，前后超出3度报警，左右超出2度报警 16.控制器：定制的 17.⾏⾛动⼒（V/KW）：≥24V/0.5KW 18.升降动⼒（V/KW）：≥24V/0.8KW 19.充电器（V/A）：≥24V/15A 20.上升速度（S）：≥40S 21.⾏⾛速度（m/s）：0.5km/h-6km/h 22.电瓶（V/AH）：≥12V/115AH（大容量）每块，2块，免维护 23.系统电压（V）：≥24 24.控制形式：电动按钮、旋钮、推拉 25.爬坡能⼒(坡度%)：≥10% 26.重量（kg）：≥520Kg 27.设备结构：剪叉式升降 28.设备颜⾊：灰⾊、黄色 29.前进后退：脚踏开关控制，单脚踏 30.侧⾯脚踏板：上下车方便即可 31.⼈性化设计：描述具体细节 32.稳定性设计：设备含ECU行车电脑，可以数字的方式显示设备实时状态 | 1 | 套 |  |
| 18 | 潮汐苗床区 | 1、≥9000*1750*800mm2、潮汐盘原板厚3mm，铝合金边框132*35*1.3mm，横支撑25*30*1.0mm，端头斜撑20*1.2mm，滚轴管#42*1.8mm，手轮，滚轴管盖，腿架30*30*1.5mm，腿架上梁30*30*1.5mm，底座70*120mm，丝杆盖20*40mm，上梁盖30*30mm。 3、定做30mm白晶漂浮板，30mm厚，芹菜≥35孔设置，生菜系列≥20孔设置，根据种植蔬菜品性打孔，配套定制杯定植棉。 4、适合种植多品种叶菜 5.结合当地气候及新疆饮食习惯，制定作物阶梯式种植计划，实现多颜色，多样式多时段叶菜种植。 6、根据学校需要，制定种植计划及采收计划。并根据不同作物生长习性编辑三年种植计划，内附模式养护注意事项是使用说明。 | 189 | 平方米 |  |
| 19 | 沙培区 | 1、尺寸：≥9000*600*400mm 槽内铺设300*200*200*4mm大型pvc新料槽，新料颜色白，抗温差能力大，底部自带回水槽+铺设透水布，增加透气性。 底部铺设煤渣，400mm厚粗细大小不等沙粒及珍珠岩。 作物拉线安装高度4米左右。每条栽培槽上方安装2根吊挂用钢丝绳，4080作物拉线弓两边固定，布置间距详见温室布线平面图所示；钢丝绳与复合梁相交处均需采用吊蔓钢丝挂钩将钢丝绳悬吊到复合梁上。 5.适合种植多品种果菜 6、根据沙培模式适合种植的番茄，黄瓜，辣椒，茄子，西瓜等编写3年种植计划及每个阶段种植注意事项，附带病虫害指导手册与模式维护手册，三年内保持网络技术指导。根据学校研学科目需要，及时给与技术补充与建议。 7、种植期间出现病虫害，及时给与技术指导，直至农作物好转。 8、扩充研究结合当地特色，沙培载体可替换，可替代材料。实现以色列节水节肥模式。与学校建立研学微信群，及时解决种植过程中出现的水肥问题。 | 5 | 组 |  |
| 20 | 水培通用种植模组(主架) | 一、种植模组 1、栽培架为铝型材(4040铝合金)，承重满足要求，规格1300*750*2240mm(误差±5mm）。水盘为食品级ABS材质，规格1215×750×90mm，定植板食品级ABS材质，规格715×519×30mm，定植板孔数35-45个，开孔规格23×23×30mm，壁厚≥2mm；每层需要恒流风机，电压24V，风速≥3m/S； 2、每组4层，单层高500mm，光源正下方光量子通量密度0-500μmo1/㎡.s(20cm)，LED灯条尺寸1300*650mm，每层4盏，单盏功率为75w;全光谱，红光光谱峰值660nm，半峰宽25nm;蓝光光谱峰值450nm，半峰宽25nm;寿命>30000小时;光谱可调，0-100%光强可调。 3、光电参数：在380-780nm波长范围内光效不得低于2.2μmol/J；功率因数不得低于0.9； 4、安全与环保：电气与电磁安全方面，灯具产品须符合CCC或CE认证，符合人体低压电源要求。光生物安全方面，要求安全等级≥RG1要求； 5、防护等级：需满足IP65或以上防护等级要求，包括灯具、连接线缆、连接器等均满足要求； ★6、营养液槽、储液箱、种植板、栽培架不溶出有毒有害物质，保温性能好，防腐耐用，不易损耗，栽培槽和定植板颜色为黑色，种植板不透光且设计合理，可有效避光、抑制营养液长藻；与蔬菜或者营养液直接接触的材料应符合GB4806.1、GB4806.7、GB4806.9要求。储液箱、循环管路材料满足《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求。金属材料应做防腐处理。其它材料应满足食品车间环境安全要求，防腐耐用，不易损耗，所有周转部件正常工况条件使用寿命≥5年； 7、含控制盘及相关电路设备。 ★8、主架模组安装悬臂结构，搭载控制终端，实现种植系统和自动配液系统分组独立控制 二、悬臂控制系统 ★1、悬臂 ①采用一流品牌PLC控制系统，屏幕≥10寸液晶控触摸屏，分辨率1024*600，处理器Cortex-A7,800MHz，适用于复杂环境。 ②采用悬臂结构，不占用空间；具备操作响应快、运行稳定可靠、环境适应性强。 ③含控制盘及相关电路设备。 2、种植控制系统 触摸显示器具有分级密码管理功能，未经授权无法操作系统。 主界面涵盖以下功能： ①生产监控界面，显示相关功能模组动态图示，通过图示状态能够直观观测设备运行正常与否； ②控制参数界面，能控显示相关功能的控制，分手动模式和自动模式，能够手动/自动启停控制补光、灌溉、风机、温控等设备； ③数据校准界面，能对温度、湿度、系统时间设置、历史数据导出等进行纠偏校准； ④历史趋势界面，能实时监测数据运行，形成历史趋势图形； ⑤数据查询界面，能够查看1年以上的温度、湿度、CO₂等历史记录，并可用USB存储介质直接下载导出CSV格式文件。 ⑥控制模块分手动模式和自动模式，手动模式下可以单独控制各个区域的培养模组的开灯与光灯，整组每层光照强度及光谱连续可调，自动模式下可以单独控制各个培养模组分2时段设置开关灯，种植区温湿度及CO₂实时监测，控温范围16℃-32℃，精度±1℃，控湿范围60-85%RH，精度±5%RH。 ⑦光照-温度联锁功能，种植间温度超过上限温度时自动关灯。 ⑧配备专业光传感器，实时监测种植模组层间植物接收的光照光强数据，可根据不同植物生长阶段闭环调节光强。 ⑨环境参数越限预警，具有超温和断电报警功能，当温度超过使用极限或内部断电时，会在线自动报警，同时关闭相关热源，避免温度升高。 ⑩断电后恢复供电时，系统可以自动恢复运行，保证原有的试验状态正常运行。 ⑪超高温二级防控功能，突发状况，紧急停机功能，并开启新风进行换气，迅速降低房间温度，避免影响室内试验材料损坏。 ⑫系统具有云管家远程监测系统，采用PC端、手机终端登录监控控制室当前运行状况；实验记录数据实时上传，能实现控制系统的在线上下载和在线诊断，可如同现场维护一样。 ⑬系统不设外露的按键开关，适应LED光环境调控气候室高湿环境的安全防水要求。 ⑭系统带有扩展功能，如若以后用户想进行功能升级，只需加些只需加些传感器即可，系统无需更换。 ⑮配备独立控制柜，一体化控制，含电路集中控制空开。 3、自动配液系统 ①采用一流品牌PLC控制系统，屏幕≥10寸液晶控触摸屏，分辨率1024*600，处理器Cortex-A7,800MHz，配肥系统含集成控制柜，尺寸60cm*40cm*25cm，PID算法精准配肥； ②通过混肥桶混肥，配置搅拌泵，可设置搅拌混液时间，保证肥料充分的搅拌均匀，持续输出稳定的EC和PH；混肥桶配备液位计，中控显示屏系统可实时显示水箱液位，可设定最高和最低警戒水位，实现自动补水功能，保证灌溉所需最佳水位； ③搭配电磁阀、循环水系统、纯水箱、配液水箱、回液水箱、电机、过滤设备、供回水管路、排水管路、截止阀等； ④EC/PH实时检测和调控，具有手动、自动、定时调控三个功能，控制柜内置取样泵，能实时取样，可设置实时取样时间，保证配肥浓度的精准、稳定性和均匀性； ⑤主路式安装，EC值预处理功能，可多通道（≥4）吸肥（A液、B液、C液/酸/碱、酸/碱），可设置A液:B液:C液的施肥比，配肥通道可选择两肥+酸碱、三肥+酸/碱模式，满足精细化科研实验及生产需求；配肥模式：EC模式、PH模式、EC+PH模式、稀释模式、稀释+PH模式。 ⑥含自动化设备区自动化灌溉管路及配件。 ⑦铝合金支架、化工级三厘UPVC混肥管道，； ⑧控制系统触摸屏可对EC、PH、水位传感器校准进行数据校准纠偏，操作方便保证数据采集准确性； ⑨操作直观简单，功能强大，界面按钮含物联网配置、校准界面、手动模式、配液设定、系统配置和实时自动界面； ⑩具有联网功能，可设置锁屏密码，避免非操作人员误动数据。同时可通过手机APP或电脑端远程实时查看控制状态，方便排查和解决系统故障，保证持续稳定运行； 4、主架悬臂控制系统需满足副架种植模组中的种植系统和自动配液系统独立分组控制； | 2 | 组 |  |
| 21 | 水培通用种植模组(副架) | 1.输入电源：AC100~240V，50/60Hz 2.控温方式：BlockorTube 3.模块温度范围：0~105℃ 4.定时范围：1s~99min59sec/无限长 5.模块温度准确性：≤±0.2℃ 6.模块温度均一性：≤±0.25℃ 7.升温速率（平均）：≤3℃ 8.降温速率（平均）：≤2.5℃ 9.最大升温速度：≤4.5℃/S 10.最大降温速度：≤4.0℃/S 11.梯度：1-42℃，精度：≤±0.3℃ 12.梯度温度均匀性：±0.3℃ 13.温度模块显示精度：≤0.1℃ 14.热盖温度范围：室温30℃~115℃ 15.时间递增/递减：可做LongPCR实验 16.温度递增/递减；可做TouchdownPCR实验 17.程序储存数:≥100个 18.最大循环数:200 19.最大步骤:≤30 20.样本容量:96x0.2ml（半裙板.无裙板）12x8联管.8x12联管.单管（高度20~23mm） 21.高清彩色触摸屏，直观易操作，可轻松编辑.保存.运行程序； 22.外形尺寸(mm)长：180-220，宽：300-330，高：170-190 23.净重:≤5kg | 6 | 组 |  |
| 22 | 气雾培种植模组(主架) | 一、种植模组 1.栽培架为铝型材(4040铝合金)，承重满足要求，规格1300*750*2240mm（误差±5mm）。水盘为食品级ABS材质，规格1215×750×90mm，定植板食品级ABS材质，规格715×519×30mm，定植板孔数41个，开孔规格23×23×30mm，壁厚≥2mm；每层需要恒流风机，电压24V，风速≥3m/S； 2.每组1层，单层高≥2000mm，光源正下方光量子通量密度≥1000μmol/㎡.s（20cm），灯框尺寸1300*650mm，每层8盏，单盏功率为62.5W；全光谱，红光光谱峰值660nm，半峰宽25nm；蓝光光谱峰值450nm，半峰宽25nm；寿命≥30000小时；灯具高度可升降，0-100%光强可调； 3.灯具可升降，含栽培辅架、顶层灯架、钢丝绳套装等。欧标工业铝型材搭建灯具升降框架；升降机械系统：自锁式机械绞盘作为动力，组合使用定滑轮，转向滑轮，转角轮实现升降动力的传递；升降平台，兼容各种灯具、微风系统；结构简单、稳定、可靠。线束采用高分子材质拖链，对线束进行隐藏收纳；整体结构，简洁、美观； 4.光电参数：在380-780nm波长范围内光效≥2.5μmol/J；功率因数≥0.9； 5.安全与环保：电气与电磁安全方面，灯具产品须符合CCC或CE认证，符合人体低压电源要求。光生物安全方面，要求安全等级≥RG1要求； 6.防护等级：需满足IP65或以上防护等级要求，包括灯具、连接线缆、连接器等均满足要求； ★7.营养液槽、储液箱、种植板、栽培架不溶出有毒有害物质，保温性能好，防腐耐用，不易损耗，栽培槽和定植板颜色为黑色，种植板不透光且设计合理，可有效避光、抑制营养液长藻；与蔬菜或者营养液直接接触的材料应符合GB4806.1、GB4806.7、GB4806.9要求。储液箱、循环管路材料满足《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求。金属材料应做防腐处理。其它材料应满足食品车间环境安全要求，防腐耐用，不易损耗，所有周转部件正常工况条件使用寿命≥5年； 8.含控制盘及相关电路设备。 ★9.主架模组安装悬臂结构，搭载控制终端，实现种植系统和自动配液系统分组独立控制 二、悬臂控制系统 ★1、悬臂 ①采用一流品牌PLC控制系统，屏幕≥10寸液晶控触摸屏，分辨率1024*600，处理器Cortex-A7,800MHz，适用于复杂环境。 ②采用悬臂结构，不占用空间；具备操作响应快、运行稳定可靠、环境适应性强。 ③含控制盘及相关电路设备。 2、种植控制系统 触摸显示器具有分级密码管理功能，未经授权无法操作系统。 主界面涵盖以下功能： ①生产监控界面，显示相关功能模组动态图示，通过图示状态能够直观观测设备运行正常与否； ②控制参数界面，能控显示相关功能的控制，分手动模式和自动模式，能够手动/自动启停控制补光、灌溉、风机、温控等设备； ③数据校准界面，能对温度、湿度、系统时间设置、历史数据导出等进行纠偏校准； ④历史趋势界面，能实时监测数据运行，形成历史趋势图形； ⑤数据查询界面，能够查看1年以上的温度、湿度、CO₂等历史记录，并可用USB存储介质直接下载导出CSV格式文件。 ⑥控制模块分手动模式和自动模式，手动模式下可以单独控制各个区域的培养模组的开灯与光灯，整组每层光照强度及光谱连续可调，自动模式下可以单独控制各个培养模组分2时段设置开关灯，种植区温湿度及CO₂实时监测，控温范围16℃-32℃，精度±1℃，控湿范围60-85%RH，精度±5%RH。 ⑦光照-温度联锁功能，种植间温度超过上限温度时自动关灯。 ⑧配备专业光传感器，实时监测种植模组层间植物接收的光照光强数据，可根据不同植物生长阶段闭环调节光强。 ⑨环境参数越限预警，具有超温和断电报警功能，当温度超过使用极限或内部断电时，会在线自动报警，同时关闭相关热源，避免温度升高。 ⑩断电后恢复供电时，系统可以自动恢复运行，保证原有的试验状态正常运行。 ⑪超高温二级防控功能，突发状况，紧急停机功能，并开启新风进行换气，迅速降低房间温度，避免影响室内试验材料损坏。 ⑫系统具有云管家远程监测系统，采用PC端、手机终端登录监控控制室当前运行状况；实验记录数据实时上传，能实现控制系统的在线上下载和在线诊断，可如同现场维护一样。 ⑬系统不设外露的按键开关，适应LED光环境调控气候室高湿环境的安全防水要求。 ⑭系统带有扩展功能，如若以后用户想进行功能升级，只需加些只需加些传感器即可，系统无需更换。 ⑮配备独立控制柜，一体化控制，含电路集中控制空开。 3、自动配液系统 ①采用一流品牌PLC控制系统，屏幕≥10寸液晶控触摸屏，分辨率1024*600，处理器Cortex-A7,800MHz，配肥系统含集成控制柜，尺寸60cm*40cm*25cm，PID算法精准配肥； ②通过混肥桶混肥，配置搅拌泵，可设置搅拌混液时间，保证肥料充分的搅拌均匀，持续输出稳定的EC和PH；混肥桶配备液位计，中控显示屏系统可实时显示水箱液位，可设定最高和最低警戒水位，实现自动补水功能，保证灌溉所需最佳水位； ③搭配电磁阀、循环水系统、纯水箱、配液水箱、回液水箱、电机、过滤设备、供回水管路、排水管路、截止阀等； ④EC/PH实时检测和调控，具有手动、自动、定时调控三个功能，控制柜内置取样泵，能实时取样，可设置实时取样时间，保证配肥浓度的精准、稳定性和均匀性； ⑤主路式安装，EC值预处理功能，可多通道（≥4）吸肥（A液、B液、C液/酸/碱、酸/碱），可设置A液:B液:C液的施肥比，配肥通道可选择两肥+酸碱、三肥+酸/碱模式，满足精细化科研实验及生产需求；配肥模式：EC模式、PH模式、EC+PH模式、稀释模式、稀释+PH模式。 ⑥含自动化设备区自动化灌溉管路及配件。 ⑦铝合金支架、化工级三厘UPVC混肥管道，； ⑧控制系统触摸屏可对EC、PH、水位传感器校准进行数据校准纠偏，操作方便保证数据采集准确性； ⑨操作直观简单，功能强大，界面按钮含物联网配置、校准界面、手动模式、配液设定、系统配置和实时自动界面； ⑩具有联网功能，可设置锁屏密码，避免非操作人员误动数据。同时可通过手机APP或电脑端远程实时查看控制状态，方便排查和解决系统故障，保证持续稳定运行； ★4、主架悬臂控制系统需满足副架种植模组中的种植系统和自动配液系统独立分组控制 | 1 | 组 |  |
| 23 | 气雾培种植模组(副架) | 1、栽培架为铝型材(4040铝合金)，承重满足要求，规格1300*750*2240mm（误差±5mm）。水盘为食品级ABS材质，规格1215×750×90mm，定植板食品级ABS材质，规格715×519×30mm，定植板孔数41个，开孔规格23×23×30mm，壁厚≥2mm；每层需要恒流风机，电压24V，风速≥3m/S； 2、每组1层，单层高≥2000mm，光源正下方光量子通量密度≥1000μmol/㎡.s（20cm），灯框尺寸1300*650mm，每层8盏，单盏功率为62.5W；全光谱，红光光谱峰值660nm，半峰宽25nm；蓝光光谱峰值450nm，半峰宽25nm；寿命≥30000小时；灯具高度可升降，0-100%光强可调； 3、灯具可升降，含栽培辅架、顶层灯架、钢丝绳套装等。欧标工业铝型材搭建灯具升降框架；升降机械系统：自锁式机械绞盘作为动力，组合使用定滑轮，转向滑轮，转角轮实现升降动力的传递；升降平台，兼容各种灯具、微风系统；结构简单、稳定、可靠。线束采用高分子材质拖链，对线束进行隐藏收纳；整体结构，简洁、美观； 4、光电参数：在380-780nm波长范围内光效≥2.5μmol/J；功率因数≥0.9； 5、安全与环保：电气与电磁安全方面，灯具产品须符合CCC或CE认证，符合人体低压电源要求。光生物安全方面，要求安全等级≥RG1要求； 6、防护等级：需满足IP65或以上防护等级要求，包括灯具、连接线缆、连接器等均满足要求； ★7、营养液槽、储液箱、种植板、栽培架不溶出有毒有害物质，保温性能好，防腐耐用，不易损耗，栽培槽和定植板颜色为黑色，种植板不透光且设计合理，可有效避光、抑制营养液长藻；与蔬菜或者营养液直接接触的材料应符合GB4806.1、GB4806.7、GB4806.9要求，或FDA认证，符合环保标准。储液箱、循环管路材料满足《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求。金属材料应做防腐处理。其它材料应满足食品车间环境安全要求，防腐耐用，不易损耗，所有周转部件正常工况条件使用寿命≥5年； 8、含控制盘及相关电路设备。 ★9、副架标准单元末端安装配液及灌溉设备（含配肥机，原液筒、母液筒等） | 3 | 组 |  |
| 24 | 环境控制设备 | 一、空调机组： 1.控温18-28℃，开灯25℃±2℃，关灯18℃±2℃； 2.新风交换系统，与中控系统智能联动，统一协调控制，智空调机组： 3.控温能降温，节约电力； 4.含室外空调基础，含内外衔接加长管路（保温）。 二、除湿系统： 满足空间除湿要求，湿度范围55-85%RH，精度≥±5%RH、给水管道、材质ppr+保温（外部）布置、水位溢流口排水管道接入地面地漏，材质pvc，配备应急手动开关。 三、二氧化碳补充系统： 1.二氧化碳供给装置、管道部件、40升CO2钢瓶2只，可控范围：600-1200ppm；精度：±（50ppm+测量值×3%）（25℃）＜1%F.S。； 2.RS485信号线连接，与中控联动控制。 四、温湿度、CO2传感系统： 1.温度：测量范围：-50～100℃,准确度：≥±0.5℃,分辨率：≥0.1℃； 2.湿度：测量范围：0～100%RH,准确度：±5%RH,分辨率：0.1%RH； 3.CO2：测量范围：0～5000ppm,准确度：±（50ppm+2%F•S）,分辨率：10ppm； 4.供电：DC12V，输出：RS485； 5.室内布置。 | 1 | 套 |  |
| 25 | ▲数孪环控系统 | 1、数据库支持：支持主流的数据库产品以及数据库版本； 2、客户端操作系统：支持市场上各种主流操作系统； 3、服务器操作系统：通用操作系统 4、每个系统内部的所有模块采用统一架构、统一平台、统一数据库、集中式管理； 5、软件采用U3D开发界面（非网页端），通过可执行exe打开； 6、系统包括：首界面大数据平台、种植区域环控平台两部分； 7、大数据平台包括：智慧农业种植舱内概览基础数据、安防管理、环控数据、动态预警、智慧农业种植舱区域3D模型等≥5部分； 8、智慧农业种植舱概览基础数据：总产品数、实时在线产品数、实时预警产品数、果蔬种植种类、种植面积； 9、安防管理：不同角度远程监控智慧农业种植舱内实时情况，查看植物生长状态； 10、环控数据：包括温度、湿度、pH、CO2、EC每个数据根据设备接口动态显示实时数据以及6小时历史数据，数据异常显示记录； 11、动态预警：链接设备物联接口，动态显示设备是否有异常问题，如有异常会报警； 12、智慧农业种植舱区域3D模型，支持旋转、缩放功能，观察模型各方位视角。通过3D模型可以进入相应区域环控平台； - 种植区域环控平台包括：区域数据、环境调控、种植模式、智慧农业种植舱区域场景四部分； 14、区域数据，包括：温度、湿度、pH、CO2、EC、光强每个数据和设备接口相接，实时显示设备数据。每个数据的预设值为种植方案的预设值。种植架设备调控，包括灯光系统、环控系统、营养液系统、灌溉系统。分别点击某个按钮弹出二级界面，区分出自动与手动模式； 15、灯光系统：包含每个种植架的灯光调节，光周期的设定，红、蓝、白光百分比的调节；独立调节：红、蓝光调节，用户可以用鼠标拖动滑动条、右边框内的数值将随着改变。用户也可以在输入框内输入具体数值，然后按回车或者点击任意位置，红、蓝光的滑动条定位至相应数值位置； 16、环控系统：内容包含温度设置、湿度设置、CO2浓度设置、层间风机开关；17、温度设置：根据设定的明暗期进行温度设置，可以拖动滑动条，或者在输入框内输入温度，两者互相联动对应。如果输入超过限值，将用最低或者最高的值代替； 18、湿度设置：根据设定的明暗期进行湿度设置，可以拖动滑动条，或者在输入框内输入湿度，两者互相联动对应； 19、CO2浓度设置：根据设定的明暗期进行CO2浓度设置可以拖动滑动条，或者在输入框内输入CO2浓度，两者互相联动对应； 20、层间风机：选择开启，风机开始转动，选择关闭后风机停止转动； 21、营养液系统：根据预设的EC、pH上下限值，A液、B液、酸液、碱液等泵开关自动开启或关闭，配液至上下限中间值相关蠕动泵关闭状态； 22、灌溉系统：根据设定的明暗期进行灌溉设置，可分为平层水培和潮汐培。手动常开，循环泵一直工作的平层水培；根据时间设置循环泵的开启与关闭时间，即为潮汐培； 23、方案设置，平台为用户提供自由模式、新增方案三种种植管理方式，用户可根据种植需要，选择合适的管理方式，并在进行方案切换或修改时需通过输入管理员密码进行身份认证。 24、自由模式：用户初次登陆平台时种植模式为自由模式，该模式下用户可对设备进行手动控制，灯光系统、环控系统、营养液系统、灌溉系统四个系统都可点击进行调试。可通过手动开关按钮控制设备运行状态，也可对灯光、风机设置开、关时长或时间控制设备自动开启和关闭。在从自由模式切换至其他方案时，当执行的设备任务将自动结束，按照选定方案开始执行，再次进入自由模式时将不进行进度保存。 25、新增方案：用户可在种植方案选择时新增种植方案并命名，平台内置新增方案模板，用户可按照作物生育期对不同生育期的温度、湿度、CO2、EC值、pH值、灯光、通风、生育期天数等增加预设值完善方案。保存并运行该方案后，平台将从方案第一天开始根据监测数据对种植架环境进行调控，用户不可对设备进行手动控制。在从当前执行方案切换至其他方案或手动模式时，当方案将自动结束，再次进入该方案时将从第一天开始执行，不进行进度保存。新增的方案支持修改和删除，修改点击右侧修改键 26、警戒液位、高液位、低液位状态数据化显示，根据设置自动控制电磁阀完成液位管控； 27、作物生长状况记录，随种植方案第一天形成起，记录整个种植架种植天数及方案进度。 28、为确保功能正常使用，运行稳定且无版权争议，应提供相对应的知识产权证明文件证书扫描件。 29、数孪环控系统与种植模组（主架）搭载悬臂控制系统互联，可通过数孪环控系统对悬臂控制系统进行控制，并实现数孪联动。 30以上29项功能部分需提供可播放的视频操作演示） 31、配置必备 大数据平台： （1）基础数据：（总产品数、实时在线产品数、实时预警产品数、果蔬种植种类、种植面积）1套 （2）安防管理：（不同角度远程监控智慧农业种植舱内实时情况，查看植物生长状态）1套 （3）环控数据：（包括温度、湿度、pH、CO2、EC每个数据根据设备接口动态显示实时数据以及6小时历史数据，数据异常显示记录）1套 （4）动态预警：（链接设备物联接口，动态显示设备是否有异常问题，如有异常会报警） （5）智慧农业种植舱区域3D模型：（支持旋转、缩放功能，观察模型各方位视角。通过3D模型可以进入相应区域环控平台）1套 种植区域环控平台： （1）区域数据1套 （2）环境调控1套 （3）种植模式1套 （4）智慧农业种植舱区域场景1套 环控平台 （1）温度设置 （2）湿度设置 （3）CO2浓度设置 （4）层间风机开关 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 26 | 触摸一体机 | 一、整体设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机采用≥80英寸超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。 3、整机采用全物理钢化玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H，支持防眩光功能，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 二、护眼显示 ★4、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。 5、硬件低蓝光：整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0。 7、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在系统通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节；纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 9、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 三、教学音频 10、整机内置≥2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器≥2个，上朝向20W中低音扬声器≥2个，额定总功率60W。 11、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，≤5.8mm。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 13、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 四、画面采集 14、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。 15、智能拼接摄像头部分：整机上边框内置非独立式≥3个智能拼接摄像头，支持清晰度TVlines≥1600lines。视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。 16、广角摄像头部分：整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592*1944分辨率下，支持≥30帧的视频输出。 17、摄像头功能：整机上边框内置非独式广角摄像头和智能拼接摄像头，均支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、H.264视频格式。 ★18、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出≥3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。 19、整机支持通过人脸识别进行登录账号。 20、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 五、无线互联 21、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在市场主流操作系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 22、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz；Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6；Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 23、整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，PC端支持主动发现蓝牙 24、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。 ★25、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 26、整机支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi直连传输。 六、物理按键及接口 27、整机具备≥6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 28、设备支持≥5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 29、整机接口：侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口具备≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 七、系统功能 30、整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能。 31、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口；支持展示学校名称、设备班级、场地信息。 32、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 ★33、整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 34、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 35.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 36、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 八、嵌入式系统（国产） 37、嵌入式系统版本≥现行主流操作系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 38、无PC状态下，嵌入式Android操作系统下可使用白板书写、WPS软件和网页浏览。 九、触摸系统 39、采用红外触控方式。 40、触控性能：触摸分辨率≥32768×32768，触摸响应时间≤4ms，触摸最小识别物≤3mm。 41、触摸高度：整机屏幕触摸有效识别高度≤1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。 42、整机系统支持书写触控延迟≤25ms，触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。 43、整机支持提笔书写，可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 44、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 45.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 46、触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 47、触摸屏在照度≥100KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 48、支持市场主流操作系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。 九、OPS智能模块 49、采用模块化电脑方案，抽拉内置式，PC模块可完全插入整机，保护PC模块不易受教室灰尘影响，PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 ★50、PC和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 51、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 52、处理器：≥Intel12代酷睿系列i5CPU 53、芯片组：≥IntelH410 54、内存：≥8GDDR4笔记本内存或以上配置。 55.硬盘：≥256GSSD 56、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 57、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 58、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 十、移动支架 59、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 60、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 60、托盘承重≥25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 61、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 62、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 63、脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm | 2 | 台 |  |
| 27 | 风淋设备 | 要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区智能感应，高效过滤，过滤等级99%，单人双吹 | 1 | 套 |  |
| 28 | 操作设备 | 1、操作器具 尖嘴镊子1个、培养皿≥5mm1个、量杯≥5ml1个、搅拌棒≥5cm1个 2、手持式PH笔一支 ①测量范围：0-14.0； ②精度：±0.02；（选配） 3、三合一手持式EC笔1支 ①TDS测量范围：0-8560ppm； ②电导率测量范围：0-9.99ms/cm； ③温度测量范围：0-55℃， ④精确度：2.0%。 4、转运车1台 承重≥300kg，PP车板，≥5寸耐磨PVC脚轮 5.置物架 材质：铝合金；尺寸：700mm*700mm*1500mm（具体尺寸可根据现场情况调整）。 6、不锈钢浸泡池1个 材质：304不锈钢清洗池；尺寸：1000mm×800mm×800mm（具体尺寸可根据现场情况调整）。 7、不锈钢操作台 材质：304不锈钢工作台双层工作台；尺寸：1200x600x800mm（具体尺寸可根据现场情况调整）。 8、吸水器1个 干湿两用式，桶式，功率1200W最大吸入功率18000Pa ★9、光配方测量仪1台 ①检测参数：测量400nm-700nm光合有效波段光量子通量密度（PPFD）、400nm-500nm蓝光波段光量子通量密度（BPFD）、600nm-700nm红光波段光量子通量密度（RPFD）、700nm-800nm远红光波段光量子通量密度（FrPFD）。 ②产品特征：采用余弦校正，与LI-190R定标，PAR波段光子无差别响应。 ③设备材质：全铝合金外壳，防护等级高，可以长期露天使用。 ④设备工艺：喷砂工艺 ⑤供电范围：4.75V-36VDC ⑥平均功耗：≤0.5W ⑦工作温度：-25℃-60℃ ⑧光谱范围：400nm-700nm、400nm-500nm、600nm-700nm、700nm-800nm ⑨测量分辨率：≤0.1umol/m2/s ⑩测量量程：0-3000umol/m2/s ⑪典型精度：±3%FS（550nm，60%RH，25℃） ⑫反应时间：≤0.2s ⑬线性度：≤±0.3% ⑭年漂移度：≤±3% ★10、光合有效辐射（PAR）传感器 ①检测参数：PAR/PPFD(400nm-700nm) ②应用场景：园艺生产、农情监测、产量预测、光合研究、植物生理研究等 ③产品特征：响应线性度高，响应谱接近理想曲线 ④设备材质：Alalloy6061，防护等级高，可以长期露天使用 ⑤供电范围：4.75V-27VDC ⑥平均功耗：≤1W ⑦工作温度：-25℃-60℃ ⑧光谱范围：400nm-700nm(±10nm) ⑨测量分辨率：0.1^(−2)⋅^(−1) ⑩测量量程：0-3000^(−2)⋅(−1) ⑪典型精度：±3%FS（550nm，60%RH，25℃） ⑫反应时间：≤0.1s ⑬线性度：≤±0.3% ⑭年漂移度：≤±3% ⑮通讯协议：RS-485 ★11、四波段光子通量密度传感器一套 ①检测参数：PPFD、BPFD、RPFD、FrPFD、R/B、R/Fr ②应用场景：植物工厂、设施园艺、植物科研 ③产品特征：采用余弦校正，与LI-190R定标，多波段光子无差别响应 ④设备材质：Alalloy6061，防护等级高，可以长期露天使用 ⑤供电范围：4.75V-27VDC ⑥平均功耗：0.5W ⑦工作温度：-25℃-60℃ ⑧光谱范围：400nm-700nm、400nm-500nm、600nm-700nm、700nm-800nm测量分辨率：0.1umol/m2/s ⑨测量量程：0-3000umol/m2/s ⑩典型精度：±3%FS（550nm，60%RH，25℃） ⑪反应时间：≤0.1s ⑫线性度：≤±0.3% | 1 | 套 |  |
| 29 | 辅助设备 | 1、水培育苗盘：9件； 2、5步无扶手踏板梯1副； 3、剪刀1把（长度18cm左右）； 4、采收袋100个（塑料110cm*75cm）； 5.带柄塑料烧杯：50ml、500ml、1000ml、2000ml型号各1个为一套，共计10套； 6、玻璃棒3根； 7、一次性乳胶手套3盒（耐用款，丁腈/食品级，M，100只/盒）； 8、弯头镊子1把（长度118mm左右）； 9、刷子1把（多功能清洁刷长11cm宽5cm高4.5cm材质：尼龙刷毛）； 10、一次性鞋套500只； 11、换鞋凳1张； 12、首批次植物种子半年使用量等（绿苣生菜（丸粒化）5000粒、小青菜（上海青）100g、（满天星、鸡冠花、罗勒、夏堇）各160粒、红瑞祥彩椒1000粒、黄瑞祥彩椒1000粒、水果黄瓜1000粒、茄子1000粒）；（也可根据使用方需求，按要求等量更换植物种子品种）； 13、电子秤1台：精度0.5g，量程2g～30Kg；小推车1辆，面板72cm*48cm(±10%），承重≥400斤；电动喷雾器1个（8L）；手动喷壶器1个； 14、营养液：A液200L，B液200L；pH标准液3瓶（pH4.01500ml/瓶*1；pH6.86500ml/瓶*1；pH7.00500ml/瓶*1）；EC标准液1瓶（EC1413us/cm500ml/瓶）； 15.药品专用货箱1套：长宽高≥900mm*450mm*1800mm，采用优质厚度≥0.8mm国产优质冷轧钢板，柜面采用环氧树脂粉静电喷，高温塑化而成，门板采用≥0.8mm厚冷轧钢板，双层设计，中间填充有隔音材料。防水防腐蚀，环保耐用，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 智能设备箱数孪映射系统 | 一、数孪映射毯*1 1、尺寸：1200×600×4mm； 2、形态：柔性； 3、触发点数量：≥49个（根据配套软件变化）； 4.通讯距离：50~100mm； 5、材质：PVC、橡胶； 二、智能设备箱1套 1、尺寸:560×370×140mm； 2、外壳材质:铝合金； 3、输入电压:AC220V； 4、充电电压:DC5V； 5.最大充电电流:≥10A； 6、充电位置:0-30个； 7、充电方式:接触式充电； 三、数孪映射模块80个 1、充电方式：接触式充电； 2、显示器：≥1.54寸LCDISP屏； 3、显示器分辨率：≥240×240； 4、通讯方式：无线 5.通讯距离:0-10米； 6、设备功耗:0.5W； 7、电池容量:≥400mAh； 8、使用时长:3-4小时； 9、陀螺仪:MPU6050； 10、NFC读卡器:SX2823； 11、NFC读卡器范围:2-4cm； 12、外壳尺寸≥:42×42×29mm； 13、外壳材料:abs0215A； 14、颜色:黑色； 15.其他:外置按钮×1、复位按钮×1、电源开关×1、磁吸定位； ★16、数孪映射模块与“数智农业虚拟仿真演练软件”实现数孪联动。 四、数孪映射网关1个 1、尺寸：92×92×15mm； 2、通信距离：0-10米； 3、连接方式：优于USB3.0； 4、通讯方式：无线 5.支持系统：主流操作系统； 6、供电方式：优于USB3.0； | 8 | 套 |  |
| 31 | 数智农业虚拟仿真演练软件 | - 玻璃温室环境搭设虚拟仿真任务模块软件：本软件在无需实际建造温室的情况下，通过虚拟仿真技术，对玻璃温室结构布局、内部环境调控设备配置以及水肥一体化设备的安装进行模拟试验和优化设计。 1、支持鼠标点击、拖入，键盘文本输入等交互形式。 2、支持动画、文字等反馈机制。 3、支持展示3D模型和动画的能力，鼠标右键拖动可以360°旋转观察模型。 4、进入软件之后，支持正计时、中英文语言切换。 5.软件内置≥72个知识点，后台配置≥105道题目，根据对应考核点随机出题。 6、模拟设备搭建的整个过程，包括设备安装、设备选择、型号选择等。 7、配备工具库，包含设备内基础结构、传感器等，允许学生自定义场景布局。 ★8、21、支持与配套的数孪映射模块以及数孪映射毯进行联动操作，识别数孪映射模块的位置及本身信息，触发本软件模块的操作及对应的数孪显示。 9、包含了温室设计建造、温室环控设备安装、温室传感设备安装、水肥一体化设备安装≥4个大的任务。 10、软件形式采用C/S（Client/Server）架构设计，即客户端（Client）和服务器（Server）两个部分 ★11、为确保功能正常使用，运行稳定且无版权争议，投标人需承诺若中标在7日内提供所投软件相对应的知识产权证明文件证书扫描件。 二、番茄种植管理虚拟仿真任务模块软件：本软件通过虚拟仿真技术，模拟真实的作物种植操作流程，学习并体验作物从种苗无害化处理、移栽、管理到收获的完整的生长周期。根据作物不同的生长周期以及外界环境调控参数，从而使作物始终处于最佳的生长状态。 1、支持鼠标点击、拖入，键盘文本输入等交互形式。 2、支持动画、文字等反馈机制。 3、支持展示3D模型和动画的能力，鼠标右键拖动可以360°旋转观察模型。 4、进入软件之后，支持正计时、中英文语言切换。 ★5.提供高度还原的操作场景，模拟病虫害发生时的防控措施。 6、软件内置≥56个知识点，后台配置≥72道题目，根据对应考核点随机出题。 7、支持作物生长、气候变化动态显示。 8、配备工具库，包含操作工具，支持学生自主选择。 9、软件形式采用B/S（Browser/Server）架构设计。 ★10、为确保功能正常使用，运行稳定且无版权争议，投标人需承诺若中标在7日内提供所投软件相对应的知识产权证明文件证书扫描件。 三、模拟经营与生产追溯任务模块软件：本软件模拟作物采收后不同营销模式，有效地推广产品、服务，以满足目标市场的需求。通过一系列技术和管理措施，记录和追踪作物从播种到收获再到最终消费者的全过程信息。 1、软件内置≥7个知识点，后台配置≥97道题目，根据对应考核点随机出题。 2、模拟农产品≥3种不同的营销模式。 3、模拟二维码溯源系统在农产品营销中作用。 4、所有题目都是以单选或者多选题进行展示。 5.软件形式采用B/S（Browser/Server）架构设计。 四、数智农业综合演练映射系统平台 1、支持使用账号密码登入平台； 2、在信息核对页面支持查看训练组织信息以及个人信息，确认无误，可进入训练页面； 3、支持阅读训练须知5-10秒之后，“确定”按钮高亮，点击进入训练模块页面； 4、在训练模块页面可查看各个模块训练的开始时间和结束时间，训练总时长开始训练倒计时； 5.待到训练时间时，“开始训练”按钮高亮，即可进入到对应的模块进行训练； 6、对于模块类型为PC类型的，系统为判断是否已经下载对应的安装包，未安装会提示下载安装包，下载完成，重新进入该模块，进行训练。 7、在训练模式过程中，支持提前交卷，也可待到训练结束时，自动提交试卷。 8、支持在训练过程中，多次进入模块进行实训。 五、配置必备： 1、玻璃温室搭建1套 通过虚拟仿真技术对玻璃温室结构布局、内部环境调控设备配置以及水肥一体化设备的安装进行模拟试验和优化设计 2、番茄种植管理1套 模拟真实的作物种植操作流程，学习并体验作物从种苗无害化处理、移栽、管理到收获的完整的生长周期 3、模拟经营与生产追塑任务模块1套 模拟作物采收后不同的经营模式，有效地推广产品、服务，以满足目标市场的需求 4、数智农业综合演练映射系统平台 使用账号密码登入在信息核对页面支持查看训练组织信息以及个人信息，确认无误，可进入训练页面。 | 1 | 套 |  |
| 32 | 苗床花卉区 | 1、尺寸：≥6000*1700mm 2、网采用冷拔低碳钢丝，热浸镀锌，边框采用铝合金边框 | 1 | 组 |  |
| 33 | 研学综合平台 | 1、整体：5mm+5mm双层隔热玻璃，厚度≥1.5mm 2、线路布置+顶部灯光+铝扣板等配套设施 3、桌椅两张（桌子1200*600*760mm红棕色，桌面55mm,E1级环保板材，弓形椅子420*450*860mm-网布），柜子（1800*850*390mm,灰白色冷轧钢板柜）两个 | 1 | 组 |  |
| 34 | 教室 | 1、顶部：300*600厚度≥1.5mm 2、整体：5mm+5mm双层隔热玻璃 3、线路布置+顶部灯光+铝扣板等配套设施 4、便携式桌椅40椅子,20桌子（桌子：1200*450*760mm,椅子360*380mm面板材是E1级环保桌面，20*50*1.5加厚冷轧钢） 5.教室面积：12000*5300*3200mm | 1 | 组 |  |
| 35 | 科创服务区 | 1、顶部：300*600厚度≥1.5mm 2、整体：5mm+5mm双层隔热玻璃 3、线路布置+顶部灯光+铝扣板等配套设施 4、含内部桌椅两张（桌子1200*600*760mm红棕色，桌面55mm,E1级环保板材，弓形椅子420*450*860mm-网布），柜子（1800*850*390mm,灰白色冷轧钢板柜）两个 | 1 | 间 |  |
| 36 | 物联网平台 | 1、尺寸：3000*3000*3300mm， 2、主立柱120*120*10mm 3、30*50*1.8mm镀锌方管焊接墙架，30*30*1.8mm镀锌方管焊接屋架，60*60*2mm镀锌方管焊接门框 4、增强型文洛可视物联网智能控制系统，物联网专用360°球形摄像机（屏幕≥7英寸；像素≥400万；≥23倍变焦）（球形摄像机用于拍摄植物整体长势）四台，≥400万全彩监控枪机2台、标准三联工作台1700*900*750mm2把座椅（弓形椅子420*450*860mm-网布）硬盘(3TB配套数字录像功能） 根据本项目的真实温室结构、尺寸、布局建模、鸟瞰规划，定制一套在控制中心大屏幕上运行的温室大数据展示平台系统 5、定制一套“园区概况与园区风采展示系统”（包括：园区简介、园区建设、园区特点、园区经济数据、园区位置区域园区先进技术、园区专家等） 6、温室物联网网站平台（将温室环境数据、温室影像、长期存储的每间隔一小时的植物照片、温室历史数据曲线、数据报表、融合在一起制作成一个网站，科研人员在任何地方通过电脑上网，智能手机上网就可以查询和检索。有授权的人员可以远程操作摄像头。） 7、智能手机客户端APP软件：手机查询环境数据和曲线、查询影像、查询作物照片、手机控制温室设备动作，手机控制摄像头摇头与推进拉远的软件其他手机系统---智能手机客户端APP软件：手机查询环境数据和曲线、查询影像、查询作物照片、手机控制温室设备动作，手机控制摄像头摇头与推进拉远的软件 8、原理及操作方式详见电路详施 9、过对区域内的微气候环境进行精准监测，并通过云平台镶嵌的作物环境精准预测，作为灾情、病虫情的分析依据。根据实时监测向用户发布预警信息功能，实现灾情预警分析。对环境进行精准实时数据采集。包括单点控制、时间控制、条件控制、模型控制。实时监测温室内电器设备的运行状态。实时采集作物生长状态，包括苗情、长势、病虫害等，通过平台采集各个大棚内部及外部的作物生长等视频监控及外部环境数据，汇聚到平台展示。通过各个摄像头的实时监控数据，并进行视频图像分析。通过对设备运行状态的实时监测，数据分析，对异常状态预警提醒。各类传感器采集数据的实时接入。监测预警信息可同步到园区大数据平台。根据作物在各个物候期对光照、温度、水肥、空气等需求，构建适宜作物生长条件的温室调控模型。生态循环监管通过整合生态循环业务和智能化监测数据，运用大数据分析手段以全局视角全面监管生态循环的总体情况、能源等，且实现远程可视化、智能化动态监测各区域的实际运作情况。 | 1 | 套 |  |
| 37 | 水肥一体化控制平台 | 可同时用在对EC、PH精度有要求的大营养池模式（先配后灌不回水的基质培）和大营养池模式（先配后灌回水的水培）的场合，均配有独立灌溉清水的功能。适合基质培和水培种植。 1、手动、自动、远程三种工作方式，可自由切换（手动模式：单次定时灌溉，灌溉区域可任意设定，吸肥量为手动调整或自动，ECPH作为监示、控制用。 自动运行模式：kenpotter精准PID算法配肥模式，按计划进行灌溉。）报警功能：EC/PH值超过上下限报警。 2、标配有3肥1酸肥通道：加肥比例任意可调。4套500L加厚滚塑加药箱+4套380V0.75KW搅拌电机+配套设施，每个吸肥通道吸肥速率20-250L/h，吸肥速率可调 3、友好的人机界面，haiweiPLC及触摸系统，方便用户操作 4、远程控制，断网自动重连，PLC，旁路施肥模式，工业级触摸屏≥10寸；肥泵≥1.1KW,扬程≥60m,流量≥2m³ 5、可控多个分区轮灌灌溉，现场灌溉区：≥8个，多区同灌、按区轮灌均可。任何灌溉计划可设≥5个时间段，最多可设≥10个灌溉计划，每个计划可同时选多个灌溉区（阀可扩到≥18个）。支持多种方案同时灌溉、轮灌、精确定时灌溉、多任务轮循灌溉（可任意选择灌溉区域）。 6、肥料搅拌功能，使肥料充分溶解 7、肥模式可选：EC模式、EC模式+浓度、EC+PH、纯浓度等多种配肥灌溉模式。 8、水池液位检测以及自动补水等功能。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 过滤系统-砂石过滤器 | 罐体直径≥650mm；2连体Q≥50m3/h碳钢材质静电喷粉防腐漆膜厚度≥150um进出水管径≥2.5寸 | 1 | 套 |  |
| 39 | 过滤系统-叠片过滤器 | ≥2.5寸叠头最大过流量Q≥50m3管道碳钢材质静电喷粉防腐进出水管径≥DN80 | 1 | 套 |  |
| 40 | 水罐 | 钢板外形，内部再放PVC布，容积≥10立方，直径≥3000mm；高度≥1800mm；厚度≥0.9，镀锌波纹钢板 | 1 | 套 |  |
| 41 | 水肥配套设施 | 1、集成控制柜≥500*600*200mm,控制水泵≥380V4KW、水肥机380V2KW、混肥系统≥0.75KW*3、变频柜≥4KW等集成控制。变频柜可以根据设定的压力值，自动调节水泵变速，通过与PLC等自动化设备配合使用，实现无人值守的自动控制。 2、管道泵组+定做型恒压供水变频柜 | 1 | 套 |  |
| 42 | 物联网显示采集系统 | 室内环境8要素采集传感器（多合一）+室内LED显示屏1、基本功能：采集传感器的测试结果，并通过无线电发送到监测站主机。避免了传感器与主机通过线缆进行连接时电路板和线缆对测试信号的干扰，大大提高了监测结果的稳定性和可靠性。 2、供电电源：超低功耗设计，内置两节可充电锂电池+太阳能板，锂电池≥2000mAH。 3、电池寿命：≥5年。 4、工作温度：-20～+80℃ 5、接口：485接口（可接入≥5种485设备）、模拟量接口，SDI接口，通过更改电阻可把模拟量接口接入4-20mA传感器。可接入农业生产过程的各类环境传感器如空气温度RS485传输， 空气温湿度：温度测量范围：-20℃~+85℃;温度测量精度：±0.1℃（-10℃~+60℃) 2、湿度测量范围：0%～100%；湿度测量误差：±2%RH（25℃常湿30%-70%）； 土壤温度测量范围：-20℃~+85℃;测量精度：±0.1℃;探针材料：不锈钢。 5.二氧化碳含量：测量单位：ppm；量程：0～5000；测量精度：±5%；工作环境：温度-20℃~+85℃,湿度0～95%；反应时间：≤30s； 光照强度：测量范围：0～100Klux；分辨率：±100Lux；工作环境温度：-20℃~+85℃。 氮磷钾：0-1999mg/kgRS485电压5-36VDC,量程-40℃-+125℃、空气湿度电压5-36VDC，量程0-100%RH、太阳辐射电压5-36VDC测量范围0-2000W/²、叶面湿度传感器电压5-36VDC量程0-100%RH、降雨量电压5-36DC,精度≤3%、光照强度传感器电压5-36VDC强度0-65535LUX、土壤温度电压5-36VDC,量程-40℃-+125℃、叶面温度电压5-36VDC,量程-40℃-+125℃、植物有效光合电压5-36VDC，测量范围0-2500umol/m³.s、土壤水份电压5-36VDC、茎秆直径电压5-36VDC测量范围0-50mm、果实直径电压5-36VDC测量范围0-100mm、土壤电导率电压5-36VDC10-4000US、风速风向电压5-36VDC风速范围0-50m/S风向测量范围0-360°、二氧化碳电压5-36VDC、热通量电压5-36VDC、大气压电压5-36VDC、流量计电压5-36VDC等 6、尺寸：长108×宽108×高60mm，尺寸规格不固定根据产品更新换代尺寸会稍有调整。 7、与物联网微基站主机的无线传输距离：2km以上8、屏幕尺寸2000*700mm.滚动显示数据 | 1 | 套 |  |
| 43 | 供回水系统 | 水泵（功率≥1500W，扬程≥30m,流量≥2m³/h）、过滤器（100目）灌溉主支管道(θ63,θ32,θ75,θ50PVC管道及其配件阀门，弯头，直接，三通；θ25PE，一拖二滴箭，4L压力补偿滴头及其PE配套直接，弯头，三通，阀门等)等。 绿植及营养系统*1项 1、组合型花卉绿植，地面种植真草皮。 2、株高、冠幅:树高800-1200mm;冠幅600-800mm 3、果树以当地果树为主 | 1 | 套 |  |
| 44 | 计算机 | 必须满足财政部工业和信息化部印发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（具体需求标准链接http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqfMC/xXuiY9b2bmg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.c80a730039d511efbe648b9b56101c29） 其中高于需求标准的有（根据自身需求制作） 1.CPU规格：物理核心数≥8核、主频≥3.0GHz 2.内存：≥16GB3200MHzDDR4内存，最大支持扩展到32G内存 3.提供满足政府采购需求的操作系统，激活期限不低于3年 4.提供满足政府采购需求的办公软件，激活期限不低于3年 5.提供满足政府采购需求的杀毒软件，激活期限不低于3年 | 3 | 台 |  |

- 注：1、“★”符号，表示重要参数或主要功能（共22项）。

- 2、“▲”号为核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理。

- 喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目

- （第二包）

一、采购设备参数及技术要求

| 植物组织培养实训室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电子分析天平 | 1.量程：0.04-400g； 2.精度：≤0.01g 3.稳定时间：≤2s 3.显示方式：LCD。 4.秤盘尺寸：φ≥130mm。 5.使用温度：5-25℃、重复性：±0.02g、线性：±0.03g、校准砝码：100-200g。 6.尺寸：310×230×130mm（±10） | 10 | 台 |  |
| 2 | pH计 | 1.测量范围：pH：0.00-14.00pH，mV：（-1888～1888）mV；mV（自动±极性显示）。 2.分辨率：pH：≤0.01pH，mV：≤1mV。 3.基本误差：pH：±0.01pH±1，mV：±0.1%Fs。 4.稳定性：（±0.01pH±1）/3h。 5.温度补偿范围：手动（0.0-60.0）℃。 6.电源：AC（220±22）V，（50±l）HZ。 7.尺寸：外形尺寸（mm）：210×320×90（±10） | 50 | 台 |  |
| 3 | 实验室超纯水机 | 1.工作条件：电源：AC220V，50HZ，80W；环境温度：5-40℃；湿度：10%-80%。 2.进水水源：自来水（TDS≤200ppm，水压0.2-0.4MPa）；TDS：≥200ppm时选配EUG前置自来水处理系统。 3.产水量：≥30L/h，取水流速：≥2L/min。 ★4.水质参数：RO纯水水质：电导率：1～5uS/cm(在线监测)；优于实验用水标准GB6682-2008三级水标准UP超纯水水质：电阻率：≤18.25MΩ.cm@25℃；优于三次蒸馏水，实验用水标准GB6682-2008一级水标准；总有机碳TOC：≤5ppb，热源含量：≤0.001EU/ml，微粒(大于0.22μm)含量：≤1/ml，微生物：≤1cfu/ml，可溶性硅［以(SiO2)计］：≤0.01ppm；金属阳离子含量(单位ppb)：Fe(铁)≤0.002，Cu(铜)≤0.002，Al(铝)≤0.003，Ni(镍)≤0.001，Zn(锌)≤0.005，Cr(铬)≤0.001，Na(钠)≤0.02，K(钾)≤0.02，阴离子含量(单位ppb)：Clˉ(氯)≤0.01，NO2ˉ(亚硝酸根)≤0.02，NO3(硝酸根)≤0.02，SO4(硫酸根)≤0.01，内毒素<0.001EU/ml核糖核酸酶Rnases：≤0.01ng/m，水解核酸酶Dnases：≤4pg/mL，细菌≤0.1cfu/mL3。 5.外形尺寸（mm）：600×400×300（±200）。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 灭菌锅 | 1.尺寸（长*宽*高mm）：630×700×1200（±10）。 2.实行微电脑智能控制系统：采用“LED”数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机；安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，联盖联动装置、采用电器与机械互动的安全联锁结构，确保锅内有压力时联锁装置锁住锅盖把手，避免锅内有压力时开启锅盖、防干烧功能、机械式安全泄压阀、过流短路保护系统、漏电保护装置。 3.排汽控制：具有自动排放冷空气及灭菌结束自动排汽功能，灭菌完成后，排气阀可按预先设定的灭菌时间倒计时结束后自动将蒸汽排出，也可以选择自然降温。 4.自动控制循环灭菌程序材质：不锈钢。 5.锅体壁厚：≥3mm。 6.下排放冷空气工作电源：380V；频率：≥50HZ、功率：≥6KW。 7.使用容积：≥100L。 8.网篮尺寸：（≥2只）。 9.时间设定范围：0-9999分钟。 10.额定工作压力：≥0.2Mpa。 11.耐压试验压力：≥0.30Mpa。 12.工作温度：50-150℃， | 2 | 台 |  |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | 1.控温范围：5-300℃，容积：≥130L。 2.温度分辨率：≤0.1℃。 3.温度波动度：±1.0℃。 ★4.温度均匀度：±3%（测试点为100℃）。 5.电源电压：220V/50HZ。 6.输入功率：≤3100W。 7.内胆：镜面不锈钢材质搁板：≥2块，定时：0-9999分钟。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 光照培养箱 | 1.大屏幕液晶屏显示，中文指导操作流程，操作简单，控制精确，蓝色背光，便于夜间查看。 2.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条，便于工作室消毒与清洗。 3.程序可设时间、温度、照度等梯度控制。每个时段1-99小时，可设置不同的分段参数，以满足植物生长的不同参数。 4.具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全，配置LED生长灯，照度更均匀，照度更高，有利于植物的生长，提高抗病性。 5.控温范围：0～60℃（无光照），10～50℃（有光照）。 6.温度波动度：±0.5℃，温度均匀度：±1℃，控湿范围：50%～90%RH，湿度波动度：±7%RH，温度、湿度、光照可编程段数：液晶：0～9999个时段全自动，光照级数：0～10级，光照度：0～8000LUX（常规）（约300molm-2·s-1）。 7.常温寿命：≥10万小时。 8.容积：≥180L。 | 6 | 台 |  |
| 7 | 移液枪 | 1.超轻机身，重量：≤75g。 2.计数器增量为量程的千分之一。 3.可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀。 4.符合人体工程力学。 5.一键量程锁定（人为调整）。 6.单通道可调量程0.5-10μL×20把、2-20μL×20把、5-50μL×20把、10-100μL×20把、20-200μL×20把、1-1000μL×20把。 | 120 | 把 |  |
| 8 | 4孔恒温水浴锅 | 1.电压：220V，功率：≥1000W。 2.容积：≥9L。 3.控温范围：5-99℃。 4.温度均匀性：±0.5℃。 5.水温波动：±0.5℃。 6.跟踪报警：2-4℃。 7.内胆尺寸：300×300×110mm（±10），外形尺寸：450×345×210mm（±10）。 | 4 | 台 |  |
| 9 | 数显恒温水浴振荡器 | 1.温度范围：室温-100℃。 2.分辨率：±0.1℃。 3.定时范围：1-1440min。 4.振荡频率：≥300r/min。 5.振荡幅度：≥20mm。 6.兼具往复和回旋。 7.容积：≥20L。 | 4 | 台 |  |
| 10 | 台式高速离心机 | 1.转子和试管均可高温灭菌，至少配备转子1.5mL、2mL、5mL、10mL、50mL各一个。各种转子最高转速≥16600r/min，最大相对离心力≥19840×g。 2.最大容量：≥4×100mL。 3.定时范围：0～99H59min。 4.转速精度：±30r/min。 5.噪音：≤62Db(A) 6.电源AC220V50HZ5A。 | 2 | 台 |  |
| 11 | 植物组培模拟系统（葡萄遗传转化虚拟仿真实验系统） | 1.教学功能：实验内容根据遗传学教课课程大纲，支持完整的教学过程管理功能，包括实验目的、实验内容、实验步骤、实验结果等功能。 2.软件栏目：软件操作界面简单易懂，包括组织结构、功能知识点介绍、教学知识点考核等功能。 3.软件栏目：软件操作界面简单易懂，包括组织结构、功能知识点介绍、教学知识点考核等功能。 4.操作方式：支持网页界面三维虚拟仿真操作方式；采用分步骤的展示实验操作过程，支持3D模型任意角度的旋转、移动、缩放操作。 5.能够进行实验内容： 5.1葡萄体细胞胚的诱导，体细胞胚的诱导诱导出的胚性愈伤组织接种在X3培养基（Ms+30g/L蔗糖+1g/L活性炭+3g/L植物凝胶）上直至胚性愈伤组织表面产生的原胚团发育成体细胞胚次生原配团的诱导、保存及扩繁，无核白葡萄诱导出的初生原胚团继续置于X3培养基上直至其萌发，萌发的体细胞胚用手术刀切碎，接种于KBN胚性愈伤组织诱导培养基（Ms+1mg/LBAP+0.5mg/LNOA+0.5mg/L2，4D+30g/L蔗糖+3g/L植物凝胶）上，暗培养；期间，每月继代一次，3-4个月后将诱导出的次生原胚团接种于X6培养基（Ms+60g/L蔗糖+1g/L活性炭+3g/L植物凝胶）上扩繁与保存。 5.2农杆菌介导的欧洲葡萄‘无核白’的遗传转化，菌液活化，将保存在-80℃的冰箱中的菌液取出，置于4℃冰箱中解冻，吸取200μL菌液接种在含有25mg/LRif、25mg/Lgent和25mg/LKan的20mLLB液体培养基中，180rpm，28℃恒温培养18-20h。将活化后的菌液吸取100μL接种在含有25mg/LRif、25mg/Lgent和25mg/LKan的20mLLB液体培养基中，180rpm，28℃进行扩大培养14-16h。在超净工作台中将菌液倒入无菌离心管中，5500rpm离心10min，留沉淀，去上清，加入等体积的含有100µM乙酰丁香酮的1/2Ms液重悬，180rpm，28℃恒温培养1-2h，紫外可见分光光度计上测量浓度后，于超净台中稀释浓度至OD600=0.5–0.8备用。侵染、共培养、脱菌和筛选，共培养：将侵染后的原胚团置于无菌滤纸上吸去多余的农杆菌。然后放入无菌玻璃皿中的两层滤纸上（用添加了100µMAs的1/2Ms液体培养基润湿）的两层滤纸，26℃暗环境下培养48h。筛选：脱菌后的原胚团置于无菌滤纸上吸去多余的无菌水，然后将原胚团接种于KCC培养基（KBN+200mg/LCarb+200mg/LCef）上培养3周进行延迟筛选，再转接至X3CC培养基（X3+200mg/LCarb+200mg/LCef）上延迟筛选一周。延迟筛选一个月以后的材料继代至不同筛选浓度的抗性筛选培养基上，26℃暗环境下培养，每4-6周继代一次，直至抗性体细胞胚萌发。 5.3抗性体细胞胚成苗，抗性体细胞胚萌发后，子叶胚接种在gM培养基（Ms+15g/L蔗糖+1g/L活性炭+3g/L植物凝胶）上，光下培养至子叶变绿后接种在生根培养基（Ms+1mg/LIBA+30g/L蔗糖+7g/L琼脂）上成苗。待抗性植株根系发达生长至培养瓶口后将其移栽至人工气候室炼苗1-2个月，然后移栽至温室中抗性植株的检测，分别在基因水平（PCR）和蛋白水平（westernblot）进行检测。 该系统平台适配计算机及打印机操作系统，参数见36.37。 | 1 | 套 |  |
| 12 | 冰箱 | 1.最大容积：≥200L。 2.冷冻室容积：≥90L、冷藏室容积：≥120L。 3.超薄（含门体深度≤63cm）、面板类型：PCM彩涂板。 4.额定电压：220V。 5.耗电量：≤0.66Kwh/24h、能效等级：一级、噪声：≤38dB、是否变频：是、箱门结构：三门式、制冷方式：风冷、制冷控制系统：机械温控、智能类型：智能、循环系统：单循环。 6.售后服务：全国联保。 7.外形尺寸（宽×深（厚）×高）：500×600×1800mm（±20mm）。 | 2 | 台 |  |
| 13 | 红外线接种灭菌器 | 1.温度范围：850-900℃。 2.升温时间：≤15min，加热区总长：≥100mm。 3.重量：1-1.5Kg，具有定时功能。 4.外形尺寸：能在超净工作台上放置，占空间体积较小即可。 | 40 | 台 |  |
| 14 | 超净工作台 | 1.单人单面垂直流，玻璃升降型。内有红外杀菌接种器接入电源。 ★2.洁净等级：≥100级。菌落数：≥0.5个/皿·时。 ★3.平均风速：0.4m/s±20%（可调），噪音：≤62dB（A），振动半峰值：≤0.5μm，照度：≥300LX。 4.电源：AC，单相220V/50HZ，功率：≥0.3KW。 5.净化区尺寸（宽*深*高）：≥830*700*500±20mm，高效过滤器数量①，荧光灯/紫外灯规格及数量：≥15W*①/15W*①适用人数：1人。 | 5 | 台 |  |
| 15 | 工具箱 | 工具箱为316不锈钢材质，尺寸容纳以下工具即可，每个工具箱内含有3套接种工具和1个工具架，其中1把解剖刀、1把剪刀、1个放大镜、1个镊子为1套），超耐高温，手术级别材质，与参数13（红外线接种灭菌器）相适配。 | 50 | 个 |  |
| 16 | 实验台 | 1.尺寸（mm）：为3700*750*850（±100）。 2.材质：柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，美观耐用。全钢结构，理化板面，耐酸碱，耐腐蚀，抗菌，卓越的抗弯和冲击性能，美观，耐用。带水槽水嘴沥水架。 3.配件：DTC专用滑轨：≥16寸，静音顺滑。合页：采用DTC阻尼铰链，≥115度打开。调整脚：采用直径：≥8mm，着地部分外六角尼龙，总高：≥25mm，可调高度：≥15mm。拉手：标配一体成型铝合金拉手，选配PVC嵌入式拉手/钢制一字拉手。 4.柜体结构：每个单元均可拆装结构。 5.颜色：柜体为淡色系列即可，与整个实验台相搭配合理的颜色即可。 7.面台：≥12mm，材质：环氧树脂。 | 8 | 台 |  |
| 17 | 培养架 | 1.培养架层高可人为电控升降式。 2.光照强度：0-5000LUX。 3.外形尺寸：1.25*0.5*2m（±0.5）、层数：≥6层（实用5层）、层间距：≥32cm、底层离地：≥15cm、单层面积：≥0.6平方米。 4.LED灯管功率（单支）：≥12W、灯管数量：≥2支/层、灯管直径：≥16mm、表面温度：≥25℃、光散角度：≥360°、电功发光率：≥96%、电功发热率：4%、管壁亮度：≥500001ux、电源：220V、重量：≤40Kg、颜色：乳白色，自控：微电脑定时器，任意设定：≥24组。 5.承重：150-200Kg、立柱规格：38*38*1.5mm（±10）。 | 20 | 台 |  |
| 18 | 干湿表 | 1.湿度测量范围：10%～100%RH。 2.外形尺寸：圆形，6-20寸。 | 4 | 个 |  |
| 19 | 温度湿度计 | 1.温度范围：-30-50℃。 2.湿度范围：0-100%RH。 3.显示分辨率：温度：0.1℃，湿度：1%RH；测量精度：温度：+/-1℃，湿度：+/-5%RH。 4.数字显示屏，外接电源供电，NTC、电容式传感器，具有报警及时钟功能。 5.外形尺寸：圆形6-20寸。 | 2 | 台 |  |
| 20 | 恒温恒湿机 | 1.温度范围：-20-150℃，湿度范围：20-98%RH，数字显示屏。 2.升温速率：≥0.5℃/min，循环送风，加湿量：10-20Kg/h，除湿量：≥20Kg/h，具有报警及时钟功能。 | 2 | 台 |  |
| 21 | 全钢药品柜 | 1.柜体（顶板、底板、侧板、背板）：≥1.0mm厚热镀锌钢板制，经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 2.柜体门板：上玻下钢门或全玻门，外框采用双层：≥1.0mm厚热镀锌钢板，经环氧树脂静电喷涂处理，框内嵌入钢化玻璃厚：≥5mm。 3.层板：热镀锌钢板单层厚：≥1.0mm。 4.把手：一体成型实芯铝合金拉手或PVC内嵌式拉手。 5.合页：115度左右DTC合页。 6.钢化玻璃厚：≥5mm。 7.透气孔：由数控机床一次成型。 8调整脚：≥8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 9、柜体尺寸（mm）：≤（900W×450D×1800H）。 | 4 | 台 |  |
| 22 | 危化品柜 | 1.安全储存柜整体为双层：≥1.0mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔：≥40mm，柜体采用全焊接。 2.内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 3.本产品具有防爆性能。 4.镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具承重力：≥150Kg。防溢漏式层板可在每≥60mm层挡上下之间自由调节。防漏液槽高度：≥50mm。符合EPA要求。 5.柜身底部防漏液槽高：≥50mm，防止化学液体的外溢。 6.锁具采用机械锁，双锁控制，双人管理，安全性能高。 7.严格按照规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 8.标有三种语言的高可见度标签，耐弱腐蚀。 9.内置消焰装置通风口，位于柜体两侧。 10.门锁：三点联动式门锁，至少双人双锁管理层板：可调式镀锌层板（可增加）材质：柜体由双层优质冷轧钢板做成，层板为优质镀锌层板；涂层：磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂。 11.重量：≥200Kg，容积：≥340L。 12.外部尺寸：1650×1100×860mm（±100），内部尺寸：1500×1000×800mm（±100）。 | 2 | 台 |  |
| 23 | 配药椅 | 1.PU防静电。 2.材质：椅面：多采用高耐水碱皮革或优质PU革，具有防水、耐磨、易清洁特点。靠背：高密度定型海绵，其密度：≥45。 3.尺寸规格：座高：40cm-60cm。座宽：50cm-70cm。座深：45cm-60cm。椅总高：80cm-120cm。 3.可调节性：靠背角度：可调节靠背角度，可调节范围在80°-140°。扶手高度：部分配药椅的扶手高度可调节，以适应不同身高和体型的实验人员，提供更好的手臂支撑，减轻肩部和颈部的负担。 4.功能性：配备万向刹车轮，轮子的材质要耐磨、静音，且刹车性能良好，确保使用时的安全性。 5.稳定性：椅子的结构应稳固，在使用过程中不会出现摇晃、倾斜等情况。 6.符合标准：产品需符合国家及行业相关标准，如医疗器械质量管理规范等，确保椅子的质量和安全性。 | 50 | 把 |  |
| 24 | 电子万用炉 | 1.功率：≥2000W，温度范围：50-800℃。 2.尺寸：30×30×30cm（±10）。 | 40 | 台 |  |
| 25 | 紫外线灯 | 1.规格数量：36W×20盏、60W×20盏； 2.长：30-50cm； 3.直径：10-20mm。 | 40 | 盏 |  |
| 26 | 培养瓶专用运送车 | 1.单层折叠式培养瓶转运平板车； 2.面板厚：≥2cm，材质：塑钢材； 3.尺寸：≥90×90cm； 5.4脚万向轮； 6.能承重：≥200Kg。 | 2 | 辆 |  |
| 27 | 培养基加热桶 | 1尺寸：35×35cm（±5）； 2.材质：304不锈钢，厚≥0.2cm。 | 4 | 个 |  |
| 28 | 移液器架 | 1.平板式移液器架，亚克力材质。 2.移液枪位置：≥5把/架。 | 10 | 个 |  |
| 29 | 更衣柜 | 1.柜体（顶板、底板、侧板、背板）：材质：热镀锌钢板，厚：≥1.0cm，经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。 2.柜体门板：上玻下钢门或全玻门，外框采用双层：≥1.0mm厚热镀锌钢板，经环氧树脂静电喷涂处理，框内嵌入钢化玻璃厚：≥5mm。 3.层板：材质：热镀锌钢板；单层厚：≥1.0mm，经EPOXY喷涂处理。 4.把手：一体成型实芯铝合金拉手或PVC内嵌式拉手。 5.DTC合页：≥115度。 6.钢化玻璃厚：≥5mm。 7.透气孔：由数控机床一次成型。 8.调整脚：≥8mm镀锌螺丝，底衬防水尼龙六角套环。 9.柜体尺寸（mm）：（900W×450D×1800H）（±100）。 | 1 | 个 |  |
| 30 | 条凳 | 1.尺寸：1000*350*450mm（±100），不锈钢材质。 2.凳脚用树脂或PVC材料包裹（挪动时不易损坏地面，不易发出刺耳声音）。 | 1 | 个 |  |
| 31 | 接种专用托盘 | 316不锈钢托盘，直径：≥30cm，厚：≥0.2cm。 | 200 | 个 |  |
| 32 | 酶标仪 | 1.光源：DC12V/22W卤灯具备电源节能管理。 2.光路系统：≥8通道，垂直光路系统。 3.波长范围：400-900nm（可选配340-1000nm）。 4.滤光片：标配405.45、492.63nm。 5.其它波长选配，可装载滤光片：≥10片（连接电脑使用可装载15片滤光片）。 6.读数范围：0-4.000Abs。 7.分辨率：≥0.001Abs。 8.示值误差：≤±0.01Abs。 9.稳定性：≤±0.003Abs； 10.重复性：≤0.3%。 11.振板功能：振板速度：≥3级、可调时间：0-255秒。 12.显示操作：彩色液晶屏：≥8寸、可视话布板、显示整板信息、触摸屏操作。 13.工作站：专业HBs酶标仪分析软件，具备单、双波长、多波长及抑制率测量功能。软件：中文或英文软件，主流操作系统通用。包含折线方程，线性方程，三参数二次方程，四参数三次方程，吸光度指数方程、幂函数方程，曲线拟合：Linear，semi-Log，Log-Log，4-PL。 14.电源：宽电压设计AC100-240V50HZ。 15.仪器底板为304不锈钢材质。 16.带有USB接口，可导出检测数据；室温：+4℃～50℃、精度：37℃±0.5℃。 17.外形尺寸：（宽×深×高）在500mm×500mm×300mm（±20mm） | 2 | 台 |  |
| 33 | 空调 | 1.制冷制热能力：制冷量：7000W-10000W，制热量：8000W-11000W。 2.功率：制冷功率：2000W-3000W，制热功率：2500W-3500W。电辅加热功率：1500W-3000W。 3.能效比：≥4.0，一级能效。 4.循环风量：1000m³/h-2000m³/h。 5.噪音：内机噪音：≤50dB，外机噪音：≤60dB。 6.尺寸与重量：内机尺寸：（宽×深×高）在500mm×300mm×1800mm（±400），外机尺寸：（宽×深×高）在900mm×400mm×700mm（±400）。 7.内机重量：≤50kg，外机重量≤60kg。 | 2 | 台 |  |
| 34 | 标签打印机 | 1.手持打印，打印速度：60-100张/min。 2.打印功能：第一行每位可打印大写字母及数字.第二行可打印日期及操作工的工号。配备打印纸：≥10卷/台。 | 5 | 台 |  |
| 35 | 紫外可见分光光度计 | 1.波长范围：190-1100nm。 2.光谱带宽：≥2nm。 3.波长准确度：±0.8nm。 4.波长重复性：≤0.2nm。 5.波长设定，自动设定波长，波长分辨率：≥0.1nm。 6.光度准确度：±0.3%T（0-100%T）、±0.002Abs(0-0.5Abs)、±0.004Abs(0.5-1.0Abs)。 7.光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)、≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≤0.002Abs(0.5-1Abs)。 8.杂散光：≤0.1%T。 9.基线漂移（稳定性）：±0.002A/h。 10.基线平直度：±0.002A。 11.测光方式：透过率T、吸光度A、浓度C、能量E。 12.噪声水平：±0.001A。 13.光度范围：0-200%T、-0.3-3.0A、0-9999C。 14.键盘：数字式轻触薄膜按键。 15.数据输出：USB接口。 16.打印输出：并行口、微型打印机；PC打印机(联机用）。 17.显示系统：≥128*64位点阵式大屏幕LCD。 18.检测器：硅光二极管。 19.光源：长寿命氘灯、钨灯。 20.外形尺寸：（宽×深×高）在600mm×600mm×300mm（±200mm）。 21.配套的比色皿：≥10套，每套10个。 | 4 | 台 |  |
| 36 | 打印机 | 1.打印速度：彩色打印速度：≥20页/分钟，黑白打印速度：≥20页/分钟，自动双面打印速度：≥10页/分钟。 2.打印分辨率：彩色和黑白打印分辨率：≥1200×1200dpi，以确保高质量的打印输出。 3.打印幅面：A4幅面为基本要求。 4.扫描分辨率：光学扫描分辨率：≥600×600dpi，能够清晰地扫描各类文档。 5.扫描速度：彩色和黑白扫描速度：≥20页/分钟，确保高效的扫描工作。 6.复印速度：彩色和黑白复印速度：≥20页/分钟，与打印速度相匹配。 7.复印分辨率：≥600×600dpi，保证复印质量。 8.复印页数：一次连续复印页数≥50页. 9.供纸方式：自动供纸，纸盒容量：≥250页，支持多种纸张类型，如普通纸、卡纸、信封等。 10.纸张重量：支持60-200g/m²的纸张。 11.网络连接：支持有线网络打印和无线网络打印，方便在局域网内共享使用。 12.接口类型：至少具备USB接口和以太网接口。 13.双面打印：支持自动双面打印。 14.操作面板：配备液晶显示屏和直观的操作按钮，方便用户进行设置和操作。 16.内存：≥256MB。 17.耗材类型：鼓粉分离式或墨盒式。 19.噪音水平：运行时噪音：≤50分贝，以保持安静的办公环境。 | 1 | 台 |  |
| 37 | 台式计算机 | 必须满足财政部工业和信息化部印发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（具体需求标准链接http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqfMC/xXuiY9b2bmg= =&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPa ge-front.11.c80a730039d511efbe648b9b56101c29） 1.提供满足学校植物组织培养实训室采购需求中11（植物组培模拟系统）操作系统，激活期限不低于3年。 2.提供满足学校采购需求的办公软件，激活期限不低于3年 3.提供满足学校采购需求的杀毒软件，激活期限不低于3年。 | 1 | 台 |  |
| 38 | 培养基灌装机 | 1.容积：≥50L。 2.超高速无菌灌装。 3.单头灌装灌装量：5-1000mL，工作量：≥35mL/瓶30瓶/min。 4.液体温度：≤97℃。 5.正反转控制：1、2、4、8、16秒多档可调，正反转切换延时：0.5、2、4秒多档可调。 6.机体材料：304不锈钢。 7.电源：AC220V50HZ，加热功率：≥4000W，额定功率（加热型除外）：≥310W。 8.净重：≤60Kg。 | 1 | 台 |  |
| 39 | 超低温冰箱 | 1.工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度：≤80%，电压：220V±10%，频率50±1HZ。 2.样式：立式，单门。3.有效容积（L）：≥700。 3.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。箱体材料：采用冷轧喷涂钢板。 4.内胆材料：采用304镜面不锈钢内胆。 5.箱内标配：≥3层，304不锈钢搁架，搁架承重：≥70Kg。 6.标配发泡内门：4个，每个内门都配有压紧式把手，密封效果更好。 7.标配外门门封：4道，内门一道门封，门封采用硅胶材料，最低耐温：≤-100℃。 8采用M型金属一体式把手，臂长：≥300mm，符合人机工程学，单手实现开关门。 9、微电脑控制，标配LED屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色。 10、多重保护系统：开机延时保护、停机间隔保护、压机高温保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护。 11.多重报警系统：（声光报警方式）高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、通讯故障报警、传感器故障报警，选配远程报警接口。 12.标配门框自动防凝露功能，减少门框结霜现象。 13.整机低噪音运行，噪音：≤49db(A)。 14.无螺丝钉固定式、可拆卸防尘网罩，便于清洁。 15.底部带有四个万向轮和两个调节脚，方便移动和固定。 16.具有可加热泄压阀，可满足短时间内连续开门。 17.背部配有两个测试孔（≥25mm），方便实验使用和监控箱内温度。 18.可配置冻存架≥20个。 19.匹配冻存盒数量和规格：≥500/10*10，2mL，冻存管存量：≥50000。 | 1 | 台 |  |
| 40 | 旋转蒸发仪 | 1.电压频率220V/50HZ，真空度：≤0.098Mpa，旋转瓶容量茄形：≥2L，Φ131mm/24#标口收集瓶容量：球形≥1L，Φ131mm/35#球磨口旋转速度：≤0-200rpm/min。 2.控温范围为水浴室温：≤-99℃，油浴室温：≤-180°控温精度±1℃，主机升降行程：≥120mm冷凝器尺寸：≥Φ85×430H(mm)，35#球磨塞。 3.冷凝面积：≥0.17㎡。 4.配有循环水真空泵，参数： 4.1.流量：≥80L/min； 4.2.扬程：≥10m； 4.3.最大真空度：≥-0.098MPa； 4.4.单头抽气量：≥10L/min； 5.抽气头数：≥2个； 6.水箱材质：PP。 | 1 | 台 |  |
| 41 | 真空干燥箱 | 1.工作条件：环境温度：室温～30℃。 2.控温范围：RT+10℃-250℃，恒温波动度：±1℃，温度分辨率：：≤0.1℃。 ★3.真空度：≥133Pa，输入功率：≥1200W。 4.容积：50-200L，载物盘托架（标配）：外加热、2块网板可抽取。 5.内胆材质：不锈钢，定时范围：1-9999min。 6.电源：AC220V，50HZ。 7.钢化、防弹双层玻璃门。 8.箱门闭合松紧完全可由用户任意调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。 9.工作室内采用不锈钢制成，箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。 | 1 | 台 |  |
| 42 | 超声清洗机 | 1.清洗槽容量：≥30L。 2.超声功率：≥800W，超声功率：0-100%，无极可调。 3.超声频率：≥40KHZ。 4.加热功率：500W，温度可调：常温-80℃。 5.可调时间：1-999min。 6.面板采用有机玻璃，五色可选。 7.采用304不锈钢排水阀，配排水硅胶软管。 8.有不锈钢网架/托架。 9.有不锈钢降音盖含3M硅胶降音垫。 10.仪器内外壳均为优质不锈钢。 11.电源：220V/50HZ。 | 1 | 台 |  |
| 43 | 智能数显电热套 | 1.功率：180-4400W，电压：220V50HZ。 2.模式：旋钮模式。 3.数显温度范围：0-380℃。 | 15 | 台 |  |
| 44 | 空间辅助 | 1.按植物组织培养实训要求将培养室、接种室、仪器室、储藏室、洗涤配置室内使用钢化比例区域分隔。分隔采用钢化玻璃面积：≥200㎡， 2.钢化玻璃满足GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》；厚度≥12mm。平整度要保证玻璃表面平整光滑，其弯曲度偏差要符合相关标准；透明度高，透光性良好，能够清晰观察内部情况，透光率达到85%以上；钢化玻璃的安全性：当受到破坏时，应碎成钝角小颗粒，防止对人员造成严重割伤，碎片状态要符合安全玻璃标准的要求。 3.水电要满足仪器设备：墙面上需每2米之内安装实验室专用插座2个两孔三孔一体。 4.窗帘：遮光率：80%-95%、窗帘需要有一定的隔热性能、窗帘的材质应具有耐腐蚀性、符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准中的B1级（难燃材料）、窗帘的材质结构应紧密能够阻挡灰尘颗粒、表面光滑、不易吸附污渍的材质，或者是可拆卸、方便洗涤的窗帘款式，便于定期清洁。 | 1 | 套 |  |
| 45 | 病虫害智能诊断仪 | 1.用于农业病虫害诊断和分析的智能平台，汇集AI病虫害识别、农业专家线上问诊服务、农业领域内互联网化服务等功能于一体的多功能智能设备。 2.设备包括但不限于（水稻、小麦、玉米、草莓、梨、黄瓜）等农作物：≥30种，病虫害：≥1000种的定性识别能力，包含基本信息、防治建议等详细信息，且病虫害识别准确率：≥90%。 3.病虫害识别出结果后，可直接查看病虫害信息，包括分类别名、危害特征、发病周期、发病条件及传染性等信息。同时可查看相应的防治建议，包括农业防治、物理防治、生物防治、化学防治等信息。生成定制化防治方案。 4.配备液晶屏，可即时查看诊断情况。 5.根据生物物理学方法，通过电导和光衍射的方法就能够分辨出病害的种类及类型。 6.测定原理：超高亮度冷光源反射测定原理。 7.测试速度：单项测试：≥60份/小时，连续测试：≥120份/小时；记录方式：热敏打印机打印；显示方式：点阵式LCD显示；工作温度：0℃-40℃，相对湿度：RH≤85%。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 枪头 | 1.材质：PP材质。 2.规格：0.5-10μL×20袋、2-20μL×20袋、5-50μL×20袋、10-100μL×20袋、20-200μL×20袋、1-1000μL×20袋（与对应型号的移液枪适配，每一袋数量≥500个）。 | 120 | 袋 |  |
| 47 | 枪头盒 | 1.材质：PP材质。 2.规格：0.5-10μL×20个、2-20μL×20个、5-50μL×20个、10-100μL×20个、20-200μL×20个、1-1000μL×20个（与对应型号的枪头适配）。 | 120 | 个 |  |
| 48 | 玻璃棒 | 1.材质：石英。 2.规格：直径0.5-1cm，长50cm×100根、60cm×100根。 | 200 | 根 |  |
| 49 | 酒精灯 | 1.材质：石英。 2.规格：≥150mL。 | 40 | 个 |  |
| 50 | 锥形瓶 | 1.材质：石英；配备相应型号的能够密封的橡皮塞。 2.规格：250mL×100个、500mL×100个、1000mL×100个、5000mL×100个。 | 400 | 个 |  |
| 51 | 量筒 | 1.材质：石英。 2.规格：50mL×100个、100mL×100个、250mL×100个。 | 300 | 个 |  |
| 52 | 单标线容量瓶 | 1.材质：石英；磨口石英塞密封性好，有配备的橡皮筋辅助捆绑瓶塞。 2.规格：100mL×50个、200mL×50个、250mL×50个、500mL×50个、1000mL×50个、2000mL×50个。 | 300 | 个 |  |
| 53 | 组培瓶 | 1.材质：石英；配备相应无菌封口膜及橡皮筋（数量为组培瓶数量的100倍）。 2.规格：240mL×100个、350mL×100个、650mL×100个。 | 300 | 个 |  |
| 54 | 烧杯 | 1.材质：石英。 2.规格：250mL×100个、500mL×100个、1000mL×100个、5000mL×100个。 | 400 | 个 |  |
| 园艺综合实训室： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 园 林 植 物 标 本 | 标准类型：蜡叶标本、浸制标本、种子标本和切片； 1.蜡叶标本的规格：≥400mm*500mm，实木金边，独立标签，注明学名，拉丁文，科名，功效，鉴定人，产地等。 （植物分类学全套的标本） 2.浸制标本：容器规格：≥1000mm的大型标本瓶或者玻璃缸，直径：10-20cm，高度：15-30cm。需要花生，小麦、玉米、棉花、中药材等的全株全过程或者部分。独立标签，注明学名，拉丁文，科名，功效，鉴定人，产地，注明植物的生长习性，用途等。 3.种子标本：规格有125ml、250ml和500ml。锥形加厚玻璃材质，持久耐用，透光率高，表面光滑。所需种子类型，豆类、花草类、林木类、蔬菜类，水果类、杂粮类、药材类等。独立标签，注明学名，拉丁文，科名，功效，鉴定人，产地等。 4.切片：植物细胞，组织，器官等的切片。满足植物与植物生理课程需求。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 标 本 采 集 工 具 箱 | 1.野外望远镜：放大倍数：7-10倍，物镜直径：30-50mm，以保证足够的进光量和视野亮度，视场角：6-10度，重量：500-1000克，尺寸小巧便携，具备多层光学镀膜以提高透光率和成像质量，防水、防雾性能良好。 2.检疫手套：采用丁腈橡胶或天然橡胶材质，尺寸有XS、S、M、L、XL等，非无菌提供，一次性使用，重：≤1g，厚度为手指：≥0.25mm、掌部：≥0.25mm、袖口：≥0.2mm。 3.检疫口罩：符合医用外科口罩或医用防护口罩标准，如细菌过滤效率（BFE）：≥95%，颗粒过滤效率（PFE）：≥95%，具有良好的密合性、透气性和舒适性，鼻夹可调节，口罩带及连接处断裂强力符合标准要求等。 4.记录本：采用纸质材料，尺寸：A5或A6，方便携带，页数：≥200页，纸张具有一定的厚度和韧性，不易破损。 5.签字笔：笔尖粗细：0.38mm~0.7mm，书写长度可达几百米甚至更长，笔身材质为塑料或者金属，有防滑设计。 6.油性记号笔：笔尖粗细：1mm、~3mm等，颜色鲜艳，防水、耐晒、不易褪色，书写流畅，墨水容量较大，可在多种材质表面书写。 7.标签：采用纸质或塑料材质，尺寸：≥3cm×5cm或5cm×8cm，有粘性，便于粘贴在标本或容器上，部分标签具有防水、防油，防撕裂等特性。 8.不锈钢水杯：容量：≥600ml，采用食品级不锈钢材质，具有良好的保温性能，密封性能好，不易漏水，重量：≤200-500克。 9.带光源放大镜：放大倍数：5-10，光源为LED灯，可提供明亮的照明，便于在光线较暗的环境中观察，镜片采用光学玻璃材质，清晰度高。 10.多用小刀：刀刃长度：5-10cm，采用不锈钢材质，硬度高、耐腐蚀，刀柄为塑料或橡胶材质，握感舒适，部分带有开瓶器、螺丝刀等多种功能。 11.手电筒：采用LED光源，亮度：100-500流明之间，续航时间：2-10小时，电池类型多为干电池或锂电池，具有防水、防摔等功能，尺寸小巧，便于携带。 12.指南针：精度：1-5度，采用磁针或电子传感器，部分指南针带有夜光功能，方便在夜间使用，尺寸较小，重量较轻。 13.钢尺：长度：≥3米，精度：≤1mm，材质为不锈钢或铝合金，具有一定的柔韧性和刚性，不易变形，刻度清晰，耐磨耐腐蚀。 14.捕虫网：网兜采用细密的尼龙纱网制作，网口直径：30-50cm，网柄长度：1-2米，材质多为铝合金或塑料，轻便且坚固。 15.采集铲：铲头为不锈钢材质，长度：15-30cm，宽度：5-10cm，铲柄长度：30-50cm，材质多为木质或塑料，方便握持和使用。 16.采集掀：掀头尺寸较大，长：30-40cm，宽：15-25cm，材质为不锈钢，掀柄长：50-100cm，多为木质或铝合金材质，用于挖掘和翻动土壤等。 17.采集耙：耙头有齿：4-6个，齿长5-10cm，耙头宽：10-15cm，材质为不锈钢，耙柄长：30-50cm，多为木质或塑料材质，用于采集土壤中的昆虫或植物根系等。 18.折叠手锯：锯条长度：20-30cm，采用高碳钢或不锈钢材质，锯齿锋利，可快速切割树枝等，锯柄为塑料或橡胶材质，具有折叠功能，便于携带。 19.剪枝剪：剪刀刃长：5-10cm，采用不锈钢材质，锋利耐用，剪柄符合人体工程学设计，握感舒适，可轻松剪断树枝等。 20.昆虫针：长度：3-5cm，规格：0.1mm、0.2mm、0.3mm等，材质为不锈钢，表面光滑，不易生锈。 21.养虫盒：为塑料或透明亚克力材质，规格：≥5cm×5cm×5cm和10cm×10cm×5cm，带有透气孔，便于昆虫呼吸，内部有分隔或可调节结构。 22.三角纸袋：采用纸质材料，大小不一，边长：5-15cm，纸质柔软，透气性好，用于临时存放昆虫等标本。 23.注射器：为塑料材质，容量：1-10ml，针头规格有：4号、5号、6号，可用于吸取液体或注射药物等。 24.解剖剪（直）：长度：10-20cm，刀刃锋利，采用不锈钢材质，直剪适合直线裁剪。 25.解剖剪（弯）：长度：10-20cm，刀刃锋利，采用不锈钢材质，弯剪适合在狭小空间或曲线部位进行裁剪。 26.解剖刀：刀刃长度：5-10cm，刀柄长度：5-10cm，采用不锈钢材质，刀刃锋利，可用于切割和解剖标本等。 27.直镊子：长度：0-20cm，采用不锈钢材质，镊子头尖细，直镊子适合夹取直线部位的物体。 28.弯镊子：长度：10-20cm，采用不锈钢材质，镊子头尖细，弯镊子适合夹取弯曲或狭小空间内的物体。 29.解剖针：长度：5-10cm，采用不锈钢材质，针尖锋利，可用于挑取、分离或固定标本等。 30.铝合金箱：采用高强度铝合金材质，具有轻便、坚固、耐腐蚀等特点，尺寸：≥40cm×30cm×20cm，内部有隔层或海绵垫。 | 套 | 10 |  |
| 3 | 正 置 数 码 显 微 镜 | 1.目镜观察筒：铰链式三目头观察筒，倾斜：≥30°，瞳距调节范围：48-76mm，两档转换。 2.目镜：大视野高眼点目镜 3.无限远平场消色差物镜 4.双层移动式载物台 5.粗微调焦系统 6.照明系统：亮度可调 7.聚光镜：带有可变光阑、齿轮、齿条调节机构同品牌显微成像系统 ★8.像素：≥1600万，曝光控制：12微秒-10秒 9.配套计算机及打印机，参数见序号8、9；计算机必须适配本仪器。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 无 损 检 测 仪 | 水果品质无损检测仪： 1.测定指标：糖度、颜色、总酸度、硬度、成熟度、含水量等指标。 2.检测时间：≤2秒 3.储存方式：SD卡 4.测试精度：≤0.1% 5.显示方式：液晶屏显示 6.重量：≥1.5kg 7.环境温度：10~30ºC 8.电源：≥5V，充电电池（可拆卸） 9.最大耗电量：≤2.5W 10.通迅方式：USB、SD卡、wifi等 | 台 | 2 |  |
| 5 | 农 药 残 留 检 测 仪 | 手持式农药残留检测仪 1.使用半永久性光源。 2.内置锂电池：≥3.7V、外接电源，带充电功能，具有电量强弱显示功能 3.可以滚动查看存储记录，自动记录检测结果；自动校准，自动计时，自动关机功能 4.仪器主机可存储：≥500条记录 5.USB接口上传数据 6.带检测管理软件，对样品的检测结果进行读取、编辑、管理.查询、打印等。 7.透射比准确度：≥±3% 8.透射比重复性：≤±2% 9.线性误差：≤±5% 10.仪器工作环境：温度0～40℃，湿度35～85% | 台 | 4 |  |
| 6 | 显 微 镜 | 1.铰链式双目头组 2.16X目镜高清放大1600倍 10X/18目镜 4X消色差物镜 10X消色差物镜 40X消色差物镜 100X消色差物镜 3.转换器 4.机械式载物台 5.粗微调同轴手轮组 5.LED光源组 | 台 | 42 |  |
| 7 | 智 能 考 种 分 析 系 统 | 1.显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。 2.材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 3.制冷方式要求：风冷式不结霜。 4.主机设置要求：可设置0-99个时段随意自动转换功能。 5.杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 6.报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 7.数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，用户可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析。 8.超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 安全保护功能：触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动。 9.故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 计 算 机 | 必须满足财政部工业和信息化部印发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（具体需求标准链接http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqfMC/xXuiY9b2bmg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.c80a730039d511efbe648b9b56101c29） 其中高于需求标准的有（根据自身需求制作）： 1.CPU规格：物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz 2.内存：≥16GB3200MHzDDR4内存，最大支持扩展到≥32G内存 3.显卡：独立显卡，显存＞2G，支持HMDI≥2 4.配套正置数码显微镜序号3 5.配套酶标仪+洗板机序号19 6.配套近红外光谱分析仪序号21 7.配套原子吸收风光光度计序号24 8.配套可移动多媒体系统序号47 | 台 | 5 |  |
| 9 | 打印机 | 1.打印功能：自动双面 2.双面类型：黑白 3.打印速度：25-34页/分 4.纸张输入容量：150-249页 5.连接方式：有线，USB 6.最大支持幅面：A4 7.配套正置数码显微镜序号3 8.配套原子吸收风光光度计序号24 | 台 | 5 |  |
| 10 | 电 子 天 平 | 1.千分之一电子天平 2.传感器结构：应变式传感器 3.量程：0~600g 4.可读性：≤0.001g 5.校正方式：手动外校 6.选配电池：选配内置充电池 | 台 | 8 |  |
| 11 | 光 照 培 养 箱 | 冷光源光照培养箱: 1.控温范围：0～50℃（无光照），10～50℃（有光照） 2.温度波动度：≤±0.5℃ 3.温度均匀度：≤±1℃ 4.控湿范围：≥50%～90%RH 5.湿度波动度：≤±7%RH 6.温度、湿度、光照可编程段数：液晶1～99个时段全自动。 7.光照级数：0～10级 8.光照度：0～8000LUX（常规） | 台 | 2 |  |
| 12 | 低 温 低 湿 种 子 储 藏 柜 | 1.规格：≥1L 2.材质要求：静电喷塑外壳，全不锈钢内胆。 3.制冷方式要求：风冷式不结霜。 4.主机设置要求：可设置0-99个时段随意自动转换功能。 5.杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。 6.报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人。 7.数据提取要求：箱体内部数据可网络提取，可利用GPRS传输模式将数据传输至网络中，可通过任何一台可上网的电脑查看数据或曲线图，曲线和数据都可下载到本地电脑中进行存储和分析。 8.超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。 9.安全保护功能：触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动。 10.故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 植 物 根 系 分 析 系 统 | 1.适用要求：对作物、植物的根进行表型的测量。 2.可一键分析和全自动大批量分析，可实现单张根系照片分析，也支持多张根系照片分析。 3.精准测量植物根系参数：根总数、根尖数量、根总长、根平均直径、根总投影面积、根总体积、R/G/B、RHS、总连接点数、端点、关节点、连接点数、分叉数、交叠数、盒维数、拓扑结构分析等。 4.颜色分析：确定根系存活数量，输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。 5.数据：原始图像.结果标记图像可保存，可自动导出EXCEL表格，及具有追加保存的功能。 6.可分析根瘤菌体积在根系中的占比，以客观确定根瘤菌数.根瘤菌体积和根瘤菌体积贡献量。 7.批量分析：可单次可批量全自动分析图片：≥100张，自动保存分析后的图片及结果，全程无需人工参与，批量分析进度可视化展示，可实时掌握分析进度，可切换查看分析图片和参数。 8.技术参数：采用图像分割、图像定位、图像识别、局部二值算法、直线拟合等技术实现快速识别； | 台 | 1 |  |
| 14 | 叶 面 积 测 定 仪 | 功能特点要求： 1.测量原理：接触式图像传感器（CIS）扫描，精准扫描出计算叶片宽度，橡胶滚轴随样品同步滚动，橡胶滚轴末端挂精密齿轮，通过光电开关，检测橡胶滚轴走过的步长数，来计算得出样品的长度；采用双重采集方式，精准计算长.宽与面积，最大程度减小误差； 2.分辨率：≥480*854，RGB触摸彩屏。 3.直观显示：实时显示当前时间“年月日，时分秒”，采集显示各项参数与叶片图形，数据查看可在同一界面显示叶片图形与所有测量计算参数及重点参数标记； 数据补偿功能：针对叶形具体情况可选择“矩形补偿，三角形补偿”两种数据补偿方式，对数据进行补偿，计算结果更加准确。 4.测量范围大：一次性可测量叶片面积：≥3000mm2 5.测量参数：叶片长度、宽度、长宽比、周长、面积、形状系数、形状因子、环境温度、经纬度 6.测量单位：毫米（mm），平方毫米（mm2） 7.误差：≤±2% | 台 | 2 |  |
| 15 | 植 物 冠 层 分 析 仪 | 1.无损测量叶面积指数、叶片平均倾角以及冠层结构。 2.探头体积小巧，装在测杠上可任意角度测量植物冠层结构。 3.摄像头可自动保持水平。 4.USB接口，测量时连接电脑实时查看图像，即时选取所需图像并保存。 5.外接大容量锂电池，适用于野外工作和长时间测量。 6.测量冠层不同高度，可得到群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图。 7.应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图≥4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印。 8.应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。 9.镜头角度：150°~180° 10.分辨率：≥768×494pix 11.测量范围：天顶角由0°～75°，方位角360° 12.PAR感应范围：感应光谱400nm～700nm 13.测量范围：0～2000μmol/㎡·S 14.电源：≥7V锂电池组 15.传输接口：USB 16.工作温度：0～55℃ | 台 | 2 |  |
| 16 | 植 物 营 养 测 定 仪 | 1.功能特点：显示要求：中文带背光界面具有“系统设置”“查看数据”“节能设置”“时钟设置”“删除数据”等功能；测试参数同一屏幕同时全中文显示，且可同时储存，自动求取四种指标的平均值。 2.快速无损植物活体检测，一次操作可同时测定氮，叶绿素，叶温，叶片湿度所有参数，可以输入植物名称和标准氮含量，再输入利用率可以直接计算出标准施肥量。 4.配套APP包含植被覆盖度功能要求：采用人工智能图像分割、图像识别等技术，测定地表中植被覆盖状况。 5.软件要求：必须适配仪器。 6.系统设置：系统支持用户信息和软件logo配置功能和系统所有设备的数据支持与智慧农业云平台进行数据交换，接口互通，数据展示。 7.技术参数要求：叶绿素测量范围：0.0-99.9SPAD；测量精度：≤±3.0SPAD；重复性：≤±0.3SPAD。 8.氮含量测量范围：0.0-99.9mg/g；测量精度：≤±5%；重复性：≤±0.5。 9.叶面湿度测量范围：0.0-99.9RH%；测量精度：≤±5%；重复性：≤±0.5。 10.叶面温度测量范围：-10-99.9℃；测量精度：≤±0.5℃；重复性：≤±0.2℃ 11.测量时间间隔：≤3秒 | 台 | 2 |  |
| 17 | 光 合 作 用 测 定 仪 | 1.测定参数要求：开机自动预热自检，可自定义文件名称和测量时长，可检测显示进气温湿度.叶室温湿度、光合有效辐射强度(PAR)、叶面温度(TI)、叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、瞬时水分利用率（WUE）等≥7项参数，测量精度：≥±0.001。 2.本地内存：＞8G，配置USB接口，支持excel格式文件导出至本地/U盘，导出的文件可直接使用无需转换。 3.数据保护要求：若仪器意外关闭，已测量的数据会自动保存，避免田间使用仪器电量耗尽关机数据丢失的情况。 4.进气温度：测量范围0-50℃，分辨率≤0.01，误差≤±0.3℃ 5.叶室温度：测量范围0-50℃，分辨率≤0.01，误差≤±0.3℃ 6.叶面温度：测量范围0-50℃，分辨率≤0.01，误差≤±0.2℃ 7.进气湿度：测量范围0-100%RH，分辨率≤0.01，误差≤±5%RH 8.叶室湿度：测量范围0-100%RH，分辨率≤0.01，误差≤±5%RH 9.净光合速率Pn分辨率≤0.01 10.气孔导度Gs分辨率≤0.01 11.蒸腾速率Tr分辨率≤0.01 12.胞间CO2浓度Ci分辨率≤0.01 13.瞬时水分利用率WUE分辨率≤0.01 14.产品配置要求：测定仪主机1台，叶室手柄支架：≥1套 | 台 | 1 |  |
| 18 | 便 携 式 叶 绿 素 测 定 仪 | 1.测量范围：叶绿素：0.0-99.9SPAD，叶面温度：-10-99.9℃ 2.测量精度：叶绿素：≥±1.0SPAD，叶面温度：≤±0.5℃ 3.重复性：叶绿素：±0.3SPAD，叶面温度：≤±0.2℃ 4.测量时间间隔：≤3秒 6.数据存储容量：≥32GB 7.电源：≥4.2V可充电锂电池 8.电池容量：≥2000mah 9.工作及存储环境：-10℃~50℃≤85%相对湿度。 | 台 | 5 |  |
| 19 | 酶 标 仪 +洗板机 | 1.光栅：原装光栅 2.光栅范围：200-1000nm 3.读数范围：0.000-4.000Abs 4.线性范围：0.000-3.000Abs 5.重复性：≤CV≤0.5% 6.稳定性：≤±0.5% 7.吸光度示值误差：≤±0.01Abs 8.波长示值误差：≤±2nm 9.分辨率≤0.001Abs（显示打印）、内部运算≥0.0001Abs 10.振板功能：振板强度（由弱到强）3级可选，振板时间0-255秒，可调 11.孵育功能：室温4℃~50℃，精度37℃时≥±0.5℃ 12.比色皿：标准≥1cm比色皿 13.软件：配备专业的酶标仪分析软件，具备完善的项目检测.数据处理、曲线拟合，阈值判断、质控评价、数据库管理，以及自定义报告单格式等功能。 14.接口：COM+USB 15.显示操作：液晶触摸屏：≥10.4寸 16.单机功能配置抑制率测量模块，可用于农业，畜牧检测领域。 17.具备光谱扫描功能，可对酶标板微孔杯进行波长扫描。 ★18.光谱扫描功能，可根据检测需要1、5、10nm递增扫描样本。 19.电源输入：宽电压AC100V-240V50-60Hz 20.适用于蛋白质定量分析，支持紫外吸等方法； ★21.注液压力：1-5级，可调 22.配套计算机，参数见序号8。计算机必须适配本仪器。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 紫 外 分 光 光 度 计 | 1.采用高清工业级电容式触控屏，灵敏度高，灵敏度更高.稳定性强。 2.高清数据端口下，可支持投屏功能进行无网络状态下的多媒体教学，支持自动对焦光路的微量比色皿架，适合萃取量少的样品.生物样品及昂贵的标准品的测试,适配软件，实现手机端远程控制。 3.存储功能：主机可直接存储测试数据.标准曲线.图谱等，可根据命名随时调用，可断电保持；在连接USB存储器的情况下，可选择将数据保存至USB存储器；存储数据.曲线.图谱在PC客户端可直接打开、读取、编辑、打印等。 4.打印功能：主机可直连通用型喷墨打印机，直接实现A4纸报告输出，将测试数据、曲线、图谱打印。 5.自检功能：开机自检各项关键参数和主要部件，并可重新校刻系统，确保仪器始终在正常系统配置下工作自我校准功能：仪器具有波长校准和暗电流校正功能，可消除长期使用造成的偏差，保证仪器测量的准确性。 6.光谱扫描：扫描间隔六档可选；扫描速度有高、中、低速三档；可打印和峰值检索等，并对图谱进行存储和调用；光谱扫描数据可直接复制粘贴到word文档。 7.动力学测试：对样品在定波长下进行时间扫描并可计算反应速率，可设定延时时间、运行时间、采样时间间隔等，测试时间：≥9小时。 8.多波长测试：可以测试某一待测样品在多个波长点的吸光度.透过率值，可设置：≥10个不同波长，并可存储和调用测试结果。 9.DNA/蛋白测试可用于DNA和蛋白质的定量分析以及纯度的快速检验，可直接显示浓度和比值； 10.波长范围：190-1100nm 11.波长准确度：≤±0.3 12.波长重复性：≤0.1nm 13.自动设定波长，波长分辨率≤0.1nm 14.光度准确度：±0.2%T 15.光度重复性：≤0.1%T 16.杂散光：≤0.01%T | 台 | 1 |  |
| 21 | ▲近红外光谱分析仪 | 1.超宽光谱范围：900nm-2500nm，分析速度快。1分钟内可同时检出多项成份指标。 2.内置优质PTFE参比模块和聚苯乙烯波长标准片，自动参比校正和监控波长，有效降低漂移，确保测量结果精准稳定。 3.配有积分球漫反射系统、大采样光斑和样品旋转台，确保不均匀样品的重现效果。 4.可选择多种样品杯及附件，满足颗粒、粉状、液体和薄膜的测试。 5.仪器实时监测环境温湿度并存储于光谱文件中，便于查阅和优化测量条件。 6.软件操作简单，界面直观，权限管理功能可满足不同场合的使用需求。 7.可建立权威专业的近红外定量、定性分析 8.工作条件：温度：5-40℃，湿度：≤85%，工作电源：单相220V，≥50Hz。 9.光栅型，连续光谱。测量方式：漫反射样品池，波长范围：900~2500nm，波长准确性：≤0.2nm，波长重复性：≤0.05nm，杂散光：≤0.1%，吸光度噪声：≤0.0005Abs，分析时间1分钟。数据传输方式USB2.0 10.定标技术MPLS改进最小二乘法回归定标技术 11.DPLS光谱鉴定及定性分析技术 12.电压：90~250V、50Hz或60Hz，环境温度：5~35℃ 环境湿度：5~85%RH。 13.光路自准直，自校正，更换部件或者维护后无需手动校正；具备光学自校准系统，确保仪器长期使用无漂移。 14.具备自动调整光程方式，测量不同样品时，通过选用对应的应用模型，自动调节光程。 15.光源灯：设计寿命：≥1000小时；配有光源灯自检功能，适时提醒进行光源灯的更换；更换光源方便，无需拆开仪器主机。 16.检测器要求：信噪比：≥10000:1。 17.具备温度自动补偿功能。 18.测量面积：＞300cm2。 19.仪器配备标准参考样品，用于随时校准仪器检测结果准确度。 20.仪器台间差：采用仪器配备标准参考样品，检测各台仪器的波长和噪声水平，要求多台仪器的波长极差＜0.5nm。 21.仪器长期稳定性：仪器在连续使用≥60天未校准情况下，小麦粗蛋白含量的稳定性标准差：≤0.15%。 22.开机预热时间：≤30min。 23.配置清单 近红外分光光度计主机一台 产品使用说明书一本 产品合格证明书一份 软件U盘一个 电源电缆一根 数据线一根 熔丝（2A）二只 装箱单一份 样品杯（短）二只 洗耳球一个 样品杯（长）一个 24.配套计算机，参数见8。计算机必须适配本仪器。 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 22 | 摇 床 | 1.控制方式：微电脑处理芯片 2.对流方式：强制对流 3.振荡方式：回旋 4.显示方式：≥7寸触摸屏 5.下载处理：USB数据口 6.控制系统：定值模式；静态模式；多段程控模式 7.回旋频率范围：20-350rpm/min。 8.回旋频率精度：≤±1rpm 9.摇板摆动幅度：≤26mm 10.最大配置（烧瓶夹）：250ml*25或500ml*16或1L*9或2L*5 11.最大配置（粘板）：250ml*25或500ml*16或1L*9或2L*5 | 台 | 1 |  |
| 23 | 冰 箱 | 1.容积：≥200L 2.冷冻室容积：≥50L 3.冷藏室容积：≥125L 4.产品尺寸：宽×深(厚)×高：≥500x500x1800mm 5.是否超薄：超薄 6.面板类型：PCM彩涂板 7.额定电压：220V 8.耗电量：≤0.66Kwh/24h 9.能效等级：二级 10.噪声：≤38dB 11.是否变频：否 12.箱门结构：三门式 13.制冷方式：直冷 14.制冷控制系统：机械温控 15.循环系统：单循环 | 台 | 1 |  |
| 24 | 原 子 吸 收 分 光 光 度 计 | 一、功能介绍： 1.采用最新多核嵌入技术对仪器进行全自动控制和数据处理，确保可靠性。 2.高性能液晶显示器，显示参数及测量数据。 3.自动调整负高压，灯电流。 4.自动转换光谱带宽，0.2、0.4、1.0、2.0nm（四档可选）。 5.自动控制波长扫描，自动寻峰，国内水平的全波段快速扫描定位，30秒内完成。 6.自动调整负高压，灯电流；自动设置燃气流量，自动选择元素分析最佳燃助比。先进可靠的安全保护系统，全方位地保护操作人员安全。 7.自动调零，可以扣除零点漂移对数据的影响；自动能量调节。 8.自动点火，自动流量设定，熄火自动保护，全方位燃气泄漏保护预警装置，让您放心地轻松工作。 9.可选最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件。 10.可选配氢化物发生器，石英富集器，电热石英管、气动分子吸收快速进样器、脉冲稳流微量进样器、自动进样器、不同类型石墨管和雾化器等可供选配。 11.品质卓越的光学系统，光学系统悬浮设计，震动，环境温度变化不影响仪器性能。光能量强，稳定性好。 12.快速的六灯自动转塔和波长扫描技术，可用高性能阴极灯。 13.人性化设计：开机自检，自动检测通讯.波长.狭缝和灯位置等；自动转换波长，狭缝大小，灯位置；自动稀释，自动配置曲线等，可保存所有不同统计方法的质量控制图，数据处理和保存。 二、主要技术参数： 1.光学系统 1.1.波长范围：190nm-900nm 1.2.单色器：消象差C-T型单色器，光栅：≥1800条/nm衍射光栅 1.3.光谱带宽0.2.0.4.1.0.2.0nm四档自动切换 1.4.波长准确度：≤±0.1nm 1.5.波长重复性：≤±0.05nm ★1.6.基线漂移：≤0.004A/30min 2.火焰原子化系统 2.1.特征浓度(Cu)：≥0.02ug/ml/1% 2.2.检出限：(Cu)≤0.002μg/ml 2.3.重复性（RSD）：≤1% 2.4.喷雾器：高效玻璃、全塑、不锈钢雾化器 2.5.雾化室：耐腐蚀材料雾化室 2.6.位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定可调，一分钟完成火焰/氢化物换装 2.7.安全保护：具有多种自动安全保护功能，乙炔漏气报警、关闭系统 三.石墨炉原子化系统 3.1.特征量(Cd)：≤0.4×10-12g， ★3.2.检出限(Cd)：≤0.5×10-12g 3.3.重复性：RSD≤3% 3.4.最高加热速度：≤2000℃/秒 ★3.5.原子化温度：3000℃程序控温：自动控温：≥20段，炉内浓缩：≥20次 3.6.安全性：数字化电子系统，安全监测连锁系统实现非常严格的安全控制；具备乙炔气泄露警报.实时火焰监控.熄火自动保护，出现其他异常自动断电保护，冷却水流量.石墨炉温控.保护气压力等多重主动安全防护系统 ★3.7.石墨炉自动进样器：样品盘容量标准≥130位样品杯，试剂杯：≥6位，进样量：0.1-100μl，最小增量：≤0.1μl；灵活的编程功能，并可保存编程方法；具有清洗功能，软件提供多种清洗模式，且清洗无次数限制；可通过远程系统监控，可在非人工监视下连续工作，提高工作效率；具有在线稀释功能，做标准曲线时只需配置最高浓度标准溶液；对样品自动稀释，只需输入想要稀释的倍数，自动进样器会自动算出需要加样品体积的量，进样方法可以随意保存。 四、原子吸收分光光度计(火焰/石墨炉)配置清单 4.1主机（火焰石墨炉一体机）：1套 4.2石墨炉自动进样器：1套 4.3无油空气压缩机：1套 4.4自动控温冷却循环水装置:1套 4.5高纯乙炔气（＞99.995%）及钢瓶、减压阀一套，高纯氩气（＞99.995%）及钢瓶、减压阀一套 4.6配套计算机、打印机，参数见序号8、9。计算机必须适配本仪器。 | 台 | 1 |  |
| 25 | 环刀 | 1.规格：70mm和100mm各8个。 2.304不锈钢材质，耐腐蚀.不易变形，能保证在不同环境下长期使用且不影响测量精度。 3.环刀的加工精度较高，其圆柱度.平整度等参数都有严格的要求，以确保所取土样体积的准确性。 | 个 | 16 |  |
| 26 | 筛子 | 不锈钢筛网10目、不锈钢筛网50目、不锈钢筛网100目、不锈钢筛网150目、不锈钢筛网200目、不锈钢筛网250目、不锈钢筛网300目、不锈钢筛网350目、不锈钢筛网400目、不锈钢筛网450目（每个规格8个为1套） | 套 | 1 |  |
| 27 | 土壤动力取样器 | 1.螺旋式刀口，取土便捷省力，劳动强度低。 2.锂电池：≥48V，携带方便。 3.电动助力，轻松取出土样，各种土壤类型都可适用。 4.钻头可更换，土样不混淆。 5.取土钻可根据不同深度定制。 6.取土器外表标有刻度值，可根据需求精确取样。 7.可拆卸式设计，方便安装和收纳。 8.主机尺寸：≥长55cm*宽50cm*高35cm 9.连杆尺寸：根据不同需求配置 10.螺旋取土器尺寸：≥高28cm≥外径4.5cm 11.转速：0-300转/分钟 12.单次取土深度：≥20cm可定制特殊尺寸。 | 台 | 8 |  |
| 28 | 土壤研磨仪 | 1.进样尺寸（材料各异）：土壤料≤10mm,其他料≤3mm 2.出样粒度：≤100nm 3.最小处理量：≥50ml/罐 4.最大处理量：≥4x1500ml 5.主盘转速：35-335r/min 6.球磨罐转速：70-670r/min 7.传动比（行星盘/球磨罐）：1：2 8.正.逆向运行：是 9.危险紧急停止：是 10.连续运行时间设定：1-9999min 11.暂停时间设定：1-999min 12.球磨载体材质：不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等可选。 13.载体体积：100-500ml。 14.球磨介质材质：不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等可选。 15.介质直径：3-20mm 16.介质质量：200-1000g 17.研磨方式：干磨/湿磨。 | 台 | 8 |  |
| 29 | 冷冻离心机 | 1.最高转速：≥21200r/min 2.最大相对离心力：≥30000g 3.最大容量：多种转子配置：水平转子/≥8*50ml，角转子≥24*15ml 4.转速精度：≤±30r/min 5.温控精度：≤±1℃ 6.温度范围：≥-20℃~+40℃ 7.显示模式：LCD/IPS宽视角全彩大液晶屏（无按键） 8.升降速模式：16档升降速曲线 9.程序存储：≥99组 10.总功率：≥1.2KW 11.驱动系统：大力矩无碳刷电机 12.定时模式及范围：1~9999min，启动计时，达到转速计时，瞬时和连续计时。 | 台 | 1 |  |
| 30 | 水浴锅 | 1.孔数：≥8孔 2.温控范围：室温-99℃或室温-100℃左右 3.温度波动度：通常在≤±0.5℃。 4.温度分辨率：部分水浴锅温度分辨率可达≤0.1℃ 5.加热功率：1500w-2000w 6.电源：≥220v、≥50hz. 7.液位报警：有 8.加热器采用浇筑加热板，与水槽底面完美贴合，温度均匀性佳 9.一次冲压成型的不锈钢水槽，表面特氟龙处理，耐磨耐腐蚀。外壳采用性能优良的冷轧钢板，表面磨砂喷塑处理，防生锈。 | 台 | 2 |  |
| 31 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1.控温范围：10-250℃ 2.容积：＞130L 3.温度分辨率：≤0.1℃ 4.温度波动度：≤±1.0℃ 5.温度均匀度：≤±3%（测试点为100℃） 6.电源电压：≥220V50HZ 7.输入功率：≥3100W 8.内胆：镜面不锈钢材质 9.搁板：≥2块 | 台 | 2 |  |
| 32 | 土壤养分速测仪 | 可检测土壤及化肥.有机肥（含叶面肥.水溶肥.喷施肥等）.植株.作物中的铵态氮.速效磷.有效钾.全氮.全磷.全钾.有机质.酸碱度，钙.镁.硫.铁.锰.硼.锌.铜.氯.硅.钼等各种中微量元素，土壤及肥料总有机碳.碳氮比检测，重金属铅铬镉汞砷镍铝氟钛硒检测.水质养分含量检测.土壤温度.土壤含水率.土壤电导率.土壤PH.气象环境检测等功能。一机多用，功能齐全。 2.安卓智能操作系统，处理器：≥4核，仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传。具有蓝牙传输，可将数据报告通过蓝牙传输。 3.内置作物专家施肥系统，可对百余种全国农业.果树.经济作物的目标产量计算推荐施肥量。方案可打印，包含：肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。 4.采用精密旋转比色池设计，检测通道：≥12个，通道间使用同一光源实现零误差，排除多样品同时检测通道间误差，各通道也可独立工作。 5.内置植物营养诊断标准图谱，根据各农作物营养缺失的图片，进行叶面对比，诊断丰缺，可进一步进行有针对性检测。 6.比色槽部分采用标准≥1cm比色皿，无机械位移及磨损。 7.仪器内存：≥4G，可长期存储数据，也可通过USB导出数据，无需安装上位机软件。 8.配有智慧云农业平台，可将检测数据可选择性或批量无线上传，方便用户进行长期数据管理和可视化分析；可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据。 9.内置传感器航空接口，插拔方便，配备FDR传感器。 10.FDR传感器为土壤三参数一体式传感器，可同时测量土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率（盐分）方便快捷。 11.环境多要素传感器为6要素一体式，可同时测量空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳。 12.带有样品前处理操作视频，各种样品检测方法点击视频模块即可观看，检测人员无需自学说明书。 13.内置新一代高速热敏打印机，打印内容包含：检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量（mg/kg）、检测时间、以及二维码等信息。 14.检测过程中内置校准功能，智能恒流稳压，光强自动校准，确保检测准确度。 15.电容触摸屏高灵敏：≥7寸，显示屏分辨率：≥1024*600。 16.4波长专业测试冷光源，光源波长稳定，长时间连续工作光源无温漂现象，寿命长达：≥10万小时级别。 17.具有历史记录查询功能，可搜索，可单条删除，可直接导出。 18.可设置账户账号密码登录，可自由编辑检测信息，保存后可长期使用。 GPS功能：实时显示经纬度信息。 20.具有断电保护功能，断电自动保存数据，防止数据丢失。 21.交直流两用供电方式，内置大容量充电锂电池，可外接车载电源蓄电。 22.高强度PVC工程塑料手提箱设计，坚固耐用，便于携带。 23.技术指标： 1.电源：220V直流≥12V+5V（可用车载电源也可选择仪器内置锂电池） 2.功率：≤5W 3.量程及分辨率：0.001-9999 4.重复性：＜0.5% 5.仪器稳定性：＜0.5% 6.线性误差：≤0.1%（0.001，硫酸铜检测） 7.灵敏度：红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3 8.波长范围：红光：680±2nm;蓝光：420±2nm;绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 9.PH值（酸碱度）： （1）测试范围：1～14 （2）精度：≥0.01 （3）误差：≥±0.1 10.含盐量： （1）测试范围：0.01%～1.00% （2）相对误差：≤±5% 11.土壤水分技术参数水分单位：%（g／100g）；含水率测试范围：0-100%；误差＜0.5% 12.土壤温度：范围：-40-120℃；测量精度：≥±0.2℃；分辨率：≤±0.1℃ 13.土壤电导：范围：0-20ms；测量精度：≥±2％；分辨率：≥±0..1ms 14.温度量程：-40℃~+125℃；精度：≥±0.3℃ 15.湿度量程：0%HR-100%HR；精度：≥±3%HR 16.露点量程：-20~+50℃；精度：≥±0.5℃ 17.气压量程：300~110kPa（海拔9000米~-500米）；精度：≥0.06hPa（0.5米） 18.光照量程：0-200000Lux；精度：≥0.054Lux 19.CO2量程：0-5000PPM；精度：≥50PPM 20.防护等级：≥IP65 | 台 | 2 |  |
| 33 | 土壤温度水分盐分PH速测仪 | 土壤容积含水量：单位%（m³/m³），测试灵敏度≥±0.01%（m³/m³），量程0-100%（m³/m³），测量精度在0-50%（m³/m³）范围内为≥±2%（m³/m³），50-100%（m³/m³）范围内为≥±3%（m³/m³），分辨率≥0.1%。 2.土壤温度：范围-40-120℃，测量精度≥±0.2℃，分辨率≥±0.1℃。 3.土壤盐分：范围0-20ms，测量精度≥±2%，分辨率≥±0.1ms。 4.pH：范围0-14，分辨率≥0.1，测量精度≥±0.2%。 5.集成电极：土壤水分、温度、盐分三合一集成到一个传感器；pH复合电极，电极为复合电极，自动温度补偿，测试更稳定准确。 6.仪器尺寸：≥10×21×3.5cm。 7.供电方式：锂电池供电、交流电两种方式。 8.软件：上位机软件免费赠送 | 台 | 1 |  |
| 34 | 磁力搅拌器 | 1.工作盘尺寸：Φ≥137mm，盘面材料-搪瓷 2.转速范围：200-1200rpm 3.控温范围室温：≥+5℃~340℃ 4.温度设定范围：≥30℃~340℃ 5.温度稳定性：≥±3℃ 6.定时范围：0~99h59min 7.搅拌点位数量：≥1 8.最大搅拌量(H2O)：≥20L 9.搅拌子最长尺寸：≥80mm 10.外界温度传感器接口：PT1000 11.可调安全温度回路最小值：≥50℃ 12.可调安全温度回路最大值：≥350℃ 13.盘面温度：＞50度，指示灯不灭 | 台 | 1 |  |
| 35 | 多参数测量仪 | 1.测量范围：pH-2.00-16.00 2.mV：-2000-2000mV 3.温度：-5°C-105°C 4.分辨率：≥pH0.01pH 5.温度：≥0.1°C 6.精度；≥pH±0.01pH 7.校准：5点，线性/分段，4组预定义缓冲液组2仪器完全符合GLP要求 8.微量样品电极(0-14pH，0-80℃)，玻璃材质，有Argenthal系统和银离子捕捉阱。5mm直径超细电极，适用于离心管、PCR管内的微量样品测量。 9.电极电缆多针接头转换BNC/Cinch接口1.2m电缆。 10.pH4.01/7.00/9.21缓冲液各一瓶。 | 台 | 1 |  |
| 36 | 电磁炉 | 1.功率：≥3500W。 2.线圈直径：≥22.5cm。 3.散热风机：隐式涡轮风机，散热快，噪音小。 | 台 | 1 |  |
| 37 | 通风厨 | 一、柜体规格 1.内衬板\导流板：采用实芯抗倍特板（厚≥5mm）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。 3.移动视窗：优质钢化玻璃厚：≥5mm，门开启高度：≥700mm，自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手PP一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开闭有橡胶缓冲装置。 4.通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。导流板和内衬材料一致，导流板支架由非金属材料构成。 5.下柜体：台面采用上海佛雅伟特实芯理化板）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准，背面具有不可磨灭背标。 6.连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 7.排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。 二、性能及其它配置： 1.通风柜其他内衬材料通风柜，内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀的，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料。 2.配件 通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱耐腐蚀。 通风柜里面配件由黄铜构成并安装在通风柜内部。 通风柜控制面板：采用液晶显示屏控制面板。 通风柜照明：LED防水灯管，快速启动类型，安装置通风柜顶部。照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 插座：配有≥10A220V三孔多功能插座。 | 台 | 2 |  |
| 38 | 手推播种机、施肥机 | 一、手推播种机 1.外形尺寸：≥长1250cm，≥宽57cm，≥高820cm。 2.结构质量：165kg-25kg。 3.工作行数：可自由组装、拆卸增加或减少行数。 4.行距：5cm-30cm可调节，不同作物和种植需求可选择不同的行距。 5.株距：5cm-18cm可调节，不同作物和种植需求可选择不同的株距。 6.播种深度：1cm-5cm可调节，可灵活调整播种深度。 二、手推施肥机 1.容量：5L-549L，可装载重量：35-45kg。 2.高度调节手柄：三档可调节手柄，适应不同身高的操作人员和施肥需求。 3.变速箱：优质重型不锈钢齿轮变速箱。 4.出料口控制：出料口的两个口可独立控制，可根据播撒物的密度和播撒地面积大小来选择播撒方式。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 起苗机 | 1.动力类型：安全电动力 2.切割部件：密集型硬质合金链条，链条长度500mm-900mm。 3.作业范围：幼苗、树苗、成树均可使用，可切割直径：2cm-30cm的树木，断根起苗深度在450mm-900mm之间。 4.切割直径：最大切割直径≤1800mm。 5.冲击频率：≥1500BPM。 6.冲击功率：20J-65J。 | 台 | 1 |  |
| 40 | 起草机 | 1.工作幅宽：300-400mm。 2.起草皮厚度：15-30mm，可调节。 3.前进速度：进速度：≥2700m/h-3690m/h。 4.工作效率：942m²/h-1500m²/h.。 5.配套功率：≥5.5KW。 6.外形尺寸：≥1800mm，≥800mm，≥920mm。 | 台 | 1 |  |
| 41 | 手推车 | 1.带围栏，≥150*100*104cm 2.扶手材质：加粗冷轧钢 3.钢板厚度：≥2mm 4.框架方管尺寸：≥30*30mm 5.脚轮尺寸：≥15cm 6.车板离地高度：≥21cm 7.整车自重：≥45KG 8.载重：≥1500斤 | 台 | 20 |  |
| 42 | 栽 培工具（锹、钯、镐、花铲、修枝剪等） | 一、锹×1把 1.材质：合金 2.尺寸：锹头长度：≥300mm，宽度：≥250mm；锹把长度：≥1500mm，直径：≥35mm。 3.重量：普通锹重量：1kg-2kg。 二、镐×1把 1.材质：合金。 2.尺寸：镐头长度：≥400mm，宽度：≥100mm；镐把长度：≥1200mm，直径：≥40mm。 3.重量：2kg-6kg， 三、花铲×1把 1.材质：不锈钢 2.尺寸：铲头长度：≥300mm，宽度：≥150mm；铲把长度：≥1000mm，直径：≥30mm。 3.重量：不锈钢花铲重量0.5kg-1kg。 四、修枝剪×1把 1.材质：刀刃采用高碳钢，手柄防滑塑料。 2.尺寸：整体长度：≥300mm，刀刃长度：≥100mm，开口尺寸：≥50mm。 3.重量：0.2kg-0.5kg。 备注：以上物品各1个为1套。 | 套 | 40 |  |
| 43 | 全钢中央台 | 1.中央台：≥4000mm*1400mm*800mm，全钢结构。 2.台面可选用实芯板，颜色灰白色，柜体采用优质冷轧钢板厚≥1.2mm，经酸洗磷化、环氧树脂静电粉末喷涂处理框架支承横梁和立柱为冷轧矩形钢管，表面经电镀彩锌、酸洗、磷化、静电粉沫喷涂环氧化树脂防护层处理。 3.U型铝合金拉手、整体灰白； 4.实芯理化板：≥18mm，E1级、PVC防水处理封边条； 5.优质三节静音滑轨、阻尼铰链、三合一连接件； 6.钢架采用镀锌钢管，环氧树脂喷塑。 7.根据实际场地进行配套安装。 8.包上门安装调试。 | 台 | 6 |  |
| 44 | 凳子 | 凳脚材质为金属材质，静音耐磨轮，滑动无声，凳面为黑色皮革，圆凳，可升降，带靠背。固定耐用。 | 个 | 84 |  |
| 45 | 钢玻中央试剂架 | 1.与全钢中央台数量配套，序号43。 2.立柱钢板：≥1.0mm 3.厚度：≥8mm，钢化玻璃 4.试剂架上标配：10A5孔防水插座：≥48个 5.层数：双层 | 组 | 6 |  |
| 46 | PP中水槽+三联水龙头 | 1.水槽尺寸：≥550*450*310mm，水槽采用高密度PP材料，具有耐酸，耐碱，抗腐蚀的性能，水槽壁厚≥7mm，平整不变形，槽沿表面纹理处理为皮纹，耐刻刮，一体成型。主体无孔隙黄铜材质，环氧树脂涂层，陶瓷阀芯，最大静压10bar，把手具有抑菌特性。 2.水龙头可360°旋转，阀门采用紧密陶瓷芯，具有耐酸，耐碱，抗腐蚀的性能。 | 组 | 6 |  |
| 47 | 可移动多媒体系统 | 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属外壳设计，边框为金属一体成型边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射，防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机采用超高清LED液晶显示屏：≥75寸显示比例16:9，分辨率：≥3840×2160，色域覆盖率（NTSC）：≥72%，灰阶等级：≥256级，支持标准.多媒体和节能三种图像模式调节。 3.输入接口具备：HDMI：≥2路；RS232：≥1路；USB接口（包含1路Type-C.3路USB）：≥4路；输出接口具备：音频输出：≥1路；触控USB输出：≥1路。 ★4.嵌入式系统版本：≥X现行主流操作系统。内存：≥2GB。存储空间：≥8GB。 ★5.采用红外触控技术，支持主流操作系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 6.前置USB接口支持主流操作系统读取外接移动存储设备，部署单根网线可实现主流操作系统双系统有线网络连通。 ★7.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器：≥2个，上朝向20W中低音扬声器：≥2个，额定总功率：≥60W，支持高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离：≥12米。 9.内置摄像头.麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 ★10.支持标准.听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段.音量.音效。 11.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 ★12.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物.建筑.夜景等元素时，自动调整对比度.饱和度.锐利度.色调色相值.高光/阴影。 13.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IECTR62778:2014蓝光危害RG0级别 ★14.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 15.整机具备前置按键：≥6个，可实现开关机，调出中控菜单，音量+/-护眼，录屏操作。 16.前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 ★17.整机支持自定义前置按键：≥5个，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注.截屏.计时.降半屏.放大镜.倒数日.日历）.快捷开关（节能模式.纸质护眼模式.经典护眼模式.自动亮度模式）。 18.整机无需外接无线网卡，在主流操作系统下可实现Wi-Fi无线上网连接.AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能，Wi-Fi和AP热点工作距离：≥12m。 ★19.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 20.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 ★21.整机支持发出超声波信号频率：18kHz-22kHz，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。 22.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑.手机设备的音视频信号实时传输到整机上，支持触摸回传.勿扰模式.暂停投屏功能。 ★23.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在主流操作系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 24.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄：≥1300万像素数的照片，可拍摄输出视频分辨率：≥4K，摄像头对角线视场角：≥120度，可用于远程巡课。 25.整机摄像头具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示，支持人脸识别.清点人数.随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记：≥60人。 26.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 27.支持主流系统双切换，无需安装触摸驱动。 28.整机支持提笔书写。 29.配套计算机及打印机，参数见8。计算机必须适配本仪器。 | 台 | 2 |  |
| 48 | 电动割草机 | 1.额定功率≥3300RPM，900W 2.七档可调 3.锯片直径≥410mm 4.机身重量≥16.7kg 5.产品材质ABS塑料 6.集草袋容积≥50L | 台 | 10 |  |
| 49 | 锂电树枝无线修剪刀 | 1.合金高碳素钢刀头，电池规格：≥21V/2AH。 2.满电工作：≥6小时 3.充电时间：≤4小时 4.产品尺寸：≥30*11.5cm 5.剪切范围：0-40mm，嫩枝产品净重：≤1.2KG | 个 | 50 |  |
| 50 | 锂电旋耕机 | 1.充电/续航时间：≥4小时 2.电压：≥40V≥2.0Ah 3.电池容量：≥2.0Ah 4.开关扶手包胶U型手柄 4.刀片：≥4个，锰钢 5.耕作深度：≥18厘米 6.电机无刷电机 | 台 | 5 |  |
| 51 | 电动三轮车 | 1.电机类型永磁电机 2.电机功率：≥1200W（w） 3.最高设计车速：≥20km/h以上（km/h） 4.续行里程：≥50公里（km） 5.装载重量：≥550kg（kg） 6.整车重量：≥240kg（kg） 7.车箱尺寸：≥1500*1000*450mm | 台 | 5 |  |
| 52 | 锂电高枝剪 | 1.合金高碳素钢刀头,电池规格：≥21V/2AH。 2.满电工作：≥6小时 3.充电时间：≤5小时 4.产品尺寸：≥30*11.5cm 5.剪切范围：0-40mm嫩枝产品净重：≤1.2KG6.配加长干一支 | 台 | 5 |  |
| 53 | 定制柜子 | 全钢边台吊柜×1个 1.与全钢中央台配套，序号43。 2吊柜材质：≥1.0钢板+优质板材 3柜门使用带玻璃窗的结构 4一字一体拉手 5使用品牌铰链，经久耐用 二、标本架×1个 1.根据标本序号1来定制蜡叶标本、浸制标本、种子标本和切片的标本架，需根据实地测量进行定制。 2.板材：橡木材质。 三、玻璃×1块 材质：钢化玻璃，厚度：≥12mm。 大小需实地测量定制。 电源线，电源开关等。 文件储存柜×1个 1.尺寸：高度≥1850mm，宽度≥900mm，深度≥450mm 2.材质：冷轧钢板厚度：≥1.2mm，具有坚固耐用、防火、防潮等优点。 3.结构：层数与隔板：3层-5层隔板，每层高度300mm-500mm； 4.柜门：双开门 以上物品各1个为1套。 | 套 | 1 |  |
| 54 | 辅助设备 | 一、移液枪×1套（每个规格8个） 1.单道，手动，规格：0.05-0.25ul，1-10ul，5-20ul， 10-100ul，20-200ul，10-1000ul。 2.人体学的手柄挂钩设计； 3.管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置； 4.清晰的显示读数窗口，量程连续可调； 5.管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌； 二、5匹空调×1台 1.制冷与制热能力 2.制冷量：≥13000W。 3.制热量：≥17000W。 4.制冷功率：≥4500W。 5.制热功率：≥7000W， 6.循环风量：2000立方米/小时-4000立方米/小时。 7.内机噪音：≥65分贝。 8.外机噪音：≥60分贝。 9.内机尺寸：高≥2000mm，深≥600mm。 三、玻璃器皿 1.试管—规格：15×100、18×150、20×200，各40支，配套橡皮塞和试管架。 2.烧杯—容量（ml）10、25、50、100、200、250。 3.锥形瓶—容量（ml）50、100、250、500、1000。 4.量筒—容量（ml）10、25、50、100、250、500，各2个。 5.量杯—容量（ml）25、50、100、250、500，各2个。 6.容量瓶—容量（ml）100、200、500、1000各5个。 7.三角瓶：中大小规格，各20个。 8.培养皿（60mm、90mm、150mm）*50套 9.漏斗（大中小）*10套 10.玻璃棒（7mm、400mm）*30根 11.药匙（大中小）*10套 四.塑料制品 1.枪头：配套移液枪的所有枪头各一袋，为500支/袋的规格。 2.离心管—容量（ml）2.5、10、15、50，规格为500支/袋。 3.离心管架*10 五.其他 1.封口膜（锥形瓶）*10包 2.封口膜（培养皿）*10卷 3.记号笔（黑白蓝红）*5盒 4.称量纸：规格 5.酒精灯：不锈钢，加厚螺口，≥200ml 6.试纸：pH试纸、石蕊试纸、酚酞试纸、淀粉碘化钾试纸。 7.滤纸：定性滤纸、定量滤纸、层析滤纸。 8.比色皿：玻璃和石英两种类型 9.A4打印纸1箱 10.实训室设备含不少于3年质保，具体以中标质保时限为准。含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室所有辅材；含实训室设备运输，搬迁，安装，调试及培训等。 | 套 | 1 |  |
| 花艺实训室： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 实训桌 | 橡木实训桌： 尺寸：≥180cm*120cm*75cm，木板厚≥4cm,桌子四脚腿直径≥7cm,桌面平整光滑,具有防水防腐涂层，榫卯结构，颜色为深棕色。 | 组 | 14 |  |
| 2 | 实训椅 | 橡木实训椅： 尺寸：≥30cm*30cm*45cm,坐板厚≥3cm,四脚直径≥3cm，表面光滑，具有防水防腐图层，带有靠背,颜色为深棕色。 | 把 | 50 |  |
| 3 | 边台柜 | 橡木边台柜： 尺寸：≥500cm*40cm*50cm,木板厚≥2cm,柜体即双层储物抽屉和双开门储物柜。 | 组 | 1 |  |
| 4 | 壁挂式教学多媒体一体机 | 尺寸：≥110英寸，主流CPU,可兼容多系统、硬盘容量≥256G、运行内存≥8G，4K超高清，可视角度≥178°、多点触控， 前置端口USB2.0≥1组、USB3.0≥1组,输出端口LineOUT≥1组、Type-cOUT端口≥1组、HDMIOUT端口≥1组、同轴输出≥1组，输入端口HDMI端口≥3组、DP端口≥1组、TYPE-C端口≥组、网线端口≥1组(输入)/1组(输出)1000M， 多形式投屏：无线投屏、U盘投屏、HDMI有线投屏，支持手机、平板、笔记本电脑无线投屏，电脑与安卓系统支持双向操控，双屏同步。 无线投屏≥4个设备，支持多设备同时无线投屏，投屏可分屏区域独立操作，外接摄像头麦克风，能实现全通道书写。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 竹木复古花台 | 方形竹木复古雕花花台，方面均为尺寸≥30cm*30cm,底层为镂空设计，整体高度分别为30cm、50cm、75cm、90cm，每个规格各3个，榫卯工艺，表面光滑，颜色为深棕色。 | 个 | 12 |  |
| 6 | 水盆 | 水槽为304不锈钢单槽水盆，包含三联全铜水龙头，水槽内尺寸≥60cm*45cm*220cm，水槽厚度≥0.3cm,需砌筑水槽体，槽体贴瓷砖，台面为大理石，水盆台中安装，整体尺寸80cm*120cm*75cm。单槽水盆+水龙头+砌筑体为1组。 | 组 | 4 |  |
| 7 | 展示架 | 楠木展示架： 尺寸≥192cm*30cm*196cm（为1组），采用榫卯工艺，四层方格置物架，中间带抽屉，最下排为双开门镂空柜。 | 组 | 8 |  |
| 8 | 醒花桶 | 亚克力材质，透明圆形醒花桶。规格1尺寸：≥底13cm、高24.5cm、口径16cm、厚度0.3cm；规格2尺寸：≥底14.5cm、高30cm、口径17.5cm、厚度0.3cm；规格3尺寸：≥底17.5cm,高38cm、口径21cm、厚度0.3cm。规格1、2、3各1个为1组。 | 组 | 35 |  |
| 9 | 半身人体模特道具 | 半身人体成人模特道具，金属方板不锈钢底座，手臂材质为实木，有头，内里材质为PE，麻布外包。 | 个 | 5 |  |
| 10 | 旋转花器底座 | 旋转花盘底座，实木主体，高：≥4.5cm，盘面内直径：≥20cm,盘面外直径：≥21cm。 | 个 | 35 |  |
| 11 | 铁架台 | 底座长：≥20.5cm，底座宽：≥13cm，总高：≥70cm，铁杆直径：≥1cm，烧杯夹口：≥4.5cm，大铁圈内径：≥7.3cm，小铁圈内径：≥5cm。 | 个 | 35 |  |
| 12 | 挂画 | 实木框架，内边框：≥45*45cm，中国传统插花作品：≥6件，含6大容器不同花型，现代花艺作品：≥6件，含新娘花饰、桌花、人体花艺、植物设计、切花装饰、花束等。 | 件 | 12 |  |
| 13 | 玻璃试管 | 卷口玻璃试管（1）15*100mm（2）18*150mm（3）20*120mm（4）20*150mm（5）25*200mm（6）30*200mm，每个规格10支，60支为一组。 | 组 | 35 |  |
| 14 | 剑山 | （1）60㎜日式铜针（2）80㎜日式铜针（3）70*96㎜铜针方型（4）45*90㎜铜针扇形（5）80*105㎜铜针1/4扇形（6）51*68㎜铜针方型,以上每个规格1个为1组。 | 组 | 35 |  |
| 15 | 押花器 | 压花板干花押花器，木质外板，内置吸水海棉、吸水纸、吸水板，压花器尺寸：≥23*32㎝。含塑封机*2个,加热温度：0-100°c，电源：380V/50Hz。 | 个 | 35 |  |
| 16 | 水晶滴胶带孔挂牌吊坠模具 | 乳胶材质，模具含正方形*1，尺寸：≥d42mm*42mm*8mm；盾牌状*1，尺寸：≥34mm*48mm*8mm；椭圆形*1，尺寸：≥35mm*53mm*8mm；爱心形*1，尺寸：≥42mm*42mm*8mm；圆形*1，尺寸：≥直径42mm，厚度8mm；长方形*1，尺寸：≥36mm*65mm*8mm；波浪圆形*1，尺寸：≥直径68mm，厚度8mm；五角星形*1，尺寸：≥57mm*69mm*8mm。每个形状规格1个为1组。 | 组 | 35 |  |
| 17 | 收纳箱 | 透明塑料收纳箱，尺寸≥39*28*23cm，壁厚≥0.5cm。 | 个 | 60 |  |
| 18 | 插花盆器 | 陶瓷圆盆，直径≥30cm，高度≥8cm，厚度≥0.8cm。 | 个 | 35 |  |
| 19 | 中华花艺篮 | 中式竹编，口径≥32cm，盆身高≥12cm，花篮整高≥38cm,含黑色内胆,内胆厚≥0.3cm、口径≥28cm、高≥6cm。 | 个 | 35 |  |
| 20 | 中华花艺陶瓷瓶 | 中式陶瓷柳瓶，口径≥6.5cm，高≥31cm，壁厚≥0.4cm。 | 个 | 35 |  |
| 21 | 中华花艺陶瓷缸 | 中式陶瓷缸，内口径≥28.5cm，外口径≥36.5cm，底宽≥23.5cm，高度≥23cm，壁厚≥0.5cm。 | 个 | 35 |  |
| 22 | 中华花艺竹筒 | 中式双格竹筒，口径9-10cm，高55-65cm。 | 个 | 35 |  |
| 23 | 碗 | 中式陶瓷碗；口径≥30cm，高度≥11cm，壁厚≥0.5cm。 | 个 | 35 |  |
| 24 | 陶瓷器皿 | 茶席插花、文人插花陶瓷器皿,高：100-300mm，宽：50-300mm，不同规格彩色插花艺术品摆件，均为陶瓷工艺品。 | 个 | 25 |  |
| 25 | 塑料花盆 | 尺寸：≥5.5*33㎝，壁厚：≥0.5cm。 | 个 | 35 |  |
| 26 | 陶瓷花盆 | 小号陶泥棕盆*7，尺寸：≥口径10cm，宽22cm，高18㎝；中号绿斑驳盆*7，尺寸：≥口径10cm，宽18cm，高27㎝；中式插花缸*7，尺寸：≥口径22.5cm，直径27.5cm，高18.5㎝；翻口盘*7，尺寸：≥底径22cm，高7cm，内口径26.5cm，盘身宽30cm；墨黑柳叶盘*7，尺寸：≥长32.5cm，宽18.5cm，高10cm；墨黑高脚盘*7，尺寸：≥高12cm，底部脚宽11.5cm，上部盘宽25cm。壁厚均，尺寸：≥0.4cm。 | 个 | 42 |  |
| 27 | 竹编容器 | 棱形圆口容器*5，尺寸：≥直径9.5cm，边长10cm，高10cm，总高23㎝；深色扇形四角花器*5，尺寸：≥口径12cm，高11cm，总高32㎝；紫竹圆月花器*5，尺寸：≥长24cm，宽13cm，总高25㎝。 | 个 | 15 |  |
| 28 | 玻璃花器 | 小竖棱花瓶*10，尺寸：≥10*18㎝；中等花瓶*10，尺寸：≥10*22㎝；白色小钻石花瓶*20，尺寸：≥6.5*15㎝；圆形直筒花瓶*10，尺寸：≥25*8㎝；正方形花瓶*10≥20*20*8㎝；大斗缸*10，尺寸：≥长20cm，高10cm，宽20㎝。以上花器壁厚，尺寸：≥0.8cm。 | 个 | 70 |  |
| 29 | 工具箱 | 工具箱尺寸：≥40cm*60cm*40cm。每套含以下附带工具： 1.切花刀*1，尺寸：≥刀长15cm，宽3cm 2.镊子*1，尺寸：≥长15cm 3.尖嘴钳子*1，尺寸：≥总长12cm，钳头长≥8cm 4.花枝剪*1，尺寸：≥总长17cm，宽10cm，刀刃长度6cm，不锈钢材质 5.修枝剪*1，尺寸：≥总长17cm，刀口长度5cm 手动钉枪：钉枪材质铝合金，尺寸：≥11.5cm*16cm含1盒1000个订针 7.卷尺*1，尺寸：≥5米长卷尺 8.试管注水器*1，尺寸：≥500ml 9.锥子(钻孔)*1，尺寸：≥总长12.5cm（针部长约5.5cm--6cm），木柄+不锈钢 10.小型手持打磨电钻*1，尺寸：≥长170mm，宽30mm，打磨钻孔两用，锂电钻充电钻手电钻，扭矩≥140N·m,12V，无刷，无级变速，包括2.0Ah电池2个、充电座1个，不同型号钻头(仅限标准钻头)和打磨头 11.热胶枪*1：热熔胶枪，USB充电款，电池容量2200MAH，适用于7mm胶棒，机身长约21cm，高约18cm。含热熔胶棒10根。 12.夹钳*1，固定式夹钳，每套3个（大号、中号、小号） 13.衣夹*10，塑料制衣夹。 色环*1，塑料制，直径≥15cm 15.锤子*1，尺寸：≥柄长15cm、锤头≥5cm 16.插花旋转转盘*1，尺寸：≥直径30cm，厚度1.7cm，塑料材质，承重50kg。 17.直尺*1，尺寸：≥长20cm，宽≥2cm，钢制材质，厘米分制 18.花铲套装*1：小号≥长21.5cm，宽2.5cm；大号≥长21.5cm，宽7.5cm。 19.拧铁丝神器*1：≥长度30cm 20.斜口钳*1：≥150mm、2.7mm、2.0mm、0.6mm，6寸斜口钳 21.工作围裙*1，棉质。 22.锯子*1：≥手柄长10cm，锯长15cm 23.刻刀*1，刀头：≥3cm，金属制 24.刻板*1，塑料A3版面，刻度清晰，板厚：≥0.3cm 25.订书机*1，单次订：≥30张 | 套 | 35 |  |
| 30 | 单反相机 | 标准ISO感光度:ISO100-64000，≥12V锂离子电池：外接电源，支持外接电源，存储介质：≥32GSD卡；连拍速度：≥10张/秒(Hi+模式下），接口：HDMI，高清摄像：≥4K超高清视频，传感器类型：CMOS，焦点数量≥693个，有效像素2000-3000万，液晶屏像素≥92万，触摸屏，电子取景器，配置清单含：镜头、可重复充电电池、电源适配器、肩带、USB连接线、机身盖、眼罩、产品说明书、保修卡、参考指南、外包装等。 | 个 | 2 |  |
| 31 | 保鲜冷柜 | 总容积：≥636L；额定耗电量：≥7（kw.h/24h） 产品尺寸：≥1973×823×945mm（该尺寸为1组）；产品净重：≤115kg | 组 | 4 |  |
| 32 | 鲜花 干燥剂 | 鲜花干燥剂：≥1千克/袋。可重复多次使用。 | 袋 | 60 |  |
| 33 | 鲜花 干燥容器 | 亚克力高透明无盖盒，尺寸：≥40*30*15cm，壁厚≥0.3cm。每个容器含干花收纳袋：≥12.5*17.5cm,100个；干花收纳袋：≥10*10cm，250个。 | 个 | 50 |  |
| 34 | 平板车 | 平板尺寸：≥72*46cm,车板塑料材质厚度：≥0.4cm，车把距离地面高度：≥80cm，万向PVC材质4轮,含推动把手且可折叠，承载重量：≥250Kg。 | 个 | 3 |  |
| 35 | 辅材 | 鲜花冷胶50ml1支；16号80cm咖色铁丝20根；18号80cm裸色铁丝20根；20号80cm绿色铁丝20根；22号80cm白色铁丝20根；24号80cm咖色铁丝20根；绿色胶带1卷，咖色胶带1卷，环保本色铁丝1卷；小号扎带1包（50根）；藤包铁丝2卷；麻绳1卷；0.4mm银色铝丝4卷、0.4mm金色铜丝4卷；以上物品为1套。 | 套 | 40 |  |
| 36 | 中国高等植物图鉴 | 中国高等植物彩色图鉴全套：≥9册。 | 套 | 1 |  |
| 37 | 台式电脑 | 必须满足财政部工业和信息化部印发的《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（具体需求标准链接http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqfMC/xXuiY9b2bmg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.c80a730039d511efbe648b9b56101c29） 其中高于需求标准的有（根据自身需求制作） 1.CPU规格：国产主流CPU，物理核心数≥8核、主频≥5.1GHz，支持WiFi连接 2.内存：≥64GB,固态硬盘：≥8TBSSD。 3.显卡：独立显卡，显存≥8G,支持HMDI*3 4.分辨率：≥2560×1440 5.屏幕尺寸：≥27英寸 6.提供满足政府采购需求的操作系统，激活期限不低于3年 7.提供满足政府采购需求的办公软件，激活期限不低于3年 8.提供满足政府采购需求的杀毒软件，激活期限不低于3年。 | 台 | 7 |  |
| 38 | 便携式 电脑 | 必须满足财政部工业和信息化部印发的《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（具体需求标准链接http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=m6njO3B4dcHviqTjwlCg8g==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.34d6be60b37c11ef96ed7111459529a1） 其中高于需求标准的有（根据自身需求制作） 1.CPU规格：国产主流CPU，物理核心数≥8核、主频≥5GHz. 2.内存：≥32GB，硬盘容量：≥2TB. 3.显卡：独立显卡，显存≥8G,支持HMDI*3 4.分辨率：≥3120*2080 5.屏幕尺寸：≥14.2英寸 6.双天线wi-fi6 7.提供满足政府采购需求的操作系统，激活期限不低于3年 8.提供满足政府采购需求的办公软件，激活期限不低于3年 9.提供满足政府采购需求的杀毒软件，激活期限不低于3年。 | 台 | 2 |  |
| 39 | 彩色打印复一体机 | 彩色激光，支持A3A4页面，自动双面打印、复印、扫描，支持WIFI连接、U盘打印扫描，双纸盒，双面自动输稿器，内存：≥1GB，含工作台。 | 台 | 1 |  |
| 40 | 加厚黑色射灯轨道条（卡扣式） | 1米长黑色轨道条；总长度：≥60米。 | 套 | 1 |  |
| 41 | 黑色射灯 | 功率：≥30w；色温≤3000K；颜色：黑壳，3头每1米，1米为1组。 | 组 | 60 |  |
| 42 | 毛毡板 | 规格：≥1.2m*10m，颜色为驼色，实木边框条。 | 组 | 4 |  |
| 43 | 立式空调 | 3匹，一级能效，制热功率：≥3150W，制冷功率：≥2100W，内机噪音：22dB-46dB，外机噪音：≤56dB,扫风方式：上下/左右扫风，制冷量：≥7210W，制热量≥9700W，循环风量：≥1500平方/小时，电压/频率：220V/50hz,变频智能调节，独立除湿，超控方式：键控/遥控,APP操控。 | 台 | 3 |  |

- 注：1、“★”符号，表示重要参数或主要功能（共22项）。

- 2、“▲”号为核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理。

二、项目要求(第一包、第二包)

（一）本项目分2个包，2个包所采购设备均为国产产品。所投产品需详细填写品牌、型号、厂家产地、品牌型号（软件版本号），投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（二）本项目为“交钥匙工程”，从采购、运输、安装、调试直至项目能够正常运作，采购人不承担任何费用，工程使用的主要材料的品种、规格、数量，需经采购人认可。在交钥匙工程模式下，采购人只需要提出具体的需求和标准，供应商将一个完全符合要求、可以立即投入使用的项目交给采购人且试运行不少于10天；项目设备安装和调试时，不能缺少的一切附属配件、零星工程等，由投标供应商考虑并承担供应和安装。请各参加投标供应商认真审核主、辅设备材料的用量和工程量，合同签定后对此不再做增补。对不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒。

(三)为确保本项目顺利完成，各投标单位需作出以下承诺：

提供服务人员名单（包括项目负责人和技术人员）。投标供应商必须承诺：“若本公司中标，在中标后所投入的人员为本公司在职人员，并与投标文件提供的人员一致。”如服务期内采购人发现投入人员与投标文件不一致，视为提供虚假材料应标，并将供应商虚假应标的相关问题报送监管部门，供应商针对此点提供书面承诺，无上述承诺函作废标处理。

（四）招标文件清单中要求的技术参数性能指标参数为公共参数，投标人在投标时要认真对照项目要求在技术偏离表响应。（注：“▲”号表示核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理；“★”表示产品重要参数或主要功能，如出现不满足或负偏离的按照招标文件评分标准要求扣分）。

（五）投标人所提供的货物产品均为厂家原厂原包装，投标人应保证所投产品符合国家和行业标准、规范及采购文件的要求，符合国家质量体系认证，并提供产品技术资料。所有货物技术参数指标必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。在合同签订前，采购方有权查验产品相关资料，若中标单位不提供，采购方有权拒绝签订合同。

（六）本次项目严禁“三无产品”。设备必须为原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；设备技术规格和标准要符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范，并附产品合格证书；如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理，赔偿合同金额10%的违约金；中标供应商应按招标文件所要求的参数及投标文件中所响应的参数进行供货，在货物验收时，采购人组成验收小组按国家有关规定、规范及中标人的投标文件中承诺的内容进行验收，并由相关企业出具验收意见作为参考，必要时将相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他投标人参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标人垫付，货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，投标人针对本条在投标文件中做出单独书面承诺书，否则投标无效。

（七）投标人须提供详细可行的项目实施方案。供应商结合项目实际情况制定项目实施方案，应包括：

①整体实施方案；

②质量保证措施；

③项目实施人员配置方案；

④产品包装运输方案；

⑤供货、安装及调试方案；

⑥应急管理方案

（八）项目质保及售后服务

（1）质保期：三年。

（2）售后服务：具有详细的售后服务实施方案，包括1.产品的故障处理及响应时间、2.验收程序、3.质保期外服务方式、4.优惠承诺及售后服务网点证明、5.应急预案情况等内容（在质保期内电子设备出现问题承诺免费维修、维护，定期巡检，维修所需的各种材料由中标企业自行解决，中标企业给采购单位提供各种维修备件，方便采购单位及时更换维修）。

（3）故障处理：采购人报修后，除招标文件有特殊要求外，投标人须在6小时内派人员上门现场维护，并在48小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的设备，待产品运行正常后撤离现场。出现系统故障，中标方应在接到报修通知后，维修人员在3小时内响应，同时查明故障原因并提出解决方案予以解决；对于损坏的设备，中标人在接到校方通知后，在2天内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担；在软件方面：中标人免费为校方提供软件升级和技术支持，并免费提供技术资料1套。

（4）质保期间，非易损件一个月内连续2次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一档次零部件，在投标文件中做出单独书面承诺书。

（5）质保期满后，投标人提供终身有偿上门维护服务。保证保修期以后对用户的零配件供应。保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

（九）验收

1.设备到货后，组织人员进行验收，确保设备符合要求。（项目验收时需一并提交以下成果：完全满足招标文件要求的数据，设备原厂原件合格证及相关检验报告）

2.安排专业技术人员进行设备安装，严格按照安装说明进行操作。

3.对安装好的设备进行调试，确保设备性能稳定、运行正常。

4.组织项目验收领导小组和相关专家对采购内容进行初步验收。

5.对验收中发现的问题进行整改，确保符合采购需求。

6.邀请上级部门和相关单位进行最终验收（按项目管理要求提供完整的项目竣工验收资料）。

（十）人员培训

投标单位需承诺本项目培训人员应为本公司专业技术人员，熟悉本项目所有软硬件使用及操作流程，供货安装完成后按照采购单位要求对本单位使用人员及维护人员开展培训，培训次数不限，直至使用人员熟练操作，维护人员可以处理基本状况。

质保期内每年组织培训不少于2次（交通/食宿自理），并提供完善的软硬件培训进度表，待采购方同意方可执行，最终确保师生正常使用。

投标人需提供培训承诺书，培训方案包括：培训目标、培训对象、培训方式、培训内容、培训队伍、培训实施与管理。

（十一）项目交付使用

（1）投标商完成项目并通过对项目实施的验收后，编制《项目竣工文件》。竣工文件应满足完整性、一致性和可读性要求。成交单位应负责在项目验收前将项目的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

（2）文档交付要求：用户需求分析报告；程序安装维护手册；软硬件使用操作手册；软硬件功能技术手册；软件的测试分析报告。

（十二）供货期及供货地点

1、供货期：在签订合同后90天内完成供货、安装、调试及验收。

2、供货地点：喀什职业技术学院

（十三）付款方式

签订合同前中标方缴纳5%履约保证金，签订合同后预付合同总价30%，设备到货后支付合同总价50%，经最终验收合格后，支付合同总价20%。

（十二）其他需求

1、承诺备查演示要求：为保证产品质量，中标单位在中标后7日内向采购人提供核心产品检测报告及根据采购单位指定的时间及地点对采购人认为需要进行整体功能演示的设备功能进行核查，逐项核对技术参数功能演示。供应商在编制投标文件时，对此事项必须作出承诺，并提供承诺函，承诺内容为：“若我公司中标，中标后在7日内向采购方提供中标核心产品相对应的真实检测报告且检测报告的参数与投标产品的参数一致，如不提供或者提供虚假检测报告，该产品甲方验收不通过，同时履约保证金不予退回(该要求加入合同条款)，并上报相关财政部门进行处罚，同时，我公司将根据采购单位指定的时间及地点对采购人认为需要进行整体功能演示的设备功能进行整体功能演示，若演示内容满足招标文件要求，及时与采购单位签订合同，履行招投标后续程序；若演示内容不满足招标文件要求，按虚假投标报送采购办和财政部门”。

2、软件合法性要求：为保证产品（软件）使用的合法性，中标企业应在接到中标通知书后的七个工作日内，向采购方提供采购方认为有必要提供的与本项目相关的所有软件的正版授权书或者软件购买合同副本（原件备查）。这些软件包括但不限于项目实施过程中涉及的操作软件、管理软件等。授权书或合同应清晰显示软件名称、版本号、授权使用范围（需涵盖本项目的实施范围）、授权期限（自项目开始至项目验收合格后[X]个月）、软件供应商名称等关键信息。供应商在编制投标文件时，对此事项必须作出承诺，并提供承诺函，承诺内容为：“若我公司中标，中标后在7日内向采购方提供采购方认为有必要提供的中标产品相对应的软件正版授权书或者软件购买合同副本，软件参数与投标产品的参数一致，如不提供或者提供虚假报告，该产品甲方验收不通过，同时履约保证金不予退回（该要求加入合同条款），并上报相关财政部门进行处罚”。

# 第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五开标及评标”、“六确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

# 5.评审附表

附表一   商务符合性审查表

| 符合性审查 | 序号 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 投标文件是否按招标文件要求编制、签署、盖章；内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |
|  | 2 | 投标文件记载的招标项目完成期限是否未超过招标文件规定的完成期限； |
|  | 3 | 评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的。 |
|  | 4 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |
|  | 5 | 投标报价是否高于采购预算价； |
|  | 6 | 是否缴纳投标保证金并与招标文件金额一致 |
|  | 7 | 明显不符合技术规格和技术标准（技术规格、合同条款有偏离情况的） |
|  | 8 | 商务条款是否有偏离情况的，供应商是否对招标文件所列的所有内容进行投标； |
|  | 9 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |
|  | 10 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

附表二   综合评分法评分标准（第一、二包）

| 考核项目 |  | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。） |  |  |
| 技术部分（60分） | 配置性能指标（40分） | 配置性能指标（40分）根据所投项目产品清单的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中所有技术参数须逐条在技术偏离表中响应，全部响应为无偏离或正偏离的得满分40分。 注：“▲”号表示核心产品，所有参数需全部响应，未响应或负偏离作废标处理。“★”表示产品重要参数或主要功能，每有1项出现不满足或负偏离的扣1.5分；其他一般参数每有1项出现不满足或负偏离的扣1分；评审小组据实扣分，扣完为止。 （注：投标单位若带“★”参数超过14项（共计22项）负偏离或不响应做废标处理，其他一般参数超过19项负偏离或不响应做废标处理。） |  |
|  | 项目服务实施方案（12分) | 项目服务实施方案（12分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容： ①整体实施方案； ②质量保证措施； ③项目实施人员配置方案； ④产品包装运输方案； ⑤供货、安装及调试方案； ⑥应急管理方案 评标委员会根据各投标人方案内容完整度及可行性进行评审，评审内容包含6项，项目服务实施方案中6小项内容完整可行最多得12分，每有一小项内容描述不清晰或有缺失内容的扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 售后服务方案（5分） | 售后服务方案（5分）：针对本项目制定的合理完善的售后服务方案（包括1.产品的故障处理及响应时间、2.验收程序、3.质保期外服务方式、4.优惠承诺及售后服务网点证明、5.应急预案等） 评标委员会根据各投标人售后服务方案内容完整度及可行性进行评审，评审内容必须包含以上5项，项每1小项内容完整可行最多得1分，每有一小项内容描述不清晰或有缺失内容的扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 培训方案（3分） | 培训方案（3分）根据各供应商培训方案进行综合评分。方案内容包括但不限于培训目标、培训对象、培训方式、培训内容、培训队伍、培训实施与管理，清晰展示出各培训课程内容、课时等内容等。 评标委员会根据各供应商方案内容纵向横向对比，方案满足项目需要，培训方案设计清晰、明确、可行得3 分，一般得2分，较差得 1分；没有不得分。 |  |
| 商务部分（10分） | 业绩 （6分） | 同类案例证明（6分）：投标人提供近三年与本项目相似的项目业绩（业绩需提供：中标通知书、验收报告或合同等相关资料，提供以上任意一个均可）。提供一份证明得3分，最多6分，未提供不得分。 |  |
|  | 交货期（2分） | 交货期（2分）满足招标文件要求得1分，提供交货承诺书，承诺书中投标人承诺的交货期，每优于招标文件要求10天得0.5分，最高加1分。 |  |
|  | 质保期（2分） | 质保期（2分）：质保期满足招标文件要求得1分，提供质保承诺书，承诺书中投标人承诺的质保期，每增加一年加0.5分，最多加1分。 |  |
| 最后得分 |  |  |  |

喀什职业技术学院农艺实训基地设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2025-36）

第三册

采 购 人：喀什职业技术学院

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2025年3月

第7章  政府采购合同

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

# 喀什地区政府采购合同

# 第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

  - 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

  - 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

  - 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

  - 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |