采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高标准电脑桌椅五套 | - 单个边长1.5米的双人桌面，桌面有开孔用于穿线。 - 2. 桌面下有推拉式鼠标键盘托盘。 3. 桌面下带不锈钢材质电脑机箱放置架用于盛放电脑主机。 4. 桌腿采用铝合金材质，圆柱体，厚度不低于2MM，带塑胶底垫。 5. 桌面厚度至少2CM，材质为环保颗粒板，符合国家绿色环保认证。 6. 桌面漆面为高能耐磨、耐强酸、强碱、强腐蚀、防火、抗污。 7. 配不锈钢制座椅，表面电镀，网布材质，透气性强，塑胶椅拖，保护地面且无声。 | 1 |  |  |
| 2 | BIM建模软件 | 为保证教学效果与软件操作连贯，以下参数内容需由一款软件进行操作演示！】 ★软件基于Revit平台研发，兼具Revit功能，支持土建、机电CAD翻模，同时支持土建、机电专业模型设计深化、标注出图、工程算量。 ★软件支持导出国际标准IFC格式以及Skp格式；支持导入导出同厂家格式模型，实现模型数据复用。 ★软件支持多种类型图表转化，例如楼层表、门窗表、门窗大样图、独基表转化；可方便快捷地提取CAD图层信息，进行标高、门窗、独基的转化。 ★软件可同时支持建筑、结构、机电模型的提取，可进行墙、门窗、柱、梁、板、桩、承台、独基的快速转化；可进行管道、风管、桥架、设备、风口、阀门的快速转化。 土建建模支持集水井、汽车坡道、自行车坡道、板基变截面、排水沟、台阶、一般坡道、垫层和砖胎膜、后浇带的快速建模；支持外墙节点、挑檐、栏板、阳台雨棚、散水等节点的快速建模。支持二次结构布置功能，自动生成过梁、圈梁、构造柱、门垛、窗台、压顶以及翻边；且支持梁、板加腋功能，通过楼层选择和构件选择两种布置方式在模型中生成加腋。 ★软件包含排砖模块，可对砌体排布做法进行配置，包括做法名称、排布方式、材质类型的设置，砌块、塞缝、导墙、预制以及排头配置；支持选择或自定义砌体尺寸；排砖方式支持全丁、全顺、一顺一丁；支持设置塞缝排布方式为无塞缝、固定塞缝和智能塞缝；并且可以在布置之前进行排砖预览，调整砖长尺寸。支持导出排砖工程量统计，并导出Excel；支成一键生成排砖图。 软件支持按面或按房间布置面砖，支持正铺、斜铺、工字铺、人字铺多种铺贴方式，可自定义面砖材质；可设置面砖规格、起铺位置、旋转角度；可进行铺贴预览；支持一键导出面砖铺排图纸，按规格、材质、分量及总量统计面砖数量。 支持便捷设置机电系统，包含风管、水管、桥架，能统一进行系统名称、系统缩写以及颜色的修改；支持删减系统；支持设置系统布管配置；支持设置自动生成保温层；支持一键生成系统过滤器；支持将设置好的系统作为模板进行导入导出。 ★支持提取水管、风管、桥架及设备，如喷淋系统的转化，通过设置管道系统、管道高度及喷头的属性，提取图纸上的图层及信息，可一键自动生成喷淋系统，高效率地进行系统建模。 支持卫生设备与管道的快速连接，并可自动生成P弯、S弯；支持消火栓与管道的快速连接，直接框选自动连接，同时内置多种消火栓箱族支持背接、侧接、底接；支持风口与管道的快速连接，并可进行直连接、管件连接、插管连接、贴管连接。 支持喷淋系统调整，如根据楼板高度不同时，支持快速调整喷淋区域翻高、喷淋支持翻高、喷淋随斜板翻高；如由于风管宽度≥1.2米时，支持快速增设下喷；更加符合规范要求。 ★支持将Revit工程通过关键字识别映射类别，进行项目工程量计算。 ★同一软件内支持土建、安装两个专业计算出量。软件结合了国内清单及各地定额计算规则，快速、准确地出清单工程量和实物量。 机电建模支持电缆沟布置、电缆敷设及优化排布开放电缆裕量设置；支持电缆统计表反查。 ★支持机房预制，可设置泵组模块参数并自动生成泵组模块，支持框架、管道、水泵、台座、减震器及附件的修改；支持规范、保温、型钢参数的设置。 支持对泵组模块和管线进行预制出图，自动生成剖面套入图纸图框，生成类型统计表。支持对泵组框架进行验算，可生成内力图，并能导出计算书。 支持管道分段和管道编号功能，可通过设置垫片厚度及压力等级对管道进行手动或自动分段，且分段后可进行管道编号。 ★支持直接在软件内完成碰撞检查。支持软碰撞与硬碰撞两种碰撞方式，支持碰撞检查构件的筛选及碰撞范围的设置；碰撞后会生成以红绿高亮显示的临时碰撞三维视点；同时支持导出xls、docx、dwg三种格式的碰撞报告。 支持直接在软件内完成净高分析。支持检查高度区域及范围的灵活选择；支持按楼板、房间、区域、网络4种净高分析方式；支持生成净高分析报告，可进行三维定点反查。 支持模型检查、转化性检查以及合规性检查，按视图及楼层检查并清理重叠构件，辅助模型创建及修改，提高模型的精确性和合规性。 支持快速生成开洞套管模型，可设置开洞位置、管线类型、套管类型、模型范围，且开洞套管位置可根据管道变化进行实时更新。 支持快速进行管线避让，可对绕弯形式、方向、角度、距离进行避让设置，并支持平行管线同位置避让。 支持格式刷，批量改名等，同时便捷的三维显示、显隐控制等，能进行精准的快速选择，提高建模效率。 ★拥有专业的出图工具，具有多样的标注方式，同一软件内支持土建、安装两个专业。土建标注可自动生成门窗大样图、楼层表，并且可对梁进行集中标注，对构件做法进行引注；安装标注支持单管线、多管线、开洞套管、立管、坡度、设备、喷淋定位等标注，且可套入图框生成图纸。 ★支持一键生成管线平面图，可一键对平面图内所有管线进行出图标注，并自动生成图纸。 ★支持一键生成管综剖面图，可选择剖面或绘制剖面；绘制剖切线后能自动进行剖面内管线标注，并自动生成图纸。 支持一键生成吊架。按不同材质、不同直径、不同间距自动生成管道支架；软件能根据不同的载体构件判断支吊架类型，根据框选位置自动匹配支吊架类型；支持平行多管的支吊架智能合并。管线高度、间距、位置等变更时，软件支持一键更新支吊架。 ★支持自定义绘制支吊架，并修改钢材型号及尺寸。 支持进行支吊架编号、间距标注，一键出图。支持支吊架统计，可自定义或根据楼层进行统计，按照支吊架型材、编号、专业进行统计，并且能导出统计表。 ★支吊架校核计算包括跨度、杆件受力、焊缝、锚栓、端板等计算，校核项更完整；并支持输出综合支吊架的计算书。 软件附带“自定义功能栏”，允许自由添加功能按钮及按钮顺序，便于操作者的使用。 软件支持一键翻模。包含整张图纸的智能分图及一键转化功能，可以全部楼层一起进行翻模。 软件包含评分模块，实时导出智能评分模型，可应用专业评分软件对Revit模型设置各类构件评分占比，并进行比对实时出分。 | 5 |  |  |
| 3 | 交换机 | 24口，千兆 | 1 |  |  |
| 4 | 智慧教室系统 | 多媒体网络教室系统一套，可进行屏幕快速广播、行为管控、视频播放、收发作业、遥控监看等多种功能。 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

装配式建筑实训室采购项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式建筑构件制作与安装教学系统 | 一、总体要求 （1）要求产品能够配套装配式建筑构件安装岗位技能实操平台和装配式建筑构件灌浆岗位技能实操平台完成软硬结合教学与实训、实操考核功能需求。 （2）要求产品为安卓环境的app系统，学生可在移动设备上进行学习与考核。 （3）要求产品通过GPS定位形式进行权限使用，无需额外加设备进行管控。 二、组成要求 产品包括装配式建筑构件安装实操引导教学模块、装配式建筑构件灌浆实操引导教学模块和实操模拟考核模块。 三、详细技术要求 1. ▲装配式建筑构件安装实操引导教学模块 软件需通过3D虚拟仿真技术，还原构件安装实操场景，虚拟仿真场景模拟的设备与“装配式建筑构件安装岗位技能实操平台”的实际设备一致，达到虚拟训练完毕后即可平滑过渡到硬件实操装置进行实操训练； （2）产品需分为工艺教学模式和工艺考核模式 工艺教学模式：通过工艺教学模式，让学生了解和提前掌握构件吊装的主要工艺流程和实操设备操作。配套工艺讲解和智能语音辅助教学。 工艺考核模式：学生可通过app，排列选择工艺操作步骤，系统通过3D场景动画还原学生设计的工艺步骤，对于错误的步骤基于错误提示和智能评分。 （3）工艺流程要求 ▲需包含装配式建筑构件安装主要工艺流程，包括但不限于以下内容：劳保用品准备→吊装设备检查→工具准备→材料准备→构件检查→弹控制线连接→钢筋处理→工作面处理→分仓判断→标高找平→剪力墙吊装→剪力墙临时固定→剪力墙调整→剪力墙终固定→摘除吊钩→连接钢筋处理→工作面处理→弹控制线→钢筋连接→模板安装→填写吊装记录表→拆除复位考核设备→工具入库→场地清理。 要求投标人自备电脑设备采用可运行的真实的软件就上述技术参数中标注▲符号的重要技术参数逐条进行功能演示，不演示或演示不符不得分。 2. ▲装配式建筑构件灌浆实操引导教学模块 （1）软件需通过3D虚拟仿真技术，还原构件灌浆实操场景，虚拟仿真场景模拟的设备与“装配式建筑构件灌浆岗位技能实操平台”的实际设备一致，达到虚拟训练完毕后即可平滑过渡到硬件实操装置进行实操训练； （2）产品需分为工艺教学模式和工艺考核模式 工艺教学模式：通过工艺教学模式，让学生了解和提前掌握构件灌浆的主要工艺流程和实操设备操作。配套工艺讲解和智能语音辅助教学。 工艺考核模式：学生可通过app，排列选择工艺操作步骤，系统通过3D场景动画还原学生设计的工艺步骤，对于错误的步骤基于错误提示和智能评分。 （3）工艺流程要求 ▲需包含装配式建筑构件灌浆主要工艺流程，包括但不限于以下内容：劳保用品准备→设备检查→工具准备→材料准备→洒水湿润→分仓判断→检查灌浆孔→构件吊运→墙板下落→温度测量→确定水和封缝料干料质量→搅拌封缝料→封缝→构件起吊→清理封缝料→安装密封条→构件吊装→构件加压→灌浆料配比与搅拌→流动度试验→试块制作→灌浆及封堵→填写灌浆记录表→设备清洗→工具清洗并入库→工具入库。（演示） 3. 实操模拟考核模块 （1）要求产品可完成构件吊装、构件灌浆实操过程的考核评判。 （2）要求产品可选择构件吊装/构件灌浆自主创建考试。 （3）要求产品可进行模拟考试人员图像信息录入。 （4）要求产品可依据评分标准对学生操作步骤进行评分，评分为区间分值录入评分。 （5）要求产品可进行考核过程的拍照记录功能。 （6）要求产品可进行考核教师登记功能。 （7）要求产品可进行成绩的自动统计功能。 （8）要求产品可进行详细评分记录导出功能，记录包括模拟考核人员图像、评分记录、总得分、过程图像记录和考核教师登记信息。 【其他要求】 | 1 |  |  |
| 2 |  | 筏板底座; 功能要求： 筏板底座为仿真的建筑施工基础，可用于剪力墙结构内外墙板构件吊装实训。 筏板设置插筋，用于预制剪力墙灌浆连接。 插筋为可配置形式，通过筏板预埋内丝与筏板连接固定，用于正常/异常插筋的实训点设置。预埋内丝规格为12mm、14mm。 节点钢筋绑扎为一级钢筋连接方式，插筋设置螺纹，用于连接钢筋的机械连接。 筏板预留“一字型”、“L型”连接节点。 预留支撑螺栓，用于斜支撑支设。 表面刷涂清水抗划漆，仿真混凝土结构颜色及增加抗磨损性。 安装位置划线，包括安装基准线和参考线。 关键节点喷绘标记，如：预埋螺栓标记，标记预埋螺栓。 筏板设置吊点，便于设备起吊安装。 2.组成要求 筏板由3块子筏板组成，筏板间通过螺栓连接固定。 3.尺寸要求： 筏板总尺寸：3600mm×2100mm×120mm（长×宽×高）（±20mm）。 子筏板1和子筏板3尺寸：1250mm×2100mm×120mm（长×宽×高）（±20mm）。 筏板2尺寸：1100mm×2100mm×120mm（长×宽×高）（±20mm）。 4.材质要求 采用C40混凝土制作。; 1组. 预制混凝土剪力墙板; 功能要求 剪力墙设计符合国家装配式标准图集要求。 剪力墙底部预留灌浆套筒，用于与筏板底座插筋连接，上部预留灌浆孔和出浆孔。 剪力墙预埋吊钉，用于预制剪力墙脱模起板及吊装装配。 剪力墙墙面预留斜支撑螺母，用于安装临时支撑支设。 墙墙面预留模板通孔，用于现浇模板支设和固定。 关键节点喷绘标记，如：预埋螺栓标记，标记预埋螺栓。 剪力墙可用于内外墙吊装训练。 墙板组合可用于学生“一字型”、“L型”节点现浇连接训练。 2.数量要求 共包含7块剪力墙板。 3.尺寸要求 尺寸约1000mm×1250mm×200mm（长×高×厚）（±20mm）。 4.材质要求 采用细颗粒陶粒混凝土 ，保证单个剪力墙重量为390±10kg。; 1组. 后浇段配件; 功能要求 用于剪力墙墙板“一字形”、“L形”节点现浇模板，在吊装完毕后，对剪力墙的节点进行模板支设、节点现浇仿真训练。 组成要求 铝面板（“一字形”、“L形”）1 套、背楞（“一字形”、“L形”）1 套、对拉螺杆3对，配筋（φ12钢筋20根、φ8 箍筋24根）1 套、保护层卡 20 个、垫片 10 个等组成。 尺寸要求 “一字形”尺寸 1270mm×690mm “L形”尺寸 1270mm×760mm 背楞30mm×50mm×3mm。 4.材质要求 模板位铝制材料。 5.其他 保护层卡为塑料卡，不容易发生位移，支撑钢筋稳定，不容易脱落。垫片要求耐磨平整，高效抗压。; 1套. 墙板插架; 功能要求 竖向插架，进行墙板的竖向放置设备。存放架采用框架主体，由固定横梁和移动横梁、固定立柱组成，用以临时存放不同厚度的墙板。 规格要求 组成：存放架采用框架主体，由固定立柱和移动立柱组成。 材质：钢制。 尺寸：与实际墙板插架等比例缩放，满足至少5个墙板构件存放。; 1台. 龙 龙门吊; 龙门吊高度：2500mm~3500mm 起吊高度：起吊高度2700mm以上 跨幅：6m以上 荷载：1000kg以上。 操作方式：电动遥控操作; 1套. 安装操作工具; 功能要求 设备安装所用的工具。 组成及规格要求 扫帚：长柄不锈钢，带垃圾铲，1套。 塞尺：楔形合金镀铜（测量范围1-15mm），1个。 靠尺：铝合金外壳，可折叠，标尺规格≥2000mm，1个。 钢套管：长度800mm，壁厚2mm，直径20mm、直径30mm各1根 钢卷尺：BS耐摔外壳，尺带表面亚光喷涂，回缩顺滑,标尺规格5m,1个。 钢直尺：尺身不锈钢制造，刻度清晰准确，标尺规格30cm，1个。 钢丝刷：木质手柄，金属丝紧密不宜脱落用于钢筋除锈，1个。 毛刷：4寸木质手柄，鬃毛紧密不宜脱落，1个。 喷壶：塑料材质，雾化、水柱可调节，蓄压足，时间长。容量标准≥0.8L，1个。 铁锤：高碳钢软胶手柄，1把。 钢錾子：300mm铁錾子，金属锻造，锤头表面精抛防锈处理不易生锈，1个。 水准仪：32倍超清成像，防水防抖设计，1台。 水准尺：5m可伸缩铝尺。1把 铅笔橡皮：2B铅笔，磨砂两用橡皮擦， 1套 墨斗：8M 自动收线塑料墨斗，1把 镜子：伸缩监测镜，2把。 吊具：鸭嘴吊具2个、链条式吊具1根，1套。 撬棍：95cm钢制撬棍。2个。 线坠：线长≥6000mm线坠，1个。 斜支撑：配套剪力墙固定斜支撑，8个。 可调扳手：钢制10寸，长度250mm，1个。 电动扳手：正反转一键切换，扭矩≥260，1个。 游标卡尺：高精度数显款（量程0-150mm），1个。 扎钩：实心不锈钢扎钩，3个。 脱模剂操作工具：15L小桶和滚刷，1套。 橡胶锤：实心橡胶锤，1把。 胡桃钳:铬钒钢材质，1把。 垫片：40mm×40mm×10mm钢质垫块，16个 橡塑棉条：1000mm×60mm×20mm（长×宽×高），2条。 垫木：木质 4块 扎丝：铁质钢丝，300mm长，1包。 改锥：铬钒合金钢材质，1个。 打气筒：1个。 定位套板：3mm厚，1块 直角尺：不锈钢尺体，长度300mm， 1个。 写字板：1个。; 1套. 劳保用品; 功能要求 劳动者在生产过程中的人身安全所必备的一种防御性装备，减少生产过程中对人身安全的危害。 组成要求 包括：安全帽1顶、反光衣马甲1件、劳保手套1副。 规格要求 安全帽：ABS/PE工程塑料制作，舒适透气，减缓对头部的伤害。 反光衣马甲：带有反光标识，耐磨结实，透气强。 劳保手套：棉线制作，强力耐磨，佩戴舒适。; 6套. | 1 | 16 | 16 |
| 3 |  | 装配式混凝土剪力墙半灌浆套筒节点实训构件; 功能要求 产品为可用于吊装灌浆实操训练和考核的剪力墙结构实操构件，需体现构件连接节点特征，2.5T吊钉，内含6个半灌浆钢筋套筒；同时为了便于产品反复实操训练，需配置配套的电动吊装装置，操作安全、简单易用。 结构组成 上部结构（剪力墙）：剪力墙尺寸为 1200mm×200mm×660mm（长×宽×高）；混凝土强度为 C30，2.5T吊钉。剪力墙构件内含 6 个半灌浆钢筋套筒。 下部结构（底座）：剪力墙底座尺寸为 1240mm×800mm×100mm（长×宽×高）。 吊装设备：约2000mm×1920mm（长×高），手动/电动控制。荷载：1~2t。电压/频率：220V-50HZ；具备加压装置，可进行灌浆结构加压，防止漏浆。 钢丝吊绳：钢丝绳铝套加工压制，铝套液压机械冲压，钢丝绳圈不易脱落。 吊钉接驳器：低碳合金钢锻造，高强度、高韧性、耐冲击。; 1套. 装配式混凝土预制柱半灌浆套筒节点实训构件; 功能要求 产品为可用于吊装灌浆实训的预制柱实操构件，需体现构件连接节点特征，2.5T吊钉，内含8个半灌浆钢筋套筒；同时为了便于产品反复实操训练，需配置配套的电动吊装装置，操作安全、简单易用。 结构组成 上部结构（预制柱）：柱尺寸为400mm×400mm×600mm（长×宽×高）；混凝土强度为 C30，2.5T吊钉。柱构件内含 8 个半灌浆钢筋套筒。 下部结构（底座）：柱底座尺寸为 1000mm×1000mm×100mm（长×宽×高）；混凝土强度为 C30。 吊装设备：吊装设备：约1560mm×1920mm（长×高），手动/电动控制。荷载：1~2t。电压/频率：220V-50HZ；具备加压装置，可进行灌浆结构加压，防止漏浆。 钢丝吊绳：钢丝绳铝套加工压制，铝套液压机械冲压，钢丝绳圈不易脱落。 吊钉接驳器：低碳合金钢锻造，高强度、高韧性、耐冲击。; 1套. 电动灌浆泵; 功能要求 浆料泵送性能稳定，易于控制操作，结构紧凑合理，工作可靠耐用，便于清洗维护等优势。 2、规格要求 电压/频率：3P，380V/50Hz； 功率：0.75kW（高速），0.45kW（低速） 电机转数：1420r/min（高速），700r/min（低速）； 额定压力：1.2Mpa 料斗容积：20 L 适用范围：骨料粒径2mm以下的各种水泥砂浆灌注作业; 1台. 高压清洗机; 功能要求 冲洗灌浆不合格的构件及灌浆料填塞部位，具备自动开关机功能。 规格要求 额定功率：1800W 工作电压：70bar 理论流量：12.8L/M 额定转速：2800r/m 电压: 220V/50Hz 出水管长度: 6m(含)-10m(含); 1台. 灌浆辅助工具; 功能要求 用于灌浆、座浆时辅助工具，更有效的工作完成灌浆工作。 组成与规格要求 钢卷尺：BS耐摔外壳，尺带表面亚光喷涂，回缩顺滑,标尺规格5m，1个 钢直尺：尺身不锈钢制造，刻度清晰准确，标尺规格30cm，1个。 毛刷：4寸木质手柄，鬃毛紧密不宜脱落，1个。 橡胶锤：实心橡胶锤，1把。 喷壶：塑料材质，雾化、水柱可调节，蓄压足，时间长。容量标准≥0.8L，1个。 刻度量杯：塑料材质，3L、5L各1个。 量筒：玻璃材质，250ml,300mm高，1个。 水桶：塑料材质，20L，2个。 平底桶：不锈钢材质，35L，2个。 不锈钢盆：20L、10L各1个。 不锈钢勺：长柄，1个。 电子秤：180kg,可折叠，1台。 搅拌器：额定输入功率1200W，额定电压230V/50HZ,转速：150—300/300—650rpm/min，1台。 棒式温度计：温度测量范围-50-300℃，1支。 圆截锥试模：上直径100mm，下直径70mm，高度60mm，1个。 玻璃板：500mm×500mm×8mm（长×宽×厚），1个。 三联带底试模：成型试块160mm×40mm×40mm,1个。 喂封刀：铁质，15mm宽，长200mm，2把。 托板：塑料材质， 2个。 方钢管：15mm×15mm×1200mm、15mm×15mm×600mm、15mm×15mm×400mm，各2根。 小抹子：木柄铁质，宽度50mm、长度180mm，2把。 推压式灌浆枪：用于单仓套筒灌浆、制作灌浆接头，以及水平缝连通腔不超过30cm的少量接头灌浆、补浆施工，1把。 扫帚：长柄不锈钢，带垃圾铲，1套。 不锈钢水瓢：直径20mm，1个。 钢筋棒：长度300mm，直径8mm，1根。 秒表：2个。 科学计算器：1个。 饱满度检测器：4套。 脱模剂小桶：10L，1个。 写字板：1个。 可调扳手：钢制10寸，长度250mm，1把。; 1套. 灌浆耗材; 功能要求 用于灌浆、座浆时产生的耗材。 组成要求 包括灌浆料2袋、座浆料2袋、出浆专用堵头40个、仿真墙柱封缝条 2套、垫片20个等。 规格要求 灌浆料： 加水搅拌后流动度大、强度高，具有早强、快硬、微膨胀特性，专门用于钢筋连接套筒灌浆，能与钢筋连接套筒形成可靠的连接。 流动度： 初始 ≥300mm- 315mm 30分钟：≥260mm- 300mm 抗压强度：1天 ≥35MPa 3天 ≥60MPa 28天 ≥85MPa 竖向自由膨胀率：24小时与3小时差值O.02%～0．5％ 0.07%。 氯离子含量：≤0.03% 泌水率（%）： 0 座浆料 以水泥为胶结材料、配以复合外加剂和高强骨料，现场加水搅拌后即可使用，具有无收缩、高强、易施工等特性。 抗压强度：1天 ≥20MPa 3天 ≥40MPa 28天 ≥60MPa 膨胀率： ≥O.02% 出浆专用堵头：配套灌浆设备出浆孔尺寸，封堵灌浆孔浆料，防止灌浆浆料溢出。 仿真墙柱封缝条：EVA材质，高密度密封性好，压强大，弹性高。 垫片：PC塑料块垫片，耐磨平整，高效抗压。; 1宗. 劳保用品; 功能要求 劳动者在生产过程中的人身安全所必备的一种防御性装备，减少生产过程中对人身安全的危害。 组成要求 包括：安全帽1顶、反光衣马甲1件、劳保手套1副。 规格要求 （1） 安全帽：ABS/PE工程塑料制作，舒适透气，减缓对头部的伤害。 （2） 反光衣马甲：带有反光标识，耐磨结实，透气强。 （3） 劳保手套：棉线制作，强力耐磨，佩戴舒适。; 6套. | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

工程测量实训室采购项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘信息化控制测量实训软件 | 软件分为管理员、教师、学生三种角色，通过账号和密码进入系统后，不同用户的权限和功能不同。 1. 软件包含三四等水准、二等水准、三角高程、导线测量4种实训类型。本软件仿真场景采用虚拟现实技术和三维建模技术，深度还原测量实训环境及流程，场景包含建筑楼群、厂房、农田、山脉，以及市内河流、桥梁、铁路、工地等多样化测量场景，解决了测量实训环境的限制，同时还原了院校的真实实训方式方法。 2. 教师用户新增实训时，包含“实训项目”、“实训名称”、“布点”、“实训时间”、“实训类型”、“班级”、“总分/及格分/最多扣分”、“参数设置”、“显示结果”、“备注”。 3. “实训项目”包括三四等水准、二等水准、三角高程、导线测量。三四等水准包括闭合和附合；二等水准包括闭合和附合；三角高程包括一测回和二测回；导线测量包括闭合和附合。 4. 教师用户点击“布点”时，在网页弹出提示“打开测绘信息化实训软件客户端exe”（如未安装需要先下载安装客户端），点击后网页能够调用客户端exe文件。客户端能在虚拟环境内通过“内置点”和“手动选”布点，“手动选”支持在虚拟场景中任意布点，在虚拟仿真环境中，使用键盘的W/S/A/D控制第一人称的前/后/左/右行走，按住鼠标右键移动视角，鼠标左键进行交互操作。允许多点测量的实训可以根据需要增加或删除布点。 5. “参数设置”中列出每类实训的扣分项目，教师用户可对设定值、每次扣分、二类触发进行修改。修改后支持恢复默认值。 6. 教师用户创建实训后可查看、可删除、可查询成绩。 7. 学生用户进入后显示实训列表。点击列表中具体实训后进入，在网页中弹出提示“打开测绘信息化实训软件客户端exe”（如未安装需要先下载安装客户端），点击后网页能够调用并打开客户端exe文件，同时在网页中出现相应的实训手簿表格。 8. 学生的虚拟场景中（客户端exe）的已知/待求点位与教师创建的完全一致。客户端exe中有“设置转点”、“安置仪器”、“重置仪器或前尺”、“关闭提示”、“使用帮助”等操作按钮。实训手簿表格页面中有表格选择、“开启新测段”、“重测”、“重测站”、“作废”、“提交”功能。 9. 学生用户在进行实训操作时，实训手簿表格页面能够与客户端exe文件相互通信：①客户端exe在虚拟场景中操作仪器的读数，能够传送给实训手簿表格页面，使实训手簿表格页面能够判断学生填写的观测数据是否是最近一次客户端exe在虚拟场景中操作仪器的读数，如果相符或者在允许范围内，判定为正确，否则判定为错误（具体扣分在教师创建实训时的参数设置中设定）；②实训手簿表格页面的操作，能够直接控制客户端exe在虚拟场景中的变化。在实训手簿表格页面点击“开启新测段”、“重测”、“重测站”、“作废”操作，除了实训手簿表格有相应变化的同时，在客户端exe的虚拟场景中也有相应的测量点位、仪器放置、功能按钮的开启/关闭等等相应变化。 10. 学生用户提交实训后点击查看可查看成绩，系统能够保存所有填写的数据，包括作废表格，提交结果能够显示分数和各类型错误及扣分情况。如：测段表计算错误、数据记录错误、各种类型超限、成果计算表计算错误、待定点超允许误差范围（以上均可在教师创建实训时的参数设置中设定）等等。 11. 教师用户通过点击“成绩”查看学生成绩和统计分析。统计分析可以按照班级筛选，可以查看实训结果统计，支持成绩导出excel表格，能够查看每个学生的详细成果数据。 | 6 |  |  |
| 2 | 测绘信息化放样基础实训软件 | - 软件分为管理员、教师、学生三种角色，通过账号和密码进入系统后，不同用户的权限和功能不同。 1. 软件含高程放样和极坐标放样2种实训类型，其中高程放样包括一站式高程放样和多站式高程放样。本软件仿真场景采用虚拟现实技术和三维建模技术，深度还原测量实训环境及流程，场景包含建筑楼群、厂房、农田、山脉，以及市内河流、桥梁、铁路、工地等多样化测量场景，解决了测量实训环境的限制，同时还原了院校的真实实训方式方法。 2. 教师用户新增实训时，包含“实训项目”、“实训名称”、“布点”、“实训时间”、“实训类型”、“班级”、“总分/及格分”、“显示结果”、“备注”。 3. 教师用户点击“布点”时，在网页弹出提示“打开测绘信息化实训软件客户端exe”（如未安装需要先下载安装客户端），点击后网页能够调用客户端exe文件。客户端能在虚拟环境内通过“内置点”和“手动选”选择放样点位，“手动选”支持在虚拟场景中任意布点，在虚拟仿真环境中，使用键盘的W/S/A/D控制第一人称的前/后/左/右行走，按住鼠标右键移动视角，鼠标左键进行交互操作。 4. 教师用户创建实训后可查看、可删除、可查询成绩。 5. 学生用户进入后显示实训列表。点击列表中具体实训后进入，在网页中弹出提示“打开测绘信息化实训软件客户端exe”（如未安装需要先下载安装客户端），点击后网页能够调用并打开客户端exe文件。虚拟场景中的点位与教师创建的完全一致，能够随时提交结果。 6. 教师用户可查看学生成绩和统计分析。 | 6 |  |  |
| 3 | 信息化评价软件 | 软件可分为教师、学生角色，通过账号和密码进入系统后，不同用户的权限和功能不同。 （一）考试系统模块 1.支持目录管理 (1) 可以任意新增、修改和删除目录。 (2) 新增目录可以创建目录编码、目录名称、排序和备注。 (3) 目录下可根据需要增加多级子章节，子章节有编码、名称、排序和备注。 (4) 可以通过目录编码和目录名称对创建目录进行搜索。 2.支持试题管理 (1) 可以任意新增、修改和删除试题。 (2) 页面需要列举所有该用户创建的目录（详见1.目录管理），试题应归属于每个目录的末级章节。 (3) 可以通过试题内容、试题类型、试题难度和创建用户进行搜索。 (4) 试题列表包含所属章节、试题内容、试题类型、试题难度、试题来源、状态、创建时间，可进行修改和删除操作。 (5) 支持批量导入和手动导入两种试题创建方式，批量导入通过固定格式的Excel文档进行导入。 (6) 支持试题批量导出。 (7) 试题难为分为容易、中等和困难。 (8) 试题类型分为单选题、多选题、判断题、虚拟仿真题（含计算和操作）和主观题。 (9) 虚拟仿试题为Unity引擎开发的Html5文件，文件通过固定格式打包后即可上传平台并被使用。 (10) 主观题的答案为画图等特殊格式文件，其答案以附件上传的方式进行提交。 (11) 新增试题时需要选择所属章节，试题类型和试题难度。 (12) 试题内容（即题干）支持文件、编辑、视图、插入、格式、工具、表格。支持撤销、重做，支持查看源代码和预览、设置字号、粗体、斜体，支持左对齐、居中对齐、右对齐和两端对齐，支持·编号和数字编号，支持增加/减少缩进，支持插入图片、音视频媒体、表格，支持插入特殊符号，支持插入数学公式和化学公式，插入公式时，支持鼠标键盘输入和手写识别输入。 (13) 客观题支持自由添加/删除选项，选项内容支持文件、编辑、视图、插入、格式、工具、表格。支持撤销、重做，支持查看源代码和预览、设置字号、粗体、斜体，支持左对齐、居中对齐、右对齐和两端对齐，支持·编号和数字编号，支持增加/减少缩进，支持插入图片、音视频媒体、表格，支持插入特殊符号，支持插入数学公式和化学公式，插入公式时，支持鼠标键盘输入和手写识别输入。 (14) 每道试题包含试题解析和备注。具体内容支持文件、编辑、视图、插入、格式、工具、表格。支持撤销、重做，支持查看源代码和预览、设置字号、粗体、斜体，支持左对齐、居中对齐、右对齐和两端对齐，支持·编号和数字编号，支持增加/减少缩进，支持插入图片、音视频媒体、表格，支持插入特殊符号，支持插入数学公式和化学公式，插入公式时，支持鼠标键盘输入和手写识别输入。 3.试卷管理 (1)可以任意新增、修改和删除试卷。 (2)试卷列表包含试卷标题、编号、生成方式、答题时间、试卷分数、创建时间，可以修改、删除和查看等操作。 ▲(3)新增试卷时，包含“基本信息设定”、“试题数量与分值设定”、“必考题设定”和“试卷处理设定”四个步骤。（需要提供软件运行截图，加盖制造商公章） ▲(4)“基本信息设定”包括试卷标题、试卷编号、题目章节和排序。支持细化知识点；支持细化难度。（需要提供软件运行截图，加盖制造商公章） (5)“试题数量与分值设定”列举已选章节、题型、难易度、可用题数，可以设置出题数量、每题分数，系统自动小计和合计分数。 (6)“必考题设定”可以在已选题范围内，指 定必考题目。 (7)“试卷处理设定”可设定题型顺序、试卷时间、总成绩/及格分数/优秀分数，可以指 定试卷相同试题或全部试卷不同试题，可以指 定生成套数，可以添加备注。 4.考场管理 (1)可以任意新增、修改和删除考场。 (2)考场列表包含考场标题、考场编号、考试时间、答题时间、使用试卷、考场地点、创建时间，可以进行修改和删除操作。 (3)新增考场时，包含“试卷选择”、“考场信息编辑”和“考试学生选择”。 (4)“试卷选择”可以选择所有该教师创建的试卷，列举标题、编号、试卷生成方式、答题时间、试卷分数，可以选择试卷和取消选择试卷操作。如该试卷生成时选择了生成多章试卷，可以指 定选择某一套试卷，选择时可以查看试卷具体内容。 (5)“考场信息编辑”中可定义考场名称、考场编号、考试时间、答题时间、考场地点、是否显示试题解析、交卷后是否显示总成绩、交卷后是否显示答案、排序号和备注。 (6)“考试学生选择”页面左侧列举该用户创建的所有班级和学生，列举选择目录下所有学生的账号、姓名等信息，可以单独将学生加入/移出考场，可以批量添加考试学生和批量移除考试学生操作。可以通过学生账号和姓名等信息进行搜索。 (7) 创建完考场后，参考学生暂时不能看到该考试，教师还可对该考场进行修改，当点击“封闭考场”按钮后，考场封闭，不可再进行修改，同时参考学生可以看到该考试。 5.成绩管理 (1)可查看某一考场中的学生成绩，可以查看具体试卷和答题情况，并可针对该考场的整体情况进行图表分析，包括各分数段的图表分析和及格率/优秀率的图表分析。 (2)可以对主观题进行查看答案和评分操作。 6.我的考试 (1)列举所有指 定给该学生的考试。 (2)考试可查看每个考试的基本信息。 (3)可以通过考场编号、考场名 称、开始时间和结束时间对考场进行搜索。 (4)考场列表包含考场标题、考场编号、考试时间、答题时间、考场地点、创建时间。 (5)进入考试后显示考试剩余时间，有上一题/下一题、标注、答题卡、提交操作功能。其中答题卡中已经答题、未答题、标注题用颜色区分，点击题号可跳转至相应试题。 (6)提交时有三次提交提示，防止考生误提交。 (7)答题过程中如果出现掉线、断电等特殊情况，可以通过其他联网设备重新登陆平台，系统可保存之前答题结果，并且继续进行答题。 (8)考场结束时间和答题时间二者有一个先到达，则系统直接强制提交。 （二）、数字化测图评价部分 1.评图系统应基于CAD技术开发，运行评图系统时需先运行CAD软件，软件打开后，可在菜单栏显示“评分规则”、“评分项目”、“评分参数”、“评分操作”、“评分帮助”菜单。 2.评分规则，包含“新建评分规则”、“打开评分规则”、“保存评分规则”、“另存评分规则”，新建评分规则，可以为规则文件命名和设置保存路径，保存文件后，显示“平面精度评分”、“高程精度评分”、“距离精度评分”、“属性精度评分”、“主观评分”列表，同时包含功能按钮“保存评分规则”、“另存评分规则”、“退出”、“添加平面评分”、“添加高程评分”、“添加距离评分”、“添加属性评分”、“添加主观评分”。以平面评分为例（运行完整评分过程），点击“添加平面评分”后，在标准图上显示“选择一个物体”，点击物体后，显示“请指 定基点”，点击后，显示“序号”、“编码”、“名 称”、“基点-X”、“基点-Y”数据，该数据必须和标准图信息完全一致，点击“添加”，即可在“平面精度评分”列表中显示刚才加入的基点信息，作为一条评分规则。根据需要重复以上操作，如果评分点选择完毕，则点击“保存评分规则”并“退出”。 3.评分参数包含“设置评分模式”、“标注差/粗差”、“设置评分等级”、“设置错漏扣分”、“设置权重占比”、“打开设置文件”、“打开设置目录”功能。 4.评分操作，包含“平面精度评分”、“高程精度评分”、“距离精度评分”、“属性精度评分”、“综合精度评分”、“输出成绩文件”。 5.根据评分规则，所进行的评分过程。点击“平面精度评分”弹出评分窗口，选择创建好的评分规则，选择学生试卷，可以选择目录或文件，选择后点击“开始评分”即可按照已定规则对学生图进行自动批处理评分，生成excel文件。点击“输出成绩”，将每个一学生单独生成excel成绩单，包含标准值和差值、总得分、粗差率、标注差、中误差、粗差、检查点数量、粗差数量、粗差总扣分、单个粗差扣分、算分方式、编码匹配、粗差率信息。 ▲6.新建“评分规则”中，支持编辑评分规则，包含“平面精度评分”、“高程精度评分”、“距离精度评分”、“属性精度评分”和“主观评分”。（需要提供软件运行截图，加盖制造商公章） ▲7.支持将地物添加到平面精度评分项。（需要提供软件运行截图，加盖制造商公章） ▲8.支持“批量评分”，在页面上可选择评分规则文件和选择需要评分的学生试卷文件。（需要提供软件运行截图，加盖制造商公章） 9.支持“输出评分成绩”，可选择评分结果保存路径。可将评分总成绩单及各图纸的得分明细保存在磁盘上。 10.支持查看成绩和得分明细。 | 1 |  |  |
| 4 | 电子水准仪 | (1)放大倍率≥32X； 成像：正像；（2）测程：2~100m；（3）最小读数：标尺≥0.1mm；距离不低于1mm/1cm(30m以上显示1cm)； 测量时间小于3秒；显示单位：m；度盘分度值≥360°； （4）望远镜：分辨率不低于3”；视场角不低于1° 20'；（5）补偿器：类型：磁阻尼摆式补偿器 补偿范围不低于±15'； 补偿精度不低于±0.3"/min； 安平精度不低于±0.4”；（6）数据存储： 内存不低于1000条数据；接口Micro-USB；（7）圆水准器精度不低于8'/2mm； （8）电源系统：可充电锂电池额定容量不低于2200mAh；连续工作时间不低于20小时； 带蓝牙功能；（10）重量≤2.2Kg； （11）防水标准不低于IP55；（12）工作温度（－20~+50)°℃； | 5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

VR虚拟研创中心采购项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟眼镜套装 | VR虚拟仿真研创中心详细参数如下 基于PC处理的VR显示头盔（即PC VR）套装，实现VR资源的沉浸式显示。 图为交互式HMD套装 功能描述 实现PC端虚拟现实场景的沉浸式观看； 虚拟现实场景每少90帧的超快刷新率； 特有抗抖动技术有效防止VR晕眩； 高精度的动作捕捉实现逼真的动作反馈； 兼容市面上主流的开发系统与动作捕捉设备； 2.VR图形工作站 （1）概要介绍 图形工作站是VR设计制作过程中不可缺少的一个最重要的教学与工作平台。针对VR教学的特点与VR资源渲染、运行的要求，软件采用专门针对VR教学、VR实训以及VR资源体验的VR教学图形工作站。VR教学图形工作站兼顾3D建模渲染的多线程要求以及VR资源运行对效率的要求，以Precision塔式工作站为硬件平台。VR教学图形工作站同时内置的VR教学备授课平台提供了丰富了VR资源颗粒，并配置了专门的教学硬盘保护与同传系统。VR教学图形工作站配置的Precision Optimizer自动调整系统设置，可消除VR资源开发过程自定义设置时的一些不确定因素，给合SCCM集中管理功能可将工作站自动优化为理想状态，以尽可能快的速度运行一些常用的VR开发应用程序，从而提高工作效率。VR教学图形工作站还可以将处理器、存储、内存和显卡使用情况生成实时性能报告，进行系统性分析。 （2）特点 专业级工作站，稳定可靠 VR教学图形工作站可以可轻松处理2D、3D角色建模、动画、音视频编辑、VR资源开发等资源耗竭型和图形密集型工作负载，让用户快速轻松地应对VR相关资源开发与教学。 小巧安静，节省空间 直观、整洁的内部结构带来出色的通风效果，便于拆装组件以轻松进行维护和改动，并且可降低噪音。VR教学图形工作站结构小巧，节约节省空间，以应对实训室空间不足的问题。 备授课平台，方便教学 图形工作站内置VR教学备授课系统，方便教师进行课程的安排与教学。备授课系统提供了丰富的VR课件资源，与VR眼镜相结合，轻松实现沉浸式教学。 3.液晶显示器 配合PC主机，选用液晶显示器，以达到较好的显示效果。该显示器采用了MVA广视角面板，能为用户提供更为准确的色彩显示。而LED背光的设计，拥有十分轻薄的曲线，能够节省更多的能源。 | 4 |  |  |
| 2 | 电脑主机 |  | 4 |  |  |
| 3 | 显示器 |  | 4 |  |  |
| 4 | 工程实训建筑VR虚拟仿真VR版 |  | 4 |  |  |
| 5 | 建筑CAD建筑VR虚拟仿真VR版 |  | 4 |  |  |
|  | 桌子 |  | 4 |  |  |
|  | 学生坐椅 |  | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 能源建筑教学部高技能人才培训基地建设项目 四个分项 |  |  |  |  |  |