阿克苏地区政府采购中心   招标文件


阿克苏地区政府采购中心

招  标  文  件 
项目名称：    机械电子工程专业实验室建设项目

招标机构名称：阿克苏地区政府采购中心

文件编号：    AKS-ZFCG-GK-2023-23
采购单位：    新疆理工学院
2023年8月
[image: image1.jpg]FEET £

REAR B
EEER

B

Ry FEITH
& i

% |[po2ajt6030 [, i FTEEL

HBAE e R AR BT R H
[2023]160305

& % FREBRAS RAXWITUE) LR, REAHRFRARNAAH A, RHHFREBR
PREME S AR,
17881280683

%ﬁﬁ RE#D =
f —

RETRE-ZREBER

FBE aran s
e
AW RAASEAKRAZREE. B9B5E t 28 AZENEREE. GAETALUZBRE. 2
F RGHENE. SRABIE. REEDFFASEBEXLAR
hitp:/www.ccgp-xinjiang.gov.cr/luban/detail?
BRATEE categoryCode=zcyannouncement&articleld=J9nBUaPsjH83F634Qs 1tcg=-&utm=luban.luban-
e PC-42169.1045-pc-wsg-mainSearchPage-front.1.c435¢1002c5a1 1e8e5d63b3e00873d8 |
ABEAF AL RRGAE B ;
(SO g . N |
T2
rutn] o [ % - ’
x| REMER 4 FHEH (7 B S A £ 2
115038-| AT [
2| xmy [ER 2900000.00 %
SHH 2 AR () —
5 BitEE () 2900000.00
RHEHAR |
rexz 5% () - -
e = . R

L 2900000.00

e EEE S




目 录
第一部分 

招标公告

第二部分 

投标须知

第三部分 

采购需求说明

第四部分 

采购合同条款

第五部分 

投标文件编制要求

第六部分 

附件

第一部分 招标公告

机械电子工程专业实验室建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取招标文件，并于2023年9月7日10:20前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政府采购云平台投标客户端。

一、项目基本情况：

项目编号：[2023]16030号
项目名称：机械电子工程专业实验室建设项目
预算金额：2900000元

最高限价：2900000元

采购方式：公开招标
采购需求：详见采购需求说明

合同履行期限：合同签订后60天内完工。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：
（1）营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）法定代表人应上传《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人上传《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

（3）投标供应商需提供年度财务审计报告（2020年-2022年任意一年）、完税证明、社保缴纳证明等材料的原件扫描件或提供《政府采购诚信承诺函》原件扫描件。

（4）本项目只面向小微企业，需上传《中小微企业声明函》原件扫描件。
2.需落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》  （国办发〔2007〕51号）。

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（5）执行国家规定的其他政府采购政策。
三、获取招标文件时间、地点和方式：

时间：2023年8月18日至2023年8月25日
地点：政府采购云平台线上获取

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

四、投标文件递上传截止时间、格式、地点：
截止时间：2023年9月7日10:20
文件格式：电子加密PDF格式；

上传地点：政府采购云平台投标客户端。

五、开标时间、地点及投标文件解密时长：

开标时间：2023年9月7日10:20
    开标地点：政府采购云平台开标客户端

投标文件解密时长：30分钟

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其它要求：

（1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

（2）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（3）本项目实行不见面开标（网上投标、开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA锁办理或升级地址：阿克苏市行政服务中心一号楼二楼D5数字证书窗口（地址位于阿克苏市多浪河二期），联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777，19999746069,17767696492（监督）。或潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

（5）开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人未按时登录或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：新疆理工学院

地 址：阿克苏地区温宿县学府路1号
联系方式：陈烨，17881280683
2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区政府采购中心

地　址：阿克苏地区为民服务中心大楼A座三楼

联系方式：0997-2182088

3.项目经办人联系方式

热依兰：0997-2182088

阿克苏地区政府采购中心

                                 2023年8月15日
第二部分 投标须知
（一）总   则

1  定义

1.1 本招标文件仅适用于本次大型招标中所叙述的货物或服务采购。
1.2 “招标人”是指新疆理工学院。
1.3 “投标人”是指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的供应商。

1.4 “中标人”是指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人。

1.5 “投标货物”是指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6 “服务承诺”是指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其它类似义务。

1.7 “产品缺陷”是指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全或产品使用寿命等情形。

1.8 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

1.9 “投标报价”是指投标人就招标文件《采购需求说明》规定的货物（或服务）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在投标报价表中注明其所提供商品的产品规格。

1.10 “投标总价”包括货物、随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和技术服务、技术培训、售后服务等所有费用的总和。
2  投标人资格

2.1 符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的投标人均可参加投标。

2.2 符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任和义务。
3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人根据政府采购法和相关规定有权终止本次招标，无需向受影响的投标人承担责任。

（二） 招标文件

5　招标文件的构成：

5.1 招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）采购需求说明（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）
（4）采购合同条款
（5）投标文件编制要求

（6）附件

6　招标文件的澄清和质疑
6.1 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问或质疑实行实名制。投标人询问或质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购工作秩序。

投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求或主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。    

质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

6.2 对招标文件的澄清和质疑

    投标人应及时下载招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在投标截止15日前，由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须由法定代表人亲笔签名。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面印证材料。澄清或质疑函应内容真实，理由充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法定代表人授权书和质疑授权书（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件仅用于机械电子工程专业实验室建设项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。  
招标人在投标截止3日前，根据澄清或质疑函的具体内容相应作出受理或不予受理的答复，并以书面形式回复提出澄清或质疑的投标人，或在新疆政府采购网上予以公告（但答复内容不得涉及商业秘密）。如因投标人自身原因，在投标文件中未对网上公布的内容做出实质性响应的，由此造成的后果由投标人自行承担。
6.3 对招标项目质疑的答复

投标人认为招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向招标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须由法定代表人亲笔签名，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面印证材料。质疑函应内容真实，理由充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，须提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法定代表人投标授权书和质疑授权书（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件仅用于机械电子工程专业实验室建设项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的内容及时向递交质疑函的投标人作出受理或不予受理的答复，并以书面形式回复提出质疑的投标人，或在新疆政府采购网上予以公告（但答复内容不得涉及商业秘密）。

6.4 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动的投标人;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(五) 其它不符合受理条件的情形。

6.5 其它

澄清或质疑函递交地点：阿克苏地区政府采购中心窗口（阿克苏地区为民服务中心大楼A座三楼）。               
7　招标文件的修改

7.1 招标人可以按规定对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编辑

8.1 投标文件应以中文书写，行间不得插字、涂改和增删。

8.2 投标文件应按《投标文件编制及排版顺序》制作。

 8.3 制作电子版投标文件时应将编辑页面设置为A4纸尺寸，封面按照投标文件封皮格式制作，编制文件目录、插入完整页码，具体样式附后。

8.4 电子版招标文件编辑完成后，投标人需将电子版投标文件转换为PDF格式文件，并在招标公告规定的开标时间前将电子加密投标文件上传至政府采购云平台投标客户端（政府采购云平台投标客户端下载地址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.744734903d5911ec80b1370c1c0d466e）。

8.5 投标文件中的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为废标。
9　投标语言及计量单位

9.1 投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
10　投标文件的主要组成

10.1 投标文件的组成：分为商务标文件和技术标文件两部分，必须分开制作，保证金票据、法定代表人授权委托书原件及资质文件原件必须按要求上传至政府采购云平台投标客户端，否则视为无效标书。

10.2 投标人递交的投标文件应包括以下文件（标书按以下顺序制作）：

商务标文件：
（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

（3）货物或服务报价一览表（必须标明供货或完工时间）；

（4）产品或服务报价清单；
（5）投标人资质证明文件，包括：

a、法定代表人授权委托书和身份证复印件；

b、营业执照正本或副本；

c、《政府采购诚信承诺函》；

d、中小微企业声明函（若有）；
e、信用查询记录。

（6）售后服务承诺投标文件包括的主要内容。

详见招标文件附件部分。

技术标文件：

（1）投标产品质量承诺书；

（2）投标人技术支持和售后服务承诺;

（3）项目供货、安装、调试计划；

（4）投标产品设计及结构说明；

（5）典型项目的合同及中标通知书；

（6）质量证明文件；

（7）技术人员状况；

（8）投标项目需求技术响应偏离表；

（9）其它有利于投标的资料。

10.3 证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。如采购项目涉及电线电缆，招标文件中必须提供符合国家标准（参数指标的产品合格证，产品检验报告及强制性认证证书），评委会在评审中作为首要条件进行审核把关。
（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。
11　投标报价

11.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标文件要求交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总价金额，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受选择性报价。

11.2 投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切费用（或服务的全部费用）。

11.3 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4 招标人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5 固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

11.6 合理评判供应商报价，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。

若评标委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标委员会的意见。
12　投标文件的装订顺序及份数

12.1 投标文件应按《投标文件编制及装订顺序》制作。

13　投标文件签署

13.1 投标文件应由法定代表人或其全权代理人按规定逐一签署和签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。 

13.2 投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改视为无效标。

14　投标保证金票据

14.1 投标保证金及提交方式：

投标保证金金额（元）:20000元

收款户名：阿克苏地区政府采购中心

收款账号：30355301040005707

开户银行：农业银行阿克苏市支行营业部

提交方式：投标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
14.2 中标人在招标结果公告发布后三个工作日内，应主动将投标保证金票据原件送至地区政府采购中心经办人。

14.3 中标人在招标结果公告发布后30日内，应主动与采购单位联系，及时签订合同，并持双方签订合同的原件及复印件到阿克苏地区政府采购中心办理退还投标保证金票据。
15  有下列情形之一的，投标保证金将予以没收。

（1）开标后投标人要求放弃投标的；

（2）投标人在投标期内撤回投标的；

（3）中标人在规定期限内未足额交纳履约保证金或不签订合同的。
（四）投标文件的递交

16　投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件（PDF格式）上传至政府采购云平台投标客户端。
17　投标截止时间

17.1 投标时间及投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

17.2 投标截止后上传的投标文件将拒绝受理。

18　有下列情形之一的，投标无效：

18.1 投标文件逾期送交的；

18.2 在政采云平台所填写的“报名投标人名单”中“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

18.3 未按招标文件规定要求签署、盖章的；

18.4 不具备招标文件中规定资格要求的；

18.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

(五)  开标

19  开标

19.1 招标人在招标公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。
(六)  评标

20  评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

21  评标原则：公平公正、优中选优，最低报价作为评标基准价。

22  评标办法：采用综合评分法。

评标采用综合评分法，评标委员会对通过资质及实质响应的各合格投标人的投标价格内容，根据以下标准和方法评议打分。评分将按商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分较高的投标人将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中投标价低的投标人排序在前。

	序号
	评审

因素
	分值
	评分标准
	说明

	报价部分（30分）

	1
	投标

价格
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。
	

	商务和技术部分（70分）

	2
	总体

设计
	10
	1、投标人对项目整体建设需求内容理解清晰，所提供的方案对①项目背景、②建设目标、③总体架构、④项目现状、⑤项目必要性、⑥需求分析等内容进行阐述。投标人所提供的技术方案具有以上6项内容，且符合项目需求，满足1项得1分，最多得6分；

2、投标供应商能结合项目特点提出合理化建议，每提出一条合理化建议得2分，最多得4分。
	

	3
	实施

方案
	5
	提供符合建设项目的平面方案图，提供完整平面方案图得2分，不提供或不符合建设项目要求的不得分

2、投标供应商能科学、合理安排施工进度，并提供计划工期安排表（自签订合同之日起30天内必须完成），项目每提前5天完工得1.5分，最多得3分，不提供不得分。
	

	4
	项目

重要

指标

和性能
	30
	带有★号技术参数为本项目重要指标，每满足1项得1分，最多得30分,超过10项（含）以上负偏离，此项不得分。

注：为防止投标供应商虚假应标，加★项技术指标，响应文件中须提供应标参数真实性承诺函（格式自拟）及证明材料，承诺函加盖投标供应商公章，若发现投标供应商虚假响应，采购人有权取消其中标资格。
	

	5
	履约

能力
	4
	1、投标供应商提供的系统软件具有相应的软件著作权证书，提供1个软件著作权证书原件扫描件得2分，不提供不得分。

2、投标供应商提供所有设备通过ISO9001质量管理体系认证，并提供证书原件扫描件得2分，不提供不得分。
	

	6
	类似

业绩
	3
	投标供应商提供2020年以来类似成功案例，每提供1个业绩得1.5分，最高得3分。

注：需提供独立合同或中标通知书原件扫描件，未提供不得分。
	

	7
	培训

方案
	6
	1、投标供应商承诺提供10人次以上的免费现场培训（供应商派人到采购人单位所在地对采购单位指定的10个人进行培训）得4分，未承诺不得分。

2、项目培训人员至少1人具有类似培训经验并提供信息系统项目管理师中级及以上证书原件扫描件得2分，不提供不得分。
	

	8
	售后

服务
	12
	1、投标供应商承诺质保期每多提供一年的得1分，最多得2分，不提供承诺书不得分。

2、为利于项目的实施，投标人供应商承诺提供7×24小时技术支持服务，能在发生故障30分钟内到达现场，且制定详细的技术和服务保障方案得2分，未承诺且没有技术和服务保障方案不得分。

注：7×24小时的技术支持服务：是指全天候提供电话及微信、QQ等及时通讯工具得服务。

投标供应商售后服务方案完整，承诺一般性问题4小时内解决，重大问题24小时内解决，得2分；售后服务方案较完整，承诺一般性问题8小时内解决，重大问题48小时内解决，得1分；未承诺或一般性问题超过8小时内解决，重大问题超过48小时内解决的，不得分。

注：一般性问题：项目可以正常运行，出现小范围的功能问题或者性能问题，采取措施后可以正常运行。重大问题：项目系统全部无法正常运行，部分或全部业务无法正常开展等情况。

4、投标供应商售后方案完整，承诺质保期外只收取材料费和人工费的得2分。

5、投标供应商承诺严格履行合同条款，明确规定承担相应的违约责任的，得2分。

6.投标供应商承诺在采购单位提供驻场服务，课程指导服务人员做好支持保障工作。每提供一名得1分，最多得2分，不提供不得分。


	


备注：投标人必须把所有需提供证明材料的原件扫描件放进投标文件中。

23  对投标文件进行初审，有下列情形之一的，其投标作为废标 
23.1 应有法定代表人或其全权代理人签署意见的文件、证明等，未经本人签署的，应加盖公章的证照、函件而未加盖公章的；

23.2 不具备招标文件中规定资质要求的；

23.3 投标文件的内容不详实或有虚假的； 

23.4 招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

23.5 投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

23.6 所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

23.7 超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

23.8 投标单位提供的设备没有质保期的；

23.9 投标文件前后表述相互矛盾的；

23.10 投标文件中有招标人不能接受的条件的；

23.11 投标价格超过预算采购单位无力支付的； 

23.12 投标人有不良记录的；

23.13 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。
24  评标报告

24.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

25  评标的有关要求

25.1 评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况等透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
25.2 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

25.3 评标委员会向招标人报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。

（七） 授予合同

26  中标通知

26.1 招标人在评标结束后3个工作日内，在新疆政府采购网发布中标公告，公告期满后中标人进入项目采购—中标通知书—查看并下载电子版中标通知书，对未中标人不解释落标原因。

27  履约保证金
27.1 由采购人与中标人签订合同时按法律法规协商确定。
28  签订合同

28.1 采购人和中标人应按招标文件规定的时间、地点签订合同。

28.2 如中标人未按招标文件规定的时间、地点与采购人签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

28.3 招标文件、中标人的投标文件、投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

29  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在1－3年内禁止参加政府采购活动。

29.1 提供虚假资料谋取中标、成交的;

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

29.3 与采购人、其他投标人或招标人恶意串通的;

29.4 向采购人、招标人行贿或者提供其它不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标结果无效。

30  诚实信用

30.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入投标人诚信档案，依据情节轻重按照有关规定处理。

30.2 招标人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

30.3 投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在新疆政府采购网和阿克苏地区政府网记录和曝光。

31  关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

31.1 招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向同级政府采购监管部门提起废标处理意见，监管部门批准后采取相应的补救措施。
32   解释权

32.1 本招标文件的最终解释权归阿克苏地区政府采购中心

第三部分 采购需求说明
一、采购需求

	序号
	设备名称
	设备规格参数与用途
	单位
	数量

	1
	单片机与嵌入式系统实验装置
	一、总体要求
1.要求将MCGS工业组态软件应用于单片机控制系统中，直观形象地展示实际自动控制工业场景。
2.要求支持多种CPU实验开发，含51、MSP430、AVR、PIC、STM32、DSP等五种单片机，各CPU模块统一尺寸，统一接口，共用一块实验底板，支持Keil C51，提供详细实验指导书、C语言、汇编语言实验例程、word文档。
3.要求功能模块完全独立
要求各功能模块完全独立，互不干扰，减小初学者编程误区。板载丰富的实验硬件资源和接口，并对外全部开放I/O口，要求可简单的使用短路帽进行默认的资源连接（方便初学者直接使用），也可以取下短路帽后采用杜邦线连接单片机的任意I/O口线，轻松搭建自己的电路。
4.要求配套C语言实验例程，使用户快速掌握单片机原理及其实用接口技术。同时可加强初学者对主板硬件电路的认识，尽快熟悉硬件电路。要求各功能模块均独立设计，可以直接用各种单片机，无需再做第二次投资。
5.部分实验（D/A转换实验、定时器实验等）需要观察输出信号的波形，要求可以选配双通道虚拟示波器，测量各种模拟信号，并可以保存波型文件，图片文件，方便插入在教学课件中。
二、技术性能要求
1.输入电源：单相三线220V±10% 50Hz   
2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m
3.绝缘电阻：大于3MΩ
4.容   量：＜600VA
三、系统配置要求
(一)基础模块
1.单色流水灯模块：8个高亮绿色LED 灯 ，用于流水灯实验。  
2.双色流水灯模块：6个高亮直插LED灯，红黄绿三种颜色，用于交通灯实验。      
3.双色LED灯模块：红绿双色直插LED 灯 ，用于简易逻辑笔设计。  
4. 8 位数码管模块：2个四位一体共阳极数码管，2个74HC595 驱动芯片，用于时钟显示实验。   
5. 1位数码管模块：1个8 段数码管，共阳极，0.56 英寸，用于数码管认识实验。   
6.红绿双色点阵模块：3个74HC595 驱动芯片，一个红绿双色点阵显示屏，用于字符和中文的LED显示。 
7. LCD1602 液晶屏模块：标准 LCD1602 液晶屏接口，1 个带背光的  LCD1602 液晶屏，用于字符液晶显示实验。   
8.LCD12864 液晶屏模块：标准LCD12864 液晶屏接口，支持串行、并行液晶屏，用于图像和中文显示。   
9. OLED 显示模块：0.96寸OLED 液晶屏，128*64 显示,用于新型显示器 OLED 液晶屏的应用学习。    
10.TFT 彩屏模块：彩屏接口支持8 位、16 位TFT ，支持触摸屏控制，带背光开关。配套 2.8 寸彩屏，带触屏功能，262K 色，8 位数据端。     
11. 8个独立按键：8个独立按键，带上拉电阻 。  
12. 4X4 矩阵键盘：4 行4 列矩阵键盘，共16 个按键，带上拉电阻。   
13.五向摇杆：一个五向摇杆，具有上、下、左、右、中五个方向。   
14. 蜂鸣器模块：无源蜂鸣器   
15.DS1302 时钟模块：DS1302 芯片，模块带后背电池座。 
（二）传感器模块   
1.两路DS18B20 模块：两路 DS18B20 温度传感器接口。    
2.光敏传感器模块：集成 LM393 比较器，基准电压可调电阻、模拟量输出接口、数字量输出接口、模拟量指示LED灯，支持光敏二极管、光敏电阻等光电开关器件。   
3.火焰传感器模块：集成 LM393 比较器，基准电压可调电阻、模拟量输出接口、数字量输出接口、模拟量指示LED 灯，支持火焰传感器。      
4.霍尔传感器模块：集成 LM393 比较器，基准电压可调电阻、模拟量输出接口、数字量输出接口、模拟量指示LED 灯，支持霍尔传感器。 
（三）电器控制模块   
1. 1路直流电机接口：ULN2003 驱动芯片。一路可调速、可调向双功能电机接口。
2. 1路步进电机接口：ULN2003驱动芯片。标准5线4相步进电机接口。
3. 2路继电器：ULN2003 驱动芯片。两个5V 继电器，两个3P 接线端子。
（四）数据传输、存储模块 
1.2路串口：SP3232 芯片，+3.0v-+5V 工作电压，公头串口座一个，母头串口座一个，状态指示灯4 个。
2.AT24C02 存储模块：AT24C02 芯片。
3.模拟量输入模块：0V-5V 输入可调，0R-10K 电阻值可调。
4.串转并模块：74HC164 芯片。
5. 并转串模块：74HC165 芯片。
6. SD 卡模块：标准SD卡卡槽，SPI 控制，4-bit 传输模式。
7. MAX485 模块：MAX485 芯片，1 组  2P 接线端子输出，1 组插针输出。 
8. 红外发射模块：红外发射二极管。
9. 红外接收模块：HX838 红外一体化接收头。
10. PCF8591 AD/DA 模块：PCF8591 芯片，4路模拟量输入，1 路模拟量输出，IIC通信。
11. 锁存器模块：74HC573 锁存芯片，兼容标准CMOS 。     
12. 三八译码器：74LS138 芯片，TTL 电平。  
13. 核心板扩展接口：接口插座20P 两排，IO 扩展插针20P 两排 。
（五）电源模块
提供±5V、±12V开关稳压直流电源；可调恒压恒流直流电源0～30V/1A，均带有过载、短路保护功能。
（六）核心板模块
1.MCU-KEIL C51核心板下载器：采用EXP接口；提供串口，6M时钟，复位开关，数据通信指示灯，5V电源接口，单片机总线扩展插槽，支持Keil C环境，完全仿真P0、P1、P2，2种可选的下载方式（USB和串口）。
 2. MCU-STM32F103VET6核心板以及USB下载器：采用EXP接口；支持最大主频为72 MHz的ARM Cortex-M3内核，256KByte FLASH，64KByte SRAM，LQFP-100封装。配套USB高速下载器。
3. AVR核心系统：采用ATMEG16 8位CMOS微控制器，12MHZ时钟，带16K字节Flash,1K字节SRAM,512字节EEPROM，32根I/O线，配套USB接口下载器。
4. PIC核心系统：采用PIC16F887 8位闪存单片机，20MHZ时钟，35个I/O口，8192字节闪存，368字节SRAM,256字节EEPROM,10位14通道A/D。配套下载仿真器。
5. MSP430核心系统：采用16位RISC架构的MSP430F149单片机，4MHZ时钟，2个UART,12位A/D，48个I/O口。2048字节RAM。配套MSP430仿真器。
6.DSP核心系统：6层板设计，采用32位浮点中央处理器FMS320F28335，150MHZ主频，6个DMA通道支持ADC、MCBSP和EMIF,18路PWM,12位16通道ADC，片内RAM 16位34K，Flash 16位256K,片外扩展RAM 16位256K,Flash 16位512K,自带JTAG接口，配备DSP仿真器。
（七）两箱四层电梯实物模型
1.硬件支持两箱4层电梯功能，可以根据需要只使用一个轿箱。
2.每一个轿箱都有电梯楼层按键，开门关门按键，蜂鸣器报警，电梯状态（上升，下降，开门，关门）。
3.第一层有向上的按键，第二层有向上和向下的按键，第三层有向上和向下的按键，第四层只有向下的按键。
4.接口兼容黑金开发板，FPGA 开发板（Spirit V2,XPsirit V1,AMini V1）都可直接对插，无需杜绑线。
5.配置教学软硬件资料，至少包含如下内容：CAN相关资料、SD 资料、开发环境介绍、芯片资料、演示代码、视频教程、电路原理、BDM 驱动程序等，投标文件中提供软硬件资料及详细图文说明截图不少于6张。

（八）便携式电子创新实验平台（整个项目配置一套）
1.硬件参数
平台尺寸：420x270x65mm，留有电源接口、虚拟示波器接口、虚拟信号源接口，虚拟万用表接口，音频信号接口，I/O 接口、网口、USB接口、485通讯接口等常用接口，能同时放不少于4种模块。模块采用 2mm 厚印制线路板制成，正面印有元器件图形符号及相应的连线，反面为印刷线路。具有24V/3A、±12V、±5V、+3.3V；输出具有短路自动保护功能，短路时输出 LED 变暗到灭。提供不少于一路隔离电源 0-18伏连续可调，具有 1 键进入恒压恒流模式，调节精度 0.01V，编码器设置功能，默认输出 10V（或者 10mA），具有短路保护且自动恢复。提供 8 路电平检测模块，8 路电平输出模块带灯指示。
2.上位机软件
具有示波器、信号发生器、万用表、逻辑仪、考核管理软件（具有学号注册、记录数据、记录波形、提交生成实验报告等功能）
3.投标时提供示波器、信号发生器、电压表、电流表、欧姆表、恒流源等功能模块的详细参数。
4.具有菜单式智能源代码生成和交互式虚拟仿真功能，涉及的参数全部智能化配置，生成的源代码每条语句都配有中文注释，并可通过控制源代码的运行，同步以实物虚拟仿真呈现软件的实际功能。
5.投标时提供实物图片截图、软件界面截图不少于15张。
（九）软件
1.集成多种单片机兼容的通用 KEIL 软件环境，支持汇编和 C 语言的编程、编译、链接和源程序级调试和在线下载。
2.在线下载软件：STC_ISP_V479。
3.MGCS 工业组态软件。
4.C 语言编程单片机应用设计例程。
5.MGCS 工业组态软件与单片机接口例程。
★（十）编程控制器
1.英特尔酷睿处理器八代i5-10400或以上，双内存槽位，内存8G ；USB端口≥5个，固态硬盘：≥256G；。
2.显示器：屏幕尺寸 21.5寸宽屏、宽高比16比9、最佳分辨率1920 x 1080、操作系统：Windows 10（64位操作系统）。
（十一）实验连接线 
根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验连接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构连接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高实验安全及合理性。
四、实验项目要求
（一）51单片机实验
1.基础实验
1）跑马灯、流水灯实验   
2）彩色流水灯、交通灯实验
3）红、绿两种颜色显示。   
4）电子钟显示、数码管多位显示、74HC595 驱动等实验。   
5）1 位数码管显示实验。
6）双色点阵屏显示实验，滚动、静态显示字符、汉字符号等。   
7）LCD1602 液晶屏显示实验，可以显示字符、数字等。   
8）LCD12864 液晶屏显示实验，可以显示汉字、字符、数字   
9）OLED 显示实验，可以显示  4 行汉字，可以显示图片。
10）TFT 彩屏图像、文字显示。可以做人机交互界面。 
11）按键控制、外部中断等实验。   
12）矩阵键盘实验，可用作控制、教学实验等  
13）游戏控制杆、实现独立按键等功能。
14）音乐播放、报警提示等。
15）电子表、万年历实验。
2.传感器实验
1）温度测量。
2）光电开关实验。 
3）火灾报警、火焰检测等实验。   
4）测速、电磁检测等实验。
3.电器控制实验
1）直流电机调速、调向的驱动实验。   
2）步进电机调速、调向、调角度的驱动实验。   
3）继电器控制实验。 
4.数据传输、存储模块功能。
1）串口通信，TTL 转  RS-232 实验。   
2）外部存储、IIC 总线学习 。
3）串行转并行实验，可以扩展IO。   
4）并行数据转串行的实验 。
5）SD 卡的读写、文件系统的学习实验。 
6）配合多组 485 模块，可以进行485通讯实验。
7）发射不同载波频率的红外信号实验。   
8）红外接收解码实验。 
9）AD/DA 两种转换实验。   
10）8 位数据锁存实验，可以做CPU 与外围模块的驱动、缓冲模块。
11）IO 扩展，学习译码实验。
5.工业组态软件MCGS编程实验

6.工业组态软件MCGS在单片机控制中的应用实验 
1）步进电机控制实验_总线控制
2）直流电机控制实验_总线控制
3）工业顺序控制实验_位控制
4）数据采集实验_总线控制
5）数据采集实验_总线控制
6）数字电压表实验
7）液体混合控制实验
8）交通灯控制实验
7.工业组态软件和微控制器的接口编程实验
（二）DSP实验
1.浮点运算实验 
2.LED 跑马灯实验 
3.定时器实验
4.外部 SRAM 访问实验
5.片外 FLASH 访问实验
6.8个数码管显示
7.LCD1602显示
8.矩阵键盘

（三）AVR单片机实验
1.八位LED 闪烁实验
2.八位独立按键实验
3.二位中断按键实验
4.蜂鸣器实验
5.八位数码管显示实验
6.矩阵键盘实验
7.定时器计数实验
8.1602液晶显示实验
9.UART串口通信实验
10.步进电机驱动实验
11.ADC模数转换实验
12.DS1302实时时钟实验
13.OLED屏显示实验
14.PWM呼吸灯实验
15.DS18B20温度测量实验
16.LCD12864液晶显示
（四）STM32实验项目
1.LED 闪烁实验
2.蜂鸣器实验
3.SysTick时钟实验
4. RCC系统时钟实验
5.按键实验
6.静态数码管显示
7.外部中断
8.定时器
9. PWM呼吸灯实验
10.串口通信实验
11.printf 输出实验
12.LCD1602显示
13.IIC(24C02)实验
14.DS18B20温度测量
15.内部ADC实验
16.待机唤醒实验
17.内部RTC 时钟实验
18.窗口看门狗实验
19.独立看门狗实验
20.DMA-DAC
21.输入捕获实验
22.8个数码管显示
23.OLED屏显示
24.LCD12864液晶显示
25.双色点阵
26.DS1302时钟
27.PCF8591 AD/DA转换
28.TFT彩屏显示
29.计算器实验
30.万年历
31.步进电机
32.直流电机
33.SD卡模块
34.红外遥控接收
35μC/OS-II入门实验
（五）MSP430单片机实验
1.单色流水灯测试
2.彩色流水灯测试
3.双色灯测试
4.4X4键盘显示
5.1位数码管显示
6.8X8红绿双色点阵测试7、LCD1602液晶测试
8.LCD12864液晶测试
9.OLED模块测试
10.TFT彩屏模块测试
11.五向摇杆按键测试
12.DS18B20测试
13.直流电机测试
14.步进电机测试
15.继电器测试
16.串口通讯测试
17.DS1302时钟模块测试
18.蜂鸣器测试
19.AT24C02模块测试
20.74HC64串转并测试
21.74HC165并转串测试
22.74HC138三八译码器
23.74HC573锁存器
24.红外发送接收测试
25.红外解码测试
26.SD卡模块测试
27.PCF8591AD/DA模块测试
（六）PIC单片机实验
1.单色流水灯测试
2.彩色流水灯测试
3.双色灯测试
4.4X4键盘显示
5.1位数码管显示
6.8X8红绿双色点阵测试
7.LCD1602液晶测试
8.LCD12864液晶测试
9.OLED模块测试
10.TFT彩屏模块测试
11.五向摇杆按键测试
12.DS18B20测试
13.直流电机测试
14.步进电机测试
15.继电器测试
16.串口通讯测试
17.DS1302时钟模块测试
18.蜂鸣器测试
19.AT24C02模块测试
20.74HC64串转并测试
21.74HC165并转串测试
22.74HC138三八译码器
23.74HC573锁存器
24.红外发送接收测试
25.红外解码测试
26.SD卡模块测试
27.PCF8591AD/DA模块测试
28.AD转换模拟量输入测试 
29. 火焰/光敏/霍尔传感器模块测试. 
30. MAX485通讯测试

	套
	20

	2
	传感器与检测综合实验装置
	一、总体要求
1.实验台桌面要求采用高绝缘度、高强度、耐高温的高密度板，具有接地、漏电保护、采用高绝缘的安全型插座，安全性符合相关国家标准。
2.要求完全采用模块化设计，将被测源、传感器、检测技术有机的结合，使学生能够更全面的学习和掌握信号传感、信号处理、信号转换、信号采集和传输的整个过程。
3.紧密联系传感器与检测技术的最新进展，全面展示传感器相关的技术。
4.所有电路和实验模块全模块化设计：要求器件全模块化独立设计，需要学生在实验过程中，自己设计、搭建实验供电系统和仪器仪表测试系统，强调学生实验中理论联系实际能力、实际动手能力和分析解决问题能力的提高，充分体现现代国际工程教育要求的创新性、研究性和工程化思想。模块面板尺寸209mm×297mm及其1/2或成倍尺寸规格（即（n×209）mm×297mm,n=0.5、1、2、……）。
5.实验各模块面板：为确保自主实验安全，实验各模块面板及后盖全部采用绝缘非金属材质，不得采用金属材质，模块表面全部高强度PVC覆膜，模块后盖采用非金属材质、高强度、高韧性ABS树脂一次成型加工制成；表面覆膜采用黄、绿、红、黑、蓝五色分相印制电路、原理图或器件字符，器件与符号一一对应，模块和主要器件名称中文标识，清晰直观，印制黄、绿、红、黑、蓝五种颜色，线路和字符印制于覆膜底部，不丝印在模块表面，以免划伤。通过组合，在实验桌台架面板上可显示彩色电源供电系统线路图（含主要干线、支线、零线和接地线）。

6.投标时须提供满足上述招标要求的模块实物图片不低于10张进行佐证，其中至少5张图片能佐证模块表面覆膜、线路和字符没有丝印在模块表面、未采用高分子材质面板以及采用五色分相印制电路。
二、技术性能要求
1.输入电源：单相三线220V±10% 50Hz   
2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m
3.装置容量：＜500VA
4.外形尺寸：1600mm×750mm×1500mm
三、系统配置要求
1.电源系统模块
（1）交流电源：单相三线220V电源输入，由漏电保护器的控制电源开关。
（2）直流稳压电源：
1） ±5V/1A、±12V/1A、±15V/0.5A直流稳压电源，均具有短路软截止自动恢复保护功能
2） 0.0～30V/1A连续可调电源，具有短路软截止自动恢复保护功能，带数显电压表指示功能；
3） 0.0～200mA连续可调恒流源、具有开路保护功能，带数显指示功能。
4）±10V可调电源，分五档输出，具有短路保护功能。
（3）音频信号发生器：1K～10KHz 音频信号，振幅 VP-P=4～17V
（4）低频信号发生器：1～30Hz 低频信号，振幅 VP-P=4～17V
2. 测量控制仪
（1）频率/转速表：频率测量范围:1～9999Hz，转速测量范围 1～9999rpm。
（2）温度测控实验单元：加热源＜200℃（可调）；温度控制范围为：室温～100℃内可完成任意温度的设定控制功能。温度控制器含温度变送器功能，具有热电阻、热电偶等多种信号自由输入(通过输入规格设置)，同时输出工业标准信号0～5V/0～200℃。另提供人工智能工业调节仪，仪表由单片机控制，手动自动切换，能够用该单片机进行单片机测控开放性实验，能够对控制算法（如PID控制、模糊控制等）及输入、输出等进行修改或重新编程，仪表能根据设置自动屏蔽不相应的参数项。
3.转速、振动测控实验单元：振动源1HZ～30HZ（可调）；转动源0～2400转/分（可调），转动源输出脉冲及工业标准0～5V信号。
4. 测量仪表 
（1）五位智能直流电压表 
工业标准柜装48mm×96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示。测量范围：0.0000～500.00V，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0～500.00V范围内设置量程，确保测量精度，具有超量程报警、LED指示及保护。手动量程初始设置为2V、20V、200V、500V。测量精度为0.02级。仪表面板带有覆膜操作按键，通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置、测量参数查看、任意量程设置、量程的自动\手动切换设置和RS485通讯地址和波特率设置等，具有很强的灵活性，可以保存多组测量数据并随时查询。

为证明仪表测量精度为0.02级，投标文件中需提供具有CNAS标志的国家认可机构出具的校准证书复印件并加盖投标供应商公章进行佐证。

（2）五位智能直流电流表  
工业标准柜装48mm×96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示。测量范围：0.0000～2000.0mA，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0.0000～2000.0mA范围内设置量程，确保测量精度，具有超量程报警、LED指示及保护。手动量程初始设置为20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.02级。仪表面板带有覆膜操作按键，通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置、测量参数查看、任意量程设置、量程的自动\手动切换设置和RS485通讯地址和波特率设置等，具有很强的灵活性，可以保存多组测量数据并随时查询。

为证明智能直流电流表测量精度为0.02级，投标文件中需提供具有CNAS标志的国家认可机构出具的校准证书复印件并加盖投标供应商公章进行佐证。

5.数据采集卡：采用USB数据采集卡，其A/D采样速率最高为500kHz；有16路单端A/D模拟量输入，转换精度为14位；2路D/A模拟量输出，转换精度为12位；16路开关量输入，16路开关量输出。数据采集卡接口部分包含模拟量输入输出(AI/AO)与开关量输入输出(DI/DO)两部分，其中AI有4路，AO有2路，DI/DO各8路。
6.上位机软件：集虚拟示波器、信号发生器、VBScript脚本编程器、实验仿真、实验报告生成器等多种功能于一体。其中虚拟示波器可显示各种波形，有X-T、X-Y、Bode图三种显示方式，并具有图形和数据存储、打印的功能，而VBScript脚本编程器提供了一个开放的编程环境，用户可在上面编写各种算法及控制程序。
7.实验模块：移相、相敏、低通模块、振动源模块、转速控制模块、金属应变片传感模块、扩散硅压阻式传感器模块、热释电、霍尔传感模块、差动变压器及支架模块、电容、电涡流传感模块、加热源模块、温度传感模块、光纤、光电传感器传感模块、直流电机控制模块、步进电机控制模块、温度控制模块、PT100传感器模块、K、E型和Cu50传感器模块、超声波传感器模块，为保证实验安全，实验各模块面板及后盖全部采用绝缘非金属材质，不得采用金属材质，模块表面全部高强度PVC覆膜，模块后盖采用非金属材质、高强度、高韧性ABS树脂一次成型加工制成；表面覆膜采用不低于印制电路、原理图或器件字符，器件与符号一一对应，模块和主要器件名称中文标识，清晰直观，线路和字符印制于覆膜底部，不丝印在模块表面，以免划伤。模块面板尺寸105mm×297mm及其成倍尺寸规格（即（n×105）mm×297mm,n=1、2、3、……）。
8.数字示波器
（1）带宽：100MHZ ，实时采样率 1GSa/s，；
（2）支持小信号测量 ，在无信号输出的情况下，示波器本机底噪不超过0.5mV；
（3）具有24种自动测量功能（峰-峰值、均值、周期均方根、游标均方根、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负及宽、正占空比、负占空比、延迟A->B、延迟B->A）;
（4）8寸TFT真采液晶显示屏，分辨率800*600，波形清晰细腻；
（5）体积不大于340mm*177mm*90mm，超薄机身，厚度应不大于90mm，节省更多桌面空间，低功耗，功耗18W；
（6）其中一台升级为：
1）8寸高清液晶屏，分辨率不小于800*600，多点触控电容屏，移动波形，手动缩放，水平和垂直放大波形操作便捷；
2）具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、超幅、窗口、Timeout、第N边沿、逻辑触发、总线触发（I2C、SPI、RS232）等触发类型；支持小信号测量，在无信号下，示波器本机底噪不超过0.3mV；
3）内置Wifi模块，可实现手机、平板APP与示波器直连远程监控，并支持基于Wifi的无线管理系统的组建；可通过APP保存波形图片与数据，并可通过邮件、微信等社交软件实现数据共享。存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于40M点。手机、平板APP具有示波器应用端软件著作权，具有完全自主知识产权，提供软件著作权证书复印件加盖投标供应商公章。
（7）响应文件中需提供供应商售后服务承诺书原件，以保障购买的产品能获得正规的售后保证。
9.电路智能检测系统（整个项目配置一套）
能够代替老师进行自动检测出一个电路、线路的故障情况，并指示出障所在的位置。具有能一键式线路故障检测功能。可作为学生实训的考核标准，全自动化断别。
1）主要软件参数（需提供佐证软件功能截图不少于15张进行佐证。）：
最多可以检测的电气线路系统节点数量：〉150个节点；
可以监测出电气线路的故障类型：断路故障、短路故障；
故障的接线表示方式：错误的红色动态闪烁提示，正确的绿色显示，直观且具有人性化；
具有故障复位功能；
具有接线规则表下发功能；
接线规则表可以导入，导出，打印；
具有自定义接线规则表功能，可以保存、修改、清零、复位；
具有自定义接线表故障检测功能；
具有不同用户管理权限、密码保护功能；
包含经典电路实验十七个（含原理图、接线规则表）。
2）具有完全自主知识产权，投标文件中需提供电路智能检测系统软件著作权证书复印件加盖公章。
3）投标文件中需提供国家认可机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商公章。
10.编程控制器
（1）英特尔酷睿处理器八代i5-10400或以上，双内存槽位，内存16G ；USB端口≥5个，固态硬盘：≥256G；。
（2）显示器：屏幕尺寸 21.5寸宽屏、宽高比16比9、最佳分辨率1920 x 1080、操作系统：Windows 10（64位操作系统）。
11.实验台   
（1）实验台采用简洁的台体，可拆卸式钢木结构、钢方管型材搭建（钢管型材不低于60mm×60mm），实验台和课桌两用，易于拆卸和移动，前后与地面相接处设置水平调整脚垫，调整范围不小于30mm。便于灵活布置实验室。
（2）实验台面采用不低于27mm厚防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，正面边圆弧形设计。
（3）实验台架采用L形铝合金支架分体式设计，可放置二层模块面板尺寸209mm×297mm及其1/2或成倍尺寸规格（即（n×209）mm×297mm,n=0.5、1、2、……）的实验模块，各实验模块可根据实验需求自由组合放置。
（4）实验台下配备可移动矮柜，三层抽屉带可刹车滚轮，用于放置导线、说明书、工具等。抽屉滑轨：采用三节消音滚珠导轨，耐腐蚀，承重，经久耐用。
（5）每台配有2个实木凳子。
12.实验连接线 
根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验连接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构连接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高实验安全及合理性。
四、实验要求
（一）基础传感器实验
1.金属箔式应变片――单臂电桥性能实验
2.金属箔式应变片――半桥性能实验
3.金属箔式应变片――全桥性能实验
4.金属铂式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验
5.直流全桥的应用——电子称实验
6.移相实验
7.相敏检波实验
8.交流全桥性能测试实验
9.交流激励频率对全桥的影响
10.交流全桥振幅测量实验
11.扩散硅压阻式压力传感器的压力测量实验
12.差动变压器性能实验
13.差动变压器零点残余电压补偿实验
14.激励频率对差动变压器特性的影响实验
15.差动变压器测试系统的标定
16.差动变压器的应用——振动测量实验
17.差动变压器传感器的应用——电子称实验
18.差动电感式传感器位移特性实验
19.差动电感式传感器振动测量实验
20.激励频率对电感式传感器的影响
21.电容式传感器的位移特性实验
22.电容式传感器的应用——电子称实验
23.电容传感器动态特性实验
24.直流激励时霍尔传感器的位移特性实验
25.交流激励时霍尔式传感器的位移特性实验
26.霍尔式传感器的应用——电子称实验
27.霍尔式传感器振动测量实验
28.霍尔测速实验
29.磁电式传感器的测速实验
30.压电式传感器振动实验
31.电涡流传感器的位移特性实验
32.被测体材质、面积大小对电涡流传感器的特性影响实验
33.电涡流传感器的应用——电子称实验
34.电涡流传感器转速测量实验
35.电涡流传感器测量振动实验
36.光纤传感器位移特性实验
37.光纤传感器的测速实验
38.光纤传感器测量振动实验
39.光电转速传感器的转速测量实验
40.智能调节仪温度控制实验
41.集成温度传感器的温度特性实验
42.Pt100铂热电阻温度特性测试实验
43.气敏（酒精）传感器实验
44.湿敏传感器实验
45.K型热电偶测温实验
46.E型热电偶测温实验
47.超声波测距实验
（二）虚拟仪器LabVIEW实验部分
1.LabVIEW程序开发环境
2.Labview的认识性实验
3.Labview的基本操作 
4.数据操作实验
5.使用for循环求N!
6.使用while循环求N!
7.用for循环产生一个长度为2000点的随机波形，并计算所用时间
8.求一个数的平方根
9.用一个布尔开关同时控制两个while循环
10.用waveform graph显示一次拥有30个采样点的温度测量结果
11.用waveform chart实时检测一个温度测量输出
12.创建一个自动索引的数组
13.labview结构在编程中的应用
14.labview中字符串、数组、簇的实验
15.图表和图形实验
16.Chart和Graph的比较
17.利用XY Graph构成利萨育图形
18.专业测试系统的搭建实验 
19.创建子VI
20.建立测量温度和容积的VI
21.FFT变换
22.使用数字滤波器
23.人机界面交互设计实验 
24.波形编辑及频谱分析实验 
25.数据采集系统
26.虚拟温度计的设计
27.加法函数节点的应用
29.Butterworth滤波器
30.串口通信—A/D实验
31.串口通信—D/A实验
32.串口通信—DI实验
33.串口通信—DO实验
34.串口通信综合实验
35.USB2.0数据采集实验
36.数据网络高速传输实时显示实验
37.数据采集传输转换实验
38.图像音频信号的采集传输显示
39.VGA字符显示实验
40.虚拟示波器开发实验
41.基于LabVIEW的智能温度控制系统
42.基于LabVIEW的智能转速控制系统
（三）Matlab实验部分
1.MATLAB配置

2.设备启动/关闭实验

3.A/D操作实验

4.D/A操作实验

5.DI操作实验

6.DO操作实验

7.电压状态监视/报警实验

8.PID控制实验
	套
	10

	3
	风光互补实验装置
	一、总体要求
1.光伏供电装置
（1）光伏供电装置的组成
光伏供电装置主要由光伏电池组件、投射灯、光线传感器、光线传感器控制盒、水平方向和俯仰方向运动机构、摆杆、摆杆减速箱、摆杆支架、单相交流电动机、电容器、直流电动机、接近开关、微动开关、底座支架等设备与器件组成。
2.光伏供电系统
（1）光伏供电系统的组成
光伏供电系统主要由光伏电源控制单元、光伏输出显示单元、触摸屏、光伏供电控制单元、风光互补控制器、S7-1200PLC、继电器组、接线排、蓄电池组、可调电阻、断路器、12V开关电源、网孔架等组成。
(2)控制方式
光伏供电控制单元的追日功能有手动控制盒自动控制两个状态，可以进行手动或自动运行光伏电池组件双轴跟踪、灯状态、灯运动操作。
(3)风光互补控制器
蓄电池的充电过程及充电保护由控制单元、接口单元及程序完成，蓄电池的放电保护由DSP控制单元、接口单元及继电器完成，当蓄电池放电电压低于规定值，控制单元输出信号驱动继电器工作，继电器常闭触点断开，切断蓄电池的放电回路。
3.风力供电装置
(1)风力供电装置的组成
风力供电装置主要由叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵、侧风偏航控制机构、直流电动机、塔架和基础、测速仪、测速仪支架、轴流风机、轴流风机支架、轴流风机框罩、单相交流电动机、电容器、风场运动机构箱、护栏、连杆、滚轮、万向轮、微动开关和接近开关等设备与器件组成
叶片、轮毂、发电机、机舱、尾舵和侧风偏航控制机构组装成水平轴永磁同步风力发电机，安装在塔架上。
4.风力供电系统
(1)风力供电系统的组成
风力供电系统主要由风电电源控制单元、风电输出显示单元、触摸屏、风力供电控制单元、控制单元、接口单元、S7-1200PLC、继电器组、接线排、可调电阻、断路器、网孔架等组成。
5.逆变与负载系统
(1)逆变与负载系统的组成
逆变与负载系统主要由逆变电源控制单元、逆变输出显示单元、逆变器、逆变器参数检测模块、变频器、三相交流电机、发光管舞台灯光模块、警示灯、接线排、断路器、网孔架等组成。
6.监控系统
(1)监控系统组成
监控系统主要由一体机、键盘、鼠标、接线排、电源插座、通信线、微软操作系统软件、力控组态软件组成。
(1)监控系统功能
1)通信
监控系统与控制器、PLC、仪表进行通信。
2)界面
监控系统具有主界面，光伏供电系统界面，风力供电系统界面，逆变与负载系统界面，风光互补能量转换界面，分别显示各自的运行状态参数。
光伏供电系统界面设置相应的按钮，实现光伏电池方阵自动跟踪。
风力供电系统界面设置相应的按钮，实现风力发电机侧风偏航控制。
具有光伏发电采集报表和风力发电集报表，记录光伏输出电压、电流，风力发电机的输出电压、电流；逆变与负载系统的逆变输出电压、电流、功率等数据并打印数据报表。
二、技术性能要求
1.输入电源：三相四线380V±10% 50Hz   
2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m
3.装置容量：＜500VA
4.外形尺寸：4000mm×600mm×2000mm
三、系统配置要求
（一）光伏供电装置
1.太阳能电池组件
1）功率：20W
2）误差：±5%
3）输出电压：17.2V
4）输出电流：1.17A
5）开路电压：21.4V
6）短路电流：1.27A
2.投射灯
1）摆臂机构：涡轮蜗杆结构（2个减速箱）
2）电压：220V
3）频率：50Hz
4）电流：1.36A
5）最大功率：300W
3.追日机构
1.结构：涡轮蜗杆结构（减速箱）
2.驱动：直流电机
3.轴数：双轴二维
(二)光伏供电系统
1.电源控制单元
含漏电保护断路器，AC220V和DC24V状态指示灯、电源插座
★2. 触摸屏
配置7寸彩色触摸屏，具有485、232、USB等通讯口
3.12V风光互补控制器
额定电压DC12V、额定电流DC5A、PWM(脉冲宽度调制)方式充电；微控制器采用ARM内核32位高性能大容量芯片；软件基于C语言嵌入式实时操作系统（RTOS）开发，电路模块化开放设计，方便进行充电波形与电路电气测试；具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、光伏限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能；具有RS485隔离通讯
4.光伏供电控制单元
1）电池板跟踪方向：东、南、西、北
2）投光灯控制：灯1、灯2
3）投光灯运动方向：东西、西东、停止
4）自动控制：启动、急停
5.PLC单元：1块S7-1200主控模块、2块输出扩展模块
6.测量仪表 
1）五位智能直流电压表 
工业标准柜装48mm×96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示。测量范围：0.0000～500.00V，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0～500.00V范围内设置量程，确保测量精度，具有超量程报警、LED指示及保护。手动量程初始设置为2V、20V、200V、500V。测量精度为0.02级。仪表面板带有覆膜操作按键，通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置、测量参数查看、任意量程设置、量程的自动\手动切换设置和RS485通讯地址和波特率设置等，具有很强的灵活性，可以保存多组测量数据并随时查询。

为证明仪表测量精度为0.02级，投标文件中需提供具有CNAS标志的国家认可机构出具的校准证书复印件并加盖投标供应商公章进行佐证。
2）五位智能直流电流表  
工业标准柜装48mm×96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示。测量范围：0.0000～2000.0mA，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0.0000～2000.0mA范围内设置量程，确保测量精度，具有超量程报警、LED指示及保护。手动量程初始设置为20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.02级。仪表面板带有覆膜操作按键，通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置、测量参数查看、任意量程设置、量程的自动\手动切换设置和RS485通讯地址和波特率设置等，具有很强的灵活性，可以保存多组测量数据并随时查询。

为证明智能直流电流表测量精度为0.02级，投标文件中需提供至少具有CNAS标志的国家认可机构出具的校准证书复印件并加盖投标供应商公章进行佐证。

（三）风力供电系统
1.电源控制单元
含漏电保护断路器，AC220V和DC24V状态指示灯、电源插座
2. 触摸屏
采用7寸触摸屏，以CortexA8 CPU为核心（主频 600MHz）的嵌入式一体化触摸屏。7英寸高亮度 TFT 液晶显示屏（分辨率 800× 480），四线电阻式触摸屏，64M SDRAM，HK/HS 具备图形加速。同时预装嵌入式组态软件（运行版），具备强大的图像显示和数据处理功能；触摸屏接口： RS232，RS485，以太网； 具有电气线路维修考核系统资源包。
(1)可选择指定故障考核方式或随机故障考核方式。
(2)随机故障考核方式下系统具有自动随机出题功能，使每次维修的故障都不相同。
(3)随机故障考核方式可设置故障范围及故障数量。
(4)掉电后不会丢失所设置的参数及考核结果。
(5)具有自动评分参数设置、考核时间设置及倒计时、暂停考核等功能。 
(6)自动保存考生的考号、分数、误排次数、剩余故障、剩余时间、答题情况等。
(7)每个故障点都默认设置为开路故障，可根据要求改变为短路故障。
(8)考核系统未上电时，机床电气线路能正常工作。上电后，机床电气线路的工作状态取决于上一次考核系统断电时的情况（可设置）。但故障点位置与上次不一样（随机故障考核方式下）。
(9)本系统由上位机统一设置故障（随机故障和指定故障），由TCP/IP网络输至学生实训台进行排故训练或考核，实训考核人员条件与机会均等，客观、科学判断实训考核结果，保证考核结果的公平公正。故障点设置方便、快捷，训练考核成绩自动记录、排序、打印，极大方便实训室的管理，大大减轻教师的工作量。
(10)投标时提供佐证软件功能截图不低于10张进行佐证。
3.12V风光互补控制器
额定电压DC12V、额定电流DC5A、PWM(脉冲宽度调制)方式充电；微控制器采用ARM内核32位高性能大容量芯片；软件基于C语言嵌入式实时操作系统（RTOS）开发，电路模块化开放设计，方便进行充电波形与电路电气测试；具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、光伏限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能；具有RS485隔离通讯
4.风力供电控制单元
1）风场运动方向：顺时、逆时
2）轴流风机控制：给风
3）偏航控制：偏航、停止
4）自动控制：启动、急停
5.PLC单元：1块S7-1200主控模块、输出扩展模块
6.测量仪表 
1）五位智能直流电压表 
工业标准柜装48mm×96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示。测量范围：0.0000～500.00V，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0～500.00V范围内设置量程，确保测量精度，具有超量程报警、LED指示及保护。手动量程初始设置为2V、20V、200V、500V。测量精度为0.02级。仪表面板带有覆膜操作按键，通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置、测量参数查看、任意量程设置、量程的自动\手动切换设置和RS485通讯地址和波特率设置等，具有很强的灵活性，可以保存多组测量数据并随时查询。
2）五位智能直流电流表  
工业标准柜装48mm×96mm结构，塑壳封装，接口不能采用PCB栅栏式接线端子，全部标配PCB插拔式接线端子，便于仪表维护和更换。五位高可视度LED数码显示。测量范围：0.0000～2000.0mA，具有自动切换档位、任意设定量程且具有手动换档功能。可任意在0.0000～2000.0mA范围内设置量程，确保测量精度，具有超量程报警、LED指示及保护。手动量程初始设置为20mA、200mA、2000mA。测量精度为0.02级。仪表面板带有覆膜操作按键，通过键控、数显窗口实现人机对话功能，可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置、测量参数查看、任意量程设置、量程的自动\手动切换设置和RS485通讯地址和波特率设置等，具有很强的灵活性，可以保存多组测量数据并随时查询。
（四）风力供电装置
1.水平轴永磁同步风力发电机
1）输出功率：300W
2）输出（整流）电压：＞ +12V
3）叶片旋转直径：1.2m
4）叶片数量：3个
5）叶片材质：玻璃纤维
6）启动风速：1m/s
7)切入风速：1.5m/s
8)安全风速：25 m/s
9)偏航：程序控制自动偏航
10)偏航电机：工作电压（DC 24V）、转速（25rpm）
2. 风速仪
1)输出电压：0-5V
2)风碗数：3个
3. 轴流通风机
1)流量：2100m3/h
2)电压：380V（由变频器控制）
3)全压：215Pa
4)频率：50Hz
5)功率：0.37Kw
6)转速：1400r/min
（5）逆变与负载系统
1.阀控密封式铅酸蓄电池：12V/24Ah
2.直流负载：阻性负载、感性负载； 
3.功率电阻模块：0～1000欧可调、功率120W； 
4.离网逆变器：输入电压DC12V；输出AC220V±10%、50HZ、300VA、纯正弦波；输入输出采用高频变压器隔离；微控制器采用ARM内核32位高性能大容量芯片；软件基于C语言嵌入式实时操作系统（RTOS）开发，电路模块化开放设计，方便进行升压驱动波形、SPWM逆变驱动波形、逆变输出电压电流波形与相关电路电气测试；具有过欠压关断、过载等保护功能。
5.并网逆变器：输入光伏电压DC10.5-28V,最大功率因数0.99，输出功率200W,输出电压范围AC180-260V,输出频率范围45-53HZ，电流总谐波失真＜5%,相位差＜1%；具有孤岛、短路、过载、过温等保护功能。
6.变频器：速度控制，0.18kW、单相220V±40%、工作频率0-99HZ、频率上升速度50HZ/S、温度-10℃～50℃、湿度0%～65%； 
7.交流电机：25W交流输入、可变频调速； 
8.交流阻性负载：交流警示灯等； 
（六）PLC硬件在环综合实训系统（整个实训室配置1套）
1.软件功能
 （1）PLC硬件在环综合实训系统要求基于柔性PLC半实物控制系统和天塔之光、水塔水位等虚实实训对象或模型，结合计算机虚拟仿真技术，PLC控制虚拟映射技术，动态实时仿真技术、数字驱动仿真技术、PLC通讯技术、高速动态采集技术等，实现PLC程序各触点及线圈动作状态、PLC触点和实物对象运行状态的三者完全实时对应，以利于学生学习编程和分析PLC程序、PLC硬件接线和实物对象或模型的连线。
（2）系统软件平台包含三个部分：第一部分为各品牌PLC的实物模型，可实时显示PLC各触点动作状态及硬件接线方法；第二部分为各品牌PLC编程软件的编程界面，可在线显示编程环境、各触点和线圈动作状态。第三部分为虚拟实物对象或模型，可在线显示程序运行时各虚拟实物对象或模型的动作实际效果。
2.系统硬件接口要求：系统接口支持32路开关量输入、8路晶体管输出（6路200K，2路100K）、24路继电器输出；10路AD输入、2路DA输出、2路脉冲输入；通讯端口：1路232和2路485。
3.投标文件中提供PLC硬件在环综合实训系统软件平台软件著作权证书原件扫描件。
4.在招标现场提供PLC硬件在环综合实训系统功能演示视频进行佐证。
（七）监控系统
处理器i5,内存8G,硬盘256G固态，触摸屏，6个串口，含键盘鼠标，能远程实时监测系统信息、曲线显示、数据库存储、历史报表查询、存储及打印功能。
（八）数据采集系统：由全模具设计，采用优质PVC及乳白色工程塑料一次成型，具有三个通讯端口可以同时使用，COM1为RS232口，COM2,COM3口为485口，三个端口都能下载程序与在线监控;12路数字量输入，10路数字量输出，2块ADP模块,4路高速脉冲输出口，数码管显示，红绿灯模拟模块、步进电机驱动模块、继电器模块、按钮操作模块、AD/DA模块、输入扩展模块。标书中提供实物图片截图不少于6张。
（九）环控系统通风仿真软件
通风仿真软件要求与PLC相结合，需可以与 PLC编程软件所编写的程序联动，也可以与PLC硬件进行连接操作。要求该软件主要是模拟了解通风的工作原理、掌握PLC的模拟量信号的采集、通过模拟信号控制变量值。首先系统启动，通风电机正常运行，此时温度和气体传感器检测，观测当前环境，随着人流量的变化，温度和气体传感器也会随之变化，从而改变通风电机的风量来进行调节稳定的环境，为防止侵权行为的发生，为方便后期升级维护，要求产品具有完全自主知识产权，投标时提供国家产权局出具的软件著作权证书复印件加盖投标供应商公章。
（十）实验连接线 
根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验连接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构连接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高实验安全及合理性。
四、实验项目要求
1.风力发电基础理论原理性实验
2.风力发电系统设计实验
3.风力发电相关测量技术实验
4.风力发电控制技术实验
5.太阳能基本理论实验
6.太阳能发电基础理论及应用技术实验
7.太阳能发电控制技术实验
8.太阳能电池光伏能量转换实验
9.太阳能电池直接负载实验
10.风光互补控制器工作原理实验
11.风光互补控制器的过冲保护实验
12.风光互补控制器的过放保护实验
13.风光互补控制器的三种输出模式实验
14.离网型风光互补发电系统规划；
15.根据功率要求，光伏电池组件的选择、安装和连接；
16.根据功率要求，风力发电机的选择、安装和连接；
17.蓄电池容量匹配计算与选型；
18.逆变器参数测试；
19.监控系统组态及操作；
20.光伏供电系统的调试；
21.风力供电系统的调试；
22.风光互补发电系统的调试；
23.电能质量的监测、调试和分析。
	套
	2

	4
	电机转子及检测实验装置
	一、总体要求
1. 接近工程实际：实验装置上采用多种工业型传感器，包括工业传感器电涡流、压电加速度、霍尔、光电、红外对射、齿轮、等各种常见传感器。既可以用来完成传感器原理、结构与调理电路的教学，也可以用解决工业工程和过程中的实际问题。
2. 学以致用：构成实验装置中的智能仪器的各模块，在其设计时充分体现实际系统的抗干扰设计技术和可靠性设计技术，其核心卡可作为实际智能仪器的核心单元。实验装置中信号转换与信号调理电路采用工业和工程实际中所采用的成熟电路。实验装置中使用的各种数字信号处理方法，采用典型的也是未来实践系统首选的数字信号处理手段，具有很强的工程实用特征。
3. 虚拟仪器仪表设计：结合数据采集单元设计虚拟仪器仪表。
4. 开放式设计：实验装置中的软、硬件及系统均按照全开放的思想进行设计，以便于学生开展研究型和创新型的实验。
二、技术指标
1. 输入电源：单相三线220V±10% 50Hz
2. 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m
3. 绝缘电阻：＞3MΩ
4. 漏电保护：漏电动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s
5. 装置容量：＜800VA
三、系统配置要求
★1.机械结构：电机转子实验台不小于1100mm×150mm×260mm，含有直流电机、磁粉制动器、偏心可调的圆盘2个、齿轮1个以及必要的固定传感器的支架，保证电机转子与磁粉制动器之间同轴的同心度不超过±0.05mm。投标时提供电机转子实验台的三维模型截图或二维图纸截图不少于5张。
2.直流电机：额定功率PN=185W，额定电压UN=220V，额定电流IN=1.1A，额定励磁电流IfN＜0.16A，额定转速nN=1600r/min。E级绝缘。
3. 磁粉制动器：转矩不小于1.2kg，输入电压DC24V，并配有相应的控制器。
4. 实验桌椅：可拆卸式钢木结构、钢方管型材搭建（钢管型材60mm×60mm），易于拆卸和移动，前后与地面相接处设置水平调整脚垫，调整范围30mm；桌面采用27mm厚防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，正面边圆弧形设计，桌面1600mm×750mm，后部设置有电源线穿线孔两个；每套配置木凳2把。
5.光电传感器
对射光电开关传感器：工作频率50Hz，感应距离30m，工作电压 DC6～30V。
6.旋转编码器
增量式光电编码器，1024BM，工作电压：DC5～24V。
7.振动传感器
1）输出方式：电压输出；
2）速度方向：从底部到传感器（正向）；
3）环境温度：-40℃~+120℃；
4）精确度：±1%；
5）横向灵敏度比：≤5%；
6）激励电压：+18～+28VDC（恒流源）；
7）恒流激励：2～10mA；
8）偏置电压：+9～+12V；
9）满量程输出（峰值）：±5V；
10）输出阻抗：＜100Ω；
11）噪声：＜50uV；
12）结构形式：剪切；
13）压电材料：PZT-5；
14）防护等级：Ip67；
15）外壳材料：不锈钢。
8.磁敏转速传感器：长度80mm ，M16*1.0螺纹 ，工作电压：DC10～30V
9.电涡流传感器：探头和前置器，输出4～20mA，2mm检测范围，5米电缆， DC24V供电
10. 控制系统：
1）主控系统：留有单片机最小系统板插口，单片机可以实现拔插。最小系统板采用STM32作为核心板，同时具有烧写口和采样口可以实现程序二次开发。完成计算机控制系统与模拟调速系统的接口转换，调速系统中电压、电流和转速信号经过隔离和传感器信号，通过核心板将反馈信号采集到计算机控制系统中；
2）驱动电路+主控电路设计：驱动电路模块采用IR2101驱动，能够同时驱动3桥臂6只MOS管或IGBT管。 IR2101驱动电源采用+5V、+15V供电。光耦采用反激电源供电，每一路相互独立。驱动板留有驱动排线接口实现与主功率板连接；
3）采样调理电路：直流采样采用电阻分压方式进行采样，传感器采样调理电路采用高速运放；
4）采集通道：具有至少6路模拟量信号采样通道，能同时采集5路传感器的数据；
5）标书中提供源代码、PCB图纸及实物图片截图不少于6张。
6）直流电源：
a)提供220V(1A)电源一组，具有过流保护功能
b)提供0～300mA直流恒流源一组
c)提供±5V、±12V、+24V电源，每路电源都具有短路保护功能；
7）液晶显示功能：采用3.2寸彩色液晶屏，能显示各传感器的输出信号及直流电机的电压和电流的参数。
8)数字直流仪表
提供0～300V直流电压表和0～5A直流电流表。
9)软件系统：
上位机软件采用LABVIEW软件设计，上位机软件具有虚拟示波器的功能，能对电动机启动波形进行分析、处理和打印同时上位机软件可以对电机电流、电压和转速当前值时进行实时显示，调节器中的PI参数均可以任意设置，完成调节系统在不同参数模式下的运动状态的研究。每种传感器的输出数据都可以在上位机上显示，每个实验项目都有独立的界面。标书中提供软件界面截图不少于6张。
11.速度控制半实物仿真实训系统（整个实验室配1套）
（1）实训系统具有如下功能
1）可同时提供电力电子分析、设计、模拟与实做验证。 
2） 在 PSIM 下以建立硬件电路的方式完成程序编写并烧录程序。 
3）DSP 数字控制技术（透过 SimCoder 辅助学习软件编写）。 
4）硬件与软件的规划及整合能力。 
5）按步完成电路制作与验证能力。 
6）提供完整的实验教材，包括 SimCoder 使用，以建立硬件方式撰写程序 的方法、详细说明教具各部份电路，详尽的实验电路原理与设计，PSIM 电 路仿真文件，DSP 硬件规划及设定，程序刻录方法等。 
（2）实验项目
1）直流电机开环调速实验
2）直流电机闭环调速实验
3）单相独立逆变器实验
4）三相SPWM观测实验
5）三相SVPWM实验
6）三相独立型逆变器实验
（3）实训系统配置及其他要求
投标时提供详细的实验电路原理与设计图、系统参数配置、实验项目源代码截图、实物截图15张，无图或图不符合要求。
★12.编程控制器
（1）英特尔酷睿处理器八代i5-10400或以上，双内存槽位，内存16G ；USB端口≥5个，固态硬盘：≥256G；。
（2）显示器：屏幕尺寸 21.5寸宽屏、宽高比16比9、最佳分辨率1920 x 1080、操作系统：Windows 10（64位操作系统）。
13.实验连接线 
根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验连接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构连接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高实验安全及合理性。
四、实验项目要求
1.虚拟仪器Labview基础操作
2.典型信号频谱分析
3.基于电涡流传感器开展转子轴心轨迹测量实验
4.基于光电对射传感器开展转速测量实验
5.基于磁电（磁阻式）传感器开展转速测量实验
6.基于压电加速度传感器开展振动及频谱分析实验
7.基于Labview开展直流电动机PID转速闭环实验
8.转子实验台的动态特性分析。
9.底座振动测量
10.多种传感器综合实验
	套
	6

	5
	实验室布线与实验室文化建设
	实验室文化建设及布线施工内容如下：

1.根据实训室和设备具体情况，进行强弱电布线施工，实现全部实验设备的电源控制。

2.文化建设主要含：

（1）设置主要仪器设备简介、开展的实验项目、相关学科专业简介等实验室文化建设展板每间实验室不低于2块，铜版纸彩喷、表面高强度PVC，每块高度不低于1.2米，宽度根据具体内容确定；

（2）设置规章制度展板每间实验室不低于2块，铜版纸彩喷、表面高强度PVC，每块高度不低于1.2米，宽度根据具体内容确定。


	间
	3

	6
	高密点度LED单色显示屏
	名称：高密点度LED单色显示屏 

规格：高0.6m*宽6.9m

数量：4.14m2
	平方米
	4.14

	7
	商用电脑整机

	商用电脑基本参数
上市时间：2022年
产品类型：商用电脑
★操作系统：预装Windows 11 Home Basic 64bit（64位家庭普通版）
主板芯片组：Intel Q670
★CPU系列：i7 12代系列
★CPU型号：i7 12700
CPU频率：2.1GHz

最高睿频：4.9GHz
缓存：L3 25MB
核心代号：Alder Lake
★核心/线程数：12核心/20线程
制程工艺：Intel 7（10纳米）
★内存容量：16GB
内存类型：DDR5
最大内存容量：128GB
★固态硬盘容量：256GB
固态硬盘描述：SSD固态硬盘
机械硬盘容量：1TB
机械硬盘描述：HDD机械硬盘
★显存容量：2GB
无线网卡：支持802.11a/c无线协议
有线网卡：1000Mbps以太网卡
蓝牙：支持蓝牙功能
数据接口：前置面板：2×USB2.0，1×USB3.2，1×USB3.2 Type-C  后置面板：4×USB3.2，2×USB2.0
音频接口：前置面板：1×耳机/麦克风两用接口  后置面板：1×耳机/麦克风两用接口
视频接口：3×DisplayPort1.4
网络接口：1×RJ45（网络接口）
其它接口：1×电源接口
电源：260W电源适配器
机箱类型：立式

机箱颜色：黑色
机箱尺寸：300.8×169×367mm

机箱重量：5.92kg
同品牌27英寸显示器

★最佳分辨率：1920*1080
显示器屏幕比例：16:9

 HYPERLINK "https://detail.zol.com.cn/lcd/p5912/" （宽屏）
高清标准：1080p（全高清）
面板类型：IPS
亮度：250cd/㎡
可视角度：178/178°
显示颜色：16.7M
色域：NTSC：72％
刷新率：60Hz
视频接口：D-Sub（VGA），HDMI
机身颜色：黑色
产品尺寸：478.58×611.8×236.9mm
产品重量：8kg
电源性能：100-240V交流，50-60Hz
键盘/鼠标：同品牌黑色USB商务有线键盘鼠标

★计算机提供主要部件免费3年保修服务，提供所投产品售后服务运作体系；投标电脑品牌在当地设有专业维修站及800或400免费技术支持电话。
	台
	165

	8
	网络教室软件
	60用户全能版

1、全面支持Windows全系列操作系统，包括Windows 7(x86&x64)、Windows 8(x86&x64)、Windows 8.1(x86&x64)、Windows 10(x86&x64)，只需双击一次安装程序即可自动完成安装，软件升级无需重装即可通过教师端一键完成。系统界面风格简约易懂，操作简单，教师端多频道登陆实现合班教学，无需学生端操作修改参数，老师临时有事可以用手机APP进行监控，可执行屏幕广播、远程开关机、远程桌面、黑屏肃静等功能。


★2、采用高品质语音编码和传输技术，广播教学流畅无延时，支持全屏广播、窗口广播、指定区域广播、语音广播、网络影院、视频直播、学生演示、示范教学、电子白板，要求广播图像及语音无延时，接收屏幕广播及语音广播的各学生端桌面画面及耳机声音同步，支持DirectDraw、Direct3D、OpenGL、3DMax、AutoCAD、Flash、DVD光驱等内容广播，；

网络影院支持的视、音频模式需要满足：flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi、wmv、asf、rm、3gp、mpg、swf、mpeg；wav、mp3、wma、aac、flac、ape。

支持摄像头、CD\DVD等外部设备作为视频教学的发射源；电子白板教学时，自动开启语音教学。

3、广播参数设置支持教师端和学生端双显示器广播模式；广播时支持教师端和学生端显示CPU、内存等资源占用；在窗口广播的模式下，学生端可以自主使用快捷键切换接收窗口的属性：全屏显示、窗口显示等；当教师端的桌面与学生端的桌面分辨率不一致时，作为接收端的学生端桌面会自动同步教师端的分辨率。

4、支持屏幕录制、电子点名、存储与应用不同的班级模型，切换学生端视图显示方式，支持向预设路径派发与回收作业、以及执行文件传输功能发送文件或文件夹。

5、支持分组管理，对学生进行分组、添加成员、设置组长，并且给组长设置教学的屏幕广播、语音广播、网络影院、视频直播、远程桌面等功能权限；老师可以随时删除分组或更改分组成员的所属分组。老师可以直接套用分组进行分组教学，也可以设置12个不同的主题（包括文本、图片、媒体等素材）进行分组讨论，老师可以随时加入讨论，支持语音+文字讨论模式。
6、支持随堂测试及考试。考试包含试卷编辑、执行考试、自动评分、答卷分析、成绩分析、问题分析、显示答案、成绩打印、储存试卷多个系统；试卷编辑支持简体中文、英文、日文等多种语言，老师不需装软件可以在家编辑试卷，可编辑选择题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题、选错题、主观题等多种题型，可导入各类文件作为试题附件。支持word试题导入；考试支持ABCD卷，指定不同学生对不同考试内容进行测试。支持添加音视频，设置播放时间，支持模拟大学英语四六级考试，支持暂挂考试。考试前统一学生电脑时间与教师端一致。
7、远程管理支持远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令、远程开关机、远程注销、远程重启、远程登录windows、远程修改admin密码、远程关闭应用程序、远程上网限制、远程U盘限制、远程光驱限制、远程程序限制、远程卸载学生端程序。远程桌面支持教师端可以「全屏/窗口」方式「轮流/顺序」监看学生端的电脑桌面并可以自定义学生端桌面显示的分辨率，教师端可在监看学生端桌面时远程发送「Ctrl+Alt+Del」键、进行文件传输、截屏操作，远程遥控支持剪切板同步以及群组遥控。


8、上网记录支持在教师端可以获取学生计算机访问的网址、IP等地址，可以按照时间限制条件及指定的网址筛选记录，并支持导出上网记录生成报表，供老师分析学生上网记录。

9、资产管理支持教师端可以批量获取所有学生端的软、硬件资产信息，当学生端的软、硬件资产信息发生变动时，程序可以智能地判断出详细的变动资讯，资产管理支持按照不同类别导出报表，可以针对软件资产进行批量统计安装的学生端数目等，方便老师实时关注机房的资产使用状况。

10、远程信息支持教师端可以远程动态获取学生端的系统信息(包括：计算机名、当前登录用户名、IP地址、Mac地址、操作系统、Cpu信息、PF使用量、CPU使用动态波形)、磁盘信息(包括：磁盘的个数，磁盘分区大小明细、文件系统格式、空间使用情况信息)、进程信息(当前学生端计算机运行的所有进程信息，可以远程结束进程)。


11、其他：教师端支持发送信息、发送通知、教师端操作日志显示；

12、学生端支持发送信息、举手、本地修改频道、修改本地登录密码及提交文件操作。13、需提供售后服务承诺书，软件产品必须具有自主知识产权，提供软件著作权证书和软件产品登记证；提供产品彩页；软件产品原厂包装并为正版最新版，提供参数质量承诺函。
多媒体网络教室软件/广播系统：全屏幕广播、窗口广播、转播教学、师生对讲、屏幕录制、屏幕回放、示范演示、影像广播、网络影院；教学监控系统：屏幕监看、监看录制；教学辅助 ：语音教学、 电子抢答、分组教学、电子教鞭、 作业查看、文件传输、联机讨论、黑屏、发送消息；维护管理：远程开关机、远程设置、远程命令、远程信息、教室模型、网站过滤；学生机功能：电子举手、发送消息、作业提交、录制回放等。

提供售后服务承诺书
	个
	3

	9
	主控桌
	钢木结构录播桌尺寸：长、宽、高，1400mm*600mm*760mmm；

★材料：桌面板材采用中密度环保饰面板，厚度≥18mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板为1.0mm钢板冲压成型，结实耐用，美观大方；在桌两内侧装有机箱托，整体选用优质冷轧钢板作为原材料冲压成型，板材厚度达到1.0~1.2MM，尺寸可根据主机大小订制，采用全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗，磷化防腐锈处理后防静电喷塑，产品耐腐蚀性强，经久耐用。设计特点：桌面板采用环保材料制作，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能，且色彩鲜艳，花式逼真。钢管表面静电喷塑，其特点附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳。产品采用标准化设计，结构简单，安装便易，并配套转椅。
	张
	3

	10
	弓形椅
	技术要求：弓形椅，不锈钢骨架、网布
	个
	165

	11
	学生桌
	钢木结构录播桌尺寸：长、宽、高，1400mm*600mm*760mmm；

★材料：桌面板材采用中密度环保饰面板，厚度≥18mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm，桌子档板为1.0mm钢板冲压成型，结实耐用，美观大方；在桌两内侧装有机箱托，整体选用优质冷轧钢板作为原材料冲压成型，板材厚度达到1.0~1.2MM，尺寸可根据主机大小订制，采用全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗，磷化防腐锈处理后防静电喷塑，产品耐腐蚀性强，经久耐用。设计特点：桌面板采用环保材料制作，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能，且色彩鲜艳，花式逼真。钢管表面静电喷塑，其特点附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳。脚垫采用塑料静音防滑胶垫，让学生使用更加舒适安全。产品采用标准化设计，结构简单，安装便易。
	张
	81

	12
	24口智能网管以太网交换机
	智能网管以太网交换机主机，交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps；24*10/100/1000BASE-T；*4个万兆SFP+；支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略。MAC地址≥16K；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持Jumbo≥10K。支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN。

★支持MEF9、MEF14，支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条，支持IPv6，提供入网证和检测报告；三年质保。提供售后服务承诺书
	个
	3

	13
	48口智能网管以太网交换机
	智能网管以太网交换机主机，交换容量≥432Gbps，转发性能≥132Mpps；48*10/100/1000BASE-T；*4个万兆SFP+；支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略。MAC地址≥16K；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；支持Jumbo≥10K。*支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN。

★支持MEF9、MEF14，支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条，支持IPv6，提供入网证和检测报告；三年质保。售后服务承诺书
	
	3

	14
	水晶头
	原装六类水晶头
	箱
	6

	15
	网线
	原装正品超六类双绞线
	箱
	12

	16
	稳压电源
	★30KVW三项精密净化稳压电源
	个
	3

	17
	机柜
	24U前后网孔网络机柜
	个
	3

	18
	理线架
	国产理线架
	个
	3

	19
	汇流排
	40*4*500铜排
	
	1

	20
	开孔出线
	开孔出线
	
	150

	21
	电源线
	特变电工 6平方 国标铜芯电源线
	
	10

	22
	电源线
	特变电工 4平方 国标铜芯电源线
	
	12

	23
	电源线
	特变电工2.5平方 国标铜芯电源线
	
	6

	24
	插线板
	4个两项，4个三项
	
	155

	25
	智慧纳米黑板
	整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。黑板副板厚度≤4cm

★整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9

显示部分的钢化玻璃与液晶屏之间完全贴合，侧视角（水平视角）≥178°（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时只需插入USBKey即可解锁。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

显示区域可以通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

中间屏幕对比度≥6000:1（提供封面具有CNAS标志的的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

整机无故障运行时间≥120000小时。（提供国家认可机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

整机需包含以下接口：TV，HDMI，YPbPr-IN，VGA，AV-IN等视频输入接口；LINE-IN等音频输入接口；LINE-OUT、SPDIF-OUT等音频输出接口；USB、Multi  USB、Touch-USB、RS232等存储控制接口，前置双系统USB接口不少于3个（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

触控方案：上下两条红外框形成红外触控方案（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

整机天线支持wifi 2.4GHz频段的station功能（上网），2.4&5GHz的AP功能（分享热点）。station 模式，无干扰环境，通信距离10米；AP模式，无干扰环境，通信距离10米。（提供封面具有CNAS的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

具备良好的色彩显示效果，通过色域覆盖率检测，色域覆盖值≥130%。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

支持一键除蓝光进入护眼模式，通过蓝光危害检测，无蓝光危害，蓝光透过率≤70%，并提供莱英低蓝光认证证书（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

智慧黑板触控玻璃具有碎片状态、耐热冲击性，具有玻璃外观质量、弯曲度、玻璃表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性。（提供国家认可机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商公章）
智慧黑板触控板玻璃具有抗磨性能，符合JC/T 2130-2012《移动电子产品视屏盖板玻璃》标准技术要求（提供国家认可机构出具的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

产品支持自动感光功能,根据外界光源强弱,无需手动操作，自动调整屏幕亮度，每间教室在不同时段，外界光源强弱不同，通过自动感光自动调整屏幕亮度，保障屏幕的清晰度（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

整机支持连接一根网线，实现Windows及Android系统同时联网。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

嵌入式系统版本不低于Android 8.0，内存RAM≥3GB，存储ROM≥8GB（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

支持在系统中配置前置物理按键功能。如用户可以设置按键功能为短按或者长按响应，响应的功能是一键开关ops、ops一键还原、一键除蓝光（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

悬浮球配置：可手势唤出，悬浮球支持配置以下功能：主页、返回、相机、截图、冻屏、录屏、批注、重启、一键还原。 （提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

Android系统自带的白板软件，内容支持通过移动端扫描二维码或邮件的方式实现文件共享及板书内容共享，并支持以设备内置的文件的格式、PDF、图片的格式进行本地存储及再次编辑。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

多点触控：设备支持双系统下20点同时书写触控功能。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

支持一键自检：无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，可对系统版本、内外部存储、网络状态、热点、背光、温度、PC模块、光感系统等模块进行监测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持通过扫描界面二维码方式提交维修申请（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

开机logo设置：支持自定义开机动画功能，可设置为图片或动画形式 （提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

双网口：设备支持双网口网络交换的功能（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

刷卡控制功能。可在设置中开启刷卡功能，即整机限定只能通过刷卡方式控制设备开机，以做开机权限控制，以防无权限使用者对黑板进行开机操作。卡录入时可以更改卡号名称；设备可录入IC卡≥10张，保障可授权人员数量。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

3D图形笔功能。安卓白板中具备3D图形笔功能，可选择的图形≥3个，可以在白板中画出立体图形并可以对图形进行拖动和缩放；立体图形的颜色可以通过色域板选择。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

帮助指南。设备内置用户电子使用手册，离线版本开机即可阅读；同时提供线上用户手册二维码，扫一扫二维码即可在线观看产品用户手册。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

在安卓、PC、HDMI、VGA通道下，设备画面冻屏后可使用设备自带放大镜功能，进行画面局部区域放大以突出显示，放大倍率可设置2-4倍。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

语音功能。设备可通过语音识别实现语音指令如切换通道、打开文件管理、打开白板、打开便签、打开设置、打开图库、增大亮度、减小亮度、增大音量、减小音量。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

整机电器部分采用可维护性抽拉盒，不需要进行整机拆卸，即可进行主板、电源板备件更换。（提供封面具有CNAS标志的检测报告复印件加盖投标供应商公章）

提供售后服务承诺（加盖投标供应商公章）
	个
	3

	26
	中央控制系统（含控制面板）
	中央控制系统

1、采用标准的物联网通讯平台，ARM 处理器LINUX操作系统；支持管理平台远程管控；

2、支持交互控制面板和按键控制面板，并且具备系统锁定功能，系统锁定后面板任何按键操作无效,解锁后面板按键起作用；

3、支持教室、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换；远程控制触控面板解锁、锁定；信号一键切换，一键开关系统；

★4、3路HDMI输入，4路HDMI输出；1路VGA输入，2路VGA输出；1路3.5mm立体声音频输入，2路3.5mm立体声音频输出；

5、支持视频VGA、HDMI信号混切，支持笔记本等外设输入信号自动切换； 

6、7路RS232通讯接口，1路RS485控制接口；2路控制面板接口；1路读卡器通讯接口；8路DI接口；1路LAN网通讯接口； 

7、3路220V可控电源插座，2路220V幕布控制端口；4路220V继电器控制端口；

8、支持IC卡权限管理功能，支持刷卡或插卡不同权限管理模式。IC卡数据存储功能，存储不少于10000张固定授权卡，不少于40000条历史刷卡记录。

9、支持本地课表存储，按课表自动执行系统开启和关闭，可脱网运行。

10、支持B/S界面，通过浏览器远程配置，支持终端设备IP地址、MAC地址扫描；远程设置功能键码、功能序列，支持DHCP自动获取IP地址和静态IP地址设置。支持远程固件升级，支持云端配置数据备份;

控制面板

1、要求采用高强度钢化玻璃面板，清晰简明，操作简单方便，≦6个按键，≦8个指示灯；具备信号切换状态指示灯和声音操作提示；支持桌面嵌入式安装；

2、需要支持面板锁定功能，面板上带锁定、解锁状态指示灯，方便使用者了解当前使用状态；需要具备上下课按键，支持一键开关系统，支持投影机板书功能按键；

3、需要具备台式机、笔记本HDMI\VGA、无线投屏信号切换按键，具备信号切换状态不同颜色指示灯，需要支持一键信号切换；面板具备中文\英文名称按键；

4、交互控制面板通讯接口需支持RJ45模块方式，支持网线连接智能终端主机实现通讯与供电，不需配置单独电源，传输距离不少于10米；

★本次采购的产品需能无缝融入学校现有多媒体集控管理平台，用以保障学校后续的平台集中控制、统一分配一卡通权限，提供满足参数的承诺函并加盖投标供应商公章。 
	个
	3

	27
	音箱系统
	1 扬声器：1.1 频率响应：60Hz-20kHz；1.2 驱动器：LF:1X 6.5″, HF: 1 X 3″；1.3 标称功率：30W；1.4 标称阻抗：4-8Ω；1.5 灵敏度： 89dB/1W/1M；1.6 最大声压级：101dB；1.7 分频器：1.8KHz；1.8 覆盖角度：90°H x 50°V；1.9 箱体及外饰：高密度中纤板箱体，表面黑色木纹，黑色钢网；1.10 安装：箱体配置万能安装支架；1.11 尺寸：190 X210 X 300（长×宽×高单位：mm）；1.12 净重：6 Kg；2话筒：1.13 数字无线话筒自带LCD显示屏，自带激光笔；1.14 对频方式包含2.4G对频和红外对频两种对频方式；1.15 采用DSP自动搜频功能，并锁定地址码，确保同频无干扰；1.16 采用聚合物锂电池供电、一次充电可连续使用10小时以上；1.17 麦克风传感器及机壳一体化设计可靠耐用；1.18 预留外接头戴和挂绳话筒接口；1.19 数字采样：32Bit，48kHz；1.20 语音频响：50－16kHz；1.21 最大输入声压：110dB SPL；1.22 载波频率：2.402GHz-2.480GHz；1.23 调制方式：O-QPSK；1.24 无线发射功率：+8dBm；1.25 天线连接：内置陶瓷天线；1.26 发射距离：≥30米；1.27 净重：30g。


	个
	3

	28
	音箱挂架
	专用专业挂架
	个
	3

	29
	话筒线
	话筒线
	根
	3

	30
	音箱线
	音箱线
	根
	3

	31
	空调
	5P冷暖工程机房用空调,包括15米加长空调管线,支架，电源线、打孔及布线安装等全部费用
	个
	3

	32
	配电箱
	国标配电箱  
	个
	3

	33
	防漏电开关
	国标60A 以上
	个
	6

	34
	防漏电开关
	国标32A 以上
	个
	27

	35
	辅材配件
	PVC线槽配件、线管、黄腊管、电源接线盒、膨胀螺丝、自攻螺丝、胀塞及各种接插件等
	
	1

	36
	机房安装
	负责整个实验室的布线，包括电源布线和网络布线。电脑组局域网，教师机具有控制学生机的开机和关机功能，教师机和学生机均能实现上网，教师机可控制学生限制上网应用程序，教师机能实现给学生机展示指导功能。电脑能实现同传功能。能实现设置关机启动还原点位。培训教师机房功能应用。含实训机房强弱电系统及软硬件系统进行系统集成，整体机房安装、调试、布线、施工等费用。
	
	3

	37
	电路改造
	按照设备要求，对应实验中心电路改造。包括∶实验室及公共区域的照明改造、动力插座、管线布置、配电系统。严格按国标（GB-5023-97）标准选择电线。电线截面积在2.5~6平方毫米的标准内选用。动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准。

1.中国电压标准，交流三相五线制电源380V，50HZ，（红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地）。交流单相三线制电源220V，50HZ，（红色火、黑色0、双色保护地）。

2.合理设计实验室电气，布置线路电线采用铜芯BVR、BV，电线直径、开关大小按照用电容量计算。

3.较大负荷用电器单独设回路，并设计相应自动保护开关。

4.贵重仪器设计交流稳压装置或设隔离电源，以确保仪器安全可靠运行。

5.全部插座，用电器外壳都要良好接地，确保人身安全。

★为后期维护方便，需要提供与之相应的平面图、系统图。
	
	3

	38
	文化建设
	文化建设包括环境文化和制度文化建设。包括：1）设置主要仪器设备简介、开展的实验项目、相关学科专业简介等实验室文化建设展板每间实验室不低于2块，铜版纸彩喷、表面高强度PVC，每块高度不低于1.2米，宽度根据具体内容确定；

2）门牌和房屋功能标识、宣传橱窗、室内文化氛围营造，设置规章制度展板每间实验室不低于2块，铜版纸彩喷、表面高强度PVC，每块高度不低于1.2米，宽度根据具体内容确定。
	
	1

	39
	室内全彩 LED显示屏


	室内全彩 LED显示屏

（尺寸320mm*160mm）

1、像素点间距：

≤2.0mm

★2、像素密度：

≥250000 Dots/m2

3、单元板分辨率：

≥12800 Dots

4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广

5、驱动方式：恒流驱动

6、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V

7、整屏平整度：≤0.04mm

8、模组平整度：≤0.03mm

9、拼接缝：≤0.03mm

10、白平衡亮度：≥600Cd/m²

11、亮度均匀性：≥99%

12、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内

13、色温：800-18000K

14、水平视角：≥170°

15、垂直视角：≥170°

16、对比度：≥8000：1

★17、刷新率：≥3840Hz

18、像素失控率：<1/100000

19、发光点中心偏距：＜0.8%

20、峰值功耗：≤300W/m²

21、平均功耗：≤120W/m²

22、最大电流：≤5A

23、电流增益：电流增益调节范围：1%～199%，电流增益调节级别≥8位

24、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善

25、色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K

★26、PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板；PCB板采用FR-4材质，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018国家标准"。

27、每个灯芯的波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在5%以内

28、具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象

29、屏幕表面光反射率：照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²

30、绝缘电阻：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ

31、抗拉强度：≥230Mpa

32、屈服强度：≥170Mpa

33、灰度等级：采用14bit技术

34、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置

35、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能

36、抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象

37、LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术；符合LED显示屏绿色健康分级认证技术。

38、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息

39、具有单点亮度校正，校正后亮度损失≤8%；具有颜色校正功能，具有灰度校正，支持模组校正，具有校正数据存储及自动回读功能

40、可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。

41、数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数

42、产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能45%以上

43、防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60

44、LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试

45、使用寿命：≥100000h

46、平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤4分钟

47、屏幕温升：最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K

48、为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作，要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。

49、支持自动GAMMA校正技术，14bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准

50、光生物安全检测：无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）

51、盐雾：盐雾10级

52、阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级

53、产品通过 GB/T9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》试验，辐射干扰检测结果符合标准规范要求，符合ClassB限值要求。在30-230MHz频率范围内，峰值限值 dB≤41μV/m；在230-1000MHz频率范围内，峰值限值 dB≤46μV/m

54、支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置

55、箱体防护等级：IK10

56、抗震实验：显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试，测试结果满足抗震10级

57、防呆设计：模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护,同时有防呆设计

58、摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%

59、高海拔工作试验：5000米海拔环境下，产品可正常工作

60、表面硬度：具备划痕性能技术,表面硬度≥15H

61、浪涌 （冲击）抗扰度：LED 显示屏通过符合 GB/T17626.5-2008 标准的浪涌 （冲击）抗扰度试验

62、具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。

63、滑石粉密度：2KG/m3网孔径75um使用次数：小于20次，实验时间8H。试验后检查样品无进尘现象。屏幕防尘等级符合IP6X（防尘）

64、产品符合TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性能视觉健康认证技术规范第5部分：室内图像显示系统显示屏》技术标准

65、要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。

66、所投LED显示屏产品在1×105～1×109Ω技术要求下满足点对点电阻（A面）≤3.02×108；点对点电阻（B面）≤2.21×108；并且在（±1000-±100V）≤2S的技术要求下满足静电电压衰减期值：（+V0.35S,-V0.26S）

67、所投LED显示屏的灯管耐焊耐热：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；灯管抗静电(ESD)测试：HBM模式:ESD>2000V,灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h,无渗透,灯管气密性良好。

68、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。                                                                                                                                                                           以上1-68技术参数需提供带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告（提供相关证书扫描件并加盖投标供应商公章）。

★69、所投产品具有CCC、CE、ROHS、FCC认证证书（提供相关证书扫描件并加盖投标供应商公章）                                                                                                                                        为保证产品质量、供货渠道的合法性提供相应证明文件。

70、符合光生物安全检测标准，无视网膜蓝光危害，并提供具有 TUV 标识的低蓝光认证证书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    71、所投人LED显示屏是由一种新型炫彩LED显示屏单元板组成，需提供国家认可机构出具的有效证明材料复印件。                                                                                                                    72、所投人LED显示屏是一种虚拟全彩LED显示屏及显示控制方法，需提供国家认可机构出具的有效证明材料复印件。

73、所投人LED显示屏具有模组LED灯保护装置，需提供国家认可机构出具的有效证明材料复印件。
	张
	342

	40
	电源
	输入电压范围：176VAC-264VAC、额定输入电压：200VAC-240VAC、输入频率：47 Hz/50 Hz/63Hz、输入电流：3A、冷启动冲击电流：50A、效率：86%、空载功耗：5W、额定输出电压：V1:+4.5Vdc/4.41V/4.59V、额定输出电流范围：0～40.0A-40A、稳压精度：±2%-4.41V-4.59V、负载调整率：±2%、温度系数：±0.03%/℃、电压过冲：<5.0%-5%、启动时间：3Sec.-3Sec.、纹波噪声：<200mV-200mV、动态负载：10%-100%Load:<1000mV(Vp-p)-10%-50%Load:< 600mV(Vp-p)-50%-100%Load:< 500mV(Vp-p)、容性负载：至少 5000uF、短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作、过流保护：48~76A 故障消除后自动恢复工作
	台
	57

	41
	视频处理器
	机箱规格：1U标准机箱

★专业级LED显示屏控制设备，具备丰富的视频信号接口，支持DVI、HDMI、SDI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备8个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高4096像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI

1.最大带载520万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点

2.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置

3.支持8路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份

4.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放

5.支持3画面显示，位置、大小可自由调节

6.支持独立音频输入

7.支持RS232串口协议控制

8.支持HDCP高带宽数字内容保护技术

9.支持亮度和色温调节

10.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示

11.电气规格 电源 AC100~240V，50/60Hz

12.功率 25W

13.工作环境 温度 -20℃~70℃/-4°F~158°F

14.湿度 0%RH~80%RH，无冷凝

15.存储环境 温度 -30℃~80℃/-22°F~176°F

16.湿度 0%RH~90%RH，无冷凝

17.设备规格 尺寸 W×H×L/482.6mm×88.0mm×305mm/19"×3.5"×12"

18.净重 2.3Kg/5.07lbs

19.包装规格 尺寸 W×H×L/545mm×105mm×390mm/21.5"×4.1"×15.4"

20.净重 0.7kg/1.54lbs                                                                                                                                                                 须提供设备售后服务承诺函（加盖投标供应商公章）。

视频控制设备可支持250N恒定作用力，外部防护罩可承受250N+10N的恒定作用力持续5S（提供CMA、CNAS检测报告，加盖投标供应商公章。）

通过该发送可调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示 并进行任意调节;色温调整精度在100K以内（提供CMA、CNAS检测报告，加盖投标供应商公章。）

视频控制设备可支持EUT的连接方法（提供CMA、CNAS检测报告，并加盖投标供应商公章）

在-20°C-60°C下，控制器所有功能打开且参数设置到最大依然能正常工作，一直连续开断电处理，控制器依然可以正常启动工作， 机箱结构配合散热风扇达到很好的散热效果

为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接（提供CMA、CNAS检测报告，加盖投标供应商公章。）

可在局域网内实现通过 web 控制设备，支持 Windows、macOS、Linux、麒麟系统、 Android、iOS 等系统平台，支持电脑、平板、 手机等多种硬件平台。 （提供CMA、CNAS检测报告，加盖供应商公章）

可稳定的兼容显卡，网络盒子，会议系统， 拼接器，DVD，信号发生器等多种信号源 （提供CMA、CNAS检测报告并加盖投标供应商公章）
	台
	1

	42
	系统接收卡
	单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据或32组串行数据。在充分利用主流接收卡的技术优势的基础上，将市场上最为常见的HUB75转接板集成到接收卡上，在保证高品质显示效果的前提下，更可靠，更省心，更实惠。

2.支持8bit视频源输入

3.支持低亮高灰

4.支持色温调节

5.支持亮、色度一体化逐点校

6.支持标定标序

7.支持任意抽行、抽列、抽点

8.支持画面旋转

9.支持固件快速升级和快速下发校正系数

10.支持数据组偏移

11.支持环路备份

12.支持固件程序备份和回读

13.支持网线状态监测

14.支持7×24h不间断工作

15.支持市场主流常规芯片、PWM芯片、士兰芯片；

16.支持静态到128扫描之间的任意扫描类型；

17.支持支持水平2~8折，垂直2~4折；

18.集成12路HUB75接口

19.支持网口任意交换，不分输入输出，任意使用

20.自带测试程序，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示；

21.网口速率1Gb/s

22.通信距离建议超五类网线≤100m

23.兼容设备千兆交换机、千兆光纤收发器、千兆光纤交换机

24.尺寸：145.2mm×91.7mm×19.5mm

25.净重：95g

26.输入电源：DC3.8~5.5V，0.6A

27.额定功率：3.0W

28.抗人体静电：2KV

29.存储及运输环境温度：-40℃~125℃

30.工作环境温度：-25℃~75℃                                                                                                                                                                      通过GB 4943.1-2011、GB 4943.1-2011检验提供相关报告；

★为保证接收卡能够持久运行，需具有电击和能量危险的防护（提供CMA、CNAS、ilac-MRA的检测报告，加盖供应商公章）                                                                                                                                                                                                          支持RGB Gamma 独立调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实。（提供CMA、CNAS、ilac-MRA的检测报告，加盖供应商公章。）                                                                                             支持色域调整功能，可根据视频源、图像所采用的色彩空间选择对应的输出方式，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题（提供CMA、CNAS、ilac-MRA的检测报告，并加盖投标供应商公章）   
	张
	40

	43
	全频音箱12寸
	全频音箱12寸 T2-MF12B 

1.音箱类型:无源二分频

2.额定功率:250W(RMS)

3.峰值功率:500W(PEAK) 

4.低频单元:12"低频/50芯耐高温音圈

5.高频单元:1”内磁式驱动器/44芯音圈

6.最大声压级(1M):115dB(计算值)

7.音箱阻抗:8Ω

8.频率响应:60Hz-20KHz(-10dB)

9.分频点:2.4KHz(-12dB/Oct)

10.音箱保护:双保险灯泡+PCT电子动态保护

11.覆盖角度:水平70°×垂直70°

12.电路保护：高频保护

13.实物尺寸(高×宽×深):579×345×353mm

14.净重:17Kg
	台
	2

	44
	数字功放2x300W
	数字功放2x300W产品特点：

1.D类功放线路，实现整机高达90%的工作效率，以及甲类功放的音质，并且节省电能

2.稳压式开关电源，确保在交流190-260V的环境下，输出功率都是恒定的，不会因为电压降低而降低

3.智能功率限制功能，可以根据音箱的阻抗及功率要求，设置最匹配的输出功率

4.可选择的硬压限及软压限功能，可根据要求，在过载的情况下，功放输出不削波

5.全功能保护：开机软启动，过载、过热、短路、直流输出、峰值压限、智能削峰保护 ，输出零电流开关

技术参数

1.通道数量：2通道

2.输出功率：2x450W/4Ω  2x300W/8Ω

3.频率响应：20Hz至20KHz

4.动态范围：> 100 dB

5.信噪比（SNR）> 111dB

6.总谐波失真：（10%功率测试）<0.1%

7.阻尼系数：（100Hz）>100:1 

8.机身尺寸：485*200*44.5mm

9.包装尺寸（长、高、深）：580*100*350mm

10.重量：6kg   
	台
	1

	45
	无线手持话筒
	无线手持话筒

1. 频率范围：UHF 520-930MHz

2. 调制方式：宽频FM

3. 可调范围：50MHz

4. 通道数目：2x100

5. 通道间隔：250KHz

6. 频率稳定度：±0.005%以内

7. 动态范围：100dB

8. 最大频偏：±45KHz

9. 音频回应：80Hz-18KHz(±3dB)

10. 综合信噪比：＞105dB

11. 综合失真：≤0.5%

12. 工作温度：-10℃ ~ 50℃  

接收机指标：

1. 接收机方式：二次变频超外差

2. 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz

3. 无线界面：BNC/50

4. 灵敏度：12dBμV(80dBS/N)

5. 灵敏度范围:12-32dBμV

6. 杂散抑制：≥75dB

7. 最大输出电平：+10dBV

发射器指标:

1. 天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线

2. 输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw

3. 杂散抑制：-60dB

4. 供电：两节AA DC 1.5V电池5. 使用时间：30mW时大于10小时，3mW时大于15小时。
	个
	1

	46
	12路带效果调音台
	12路带效果调音台产品特点

体积小，易于机柜安装，附带机柜安装支架；

旋钮式电位器降低零件磨损；

单声道具备高功效的3段EQ；

具备电平控制的1个立体AUX回送，并可将讯号送至AUX1；

具备分离开关的录音机输入/输出，将信号配送到控制室和输出；

技术参数：

4路平衡镀金XLR＋4个6.3mm平衡MIC输入；

单声/麦克风输入通道上具备增益；

幻象电源：48V；

具备8个平衡式6.3mm立体声输入通道；

频响范围：10Hz——130KHz；

总谐波失真：<0.003% @+4 dBu；

噪声：-119 dBu

信号放大：60 dB@1 kHz；

串扰：-90 dB@1 kHz；

均衡器：

高音：+/-15 dB@12 kHz

中音：+/-12 dB@2.5 kHz

低音：+/-15 dB@80 Hz

最大输出电平：+22 dBu；

最大输入电平：+30 dBu, Gain @+10 dB；

输入阻抗：

麦克风：2.6KΩ，平衡式；

立体声：20KΩ，平衡式；

辅助：20KΩ，平衡式；

录音：24KΩ，平衡式；

输出阻抗：

主输出：240Ω，平衡式，120Ω，非平衡式；

辅助：120Ω，平衡式；

录音：1KΩ，平衡式；

耳机：25Ω，平衡式；

电平指示：4位LED灯；

供电：240 VAC, 50 Hz；

实物尺寸(深×宽×高):259×271×54.3mm

净重:1.9Kg

包含：音频线材、辅材、壁挂架
	台
	1

	47
	安装调试、其他材料、辅件
	安装调试、其他材料、辅件包括：长排线16P、网线、三芯线、屏体结构、304黑拉丝显示屏包边、配电柜、机柜、内部线材、主电缆线、显示屏控制软件。

★安装调试后保证室内P2.0全彩 LED显示屏正常工作，音频系统正常操作，显示屏控制软件正常工作。


	批
	1


二、服务地点：温宿县

    三、项目类型：本项目属于软件和信息技术服务业类项目。

四、质保期：3年

五、付款方式：签订合同后支付中标金额的30%，经验收合格后支付中标金额的70%。

六、合同签订时间及地点：

时间：采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

地点：新疆理工学院办公室。
第四部分  采购合同条款
（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，

结合采购标的的实际情况确定）

政府采购合同

采购编号：                                 签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和阿克苏地区政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1.标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何的知识产权。

五、产权担保
乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金
1.质保期      年。（自验收合格之日起计）

2.质保金            元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1.履约时间：
2.履约方式：

3.履约地点：
十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3.甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1.乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3.乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4.标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4.乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关认可机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或其委托全权代理人签字并盖章后生效。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在新疆政府采购网上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                                 乙方： 

地址：                                 地址： 

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日              签字日期：      年  月  日  

第五部分  投标文件编制要求

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是填写投标文件各项内容。

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主、辅材料清单》。

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖。

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。

5、所投货物类产品必须注明产品产地及生产厂家。

第六部分   附  件

附件1

投 标 函

阿克苏地区政府采购中心

  我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次                       采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释。

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效。

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定。
6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）。

7、我方完全同意本次招标并不一定以最低价中标。

8、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

9、我方同意本投标文件的有效期为开标后90天；一旦中标将投标文件转为合同附件。

10、本次投标总价为                      （大写）。

11、我方提交的投标文件为PDF格式的电子投标文件。

12、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：                  （签字）手机：                 

委托全权代理人：              （签字）手机：                 

  投标单位全称：                                （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件2

法定代表人资格证明文件

我是（投标单位全称）的法定代表人，现参加阿克苏地区政府采购中心组织的（招标项目名称、招标编号），负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标单位全称：                              （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

	法定代表人身份证复印件粘贴处


授权委托书

我（姓名）是（投标单位名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加阿克苏地区政府采购中心组织的（招标项目名称、招标编号）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人：         （签字）   

       投标单位全称：         （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件    

	法定代表人身份证

复印件粘贴处
	
	委托全权代理人身份证

复印件粘贴处


附件3  

投标人资格声明函

一、投标人概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、隶属关系：

7、服务体系设置情况简介：

8、目前生产（销售）的主要产品简介：

9、年生产（销售）能力

10、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

	项目年份
	2020年度
	2021年度
	2022年

	总 资 产（元）
	
	
	

	流动资产（元）
	
	
	

	固定资产净值（元）
	
	
	

	总负债（元）
	
	
	

	短期借款（元）
	
	
	

	销售收入（元）
	
	
	

	利润总额（元）
	
	
	


三、投标人认为需要声明的其它情况

我单位保证以上声明内容真实、准确。否则，我单位愿意承担由此产生的一切经济责任和法律责任。

投标单位全称：                    （加盖单位公章）

签署日期：        年     月     日

附件4
开标一览表

项目名称：                          项目编号：
	序号
	项目名称
	投标价（元）
	交货/完工日期

	1
	
	
	


注：1.此表作为唱标的依据。

    2.须附报价明细表，内容包括投标产品名称、品牌、规格型号、制造商名称（产地）、是否为中小微企业、数量（单位）、投标总报价（表格自拟）。

投标方：                        （单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：   （签字或盖章）

年     月     日

附件5
投标项目需求技术响应偏离表
	序号
	采购需求技术指标
	投标响应技术指标
	正偏离
	负偏离
	满足要求
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

日    期：   年   月   日
附件6
投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

（主要内容应包括，但不仅限于下列内容）
1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格每年         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准，零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在阿克苏市设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品及产品开箱不合格处理方法。
6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。
法定代表人：     （签字） 

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件7
政府采购诚信承诺函

阿克苏地区政府采购中心：

我是                                公司的法定代表人                   ，我代表本公司郑重承诺：在阿克苏地区                             项目实施中,近三年来的财务状况和近三个月来的缴纳税收和社会保障金记录良好。如本承诺内容不真实，我公司愿承担由此产生的一切后果和法律责任（被废标、被列入政府采购失信名单或承担由此造成利益相关方经济损失的赔偿责任）。

法定代表人：     （签字） 

或

委托全权代理人：     （签字）

签署日期：    年   月   日

附件 8
中小微企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（ 标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）。制造商为（企业名称），从业人员       人，年营业收入为       万元，资产总额为   万元，属于                  （中型企业/小型企业/微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照工信部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

附件9
近 三 年 业 绩 一 览 表

	序号
	使用单位全称
	合同金额
	完成时间
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：1、投标人应填写与招标项目相一致或相类似的销售业绩。所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不完内容，可另附页。
法定代表人：           （签字）

或

委托全权代理人：           （签字）       

签署日期：   年    月     日

附件10

投标人认为需补充的其他资料或说明
附件11

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：
投标包（项）数：
投标人（盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人签字：

年      月      日     
PAGE  
2

