[image: image1.png]W REFTRBHEARAARYA F

XINJIANG XING SHENG YUAN BIDDING AGENCY CO., LTD






观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）信息化设备采购项目
招标文件

（项目编号：XSY-2023-Z-079）
采购人：乌鲁木齐市水磨沟区教育局
采购代理机构：新疆星圣源招标代理有限公司
编制日期：2023年7月

目  录

第一章  招标公告
1
第二章  投标人须知前附表
5
第三章  投标人须知
11
第四章  采购需求
26
第五章  评审内容
70

第六章  合同条款草案
77

第七章  投标文件格式
84

[image: image1.png] 招标公告

一、项目基本情况
项目编号：XSY-2023-Z-079

项目名称：观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）信息化设备采购项目
采购方式：公开招标

预算金额（元）：4500000

最高限价（元）：4500000
采购需求：观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）信息化设备采购
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）信息化设备采购。

合同履约期限：以实际签订合同为准。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2023年07月20日至2023年07月27日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请免费获取招标文件。）
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请免费获取招标文件。）

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年 08 月 09 日16:00（北京时间）
投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
开标时间：2023年 08 月 09 日16:00（北京时间）
开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
报名时需要递交的材料：

1、法人授权委托书原件（含法人身份证、被委托人身份证复印件加盖公章）；

2、营业执照复印件加盖公章；

3、未被“信用中国”网列入“税收违法黑名单”查询截图加盖供应商公章、未被中国政府采购网列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询截图加盖供应商公章（查询时间须在获取招标文件时间内）、未被中国执行信息公开网列入“失信被执行人名单库”查询截图加盖供应商公章。

特别提示：

1、本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2、本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3、各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、投标人在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

6、投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：乌鲁木齐市水磨沟区教育局
地 址：温泉西路93号
联系方式：0991-4635044
2.采购代理机构信息
名 称：新疆星圣源招标代理有限公司
3.项目联系方式
项目联系人：俞彩妮
电 话：0991-5803779
第二章  投标人须知前附表

    本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

	项号
	项 目
	内   容

	1
	项目名称、标项名称及编号
	项目名称：观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）信息化设备采购项目
项目编号：XSY-2023-Z-079

	2
	招标人
	乌鲁木齐市水磨沟区教育局

	3
	资金来源
	财政资金

	4
	预算金额
	4500000元

	5
	招标范围
	八道湾公墓等民族公墓数码及音视频设备，信息化监测设备。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	付款方式
	以具体签订合同为准。

	8
	交货及完成期
	合同签订后30天内。

	9
	供货地点
	招标人指定地点。

	10
	质保期
	三年。

	11
	投标人资格

证明文件


	1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的投标人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部货物及服务能力的投标人,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、本项目不接受联合体投标。

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起90个日历日

	13
	评标方法
	综合评分法

	14
	资格审查
	资格预审

	15
	评标委员会
	评标委员会构成：5人及5人以上单数，由技术、经济等方面的专家共同组成；

评标专家确定方式：开标前从专家库中随机抽取。

	16
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2023年08月 09日 16：00 时（北京时间）

	17
	投标文件递交

及开标地点
	政采云平台（https://www.zcygov.cn/），本项目采用不见面开标，加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传。

	18
	投标保证金
	1、投标保证金数额：45000元(人民币肆万伍仟元整)；
2、保证金缴纳方式：供应商根据自身实际自行选择银行电汇（从其基本账户通过网银转账或银行电汇形式转出）、银行保函或保险保单；

3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）；

4、保证金凭证：投标单位提供打款凭证截图加盖公章；银行保函或保险保单由政采云平台机构出具的有效证件，其他不予认可。

5、账户信息：

账户名：新疆星圣源招标代理有限公司
开户行：乌鲁木齐银行黄河支行
帐  号：0000020080110031013587
行  号：313881000490
6、投标保证金咨询电话：0991-5803779
注：若选择银行电汇，则汇款单上必需备注项目编号+联系方式。投标保证金于投标截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金,投标文件将被拒绝评审。例：XSY-2023-Z-079项目保证金

	19
	投标文件份数
	1．本项目采用不见面电子标的方式开标、供应商需要递交电子响应文件，加密的电子响应文件（为.jmbs后缀格式），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成响应文件递交截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；

解密时长：30分钟。

3. 参与“不见面”开标的采购人或其委托采购代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

4.供应商（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件无法解密，由供应商（供应商）自行承担责任。

5.各供应商（供应商）在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行响应文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

注意：中标供应商在领取中标通知书时须递交纸质响应文件伍份（正本一份，副本肆份）胶装及盖章。

	20
	投标文件签章
	投标文件应由法定代表人或授权代表人在规定的签章处签章的，应逐一签章，在规定加盖单位公章处应加盖单位公章，未按招标文件要求签字盖章的，投标无效。

	21
	最高限价
	本次采购设置最高限价，最高限价为 450万元；各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。

	22
	代理机构
	单位名称：新疆星圣源招标代理有限公司

单位地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇新天地E2-1703-02室
联 系 人： 俞彩妮                  电  话：0991-5803779

	23
	政府采购

政策功能
	促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人所投货物全部由小型或微型企业生产的，将评审报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

注意：货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策
监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同小型或微型企业，将对评审报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。投标人应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

	24
	同品牌规定
	投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	25
	踏勘
	本项目无须踏勘

	26
	所属行业
	信息电子化行业

	27
	招标代理

服务费
	1、代理报酬的计算方法：国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改价格【2011】534号文件“规定的服务费取费收取。

2、代理报酬支付方式：由中标供应商人支付。

3、代理报酬的支付时间：由中标供应商人领取中标通知书前支付。

例：XSY-2023-Z-079项目服务费+联系方式

财务办公室：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇新天地E2-1703-02室
财务联系电话：0991-5803779

	28
	履约保证金
	1、履约保证金金额：成交价的5%；

2、履约保证金递交：成交供应商收到成交通知书后签订合同前向采购人缴纳；

3、履约保证金形式：以“银行保函”或“保险保单”等招标人认可的非现金形式递交；

说明：投标人未按磋商文件规定缴纳履约保证金或履约保函的，视为自动放弃此次成交项目，磋商保证金将不予退还。项目合同履行完毕、供应商提出书面申请后，30个工作日履约保证金无息退还。

	29
	（1）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。
（2）招标文件中部分加“星号”、加下划线等特殊符号的内容，为投标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议投标文件双面打印！


政采云电子保函须知：

（1）使用政采云电子保函形式缴纳投标保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节，投标企业注意区分项目类型，并确认投标有效期；

（2）如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请或通过新疆政府采购网首页进入电子保函申请页面，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.1066-pc-wsg-floatwindow-front.1.32e91b10225b11ee916adfff385e624a），如遇问题可拨打客服电话：0991-2661159；

（3）办理电子保函必须在投标截止时间（开标时间）前完成。投标人需自行评估异地、跨行、公休日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任；

（4）开标前，投保人必须下载加密保单作为保证金缴纳凭证放入投标文件中；

（5）开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。
第三章 投标人须知

一、说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为 乌鲁木齐市水磨沟区教育局 。
1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆星圣源招标代理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，法律法规另有规定的除外。
1.3.2符合第一章 招标公告中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.3.6本项目是否接受进口货物：否。
2.资金来源

2.1招标公告中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。
2.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的或者未按照要求报价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 招标公告
第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改
5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三、投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物及服务进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物及服务进行投标，如仅响应一包中的部分服务，其投标将作为无效投标被否决。

6.2开标、评标、定标均以包为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个包进行投标，若投标人参与多个包时，应分别编写投标文件，每包分开，否则其投标会被拒绝。（若有）
6.3无论招标文件第四章采购需求及技术规格中是否要求，投标人所投货物及服务均应符合国家强制性标准。
6.4投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.5投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：
第一部分  资格证明文件（详见投标人须知前附表第11项，格式详见附件八资格证明文件）
第二部分  商务及技术文件
1、投标函

2、报价一览表
3、投标保证金

4、投标报价明细表

5、商务条款偏离表

6、采购需求偏离表
7、投标人基本情况表

8、拟派项目负责人情况表

9、本项目主要人员配备表
10、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

11、备品备件清单
12、实施方案

13、质量安全保障措施
14、售后服务
15、投标人自行提交的其他文件

7.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
8. 证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1本项目为交钥匙工程（除完成本次采购需求以外，最终报价应包含：招标文件中所需全部项目报价（含税金）、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务质保等一切相关费用。
9.2为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。
10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:00-14:00，下午15:30-19:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-5803779。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交报价一览表。

12.2投标文件按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4联合体投标的，对于要求盖章之处，除提供的格式中规定或本招标文件中要求联合体各方加盖公章的以外，其余均加盖联合体牵头单位公章即可。
12.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
12.6本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四、投标文件的递交

13.投标文件的递交

13.1电子加密投标文件（“.jmbs”格式）； 
 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效。 
投标文件递交截止时间以新疆政府采购网上发布的时间为准，逾期将被拒绝。 
供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 
13.2备份投标文件（“.bfbs”格式）： 
供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。 通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 
13.3投标文件的递交要求 
供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。 
备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。 
如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。 
14.投标截止时间

14.1投标人应在招标公告中规定的截止日期和时间前，前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效。
14.2采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

14.3逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
15.投标文件的修改和撤回
供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。
五、开标与评标

16.开标

16.1本次招标按采购文件中采购公告规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定 
代表人或其授权委托人准时参加开标会。 
16.2对各供应商在规定时间内加密上传的投标文件进行解密。 
16.3唱标，唱“开标一览表”内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容并记录。 
16.4评标原则在开标会议上宣布。
17.评标委员会

17.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

17.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为 5人及5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

17.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。
18. 投标人资格审查和投标文件符合性审查
18.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

18.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

18.3品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
18.3.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
18.3.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第 18.3.2条及相关法律法规处理。

18.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

18.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
18.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

19. 投标文件的澄清和修正

19.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

19.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。


同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20. 投标偏离与非实质性响应

20.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。
20.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。
20.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.投标无效

21.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

 (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.3其他投标无效情形：
（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；
（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；
（3）任何包含价格调整要求的投标；
（4）投标有效期不满足要求的投标；
（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；
（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；
（8）供货及服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；
（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。
22. 投标文件的综合比较与评价

22.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。
22.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

23. 废标情况

23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。

24. 评标过程及保密原则
24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六、确定中标
25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。
25.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的投标人不足三家。

26. 确定中标人

26.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
26.2最低投标价不是中标唯一条件。

27.保留权利

27.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

28. 中标通知书

28.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

28.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

29. 签订合同

29.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。
29.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
29.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。
30. 履约保证金

30.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。
30.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。
31. 投标人质疑

31.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

附件1：履约保证金保函（格式）
                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

 采购需求

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	序号
	设备名称
	产品规格
	单位
	数量

	一、视频监控系统

	1
	筒型网络摄像机
	1 1/3英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器
2 最大分辨率：2560*1440
3 采用5.5mmDC12V电源适配器或POE供电
4 最低照度关闭红外灯：彩色0.01Lx，黑白：0.001Lx
5 ★样机红外夜视距离可识别样机50m处的人体轮廓  （以公安部检测报告为准）
6 ★内置Mic，拾音距离可达到15m
7 内部支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器(如IE)访问网络摄像机
8 具有电子快门设置选项。支持自动/手动切换，具有1s至1/100000s可调
9 具有日志记录功能，如记录最近访问者的用户名，IP地址，访问时间，设置参数等信息
10 具有报警功能检验
11 在广域网络环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越
12 具有动态域名解析功能
13 最大亮度鉴别等级为11级
14 摄像机几何失真为4%
15 环境平均光照度：0.1lx 红外作用距离：50m 红外灯角度：6° 红外线中心波长：842nm
16 视(音)频失步时间：≤1S
17 符合盐雾循环耐久要求，总持续时间三天，循环次数3次，潮热环境每个循环持续时间22h
18 ★应符合GB/T4208-2018中IP66的要求
	台
	47 

	2
	半球网络摄像机
	1 1/3英寸逐行扫描400万像素CMOS图像传感器
2 最大分辨率：2560*1440
3 采用5.5mmDC12V电源适配器或POE供电
4 最低照度关闭红外灯：彩色0.01Lx，黑白：0.001Lx
5 ★样机红外夜视距离可识别样机100m处的人体轮廓  （以公安部检测报告为准）
6 ★内置Mic，拾音距离可达到15m
7 内部支持嵌入式WEB服务功能，能通过网页浏览器(如IE)访问网络摄像机
8 具有电子快门设置选项。支持自动/手动切换，具有1s至1/100000s可调
9 具有日志记录功能，如记录最近访问者的用户名，IP地址，访问时间，设置参数等信息
10 具有报警功能检验
11 在广域网络环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越
12 具有动态域名解析功能
13 最大亮度鉴别等级为11级
14 摄像机几何失真为4%
15 环境平均光照度：0.1lx 红外作用距离：50m 红外灯角度：6° 红外线中心波长：842nm
16 视(音)频失步时间：≤1S
17 符合盐雾循环耐久要求，总持续时间三天，循环次数3次，潮热环境每个循环持续时间22h
18 ★应符合GB/T4208-2018中IP66的要求
	台
	341 

	3
	球形网络摄像机
	1 靶面尺寸：1/2.7英寸CMOS，接口：电源DC12V，2路告警输入、1路告警输出；1路音频输入、1路音频输出，1路RS485串口、一个RJ45网络接口，样品内置GPU芯片，1个SD卡槽，
2 电动变焦镜头，焦距为（5±5%）mm~（165±5%）mm
3 分辨率不小于1500TVL（分辨率设置为2880 ×1620、帧率设置为 30fps 码率设置为2Mbps、RJ45输出）。
4 "支持三码流分辨率、帧率与码率可设置为：
主码流：2880×1620, 30帧/s， 2Mbps；
子码流：1280×720, 30帧/s， 2Mbps；
第三码流最高：720×576, 30帧/s， 2Mbps；"
5 最低照度：彩色：≤0.001 lx，黑白：≤0.0001 lx，最大亮度(灰度)≥13级，亮度信号信噪比≥60dB
6 在同一静止场景、相同图像参数，高级模式与普通模式相比，码率节约92%
7 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18*22个区域移动侦测
8 在浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，最多可设置8块
9 支持TF卡录像文件保护功能，可以在一张内存卡中实现图片和视频分区域存储，TF卡中录像文件仅能通过专属客户端播放，并支持TF卡热插拔，最大支持512GB TF卡
10 当网络断开后，样机可将录像文件存储至内置TF卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中
11 可在监视画面上设置遮盖的区域，区域个数、大小、位置可设置，最多可设置24个区域
12 可通过浏览器、客户端软件、复位键恢复出厂设置
13 云台定位准确度小于等于0.1°，水平旋转范围：360度连续旋转，垂直旋转范围：-30°～90°
14 内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；内置风扇，在高温环境下可自动开启
15 按照设置的预置位、巡航路径、模式路径进行巡航，并可以设置定时启动调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能
16 在浏览器下，具有除雪控制设置选项
17 具有预置位抓拍设置选项，可进行预置位图像抓拍
18 ★支持四种周界布防，可通过浏览器画规则线或区域，对越的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出；
19 ★支持人数统计功能，分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，并在监视画面可显示当前统计人数，当人数超过设定值可上报平台；准确率≥99%。
20 ★支持智能跟踪功能检验，可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍。
21 在视频遮挡、存储器满、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示
22 ★防护等级不低于IP67
23 温度70±2℃，持续时间2h；温度-40±3℃，持续时间2h
24 可同时支持两个管理服务器注册使用，可支持两路GB或者一路GB加一路私有协议同时接入
25 警戒音多条可选，可以导入警戒音，自由选择警戒音，及警戒音次数
26 具有双向语音对讲和单向语音广播功能
	台
	2 

	4
	适配盒
	含电源
	个
	2 

	5
	筒型支架
	6寸筒机壁装支架
	个
	47 

	6
	半球支架
	半球壁装支架
	个
	341 

	7
	球机支架
	球机壁装支架
	个
	2 

	8
	防水箱
	200*300*400含电源
	个
	47 

	9
	光电转换器
	单模单纤千兆AB端20KM
	对
	47 

	10
	立杆
	114管径，2毫米壁厚，4米直杆，含预埋件，横臂，基础，法兰，水泥
	套
	13 

	11
	综合安防一体化平台
	存储性能:支持16个SATA接口，支持硬盘热插拔
支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60
支持2台存储扩展柜，最大达48盘960T存储，最高20T硬盘
总设备管理能力:1000
总通道管理能力:3000路（其中编码通道最多2000个）
云设备管理能力:256台
国标接入设备管理能力:100台
Onvof接入设备管理能力:1000台
智能编码设备管理能力:200台
门禁设备管理能力:200台
客流量相机管理能力:200台
解码设备管理能力:30台
网络键盘管理能力:50个
安全网关设备管理能力:128个
管理从机能力:20台，从机达到4台后，主机仅参与管理
接入码流带宽:1000Mbps
出口码流带宽:1000Mbps
存储码流带宽:768Mbps
录像存储码流路数:256路
（ipsan存储+普通存储+备份存储总共是256路。ipsan存储规格是150路）
智能图片存储路数:256路
图片上报性能:支持接收车辆、人脸图片100张/s；
（如果单接收人脸识别的人脸图最大可达150张/S）
告警接收转发性能:300条/S
中心回放路数:24路
内置DC解码能力:3口共支持4路 4K@30, 16路1080p@30, 36路720p@30, 64路D1@30
工作环境温度:-10°C～55°C
工作环境湿度:10%-90% （无冷凝）
操作系统:Linux
CPU:Intel(R) CORE(R) CPU I3-8100@3.60GHz, 64-bit, 4-core processor
内存:8GB*2
硬盘:16
(出厂不带硬盘）
USB:USB3.0*2（后面板）
USB2.0*2（前面板）
存储介质:128GB SSD
盘位:16盘位
存储扩展口:2*miniSAS
扩展插槽:2个，可插2个扩展卡（比如，智能卡）
一次电源输入:标配单电源，可选双电源，可热插拔
整机功耗:最大350W（满配智能卡硬盘)
电源:交流供电，100～240VAC；50Hz/60Hz
支持双电源冗余
电源扩展槽位（电源PSU1）:标配1个350W电源，可扩展1+1冗余
尺寸（带面板）
(高×深×宽):3U高度，支持19"标准机柜安装
131.5mm*533mm*481.6mm
（面板可拆卸后安装硬盘）
重量:不带子卡、电源、硬盘≤15Kg；
带子卡、电源≤18Kg
★ 支持对 IPC 码流进行加扰，可批量开启/关闭 IPC码流加扰，开启码流加扰后，第三方平台接入该IPC
★ 支持录像打标签（最多支持 16384 个标签），可通过标签快速定位并播放录像；
★ 支持录像回放控制功能：开始/暂停、停止、倍速调整(-256、-128、-64、-32、-16、-8、-4、-2、-1、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256)、单帧回放；
★ 客户端解码、本地解码、外置解码器解码上墙时均可支持走廊模式；
 走廊模式：支持 3/5（2 走廊+3 正常）、6/7（1 走廊+6正常）分屏预览走廊模式
★ 多址/容错模式：
可写入 1000Mbps 视频码流，可转发 1000Mbps 视频码流
负载均衡模式：
可写入 1024Mbps 视频码流，可转发 1024Mbps 视频码流
★ 支持云功能，样机注册到云网站后，可通过公网访问并管理样机内配置的前端设备，可通过手机客户端访问样机；
支持广域网的 IPC、NVR 可通过云端接入平台，统一进行管理、查看、解码
★ 样机最多可支持 48 块硬盘，支持单块硬盘最大容量为 20TB
★ 支持多网段接入，支持路由功能，IPC 与客户端不在同一网段时可跳转至 IPC 的 WEB 页面进行相关配置；
★ 支持防 ARP 攻击，将样机 MAC 地址和指定的网关绑定，只有通过绑定的网关才可以远程访问样机
★ 支持查看服务器报警日志、设备报警日志、管理端日志、客户端日志等，并支持一键导出；
支持通过图形展示 CPU、内存、接收/发送带宽的使用情况；
支持查看服务器运行状态、设备运行状态、用户状态
★ 支持解码8路分辨率为3840×2160、帧率为30fps或 16 路分辨率为 1920×1080、帧率为 30fps 或36 路分辨率为 1024×720、帧率为 30fps 或 64路分辨率为 720×576、帧率为 30fps 的视频；
★ 样机采用双电源冗余设计，当前支持 1 路交流电源供电，可扩展至 2 路
	台
	1 

	12
	网络视频录像机
	视频解码格式:支持超级265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264
本地人机解码能力:3 x 12MP@25, 4 x 4K@25, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1
接入带宽:512Mbps
BNC音频输入:1路
输出口说明:  支持2个HDMI、1个VGA，HDMI1、HDMI2、VGA异源输出，HDMI1、HDMI2支持4K显示输出
BNC音频输出:1路
前端智能:人脸检测,人脸比对,车辆检测,深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）,入梯检测,高空抛物,双目拼接,枪球联动,热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）,人数统计（人流量统计、人员密度统计）,口罩检测
智能检索:人脸抓拍检索,人脸比对检索,车辆检索,行为检索,人数报表统计
前端智能路数:总共64路（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像）
硬盘容量:每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB 等容量硬盘
阵列模式:RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
网口:4个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口，2个光传输接口
USB:4个USB3.0
RS485:1个
RS232:1个
报警输入:24路
报警输出:8路
eSATA:1个
miniSAS:2个
电源输出:1个,12V电源输出
双电源冗余:有
下行ONVIF:支持（仅Profile S）
国标接入:支持
视图库接入（上行）:支持
 支持512Mbps视音频码流接入和存储；支持384Mbps视音频码流转发；支持192Mbps视音频码流解码回放
 应至少支持RAID 0、RAID 1、RAID5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60功能，支持一键创建RAID5
 应支持对特定IPC进行场景模式配置，包括自拟定、室内、通用、车牌、客观、高感光、明亮、艳丽、柔和等
 应支持对前端IPC直接开启音频及语音对讲；其开关状态可通过OSD在图像上叠加显示；
	台
	4 

	13
	网络存储扩展柜
	16盘位网络存储扩展柜（内含1个电源模块，1根miniSAS线）；支持16个SATA接口，单盘最大支持8T（22Q4最新下单最大支持10T）；支持一对一硬盘指示灯；支持前面板热插拔安装；支持双电源冗余；
	台
	4 

	14
	企业级硬盘
	3.5"英寸，8TB容量，SATA 6Gb/S, 缓存256M，7200转，3年质保，带RV Sensor
	台
	115 

	15
	LCD拼接显示单元
	面板尺寸（inches）:55

物理拼缝（mm）:3.5

分辨率:1920*1080

色彩数:16.7M

亮度（cd/m²）:500

对比度:4000：1

响应时间（ms）:8

视角（H/V）:178°/178°

视频输入:1个DVI、2个HDMI、1个VGA

视频环出:1个HDMI

其它接口:1个USB、1个输入RS-232、1个输出RS-232、1个红外接口

电源环接:支持
	块
	12 

	16
	HDMI线缆
	长度：10米
类型：HDMI线缆
颜色：黑色
材质：高纯度铜导体线材
工艺：360°包铜箔工艺
	条
	12 

	17
	拼接屏底座
	55寸拼接屏直立式支架底座-3.5-H80(模块化落地式)
颜色：黑色；
材料：SPCC优质冷轧钢板；
表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力；
弧度：0°；
维护方式：后维护
	个
	4 

	18
	拼接屏支架
	55寸拼接屏直立式支架单元-3.5(模块化落地式)
颜色：黑色；
材料：SPCC优质冷轧钢板；
表面处理：表面采用静电喷塑工艺喷涂，由内至外防止支架生锈，增强支架防腐能力；
弧度：0°；
维护方式：后维护
	个
	12 

	19
	高清视频解码器
	输入路数:4路HDMI

视频输入分辨率:4K接口：3840*2160（4K）@30Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz（4K输入口：1、2）；

1080P接口：1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz（1080P输入口：3、4）

输出路数:12路HDMI

视频输出分辨率:4K接口：3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz（4K输出口：1、2、4、5、7、8、10、11）；

1080P接口：1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz（1080P输出口：3、6、9、12）

解码能力:16*1200W@20Hz、

16*4K@30Hz、

64*1080P@30Hz、

144*720P@30Hz

音频输入:1路凤凰端子音频输入（预留）

1路3.5mm音频输入（预留）

音频输出:1路凤凰端子音频输出（预留）

1路3.5mm音频输出，左右双声道

告警输入:4路凤凰端子告警输入（预留）

告警输出:4路凤凰端子告警输出（预留）

串口:2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用）

网络接口:2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应

USB接口:2个USB3.0接口
	台
	1 

	20
	24口POE交换机
	1、交换容量≥330G，包转发率≥50Mpps。

2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个，实配2个千兆单模光模块。

3、★ 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章。

4、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。

5、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

6、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。

7、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。

8、★ 支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。

9、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。

10、提供工信部设备进网许可证。。
	台
	24

	21
	光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	只
	48

	22
	24口汇聚交换机
	1、交换容量≥670Gbps，转发性能≥150Mpps。

2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个，实配2个万兆单模光模块。

3、支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余。

4、★ 要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告加盖产品厂商公章或招投标专用章。

5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。

6、支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

7、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。

8、★ 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

9、要求所投产品支持sFlow网络监测技术。

10、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。

11、★ 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书复印件。

12、提供工信部三层交换机进网许可证（标明是三层交换机入网证）。
	台
	4

	23
	光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km
	只
	8

	24
	监控核心交换机
	1、交换容量≥36Tbps，包转发率≥7000Mpps。

2、★ 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。

3、★ 支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，提供官网截图和链接证明。

4、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。

5、★ 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个；提供官网截图及链接证明。

6、N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合；

7、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。

8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。

9、支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。

10、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。

11、★ 支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

12、支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms。

13、设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。

14、★ 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书复印件。

15、实配双主控，双电源，≥24个千兆电口，24个千兆光口，4个万兆光口。
	台
	1

	23
	机柜
	9U，大小为 600mm*450mm*500mm，颜色：黑色/白的可选
	台
	9 

	24
	机柜
	加厚42U，600mm*800mm*2000mm，立柱壁厚2.0mm、钢板壁厚1.0mm，载重：600kg(±50kg)。
	台
	2 

	25
	光纤收发器机架
	14位双电源
	台
	2 

	26
	PDU
	220V/10A，输出10A输入，额定电流10A，额定功率2500W，电压250V，线长2米
	台
	15 

	27
	理线架
	24口机架式
1、  产品材质：冷轧钢；                                                                                                                                                            
2、  产品尺寸：高度：1U，长度：19英寸；
	台
	26 

	28
	网络配线架
	24口，1、 产品材质：磷青铜片，环保PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，冷轧钢骨架； 
2、 适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量； 
3、 适应线缆：24AWG（0.45mm-0.51mm）； 
4、 产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸，端口数量：24个；
5、 工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金；
6、 拔插次数：≥1000次，端接次数：≥250次； 
7、 使用方法：180°工具打线，使用温度：-20~75℃；
	台
	10 

	29
	ODF架
	24芯
	台
	1 

	30
	网线
	超五类非屏蔽
1、 产品材质：395无氧铜芯，进口高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 
2、 适用系统：超五类非屏蔽系统，传输100Mbps数据流量； 
3、 特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m；
4、 使用温度：-20~60℃；
5、 阻燃等级：GB/T 18380.12-2008；
6、 导线尺寸：(n*n*AWG) 2×4×24AWG，铜芯直径：0.50mm±0.002mm； 
7、 产品规格：305米/箱；
	箱
	49 

	31
	网络跳线
	六类非屏蔽,3米
1、 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，进口高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 
2、 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 
3、 导线尺寸：(n*n*AWG)2×4×24AWG，铜丝直径：0.2mm±0.002mm；
4、 工艺特点：多股线设计（7*8股），水晶头与网线连接处注塑；
5、 插拔次数：≥1000 次；
	根
	15 

	32
	光缆
	12芯
	米
	150 

	33
	皮线光纤
	2芯
	米
	2500 

	34
	尾纤
	单模单芯
	根
	60 

	35
	光纤跳线
	LC-LC跳线，3米
	根
	4 

	36
	电源线
	RVV2*1.0mm²
导体材质：无氧铜芯，绝缘材质：聚氯乙烯。
	卷
	8 

	37
	电源线
	RVV3*2.5mm²
导体材质：无氧铜芯，绝缘材质：聚氯乙烯。
	米
	200 

	38
	波纹管
	波纹管 20
	卷
	2 

	39
	PE管
	φ32mm，管径32mm，颜色：白色，
	米
	1500 

	40
	熔纤
	现场熔接
	批
	1 

	41
	挖沟
	40公分深，含回填
	米
	500 

	42
	光纤电源敷设
	线缆穿管、穿管沟、架高
	米
	1500 

	43
	辅材
	材料配件、水晶头、防水胶带、扎带、管材等
	批
	1 

	44
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	二、综合布线系统

	2.1核心机房

	1
	核心交换机
	1、交换容量≥86Tbps，包转发率≥ 11600Mpps。

2、★ 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；

3、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；提供官网截图和链接证明。

4、支持光口保护电路设计，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。

5、风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2个。

6、★ 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥312个；提供官网截图和链接证明。

7、支持N:1虚拟化：将2台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，统一运行管理，大幅减少网络节点

8、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。

9、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。

10、支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；

11、★ 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书。

12、实配双主控，双电源，≥24个千兆电口，≥8个千兆光口，≥8个万兆SFP+光口，配置≥16个聚合万兆端口，每个聚合万兆端口能够通过波分的技术与波分设备联动实现8台接入交换机的接入。
	台
	1

	2
	SDN控制器
	1、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；投标时提供产品功能界面截图证明；

2、支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口两种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案；投标时提供产品功能界面截图证明；

3、支持创建交换机的业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务；投标时提供产品功能界面截图证明；

4、当室内交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。投标时提供产品功能界面截图证明；

5、★当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；投标时提供产品功能界面截图证明；

6、★支持光模块与光链路运维检测与故障告警，可查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议；投标时提供产品功能界面截图证明；

7、★支持内嵌交换机引擎实现自动化运维功能，无需额外采购服务器

8、出厂预置管理软件和业务模板，免安装，极速部署。支持即插即用零配置上线、智能零替换、光链路故障监测预警以及网络业务规划

9、含500个设备管理授权
	台
	1

	3
	核心侧万兆光模块
	光模块的工作波长，应满足在1271nm~1571nm范围内
	块
	13

	2.2、教学楼

	1
	8口接入交换机
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个
2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps
3、尺寸小，支持放入400*300*100的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观
4、★为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章
5、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB
6、★支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明。
7、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。
10、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
11、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
12、★当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
13、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	台
	77

	2
	24口接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个。
3、★ 设备MAC地址≥16K，提供第三方权威机构测试报告证明。
4、★ 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告。
5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
6、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
7、★ 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供第三方权威机构测试报告证明。
8、支持sFlow网络监测技术。
9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。
10、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms。
11、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。
12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
13、提供工信部三层交换机进网许可证，需标明是三层交换机入网证。
	台
	5

	3
	外框
	楼栋侧汇聚设备外框，包含6个槽位，需支持上架或贴墙安装
	台
	2

	4
	楼宇无源汇聚
	1、汇聚设备需支持集中机柜安装、壁挂等安装方式
2、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作
3、为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8
4、★ 控制器可显示整网拓扑，包括设备端口使用情况，链路故障能及时响应，提供官网截图及链接证明。
	台
	11

	5
	接入侧万兆光模块
	光模块8个一组配置，万兆单模，满足10KM的传输距离
	组
	11

	6
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
1、 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 
2、 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 
3、 特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m ；
4、 使用温度：-20~60℃；
5、 阻燃等级：GB/T 18380.12-2008；
6、 导线尺寸：(n*n*AWG) 2×4×23AWG，铜芯直径：0.57mm±0.002mm； 
7、 产品规格：305米/箱；
	箱
	6

	7
	网络面板
	单口86型网络面板
产品尺寸：86mm*86mm；
产品结构：防尘门，标识条结构设计
	个
	147

	8
	网络面板
	双口86型网络面板
产品尺寸：86mm*86mm；
产品结构：防尘门，标识条结构设计
	个
	179

	9
	明装底盒
	86型底盒
	个
	505

	10
	面板侧网络模块
	六类非屏蔽模块
1、 产品材质：磷青铜片，环保PC胶料； 
2、 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 
3、 适应线缆：23AWG（0.52mm-0.57mm）；
4、 工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金；
5、 拔插次数：≥1000次，端接次数：≥250次； 
6、 使用温度：-20~75℃；
7、 打线方式：180°工具打线； 
	个
	505

	11
	弱电小机柜
	9U 大小为 600mm*450mm*500mm，颜色：黑色/白的可选
	台
	82

	12
	弱电井机柜PDU
	10A，输出10A输入，额定电流10A，额定功率2500W，电压250V，线长2米
	只
	82

	13
	机柜
	42U，600mm*800mm*2000mm，立柱壁厚2.0mm、钢板壁厚1.0mm，载重：600kg(±50kg)。
	台
	2

	14
	入户皮线光纤
	2芯
	米
	9500

	15
	光纤
	48芯 光缆敷设楼层
	套
	5

	16
	ODF架
	144芯
	台
	3

	17
	光纤
	12芯 光纤至教学楼核心机房
	套
	1

	18
	分纤箱
	48芯 分纤箱
	台
	5

	19
	管材
	管径25mm，颜色：白色，
	根
	900

	20
	管材配件
	含直通、索姆、弯头、吊筋及配件等
	批
	1

	21
	电源线
	RVV2*1.0
导体材质：无氧铜芯，绝缘材质：聚氯乙烯。
	卷
	7

	22
	开槽
	开槽+恢复
	米
	2700

	23
	熔纤
	现场熔接
	芯
	700

	24
	尾纤
	单模单芯
	根
	350

	25
	辅材
	材料配件、水晶头、防水胶带、扎带、管材等
	批
	1

	26
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	2.3体艺楼

	1
	8口接入交换机
	1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个
2、交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps
3、尺寸小，支持放入400*300*100的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观
4、★为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告以及检测机构官网查询截图并加盖产品厂商公章
5、要求设备采用静音设计，噪声值＜20dB
6、★支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力），要求提供官网截图作为证明。
7、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议
8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作
9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。
10、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。
11、室内交换机支持零配置上线。根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
12、★当室内交换机出现故障，替换用的新设备支持智能零替换。支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口；投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
13、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web
	台
	14

	2
	24口接入交换机
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps。
2、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个。
3、★ 设备MAC地址≥16K，提供第三方权威机构测试报告证明。
4、★ 产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告。
5、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
6、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
7、★ 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供第三方权威机构测试报告证明。
8、支持sFlow网络监测技术。
9、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms。
10、支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS，并且链路故障的收敛时间≤50ms。
11、设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。
12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。
13、提供工信部三层交换机进网许可证，需标明是三层交换机入网证。
	只
	2

	3
	外框
	楼栋侧汇聚设备外框，包含6个槽位，需支持上架或贴墙安装
	只
	1

	4
	楼宇无源汇聚
	1、汇聚设备需支持集中机柜安装、壁挂等安装方式
2、汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作
3、为满足大汇聚场景的需要，汇聚产品固化端口数≥8
4、★ 控制器可显示整网拓扑，包括设备端口使用情况，链路故障能及时响应，提供官网截图及链接证明。
	台
	2

	5
	接入侧万兆光模块
	光模块8个一组配置，万兆单模，满足10KM的传输距离
	组
	2

	7
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
1、 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 
2、 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 
3、 特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m ；
4、 使用温度：-20~60℃；
5、 阻燃等级：GB/T 18380.12-2008；
6、 导线尺寸：(n*n*AWG) 2×4×23AWG，铜芯直径：0.57mm±0.002mm； 
7、 产品规格：305米/箱；
	箱
	1

	8
	网络面板
	单口86型网络面板
产品尺寸：86mm*86mm；
产品结构：防尘门，标识条结构设计
	个
	49

	9
	面板侧网络模块
	六类非屏蔽模块
1、 产品材质：磷青铜片，环保PC胶料； 
2、 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 
3、 适应线缆：23AWG（0.52mm-0.57mm）；
4、 工艺特点：弯针设计，插接片镀镍，弹片镀金；
5、 拔插次数：≥1000次，端接次数：≥250次； 
6、 使用温度：-20~75℃；
7、 打线方式：180°工具打线； 
	个
	49

	10
	明装底盒
	86型底盒
	个
	49

	11
	弱电小机柜
	9U，大小为 600mm*450mm*500mm
	台
	14

	12
	弱电井机柜PDU
	10A，10A输出10A输入，额定电流10A，额定功率2500W，电压250V，线长2米。
	只
	14

	13
	机柜
	42U，600mm*800mm*2000mm，立柱壁厚2.0mm、钢板壁厚1.0mm，载重：600kg(±50kg)。
	台
	1

	14
	入户皮线光纤
	2芯
	米
	2500

	15
	光纤
	24芯 光缆敷设楼层
	套
	2

	16
	光纤
	12芯 光纤至教学楼核心机房
	套
	1

	17
	ODF架
	24芯
	台
	3

	18
	分纤箱
	24芯
	台
	5

	19
	电源线
	RVV2*1.0
	卷
	2

	20
	管材
	管径25mm，颜色：白色，
	根
	130

	21
	管材配件
	含直通、索姆、弯头、吊筋及配件等
	批
	1

	22
	开槽
	开槽+恢复
	米
	300

	23
	熔纤
	现场熔接
	芯
	200

	24
	尾纤
	单模单芯
	根
	100

	25
	辅材
	材料配件、水晶头、防水胶带、扎带、管材等
	批
	1 

	26
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	三、无线网络覆盖

	3.1教学楼

	1
	POE交换机
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口
	台
	5

	2
	吸顶AP
	支持本地受电与PoE远端受电；功耗≤12.95W；内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT
	台
	82

	3
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
1、 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 
2、 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 
3、 特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m ；
4、 使用温度：-20~60℃；
5、 阻燃等级：GB/T 18380.12-2008；
6、 导线尺寸：(n*n*AWG) 2×4×23AWG，铜芯直径：0.57mm±0.002mm； 
7、 产品规格：305米/箱；
	箱
	15

	4
	辅材
	材料配件、水晶头、防水胶带、扎带、管材等
	批
	1 

	5
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	3.2体艺楼

	1
	POE交换机
	L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口
	台
	2

	2
	吸顶AP
	支持本地受电与PoE远端受电；功耗≤12.95W；内置天线双频四流802.11ac/n Wave 2无线接入点-FIT
	台
	22

	3
	室外AP
	外置天线双频四流802.11ac/n Wave 2室外型无线接入点-FIT，网络电源适配器60W-55V-1.1A-DC-1m，双频定向MIMO天线，12dBi@2400~2500MHz/15dBi@5150~5850MHz，水平波瓣角65°，自带支架，4根射频电缆-1.2m-(N50直公)-(COAX-LMR240黑)-(N50直公) 
	台
	3

	4
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
1、 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 
2、 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 
3、 特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m ；
4、 使用温度：-20~60℃；
5、 阻燃等级：GB/T 18380.12-2008；
6、 导线尺寸：(n*n*AWG) 2×4×23AWG，铜芯直径：0.57mm±0.002mm； 
7、 产品规格：305米/箱；
	箱
	5

	5
	辅材
	材料配件、水晶头、防水胶带、扎带、管材等
	批
	1 

	6
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	四、校园广播

	4.1 广播控制中心

	1
	控制主机
	采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。

★投标产品制造商是《数字公共广播系统技术规范》相关团体标准的主要起草单位（提供技术规范相关内容复印件及全国团体标准信息平台官网查询结果截图加盖制造商公章）具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。配置不低于四核/i5处理器。

★投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图）设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，sf可将画面输出至大屏放大显示。支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。

★制造商厂家具有《售后服务认证证书》十星级及以上。证书覆盖须范围包括（公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式综合管理信息平台、中控矩阵、LED大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响等）字样的证书复印件内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。

★安装听学系统插件软件，支持听学系统内容与公共广播系统对接，可实现通过手机APP进行随时随地对IP广播音箱/终端进行听学内容播控功能，可实现单条内容推送、音箱音量控制与暂停/播放、播放进度条拖拉等功能。

★制造商厂家信用等级达到GB/T 23794-2015《企业信用等级认证》标准AAA级，证书覆盖范围包括（公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式综合管理信息平台、中控矩阵、LED大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响等）

★投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图）★投标产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的《中国环境标志产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件及平台查证结果截图）★投标产品需具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件）
	台
	1

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。编程定时任务，支持编程多套定时方案，ho支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

★支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供功能界面截图）支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。★投标产品制造商是《地铁数字广播系统技术规范》相关团体标准的主要起草单位（提供技术规范相关内容复印件及全国团体标准信息平台官网查询结果截图加盖制造商公章）日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录★支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证）

★支持对终端设置时间显示配置，sf可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证）

★支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证）支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。

★出于信息安全考虑，要求投标的数字化IP网络广播客户端管理软件需通过信息系统安全等级（二级或以上）保护备案，提供公安机关出具的备案证明复印件，

★为了满足网络扩展要求，响应国家有关部门关于IPv6规模部署的工作指示，要求所投网络广播系统支持IPv6协议，提供检测报告佐证。
	套
	1

	3
	IP广播安卓APP软件
	1.支持对所有终端在线、离线、当前任务等的详细情况的查看，支持搜索终端、查看终端列表。
2.支持对终端发起一对一广播，可实时调节广播音量；支持广播室发起广播任务，可对指定终端或分组进行喊话。
3.支持对终端发起一对一对讲，可实时调节对讲音量。
4.支持播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐（mp3格式文件）播放到指定终端或分组。
5.支持配置任务优先级、音量、播放模式。
6.具备任务管理器功能，可管理当前播放任务，可操作上一首/下一首/暂停或恢复/任务音量/结束任务/切换播放模式；支持播放进度条拖拉功能。
7.软件支持在4.2或以上版本的安卓手机运行，支持在APP应用商店下载。
8.支持文本广播任务的发起及文本识别功能的使用。
	套
	1

	4
	控制器
	1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。
★2.液晶显示屏可显示时间。（需提供第三方检测机构出具的检验报告）
3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。
4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。
	台
	1

	5
	交换机
	支持固化千兆光口≥24个，复用电口8个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备；

交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps；

支持 MAC地址容量≥16K； 

支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；

支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像；

支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患；

支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；

支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；

支持防雷等级≥6KV；

支持QOS，支持端口流量限速；

支持多种管理方式，中文WEB界面；

支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL；

支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行；

★提供电信设备进网许可证证书复印件；

★提供国家强制认证CCC认证书复印件；

工作温度范围-0ºC ~ 50ºC。
	台
	1

	6
	光模块
	千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线
	只
	14

	7
	话筒
	1.换能方式：驻极体
2.钟声提示：带钟声提示功能
3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度 ：420mm
5.具备有灯环提示功能
	套
	1

	8
	CD播放器
	1.吸入式机芯；
2.自动播放控制，全数码伺服；
3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；
4.内置宽频监听扬声器；
5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
7.支持上电自动播放功能。
	台
	1

	9
	显示器
	显示屏，显示画面
	台
	1

	10
	前置放大器
	1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；
2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；
4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	台
	1

	11
	寻呼话筒
	采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。

★支持≥1路音频线路输入，sf支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图）支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。★具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图）
	台
	1

	12
	采集器
	机柜式设计，拉丝铝合金面板。设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。

★支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证）面板支持一键取消任务。支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M。短路接口：标准压线接线端子。
	台
	1

	13
	IP网络音箱
	内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。

★设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。
	套
	1

	14
	电源管理器
	1.机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板；
2.支持≥16路电源输出，具有≥14个AC220V(10A)，≥2个AC220V(16A)接口， 电源插口总容量达 6KVA；
3.设有船型开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
4.支持≥16路电源插座依次间隔1秒打开；
5.有≥1路24V消防信号输入接口；≥1路消防短路报警触发信号输出。
	台
	1

	15
	IP音频采集器
	采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能

★采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证）支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）
	台
	1

	16
	机柜
	42U，600mm*800mm*2000mm，立柱壁厚2.0mm、钢板壁厚1.0mm，载重：600kg(±50kg)。
	台
	2

	17
	台式电脑
	I5-10400F/8G/1T/无光驱/独显2G/Win10 /串口*1/并口*1 内置扬声器  15升机箱  21.5显示器
	台
	1

	18
	IP网络广播系统分控软件
	1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。
2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。
4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。
5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。
6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。
7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。
8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。
9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。
10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。
★11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供功能界面截图佐证）
	套
	1

	19
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。
2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。
3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。
★4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图）
5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。
6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。
7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。
★8.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图）
	台
	1

	20
	IP网络音箱
	1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路
2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。
3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
	套
	1

	21
	调音台
	1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。
2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。
3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。
4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
	台
	1

	22
	话筒
	1.指向性：心形指向性
2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa
3.频率响应：不低于20-18KHz
4.输出阻抗：≥75Ω
5.灵敏度：不低于-40dB±2dB
	只
	2

	23
	CD播放器
	1.吸入式机芯；
2.自动播放控制，全数码伺服；
3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；
4.内置宽频监听扬声器；
5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
7.支持上电自动播放功能。
	台
	1

	24
	控制台
	1200*600，冷轧钢板防火面板。
	张
	1

	4.2 教学楼

	1
	IP网络音箱
	内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。★设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。★多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。（提供设备按键截图佐证）
	套
	48

	2
	IP网络功放终端
	设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。内置≥1路网络硬件音频解码模块。支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。支持高低音调节电位器控制。具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。具有≥1路音频输出接口。具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。★自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料★内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）
	台
	1

	3
	IP网络功放终端
	设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。内置≥1路网络硬件音频解码模块。支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。支持高低音调节电位器控制。具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级具有≥1路音频输出接口。具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。集成数字功放，功率≥500W；支持定压方式输出支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。★自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）★内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）
	台
	1

	4
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP5X
	只
	48

	5
	交换机
	1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个；

2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps；

3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C；

4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存；

5、★提供国家强制性产品认证证书及测试报告（3C）；
	台
	3

	6
	机柜
	12U,标准规格：600*600*600
	台
	1

	4.3 体艺楼

	1
	IP网络音箱
	内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。设备集成有数字功放，功率≥2×20W（MAX），具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。★设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。★多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，支持录音功能，带激光笔和PPT翻页功能。（提供设备按键截图佐证）
	套
	4

	2
	IP网络功放终端
	设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。内置≥1路网络硬件音频解码模块。支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。支持高低音调节电位器控制。具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。具有≥1路音频输出接口。具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。集成数字功放，功率≥240W；ho支持定压方式输出。支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。★自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料。★内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）
	台
	1

	3
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W
2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：6.5"×1
6．防护等级：IP5X
	只
	9

	4
	IP网络功放终端
	设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。内置≥1路网络硬件音频解码模块。支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。支持高低音调节电位器控制。具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。具有≥1路音频输出接口。具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。集成数字功放，功率≥350W；支持定压方式输出。支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。★自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料★内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）
	台
	1

	5
	音柱
	1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	只
	4

	6
	交换机
	1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个；

2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps；

3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C；

4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存；

5、★提供国家强制性产品认证证书及测试报告（3C）；
	台
	1

	7
	机柜
	12U,标准规格：600*600*600
	台
	2

	4.4 食堂

	1
	IP网络功放终端
	设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。内置≥1路网络硬件音频解码模块。支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。支持高低音调节电位器控制。具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。具有≥1路音频输出接口。具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。集成数字功放，功率≥240W；ho支持定压方式输出。支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。★自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料。★内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入，满足高可靠公共打铃系统需求。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料）
	台
	2

	2
	音柱
	1．额定功率（100V）：12.5W,25W
2．额定功率（70V）：6.2W,12.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:800Ω绿:400Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：4"×2,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	只
	6

	3
	交换机
	1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个；

2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps；

3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C；

4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存；

5、★提供国家强制性产品认证证书及测试报告（3C）；
	台
	1

	4
	机柜
	12U,标准规格：600*600*600
	台
	1

	4.5 室外

	1
	IP终端
	设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。★支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图）
	台
	2

	2
	前置放大器
	具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
★制造商厂家具有《售后服务认证证书》十星级及以上。证书覆盖须范围包括（公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式综合管理信息平台、中控矩阵、LED大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响等）字样的证书复印件
	台
	2

	3
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，sf开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	台
	2

	4
	音柱
	1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	只
	15

	4.6 运动场

	1
	IP终端
	设备采用≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。具有≥2路三线制强切输出接口，无需强切电源。★支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。（提供设备有2路电源输出电源插座证明图）
	台
	1

	2
	调音台
	支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。★具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（提供接口图佐证）内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子★内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（提供接口图佐证）
	台
	1

	3
	话筒采集器
	终端主机采用机柜式设计；采用UHF双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。提供共≥300个信道选择，真正分集式接收。带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏，支持显示信道号/工作频率。★主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。（提供输出端口图佐证）无线话筒频率范围：优于640-690MHz、优于807-830MHz；无线话筒使用距离可达≥200米，★系统平台可预设配置≥20组任务，sf可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫；广播后台可预设配置终端或分区广播喊话。（需提供符合此功能第三方检测机构出具的检验报告）★支持无线遥控功能，支持距离≥800米遥控（需提供符合此功能第三方检测机构出具的检验报告）★主手持话筒自带功能按键和LED显示屏，可对实现任务确认执行、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。（提供功能界面截图佐证）（需提供符合此功能第三方检测机构出具的检验报告）内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms带有≥两个手持话筒。★制造商厂家信用等级达到GB/T 23794-2015《企业信用等级认证》标准AAA级，证书覆盖范围包括（公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式综合管理信息平台、中控矩阵、LED大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响等）
	台
	1

	4
	天线分配器
	1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。
2.频带范围不低于：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。
	台
	1

	5
	话筒天线
	1.宽频定向天线不低于680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。
2.水平面波源宽度：≥60°、垂直面波源宽度：≥ 50°。
	套
	1

	6
	数字功放
	功放采用D类放大电路，要求内置开关电源。设备应采用1U高度19英寸机箱设计。具有≥1通道欧式端子平衡输入，≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器，额定功率输出≥350W，具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。★具有故障监控端子，可远程监控功放设备工作状态。（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明）设备内置≥1通道独立电源供电功能。★设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件及证书编号在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“数字会议系统软件”或相近的软件。支持短路、过载、过热保护功能。
	台
	1

	7
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1500W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	台
	1

	8
	音柱
	1．额定功率（100V）：22.5W,45W
2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:440Ω绿:220Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	只
	2

	9
	音柱
	1．额定功率(100V)：120W
2．额定功率(70V)：60W
3．灵敏度≥94dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：IP66
6．喇叭单元：6.5"×4+3"×1
	只
	4

	10
	机柜
	42U，600mm*600mm*2000mm，立柱壁厚2.0mm、钢板壁厚1.0mm，载重：600kg(±50kg)。
	台
	1

	11
	交换机
	1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个；

2、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps；

3、为了保证在高温环境下设备仍能稳定工作，要求最大工作温度≥45°C；

4、为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存；

5、★提供国家强制性产品认证证书及测试报告（3C）；
	台
	1

	12
	演讲台
	根据现场情况定制
	台
	1

	4.7 材料

	1
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm
	根
	12

	2
	音频连接线
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）*1，6.35话筒插头*1，线径：0.3mm
	根
	12

	3
	音频连接线
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头*2，线径：0.3mm
	根
	4

	4
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1，线径：0.3mm
	根
	4

	5
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm
	根
	2

	6
	变压器
	产品介绍：
1．具备2路输入、2路输出，工业标准接线端子。
2．隔离静噪抗干扰器，消除“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”
	只
	60

	7
	网线
	六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色
	箱
	10

	8
	线材
	铜芯护套线RVV2*1.5
	卷
	35

	9
	线材
	铜芯护套线RVV2*2.5
	卷
	8

	10
	线材
	铜芯护套线RVV3*1.5
	卷
	8

	11
	线材
	直径7.2mm，馈线50-5-1
	卷
	3

	12
	PVC管
	白色线管A管DN25
	根
	400

	13
	kpg管材
	DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm
	根
	35

	14
	室外音柱立杆
	定制
	套
	15

	15
	五孔插座
	孔位数 5个，额定电流 10A
	套
	60

	16
	辅材
	材料配件、水晶头、防水胶带、扎带、管材等
	批
	1

	17
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	五、机房工程

	1
	市电接入电缆
	YJV4*50+1*25
	米
	100

	2
	市电配电柜
	规格：600*700*200，380V输入，部分380V输出及部分220V输出
	套
	1

	3
	UPS 输入配电柜
	规格：500*600*160，UPS电380V输入输出，及220V输出
	套
	1

	4
	20KUPS
	1. 纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量20kVA，
2.要求ups主机是双变换在线式产品，应支持三相输入、单相输出。
3. 输入电压范围：市电输入138~485Vac（线电压），能适应不同使用环境，轻松应对恶劣用电环境。投标时要求提供制造厂商盖章的设备相关证明材料。
4. 高性能指标
（1）整机UPS效率：100%阻性负载：≥94%
（2）整机输出PF值：输出有功功率不低于额定容量0.8
（3）过载能力：负载≤ 125％：不低于10min。
5. UPS具备大充电电流，大幅缩短充电时间，灵活适配不同型号电池。
6. 主机标准配置紧急关机（EPO）功能，在紧急情况可及时关闭UPS及负载断电，保护设备安全。投标时要求提供制造厂商盖章的设备相关证明材料。
7.主机标配485通信，可支持选配干接点、SNMP等多种通讯卡，应用灵活。满足动环管理或上位机管理需求。 
8. 标配维修旁路开关，确保负载供电不中断，用户使用无忧。
9.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便用户统一管理和维护设备。
	台
	1

	5
	蓄电池
	1、采用阀控式铅酸蓄电池12V/100AH，吸附式玻璃纤维隔板技术，无需加水维护。制造商需提供SDS化学品安全技术说明书报告。
2、阻燃性能：蓄电池间连接条、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有良好阻燃性，可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。
3、蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。
4、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上。
3、气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不开裂，不开胶；压力释放后壳体无残余变形。
4、大电流放电：以30I10放电3min，极柱应不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常。
5、密封反应效率：≥96%。
6、端电压均衡性：开路（最高与最低差值）≤20mV；浮充（进入浮充状态24h后端电压差）≤50mV；放电端电压差≤100mV；
7、 容量一致性：同组电池10h率容量测试时，最大容量与最小容量差值≤2%
8、要求提供蓄电池泰尔检测报告，电池生产厂家的排污许可证，电池抗震报告。
9、蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能。
10、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。
11、蓄电池之间连接电压降△U≦10mV，空运不受限制，符合航空运输 IATA/ICAO 标准中特别条款 A67。
12、采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小。蓄电池产品通过泰尔认证并提供认证证书及检测报告。
13、温度使用范围（放电：-15 ～ 50℃ / 充电：0 ～ 40℃ / 贮存：5 ～ 40℃）
14、项目所在省份要求有厂家直属服务网点，投标时提供生产厂家对本项目的原厂授权书及售后服务承诺函。
	节
	32

	6
	电池柜
	材质:优质冷压板，尺寸：780*470*1228，安装方式：拼装；
电池柜保护开关:有；
电池柜层数:4层；
颜色:黑色
	套
	2

	7
	电池连线及机头到电池柜连线
	多股单根软芯，BVR10mm2
	根
	32

	8
	UPS输出配电柜
	根据现场使用情况定制
	套
	1

	9
	分机房配电箱
	根据现场使用情况定制
	套
	2

	10
	机房接地装置
	根据机房大小
	项
	1

	11
	散力架
	根据设备尺寸定制
	处
	2

	12
	精密空调
	室内机机组特性及参数
1、主电源：380V/3PH/50Hz
2、送风方式：上
3、总冷量（kW）：12.5
4、显冷量（kW）：11.3
5、循环风量（m3/h）：3500
6、整机最大运行电流（A）:11.9
室外机参数
1、主电源：220V/1PH/50Hz
机组测试工况：室内回风 24℃/50%RH，室外 35℃
标配 R410A 制冷剂
机组标配 EC 风机、电子膨胀阀
送风方式：标配上送风
	台
	1

	5.2 材料

	1
	新型难燃导线
	ZRBVV-1.5mm2
	米
	50

	2
	JDG 金属线管
	25mm
	米
	50

	3
	金属软线管
	20-25mm
	米
	50

	4
	格栅灯及灯管
	符合机房照明照度
	个
	2

	5
	照明开关
	面板式空开
	个
	4

	6
	工程辅材
	材料配件
	批
	1

	7
	强电桥架
	防火桥架  200*100
	米
	40

	8
	弱电桥架
	金属网格 200*100
	米
	40

	9
	辅材
	材料配件、水晶头、防水胶带、扎带、管材等
	批
	1

	10
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	5.3 机房消防

	1
	柜式七氟丙烷无管网灭火装置
	（1）可支持多台控制器联网，可选择CAN联网或以太网联网。可与火灾自动报警系统、电气火灾系统、电源监控系统、防火门系统、可燃气体报警系统、智能疏散系统等联网，组成一体化火灾报警系统，全方位守护生命、财产安全。
（2）放气确认的方式可由用户设置，有现场压力反馈和电磁阀驱动两种方式。
（3）具有USB接口，支持鼠标键盘操作和U盘数据导入导出。
（4）采用无极性二总线接线方式，配接全新设计总线式紧急启/停按钮，减少施工布线，节省人工成本，降低工程造价。
（5）自带编码器功能，现场编码更便捷。
（6）4.3寸液晶显示界面，仿Windows操作界面直观友好、易学易用。
（7）鉴于气体灭火系统的特殊性，采用了安全可靠的设计方法，控制器硬件、软件都有冗余设计，避免设备误放气。
（8）多重防护设计，防雷、防静电、防电磁干扰、防电压波动，提升系统运行稳定性。
	台
	1

	2
	灭火药剂
	HFC-227ea
	台
	50

	3
	智能火灾报警气体灭火控制器
	工作环境：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）电压：接线方式：回路长度：报警信号二总线S1000米统行标准：GB4717-2005《火灾报警控制器》 GB16805-2006《消防联动控制系统》
交流输入电压：AC220V±20%,50Hz 交流输入功率：≤120W 直流备电：DC24V，全封闭免维护蓄电池无极性二线制国(容量:所有继电器均为7A/24VDC
G出回路限流：直流24V电源输出电流长期持纷：1A 脉冲输出：1.5A裝方式：壁挂式
	台
	1

	4
	智能光电感烟探测器
	1.全电子编码，编码地址可通过编码器现场改写。
2.单片机实时采样处理数据，跟踪现场情况。
3.具有温度漂移补偿，传感器失效检测功能(故障上报控制器)。
4.无极性二总线连接，安装、维护简单，连接线无需区分极性。
5.采用上、下盖结构设计，独立底座安装，安装、调试、维护简单方便。
	台
	1

	5
	智能感温探测器
	1、无极性信号二总线，方便施工布线，避免接线错误。
3、采用后向散射迷宫，对不同种类材质燃烧产生的烟雾都灵敏。
3、探测器的报警灵敏度可在控制器中三级可调，适应不同的环境需求。
4、采用漂移补偿算法，对灰尘累积通过软件自动调整，延长使用周期，减少灰尘污染引起的误报。
5、具有传感器件失效检测、上报功能，保证系统的可靠运行，方便维护管理。
6、在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。
7、ESD静电防护等级12000V，抗干扰能力更强。
	台
	1

	6
	紧急启停按钮
	无极性信号二总线，方便施工布线，避免接线错误
当火灾发生，需要启动气体灭火系统时，翻开按钮保护罩，按下启动按钮，可以提供启动控制信号，同时启动指示灯点亮
当确认火情已得到控制或火警为误报，且还处于延时阶段时，可立即按下停止按钮，中断放气延时，同时停止指示灯点亮，启动指示灯熄灭
	台
	1

	7
	声光报警器
	1、声光警报自由设置，可同时报警，也可独立报警，适应于不同的工作环境。
2、采用上、下盖结构设计，安装、调试、维护简单方便。
3、光显示采用多只超高亮红色发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
	台
	1

	8
	放气指示灯
	1、无极性二总线；
2、用数字信号与控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；
3、电子编码，唯一ID；
4、控制器在线编址或编码器设地址，自动登录；
5、采用壁挂式结构设计，安装简单方便。
	台
	1

	9
	控制线
	RVS2*1.0
	米
	150

	10
	通用底座
	　定制
	个
	2

	11
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	5.4 机房装修

	1
	墙面除尘
	墙体粉刷，刮腻子，刷防水漆(黑色)，顶部漆面防脱落处理；
	平方
	140

	2
	墙面基层处理
	含材料，基层处理，墙面找平
	平方
	140

	3
	防静电地板
	一、基本需求：全钢外壳结构，优质水泥填充，耐磨PVC面，底面ST14拉伸板，表面SPCC硬质钢材，四周导电嵌条镀边。
二、功能需求：
1、防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品；
2、耐磨性强，不起泡，不脱胶，钢壳PVC地板，装饰性强；
3、接地铜网采用30*10MM，汇流接地与建筑物接地有效连接。
	平方
	45

	4
	房屋吊顶
	定制
	平方
	45

	5
	双扇防火门
	乙级防火门
	个
	1

	6
	室内暖气、给排改造
	暖气管线拆除后直通管接通改造（范围或根据现场订尺寸）
	套
	1

	7
	窗户封堵
	砖混结构（范围或根据现场订尺寸）
	处
	1

	8
	垃圾清运
	清运
	批
	1

	9
	隔断墙
	砖混结构（范围或根据现场订尺寸）
	处
	1

	10
	汇流铜排
	机柜接地铜排19英寸3*30*500 接地铜排 汇流铜排 
	个
	1

	六、语音交换系统

	1
	单口信息点
	单口86型网络面板
产品尺寸：86mm*86mm；
产品结构：防尘门，标识条结构设计
	个
	44

	2
	电话模块
	RJ11模块，电话模块
1、 产品材质：磷青铜片，环保PC胶料； 
2、 适用系统：语音系统； 
3、 执行标准：ANSI/TIA 568 C.2，ISO/IEC 11801-1:2008，YD/T 926.3-2009；
4、 适用线缆：26AWG-22AWG（0.40mm-0.64mm）；
5、 工艺特点：磷青铜插接片镀镍，弹片镀金；
6、 拔插次数：≥1000次，端接次数：≥250次；
7、 使用温度：-20~75℃；
8、 打线方式：90°； 
	个
	44

	3
	底盒
	86型安装底盒
	个
	44

	4
	电话线
	1、 产品材质：395无氧铜芯，进口高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 
2、 适用系统：语音传输系统； 
3、 特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m；
4、 使用温度：-20~60℃；
5、 阻燃等级：UL1581，CM级；
8、 导线尺寸：(n*n*AWG)2×1×24AWG，铜芯直径：0.50mm±0.002mm； 
	卷
	15

	5
	电话配线架
	电话50型配线架
1、 产品材质：磷青铜片，环保PC胶料，冷轧钢板外壳； 
2、 适用系统：语音系统； 
3、 适用线缆：26-22AWG（0.40mm-0.64mm）； 
4、 产品尺寸：高度：1U，长度：19英寸，端口数量：50个；
5、 工艺特点：直针技术，一体式结构，插接片镀镍；
6、 拔插次数：≥1000次，端接次数：≥250次； 
7、 使用温度：-20~75℃；
8、 打线方式：90°；
	2
	1

	6
	交换系统控制板
	实现内部电话交换、基于嵌入式技术的片上处理系统，大容量NAND FLASH储存，支持在线升级程序；语音导航、彩铃、语音总机等所有呼叫控制，语音接续；支持4096*4096交换网络。
	块
	1

	7
	环路中继板
	每块板卡支持8路环路中继，用于对接运营商和外线。
	块
	6

	8
	语音分机板
	系统能实现分机1-12位任意数字、任意号长编排，满足单位、政府、酒店对各种场所不同编号的特殊要求，这样便于酒店管理。
	块
	3

	9
	电源板
	将-48V转化为各印刷线路板工作所需的各种直流电压
	块
	1

	10
	母板
	连接各个板卡跟主控板的信号通信
	块
	1

	11
	内框
	每框提供1个主控板、16个业务槽位、电源板槽位，每层需要1个
	只
	1

	12
	综合复用设备
	光纤传1路电话，桌面式
	对
	1

	13
	综合复用设备
	光纤传16路电话，1U机架式，交流供电
	对
	1

	14
	光纤跳线
	单模单纤
	根
	10

	15
	网线
	六类非屏蔽网线

1、 产品材质：395无氧铜芯，中心十字骨架，高密度PE绝缘层，环保阻燃PVC外皮； 

2、 适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 

3、 特性阻抗：100Ω±15Ω，电容阻抗：50pF/m ；

4、 使用温度：-20~60℃；

5、 阻燃等级：GB/T 18380.12-2008；

6、 导线尺寸：(n*n*AWG) 2×4×23AWG，铜芯直径：0.57mm±0.002mm； 

7、 产品规格：305米/箱；
	箱
	1

	16
	机柜
	42U，600mm*800mm*2000mm，立柱壁厚2.0mm、钢板壁厚1.0mm，载重：600kg(±50kg)。
	台
	1

	17
	开槽
	开槽+恢复
	米
	310

	18
	辅材
	材料配件、水晶头、防水胶带、扎带、管材等
	批
	1

	19
	综合布线施工
	网络线缆敷设、系统设备安装，调试，前期布线技术指导等
	项
	1

	七、软件系统

	1
	综合布线管理系统
	系统管理

系统管理权限分为超级管理员和分级管理员，超级管理员可对整个系统进行管理，也可把系统区分为若干个管理范围，分别委派不同的分级管理员进行管理，并规定这些分级管理员的管理范围和权限，实行分工管理。

数据录入

以浏览器的 web 页面为操作平台对整个项目内容进行录入，建立项目数据库。以目录树形式自上而下对项目进行逐步录入以目录树形式自上而下对项目进行逐步录入。

信息管理

对数据录入初始入库数据进行再管理的模块,可以通过修改、删除、信息点定位等方式来对系统所有设备链路关系和相关信息进行管理和维护。

设备统计

可以通过项目、建筑、楼层区域、配线间、机柜、配线架、理线架、集线器、交换机、自定义设备、终端(电脑、电话、打印机等)、线缆、信息点及设备端口等对项目进行统计，可以统计设备的数量、属性、连接关系、使用情况(颜色标识已用或未用)、设备类型等，统计结果能够以报表的形式打印出来;使管理员对系统各种设备的使用情况有更详细的连接，便于维护、管理、采购、扩容。

系统查询

使用者可对整个布线管理项目进行模糊或精确查询，查询结果为列表显示，如:查询结果、详细信息及链路:同时给出相应的关键属性，点击链路查看后，可以看到具有文字标注的链路示意图，下面可以链接查看各个链路设备的详细说明;同时可以与派工单模块相链接，如果布线系统出现故障或发生变动，管理员可以随时随地通过网络进入布线管理系统，运用相应的查询方式迅速找到相关的链路信息和物理位置，做出调整后生成派工单派发给维护人员，方便快捷，提高了管理效率。

文档管理

通过用户自定义目录及文件，把相关的文档资料(如:设计图形、表格、测试记录等) 上传至数据库建立统一的文档管理平台，便于布线及相关资料的管理和使用。管理人员可以随时利用网络进入系统查看下载所需的文档资料，提高了查资料的效率。

日志管理

对每个用户在本系统的所有操作时间及内容进行详细记录并生成日志文件，方便系统管理员了解每个用户对系统所做的操作:系统管理员还可以根据用户名和操作时间来选择性的查看、了解用户对系统的改动，便于系统维护。除有特殊权限之外，日志是不可删除或者修改的。

派工单管理

可以通过网络的方式给维护人员派工作单，维护人员根据派工单进行实际操作，并通过回执单来确认工作的完成情况，派工单管理能记录管理员对系统进行的变更。这样既规范了布线系统的管理流程，又保证了数据中记录的信息与实际信息的一致性。使用者可以手工填写派工单，自动生成派工回执单，并且可以修改和打印:查询链路后可以生成派工单，派工单由手工填写，自动生成派工回执单。
	1
	套

	2
	网络流量分析审计系统
	态势分析

全网可视化态势感知能力，针对全局威胁、横联威胁、外联风险、网络资产、网络性能多维度、全方位展示网络态势。

安全检测

支持基于事件和资产的聚类安全威胁分析，僵木蠕和挖矿病毒场景化专题分析。支持对文件内容还原和病毒检测，内置威胁情报库多维验证，提升检测精准性。

资产梳理

采用主动高效漏扫引擎结合被动流量的解析数据进行主机画像，全面展示全网资产指纹信息和漏洞风险信息，同时支持手动的资产录入和信息修改。

流量分析

采用高性能流量解析引擎，精准识别和深度解析L2-L7层网络应用协议，细粒度展现流量组成，支持流间下钻分析和行为关联分析。

回溯分析

通过旁路镜像采集并压缩存储全量数据包，通过会话记录深度展现连接会话、协议解码、元数据等信息，以便快速索引、回溯、取证。

业务分析

对Web服务、DNS服务、数据库业务、音视频业务、邮件业务、FTP文件业务等关键应用分析监测，通过多种KPI指标评估，主动高效为用户提供业务优化和故障分析依据。

网络流量深度透视与访问关系可视化

准确识别网络中的应用协议，解析流量中的主机用户和端口服务，监控所有访问连接行为，梳理统计流量组成和占比，为客户直观可视化展示某一时间点或某一时间段的网络流量情况。

降低网络性能和应用性能监控复杂度

通过对延时、丢包、重传等网络参数指标的细粒度监控分析，对WEB、DNS、数据库、邮件等关键应用的实时监控分析实现网络性能和应用性能自动化分析管理，辅助网络和应用性能故障定位和原因研判。

网络威胁预警响应与资产脆弱性管理

提供全局安全态势感知能力，帮助管理者掌握全网安全威胁和资产状况，深度精准检测网络流量攻击、僵尸、木马、蠕虫、病毒等安全风险并及时预警响应，主动探测扫描资产信息和脆弱性，自动梳理资产数据并做资产主机画像。

异常行为溯源和原始数据取证定责

对完整的会话访问日志和原始通讯数据进行全流量保存，具备快速的会话数据检索能力，在海量历史数据中秒级提取查询关键数据，还原网络、安全、业务事件发生时的全部会话内容和异常行为，实现数据包级的溯源取证和责任判定。
	1
	套

	3
	企业WiFi管理系统
	精确到人的网络带宽分配

不针对不同部门，不同群体可以控制不同网络带宽资源，合理分配，优化网络使用。

多种认证方式

企业信息的安全，实施员工访客分开认证，分频上网。访客由员工授权后方可上网，可用微信认证、二维码审核认证、短信认证等认证方式。员工采用帐号、AD 域等多种高级认证方式。

网页后台管理

全 web 可视化界面，降低运维人员管理难度，可在电脑、手机、平板等能上网的任何设备上操作。

员工和部门

部门及员工管理，通过划分不同部门，不同带宽来合理分配网络使用:同时，针对特殊用户可设置单独的带宽。

访客和授权日志

访客上网记录可追踪，上网日志可查询，并实时查询访客上网授权情况。

会议室管理

会议室通过简便的扫描二维码方式上网，使与会人员不再通过繁琐的认证步骤进行上网，进而缩短参会时间，有效利用会议室。

AD城设置

AD 域设置方便管理员工上网，方便管理员工帐号。
	1
	套

	八、维护服务

	1
	整套系统
	提供整套系统维护（三年），含7*12小时上门服务、每月不少于一次巡检服务（提供运行分析报告）；含设备非人为损坏的维修更换、系统日常运维、故障排查等；设备质保三年（自本项目安装验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费
	项
	1


第五章  评审内容
一、投标人资格审查

	序号
	评审内容
	评审合格标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照等证明
	（1）投标人是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件加盖公章； 

（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件加盖公章；   
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权书
	原件，按招标文件规定的格式填写、签署和盖章；

 法定代表人身份证明书附完整的法定代表人身份证复印件，并加盖公章。
（3）法定代表人授权委托书附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，并加盖公章；
	
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）提供会计师事务所出具的近三年的财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内开具的资信证明；
（2）复印件加盖投标人公章； 
	
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）
	
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供开标日前六个月任意三个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明;

（2）提供开标日前六个月任意三个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。
	
	
	

	6
	投标人声明函
	（1）提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。
	
	
	

	7
	信用信息查询
	投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（加盖公章）。
	
	
	

	结论
	
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。
二、投标文件符合性审查
	序号
	评审内容
	投标人名称

	
	
	
	
	

	1
	按招标文件的规定提交投标保证金的；
	
	
	

	2
	投标文件按招标文件的规定要求签署、盖章的；
	
	
	

	3
	交货及完成期限满足招标文件规定的；
	
	
	

	4
	投标报价未超过最高限价的；
	
	
	

	5
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	

	6
	符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
	
	
	

	7
	投标文件中未附有招标人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	8
	不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。
评分标准
报价部分（占总分值的30 %）
	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	经济部分
	30分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(投标基准价／投标报价)×价格分值×100 

注：项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。


商务部分（占总分值的6 %）
	1
	供应商类似业绩
	6分
	投标人近三年（2020年-至今）类似业绩每提供1项，得1分，满分6分；

注：

1.业绩证明资料以采购合同为准，合同复印件需加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。


技术部分（占总分值的64%）

	序号
	评审项目
	分  值
	评分标准

	1
	配置性能指标
	45分
	评标专家根据各投标商的投标文件中相关证明资料进行综合评审。投标人须以招标文件的技术参数要求为基准，对技术偏离表逐条对比撰写，技术规格部分得分需根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分。 
1）实质性满足招标文件技术指标、参数要求的得满分 45 分，以此为基础； 
2）带★项须满足技术条款标准，如未按招标文件要求提供佐证材料(检测报告、截图等)，每项扣 2 分，扣完为止； 

3）非★项如未按招标文件要求提供佐证材料(检测报告、截图等)，每项扣 1 分，扣完为止；

	2
	实施方案
	8分
	1.投标文件中提供完善的设备安装技术案体系，且流程科学合理，内容有针对性，有完善的供货组织方案的，得3-4分；设备安装技术案体系一般，流程基本合理，内容有针对性，供货组织方案一般的，得1-2分；专家根据提供的内容进行综合评审，不提供不得分；

2.投标文件中提供完善的实施方案，产品安装和调试的主要技术保证措施，质量控制、进度控制、安全措施等控制措施完整，切实可行的得3-4分。实施方案一般，产品安装和调试的主要技术保证措施，质量控制、进度控制、安全措施等控制措施基本完整，可行的得1-2分。专家根据提供的内容进行综合评审，不提供不得分。 

	3
	质量安全保障措施
	5分
	1、附有质量安全保障措施的得1分；

2、质量安全保障措施、软硬件安装技术成熟完善、交付及验收内容合理并详实可行的得3-4分；

质量安全保障措施、软硬件安装技术基本成熟、交付及验收内容基本合理并可行的得1-2分；
本项满分5分，不提供不得分。

	4
	售后服务


	6分
	根据供应商针对本项目作出的售后服务承诺及售后方案、计划等进行评分：

投标人具备完备的服务系统，满足招标人的各项维护时限要求，突发状况应对预案符合项目需求的得3分；服务系统较完备，基本满足招标人的各项维护时限要求，突发状况应对预案基本符合项目需求的得2分；服务系统一般，不满足招标人的各项维护时限要求，突发状况应对预案不符合项目需求的得1分；不提供不得分。

2、供应商可以提供完善的售后服务方案和实施计划，满足招标人的各项维护时限要求，后期服务针对本项目有专项售后小组、人员和队伍，突发状况应对预案符合项目需求的得3分。售后服务方案和实施计划较完善，基本满足招标人的各项维护时限要求，后期服务针对本项目有专项售后小组、人员和队伍，突发状况应对预案基本符合项目需求的得2分。售后服务方案和实施计划一般，不满足招标人的各项维护时限要求，后期服务针对本项目有专项售后小组、人员和队伍，突发状况应对预案基本不符合项目需求的得1分；不提供不得分。

本项满分6分。


  计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。  

注：1.根据《政府采购促进中小微企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
2. 联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
   联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3. 投标人的投标货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：详见评分标准。

4. 如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
5.同品牌处理办法：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的则投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先。投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.中标候选人并列式时的处理方式：投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会推荐，经采购人确定。

  第六章 合同条款草案
 1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4、技术规格和标准
4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前    天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料


12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

    12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换整体。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为： 详见须知前附表 。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供       ％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。

16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔   

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的         %的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。         

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2  若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

    23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他
28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。
2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期三年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修。

4.2 在买方发出要求服务通知的   小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对出现的较大问题，解决时间不应超过    个日历日。

4.3在保修期内，如设备出现故障，必须在    个日历日内完成维修工作，否则更换。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：详见中标通知书。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。

甲方：                               乙方：

盖章：                               盖章：

代表签章：                           代表签章：

时    间：                           时    间：

地    址：                           地    址：

备注：最终合同已与甲方签订合同为准。

第七章  投标文件格式
[image: image2.png]W REFTRBHEARAARYA F

XINJIANG XING SHENG YUAN BIDDING AGENCY CO., LTD





****采项目购

投 标 文 件

项目编号：
投标人单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

联系人及联系电话：                                  
二O二三年   月   日


附件一                          

投标函

新疆星圣源招标代理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上货物和服务，同时负责供货、运输、包装、运杂保险、装卸、维护、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起    个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳         元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
地      址：                                   

电      话：                          

投标人名称（盖章）                    
投标人授权代表（签字）                                

日  期                                    
附件二：

报价一览表           

项目名称：                            项目编号 ：                       
	投标内容
	投标总报价

	报价：
	小写：￥                                      元     

大写：                                        元

	供货期：
	


注：以上报价（含税金）、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务、质保等一切相关费用。
投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：
                                     20    年   月    日

注：此表除在投标文件中提供外，还应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交一份。

附件三：                 

投标保证金证明

附件四：               

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号 ：                      

	序号
	货物名称
	报价
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	大写：人民币____________________元

	
	小写：￥____________________


法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：                                     

                                      20    年   月    日

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用；

2.以上报价（含税金）、运输、设备及材料搬运、垃圾运输、保险费用、安装、调试费、拆装、备品备件、售后服务、质保等一切相关费用。
附件五：                  

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号 ：                          

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件的

商务条款
	投标文件的

商务条款
	偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：               
日    期：                   
附件六：                

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号 ：                        
	序号
	招标文件条目号（或页码）
	招标文件要求
	响应内容
	偏离情况（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	正偏离
	无偏离
	负偏离
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：               
日    期：                   
附件七：

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	本公司所属

行业
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	从业人员人数：

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	其他
	

	近三年财务简况
	2020年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2021年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2022年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

	经营范围
	

	备注
	


附表八：

资格证明文件

附件8-1有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖投标人公章）；

附件8-2 法定代表人身份证明书及授权委托书                

法定代表人身份证明书(如为法人，另须单独提交一份)

单位名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                 性别：                 年龄：                职务：               

系          （投标单位名称）               的法定代表人。

特此证明。

                                           投标人名称（盖章）：
                                      日  期： 年 月 日

备注：后附法定代表人身份证正反面复印件

法定代表人授权书格式（如为被授权人 ，另须单独提交一份）

 本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人盖章：

被授权人签字：
公      章：
                        授权日期：20   年   月   日
注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加，可不提供此项证明文件。

2、授权书上须附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印，否则无效。

附件8-3投标人须提供2021年度或2022年度完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明。

说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

      2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前6个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

附件8-4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）
附件8-5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标日前六个月任意三个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。
投标人应提供开标日前六个月任意三个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。
附件8-6 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

   2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）   

授权代表人(签字)：          

日    期：   年  月  日
附件8-7 信用信息查询  投标未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和税收违法黑名单的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准)。

附件九：                     
拟派项目负责人情况表
	姓  名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职务
	
	联系电话
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	


投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：
日  期:      年    月    日
附件十：

本项目主要人员配备表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	所学

专业 
	拟在本项目中

担任的工作
	相关工

作年限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：
日  期:      年    月    日
附件十一：

中小企业声明函（一）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期： 
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。 

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
    本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：

残疾人福利性单位声明函（三）
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：
投标人授权代表（签字）：
日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件十二：               

备品备件清单
	零部件名称
	单位
	单价
	不变价格的年限
	备注

	主要部件
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	易损易耗件
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件十三：

实施方案
附件十四：

质量安全保障措施

附件十五：

售后方案

附件十六：

投标人自行提交的其他文件
项目概况


观园路市统建房规划六路校区（师大附中分校）信息化设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请免费获取招标文件），并于2023年 08 月 09 日 16:00 （北京时间）前在政采云平台https://www.zcygov.cn/递交投标文件。

















正本/副本








[image: image3.png]W REFTRBHEARAARYA F

XINJIANG XING SHENG YUAN BIDDING AGENCY CO., LTD




