- 第三部分  采购需求、技术参数、规格

采购需求

由于本次采购货物属于紧急应急救灾物资，为确保此次采购救灾物资质量得到保障，严禁中标供应商提供以次充好的物资，对特殊物资特殊对待的情况下提出以下要求：

1、中标第一候选人在中标后（7日内）内必须提供与招标文件参数要求一致的全部样品（标项1：12㎡棉帐篷1顶、木板折叠床1张、应急灯1个、强光手电1个、发电机1台、电暖器1台、棉褥1床。）和可查询真伪的抗10级风测试报告原件和国家质量监督检验部门针对本项目出具的检测报告原件送至采购方确认，如经确认样品不全或不达标、带★标记的产品检测报告原件与样品不符的、检验报告伪造的、采购方有权拒签合同并取消其中标资格，并顺延至第二中标候选人，以此类推。如审查发现检验报告伪造的将上报政府采购监管部门追究其法律责任并没收投标保证金。

2、中标供应商的样品由采购人封存作为履约验收的标准，所供货物不得低于样品质量。

3、产品必须满足国家行业标准要求，如产品有任何质量以及包装问题造成的影响和损失全部有供应商承担。

4、供货时间为合同签订后40日内完成全部供货。

一、交货期及交货地点

1.交货期:合同签订后40日内完成全部供货。

2.交货地点:采购人指定地点，依照采购单位要求将物资搬运入库并规范码放在对应的托盘、货架上。

二、物资质量要求

1、中标方提供的设备材料应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

3、中标方提供的设备材料，其品牌、规格、型号须经招标人最终书面确认，并附有设备材料原厂售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

4、中标方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利或商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

三、其他服务

中标方为采购人提供下述免费服务：

1、提供各分项货物所必需的维修工具；

2、提供各分项货物的操作、维护手册；

3、为采购人培训操作维护人员；

四、安装与调试

中标方必须在交货的同时，向采购人提供按本合同的技术规格、技术规范的要求进行安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经采购人同意，不得更换合同内签订的货物。

五、验收方式及质保期、售后服务要求

1、货物的入库验收按国家有关的规定、规范进行。物资到货后中标（供货）方须提供质检部门出具的检验报告、生产厂家出厂检验报告和货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给采购方，物资入库后由中标（供货）方委托具备资质的检验检测机构对采购入库物资样品进行检验，并提供检验报告。中标（供货）方所供货所有产品的生产日期，须在交货日3个月内（例如：XX产品，交货日为2023年6月1日，生产日期为：2023年3月1日以后）。

2、中标方按照承诺的质保期期限免费维修和更换货物。

3、在质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标方负责①在接到通知24小时内，中标方应用备件替代问题件，保证设备继续正常使用；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。

4、中标方不能在限期内按以上要求替代、维修问题设备，采购人有权自行修复，费用由中标方支付。

5、中标方应提供交货地点所在地的产品维护电话及联系人。

救灾物资采购清单

| 序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 保质期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12㎡棉帐篷 | 3.7×3.2×2.6m 框架钢管规格为30×60×1.0mm | 284 | 顶 | 不低于国家标准 |
| 2 | 木板折叠床 | 1.95×0.9×0.42m | 1000 | 张 |  |
| 3 | 应急灯 | 充电式LED | 650 | 个 |  |
| 4 | 强光手电 | 充电式 | 220 | 个 |  |
| 5 | 发电机 | 3000W | 10 | 台 |  |
| 6 | 电暖器 | 2200瓦 | 750 | 台 |  |
| 7 | 棉褥 | 3公斤 | 500 | 床 |  |
|  | 合计 |  | 3414 |  |  |
| ★重要说明：以上采购物资须配置2m×2m×≥0.7m（要求符合货物规格尺寸），四层冷轧钢物资货架50个。 |  |  |  |  |  |

附件2

2023年度救灾物资规格参数

| 序号 | 物资 名称 | 数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★12㎡棉帐篷 | 284顶 | ★因新疆塔城地区风雪环境条件恶劣等情况，帐篷框架采用30mm×60mmX1.0mm镀锌扁圆钢管与38mmX1.0mm镀锌圆钢管制作,使帐篷更具抗风和抗积雪性，能在自重和10级风力以及40cm积雪下正常安全使用。 1样式及主要尺寸：应急专用12㎡棉帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定，帐篷长3700毫米,宽3200毫米，顶高2670毫米，檐高1750毫米，篷顶沿宽度100毫米，门口高度1800毫米，门口宽度800毫米，门帘高度1930毫米，门帘宽度980毫米，窗口高度600毫米，窗口宽度800毫米，窗帘高度710毫，窗帘宽度910毫米，其样式、结构及尺寸、偏离值符合行业标准（MZ/T011.4-2010）规定。 2.材料规格：单面涂覆PVC涂层布，涤纶丝666dtexX666dtex篷体；单面涂覆PVC涂层布，涤纶丝666dtexX666dtex内包装袋布、分包装袋；钢管φ30mm*60mmX1.0mm,φ38mmx1.0mm骨架；针刺毛毡400g/㎡棉内胆。 3.救灾专用12㎡棉帐篷由篷体、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩、钩桩、拉绳）五部分组成。 4.产品标志:帐篷顶坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边450mm-500mm内印刷“应急救灾”字样，笔划粗细为50mm，字体尺寸高450mm，面向门时，门左、右两侧居中分别印“救”“灾”字样。 5.包装标志：内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷内包装标志，印刷内容为：应急专用12㎡棉帐篷，1顶、质量、体积（长*宽*高）、生产日期、承制单位及监制单位名称。 6.棉帐篷样式结构及主要尺寸、材料规格和质量要求、体篷外观质量、体篷和篷胆缝制要求、各项理化性能、产品检验、产品包装与运输等如本文中未另行规定则要求均符合民政部2010年行业标准（MZ/T011.4-2010）规定。 ★7.投标单位必须提供与参数一致的样品、质量监督检验部门针对本项目样品出具的检验报告和抗十级风检测报告。（检验报告中须体现针对面料材质、阻燃性能、棉内胆及框架钢管直径、壁厚的检验结果符合本次采购货物的参数要求）。 |
| 2 | ★木板折叠床 | 1000张 | - ★救灾专用 木板折叠床 救灾专用 木板折叠床技术文件 1 范围 本标准规定了救灾专用木板折叠床的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于以胶合板为床板材料，以冷弯矩形钢管为床架生产的救灾专用木板折叠床，以下简称 木板折叠床。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件。 GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 GB/T 6728-2002 结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量级允许偏差 GB/T 9846.3-2004 胶合板 第3部分 普通胶合板通用技术条件 GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 GB/T 13793-2008 直缝电焊钢管 QB/T 3817-2009 轻工产品金属镀层和化学覆盖层的厚度测试方法 金相显微镜法 3 要求 3.1 样式尺寸 3.1.1 木板折叠床床架的样式及尺寸见图 1。 图1 床架样式及尺寸 单位为毫米 3.1.2 木板折叠床成品样式见图 2。 图2 成品样式及尺寸 单位为毫米 3.1.3 木板折叠床由床板、床架两部分构成。 3.2 颜色 木板折叠床床架颜色为天蓝色。胶合板颜色为木料原色。 3.3 材料 木板折叠床的主要材料规格和质量要求应符合表 1 的规定。 表1 主要材料规格和质量要求 材料名称; 材料规格; 质量要求; 用 途. 矩管; Q215 40 mm×20 mm×1.2 mm; GB/T 6728; 床架. 矩管; Q215 25 mm×25 mm×1.2 mm; 床档. 矩管; Q215 20 mm×20 mm×1.2 mm; 床中腿. 钢管; Q215 φ22 mm×1.2 mm; GB/T 13793; 床头. 钢管; Q215 φ 19 mm×1.2 mm; 床头、床中腿横撑. 钢管; Q215 φ 16 mm×1.2 mm; 床头竖撑. 钢板; Q195- Q235 t 3.0mm; GB/T912-200; 连接件. 胶合板; 厚度 8.0 mm± 1.0 mm, 甲醛释放量: E1≤0. 124mg/m³; 附录 A ， GB/T 9846 GB 18580; 床面板. 扁圆头半空心铆钉; 镀锌; GB/T 876; 固定连接件. 强攻螺丝; M4mm; GB/T 830; 固定床面板. 螺钉; M6mm; GB/T 822; 固定连接件. 螺母; M6mm; GB/T 6170; 固定连接件. 救灾专用 木板折叠床技术文件 床架堵头; 黑色塑料; 符合国家相关标准规定; 床架堵头. 橡塑套脚; 黑色塑料; 符合国家相关标准规定; 床头套管. 垫圈; 平垫圈d6 镀锌; GB/T858; 固定连接件. 瓦楞纸箱; 965 mm × 160 mm×920 mm; 抗压力 ≥6500N 耐破强度≥1500kPa 戳穿强度≥10.0J; 外包装. 胶粘带; 宽度 60mm; GB/T 22378; 封箱. 打包带; PP12008J; QB/T 3811; 打包. 3.4 性能 3.4.1 床架喷塑件的理化性能应符合表 2 的规定。 表2 理化性能 部件名称; 项 目; 指 标. 喷塑件; 喷塑漆膜厚度，μm; ≥35. 喷塑漆膜耐盐雾; 中性盐雾喷雾 96h ，96 h 膜层不起泡，不脱落，无锈斑. 电镀锌配件; 锌镀层耐腐蚀; 中性盐雾喷雾 48 h ，主要表面无锈斑. 3.5 标志 3.5.1 木板折叠床床架管上印中华人民共和国应急管理部监制，印字左侧张贴二维条码。 3.5.2 产品标志应端正、清晰、色度饱满、布局合理、牢固，不应露底色，不应脏污。印刷用白 色油墨，字体高度为 35mm平头标准黑体字。 4 工艺 4.1 床架焊接部位应形位准确、焊接牢固。 4.2 通头内壁的焊缝应去除毛刺，与框架各杆件相互插接应配合到位、灵活。 4.3 床架、床头及连接件各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为 天蓝色 PANTONG19-4049，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、桔皮、积粉、流挂、皱皮、裂纹等缺陷 4.4 床面板采用螺钉固定在床架上，应结合牢固，螺钉表面光洁、无毛刺。 4.5 床面板的面皮材质，厚度要均匀，无拼接、无裂纹、无疤节，无起层、起皮缺陷。两块床面板的 面皮色相要基本一致。 4.6 木板折叠床静态载荷要求：承压 500KG，静压 4 小时后无明显变型。 5 外观 5.1 床板与床架组装后，松紧适宜，不应过松、过紧。 5.2 床板应平整、无严重色差、无开裂，胶合板的正反面上不得出现霉斑，应无腐朽和虫蛀。 5.3 床板与床框要平齐，四边间隙均匀适宜。 5.4 床整体支撑后水平偏差不得超过 5mm。 5.5 连接件与床架的螺钉连接松紧适度，铆合应牢固。 6 试验方法 6.1 样式结构尺寸检验 以目视观感检验木板折叠床的样式结构，并与主管部门批准的实物样品比照检验；用精度为1 mm 的钢卷尺检验木板折叠床的尺寸；用精度为0.02 mm的卡尺检验杆件直径的尺寸，判定结果是否符合3.1的要求。 6.2 颜色检验 在自然北光或光的照度不低于 300 lx (相当于 40 W 日光灯下距离 500 mm处的光照度) 的条件下， 木板折叠床颜色与主管部门批准的标样比照检验，判定结果是否符合3.2的要求。 6.3 材料检验 型式检验时，应对表1规定的全部材料进行检验。 6.4 性能检验 性能的检验，使用脱膜法，用精度0.02 mm的游标卡尺进行检验，判定结果是否符合3.4.1的要求。 6.5 标志检验 标志的检验在成品上检验，判定结果是否符合3.5的要求。 6.6 工艺检验 工艺的检验在成品上检验，判定结果是否符合3.6的要求。 6.7 外观检验 以目视观感和手感检验木板折叠铁床外观，判定结果是否符合3.7的要求。 7 检验规则 7.1 检验分类 检验分为型式检验和交收检验。 7.2 型式检验 7.2.1 在下列情况之一时，应进行型式检验： a) 新产品设计定型或生产定型时； b) 当结构、材质、生产工艺有重大改变时； c) 产品首次生产、停产一年后恢复生产时； d) 累计一定产量后应周期性检验时； e) 主管部门提出型式检验要求时。 7.2.2 型式检验的检验项目、要求和检验方法按表 3 的规定。 7.2.3 型式检验数量，救灾折叠铁床一顶，各种主辅材料试样。 7.2.4 型式检验中的材料检验规则： 表2中，有原材料标准号的材料，除检测规定项目外，不作全项材料检验，承制方应提交省级 以上检验机构依据此原材料标准号对该材料的检验合格报告； 7.2.5 型式检验判定规则。全部型式检验样品的各项要求检验合格。 表3 检验项目、要求和检验方法 检验项目; 要 求; 试验方法; 型式检验; 交收检验. 样式结构尺寸; 3.1; 4.1; ●; ●. 颜色; 3.2; 4.2; ●; ●. 材料; 3.3; 4.3; ●; —. 喷塑漆膜厚度; 3.4. 1; 4.4; ●; —. 标志; 3.5; 4.5; ●; ●. 工艺; 3.6; 4.6; ●; ●. 外观; 3.7; 4.7; ●; ●. 7.3 交收检验 7.3.1 以同一批原料、同一类结构和同一种生产工艺制造的木板折叠床为一个交收检验批。 7.3.2 交收检验采用随机抽样的方法，按提交检验批数量的 1%抽验，但不少于一件。 7.3.3 交收检验项目、要求和检验方法按表 3 的规定。 7.3.4 交收检验判定规则，交收检验时，全部抽检样品的各检验项目结果符合规定。 7.3.5 不合格批产品应全部返修后，重新提交交收检验；仍不合格的产品按合同或协议规定处理。 8 标志、包装、运输与贮存 8.1 包装标志 8.1.1 包装箱标志颜色为黑色，字体为黑体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。 8.1.2 包装箱正反两个大面，根据包形大小印刷“救灾专用木板折叠床”、数量、质量、体积(长×宽×高) 、生产日期、承制方名称，中华人民共和国应急管理部监制。样式见图 3。 救灾专用木板折叠床 数量：1 张 质量： × ×kg 体积：xxxmm×xxxmm×xxxmm 生产日期：20××年×月 承制单位名称 中华人民共和国应急管理部 监制 图3 包装标志 8.1.3 印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。 8.2 其他标志 在床框监制单位印字左侧张贴中央救灾物资二维条码，二维条码样式见图4，床框上张贴位置见图2。 在外包装箱两个端面粘贴二维条码，位置见图5，二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证耐磨防水、持久耐用。 图4 二维条码样式 8.3 包装 包装采用纸箱，纸箱材质应符合 GB/T 6543 的规定，纸箱样式见图 5。 图5 包装纸箱 每个纸箱内横向放 1 张床。 包装箱内需放入产品的合格证，合格证样式见图 6。 合 格 证. 产品名称; 救灾专用木板折叠床. 数 量; 1 件. 生产日期; 20××年×月. 检验人员; (检验人员工号). 承制方名称; × × × × ×有限公司. 图6 合格证样 8.3.4 纸箱外尺寸为 965mm×920mm× 160mm (长×宽×高) 。 8.3.5 纸箱外面采用“井”字型打包带捆包。 8.4 另行包装 当订购方对包装形式另有要求时，按订购方要求办理。 8.5 运输与贮存 8.5.1 包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不应日晒雨淋。搬运、装卸过程中不应有抛摔等损 伤外包装的不当操作。 8.5.2 贮存包装件的仓库应通风干燥，相对湿度不应超过 80% 。包装件堆码底层距地面 250 mm 以上。 ★投标单位必须提供与参数一致的样品和由国家级质量监督检验部门针对本项目样品检测出具的检验报告。 |
| 3 | 发电机 | 10台 | 3kw汽油发电机 发动机类型：单缸、四冲程、强制风冷、顶置式气门 电机：纯铜线圈 额定功率：2.8kW/3000rpm 最大功率 3.0KW 燃油箱容积：15L 连续运行时间：8h 额定频率：50Hz/60 Hz 额定电压：220V 调压系统： 自动电压调节 起动系统：手拉反冲启动 噪声：小等于 76dB(A) 产品质量及外包装符合国家标准 - 投标单位须提供样品和国家质量监督检验部门出具的检验报告 |
| 4 | 棉褥 | 500床 | - 规格尺寸 表1 规格尺寸极限偏差. 编号; 部位名称; 规格尺寸; 极限偏差. 1; 棉褥长; 200; ±3.0. 2; 棉褥宽; 90; ±1.5. 4; 内胎长; 195; ±3.0. 5; 内胎宽; 86; ±1.5. - 技术要求 - 棉褥面、里可连裁，棉褥里纬向可拼接一道距一头不小于10cm。 缝制：缝头1cm，针距：11-13针/3cm。 2、面料：纯棉（32*68*60），棉胎：棉花，重量为3kg（不允许负偏差）。原料符合GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 3、耐久性标签正面为产品信息，印字为黑色，主要包括产品名称、适用范围、填充物重量、填充物成分、面料成分、生产日期、承制单位名称和监制单位名称等信息。见图1。 4、耐久性标签反面粘贴二维条码，印字为黑色。二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证持久耐用，于包装前紧贴于空白水洗标居中位置。见图1。 产品名称：救灾专用棉褥适用范围：高寒区 填充物重量：××××g填充物成分：×××× 面料成分：××××生产日期：××××年×月 ××××××××××××承制 中华人民共和国应急管理部监制. 图1产品标志耐久性标签 5、产品包装：10床/包 6、外包装上、下两面需标注产品名称、数量、重量、生产日期、承制单位名称、生产批号和监制单位名称。其产品名称、承制单位名称及监制单位名称为黑体字，其余为宋体字； 字体大小适宜、布局合理，外包装侧面需标注“救灾专用”、“注意防潮” 字样；字体为黑体字，字体大小适宜、布局 合理。 - 包装外层包装材料用聚丙烯编织布，内衬牛皮纸。牛皮纸质量应符合 GB/T22865-2008 的规定。 救灾专用棉褥. 适用范围; 高寒区. 生产日期; ××××年×月. 承制单位名称 X X X X X X 中华人民共和国应急管理部监制. 投标单位须提供样品和国家质量监督检验部门出具的检验报告。 |
| 5 | ★电暖器 | 750台 | 1.对流式取暖器 额定电压：220V- 额定输入功率：2200w 适用面积：20㎡以上 2.升温速度快，取暖烘干，防触电保护类型：I类，倾倒断电。 产品质量及外包装符合国家标准 ★投标单位须提供样品和国家质量监督检验部门出具的检验报告。 |
| 6 | 应急灯 | 650台 LED太阳能充电式 | 帐篷充电式LED应急灯：采用 LED光源， PC透光罩，透光效率 极高，亮度范围达20平米以上；防碰撞、防水，有强光、中亮光，低亮光 工作模式；可随时知道电池剩余电量，同时充电具有快充模式，高可靠性、 并且采用智能状态拴示充电模式。额定电压：DC3.7V额定容量：4000mAh 光源：LED额定功率：≥9W、平均使用寿命100000h连续工作时间：強 光≥6h、中光≥10h，低光≥16h充电时间 6h 电池使用寿命：约1000次 。产品质量及外包装符合国家标准 投标单位须提供样品和国家质量监督检验部门出具的检验报告。 |
| 7 | 强光 手电 | 220个 | 采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时； 具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量。 配置高能无记忆锂电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低。 外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力；密封性好，防水。 具有低电警示和自动低电量保护功能，当灯具在工作中出现电量不足会自动快速闪光，提示需要充电，如继续使用，短时间内灯具会自动保护停止工作。 灯具尾部带信号灯警示功能，当电量饱满时指示灯为绿色，当电量不及时自动切换到红色，红色指示提醒电量不及；当灯具静止状态30S不动，指示灯自动切换为频闪，做为呼救信号功能和脉搏检测作用，用以方位警示和人员互救。 外形设计美观，体积小，重量轻，工作人员可采用手提、肩挎等携带方式，携带方便。 额定电压:DC11.1V 额定容量:4400mAh 额定功率（LED）:3×3W 光源（LED）平均使用寿命≥100000h 连续放电时间:8h（强光）/16h（工作光） 充电时间:6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后） 电池使用寿命≥1000（循环） 外壳防护等级IP68 产品质量及外包装符合国家标准 投标单位须提供样品和国家质量监督检验部门出具的检验报告。 |

1、包装要求

供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

2、项目商务要求

（一）实施（交货）时间

合同签订后40天内完成供货。

（二）实施（交货）地点

采购人指定地点，依照采购单位要求将物资搬运入库并规范码放在对应的托盘、货架上。

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：货物本身价格、配套设施费用（物资货架）、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品资料费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

（四）质保期：3年。

售后服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）

3、供应商提供的服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4、更换有问题的设备、配件或系统等调试维护时，供应商确保所提供的服务方案及提供的设备材料的完整性和可用性，保证设备能够投入正常运行。若出现由于供应商提供的设备材料不能满足要求或提供的技术支持和服务不全面而导致设备功能无法实现或不能完全实现，由供应商负担全部责任。

5、采购方可以根据技术规范实施测试以检验维护是否满足要求。供应商工程技术人员将在现场并予以协助及监管测试。

（六）付款方式

以财政拨款指标付款，具体以甲乙双方签订合同为准。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。