招 标 文 件

(招标编号：XJZH-CG-202336)

项目名称：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无人机采购项目

招标人：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

联系人：朱红增

联系电话：13899852319

招标代理机构：新疆卓恒工程项目管理有限公司

联系人：王嘉鹏

电话：18699328180

详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2座20楼2002室

目录

第一章 招标公告	1

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无人机采购项目公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

采购方式:公开招标详见招标文件	1

二、 申请人的资格要求：	1

3. 本项目的特定资格要求：	1

三、获取采购文件	2

四、响应文件提交	2

五、响应文件开启	2

六、公告期限	2

七、其他补充事宜	2

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

1.采购人信息	3

联系方式：13899852319	3

2.采购代理机构信息	3

联系人：王嘉鹏	3

联系电话：18699328180	3

第二章 投标人须知	4

(一) 总  则	12

1.项目概况	12

2.招标范围：	12

3.标包划分：	12

4.招标方式：	12

5.计价方式：	13

6.评标办法：	13

7.投标人资格：	13

8.  投标费用	13

9.  踏勘现场	13

10.  投标预备会	13

11.  联合投标	14

12.招标代理费	14

13.投标人应注意的事项	15

(二) 招标文件	17

15.  招标文件的编制依据	17

16.  招标文件的组成	17

投标文件格式文本	17

17. 招标文件的修改、补充、解释	18

18.  招标文件的发出	19

(三) 投标文件的编制	19

20.  投标的语言及度量衡单位	19

21.  投标文件的组成	19

1 、开标一览表 (见投标文件格式一) ;	19

9 、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。	20

22.投标报价	21

23. 投标有效期	22

24. 投标保证金	22

(四) 投标文件的制作、上传及递交要求	23

25.投标文件的制作要求	23

26.投标文件的上传	24

27.投标文件的递交要求	24

28．投标文件的补充、修改与撤回	24

(五) 开标、评标和定标	25

29. 开标	25

30.评审工作的组织	26

31. 评标委员会的组建	26

32.评标委员会的职责	27

33. 评标原则	27

34. 评委纪律	27

35.评标程序	28

36．澄清、说明或补正的形式	29

37．错误修正的原则	29

38． 无效投标文件	30

39．废标	31

40．突发情况处理	32

41. 定标	32

42. 成交通知书	33

(六) 合同的授予	33

43．履约保证金	33

44．签订合同及公告	33

(七) 纪律和监督	33

45. 对招标人的纪律要求	33

46. 对投标人的纪律要求	33

47. 对评标委员会成员的纪律要求	34

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	34

(八) 质疑与投诉	34

49． 质疑和投诉	34

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；	34

49.5 供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：	35

第三章 评标办法	44

一  总  则	44

1、一般规定	44

1.2 评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。	44

2、招标组织机构的组成	44

3、招标小组职责	44

4、招标小组义务	44

4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；	45

5、  评标程序	45

5.3 评标报告与推荐成交候选人	45

二  投标文件初审	46

6.资格性审查:	46

6.1 评审细则	46

7.符合性审查	47

7．1 评审细则	47

7.5 只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。	47

三  投标文件的澄清和补正	48

8． 澄清、说明或补正的形式	48

9．错误修正的原则	48

四 比较与评价	49

10.2.1 评委打分办法	49

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。	52

12.无效投标条款	52

12.1 投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:	52

第四章 技术规格、数量及质量要求	55

采购货物清单	55

第五章 合同条款及格式	66

合同附件格式及条款	66

第一部分 合同书	66

1.1 合同组成部分	67

1.2 货物	67

1.3 价款	67

1.4 付款方式和发票开具方式	68

1.5 货物交付期限、地点和方式	68

1.6 违约责任	68

1.7 合同争议的解决	69

1.8 合同生效	69

第二部分 合同一般条款	71

2.1 定义	71

2.2 技术规范	71

2.3 知识产权	71

2.4 包装和装运	72

2.5 履约检查和问题反馈	72

2.6 结算方式和付款条件	72

2.7 技术资料和保密义务	72

2.8 质量保证	72

2.9 货物的风险负担	73

2.10 延迟交货	73

2.11 合同变更	73

2.12 合同转让和分包	73

2.13 不可抗力	73

2.14 税费	74

2.15 乙方破产	74

2.16 合同中止、终止	74

2.17 检验和验收	74

2.18 通知和送达	75

2.19 计量单位	75

2.20 合同使用的文字和适用的法律	75

2.21 履约保证金	75

2.22 合同份数	75

第六章 投标文件格式	76

第一部分 开标一览表及资格证明文件	76

1、开标一览表 (见投标文件格式一) ;	76

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;	76

3.投标报价不得填报选择性报价。	77

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	78

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。	78

4、法定代表人授权委托书(投标文件格式三， 自然人投标的无需提供)	80

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	81

6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函	82

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。	83

7、社会保障资金的缴纳记录	85

2.复印件上应加盖本单位章。	85

8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	86

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	87

第二部分  商务及技术文件	88

1、投标书 (投标文件格式五)	88

日期-------------------------------	89

2 、投标分项报价表 (投标文件格式六)	90

3、货物说明一览表 (投标文件格式七)	91

4、技术规格偏离表 (投标文件格式八)	92

5、商务条款偏离表 (投标文件格式九)	93

日  期：____________	95

日  期：____________	96

日  期：_________________________________________	97

7、投标人关联单位的说明	98

8、评分标准和细则中技术部分证明材料 (格式自拟)	99

9、评分标准和细则中商务部分证明材料 (格式自拟)	100

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料 (格式自拟)	101

3.其他文件要求的内容（格式自拟）	101

# 第一章 招标公告

## 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无人机采购项目公开招标公告

项目概况

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无人机采购项目的潜在供应商应在供应商登陆政采云平台 http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件 (登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→ 申 请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190) 。获取采购文件，并于 2023 年8月3日 16:00 (北京时间) 前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XJZH-CG-202336

项目名称： 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无人机采购项目

### 采购方式:公开招标详见招标文件

预算金额 (元) ：508200.00元

采购需求：采购多旋翼无人机摄影测量系统一套、固定翼无人机摄影测量系统一套

本项目 (否) 接受联合体投标。

## 二、 申请人的资格要求：

供应商的资格要求：符合《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2．采购项目需要落实的政府采购政策:供应商为中小企业/小微企业,本项目为专门面向中小企业(含 中型、小型、微型企业) 采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库[2020]46号) 的 规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。

- 本项目的特定资格要求：

- 投标人具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本）。

- 提供由会计师事务所出具的财务审计报告（2021年或2022年）（新成立的公司须提供银行出具的资信证明材料）

- 凡拟参加本次采购项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）；

## 三、获取采购文件

时间：2023 年7月11日至 2023 年7月18日，每天上午 10:00 至 14:00，下午 16:00 至 19:00 (北京 时间，法定节假日除外)

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取竞招标文件 (登录政府采购云 平台→项目采购→获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线 客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190) 。

方式：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件 (进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目， 申请获取采购文件) 。

售价 (元) ：0。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年8月3日 16:00 (北京时间)

地点：新疆政府采购云平台 (www.zcygov.cn)

## 五、响应文件开启

开启时间：2023年8月3日 16:00 (北京时间)

地点：在新疆政府采购云平台 (www.zcygov.cn) 上开启投标文件

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 七、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户 端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 	(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线“95763”进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用谷歌浏览器) ， 以便开标时解锁。

6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

采购单位：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队

#### 联系人：朱红增

### 联系方式：13899852319

### 2.采购代理机构信息

代理机构：新疆卓恒工程项目管理有限公司

# 联系人：王嘉鹏

# 联系电话：18699328180

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2座20楼2002室

# 第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称： 新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无人机采购项目 项目编号：XJZH-CG-202336 项目总预算金额：508200.00元。 投标人报价不得超过最高限价，否则将导致废标。 |
| 2 | 采购人息 | 采购人名称：新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队 联系人：朱红增 联系方式：13899852319 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆卓恒工程项目管理有限公司 地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2座20楼2002室 联 系 人：王嘉鹏 联系电话：18699328180 |
| 4 | 供货地点级供货周期 | 供货地点：采购人指定地点 供货周期：自合同签订之日起15个日历日内。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订支付30%，到货支付65%，质保结期结束无质量问题7日内支付5%。 |
| 6 | 质保期 | 质保期1年。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 9 | 投标人资格条 件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业,本项目为专门面向中小企业(含 中型、小型、微型企业) 采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库[2020]46号) 的 规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策，必须提供此声明函。 3.本项目的特定资格要求： 凡拟参加本次采购项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入重大税收违法失信主体、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。 |
| 10 | 供应商信用查 询 | 1、查询渠道：信用中国 (网址：http://www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn) 。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存 在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

| 11 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标预备会 | 不召开 |
| 13 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得 超过 2 家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 14 | 招标代理费 | 中标单位在领取本项目成交通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务 收费管理暂行办法的通知 (计价格[2002]1980号) 及《招标代理服务收费有关问题》 (发改办价格〔2003〕857号文) 中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费 |
| 15 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价单价最高上限，高于单价最高限价的，其投标文件按无效投标处理。 |
| 16 | 投标有效期 | 投标有效期为 90 日历天 (从投标截止之日算起) 。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金金额：5000元（大写：伍仟元整） 投标保证金缴纳截止时间：2023年8月3日下午16:00（北京时间，已到账时间为准）之前从投标人基本账户转出。 投标保证金缴纳形式：电汇、转账、支票方式缴纳（缴纳时备注项目名称简称及包号） 单位名称：新疆卓恒工程项目管理有限公司 银行账号：0000020010110080938057 开户行：乌鲁木齐银行环宇支行 自投标截止之日起90天。 未按时缴纳投标保证金的以投标人自动放弃投标处理。 财务电话：0991-8891882 |
| 18 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制 完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编 制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的 电子文件 (备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用) ，其他方式编制的 备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书 (“.jmbs”格式) ，一份备份标书文件 (“.bfbs”格式)。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 3、待开标结束后，中标企业请于 2023 年8月10日 19:00 前提供纸质投标文件 ( 一正三副) 并承诺与纸质投标文件内容一致的承诺书至新疆卓恒工程项目管理有限公司(新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2座20楼2002室) 。投标人可采用邮寄方式提供纸质版投标文件 (收件地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2座20楼2002室，收件人：王嘉鹏， 电话：18699328180) ，费用由中标单位自行承担。 |
| 20 | 投标文件的上 传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件 1 份 (接收人邮箱：247299024@qq.com，接收人：王嘉鹏，电话：18699328180) ，“备份 投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求 提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件” ，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标 文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 21 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2023 年8月3日 16:00 (北京时间) 投标地点：新疆政府采购云平台 (www.zcygov.cn) |
| 22 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台 (www zcygov cn) 上开启投标文件 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人 评委确定方式：开标前于政采云专家库中抽取 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是 委托本项目评审小组负责。 |
| 25 | 中标候选人公 示媒介 | 新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 26 | 履约担保 | ☑不收取 |
| 27 | 招标文件领取 | 时间：2023 年7月11日至 2023 年7月18 日，每天上午 10:00 至 13:30，下午15:30 至 19:30 (北京时间，法定节假日除外) 地点：供应商登陆政采云平台 http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件 (登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可 下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190) 。 方式：(1)线上获取(登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件) 。本次招标不提供纸质版招标文件。 (2) 供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 28 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA 加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网(https://www.xjca.com.cn/)或下载“新 |

|  |  | 疆政务通”APP 自行进行申领。 - 本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标， 自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成 无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 - 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登 录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线“95763”进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用谷歌浏览器) ，以便开标时解锁。 - 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标” —“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | - 8.、 电子招投标情况说明： - (1) 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台 (www.zcygov.cn) ”进行招投标活动。 - (2) 投标准备：注册账号--点击“商家入驻” ，进行政府采购供应商资料填写；申领 CA 数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易 客户端-CA 驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆 政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 - (3) 采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA 登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文 件。申请获取采购文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照原件；法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书原件，委托代理人投标需提供法定代表 人授权委托书原件；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录， 供应商须提供“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)无违法违规行为的查询纪录(提 供查询结果网页截图并加盖供应商公章) 。 - (4) 投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信 息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生 成电子标书”等操作。 - (5) 投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上 传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文 件 1 份 (接收人邮箱：247299024@qq.com，接收人：王嘉鹏，电话：18699328180)， - 备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件” ，加密密码由供应商自行保管 ( “备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件 不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时， 将导致无备份投标文件而失去投标资格) 。 - (6) 投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内 |

|  |  | - 完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投 标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤 回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件 自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件 的，投标无效。 - (7) 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作 流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 - (8) 供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云 - (https://www.zcygov.cn/) ，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮 助，或拨打政采云服务热线“95763”获取热线服务帮助。 - 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间 请教平台的技术人员。 - 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日(采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购 文件的时间为准)或者采购文件公告期限届满之日(公告发布后的第6个工作日) 起 7 个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和 采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间 内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定 取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| --- | --- | --- |
|  | - 中小微企业政 策文件 | - 根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理 办法》的通知(财库(2020)46 号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业 和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划 型标准规定的通知》 (工信部联企业[2011]300 号) 中规定的小型、微型企业标 准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 |
|  |  | - (2) 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知 财库[2014]68 号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 |
|  |  | - (3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》 (财库[2017]141 号) ，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残 疾人福利性单位声明函。 |
|  | - 中小微企业政 策文件说明 | - (1) 本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除 |
|  |  | - (2) 不符合上述适用情形的投标人无需提供上述声明函件。 |
|  | - 注：除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝” 、“不接受” 、“无效” 、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。除非另有特殊说明，若招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对投标的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。招标投标文件中的报价为一次报价。 |  |

二、投标人须知

## (一) 总  则

### 1.项目概况

1.1 本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。 项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期 (服务周期) ：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标人及联系人: 见投标人须知前附表。 代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3 资金来源：见投标人须知前附表。

1.4 本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5 本项目控制价：见投标人须知前附表。

### 2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

### 3.标包划分：

#### 3.1 本项目划分： 1 个标包。

### 4.招标方式：

#### 4.1 本项目招标方式：见投标人须知前附表。

### 5.计价方式：

#### 5.1 本次招标项目合同采用  直接报价  。

### 6.评标办法：

6.1 本次招标评标采用  符合招标文件的综合评分法  (详见第三章评标办法)

### 7.投标人资格：

7.1 参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2 由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3 根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标 失败等后果由供应商自行承担。

7.4 投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的 信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

### 8.  投标费用

#### 8.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 9.  踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标 人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

#### 9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标 人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 10.  投标预备会

10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投 标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人， 以便招标人澄清。

10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文 件的组成部分。

### 11.  联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的， 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同 一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

### 12.招标代理费

12.1 中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知 (计价格[2002]1980 号) 及《招标代理服务收费有关问题》  (发改办价格〔2003〕857 号文) 中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

#### 招标代理服务收费标准

| 中标金额 (万元) | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1 50% | 1 50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0 80% | 0 45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为 2000 万元，计算招 标代理服务收费额如下：

100 万元×1.50%=1.5 (万元) ；

(500-100) 万元×1.10%=4.4 (万元)

(1000-500) 万元×0.80%=4.0 (万元)

(2000-1000) 万元×0.50%=5.0 (万元)

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

### 13.投标人应注意的事项

13.1 投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规 定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则， 由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府

采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5 本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成 CA 数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

(1) 国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

#### (2) 本地区有关管理部门的相关规定；

(3) 招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。 本采购文件不再对上述情况进行描述。

## (二) 招标文件

### 15.  招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和 国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

### 16.  招标文件的组成

#### 16.1 招标文件包括内容：

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

招标公告

投标须知

评标办法

采购内容及技术要求

合同条款及格式

### 投标文件格式文本

招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除 16.1 内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出， 以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日 (采购文件公告期限届 满之前收到采购文件的， 以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准) 或者采购文件公告期限届 满之日 (公告发布后的第 6 个工作日) 起 7 个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次 性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采 购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区 下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清 内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### 17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1 招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 3 日前，在原公告发布媒体上发布

澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足 3 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

#### 17.4 招标文件的解释

本招标文件由招标人 (或其委托的招标代理机构) 负责解释。

### 18.  招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19.凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。(评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标 (成交) 结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测 机构检测报告的处理方式。  (采购人根据项目需求按上述要求自行描述)

## (三) 投标文件的编制

### 20.  投标的语言及度量衡单位

20.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料， 以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应 使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文 件的解释发生异议的， 以中文文本为准。

20.2 除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

### 21.  投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

#### 21.1 资格证明文件 (包括但不限于)

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的 要求，否则作无效投标处理。

### 1 、开标一览表 (见投标文件格式一) ;

2 、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件 (须加盖本单位章) 或自然人的身份证明复印件;

3 、法定代表人资格证明书 (见投标文件格式二， 自然人投标的无需提供) ;

4 、法定代表人授权书 (见投标文件格式三， 自然人投标的无需提供) ;

5 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6 、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

7 、社会保障资金的缴纳记录;

8 、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

### 9 、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

#### 21.2 商务及技术文件 (包括但不限于)

(1) 投标书 (投标文件格式五)

(2) 投标分项报价表 (投标文件格式六)

(3) 服务说明一览表 (投标文件格式七)

(4) 技术规格偏离表 (投标文件格式八)

(5) 商务条款偏离表 (投标文件格式九)

(6) 符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通 知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交)  (提供相关证明 材料)

6-1《投标人企业 (单位) 类型声明函》  (投标文件格式十)

6-2《制造商投标人企业 (单位) 类型声明函》  (投标文件格式十一)

6-3《残疾人福利性单位声明函》  (投标文件格式十二)

(7) 投标人关联单位的说明 (格式自拟)

(8) 评分标准和细则中技术部分证明材料 (格式自拟)

(9) 评分标准和细则中商务部分证明材料 (格式自拟)

(10) 投标人认为有必要提供的其他证明材料 (格式自拟)

注： 以上材料须逐页加盖单位公章。

#### 21.3 投标文件的要求

(1) 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部 资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按 无效标处理。

(2) 投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按 无效标处理。

(3) 对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用 时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

(4) 投标文件为电子投标文件， 电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及 本采购文件要求制作、加密传输。

(5) 投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备 份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

### 22.投标报价

#### 22.1 投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2 投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3 招标报价应包括：货物及服务本身价格、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、安装费、调试费、 自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

22.4 投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.5 技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人 不再为此次招标支付任何费用。

#### 22.6 投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8 投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9 如投标文件中未列明全面实现投标货物 (服务) 功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措 施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10 总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时， 招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11 总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计 入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠 送而包含在合同内。

22.12 投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用 将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13 投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投 标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量 及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

### 23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

23.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人 拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 24. 投标保证金

24.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附 表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投 标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2 自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之 日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

#### 24.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

##### (1) 投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

(2) 成交通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

(3) 提供虚假材料谋取中标的；

(4) 经查实属于陪标、串通投标的等。

#### 24.4 投标保证金按投标人须知前附表第 24 条规定执行。

## (四) 投标文件的制作、上传及递交要求

### 25.投标文件的制作要求

(1) 供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理 (拒收等) ， 由此产生的责任由供应商 自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定 的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应 商应按照格式进行编制 (格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料) ，并按格式要求在指定 位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行 拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

(2) 供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部 分均采用CA 签章。

(3) 投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除 签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的， 应采用中华人民共和国法定计量单位 (货币单位：人民币元) 。

(5) 若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

(6) 与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

### 26.投标文件的上传

#### (1) 电子加密投标文件 ( “.jmbs”格式) ：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

#### (2) 备份投标文件 ( “.bfbs”格式) ：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件”，加密密码由 供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定 接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜 (接收人邮箱：247299024@qq.com，接收人：王嘉鹏，电话：18699328180)

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成 功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

### 27.投标文件的递交要求

(1) 供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

(2) 备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间提交，采购组织机构将拒绝接收。

(3) 如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将 受到新的截止时间和开标时间的约束。

### 28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤 回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投 标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平 台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改 (补充) 或撤回其投标文件。

## (五) 开标、评标和定标

### 29. 开标

#### 29.1 开标邀请

(1) 开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

##### (2) 开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

(3) 开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

(4) 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避 的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人 员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一 切后果由供应商自行承担。

#### 29.2 开标程序 (先资格、商务技术后报价)

##### (1) 开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

(2) 投标文件解密 (解密规定见《供应商须知前附表》 ) 。

(3) 投标文件解密异常情况处理 (处理办法见《供应商须知前附表》 ) 。

(4) 公布投标文件解密情况 (投标文件成功解密的供应商名单等信息) ，组织签署《政府采购活动现场确认声明书》  (将通过电子邮件形式组织签署) ，供应商应在 20 分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 247299024@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

(5) 开启标书信息 (资格证明文件、商务技术文件) 。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机 构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查 (具体见本章“29.3 投标供应商资格审查”) ， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再 进入评审。

(6) 商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供 应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

(7) 开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标录进行在线签字确认 (不予确认的应说明理由，否则视为无异议) 。开标结束后， 由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

##### (8) 评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

(1) 本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程 序执行。

(2)开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为 20 分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

#### 29.3 投标供应商资格审查：

(1) 开标 (标书信息开启) 后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的 资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可 取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

(2) 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采 购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理 (无效投标) ，并不再将其投标提交评标委员会进 行后续评审。

##### (3) 供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

### 30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财 政部第 87 号令) 》第四十五条的相关规定履行职责。

### 31. 评标委员会的组建

31.1 评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2 评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成员名单在采购结果 公告前保密。

### 32.评标委员会的职责

32.1 审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3 对投标文件进行比较和评价。

32.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### 33. 评标原则

33.1 评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会 按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2 客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意 见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的 采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一 家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 由采购人或者采 购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采 取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采 购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评 标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理 办法中规定的其他禁止行为。

### 35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料， 熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款， 投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是 否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并 给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分= (基准价/投标报价) ×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采 购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低 (其总评分偏离平均分 30%以上的) 情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书 面说明的， 由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

(1) 分值汇总计算错误的；

(2) 分项评分超出评分标准范围的；

(3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

(4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进 行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 36．澄清、说明或补正的形式

36.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会 将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 20 分钟。

36.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章(电子印章) ，或者由法定代表人 (负责人) 或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不 得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明 或者补正。

36.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用 电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或 者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

### 37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫 描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的， 以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致， 以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报 (指数量超出采购文件需求) 、重报 (指同一货物重复报价) ，其投标总价在评标过程中 不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的， 以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标 文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标 文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章 (电子印章) 。

- 无效投标文件

- 有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定装订；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊 辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

#### 38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8  《开标一览表》和《投标分项报价表》 内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

#### 38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的 0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履 约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

#### 38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

#### 38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17 投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

### 39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算 (或最高限价) ，采购人不能支付的;

#### 39.4 因重大变故，采购任务取消的。

### 40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正 和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

#### (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交 易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力 (不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等) 原因 造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

(1) 短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交 易活动；

(2) 长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易

活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

### 41. 定标

#### 41.1 采购结果确认 (确定中标供应商)

采购结果确认 (确定中标供应商) ：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府 采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

(1) 采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

(2) 采购人将在收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确 定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2 采购结果经采购人确认后 2 个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网 (www.zjzfcg.gov.cn) 上公告采购结果，中标公告期限为 1 个工作日。

### 42. 成交通知书

42.1 在成交通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作 日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2 成交通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结 果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中 标项目肢解后分别向他人转让。

## (六) 合同的授予

### 43．履约保证金

本项目不收取履约保证金

### 44．签订合同及公告

44.1 采购人在中标通知书发出之日起 30 日内与中标供应商签订合同。

#### 44.2 中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的 合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发 布媒体及相关网站上公告。

44.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部

门备案以及采购代理机构存档。

## (七) 纪律和监督

### 45. 对招标人的纪律要求

45.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公 共利益或者他人合法权益。

### 46. 对投标人的纪律要求

46.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办 法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不 得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## (八) 质疑与投诉

- 质疑和投诉

- 49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知 其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定 质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

( 一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

## (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者 名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相 关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。  (具体格式详见附件)

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人， 或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的 范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限 内作出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

### 49.5 供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：

( 一) 一年内三次以上质疑均查无实据的；

(二) 捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

(三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的， 视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书 (范本) 、质疑函范本

#### 政府采购投诉书 (范本)

投诉人：                 地址：                   委托代理人姓名：        住址：                   被投诉人：

地址：

法定代表人：

电话：

职务：

联系电话：

法定代表人：

电话：

我公司参加了     年    月    日被投诉人组织的 (采购人) (项目名称) (项目编号) 的采购活动， 我公司认为该项目的 (采购文件/采购过程/中标 (中标) 结果) 损害了我公司权益，对此，我公司于     年 月     日向 (采购人或者政府采购代理机构) 提出了质疑， (其于    年  月  日作出书面答复，因对其 作出的答复不满意) / (被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定) ，现向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

#### 1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料 (需注明证据来源) ，证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书 (包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件) ；

#### 6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：  (盖章)

法定代表人 (或主要负责人) ：  (签字)

年   月    日

本投诉书正本   份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相

关规定。

##### 一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提 出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知 道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内， 以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑 供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定 的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商 投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

##### 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉 事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

( 一)     投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

(二)     具体的投诉事项及事实依据；

(三)     质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(四)     提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定 代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投书 事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代 理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

( 一)     投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

(二)     提起投诉诉前已依法进行质疑；

(三)     投诉书内容符合本办法的规定；

(四)     在投诉有效期内提起投诉；

(五)     属于本级财政部门管辖；

(六)     同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

(七)     国务院财政部门规定的其他条件。

##### 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的， 由财政部门 列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财 政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

( 一) 1 年内 3 次以上投诉均查无实据的；

(二) 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

###### 质疑函范本

##### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                        联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                            邮编：

##### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

##### 三、质疑事项具体内容

目录

第一章 招标公告	1

新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队无人机采购项目公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

采购方式:公开招标详见招标文件	1

二、 申请人的资格要求：	1

3. 本项目的特定资格要求：	1

三、获取采购文件	2

四、响应文件提交	2

五、响应文件开启	2

六、公告期限	2

七、其他补充事宜	2

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

1.采购人信息	3

联系方式：13899852319	3

2.采购代理机构信息	3

联系人：王嘉鹏	3

联系电话：18699328180	3

第二章 投标人须知	4

(一) 总  则	12

1.项目概况	12

2.招标范围：	12

3.标包划分：	12

4.招标方式：	12

5.计价方式：	13

6.评标办法：	13

7.投标人资格：	13

8.  投标费用	13

9.  踏勘现场	13

10.  投标预备会	13

11.  联合投标	14

12.招标代理费	14

13.投标人应注意的事项	15

(二) 招标文件	17

15.  招标文件的编制依据	17

16.  招标文件的组成	17

投标文件格式文本	17

17. 招标文件的修改、补充、解释	18

18.  招标文件的发出	19

(三) 投标文件的编制	19

20.  投标的语言及度量衡单位	19

21.  投标文件的组成	19

1 、开标一览表 (见投标文件格式一) ;	19

9 、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。	20

22.投标报价	21

23. 投标有效期	22

24. 投标保证金	22

(四) 投标文件的制作、上传及递交要求	23

25.投标文件的制作要求	23

26.投标文件的上传	24

27.投标文件的递交要求	24

28．投标文件的补充、修改与撤回	24

(五) 开标、评标和定标	25

29. 开标	25

30.评审工作的组织	26

31. 评标委员会的组建	26

32.评标委员会的职责	27

33. 评标原则	27

34. 评委纪律	27

35.评标程序	28

36．澄清、说明或补正的形式	29

37．错误修正的原则	29

38． 无效投标文件	30

39．废标	31

40．突发情况处理	32

41. 定标	32

42. 成交通知书	33

(六) 合同的授予	33

43．履约保证金	33

44．签订合同及公告	33

(七) 纪律和监督	33

45. 对招标人的纪律要求	33

46. 对投标人的纪律要求	33

47. 对评标委员会成员的纪律要求	34

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	34

(八) 质疑与投诉	34

49． 质疑和投诉	34

(二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；	34

49.5 供应商有下列情形之一的，将其列入不良行为记录名单：	35

第三章 评标办法	44

一  总  则	44

1、一般规定	44

1.2 评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。	44

2、招标组织机构的组成	44

3、招标小组职责	44

4、招标小组义务	44

4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；	45

5、  评标程序	45

5.3 评标报告与推荐成交候选人	45

二  投标文件初审	46

6.资格性审查:	46

6.1 评审细则	46

7.符合性审查	47

7．1 评审细则	47

7.5 只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。	47

三  投标文件的澄清和补正	48

8． 澄清、说明或补正的形式	48

9．错误修正的原则	48

四 比较与评价	49

10.2.1 评委打分办法	49

3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。	52

12.无效投标条款	52

12.1 投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:	52

第四章 技术规格、数量及质量要求	55

采购货物清单	55

第五章 合同条款及格式	66

合同附件格式及条款	66

第一部分 合同书	66

1.1 合同组成部分	67

1.2 货物	67

1.3 价款	67

1.4 付款方式和发票开具方式	68

1.5 货物交付期限、地点和方式	68

1.6 违约责任	68

1.7 合同争议的解决	69

1.8 合同生效	69

第二部分 合同一般条款	71

2.1 定义	71

2.2 技术规范	71

2.3 知识产权	71

2.4 包装和装运	72

2.5 履约检查和问题反馈	72

2.6 结算方式和付款条件	72

2.7 技术资料和保密义务	72

2.8 质量保证	72

2.9 货物的风险负担	73

2.10 延迟交货	73

2.11 合同变更	73

2.12 合同转让和分包	73

2.13 不可抗力	73

2.14 税费	74

2.15 乙方破产	74

2.16 合同中止、终止	74

2.17 检验和验收	74

2.18 通知和送达	75

2.19 计量单位	75

2.20 合同使用的文字和适用的法律	75

2.21 履约保证金	75

2.22 合同份数	75

第六章 投标文件格式	76

第一部分 开标一览表及资格证明文件	76

1、开标一览表 (见投标文件格式一) ;	76

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;	76

3.投标报价不得填报选择性报价。	77

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明	78

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。	78

4、法定代表人授权委托书(投标文件格式三， 自然人投标的无需提供)	80

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	81

6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函	82

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。	83

7、社会保障资金的缴纳记录	85

2.复印件上应加盖本单位章。	85

8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	86

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	87

第二部分  商务及技术文件	88

1、投标书 (投标文件格式五)	88

日期-------------------------------	89

2 、投标分项报价表 (投标文件格式六)	90

3、货物说明一览表 (投标文件格式七)	91

4、技术规格偏离表 (投标文件格式八)	92

5、商务条款偏离表 (投标文件格式九)	93

日  期：____________	95

日  期：____________	96

日  期：_________________________________________	97

7、投标人关联单位的说明	98

8、评分标准和细则中技术部分证明材料 (格式自拟)	99

9、评分标准和细则中商务部分证明材料 (格式自拟)	100

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料 (格式自拟)	101

3.其他文件要求的内容（格式自拟）	101

质疑事项 2

……

##### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                     公章：

日期：

# 第三章 评标办法

## 一  总  则

## 1、一般规定

1.1 本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购服务和服务招标招标管理办法》、 《政府采购竞争性招标采购方式管理暂行办法》及政府采购的有关规定进行。

### 1.2 评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3 招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4 评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评标方法 (综合评分法) ， 避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5 本办法的评标对象是指供应商按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括供应商应招标小组要 求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

## 2、招标组织机构的组成

2.1 招标小组成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家组成，招标小组的成员在评标过程中 必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库中随机抽取产生。

2.2 评标工作组由招标人及有关专家组成， 由招标小组确认，并接受其领导。

2.3 招标小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中 资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

## 3、招标小组职责

3.1 审查招标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2 要求供应商对招标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3 推荐成交候选人名单；

3.4 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

## 4、招标小组义务

### 4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4 参与评标报告的起草；

4.5 配合有关部门的投诉处理工作；

4.6 配合招标人、招标代理机构答复招标供应商提出的质疑。

## 5、  评标程序

5.1 本次评标首先由招标小组对供应商的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作废标处

…

理；

5.2 对通过初审的供应商的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

### 5.3 评标报告与推荐成交候选人

5.4 招标小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分 因素的得分。

综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 20％ ，采购项目中含不同采购对象的， 以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定 范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的 价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

招标报价得分= (招标基准价/最后招标报价) ×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商符合《政府采购招标采购方式管理暂行办法》法第二十五条招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商。符合本办法第二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候 选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术 指标优劣顺序推荐。

## 二  投标文件初审

## 6.资格性审查:

### 6.1 评审细则

| 序号 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（若三证合一只须提供营业执照副本）。 |
| 2 | 提供由会计师事务所出具的财务审计报告（2021年或2022年）（新成立的公司须提供银行出具的资信证明材料） |
| 3 | 供应商是否为中小企业（提供中小企业承诺函） |
| 4 | 供应商存在失信记录的。 失信记录是指，通过“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）查询相关主体信用记录，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人，失信情况查询详见磋商须知前附表； |
| 备注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该投标人不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

6.2 如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 7.符合性审查

### 7．1 评审细则

| 项目 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 审 查 标 准 | 1 | 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订 |
|  | 2 | 投标文件的有效期不满足招标文件的规定； |
|  | 3 | 招标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章； |
|  | 4 | 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的； |
|  | 5 | 投标文件针对同一种货物或服务出现了两个或两个以上的报价 |
|  | 6 | 投标文件载明的服务期限不符合招标文件规定的期限； |
|  | 7 | 投标文件载明的服务需求、标准和方法等不符合招标文件的要求； |
|  | 8 | 供应商的报价超过预算价或最高限价； |
|  | 9 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件； |
|  | 10 | 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  | 结论：是否通过评审 (须填写通过或不通过) 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |

7.2 评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真 实不正确的内容时除外。

7.3 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4 投标人可在现场 20 分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

### 7.5 只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

## 三  投标文件的澄清和补正

- 澄清、说明或补正的形式

- 8.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会 将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补 正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 20 分钟。

8.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章(电子印章) ，或者由法定代表人 (负责人) 或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不 得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明 或者补正。

8.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

## 9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫 描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的， 以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的， 以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致， 以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报 (指数量超出采购文件需求) 、重报 (指同一货物重复报价) ，其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标 文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标 文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章 (电子印章) 。

### 四 比较与评价

10.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件 进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2 评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值 (详见附件 1) 。

### 10.2.1 评委打分办法

(1) 参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

(2) 衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄清中的文字为准， 口头回答和收集的资料只作为参考。

(3) 评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

(4) 评委打分采取记名形式。

(5) 各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次

序

顺序。

(6) 对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给 投标人打分。

#### (7) 评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐 项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构， 由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

#### (8) 评分标准和细则 (综合评分法评分标准)

| 项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| A：价格评分30分 |  |  |
| 价格 | 基准值的确定：评标基准价=有效投标报价的最低值， 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的供应商报价。有效投标报价等于基准值的得满分。 | 30分 |
| B：技术部分评分45分 |  |  |
| 产品响应 技术指标 | 根据所投产品的硬件配置及性能指标的响应程度打分，全部满足得35分（以技术规格偏离表为准）。 1、每有一项低于技术指标或不满足指标要求的减1分。 2、标★条款为重要性能指标项（按第四章 招标参数提供证明材料），每有一项低于技术指标要求或不满足指标要求的减3分。 | 35分 |
| 企业的承诺及 优惠条件 | 1、能完全按照委托人要求按期交货并能保证质量，得1分；无法按委托人要求按期交货并无法保证质量不得分。须提供承诺函。 2、具有针对本项目切实可行的其他优惠条件及其他可行性措施。提供能满足采购人的优惠条件并且有可行性措施得2分；只提供优惠条件得1分；3、未提供不得分。 | 3分 |
| 产品培训 | 1、投标人完全能保证采购单位完全掌握设备正常使用，有完整全面的培训计划。完全能满足对采购人的培训要求得3分； 2、投标人可以保证采购单位掌握设备的正常使用，培训计划不全面，基本能满足对采购人的培训要求得2分； 3、投标人无法保证采购单位掌握设备的正常使用，培训计划不完整，不能满足对采购人的培训要求得1分； 4、未提供方案不得分； | 3分 |
| 售后服务 | 根据投标人制定符合本项目特点的售后服务方案、服务期限的具体性、完整性、合理性评分。 1、服务方案科学合理、适用性强、思路清晰、内容全面、能根据实际情况制订，完全能满足采购人的需求，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标完全能满足得4分； 2、服务方案较合理，有一定的可行性、思路明确，可以满足采购人的需求，各项指标可以满足得2分； 3、服务方案不合理，无法满足采购人的需求，各项指标没有满足得1分； 4、未提供方案不得分。 | 4分 |
| C：商务部分评分25分 |  |  |
| 人员配置 | 根据本项目投入的相关技术人员设置科学合理（包括但不限于培训指导人员、技术支撑人员及售后服务人员）、工种齐全、完善，完全满足采购人对本项目的质量和数量的要求，得6分； 人员设置合理、较完善，可以满足采购人对本项目的质量和数量的要求，得3分； 人员设置不合理且不完善，无法满足采购人对本项目的质量和数量的要求，得1分。 不提供方案不得分。 | 6分 |
| 经营业绩 | 投标企业需提供近三年同类项目或同类产品业绩：每提供一项得1分，满分6分。 注：1、提供类似业绩证明材料（需提供合同复印件并加盖公章或成交通知书复印件并加盖公章，不提供不得分）。 | 6分 |
| 检测报告 | 提供设备检测报告及软件著作权证书，每提供一项得2分，满分10分 | 10分 |
| 售后保障 | 提供生产厂家售后服务承诺证明得3分，未提供证明材料不得分。 | 3分 |
| D: 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 |  |  |
| 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件及《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购[2022]22号）的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 监狱企业、残疾人福利性企业视同为小微企业。 （二）价格扣除办法：对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》。 |  |  |

备注:1、根据《政府采购服务和服务招投标管理办法》第 87 号令第六十条：评标委员会认为投标人的 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其 在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

## 3、与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分 (投标报价) 的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列 公式计算：报价得分= (评标基准价／评标价格)×30%×100

4、各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分 (除报价外) 的算术平均分，加上经计算的报价 得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三 名投标人将成为成交候选人。

5、最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

6、经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中标人，做为废标处理。

## 12.无效投标条款

### 12.1 投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

(2) 所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁 (CA 锁) 进行解密 (因投标人原因未能提供有效 CA 锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效标处理) ， 以网上 招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文 件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2 投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

(12) 投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

#### (13) 投标人使用相同的 MAC 地址进行报名的；

(14) 其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

#### (15) 采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核

准的；

(2) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认;经监督部门核准的；

(3) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

#### (4) 投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(5) 投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高 于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(6) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的 计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

(7) 其它情形，经评标委员会提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

(8) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(10) 采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1) 投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3) 投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

(4) 在同一项目 (或同一标段) 中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价 出现异常的，可以宣布其投标无效；

(5) 报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

#### (6) 拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

(7) 其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

#### (8) 采购文件规定的其它无效投标情形。

# 第四章 技术规格、数量及质量要求

技术参数及要求

## 采购货物清单

| 采购内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多旋翼无人机摄影测量系统一套 | 包含：多旋翼无人机*1套、正射相机*1套、机载扫描仪*1套、飞机电池*8块、遥控器电池*1块、飞机保险*1年、正射相机保险*1年、机载雷达保险*1年、建模软件*1套、点云处理软件*1套 | 具体招标参数见附件 |
|  | 固定翼无人机摄影测量系统一套 | 包含：固定翼无人机*1套、正射相机*1套、无人机电池*2块、无人机保险*1年 | 具体招标参数见附件 |

附件

| 多旋翼无人机参数 |  |
| --- | --- |
| 对称电机轴距 | ≤900mm |
| 外包装箱尺寸 | ≤800mm×600mm×400mm |
| 外形尺寸（折叠，包含桨叶） | ≤450mm×450mm×450mm |
| ★最大起飞重量 | ≤9kg |
| ★最大额外负载 | ≥2.5kg |
| GPS定位悬停精度绝对值 | 垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m |
| 视觉定位悬停精度绝对值 | 垂直≤0.1 m，水平≤0.3 m |
| GNSS系统 | 支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统 |
| RTK | 飞行器具备RTK定位和定向能力，能够在指南针受到干扰的环境下利用RTK定向安全飞行 |
| ★RTK模式悬停精度 | RTK模式下飞行器悬停精度满足： 垂直≤±0.1 m 水平≤±0.2 m |
| 最大上升速度 | ≥6 m/s |
| 最大下降速度 | ≥5 m/s |
| 最大倾斜下降速度 | ≥7 m/s |
| 最大水平飞行速度 | ≥20 m/s |
| 高原桨 | 支持配置高原静音桨叶飞行，可在高海拔场景飞行，同时降低飞行噪音 |
| 最大飞行海拔高度 | ≥7000m |
| ★最大可承受风速 | 7级风 |
| ★最大飞行时间（空载） | ≥55分钟 |
| ★工作环境温度 | -20°C 至 50° C |
| 机体外观 | 飞行器外观完整，无导线裸露在外 |
| 展开时间 | 从携行状态到起飞状态的展开时间≤3min |
| 视觉系统 | 飞行器的前、后、上、下、左、右均具备双目视觉系统。探测到附近障碍物时，飞行器能通过地面站软件发出警示信息；距离障碍物距离较近时，飞行器能主动刹停。 |
| ★视觉系统 | 视觉系统的探测范围至少达到30m |
| ★红外障碍感知 | 飞行器具备六向红外TOF传感器 |
| 降落保护 | 在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形.当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时通过地面站软件向用户发出警示信息 |
| 传感器冗余 | 飞行器具备双IMU（惯性测量单元）、双气压计、双指南针冗余 |
| FPV摄像头 | 飞行器配置FPV摄像头，画面分辨率不低于720p |
| 下置双云台 | 飞行器支持配置并同时使用两个下置云台相机 |
| 上置云台 | 支持通过支架在飞行器顶部挂载云台相机 |
| ★无人机防护等级 | 飞行器具备IP45防护等级 |
| 夜航灯 | 具备夜航灯，并可通过App控制夜航灯开关，提升夜间飞行的安全性 |
| 隐蔽模式 | 支持关闭机臂灯，以便执行隐蔽任务 |
| ★图传加密 | 为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密 |
| ★最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） | 不小于15 km（FCC) |
| 图传分辨率 | 支持1080p高清图传 |
| 双信号控制传输 | 支持2.4GHz和5.8GHz双频通信，当其中一个信道阻塞时，飞行器应能切换到另一个信道通信 |
| 图传认证 | 采用的无线电发射设备通过国家无线电管理委员会SRRC认证 |
| 4G图传 | 支持遥控器和飞机之间的控制及图传链路通过4G进行备份，在自有图传链路信号质量较差时可以自动切换到4G图传。 |
| 遥控器 | 支持同时接收FPV镜头和主相机的两路画面； |
| ★遥控器 | 遥控器同时具备内置电池和外置可更换电池 |
| ★遥控器 | 遥控器需具备5.5英寸，1080p及以上分辨率的显示屏，屏幕最高亮度至少达到 1000 cd/m2 |
| 遥控器 | 支持通过HDMI接口输出相机画面或复制屏幕 |
| 遥控器 | 支持连接安卓/iOS平板 |
| ★民航客机信息告警 | 能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 |
| 高级双控功能 | 支持两个遥控器同时与同一台飞行器连接，且都能对飞行器、云台进行操控，控制权限可在两个遥控器之间切换。当其中一台遥控器的控制权锁定，另一台遥控器无法获取飞行控制权 |
| 飞行辅助界面 | 地面端软件能够实时显示飞行器的速度、高度、飞行器朝向、云台朝向等信息 |
| ★飞行辅助界面 | 地面端软件能够实时显示风速和风向 |
| 飞行辅助界面 | 地面端软件能够实时显示飞行器前、后、左、右的障碍物地图，并能够设置避障提醒距离，当距离内有障碍物时进行语音提醒。 |
| ★电池热替换 | 飞行器支持电池热替换，更换电池过程中飞行器无需重启 |
| ★健康管理系统 | 飞行器能够记录从出厂开始的累计飞行时长、起降次数、飞行里程，并能够通过遥控器APP进行查看，以便进行维护保养 |
| ★健康管理系统 | 遥控器APP可显示飞行器各模块的健康状态，并保存异常记录 |
| 航点飞行2.0 | 在地图上打点，然后对航点动作和航线高度、速度等参数进行编辑，能够实现自动飞行 航点类型支持：1.曲线飞行，飞行器过点不停；2.曲线飞行，飞行器到点停；3.直线飞行，飞行器到点停；4.协调转弯，不过点，提前转 |
| 航点飞行2.0 | 航线文件支持保存为KML文件，并支持导入、导出 |
| 航点飞行2.0 | 航点的高度可选绝对高度/相对高度 |
| 航点飞行2.0 | 支持飞行器在已设置的航点或打点处进行多云台相机拍照、录像 |
| 航点飞行2.0 | 可设置不少于10000个智能航点 |
| 航点飞行2.0 | 可将飞行器当前的位置记录为航点，并设定飞行的速度、高度，进行航线飞行任务的规划； |
| 精准复拍 | 支持通过遥控器APP实现精准复拍。在采用“飞行器定点”生成航线后，可对航线照片中的兴趣物体进行框选，下次执行航线时，飞机会主动寻找该兴趣物体进行精准拍照。 可在APP回放页面中对拍摄的照片进行查看； |
| 智能定位跟踪 | 系统能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标 |
| 智能定位跟踪 | 应具有两种云台跟随模式，在云台自由模式下，将通过旋转云台跟踪目标，在云台跟随模式下，通过旋转飞行器跟随目标 |
| 智能定位跟踪 | 支持变焦跟随功能，自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定 |
| ★智能定位跟踪 | 支持用户通过激光测距模块进行打点定位功能，该点可以投射到地图、各相机画面、FPV画面、双遥控器、无人机管理平台的地图上，并可以分享给第三方应用 |
| 无人机综合管理平台 | 飞行器可连接到远程客户端平台，支持多台无人机位置与飞行参数远程查看，无人机与团队管理，记录无人机历史飞行数据 |
| 限高限远 | 支持通过遥控器APP设置飞行器的限高限远距离 |
| ★飞行参数记录 | 具备飞行参数记录单元，其记录包括身份识别编码、速度、高度、航迹、飞行姿态、航向、地面站规划记录、通讯链路异常报告、地面站操纵记录、传感器记录、系统故障记录、卫星数量记录、电量和电压记录等，飞行参数可存储、导出并回放； |
| ★精准降落 | 具备精准降落功能：开启后，一键返航时会精准降落到起飞点 |
| 低电量返航功能 | 能通过地面端软件实时查看电池电量。电量不足时，地面站软件能提示用户执行返航。若用户在设定时间内未做选择，则飞行器将自动返航。 |
| 剩余电量显示功能 | 支持通过遥控器APP实时显示当前飞行器电池电量及可飞行时间，并将低电量警示信息通知用户 |
| ★失控返航功能 | 当飞行器与遥控器失去通讯信号时，飞行器能够终止飞行任务并按照原路径自动返回航点并降落；在返航过程中，如信号恢复正常，用户可以通过遥控器取消返航。 |
| ★异常情况报警功能 | 当无人机发生电量不足、超速或失速飞行、姿态角超过规定范围、定位卫星数量不足、发动机异常、通信中断等情况时，控制站应能进行声、光报警 |
| 电调鸣叫 | 支持通过遥控器APP开启电调鸣叫以便在意外情况下寻找飞行器 |
| 建图航拍 | 支持通过遥控器APP实现建图航拍。可根据用户设定的飞行区域以及飞行器相机参数，智能规划飞行航线，执行航拍任务，并支持将航线任务保存至本地。 |
| ★建图航拍 | 支持将拍摄得到的照片导入电脑端2D、3D重建软件，生成拍照区域的二维、三维模型。 |
| ★SDK开发功能 | 支持移动端软件开发套件、机载端软件开发套件、负载扩展接口开放协议，提供机载第三方设备供电和通讯接口，支持第三方进行二次开发。 |
| ★电池箱 | 电池箱应具备多个电池接口，可为最多八块飞行器电池和四块遥控电池进行充电 |
| 电池箱 | 电池箱应配备便携式拉杆 |
| ★电池箱 | 电池箱具备LED信号灯和蜂鸣器提示音，用于指示电池状态和报警提示 |
| 充电速度 | 充电器能够在1小时内充满一组电池 |
| 电池信息 | 飞行器可以通过遥控器APP实时显示电池信息，例如电压、电量、电流等 |
| 电池配对功能 | 当两块电池性能差别较大时，地面端软件会提示用户使用性能相近的电池使用； |
| 电池锁扣检查 | 电池装上飞行器后，若电池锁扣没有锁紧，应能在APP端提示且不允许飞行器起飞 |
| ★电池冗余 | 支持双电池并联供电，当一块电池出现故障时，飞行器应仍能正常工作 |
| ★自动放电储存保护功能 | 电池在无任何操作存储达到设定天数（1天~10天可设）时，电池能自动放电至60%左右电量，以保护电池 |
| 电池剩余电量显示功能 | 电池自带电量指示灯，可以显示电池当前电量 |
| ★过充保护功能 | 具有过充保护功能。当充电电压过高时，充电设备能断开充电电路 |
| 电池均衡功能 | 具有电池均衡功能。电池能进行自动调整，使其内部电芯状态基本保持一致。 |
| ★电池自加热功能 | 电池安装到飞行器且开启电源之后，当环境温度较低时能自动加热，使电池能够支持-20°C到50°C的工作温度 |
| 充电过流保护功能 | 当充电电流过大时，充电设备能断开充电电路 |
| 过放电保护功能 | 当电池电压下降到一定值时，电池能停止放电 |
| 短路保护功能 | 短接电池两个电极后消除短路，电池应仍能正常工作 |
| ★电芯损坏检测功能 | 飞行器电池电芯损坏或电芯严重不平衡的情况下，地面端软件能进行提示 |

| 多旋翼无人机正射相机参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 硬件参数 | ★重量 | 负载重量≤800g |
|  | ★工作温度 | 工作温度区间不小于-20°C至 50°C |
|  | ★增稳云台 | 具备三轴增稳云台，角度抖动量不超过±0.01° |
|  | 云台转动范围 | 云台可控转动范围应达到俯仰：-120°至+30°；平移：±320° |
|  | 快拆 | 负载具备快拆结构，可在30s内完成拆卸/安装 |
|  | ★快门 | 具备机械快门，快门速度可达到1/2000s |
|  | ★传感器尺寸 | 具备全画幅传感器 |
|  | ★像素 | 有效像素≥4500万 |
|  | 单像元尺寸 | 像元尺寸≥4um |
|  | ★最小拍照间隔 | 支持间隔拍照的时间间隔≤0.7s |
|  | ★镜头 | 云台相机的镜头可更换，提供多个焦段可选 |
| 软件功能 | 成果精度 | 二维和三维建模成果可达到平面精度优于5cm，高程精度优于10cm |
|  | 作业模式 | 正射飞行时支持边飞边摆动云台角度采集三维倾斜数据 |
|  | PPK | 支持PPK数据存储 |
|  | ★仿地飞行 | 支持仿地飞行 |
|  | POS信息记录 | 曝光时刻的相机中心的位置信息能够自动记录在照片文件中用于模型重建 |

| 多旋翼无人机机载雷达参数 |  |
| --- | --- |
| 测量范围 | 激光发射频率300KHz |
|  | 精度/重复精度15 mm / 10 mm |
|  | ★最大测量范围330 m |
|  | ★最小距离2 m |
|  | ★激光等级Class 1 |
|  | 光束发散角： 0.3mrad |
|  | ★激光扫描角度： 最大 360° |
|  | 激光扫描频率： 200000meas./秒 |
|  | ★激光扫描角度分辨率： 0.001° |
| IMU/GNSS性能参数 | IMU 精度：横滚&俯仰精度0.025° 航偏精度0.08° |
|  | 定位精度：水平＜0.05m 垂直＜0.1m |
| 相机参数 | ★像素： 3640万 |
|  | 焦距：20mm/35mm |
|  | 图像分辨率：7360*4912 |
|  | 拍摄模式：等时拍摄/等距拍摄 |
| 系统参数 | ★系统重量：1.6kg（含相机） |
|  | ★工作温度：-20°~＋50° |
|  | 外观尺寸：243*111*85mm |
|  | 数据储存方式：闪存64GB |
| 多旋翼无人机摄影测量系统保险 | 多旋翼无人机保险*1年、正射相机保险*1年、机载雷达保险*1年 |
|  | 多旋翼无人机摄影测量系统保险 在保险服务期内，对于您在正常使用无人机产品的过程中，由于意外导致的设备损坏，并在服务有效期内返回厂家维修，在保障额度内所产生的维修费用和人工费用由厂家承担。不属于保险维修服务范围内的损坏所产生的维修费用，需由客户自己承担或者客户购买的其他与该故障相关的保障服务承担。 除此之外，您也可以选择在保障额度内扣减与维修费用相等的保障额度金额，并按照流程完成报修及向厂家回相应部件后，享受由厂家提供的置换服务 |

| 建模软件参数 |  |
| --- | --- |
| ★实时三维点云 | 可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1分钟 |
| ★实时二维 | 二维建图航拍任务，支持实时真正射处理，并可对农田和城市等不同场景做对应优化 |
| 三维重建自动分块 | 当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求 |
| ★全自动二维/三维重建 | 对于大疆飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定 |
| ★建模效率高 | 能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时 |
| ★排队重建 | 支持同时开启多个任务，多任务排队重建 |
| ★二维正射图多任务叠加显示 | 可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级 |
| ★支持多光谱数据建模 | 支持大疆精灵4多光谱版的数据建模，能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出 |
| 照片定位 | 1. 可查看该模型的对应的所有拍照点 2. 点击模型上任意一处，该处对应的拍照点会高亮显示，同时每个拍照点的原图会展示，选中任意一张原图，该图对应的拍照点会再高亮显示 |
| 精度质量报告 | 可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告 |
| ★支持控制点、检查点功能 | 可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置 |
| POS导入 | 支持POS文件导入，POS精度可自定义 |
| ★支持激光雷达数据处理 | 支持激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件 |
| 支持框选照片删除 | 支持框选照片，正选或反选删除照片 |
| 在线/离线登录 | 支持在线或离线登录 |

点云处理软件

★（1）同时支持Windows 7、Windows 8、Windows 10等；支持处理航空机载激光点云数据；支持加载和存储LAS（1.0/1.1/2.0）、文本、二进制、LiData自定义等格式的点云数据；支持海量激光点云数据载入与浏览，点云缩放、旋转、浏览顺畅；支持点云坐标转换、点云数据的二维、三维和剖面显示，国产软件，中文界面显示，具有软件著作权资质证书；

（2）具备点云粗差剔除功能，可用自动算法和手工编辑方法对生成的激光点云中的噪声点进行剔除；

★（3）支持机载激光点云密度、航带重叠度、摄区覆盖完整性、高程精度等质量检查，支持航空机载点云数据多航线拼接，对激光点云条带进行条带平差，消除条带间坐标误差；支持自动分离地面点、植被、建筑物、道路等，具有点云滤波功能，区分地面点与非地面点，点云自动滤波速度不低于100MB/分钟；基于DEM生产的地面点、非地面点激光点云分类误差优于80%。支持点云数据滤波与手动分类的编辑功能；

（4）具有离散点云的插值处理功能，通过构建不规则三角网，支持生成DSM和DEM成果数据；支持等高线的快速生产；支持点云数据拼接与图幅裁切；支持格网DEM、DSM的三维显示；

★（5）地基/机载林业：林业群体参数和林业单株参数提取功能，使用CHM或点云分割算法分割单木，获取单木位置、树高、胸径、冠幅等属性；支持结合样地数据进行大范围林业参数反演功能；

| 垂起固定翼无人机参数 |  |
| --- | --- |
| ★机身布局 | 四旋翼加三角翼式固定翼的复合气动布局 |
| ★翼展长度 | 2.4 米 |
| 机身长度 | 1.1 米 |
| ★最长飞行时间（载荷 A7R 相机） | 120 分钟 |
| ★重量（含电池，不含载荷） | 9.5kg |
| ★最大载荷重量 | 1.5kg |
| ★最大起飞重量 | 11kg |
| ★最大飞行抗风能力 | 13 米/秒 |
| 最大起降抗风能力 | 8.4 米/秒 |
| 最大飞行抗雨能力 | 6 毫米/分钟 |
| ★工作环境温度 | -20℃-50℃ |
| 定位精度 | 水平 1cm+1ppm、垂直 2cm+1ppm |
| 最高起飞海拔 | 普通桨：3500m、高原桨：5500m |
| ★典型巡航速度 | 70.0km/h |
| 最大水平飞行速度 | 125.0km/h |
| 最大平飞爬升速度 | 6m/s |
| 最大平飞下降速度 | 4m/s |
| ★起降方式 | 垂直起降 |
| 智能电池容量 | 29000mAh |
| 智能电池充电方式 | 使用指定充电器 |
| ★可搭载相机 | SHARE 4200 正射相机、SHARE 102S 五拼相机 |
| 运输箱尺寸 | 1235×535×330mm |
| 型号 | Q10-Base |
| 工作频率 | 840MHz |
| 支持 GNSS 系统 | 北斗、GPS、GLONASS |
| ★最大数传信号有效距离 | 15km |
| 最大 WiFi 信号有效距离 | 100m |
| 数传天线增益 | 7dBi |
| 最大续航时间 | 8h |
| 供电方式 | 内置锂电 |
| 充电方式 | 使用指定充电器 |
| 型号 | WFT09SII |
| 工作频率 | 2.4GHz |
| 供电方式 | 内置锂电 |
| 充电方式 | 使用指定充电器 |
| 固定翼无人机正射相机参数 |  |
| ★相机有效像素 | ≥4200万 |
| ★开机状态及供电 | 上电自动开机，无人机外部供电 |
| 照片读取 | 插拔卡，USB3.0读卡器读取 |
| ★传感器尺寸 | 全画幅（35.9×24 mm） |
| 像元尺寸 | 4.5 um |
| ★存储容量 | ≥256 GB |
| 曝光方式 | 飞控触发曝光 |
| ★曝光时间 | ≥1.3 S |
| ★镜头焦距 | 40 mm定焦 |
| ★工作环境温度 | -10℃+40℃ |
| 垂起固定翼无人机及正射相机保险 | 第三方保险*1年 |

# 第五章 合同条款及格式

## 合同附件格式及条款

（本合同仅供参考，具体以签订的为准）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

## 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                               ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                             ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

#### 2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

#### 2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

### 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

### 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

### 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

### 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.16 合同中止、终止

#### 2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

### 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

### 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

### 2.21 履约保证金

#### 本项目不收取履约保证金

### 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效

# 第六章 投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

### 1、开标一览表 (见投标文件格式一) ;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件 (须加盖本单位章) 或自然人的 身份证明复印件;

3、法定代表人资格证明书 (见投标文件格式二， 自然人投标的无需提供) ;

4、法定代表人授权书 (见投标文件格式三， 自然人投标的无需提供) ;

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函；

7、社会保障资金的缴纳记录;

8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

### 9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

1、开标一览表 (投标文件格式一)

开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

包号：

单位：元 (人民币)

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购内容 |  |  |
| 供货周期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 投标报价 (人民币) | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的， 以本表为准；大写金额与小写金额不一致的， 以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的单项报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持一致。

### 3.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：     (加盖公章)

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

#### 签署日期：          年     月     日

### 2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。 2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

### 3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、法定代表人资格证明书 (见投标文件格式二， 自然人投标的无需提供)

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

附：代表人性别：

联系电话：

营业执照号码：

单位：

年龄：

经济性质：

(盖章)

身份证号码：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。 2、 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。                   3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

投标人 (盖单位章) ;

法定代表人 (签字或签章) ：

#### 年   月   日

### 4、法定代表人授权委托书(投标文件格式三， 自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称) 的 (投标人) 的在下面签字的 (法人代 表姓名、职务) 代表我单位授权 (单位名称) 的在下面签字的 (被授权人的姓名、职务) 为我单位的合法代理人，就 (项目名称) 投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

投标人 (盖单位章) ;

法定代表人 (签字或签章) ：

委托代理人：

#### 年   月   日

### 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前 三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的 权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良

#### 好等。

3、  (本项目不接受联合体投标) 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 6、投标保证金缴纳凭证或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据 (如有) 的 复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使 用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采 购信用担保形式的，应使用 (投标文件格式三) ,将原件装订在本部分正本中。

投标保证金收据

#### 政府采购投标担保函 (项目用)  (投标文件格式三)

编号：

(采购人或采购代理机构) ：

鉴于                 (以下简称“投标人”) 拟参加编号为             的

项目 (以下简称“本项目” ) 投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金， 且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保 证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

##### ( 一) 在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

### 2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币      元 (大写             ) ，即本项目的投标保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

#### 三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写

明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材 料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

#### 四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终

止

。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项 (支付款项从我方账户划

出) 之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终 止。

#### 五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦 免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第 ( 一) 款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不 承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷， 由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：  (公章)                                                      年     月      日

### 7、社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

### 2.复印件上应加盖本单位章。

3. (本项目不接受联合体) 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章 ( 自然人投标的无需盖章，需要签字) 。

#### 3. (本项目不接受联合体) 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

### 9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

主要包括：三证合一营业执照；投标企业须提供投标人 (被授权在职人员) 近 3 个月有效 的社保证明) ；未被列入“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn) 、 中国政府采购网 	(www.ccgp.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单查询等。

2.复印件上应加盖本单位章 ( 自然人投标的无需盖章，需要签字) 。              3. (本项目不接受联合体) 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 第二部分  商务及技术文件

### 1、投标书 (投标文件格式五)

2、投标分项报价表 (投标文件格式六)

3、服务说明一览表 (投标文件格式七)

4、技术规格偏离表 (投标文件格式八)

5、商务条款偏离表 (投标文件格式九)

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展 有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 条件的投标人须提交)  (提供相关证明材料)

6-1《投标人企业 (单位) 类型声明函》  (投标文件格式十)         6-2《制造商投标人企业 (单位) 类型声明函》  (投标文件格式十一) 6-3《残疾人福利性单位声明函》  (投标文件格式十二)

7、投标人关联单位的说明 (格式自拟)

8、评分标准和细则中技术部分证明材料 (格式自拟)

9、评分标准和细则中技术部分证明材料 (格式自拟)

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料 (格式自拟)

1 、投标书 (投标文件格式五)

致：采购代理机构

根据贵方 (采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经 正式授权并代表投标人 ( 名称、地址) 提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档 份，并出具的金额为人民币        元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

(1) 附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产 品的价格为        (用文字和数字表示) ， 占投标价的‥%

#### (2) 本投标有效期为投标标截止之日起   个日历日。

(3) 联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之 间      (存在、不存在) 投资关系 (如果是联合体的话) 。

(4) 已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知 (如果有的话) ，完全理解并同意 放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

#### (5) 在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

(6) 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

(7)在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

(8) 按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定 接受最低价的投标或收到的任何投标。

#### (9) 按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                                电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称 (全称) -----------------

投标人开户银行 (全称)

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

### 日期-------------------------------

### 2 、投标分项报价表 (投标文件格式六)

要求：须分项报价。

单位：元 (人民币)

| 序 号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 供货期 | 供货地点 | 供货质量 | 数量及 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 (总价) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准。

投标人名称：      (加盖公章)

法定代表人签字或盖章：

授权代表： (签字)

签署日期：             年           月           日

注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅 助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

#### 表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位公章：               法定代表人签字或盖章：                 授权代表签字：

### 3、货物说明一览表 (投标文件格式七)

项目名称:

招标编号:

包号:

| 序 号 | 设备名称 | 数量 | 质保期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

### 4、技术规格偏离表 (投标文件格式八)

项目名称:

招标编号:

包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条款号 | 招标规 格 | 投标规格 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如有正偏离需提供证 明材料，证明材料附 后(并注明页码) |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

#### 投标人(盖单位章):

### 5、商务条款偏离表 (投标文件格式九)

项目名称:

招标编号:

包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

#### 投标人(盖单位章):

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交)  (提供相关证明材料)

6-1 投标人企业 (单位) 类型声明函 (投标文件格式十)

本企业 (单位) 郑重声明下列事项 (按照实际情况勾选或填空) ：

1、 □本企业 (单位) 为直接投标人提供本企业 (单位) 制造的货物。

(1) 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发

中小企业划型标准规定的通知》  (工信部联企业[2011]300 号) 规定的划分标准，本企业为 ______ (请填写： 中型、小型、微型) 企业。

(2) 本企业         (请填写：是、不是) 监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒 毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》  (财库〔2017〕141 号) 。本

单位         (请填写：是、不是) 残疾人福利性单位。

2、本企业 (单位) 为代理商，提供其他______ (请填写： 中型、小型、微型) 企业、 监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的 货物。  (后附制造商企业 (单位) 类型声明函)

3、本企业 (单位) 为联合体一方，提供本企业 (单位) 制造的货物，由本企业 (单位) 承担工程、提供服务。本企业 (单位) 提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的 比例为       。

本企业 (单位) 对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标人名称 (盖单位章) ：___________

### 日  期：____________

6-2 制造商企业 (单位) 类型声明函 (投标文件格式十一)

本企业 (单位) 作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根 据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》  (财库[2020]46 号) ，《工业和信息化部、国 家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》  (工 信部联企业[2011]300 号) 、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》(财库〔2014〕68 号) 以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号) 的有关规定，作出如下声明：

本企业为______ (请填写： 中型、小型、微型) 企业。

本企业         (请填写：是、不是) 监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理 局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为         (请填写：是、不是) 残疾人福利性单位。

本企业 (单位) 提供本企业 (单位) 制造的货物。

本企业 (单位) 对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称 (盖单位章) ：

投标人名称 (盖单位章) ：___________

### 日  期：____________

6-3 残疾人福利性单位声明函 (投标文件格式十二)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》 (财库〔2017〕141 号) 的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称 (盖单位章) ：______________

## 日  期：_________________________________________

### 7、投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

(1) 与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

(2) 与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

### 8、评分标准和细则中技术部分证明材料 (格式自拟)

说明： 1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件 (主要包括：技术响 应；企业资质；类似业绩) 。

2.复印件上应加盖本单位章 ( 自然人投标的无需盖章，需要签字) 。              3. (本项目不接受联合体) 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件

#### 要求的其他资格证明文件。

### 9、评分标准和细则中商务部分证明材料 (格式自拟)

说明： 1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件  。

2.复印件上应加盖本单位章 ( 自然人投标的无需盖章，需要签字) 。              3. (本项目不接受联合体) 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件

#### 要求的其他资格证明文件。

### 10、投标人认为有必要提供的其他证明材料 (格式自拟)

说明：1.复印件上应加盖本单位章 ( 自然人投标的无需盖章，需要签字) 。

- 2.本项目不接受联合体) 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

- 3.其他文件要求的内容（格式自拟）