克州阿图什市新城高级中学建设项目(设备采购)二包

设备参数

| 班班通 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 班班通 | 一、整机要求 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。屏幕尺寸不小于75寸。 2.整机支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 3.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行30点或以上触控。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 4.为保证设备显示整机支持色彩空间可选，需支持sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5（提供权威检测报告加盖厂家公章） 5.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A +级或具备相关护眼认证及以上标准。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 6.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；至少支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 7.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具、快捷开关。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 8.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1600万像素数的照片，支持输出4K，整机支持输出摄像头视场角≥135度且水平视场角≥120度画面。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 9.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 10.整机不小于2.2声道扬声器，额定总功率大于60W。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 11.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段、高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 二、设备功能与安卓系统 1.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 2.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件） 3.整机具备前置Type-C接口，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可控制整机拍摄教室画面。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 4.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 5.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.20/LMP11.20（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 6.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 7.整机安卓和全部外接通道（HDMI、type-c）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 8.具备独立教学系统区别于Windows与安卓界面。整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入校本资源库。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 9.整机设备教学桌面支持教学常用的教学白板软件、文件管理软件、学生行为评价软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示≥8个应用入口。并提供快速进入本机所有应用的入口，满足不同教师授课需要。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 10.整机设备支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件、学生行为评价软件的教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 11.整机设备老师可根据教学习惯将常用应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按快速进行移除。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 13.为保证安全管控软件不被误操作删除，安全软件具备自我保护系统，用户无法通过传统方法（卸载或者关闭程序）来终止其的运行，删除时，需要软件删除密码验证。从而保护管理员可有效的管控设备。 三、OPS模块： 1.处理器：Intel Core i5十一代及以上，内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。≥1 路 HDMI ； 3.为保证设备使用稳定性及兼容性，要求班班通与OPS模块必须为同一品牌。 四、教学软件 1.能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 2.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。 3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 4.具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本 100个。具有互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育 不少于3 大分类的 100000 份的互动课件。课件支持教师在线评分。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 5.具备AI智能备课助手：能按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。能按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。 可以在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 7.AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。 8.党建微课视频：提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。 10.支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点，便于快速定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放、跨页面播放和自动播放等播放模式。跨页面播放可设置音频进行部分页面播放和全页面播放。 11.教师可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。 12.移动平台与授课端账号数据联通，可在移动端选择个人云空间内任意课件放映，授课端同步显示课件内容。 13.支持NFC一碰投屏或直播。在局域网环境或无网环境下，可将移动端屏幕实时同步至授课显示端，同屏窗口、全屏显示方式根据移动端界面自动适配。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 14.提供互动课件资源库，包含学科教育、专题教育、特殊教育类课件。可获取到个人云空间，课件资源数量不低于15万份。 15.提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 16.资源上传：支持课件、教案、胶囊及多媒体文件的上传。其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc, docx, pdf, ppt, pptx, xlsx, xls图片：bmp, jpg, png, jpeg, gif视频：mp4，webm音频：wav, mp3, ogg 17.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 18.参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息会实时提醒，支持图片的上传。参备人可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。能够对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 19.完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮研讨，更新稿件后会给参备老师同步教研动态。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 20.研讨发起人在研讨过程中支持在线发起多人音视频研讨在线讨论，构建线上多现场同步研讨，更高效、更针对性的解决问题，研讨内容自动形成音视频记录，有效提高网络教研效率，将音视频技术与集体备课、主题研讨等常规教研活动深度融合。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 21.语音研讨：主备人可以发起远程语音集备，进入语音研讨页面并共享稿件内容，提高集备的及时性与互动性，打造更高效便利的集备形式。 22.录制语音：支持主备人录制集备研讨语音和重命名录制好的讨论记录，支持参备人收听录音回放，追溯集备内容。（提供权威检测报告加盖厂家公章） 23.快速评课：支持通过手机端APP快速评课，不限校内/校外听课评课，通过选择授课老师，听课日期时间和地点即可开始评课，支持按不同评价维度进行评分和记录听课感想，支持随时回顾听课记录。（提供权威检测报告加盖厂家公章） | 60 | 套 |  |
| 2 | 推拉黑板 | 整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1243mm，厚≤149mm。书写板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装。书写板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题。书写板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可连续书写。面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框，不仅更美观，且增加书写面积。大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；双层铝合金管状结构，上框规格≤20mm×70mm，壁厚≥1.0mm；下框一体化设计，规格≤84*12mm，壁厚≥1.0mm。包角采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≤150mm，不接受拼接，采用内插式设计，每块活动板上、下安装四个≥50mm增强改性尼龙滑块模组；上T型正向吊装，厚度≥5mm滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。粘接剂甲醛释放量符合国家规定（附国家认可的检测报告）。采用防潮吸音塑料蜂窝板，厚度≤10mm。黑板上框内隐形安装4块≥50*20*8mm硅胶缓冲块。采用黑色彩涂板，厚度≥0.25mm。 托架优质钢板一体冲压成型，尺寸≤130*45*80，有加强槽更牢固，整体镀锌防锈，数量≥7个。拉手ABS工程塑料注塑成型，尺寸≤100*18银白色拉手，流线型，美观。书写板颜色：墨绿色。面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。硬度：涂层硬度≥5H。（提供国家认可的产品检测报告）；光泽度：光泽度在7光泽单位以下，没有明显眩光。（提供国家认可的产品检测报告），为保证统一售后以及一体机与推拉黑板的契合度，推拉黑板需与班班通为同一品牌。 | 60 | 套 |  |
| 3 | 学生电脑 | 处理器CPU系列 酷睿i7 10代系列 CPU频率 2.9GHz 缓存L3 16MB 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 硬盘容量 256GB+1TB 显卡类型 独立显卡 显存容量 2GB 屏幕尺寸 ≥21.5英寸 屏幕分辨率 ≥1920x1080 屏幕描述 窄边框 摄像头 1080P高清摄像头（物理防窥） 麦克风 内置麦克风 音频系统 内置音箱 无线网卡 支持802.11ac无线协议，支持双频（2.4GHz+5GHz） 有线网卡 1000Mbps以太网卡 数据接口 4×USB2.0，1×USB3.0，1×USB3.1 音频接口 耳机/麦克风两用接口 视频接口 2×HDMI 网络接口 RJ45（网络接口） 其它接口 电源接口 注：含耳麦、机房布线、稳压电源及一系列所需材料及综合布线，确保机房正常运行： 注意：正版系统、同传软件；自带一键恢复系统； | 153 | 台 |  |
| 4 | 黑白数码复合机 一体机 | 预热时间 20秒 注：必须为知名品牌 首张输出时间 4.6秒 连续输出速度 25页/分钟 主机标配内存 标配 2GB+2GB SOP内存 最大 2GB+2GB SOP内存 硬盘 320GB 尺寸（长x宽x高） 587x684x788mm（主机） 重量 62.5kg（MF only） 电源 220-240V，50/60 Hz 8A 纸张尺寸 标配纸盘 A3至B6 手送纸盘 A3至B6 纸张重量 标配纸盘 60-300 g/m2 手送纸盘 52-300 g/m2 复印 多份复印 最多999份 分辨率 600x600dpi 缩放比例 25—400%，以1%为单位 打印 打印语言标配 PCL5e,PCL6,PDF Direct,PS3(仿真) 选购 Adobe PostScript3,Adobe PDF 打印分辨率 1,200x1,200dpi 接口标配 USB Host I/F,Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T 选配 Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),Bluetooth,USB Server for Second Network Interface, Bidirectional IEEE 1284/ECP,USB 2.0 网络协议 TCP/IP (IP v4,IP v6) 操作系统 Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows Server/2003/ 2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X v.10.7 or later Sun Solaris,HP-UX,SCO OpenServer,Red Hat Linux,IBM AIX,IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform SAP® R/3® 传真(选购) 线路 PSTN,PBX 兼容性 ITU-T（CCITT）G3 分辨率 8x3.85 line/mm,200x100 dpi(standard) 8x7.7 line/mm,200x200 dpi(standard) 8x15.4 line/mm,16x15.4 line/mm,400x400dpi (with optional SAF memory) 传输速度 G3：2 seconds(200x100 dpi,JBIG) G3：3 seconds(200x100 dpi,MMR) 调制解调器速度 Maximum：33.6 Kbps 扫描 扫描速度 DF3090 80页/分钟（单面） DF3100 110页/分钟（单面） 180页/分钟（双面） 分辨率 100dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi 原稿尺寸 A3,A4,A5,B4,B5,B6 扫描到email SMTP(Mail Server)Gateway and TCP/IP,POP,IMAP4 扫描到文件夹 SMB,FTP 纸盒参数 纸张容量（标配） 550张*2+100张 最大纸张容量 4,700张 过纸克重 52-300g/m² 能耗 功耗 最大1,600W 待机模式 58.3W 低功耗模式 0.84W | 1 | 台 |  |
| 5 | 黑白数码复合机一体机 | 一般规格 注：产品必须为知名品牌 打印速度(A4) 27页/分钟 首页复印时间(A4) 小于6.5秒 打印分辨率 600*600dpi 接口 标准：以太网络（1000/100/10BASE） CPU ARM CortexA53 800MHz 内存 2GB 打印语言 标配 PCL 5e、PCL 6、PostScript 3 显示屏 7'智能操作液晶面板 自动双面打印速度(A4) 16页/分钟 支持操作系统 Windows Windows 7/indows 8.1/Windows 10/Windows Vista 月打印负荷量 10K 机器体积（宽×深×高） 587 x 581 x 677 mm 净重 ≤46.5 kg 纸张输入容量 标准纸盒 500张 多功能纸盒 100张 选配纸盒 500张*2个 纸张输出容量 250张 纸张尺寸 标准纸盒 A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, DLT SEF, 合法SEF, 8 ½ × 13 ⅖ SEF, LT SEF/LEF, 管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF, 执行 SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF 多功能纸盒 A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B6 (JIS) SEF, DLT SEF, Legal SEF, 8 ½ × 13 ⅖“ SEF, LT SEF/LEF,管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF,执行SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF Com10 SEF, Monarch SEF, Env.C5 SEF/LEF, Evn.C6 SEF, Env.DL SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 12 × 18” SEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF 自定义纸张尺寸: 90–305 x 148–600毫米 选配纸盒 A5 SEF–A3 SEF, B5 SEF–B4 SEF, HLT SEF–DLT SEF 纸张厚度 标准纸盒 52–105 g/m2 / 14–27.9 lb 多功能纸盒 52–216 g/m2 / 14–57.5 lb 选配纸盒 60–105 g/m2 / 16–28 lb 粘合 双面器 64–105 g/m2 / 17–27.9 lb 粘合 纸张类型 标准纸盒 薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 多功能纸盒 薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸、厚纸1、厚纸 2、商标纸、OHP、信封 选配纸盒 原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预冲孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 复印规格 复印速度(A4) 27 cpm 复印分辨率 100 x 100 dpi,150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi (默认), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi 自动双面复印速度(A4) 16 ppm 复印数量 高达999份 缩放 25%–400% 身份证复印 支持 N合1复印 支持 扫描规格 扫描方式 扫描至电邮、扫描至文件夹(SMB)、扫描至URL、扫描至PDF/A、扫描至数字签名的PDF、扫描至可搜索的PDF（嵌入式）、扫描至USB/SD 扫描分辨率 100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi（默认）, 300 x 300 dpi , 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi 扫描速度 50 ipm 传真规格（选配） 传真电路 PSTN 传真兼容性 ITU-T (CCITT)，G3—最多1个线路 传真压缩方法 MH, MR, MMR 传输速度 2,400 bps–33.6 Kbps，能够自动下移 传真内存容量 张内存容量：9.7 MB SAF内存大小：4 MB 电源规格 电源 220–240 V, 50/60 Hz, 8A 能耗 复印 500 W或更少 待机 113 W或更少 休眠 1 W或更少 | 1 | 台 |  |
| 6 | 黑白数码复合机（打印、复印、扫描一体机） | 一般规格 注：必须为知名品牌 打印速度(A4) 27页/分钟 首页复印时间(A4) 小于6.5秒 打印分辨率 600*600dpi 接口 标准：以太网络（1000/100/10BASE） 选购：无线网络(IEEE802.11b/g/n) CPU Q5310 400 MHz 内存 512MB 打印语言 标配 GDI 显示屏 四行中文液晶显示屏 自动双面打印速度(A4) 16页/分钟 支持操作系统 Windows Windows 7/indows 8.1/Windows 10/Windows Vista 月打印负荷量 10K 机器体积（宽×深×高） 587 x 581 x 560 mm 净重 ≤34 kg 纸张输入容量 标准纸盒 500张 多功能纸盒 100张 选配纸盒 500张*2个 纸张输出容量 250张 纸张尺寸 标准纸盒 A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, DLT SEF, 合法SEF, 8 ½ × 13 ⅖ SEF, LT SEF/LEF, 管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF, 执行 SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF 多功能纸盒 A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B6 (JIS) SEF, DLT SEF, Legal SEF, 8 ½ × 13 ⅖“ SEF, LT SEF/LEF,管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF,执行SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF Com10 SEF, Monarch SEF, Env.C5 SEF/LEF, Evn.C6 SEF, Env.DL SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 12 × 18” SEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF 自定义纸张尺寸: 90–305 x 148–600毫米 选配纸盒 A5 SEF–A3 SEF, B5 SEF–B4 SEF, HLT SEF–DLT SEF 纸张厚度 标准纸盒 52–105 g/m2 / 14–27.9 lb 多功能纸盒 52–216 g/m2 / 14–57.5 lb 选配纸盒 60–105 g/m2 / 16–28 lb 粘合 双面器 64–105 g/m2 / 17–27.9 lb 粘合 纸张类型 标准纸盒 薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 多功能纸盒 薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸、厚纸1、厚纸 2、商标纸、OHP、信封 选配纸盒 原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预冲孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 复印规格 复印速度(A4) 27 cpm 复印分辨率 100 x 100 dpi,150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi (默认), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi 自动双面复印速度(A4) 复印数量 高达999份 缩放 25%–400% 身份证复印 支持 N合1复印 支持 扫描规格 扫描方式 扫描到电子邮件，扫描到文件夹(SMB)，扫描到USB/SD 扫描分辨率 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi 默认, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi 扫描速度 18 ipm（黑白）6 ipm（彩色） 电源规格 电源 220–240 V, 50/60 Hz, 8A 能耗 复印 420 W 待机 94 W 休眠 0.97 W 噪音规格 声压值 *7 工作 60 dB(A 待机 30.3 dB(A) | 2 | 台 |  |
| 7 | 黑白数码复合机（打印、复印、扫描一体机） | 复印速度 黑白(A4)单面:20页/分 黑白(A4)双面：16页/分 首页复印时间 小于10秒 分辨率 600dpi 内存容量 256MB(标配） 双面 有 预热时间 小于33秒 纸张容量 标准:350页 最大:1,350页 纸张尺寸 A5-A3 纸张重量 标配纸盘:52-105g/㎡, 手送纸盘:52-216g/㎡ ,双面器:64-105g/㎡ 体积(宽*深*高) 587 x 581 x 461mm 连续复印张数(张) 1-99页 缩放比例 预设3种放大/4种缩小: 50、71、82、93、100、122、141、200％ 变焦比率 50-200% 重量 29.0kg 电源 220-240V 50/60Hz 最大功耗 <950W 打印功能 打印速度 黑白(A4):20页/分 打印语言 GDI 分辨率 最大600X600dpi 界面 标准：USB2.0 选购：Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) 网络协议 TCP/IP (IPv4, IPv6) 操作系统 Windows Vista/Windows 7/8/8.1 Windows Server 2003/2008/2012 扫描功能 扫描速度 黑白(A4/200dpi):15页/分钟, 彩色(A4/200dpi):6页/分钟(仅供参考，具体依赖于电脑配置） 分辨率 最大:600dpi(Twain) 扫描文件格式 TIFF/JPEG/PDF 绑定软件 TWAIN扫描 最大原稿尺寸 A3 扫描到电子邮件协议* SMTP 最多可发送目标地址* 1个 最多可存储目标地址* 100个 网络协议(扫描) TCP/IP (IPv4, IPv6) 最大扫描文件容量 5MB *需配合网卡选购件 类型 描述 选购件 500页纸盒（最多可选2个） 选购件 网卡选购件 选购件 手送台防尘盖 | 1 | 台 |  |
| 8 | A4A3打印机黑白激光打印一体机 | 展功能 注：必须为知名品牌 无线打印 不支持无线打印 扩展功能 网络打印 不支持网络打印 无线打印 支持无线打印 基本参数 单面支持纸张尺寸 A4；A5；B5 端口 USB；WiFi端口 能效等级 二级能效 输稿器纸张输入容量 无 规格 产品净重 7.8kg 产品尺寸 长377mm；宽319mm；高268mm 打印功能 黑白模式最佳打印分辨率 1200*1200dpi 彩色模式最佳打印分辨率 无 | 10 | 台 |  |
| 注：均需安装到甲方指定地点 |  |  |  |  |  |