克州阿图什市新城高级中学建设项目(设备采购)三包

设备参数

| 家具类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 课桌椅 | 一、整机要求 一、课桌 ▲面板 1. 材质：采用ABS耐冲击塑料一体射出成型。 2. 尺寸：645×445mm±2mm。 3. 功能：(A)靠胸前处有一内弧造型设计。 (B)面板上有一个笔槽。 (C)面板左右有不妨碍手臂平放之防滑挡条。 (D)表面细纹咬花，不反光。 4.面板底部有强化承重之设计，镶入两支强化承重方管，并与面板底部平齐。 书箱 1. 材质：采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸：510×347×125mm±2mm。 3. 功能：书箱底部有32条排水槽缝并往后倾斜2°的设计，表面细纹咬花、不反光，书箱边角采用90°垂直设计，增加置物空间及书本平整摆放。 桌钢架 1. 材质及形状：椭圆型钢管。 2. 尺寸： 60.5×30.4×1.3mm，49.5×25.8×1.2mm，40×20×1.5mm。采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3. 表面涂装：钢管架焊接后，表面须经高温粉体烤漆处理, 附着力特强，涂层光滑均匀，色泽一致，涂层平整光滑、清晰，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：左右钢架内安装机械升降器，升降器由传动轴连接，通过手摇方式可同时升降，仅需数秒即可调出所需的高度，钢管表面需刻有课桌椅型号，刻度需经高压冲床冲压而成，升降高度需符合国家GB/T 3976-2014标准。 脚套 1. 材质：采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸：80mm×71mm×42mm±2mm。 3.功能：贴地脚垫宽大与地面接触平稳安全，采用扁头十字螺丝锁付方式固定，长期使用也不脱落。 小挂勾 1. 材质：采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸：35mm×33mm×50mm±2mm。 功能：增加额外挂物位置，不可超出桌沿。 二、课椅 靠背 1. 材质：采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸：410mm×348mm±2mm。 3. 功能：表面细纹咬花，防滑、不反光，经特殊工艺安装，表面不裸漏螺丝钉，无法拆卸。 坐垫 1. 材质：采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸：400mm×370mm±2mm。 3. 功能：表面细纹咬花，防滑、不反光。 钢管 1. 材质及形状：椭圆型钢管。 2. 尺寸：30.4×60.5×1.3mm，25.8×49.5×1.2mm，20×40×1.5mm，17×34×1.5mm。采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 3. 表面涂装：钢管架焊接后，表面须经高温粉体烤漆处理, 附着力特强，涂层光滑均匀，色泽一致，涂层平整光滑、清晰，,长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4. 功能：左右钢架内安装机械升降器，升降器由传动轴连接，通过手摇方式可同时升降，仅需数秒即可调出所需的高度，钢管表面需刻有课桌椅型号，刻度需经高压冲床冲压而成，升降高度需符合国家相关标准。 脚套 1. 材质：采用pp耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸：80mm×71mm×42mm±2mm。 3. 功能：贴地脚垫宽大与地面接触平稳安全，采用扁头十字螺丝锁付方式固定，长期使用也不脱落 | 3000 | 套 |  |
| 2 | 教师电脑桌椅 | 坚固耐用;尺寸:1200cm*700cm*730cm;台面厚度≥25MM,材质为鸭嘴型防火板,台面为一次性机器封边,非手工封边;电脑桌两侧落地站板、后档板（高度≥40CM）、键盘板、键盘挡条厚度均≥17MM,材质为灰色双贴面的密度板;键盘导轨为广东产两阶金属导轨，靠背转椅。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 电脑桌椅 | 双人位1600*600*750mm； 1、台面厚度为25mm，台面为优质防火板，前面为鸭嘴边后圆边。 2、腿弧形腿，有造型，可以来回方便穿线。 3、前挡板和门板冲圆孔，达到美观和散热的功能。 4、脚装配尼龙可调脚，耐用防滑。正常使用经久耐用，整体造型设计以人为本，边角圆弧。 5、主机隐藏起来，放在后背板和前挡板中间，底板开走线孔。 6、配三根腿、中间腿可以来回穿线。 方凳;坚固耐用;木质结构,面板为干松木，尺寸不小于36*26*43cm,厚度不低于1.8cm,腿寸为干松杂木，尺寸不小于3.5*4.5cm,高度43-45cm，批灰，油漆不低于两度。 | 75 | 套 |  |
| 4 | 高低床 | 床体为高低床；1.床体规格为：2000*900*1800mm。2.床头立柱采用40mm*40mm方管，壁厚1.2mm，床头立柱与上横梁采用增强塑料注塑成型弯头链接。3.床屉大杠采用25*50*1.2扁方钢管，靠墙面安装高度230mm立板格挡。4.床铺横带5根，采用国标方钢管25×25×1.0（mm）。5.床厅护栏：采用25*25*1.2优质方管。6.爬梯：立柱采用25*25*1.2mm厚优质方管焊接而成，踩踏板采用1.0mm优质钢板压制而成。7.铺板：采用15mm厚E1级热压胶合多层板。8.床屉与床头连接方式：采用无螺丝插库件连接。便于运输途中不变形，喷塑无死角。9.鞋架：20mm*20mm*1.0mm方管焊接而成。10.床底柜:滑轮抽拉式底柜，带手扣厚度0.4-0.6mm冷轧钢板折弯焊接组装成型。11.喷涂工艺：所有钢件均通过高速抛丸机抛钢丸除锈后经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，利用流水线做静电粉末喷涂，色泽均匀一致，附着力强，耐冲击能力强。含柜子。 | 1500 | 套 |  |
| 5 | 教师床 | 尺寸（长*宽*高）≥1.9*1.5*1m。材质，杉木。含≥5cm棕床垫和床头 | 90 | 张 |  |
| 6 | 教师办公桌、椅 | 1. 组合式办公桌：尺寸1400*1500*1100；台面采用绿色环保材料，不变形，具防火、耐磨、耐划痕。 2. 可移动办公椅：尺寸：490*490*110；网布采用高级双层网；座布采用高级弹力网布；轮子采用静音PA轮。 | 张 | 200 |  |
| 7 | 讲台 | 产品尺寸：1000mm*500mm*1000mm 产品材质： 1、桌面：采用优质三聚氰胺板制作，环保要求 达到 E1 级标准，基材使用≥ 17mm 厚优质刨花板，板材 平整度好，板材表面硬度高、 耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好； 2、桌体：通体采用优质冷轧钢板精工制做，表面采用先进的静电喷塑工艺涂装，表面光洁度达 90% 以上； 下部用09mm冷板压型，骨架用≥20x20x1.35mm方管.所有金属件外均经过严格的九工处理，经打 磨、抛光、除油、除锈、除蜡、磷化、清洗、 静电喷涂、高温烤焗等工艺处理，涂层外观； 3、涂层附着力及涂层冲击强度：符合 国家相关要求」 | 张 | 60 |  |
| 8 | 文件柜 | 基材：钢塑。尺寸≥1800*45*90，板厚0.8 | 个 | 60 |  |
| 9 | 更衣柜 | 规格为：1860*720*500mm。杉木板二门更衣柜 | 个 | 90 |  |
| 10 | 澡堂更衣柜 | 名称：六层全塑储物柜更衣柜、产品材质：ABS塑料材质、单门尺寸：≥高310mm，宽382mm，深500mm、产品规格：六层柜，整体高度≥1940mm（最底下一层因有底座高于其他柜）、板材厚度：均≥底座80mm,门板30mm,顶板30mm,侧板22mm、颜色：天蓝色 | 个 | 10 |  |
| 11 | ABS全塑料更衣凳长条凳子 | 产品材质：ABS塑料+PVC 产品规格：≥长1800mm，宽400mm，高450mm 颜色分类：蓝色 | 个 | 20 |  |
| 注：以上所有产品均含安装 |  |  |  |  |  |