   [image: image2.jpg]mmam



                                                 新疆惠帝工程管理有限责任公司
   [image: image189.png]


                                          新疆惠帝工程管理有限责任公司

喀什市教育系统教学仪器设备采购项目
采购文件

【公开招标】
项目编号：XJHD(GK)2021-2号
项 目名 称： 喀什市教育系统教学仪器设备采购项目

采 购单 位：           喀什市教育局(盖章)      
联  系  人：            方老师                   

联 系电 话：          0998-2823349              

代理机构名称：  新疆惠帝工程管理有限责任公司  

联   系   人：            盛雪艳              
联 系 电 话 ：       13070454887                
2021年11月

喀什市教育系统教学仪器设备采购项目
采购文件

项目编号：XJHD(GK)2021-2号
第一册

目  录

5第1章   投标人须知


5一   总  则


51.采购人、采购代理机构及投标人


62.资金来源


63.投标费用


64.适用法律


6二   招标文件


65.招标文件构成


66.招标文件的澄清与修改


77.投标截止时间的顺延


7三   投标文件的编制


78.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


79.投标文件构成


710.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件


711.投标报价


812.投标保证金


813.投标有效期


914.投标文件的签署及规定


9四   投标文件的递交


915.投标文件的密封和标记


916.投标截止


917.投标文件的接收、修改与撤回


10五   开标及评标


1018.开标


1019.资格审查及组建评标委员会


1120.投标文件的符合性审查与澄清


1221.投标偏离


1222.投标无效


1324.废标


1325.保密原则


14六   确定中标


1426.中标候选人的确定原则及标准


1427.确定中标候选人和中标人


1428.采购任务取消


1429.中标通知书和招标结果通知书


1430.签订合同


1431.履约保证金


1432.中标服务费


1533.政府采购信用担保


1534.廉洁自律规定


1535.人员回避


1536.质疑与接收


16附件1：履约保证金保函（格式）


17附件2：履约担保函格式


17（采用政府采购信用担保形式时使用）


19第2章 投标文件格式


19第一部分 开标一览表及资格证明文件


201  开标一览表（投标文件格式一）


212  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


223  法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)


244  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
.................................21


6  社会保障资金的缴纳记录.......................................23
257  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明


8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
25
9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）....................................................26

第二部分  商务及技术文件
27
1   投标书（投标文件格式三）
28
2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函
29
3   投标分项报价表（投标文件格式五）
31
4   货物说明一览表（投标文件格式八）
32

5、 技术规格偏离表（投标文件格式九）.....................................33
6、 商务条款偏离表（投标文件格式十）....................................34

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式七）
35
7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）
36

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）...................................................37
8   投标人关联单位的说明
38
9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有响应文件
39
第3章 投标邀请
40
46第4章 投标人须知资料表


第5章 货物需求一览表及技术规格
46
第6章 评标方法和标准
141

第一部分 合同书.........................................................................................................................152
1881.1 合同组成部分


1881.2 货物


1881.3 价款


1891.4 付款方式和发票开具方式


1891.5 货物交付期限、地点和方式


1891.6 违约责任


1901.7 合同争议的解决


1911.8 合同生效


第二部分 合同一般条款.............................................................................................................157
1922.1 定义


1922.2 技术规范


1922.3 知识产权


1932.4 包装和装运


1932.5 履约检查和问题反馈


1932.6 结算方式和付款条件


1932.7 技术资料和保密义务


1942.8 质量保证


1942.9 货物的风险负担


1942.10 延迟交货


1942.11 合同变更


1952.12 合同转让和分包


1952.13 不可抗力


1952.14 税费


1952.15 乙方破产


1952.16 合同中止、终止


1962.17 检验和验收


1962.18 通知和送达


1962.19 计量单位


1962.20 合同使用的文字和适用的法律


1972.21 履约保证金


第三部分  合同专用条款...........................................................................................................163


  投标人须知

一   总  则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册
投标人须知

　投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分投标文件单独装订成册，分别密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。需单独密封一份“开标一览表（报价单）”。
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1
 货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
 投标人应注意采购人如在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

      （1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
 投标保证金的退还
12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在投标文件上逐页签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分分开单独密封提交，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。
15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、参与包段、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后送达投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单
	招标编号
	

	项目名称
	

	投标人名称
	

	递交时间
	
	投标文件密封情况
	

	接收单位
	

	接收人签字：
	


17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

18.开标

18.1
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。  

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目现场开标必须提供证件原件：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
（1）具有相应经营范围的企业法人营业执照副本、税务登记证（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本；
（2）法定代表人需提供法定代表人身份证明，授权委托人需提供法人授权委托书；

（3）在本公告发布之日起，如在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，投标无效；

（4）提供近三个月完税证明；
（5）近3个月社保缴费凭证及明细；
（6）提供2020年度的财务审计报告，2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；
（7）近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书；
（8））投标保证金收据原件；

（9）本项目不接受联合体投标；

19.2    采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列

入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

20.投标文件的符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。


对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目为公开招标，评标办法采用上述第（2）条
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2
中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起10日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (采购人名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

  投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

 1、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

6、社会保障资金的缴纳记录;

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书（详见投标文件格式四，本项目不适用）

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：人民币元
	供货名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：                       
法定代表人或其委托代理人(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定单独装订密封。

2、此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.1法定代表人身份证明(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

                同志，现任我单位       职务，为法定代表人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。特此证明。
签发日期： 

   单位：（盖章）

附：代表人性别：            

年龄：       
身份证号码： 

联系电话： 

营业执照号码：        

附：法定代表人身份证正反面

投标人（盖单位章）：                          

法定代表人(签字或签章)：                      
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                

电　　　　话：                                
3.2  法定代表人授权书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

附：法定代表人身份证正反面及法定代表授权委托人身份证正反面

投标人（盖单位章）：                                        

法定代表人(签字或签章)：                                    

身份证号码：                                    

委托代理人（签字）：                                

身份证号码：                                                          

详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件
说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票和保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）（本项目不适用）

致：采购代理机构
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                  

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

 编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月      日

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：                   
日　期：____________                     

　

       7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

投标人名称（盖单位章）：___________ 

日　期：____________                     

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

          日  期：_____________________________________________

8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

喀什市教育系统教学仪器设备采购项目
采购文件

项目编号：XJHD(GK)2021-2号
第二册

第三章：投标邀请

喀什市教育系统教学仪器设备采购项目

招标公告
项目概况：

喀什市教育系统教学仪器设备采购项目的潜在投标人，应在新疆政府采购网网站自行下载招标文件，并于 2021年12月08日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHD(GK)2021-2号
项目名称：喀什市教育系统教学仪器设备采购项目
总预算金额：4980000.00元（肆佰玖拾捌万元整）
采购需求：详见招标文件

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）具有相应经营范围的企业法人营业执照副本、税务登记证（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本；
（2）法定代表人需提供法定代表人身份证明，授权委托人需提供法人授权委托书；

（3）在本公告发布之日起，如在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，投标无效；

（4）提供近三个月完税证明；
（5）近3个月社保缴费凭证及明细；
（6）提供2020年度的财务审计报告，2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；
（7）近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书；
本项目不接受联合体投标；

三、获取招标文件

时间：2021年11月17日至2021年12月08日 11:00（北京时间），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购网

方式：自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间、开标时间：2021年12月08日11点00分（北京时间）

地点：喀什市唐城国际商务大厦5003室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：喀什市教育局
地 址：喀什市
联系方式：0998-2823349
2.采购代理机构信息

名 称：新疆惠帝工程管理有限责任公司

地　址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道川渝经济总部经济大厦1618

联系方式：0998-2516291

3.项目联系方式

项目联系人：盛雪艳

电　话：13070454887
第四章：投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：喀什市教育局　

地  址：喀什市     
联系人及电话： 方老师0998-2823349

	1.2
	采购代理机构： 新疆惠帝工程管理有限责任公司     

地址：  新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道川渝经济总部经济大厦1618

业务联系人：盛雪艳　

电话：13070454887
电子邮箱：395632167@qq.com

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求（开标时须携带资格条件证明原件或可扫描二维码的复印件加盖公章进行资格审查）：

（1）具有相应经营范围的企业法人营业执照副本、税务登记证（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本；
（2）法定代表人需提供法定代表人身份证明，授权委托人需提供法人授权委托书；

（3）在本公告发布之日起，如在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，投标无效；

（4）提供近三个月完税证明；
（5）近3个月社保缴费凭证及明细；
（6）提供2020年度的财务审计报告，2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；
（7）近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书；
（8）投标保证金收据原件；

本项目不接受联合体投标；

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否 （是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：  否  （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：  否 （是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：无

	2.2
	项目预算金额：4980000.00元（肆佰玖拾捌万元整）

	8.1
	如投标商对多个标段进行投标，可中标 多 个标段，可兼中兼得

	12.1
	保证金形式：基本账户以非现金形式提交 ☑保函 ☑电汇 □支票(对公转账 （本项目允许的其他形式） 

保证金数额：90000.00元（大写：玖万元整）（按照各分包控制金额2%以内的整数计算）

电汇、对公转账：

保证金收款人：新疆惠帝工程管理有限责任公司喀什分公司

开 户 行：工行喀什分行营业部

账    号：3012341009122105476      

联 系 人：盛雪艳      

联系电话：13070454887
其它信息：打款时注明投标保证金项目名称及第几包或项目编号及第几包编号。投标保证金转入上述账户后，到喀什市唐城国际商务大厦5楼5003室取得保证金收款凭证，将保证金收款凭证复印件胶装至投标文件中（原件单独放置，资格审查时一并提交）。到账截止时间：2021年12月07日18:30（北京时间）。

	13.1
	投标有效期：　60　日历日

	14.1
	第一部分投标文件：正本：壹 份、副本：肆份；

第二部分投标文件：正本：壹 份、副本：肆份；

除上述文件外，还须单独密封递交投标文件电子文档壹份，开标一览表（报价单）壹份。

	16.1
	投标截止时间：2021年12月08日11：00分（北京时间 ）

	18.1
	开标时间：　　2021年12月08日11：00分（北京时间）   　

开标地点：喀什市唐城国际商务大厦5003室；

	20.5
	核心产品： /    

	23.2
	评标方法：　综合评分法。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审，得分最高的投标人为中标候选人的评标方法　　　　　　　

	27
	推荐中标候选供应商的数量：　　3个  　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：  否   

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5%　（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式： 合同约定    

提交履约保证金的时间：签订合同后   5 日历日

	32
	中标服务费：☑由中标单位支付；参照发改价格[2015]299号文收取。
支付形式：对公转账 、电汇、网银、现金
支付时间：领取中标通知书时 

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：   否 

	33.2
	1、政府采购专业担保机构：（本项目不适用）
所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构

地址:

联系电话：      传真：         电子邮箱：

2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：

	34.3
	反腐倡廉监督电话/邮箱： 0998—2597000 2597001 （兼传真）   

	36.3
	接收部门： 新疆惠帝工程管理有限责任公司  

联系电话：0998-2516291
通讯地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道川渝经济总部经济大厦1618

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	投标人提供2020年度的财务审计报告原件,2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明原件

	2
	提供投标人的最近　3　个月的社保缴纳记录明细；

在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。

	3
	提供投标人的最近3个月完税证明；

	4
	严禁恶意竞标，必须保证所投产品达到甲方要求

	5
	投标人中标后，需与采购人对规格型号进一步核实后签订合同、供货


	投标人名称
	审查项目
	审

审查

结果
	投投标代表确认签字

	
	具有相应经营范围的企业法人营业执照副本、税务登记证（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本；
	法定代表人需提供法定代表人身份证明，授权委托人需提供法人授权委托书
	自本项目发布公告起查询的“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果（需加盖公司公章） 
	提供近三个月完税证明；
	近3个月社保缴费凭证及明细；
	提供2020年度的财务审计报告，2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；
	近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书；


	投标保证金收据原件；
	
	

	　
	　

　
	　
　

　
	
	
	　

　

　
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　

　
	　
　
	
	
	　

　

　
	
	
	
	
	


资格审查表

第五章  货物需求一览表及技术规格
	实验室配置汇总表

	序号
	类别
	实验室名称
	数量
	单位

	1
	一层
	劳动技术教室1
	1
	间

	2
	
	实验员办公室
	1
	间

	3
	
	化学药品室
	1
	间

	4
	
	劳动技术教室2
	1
	间

	5
	
	化学创新实验室1、2（共2间）
	2
	间

	6
	
	化学准备室1、2（共2间）
	2
	间

	7
	
	通风化学实验室1、2（共2间）
	2
	间

	8
	二层
	通用技术设计室
	1
	间

	9
	
	生物标本室
	1
	间

	10
	
	生物仪器室
	1
	间

	11
	
	实验员办公室
	1
	间

	12
	
	通用技术辅助用房
	1
	间

	13
	
	通用技术制作室
	1
	间

	14
	
	生物实验室顶装实验室
	2
	间

	15
	
	生物准备室1、2（共2间）
	2
	间

	16
	
	生物综合实验室1、2（共2间）
	2
	间

	17
	三层
	书法教室
	1
	间

	18
	
	书法辅助用房
	1
	间

	19
	
	物理仪器室
	1
	间

	20
	
	实验员办公室
	1
	间

	21
	
	美术辅助用房
	1
	间

	22
	
	美术教室
	1
	间

	23
	
	物理创新实验室1、2（共2间）
	2
	间

	24
	
	物理准备室1、2（共2间）
	2
	间

	25
	
	物理电学实验室
	1
	间

	26
	
	物理力、热学实验室
	1
	间

	
	实验仪器（符合国家教学仪器行业标准）
	高中物理实验室仪器
	1
	批

	
	
	高中化学实验室仪器
	1
	批

	
	
	高中生物实验室仪器
	1
	批

	
	
	初中物理实验室仪器
	1
	批

	
	
	初中化学实验室仪器
	1
	批

	
	
	初中生物实验室仪器
	1
	批


一层：

	编号
	名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	图片

	[image: image1.jpg]mmam



[image: image2.jpg]劳动技术教室1

	1
	教师演示讲台
	2400*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件：
  1、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80，
  磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向，
  耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕，
  物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。
2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次。
  垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。
  持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h。
  独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。
  独立操作台垂直加载稳定性：750N。
  活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。
  垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。
	张
	1
	[image: image3.jpg]mmam





	2
	翻转梯形桌
	806*550*800
	钢木结构：
面板：面板：采用12.7mm理化板制作
框架：采用50*1.5mm厚优质圆管，美观大方，承重300kG以上，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；  
连接件：采用ABS专用连接组装件；
	张
	48
	[image: image4.png]




	3
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
▲技术要求满足：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件：
  1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；倾翻力≥20N，应无倾翻；检测结果：无倾翻；
  2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S；
  椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N；
  座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次；
  椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次；
  椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验凳检测报告复印件
	张
	52
	[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]B e Y

= a
q‘ﬂfmﬁ'u i
= i





	4
	工具展示墙
	5400*300*1900mm
	1.尺寸：5400*300*1900mm；
2.材质：实木多层板+冷轧钢板；
3.工艺：储物格采用欧亚标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质防火板，ABS直封边制作；工具墙采用优质加厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
4.功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品，工具墙配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。
	组
	1
	[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]




	合计
	

	[image: image12.png]


实验员办公室

	1
	办公桌
	JP-09001
	1.尺寸：D1800*W1400*H750-H1180mm；
2.材质：实木多层板+烤漆钢架；
3.工艺：采用欧亚标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	组
	2
	[image: image13.png]




	2
	办公椅
	
	椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。
	把
	2
	[image: image14.png]




	1
	仪器柜
	1000*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。
	个
	3
	[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]\—=
|

T



[image: image18.png]




	合计
	

	[image: image19.png]


化学药品室

	1
	毒品柜
	900*500*2000
	1. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.0mm的镀锌钢板，柜体底座采用1.5mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 
2. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右及层板阶梯）全部采用5mm抗倍特；柜体的底板中部有Φ35mm漏液孔；柜体底部设h=120mm底座，底部焊接加固方管，可方便用于叉车运输，柜底设有抽屉底部最下层留有可以存放不少于40mm厚黄沙的填埋腔，用于稳定柜体及埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。
3. 柜中部有三层阶梯式的PP板，下层搁板外沿镶装有H48.5*W16.5（mm）pp护栏,护栏中间嵌有警示红，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一导流风口，阶梯每层高度50mm。
4. 柜顶部中间有Φ100mm ABS塑料耐腐蚀可调节中央空调旋转出风口，柜顶风口内置一个AC 220V、50HZ、管道风机排风量130m³/h，并设置定时器，温度上下限控制开关环境温度（-40~+60）℃，可设置每天排风温度及智能报警，时控开关置于柜顶右侧，可控制风机每天、每周开启时间及关闭时间方便易燃品毒害品储存柜操作使用。 
5、带有一把机械天地锁，一把感应锁、左边门带一把电磁，防止不正常打开、锁带有应急钥匙，当右门打开时，报警提醒用户门已经打开模式，及时关好门。
	个
	2
	[image: image20.png]




	2
	防火柜
	H1650*W1090*D460mm
	
产品名称：蓝色弱腐蚀性物品存储柜
产品型号：SF045B
外部尺寸：H1650*W1090*D460mm 内部尺寸：H1550*W1010*D360mm 层板尺寸：W1008*D360*H25mm 容积：45/170（加仑/升）
重量：95kg
开门方式：手动/自动层板：二板可调
门型：双门锁具：双锁
颜色：蓝色（环氧树脂喷涂）
	个
	1
	[image: image21.png]




	3
	仪器柜
	1000*500*1970
	1. PP材质
2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 
6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	4
	[image: image22.png]2
i



[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]




	4
	阶梯药品柜
	1000*500*1970
	1. PP材质
2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5. 层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 
6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	2
	[image: image26.png]


[image: image27.png]




	5
	小推车
	750*500*900
	1.304#国际0.8mm，立柱采用Φ19mm圆管，防护栏采用Φ13mm圆管；
2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。
3.配件：优质3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮
4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。
	个
	1
	[image: image28.png]




	6
	通风系统
	
	采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。
管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	项
	1
	

	合   计
	

	[image: image29.png]


劳动技术教室2

	1
	教师演示讲台
	2400*700*900mm
	1.全钢结构
2.面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image30.png]




	2
	学生桌
	2400*1200*780mm
	1. 钢木结构
2. 面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
5. 铰链：优质大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上；
6. 拉手：C形拉手；
7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震；
	张
	6
	[image: image31.png]




	3
	学生桌
	1800*1200*780mm
	1. 钢木结构
2. 面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
5. 铰链：优质大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上；
6. 拉手：C形拉手；
7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震；
	张
	1
	[image: image32.png]




	4
	教师演示电源
	500*260mm
	1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生电源，确保学生实验安全方便 ；
2. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 。
	套
	1
	[image: image33.png]




	5
	学生安全电源
	
	220V交流输出为118型双五孔插座；安全方便可靠
	个
	26
	

	6
	实验凳
	360*260*440mm
	25*25*1.2mm厚钢质方管，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环，聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。凳面面板：16mm三聚氰胺板，,桌脚带ABS塑料防滑垫。
	个
	52
	[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]




	7
	工具展示墙
	5400*300*1900mm
	1.尺寸：5400*300*1900mm；
2.材质：实木多层板+冷轧钢板；
3.工艺：储物格采用欧亚标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质防火板，ABS直封边制作；工具墙采用优质加厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
4.功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品，工具墙配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。
	组
	1
	[image: image37.png]


[image: image38.png]


[image: image39.png]




	8
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm
	DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	套
	1
	

	合   计
	

	[image: image40.png]


化学创新实验室1、2（共2间）

	教师演示控制
	

	1
	移动式讲台
	1200*600*900mm
	1.钢木结构
1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
1.2钢木结构：主框架采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；
1.5桌脚：采用静音医用万向轮。
	张
	1
	[image: image41.png]




	2
	教师演示讲台
	1800*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image42.png]




	3
	实验室专用水槽
	550*450*300
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1
	[image: image43.png]




	4
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
▲技术要求满足：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴：
  1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T 7307的B级精度；
  2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形 
  3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三联高低位龙头检测报告复印件
	套
	1
	[image: image44.png]




	5
	实验室专用洗眼器
	单眼
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	[image: image45.png]




	学生实验操作及学习区
	

	1
	通风化学学生实验桌
	1200*600*780mm
	1.新型塑铝结构。
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观[image: image46.png]


大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件：
  1、操作台台面理化性能：耐磨1 mg/100r：磨损值≤80，
 磨损2：表面情况：素色：磨350r，应无露底现向，
 耐划痕：1.5N，划一周，无整圈连续划痕，
 物理实验台面抗冲击 mm：冲击高度1m。冲击凹坑直径≤10mm。
  2、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次。
  垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次。
  持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h。
  独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm。
  独立操作台垂直加载稳定性：无抽屉：力750N；
  活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次。
  垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的化学学生实验桌检测报告复印件
	张
	26
	

	2
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	52
	[image: image47.png]


[image: image48.png]




	控制系统
	[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]Weion  sconnmesze )






	1
	智能系统控制柜
	500*200*1250mm
	智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。
（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
(4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
控制系统：采用自主研发控制系统。
▲技术要求满足：
  1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。
  2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V;
  3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现向。
  4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。
提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能系统控制柜检测报告复印件
	台
	1
	[image: image52.png]




	2
	顶装智能控制平台
	10寸
	规格：10寸触摸屏。
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；
（2）供水控制：集中控制整室给排水；
（3）照明控制：分组控制整室照明；
（4）电源控制：控制学生AC220V电源； 
（5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。
	套
	1
	[image: image53.png]




	3
	学生端分组控制系统
	定制
	可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能
	套
	1
	

	4
	远程控制系统
	定制
	A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	项
	1
	[image: image54.png]




	通风系统
	

	1
	万向吸风罩
	四节
	1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险，
7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。
8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。
9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。
10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室
▲技术要求满足：
  1:外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑，缩痕、开裂等影响使用的不良现向；外形圆正，无缺角后机械损伤
  2、风门要求，d㎡，开闭灵活，无卡阻现向；风门开启后，通风有效面积应≥0.3d㎡；
  3、外观：调节灵活，锁固可靠；调节脚≥180°；锁定后，漏风间隙≤0.2mm；
  4、风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙，烂牙等现向；经0.5J冲击试验后，不应开裂；承载强度：经686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。
提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的铝合金万向罩检测报告复印件
	个
	27
	[image: image55.png]




	2
	万向吸风罩底座
	
	固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
▲技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 
               GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
  1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的铝合金万向罩口检测报告复印件
	套
	1
	

	3
	吊装式通风系统
	1200*300mm
	规格：标准模块化组成，1200*300mm为一组。
通风主管道、支管道均采用防腐蚀 PP塑料板焊接而成，主管道：300*400mm矩型风道；通风支管道：φ110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。
▲技术要求满足：GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求；
塑料垂直燃烧性能：
  1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具
  2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3；
  3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5；
  4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的吊装式通风管检测报告复印件
	套
	14
	

	4
	室外行程通风系统
	500*250mm
	采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。
规格：500*250。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
▲技术要求满足：GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求；
塑料垂直燃烧性能：
  1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具
  2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3；
  3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5
  4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的室外行程通风管检测报告复印件
	套
	1
	

	5
	通风风机
	5.5kw
	结构：PP蜗牛式离心风机。
（1）功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。
（2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。
（3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。
（4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用
	台
	1
	[image: image56.png]




	6
	风机控制线
	国标
	2.5mm²*3+1.5mm²*2
	套
	1
	

	吊装式综合供给系统
	

	1
	摇臂控制系统
	定制
	动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，形状为正方形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。
	套
	13
	[image: image57.png]




	2
	模块主架舱体
	1200*720*195mm
	采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组；
外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。
	组
	13
	

	3
	集成功能模块舱体
	
	采用ABS材质，模具一体成型。带自动复位旋转装置，旋转角度为正负90°，上升的过程中能自动复位。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。
	套
	13
	

	4
	电源供应模块
	220V
	接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。
	组
	52
	[image: image58.png]




	5
	
	0-24V
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。
	组
	26
	

	6
	
	485模块
	采用485网络模块接口，不含网络布线。
	个
	26
	

	7
	学生端防堵装置
	定制
	给水采用4分PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件
	套
	13
	

	8
	学生端给排水接口
	4分
	PVC材质，给排水接头采用优质产品,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。
	套
	26
	

	9
	自动管理排水系统
	4分
	采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。
	套
	1
	

	10
	全新钢塑水槽柜
	438*600*855mm
	1、尺寸：438*600*855mm；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。
4、内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，60W，流量，12L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。
5、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
6、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 
▲技术要求满足：
  1、外观要求：外表面光洁，色泽清晰，人体触及部位应无毛刺，快口，棱边等缺陷；金属件均应进行电镀，喷涂等防腐处理；金属件成型完整，无裂纹，凹坑、皱折等缺陷；塑料件色泽一致，无缺角、回料斑、缩痕、溢料、变形等缺陷；
  2、焊接要求：焊点美观，焊接可靠，平整，无穿孔等不良现向；
  3、平整性，mm：底座与上台面定位应可靠，平整，连接件无松动，歪斜等装配缺陷；底平面和台面的高低差应≤4mm；
  4、封闭门盖要求：安装，拆卸便利，各卡口定位有效可靠，安装后应平服，不应有自行脱落和翘曲现向；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的全新钢塑水槽柜检测报告复印件
	套
	13
	[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.png]i

!

|

| W





	11
	双联折叠龙头
	双口
	双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。
	套
	13
	

	12
	主架舱体防尘检修板
	1200*500*1mm
	采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；造型独特美观，检修方便。
	组
	13
	

	13
	智能灯光照明装置
	定制
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	组
	13
	

	14
	电源供应线路
	定制
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	项
	1
	

	15
	智能控制系统线路
	定制
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。
	项
	1
	

	16
	给水管路
	定制
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	1
	

	17
	排水管路
	定制
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	1
	

	18
	舱体末端封板
	定制
	采用ABS材质，模具一体成型。
	个
	4
	

	19
	支架功能封板
	
	能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。
	项
	1
	

	20
	安装支架
	
	采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	间
	1
	

	21
	安装辅件
	定制
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	间
	1
	

	22
	系统调试
	定制
	系统调试：
1、吊顶式系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、通风系统调试；
5、给排水调试；
6、供电系统调试；
7、照明系统调试。
	项
	1
	

	23
	顶装安装
	定制
	标准化安装
	项
	1
	

	合   计
	

	[image: image62.png]


化学准备室1、2（共2间）

	1
	边台
	2400*600*800
	1.全钢结构： 
2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体采用组合式柜体，含座人空位；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image63.png]




	12
	实验室专用水槽
	430*330*280mm
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1
	[image: image64.png]




	13
	三联高低位龙头
	普校
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1
	[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]




	2
	岛式插座
	
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2. 220V交流输出为新国标五孔插座，
	个
	1
	[image: image68.png]




	6
	实验室专用洗眼器
	单眼
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	[image: image69.png]




	7
	仪器柜
	1000*500*1970
	1. PP材质
2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5. 层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 
6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件；
  1、金属喷漆（塑)涂层理化性能：硬度：铅笔法，≥H；冲击强度：质量1000g，冲击高度：400mm；无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：24h乙酸盐雾实验（ASS），不低于7级；附着力（级）：划格法，不低于2级；
  2、储物柜力学性能：搁板稳定性试验（垂直力）：垂直力100N，空载搁板不应倾翻；检测结果：无倾翻；
  搁板弯曲试验：均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，卸载时，搁板挠度≤跨距/1000；均布载荷：1.0kg/dm²，加载时间：金属、玻璃、石材搁板：1h，加载时，搁板挠度≤跨距/200；
  搁板支承件强度试验：载荷：1.0kg/dm²，冲技能1.66N.m，10次。位移≤3.0mm；
  拉门强度试验：质量30kg，10次；
  拉门水平静载荷试验：力80N，10次；
  拉门猛开试验：质量3.0kg，10次；
拉门耐久度试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min。
  过载试验：7d，
  空载稳定性试验：力矩200N.M，不应倾翻；检测结果：无倾翻；
  活动部件垂直加载稳定性试验：搁板、折板、底板：载荷1.00kg/dm²，不应倾翻；检测结果：无倾翻；
  主体结构和底架的强度：力300N，10次；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的药品柜检测报告复印件
	个
	5
	[image: image70.png]


[image: image71.png]




	8
	药品柜
	1000*500*1970
	1. PP材质
2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5. 层板：上部配置阶梯层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 
6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	2
	[image: image72.png]


[image: image73.png]




	9
	小推车
	750*500*900
	1.304#国际0.8mm，立柱采用Φ19mm圆管，防护栏采用Φ13mm圆管；
2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。
3.配件：优质3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮
4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。
	个
	1
	[image: image74.png]




	10
	通风柜
	1500*850*2350
	1. 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（内含单侧独立抽气式组成柜及另侧独立水、电、气体管线系统容纳柜设计；
2．外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理；
3．内壳：采用5mm厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作；
4．台面：要求采用12.7mm厚实芯理化板，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能；
5．照明：采用30W日光灯，并设有5mm厚磨沙玻璃；
6．拉手：采用ABS注塑；
7．气流板： 采用5mm厚抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上；
8．化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯；
9．化验水咀：采用实验室专用单口烤漆水咀；
10．窗口：采用5mm厚的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置；
11. 液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易；
▲技术要求满足：GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件；
  1、金属喷漆（塑)涂层理化性能：硬度：铅笔法，≥H；检测结果：≥H；冲击强度：质量1000g，冲击高度：400mm；无剥落、裂纹、皱纹；检测结果：无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性：24h乙酸盐雾实验（ASS），不低于7级；检测结果：锈点数：0点，等级：10级；附着力（级）：划格法，不低于2级；检测结果：1级；
  2、储物柜力学性能：拉门强度试验：质量30kg，10次；
  拉门水平静载荷试验：力80N，10次；
  拉门猛开试验；质量3.0kg，10次；
  拉门耐久性试验：质量2.0kg，循环次数50000次，速率6次/min；
  垂直启闭的卷门猛管试验：30次；
  空载稳定性试验：力矩200N.m，不应倾翻；
  活动部件垂直加载稳定性试验：搁板、折板、底板：载荷1.00kg/dm²。不应倾翻；主体结构和底架的强度：力300N，10次；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的通风柜检测报告复印件
	台
	1
	[image: image75.png]




	11
	通风系统
	
	采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。
管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	项
	1
	

	合   计
	

	[image: image76.png]


通风化学实验室1、2（共2间）

	1
	教师演示讲台
	3000*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image77.png]




	2
	实验室专用水槽
	550*450*300mm
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1
	[image: image78.png]




	3
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1
	[image: image79.png]




	4
	实验室专用洗眼器
	单眼
	洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	付
	1
	[image: image80.png]




	5
	通风化学学生实验桌
	1200*600*780mm
	1.新型塑铝结构。
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	26
	[image: image81.png]




	6
	全新钢塑水槽柜
	450*600*810mm
	水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。
	套
	13
	[image: image82.png]




	7
	三联高低位龙头
	大号
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	13
	

	8
	PP一体化水槽
	450*600*250mm
	水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。
	套
	13
	

	9
	多功能实验下水装置
	定制
	
	套
	13
	

	10
	多功能柱
	350*230*730mm
	整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	套
	26
	

	11
	学生安全电源
	92*152mm
	1．工作环境：温度-10ºC~+40ºC  相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M
2.  市电AC220V/ 3A输出为2个新国标五孔插座。
3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压
4.  直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。
5  交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V
6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。
	个
	26
	[image: image83.png]




	12
	教师演示电源
	500*260mm
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ；
2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 
5.低压大电流值为40A，自动关断；
6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1
	[image: image84.png]




	13
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	52
	[image: image85.png]




	14
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm
	DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	套
	1
	[image: image86.png]




	15
	给、排水系统（地面以上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50
	给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	套
	1
	

	通风系统部分
	

	1
	万向吸风罩
	四节
	1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。
2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。
6.拱形集气罩：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险，
7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。
8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。
9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。
10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室
	个
	27
	[image: image87.png]




	2
	万向吸风罩底座
	
	固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	27
	

	3
	PP离心风机
	6.5A
	6.5A功率；5.5KW,风量；7100-13500m³/h，压头；1210-752Pa,转速；1440,380V
	台
	1
	[image: image88.png]




	4
	风管 
	
	采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。
管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。
	项
	1
	

	5
	通风配件
	
	包含PP材质弯头、PP材质变径、PP材质手动阀、钢制风机控制电箱
	项
	1
	

	6
	安装耗材及附件
	
	定制
	项
	1
	

	7
	通风系统调试费
	
	
	项
	1
	

	8
	通风系统安装费
	
	
	项
	1
	

	合   计
	


二层：

	编号
	名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	图片

	[image: image89.png]


通用技术设计室

	1
	教师演示讲台
	2400*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image90.png]




	2
	翻转梯形桌
	806*550*800
	钢木结构：
面板：面板：采用12.7mm理化板制作
框架：采用50*1.5mm厚优质圆管，美观大方，承重300kG以上，表面经环氧树脂喷涂处理，耐腐蚀；  
连接件：采用ABS专用连接组装件；
	张
	48
	[image: image91.png]




	3
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	52
	[image: image92.png]


[image: image93.png]


[image: image94.png]


[image: image95.png]




	4
	工具展示墙
	5400*300*1900mm
	1.尺寸：5400*300*1900mm；
2.材质：实木多层板+冷轧钢板；
3.工艺：储物格采用欧亚标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质防火板，ABS直封边制作；工具墙采用优质加厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
4.功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品，工具墙配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。
	组
	1
	[image: image96.png]


[image: image97.png]


[image: image98.png]




	合计
	

	[image: image99.png]


生物标本室

	1
	单面标本柜
	1000*500*2000
	全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。
	个
	4
	[image: image100.png]




	2
	双面标本柜
	1000*1000*2000
	全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度大于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。
	个
	4
	[image: image101.png]




	合   计
	

	[image: image102.png]


生物仪器室

	1
	仪器柜
	1000*500*1970
	1. PP材质
2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 
6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	12
	[image: image103.png]




	2
	小推车
	750*500*900
	1.304#国际0.8mm，立柱采用Φ19mm圆管，防护栏采用Φ13mm圆管；
2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。
3.配件：优质3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮
4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。
	个
	1
	[image: image104.png]




	合   计
	

	[image: image105.png]


实验员办公室

	1
	办公桌
	JP-09001
	1.尺寸：D1800*W1400*H750-H1180mm；
2.材质：实木多层板+烤漆钢架；
3.工艺：采用欧亚标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	组
	2
	[image: image106.png]




	2
	办公椅
	
	椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。
	把
	2
	[image: image107.png]




	1
	仪器柜
	1000*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。
	个
	3
	[image: image108.png]


[image: image109.png]


[image: image110.png]


[image: image111.png]




	合计
	

	[image: image112.png]


通用技术辅助用房

	1
	仪器柜
	1000*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。
	个
	9
	[image: image113.png]




	2
	小推车
	750*500*900
	1.304#国际0.8mm，立柱采用Φ19mm圆管，防护栏采用Φ13mm圆管；
2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。
3.配件：优质3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮
4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。
	个
	1
	[image: image114.png]




	合   计
	

	[image: image115.png]


通用技术制作室

	1
	教师演示讲台
	2400*700*900mm
	1.全钢结构
2.面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image116.png]




	2
	学生桌
	2400*1200*780mm
	1. 钢木结构
2. 面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
5. 铰链：优质大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上；
6. 拉手：C形拉手；
7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震；
	张
	6
	[image: image117.png]




	3
	学生桌
	1800*1200*780mm
	1. 钢木结构
2. 面板：50mm松木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。
3. 柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
4. 钢架部分：主框架采用40*60*1.5mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
5. 铰链：优质大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上；
6. 拉手：C形拉手；
7. 可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震；
	张
	1
	[image: image118.png]




	4
	教师演示电源
	500*260mm
	1. 教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生电源，确保学生实验安全方便 ；
2. 220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 。
	套
	1
	[image: image119.png]




	5
	学生安全电源
	
	220V交流输出为118型双五孔插座；安全方便可靠
	个
	26
	

	6
	实验凳
	360*260*440mm
	25*25*1.2mm厚钢质方管，钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过热固性环，聚酯型粉末静电喷塑，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱落。凳面面板：16mm三聚氰胺板，,桌脚带ABS塑料防滑垫。
	个
	52
	[image: image120.png]


[image: image121.png]


[image: image122.png]




	7
	工具展示墙
	5400*300*1900mm
	1.尺寸：5400*300*1900mm；
2.材质：实木多层板+冷轧钢板；
3.工艺：储物格采用欧亚标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质防火板，ABS直封边制作；工具墙采用优质加厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；
4.功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品，工具墙配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。
	组
	1
	[image: image123.png]


[image: image124.png]


[image: image125.png]




	8
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm
	DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	套
	1
	

	合   计
	

	生物实验室顶装实验室

	编号
	名称
	规格型号（mm）
	技术参数
	单位
	数量
	图片

	教师演示控制
	[image: image126.png]




	1
	移动式讲台
	1200*600*900
	1.钢木结构
1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
1.2钢木结构：主框架采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺；
1.3柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致；
1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具；
1.5桌脚：采用静音医用万向轮。
	张
	1
	[image: image127.png]




	2
	教师演示讲台
	1800*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image128.png]




	3
	实验室专用水槽
	550*450*300
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1
	[image: image129.png]




	4
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1
	[image: image130.png]




	学生实验操作及学习区
	[image: image131.png]


[image: image132.png]




	1
	生物学生实验桌
	1200*600*780
	1.新型钢制结构
1.1台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，前面两角倒R30圆角，后面两角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
1.2新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸410*330*120。镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
1.3脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸590*770，定制81*55*2mm椭圆管采用模具一体成型为”Y”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），下开口采用磨具成型改性工程塑料材料装饰，上端连接件采用铸铝一体成型，上框采用20*30距形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
1.4、后档水板采用105*14*2mm厚一体成型铝合金、左右堵头连接件采用铸铝磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
1.5、桌脚：采用一体注塑模具成型，结构美观牢固，后脚采用一寸定向轮，方便移动，前脚采用防滑调整脚，同时可以与地面固定，防止桌移动。并用专用注塑模具件装饰。
	张
	26
	[image: image133.png]el
11





	2
	实验凳
	Φ315*450-500
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
▲技术要求满足：GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求；
塑料垂直燃烧性能：
 1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具
  2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3；
  3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5；
  4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的聚丙烯凳面检测报告复印件
	张
	52
	[image: image134.png]




	3
	全新钢塑水槽柜
	438*600*855mm
	1、尺寸：438*600*855mm；
2、结构：三段组合式结构，分为水槽、柜体、地脚三部分；整体造型美观
3、水槽：采用具有抗弯曲、抗拉伸、抗压强度；不导电、抗老化、耐高温、耐腐蚀、性能稳定、具备良好的阻燃性GFRP纤维增强塑料，内外双层设计，模具一次成型。水槽后侧台面上设计有点状的沥水点，水槽前沿高度低于两侧及后部70mm，为不同年级段的使用者提供便利。底部带S弯防臭设计，可接触面都做圆角处理，无安全隐患。水槽后部有设计三级滤网设计，保证下水的流畅性。不锈钢上下水面板，自带上下快速接口。
4、内置式扬程水泵，新型环保增压水泵，不生锈，无铅无重金属，无毒无味，符合饮用水标准；电压，24V，功率，60W，流量，12L/min，高效节能，安装体积小；具有防水，防漏电，防腐蚀，防空转，自带止回阀功能。
5、柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板制作，经切割、圆角折弯、焊接、打磨成型，表面经环氧树脂喷涂处理，耐酸碱；柜门圆弧设计。
6、地脚：采用PP材质，磨具一次成型，耐酸碱。 
▲技术要求满足：GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求；
塑料垂直燃烧性能：
  1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具
  2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3；
  3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5；
  4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的纤维增强塑料检测报告复印件
	套
	13
	[image: image135.png]


[image: image136.png]e B ==
= we & [0 VY @8
- YT & @



[image: image137.png]


[image: image138.png]




	4
	双联折叠龙头
	双口
	双联定制型鹅颈式实验室专用水嘴；鹅颈出水管采用直径25mm铜质加厚铜管弯制成型，铜质出水水咀采用螺纹式安装，可方便拆卸；开关手柄采用PP旋转式手柄，两个出水鹅颈可以向前折叠，不用时可以掩藏在水槽柜内。上水接口自带成型螺纹，可方便连接上水软管。
	套
	13
	

	控制系统
	[image: image139.png]




	1
	智能系统控制柜
	500*200*1250mm
	智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。
（1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
（3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起；
(4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；
控制系统：采用自主研发控制系统。
	台
	1
	[image: image140.png]




	2
	顶装智能控制平台
	10寸
	规格：10寸触摸屏。
集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）供水控制：集中控制整室给排水；
（2）照明控制：分组控制整室照明；
（3）电源控制：控制学生AC220V电源； 
（4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。
	套
	1
	

	3
	学生端分组控制系统
	定制
	可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能
	套
	1
	

	4
	远程控制系统
	定制
	A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
B、能使用APP能控制总电源关闭；
C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	项
	1
	

	5
	温湿度监视系统
	定制
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1
	

	顶部集成供给系统
	[image: image141.png]




	1
	顶装主体框架
	1520*575*290
	整体采用3.0mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	套
	6
	[image: image142.png]


[image: image143.png]




	2
	主体防尘保护罩
	1400*430*150
	整体采用5mm抗倍特板，保护主体构架内的供应系统的安全，防止灰尘进入罩体内。
	套
	6
	

	3
	智能摇臂升降系统
	1520*575*290
	接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为铝合金模具一次成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。
	个
	13
	

	4
	上下水智能安装面板
	215*240*88
	接收智能化控制系统控制，主体采用铝合金材质，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。
	个
	13
	

	5
	多功能电源
	65*65*8mm
	规格：65*65*8mm（2个/组）接收智能化控制系统控制，内含新国标多功能插座2个。
	个
	13
	

	6
	急停装置
	
	铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。
	个
	13
	

	7
	供电线路
	2.5mm²
	模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。
	项
	1
	

	8
	智能照明
	1200*85mm
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用1200*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	13
	

	9
	自动给排水系统
	模块化
	自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。
	套
	13
	

	10
	自动给排水接口
	快接
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口5mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速排水接口采用PP材质专用接口。
	套
	12
	

	11
	给水布管
	国标
	给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	1
	

	12
	排水布管
	国标
	排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。
	项
	1
	

	13
	安装调试
	标准
	1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构安装调试；
3、系统控制安装调试；
4、给排水安装调试；
5、供电系统安装调试；
6、照明系统安装调试。
	套
	1
	

	14
	系统安装辅件
	标准
	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	项
	1
	

	合   计
	

	[image: image144.png]


[image: image145.png]


[image: image146.png]


[image: image147.png]


[image: image148.png]


[image: image149.png]


[image: image150.png]


[image: image151.png]


[image: image152.png]


[image: image153.png]


生物准备室1、2（共2间）

	1
	边台
	2400*600*800
	1.全钢结构： 
2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体采用组合式柜体，含座人空位；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image154.png]




	12
	实验室专用水槽
	430*330*280mm
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1
	[image: image155.png]




	13
	三联高低位龙头
	普校
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1
	[image: image156.png]


[image: image157.png]


[image: image158.png]




	2
	岛式插座
	
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2. 220V交流输出为新国标五孔插座，
	个
	1
	[image: image159.png]




	7
	仪器柜
	1000*500*1970
	1. PP材质
2. 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料增加强度，注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理,保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。
3. 下储物柜门：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃
4. 上柜视窗们：内框采用改性PP材质注塑模一次成型, 外嵌4.6mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。
5. 层板：上部配置两块活动层板，下部配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材质注塑模一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌钢质横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 
6. 门把手：采用经过改性PP材质注塑模一次成型，与柜门平行，开启方便。
7. 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。
8. 螺丝：PP材质，可选不锈钢304材质
9. 备注 ：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等
	个
	8
	[image: image160.png]


[image: image161.png]




	9
	小推车
	750*500*900
	1.304#国际0.8mm，立柱采用Φ19mm圆管，防护栏采用Φ13mm圆管；
2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。
3.配件：优质3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮
4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。
	个
	1
	[image: image162.png]


[image: image163.png]




	合   计
	

	[image: image164.png]


生物综合实验室1、2（共2间）

	1
	教师演示讲台
	3000*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image165.png]




	2
	实验室专用水槽
	550*450*300
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	1
	[image: image166.png]




	3
	三联高低位龙头
	
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	1
	[image: image167.png]




	4
	生物学生实验桌
	1200*600*780mm
	1.新型塑铝结构。
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	26
	[image: image168.png]




	
	全新钢塑水槽柜
	450*600*810mm
	水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用1.0MM厚镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，底座为专用一次成型绿色环保材质。内部钢框支撑，要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装，专用连接件拼装。
	套
	13
	[image: image169.png]




	
	三联高低位龙头
	大号
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	13
	

	
	PP一体化水槽
	450*600*250mm
	水槽为整体模具一体成型，尺寸450*600*250，并设有溢水口，底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水柜内前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。
	套
	13
	

	
	多功能实验下水装置
	定制
	
	套
	13
	

	
	多功能柱
	350*230*730mm
	整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	套
	26
	

	5
	安全光源
	
	不锈钢LED灯，支架采用不锈钢材质，灯管角度可以自由调节，灯管采用LED灯，光照亮度温和，使用寿命长。
	只
	26
	[image: image170.png]




	6
	学生安全电源
	92*152mm
	1．工作环境：温度-10ºC~+40ºC  相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M
2.  市电AC220V/ 3A输出为2个新国标五孔插座。
3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压
4.  直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。
5  交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V
6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。
	个
	26
	[image: image171.png]




	7
	教师演示电源
	500*260mm
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ；
2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 
5.低压大电流值为40A，自动关断；
6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1
	[image: image172.png]




	8
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	52
	[image: image173.png]fadom™  sk-018 RRRRER




[image: image174.png]




	11
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm
	DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	套
	1
	[image: image175.png]




	12
	给、排水系统（地面以上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50
	给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	套
	1
	

	合   计
	


三层：

	编号
	名称
	规格型号
	技术参数
	单位
	数量
	图片

	[image: image176.png]


[image: image177.png]


[image: image178.png]


书法教室

	一、书法专用设备

	1
	教师台
	
	1800*800*750mm 
台面、台身及四脚均采用实木精细制作,台面采用实木制作，四周做加厚处理，两头翘案造型，整体刷油漆，经久耐用，美观大方。
	1
	张
	

	2
	官帽椅
	
	凳面及四脚均采用实木精细制作，整体刷油漆，经久耐用，美观大方。
	1
	张
	

	3
	配套颜体专用教材
	
	颜体配套公开发行刊号的专用自编教材。
	54
	套
	

	4
	临摹练习专用纸
	
	书法专用临摹纸，吸墨性好，且不透墨。
	27
	包
	

	5
	学生书法桌
	
	1400mm×600mm×760mm
台面、台身及四脚均采用实木精细制作,台面采用实木制作，四周做加厚处理，整体刷油漆，经久耐用，美观大方。
	26
	张
	

	6
	学生书法凳
	
	360mm×270mm×450mm
凳面及四脚均采用实木精细制作,凳面采用实木制作，凳脚直线造型，整体刷油漆。
	52
	张
	

	7
	笔墨纸砚
	
	纯羊长峰、特制大兰竹各一支（长22.5cm）
小白云、小羊毫各一支（长21.5cm)
歙砚一方(17*12*1.5cm)
胡开文2两墨一锭（老式算法1两约为30克）
笔搁一个
笔洗一个
印石2条(空白)
印泥盒一个（注：无印泥）
歙石镇纸一方(450克)
	52
	套
	

	二、书法配套环境建设

	1
	书法后墙专业风格美化
	
	书法作品展示造型，给学生营造一个深厚文化的书法氛围，面贴墙毯，水松板9mm厚，环保夹板9mm，木龙骨。
	1
	套
	

	2
	仿古天花专业风格美化（含窗帘盒）
	
	轻钢龙骨（35*25）做架，板面镶石膏板（2400*1200*10）及外衬胡桃木夹板，石膏板之间留4～6mm安装缝，石膏板用自攻螺钉固定，并嵌入板面2mm，螺钉帽刷防锈漆。仿古造型，刷清漆。
	95
	m2
	

	3
	综合布电机装饰灯源设备设施
	
	开关插座及部分漏电电制：开关、电制
装饰仿古灯及筒灯。
电线、线管：电线采用BVR-2.5㎡国际铜芯线。
	1
	项
	

	4
	艺术造型窗套
	
	中式造型窗套，环保15mm厚夹板，面贴饰面板，白乳胶，实木线收口，木材面油漆刷底油，油调和漆，清漆二遍，其它木材面
	5
	个
	

	5
	前墙花架装饰
	
	前墙花架装饰，仿古木装饰。
	1
	项
	

	6
	书法挂画
	
	600*800mm 实木镜框，高精度喷画安装
	4
	个
	

	7
	天花及墙面扇灰
	
	墙面清理，双飞粉108胶打底,底漆两遍,批双飞粉直到墙面平直角。                                                                             
	275
	M2
	

	8
	天花及墙面刷彩色ICI油漆
	
	全效竹炭清新居，刷底漆二遍，面漆二遍.
	275
	M2
	

	9
	仿古竹帘
	
	帘面材料：优质竹片，制片：拉绳，功能：透光
	33
	㎡
	

	10
	水槽台
	2400*600*800
	1.全钢结构： 
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；
4.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
5.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
6.连接件：采用ABS专用连接组装件；
7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	[image: image179.png]




	11
	实验室专用水槽
	430*330*280mm
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	4
	[image: image180.png]




	12
	三联高低位龙头
	普校
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	4
	[image: image181.png]


[image: image182.png]


[image: image183.png]fadon'  sK-018 MBREEE




[image: image184.png]




	13
	给、排水系统（地面以上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50
	给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	套
	1
	

	合   计
	

	[image: image185.png]


书法辅助用房

	1
	展示架/博古架
	GM-04003
	1.尺寸：W980*D300*H1950mm；
2.材质：白蜡木；
3.工艺：主梁采用35*25mm±2mm方形脚柱，抽屉尺寸：750*110*280mm±2mm，柜门尺寸：350*250mm±2mm,层板厚度10mm;运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；
4.功能：书法教室、茶艺教室等使用。
	组
	13
	[image: image186.png]




	2
	仪器柜
	1000*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。
	个
	5
	[image: image187.png]




	合   计
	

	[image: image188.png]


物理仪器室

	1
	仪器柜
	1000*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。
	个
	8
	[image: image189.png]

	2
	加大仪器柜
	1350*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。
	个
	3
	

	4
	小推车
	750*500*900
	1.304#国际0.8mm，立柱采用Φ19mm圆管，防护栏采用Φ13mm圆管；
2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。
3.配件：优质3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮
4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。
	个
	1
	

	合   计
	

	实验员办公室

	1
	办公桌
	JP-09001
	1.尺寸：D1800*W1400*H750-H1180mm；
2.材质：实木多层板+烤漆钢架；
3.工艺：采用欧亚标准E1级板，厚度25/18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。
	组
	2
	

	2
	办公椅
	
	椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。
	把
	2
	

	1
	仪器柜
	1000*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。
	个
	3
	

	合计
	

	美术辅助用房

	1
	准备室收纳柜
	GP-02008
	1.尺寸：W3000*D450*H2000mm；
2.材质：采用欧亚标准E1级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰安纸，ABS直封边制作
3.功能：用于小规格物品，系统物品的收纳。
	组
	3
	

	合   计
	

	美术教室

	1
	多媒体讲台
	JP-01014
	1.尺寸：W1500*D600*H1012mm；
2.材质：抗贝特板/钢板；
3.工艺：桌面尺寸：1400*600*18mm，采用抗倍特一体成型；厚度12mm±1.0mm；耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸:640*440*850mm,板厚0.8mm,柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。
4.功能：（1）桌面预留隐藏式机构放置显示屏、可倾斜方便操作。（2）内设预留中控面板、终端机、扩音功放、智能箱、电脑主机、网络接口、键盘鼠标、常态录播控制系统等设备的位置。
	张
	1
	

	2
	画架（教师）
	定制
	规格：600×650×1420/3000mm，材质：红榉木，特点：升降平立两用式油画架，角度可调、高度可调、可进行素描、油画、水粉、国画等创作，四角制动脚轮，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。适用范围：平立两用油画架
	个
	1
	

	3
	画板
	定制
	规格：600mm×900mm×20mm，边框宽8mm，45度割角拼接。
	块
	1
	

	4
	学生画架
	定制
	材质：榉木，尺寸：66*93*170（235），特点：梯形，可折叠，角度双重可调，画托高度升降可调，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理。适用范围：中西两用.
	个
	52
	

	5
	学生画板
	定制
	60×45×1.8cm，中间骨架，双面榉木三合板，实木边框≥1cm，45°割角拼接，对角线平面误差＜0.2cm。提供国家级产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖公章，产品荣获2020年度中国教育装备行业协会推荐产品
	块
	52
	

	6
	写生凳
	定制
	主体采用橡胶木，金属杆螺旋升降，升降高度400-550mm,圆凳面直径≥300mm，三腿支架。优质木材，环保清漆处理。
	个
	52
	

	7
	油画车
	定制
	材质：红榉木、400x720x880mm、三层、带脚轮、可移动、表面光滑无毛刺
	个
	10
	

	8
	衬布
	定制
	棉布，各色，尺寸：1000*2000mm。
	块
	6
	

	9
	木制关节人
	定制
	规格：高不低于400mm，材质：椴木，关节金属件连接。
	个
	2
	

	10
	写生灯
	定制
	 1.规格：立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°；2.材质：球形灯罩直径≥260mm，深度≥190mm：金属材料；灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧；五角底座，带滚轮，可移动；3.要求：表面光滑、无锈斑、划痕；4.带2200mm长的优质电线，开关、插头；                                                                                                       5.美术专用灯泡，灯泡要求：显色指数≥90，光通量≥500lm，波动深度≤5%，支持调色温2700K-5400K，实现冷暖色温自动切换。提供国家级产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖公章，灯泡提供国家半导体光源产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章。
	台
	5
	

	11
	写生台
	定制
	箱式，600×600×1000mm，18mmE1级三聚氰胺板，可制动脚轮，背板0-100°可调。提供国家级产品质量检测中心出具的检测报告复印件加盖公章
	台
	2
	

	12
	石膏像
	定制
	头骨、头部肌肉、亚历山大分面像、阿格里巴、海盗、伏尔泰、荷马、马赛、罗马青年、维纳斯62cm，材质：200目石膏粉，纸箱包装 。
	套
	1
	

	13
	几何形体
	定制
	圆球、四棱锥、六棱锥、正方体、长方体、圆锥、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、圆切、十二面体，表面光洁，线条清晰。提供国家文教用品质量监督检验中心出具的产品检测报告复印件加盖公章
	套
	1
	

	14
	静物
	定制
	蜡果（重体仿真水果、蔬菜）6件：苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子各1件、  器皿16件：花瓶2件、砂锅2件、玻璃杯2件、瓷盘2件、瓷碗2件、编织篮2件、陶罐2件、铝壶2件（大小各1件）  玩具4件：毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质玩具1件、木质玩具1件.提供国家文教用品质量监督检验中心出具的产品检测报告复印件加盖公章
	套
	1
	

	15
	民间美术样本
	定制
	能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片2件、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、陕西凤翔挂虎1件、京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件）
	套
	1
	

	16
	陶瓷样本
	定制
	中国各大名窑实物(仿)十四件及简介，可陈设、展示、欣赏，泥条成型作品1件、泥板成型作品1件、拉坯成型作品1件、新石器时期文物仿制品3件、官窑仿制品1件、宜兴紫砂茶壶1件、定窑仿制品1件、釉下青花瓷仿制品1件、唐三彩作品1件、均窑仿制品1件、、汝窑仿制品1件、哥窑仿制品1件.提供国家文教用品质量监督检验中心出具的产品检测报告复印件加盖公章
	套
	1
	

	17
	镜框
	定制
	 60×45cm，边框≥2.2×2.8cm，配背板，高透明亚克力面，挂钩。60×90cm，边框≥2.2×2.8cm，配背板，高透明亚克力面，挂钩。
	套
	10
	

	18
	工作台
	定制
	美术工作台，规格：1800×800×750mm，台面厚40mm，材质：台面采用松木齿接板，表面环保烤漆处理，金属支架，表面喷塑处理。特点：可折叠，桌面角度可调
	张
	8
	

	19
	素描工具
	定制
	不同型号素描铅笔一套（包括：4B1支、2B4支、3B1支、2H2支、8B1支、7B1支、6B1支、5B1支、HB1支），橡皮1块 可塑橡皮1块 美工刀1把、炭笔、铅笔延长器、纸笔各1支，塑料盒包装。
	套
	52
	

	20
	绘画工具
	定制
	水粉笔1～12#各1支，水彩笔1～12#各1支、毛笔8支：大中小提斗各1支，大中小白云各1支，花枝俏1支、小依纹1支、24眼调色盒1件、17眼调色盘1件，中空吹塑定位包装箱。提供国家文教用品质量监督检验中心出具的产品检测报告复印件加盖公章
	套
	52
	

	21
	黑色燕尾夹
	定制
	盒装 大号，长度50mm，黑色
	盒
	4
	

	22
	美术专用纸
	定制
	4开  素描纸  水粉纸  水彩纸   20张/袋  
	套
	52
	

	23
	水粉颜料
	定制
	36色 12ml
	套
	52
	

	24
	水彩颜料
	定制
	36色 12ml
	套
	52
	

	25
	水桶
	定制
	折叠
	个
	52
	

	26
	美术教学用品柜
	定制
	材质：采用18mm厚优质环保型E1级三聚氰胺浸渍板，规格：1000mmx500mmx2000mm、特点：上下两层，上层采用玻璃门，下部为板式对开门
	个
	4
	

	27
	A字作品展示架
	定制
	不小于120×35×195cm，5层A字型、隔板可调节，整体实木，环保清漆处理。
	个
	2
	

	28
	展示板
	定制
	大宾MMQ13302规格：2000*1000mm   材料：十字布包面（蓝色可根据学校要求订制），主体瓦楞+软木，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板。
	块
	1
	

	33
	水槽台
	2400*600*800
	1.全钢结构： 
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；
4.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
5.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
6.连接件：采用ABS专用连接组装件；
7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	34
	实验室专用水槽
	430*330*280mm
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	4
	

	35
	三联高低位龙头
	普校
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	4
	

	36
	给、排水系统（地面以上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50
	给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	套
	1
	

	合   计
	

	物理创新实验室1、2（共2间）

	1
	教师演示讲台
	2400*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
▲技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 
               GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
  1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的高强度镀锌钢板检测报告复印件
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
▲技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 
               GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
  1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的耐腐蚀连接件检测报告复印件
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
▲技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 
               GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
  1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的不锈钢防腐合页检测报告复印件
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
▲技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 
               GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
  1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的防腐三节静音导轨检测报告复印件
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	2
	教师演示电源
	500*260
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ；
2.教师电源总控采用10寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 
5.低压大电流值为40A，自动关断；
6.教学电源：220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
7.集中控制系统。可执行各分项分页控制；
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）补光控制：分组控制整室照明；
（3）学生220V电源控制：控制学生AC220V电源； 
（4）低压控制：教室主控，分组控制。
	套
	1
	

	3
	物理学生实验桌
	1200*600*780mm
	1.新型塑铝结构。
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
▲技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 
               GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
  1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的铝合金型材检测报告复印件
4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
▲技术要求满足：GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 
               GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
  1、盐雾试验：72h中性盐雾试验 检测结果：10级
提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的铸铝件检测报告复印件
5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	26
	

	4
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	52
	

	5
	岛式插座
	
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2. 220V交流输出为新国标五孔插座，
	个
	4
	

	智能吊装系统
	

	1
	顶部多模块电源供应装置
	
	采用ABS材质，模具一体成型。模块内预留高压、低压位置。
▲技术要求满足：1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。
  2、电压调节范围，V.:AC\DC:0～30V;
  3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现向。
  4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内；
提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶部多模块电源供应装置检测报告复印件
	个
	13
	

	2
	模块储藏装置
	373*373*130
	采用ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯设计。
	个
	13
	

	3
	低压电源模块
	1.5-24V
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；
2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压 ；
3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 
4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2.5A。
	个
	26
	

	4
	高压电源模块
	220V
	采用220V，多功能安全插座;
	个
	26
	

	5
	智能升降机构
	520*390*100
	采用自动升降系统，自带保护功能
▲技术要求满足：1、外观要求:各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺、飞边、快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷。
  2、主体金属材料硬度，HV≥180HV
  3、防护涂层的要求，um：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落；任意五点的平均厚度应≥100um；经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹
  4、运行平稳性：经升降200次试验后，运行应无异常现向发生。
提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能升降机构检测报告复印件
	个
	13
	

	6
	综合布线
	国标
	2.5平方电线，用控制220V；6平方电线，给学生低压电源供电；1平方屏蔽电源线
	项
	1
	

	7
	安装支架
	国标
	环氧树脂喷涂金属吊杆
	间
	1
	

	8
	安装辅件
	定制
	国标五金件
	间
	1
	

	9
	系统调试
	定制
	升降功能、高低压电源系统调试
	项
	1
	

	10
	顶装安装
	定制
	标准化安装
	项
	1
	

	合   计
	

	物理准备室1、2（共2间）

	1
	边台
	2400*600*800
	1.全钢结构： 
2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理. ,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体采用组合式柜体，含座人空位；
4.拉手：铝合金条形暗拉手；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	2
	岛式插座
	
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2. 220V交流输出为新国标五孔插座，
	个
	1
	

	3
	仪器柜
	1000*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢工字拉手。
	个
	4
	

	2
	加大仪器柜
	1350*500*2000
	1. 全钢结构
2. 柜体采用优质钢材裸板厚度1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。
3. 采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上柜配置两块钢制层板，下柜配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。
	个
	3
	

	4
	小推车
	750*500*900
	1.304#国际0.8mm，立柱采用Φ19mm圆管，防护栏采用Φ13mm圆管；
2.推手通过专用模具成型，便于推动，握感舒适、适用于暗红环境；整体焊接后打磨抛光处理，外观为哑光拉丝效果。
3.配件：优质3寸医疗静音丝杠（M12）脚轮
4.产品经焊接、打磨抛光处理，无毛刺不刮手，整体美观大方，实用性强。
	个
	1
	

	合   计
	

	物理电学实验室

	1
	教师演示讲台
	2400*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	2
	物理学生实验桌
	1200*600*780mm
	1.新型塑铝结构。
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	26
	

	
	多功能柱
	350*230*730mm
	整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	套
	26
	

	3
	豪华电学物理电源
	
	1. 外箱体由两组工程ABS塑料模具一次成型，电源置于台面，面板与台面呈110°夹角，既便于读取参数又便于操作；
2. 低压电源均配有实验所需的仪表（表头符合JY-0330教学仪器行业标准）；
3. 学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC磨砂薄膜面板，贴片元件生产技术，微电脑控制，数码显示电源电压；
4. 学生交流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生最小调节单元可达1V,额定电流2A；
5. 学生直流电源由老师主控控制，学生不能自行调节电压，老师给学生分辨率可达0.1V,额定电流2A；
6. 学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然，如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作；
7. 220V交流输出为带安全门的多功能三孔插座；
8. 面板左右各配有一组新颖、实用的指针式多量程大测量表，方便学生做其它升级实验，A表：0.2～0.6A/1～3A,V表：1～3V/5～15V,G表：-300uA～300uA,各表均配外置调零旋钮，便于随时调零；
9. 220V交流输出为带安全门的多功能豪华五孔插座；
	个
	26
	

	4
	教师演示电源
	500*260mm
	1、教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便                      
2、本智能控制系统采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作，使操作更灵敏，更简便，更直观                                                                                           3、 本智能控制系统内自带密码开机和定时关机系统，操作更安全，并附带使用说明                                                                                              
5、教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A(也可做到6A)；
6、低压大电流值为40A，自动关断；
7、220V交流输出为带安全门的两个国标五孔插座，
8、学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V                                      
9、学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～24V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V                                                                                                             10学生220V交流电源通过学生电源上的学生220V按键直接选取，确认后学生桌上即有电源输出
	套
	1
	

	5
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	52
	

	6
	岛式插座
	
	1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度大于1.0mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。
2. 220V交流输出为新国标五孔插座，
	个
	4
	

	7
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm
	DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	套
	1
	

	合   计
	

	物理力、热学实验室

	1
	教师演示讲台
	2400*700*900mm
	1.全钢结构；
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置。
4.拉手：采用C型不锈钢拉手，用“强磁”测试拉手的不锈钢材质，造型独特美观；
5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
7.连接件：采用ABS专用连接组装件；
8.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
9.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；
10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	2
	物理学生实验桌
	1200*600*780mm
	1.新型塑铝结构。
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。台面后方卡入学生桌铝型槽内，前方用预埋件与桌体固定。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能。
3.结构：新型塑铝结构，整体1200*600*780。学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗ABS注塑一体注塑成型尺寸410*330*120，镂空设计，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。
4.侧脚采用三段式高强度铝合金结构，整体规格590*770，立柱采用倾斜式设计，内嵌入上下铸铝脚40mm，后端配备加固支撑梁，厚度为2.0MM.各部分连接设置专用定位件。左右侧脚上连接梁采用三根铝合金型材连接，左右侧脚下连接梁采用40*80*1.5mm钢制椭圆管，两端与2.5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
5.背部档水板、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
6.桌侧脚：桌侧脚设置专用孔位与地面固定，并配有跟台面同色ABS脚套装饰盖。
	张
	26
	

	3
	多功能柱
	350*230*730mm
	整体采用实验室专用PP材质，四脚圆弧处理，地脚线缩进30mm，前后二块拼接而成，可拆装，内部隐藏实验线管及通风管道，方便检修。
	套
	26
	

	4
	学生安全电源
	92*152mm
	1．工作环境：温度-10ºC~+40ºC  相对湿度<85％（25ºC）海拔<4000M
2.  市电AC220V/ 3A输出为2个新国标五孔插座。
3.学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用“电容式”触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.54寸液晶显示电源学生交直流电压
4.  直流稳压电源：液晶显示，触摸按键调节，1.5-24V/2A，电压调节分辨率为0.1V。
5  交流低压电源：液晶显示，触摸按键调节，1-24V/2A，电压调节分辨率为1V
6.学生低压电源都可接收老师发送的锁定信号，教师主控在锁定指示灯点亮后，学生只能接收老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。
	个
	26
	

	5
	教师演示电源
	500*260
	1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便 ；
2.教师电源总控采用7寸"电阻式"液晶屏，显示智能控制按键同时显示电源电压； 
3.教师交流电源通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4.教师直流电源也是通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A； 
5.低压大电流值为40A，自动关断；
6.220V交流输出为带安全门的新国标插座，带有电源指示 ，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0～24V电压，最小调节单元为1V，组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1
	

	6
	实验凳
	Φ315*450-500mm
	1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚5mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。
	张
	52
	

	7
	水槽台
	6600*600*800
	1.全钢结构： 
2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；
3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；
4.防撞胶垫：装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；
5.门板：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音；
6.连接件：采用ABS专用连接组装件；
7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	1
	

	8
	实验室专用水槽
	430*330*280mm
	采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	只
	8
	

	9
	三联高低位龙头
	普校
	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	套
	8
	

	10
	电气布线（地面以上部分）
	DN25mm
	DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。
	套
	1
	

	11
	给、排水系统（地面以上部分）
	ф32、ф25、ф20；DN75、DN50
	给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。
	套
	1
	

	合   计
	


高中物理实验室仪器：

	高级中学实验室仪器清单(物理)

	编号
	名 称
	规格 功能
	单位
	数量

	51319
	实验教学与管理信息系统
	一、账号角色和数量：1、学校管理员*1；2、实验室总管理员*1；3、理化生三个学科实验室管理员*2；共计：4个账号。
实验课程+仪器管理云平台：在互联网+环境下，为实验教学提供优质实验教学资源，及智能化的仪器管理解决方案，助力三通两平台在实验教学中落地。
云端多学校管理方式，子学校独立运营维护。
▲独立的子学校实验库+海量的云端实验库助力，云端实验库有500+教学实验，单个实验方案涵盖教师指导页，学生指导页和学生报告页，以此巩固课前预习，课中练习，课后复习的教学模式。
独立的子学校仪器库+云端仪器库，一键可知仪器可做实验，一键打印实验课所需仪器准备清单。
云平台同步实验课程计划，从备课组长学期备课，到老师同步预约上课，实验室管理员审核，实验课的仪器准备，打造全链式的智能化管理。
数据统计，自动化实时统计学校的实验课情况，开课率，完成率，实验室使用率，仪器使用率，仪器损耗情况，仪器采购情况等。
平台围绕这些核心功能提供了一系列辅助功能，推动学校的智能化管理，如仓库实验室管理，库存管理，年级组管理，课程编排，系统管理，心愿单管理。
为老师提高探究水平，可视化掌握学校已有仪器资源，并应用在教学中，透明化的云平台，提升了老师间相互促进的环境，为学校教育资源同步到同一水平提供了可能。
	套
	1

	1011
	计算器
	函数型
	个
	12

	2
	一般
	
	
	

	2001
	钢制黑板
	900mm×600mm，双面
	块
	1

	2002
	打孔器
	四件
	套
	1

	2011
	直联泵
	2XZ-1型，单相，有防回油功能
	台
	1

	2013
	两用气筒
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	2014
	抽气筒
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	205
	打气筒
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	2016
	抽气盘
	直径不小于180mm，附钟罩
	套
	1

	2017
	吹风机
	用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作
	个
	1

	2020
	仪器车
	600mm×400mm×800mm
	辆
	1

	2020
	仪器车
	800mm×500mm×1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm
	辆
	1

	2023
	充磁器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	2040
	生物显微镜
	640倍
	台
	1

	2060
	望远镜
	双筒，7×35
	个
	1

	2075
	酒精喷灯
	坐式
	个
	1

	2102
	注射器
	100mL
	个
	2

	215
	透明盛液筒
	φ100mm×300mm
	个
	2

	2116
	透明水槽
	400mm×80mm×100mm
	个
	1

	3
	支架
	
	
	

	3001
	物理支架
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	3002
	方座支架
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	6

	3003
	多功能实验支架
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	3004
	升降台
	升降范围50mm，载荷10kg
	台
	2

	3006
	三脚架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	4
	电源
	符合国家教学仪器行业标准
	
	

	4003
	高中学生电源
	交流：2V～16V/3A，每2V一档直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档
	台
	3

	4006
	高中教学电源
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断
	台
	1

	4007
	蓄电池
	6V，5Ah，阀控式
	台
	2

	4008
	调压变压器
	2kVA，TDGC2系列
	台
	2

	4010
	电池盒
	4个一组，1号电池
	组
	5

	4011
	感应圈
	电子开关式
	台
	1

	4012
	直流高压电源
	输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、500V  纹波电压：≤0.5V                                          输出电流：≥0.1A(250V、300V时)，                                                                                                                                   ≥0.05A(600V、1000V、1200V、500V时)；有过载保护
	台
	1

	4013
	电子起电机
	输入DC6V，输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV，短路电流不大于500µA
	台
	9

	4014
	教学用铅酸蓄电池充电器
	单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式
	台
	1

	1
	测量
	
	
	

	10
	长度
	
	
	

	10002
	木直尺
	1000mm
	只
	5

	10004
	钢直尺
	200mm
	只
	5

	10004
	钢直尺
	600mm
	只
	5

	10005
	钢卷尺
	5m
	盒
	5

	10010
	游标卡尺
	50mm，0.02mm
	把
	5

	10010
	游标卡尺
	50mm，0.05mm
	把
	5

	10011
	外径千分尺
	0mm～25mm，0.01mm
	只
	5

	10012
	数显游标卡尺
	50mm，0.01mm
	把
	1

	11
	质量
	
	
	

	11001
	物理天平
	500g 0.02g
	台
	1

	11002
	学生天平
	200g，0.02g
	台
	5

	11003
	托盘天平
	200g，0.2g
	台
	1

	11003
	托盘天平
	500g，0.5g
	台
	5

	11010
	电子天平
	100g，0.01g
	台
	1

	11010
	电子天平
	1000g，0.1g
	台
	1

	11017
	指针式体重计
	0g～160kg，500g
	台
	1

	11021
	金属钩码
	50g×4，200g×2
	套
	10

	11022
	金属槽码
	2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘
	套
	10

	12
	时间
	
	
	

	12001
	机械停表
	0.1s
	块
	5

	12003
	电子停表
	0.01s
	块
	5

	12005
	电火花计时器
	单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA
	个
	5

	12005
	电火花计时器
	多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能
	个
	5

	12006
	电磁打点计时器
	
	个
	5

	12007
	数字计时器
	四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口
	台
	5

	12007
	数字计时器
	四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿
	台
	5

	12008
	频闪光源
	25Hz，50Hz，100Hz
	台
	1

	13
	温度
	
	
	

	13001
	温度计
	红液，0℃～100℃
	支
	30

	13001
	温度计
	水银，0℃～200℃
	支
	2

	13007
	数字测温计
	集成温度传感器，-50℃～+50℃，  分辩率0.1℃
	个
	1

	13011
	电子体温计
	符合国家教学仪器行业标准
	支
	1

	13012
	红外人体表面温度快速筛检仪
	
	个
	1

	13020
	寒暑表
	符合国家教学仪器行业标准
	只
	1

	14
	力
	
	
	

	14001
	条形盒测力计
	10N
	个
	2

	14001
	条形盒测力计
	5N
	个
	2

	14001
	条形盒测力计
	2.5N
	个
	2

	14010
	圆盘测力计
	5N
	个
	2

	14012
	拉压测力计
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	14013
	双向测力计
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	14014
	演示数字测力计
	量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能，数字尺寸2.5cm×4cm
	个
	2

	1405
	学生数字测力计
	量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能
	个
	2

	5
	电
	
	
	

	5003
	高中数字演示电表
	直流/交流电压、电流，检流；4-1/2位数码管，不小于5cm
	只
	3

	5007
	绝缘电阻表
	500V
	只
	1

	5008
	直流电流表
	2.5级，0.6A，3A
	只
	12

	5008
	直流电流表
	2.5级，200μA
	只
	12

	5009
	直流电压表
	2.5级，3V，5V
	只
	12

	5010
	灵敏电流计
	±300μA
	只
	12

	5011
	多用电表
	指针式，2.5级
	只
	12

	5011
	多用电表
	数字式，3-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试
	只
	12

	5011
	多用电表
	数字式，4-1/2位，电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试
	只
	1

	505
	交流电流表
	2.5级，毫安级
	只
	10

	5016
	演示电流电压表
	2.5级，检流
	台
	2

	5017
	演示微电流电阻表
	微量直流检流，直流电压、电阻测量
	台
	1

	5020
	教学示波器
	DC 5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz
	台
	1

	5022
	学生示波器
	DC 2MHz，扫描范围：10Hz～100kHz
	台
	5

	5023
	示波器
	DC 10MHz，触发电平锁定
	台
	5

	5023
	示波器
	通用二踪。采样频率不低于20MHz
	台
	1

	5026
	电阻箱
	四位9999Ω，0.5级
	个
	5

	5026
	电阻箱
	六位99999.9Ω，0.1级
	个
	1

	5027
	携式直流单双臂电桥
	
	台
	1

	5032
	微电流放大器
	多路输入档。一路为毫伏级，低阻抗输入，放大倍数约一千倍。两路用于传感器，分别为电流型放大输出和电压型放大输出
	台
	3

	5033
	虚拟电子测试仪器系统
	示波器、信号源、频率计等
	套
	1

	16
	其它
	
	
	

	16004
	湿度计
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	16009
	空盒气压表
	800hPa～1060hPa，1hPa；误差≤±2.0hPa
	台
	1

	16013
	露点测定器
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	16030
	量角器(圆等分器)
	半圆直径190mm
	个
	5

	2
	专用仪器
	
	
	

	21
	力学
	
	
	

	21004
	惯性演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	21005
	摩擦计
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	21006
	螺旋弹簧组
	0.5N，1N，2N
	组
	2

	21006
	螺旋弹簧组
	3N，5N
	只
	5

	21011
	帕斯卡球
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	21024
	摩擦力演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	21025
	微小形变演示器
	利用光杠杆原理
	套
	1

	21026
	力的合成分解演示器
	
	套
	1

	21027
	支杆定滑轮和桌边夹组
	每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调
	套
	5

	21028
	高中静力学演示教具
	
	套
	1

	21029
	高中力学演示板
	
	套
	1

	21033
	滚摆
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	21034
	离心轨道
	有捕球网
	套
	2

	21038
	手摇离心转台
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	21039
	电动离心转台
	可调速
	台
	1

	21046
	毛钱管(牛顿管)
	带释放装置
	套
	1

	21047
	伽利略理想斜面演示器
	长度1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑
	套
	1

	21049
	运动合成分解演示器
	可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成
	套
	1

	21050
	演示轨道小车
	利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离900mm
	套
	1

	21051
	轨道小车
	车拖纸带打点式，打点有效距离600mm
	套
	5

	21051
	轨道小车
	轨道打点式，打点有效距离600mm
	套
	5

	21053
	演示斜面小车
	1200mm
	套
	1

	21054
	斜面小车
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	21055
	气垫导轨
	1200mm
	台
	5

	21056
	小型气源
	气压5kPa，低噪声
	台
	5

	21057
	自由落体实验仪
	
	套
	5

	21059
	牛顿第二定律演示仪
	
	套
	1

	21060
	牛顿第二定律实验仪
	
	套
	5

	21061
	反冲运动演示器
	有两种以上表现形式
	套
	1

	21062
	超重失重演示器
	记忆式
	个
	1

	21062
	超重失重演示器
	移动距离1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见
	套
	1

	21064
	动能势能演示器
	半定量实验
	台
	1

	21065
	平抛竖落仪
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	21066
	平抛运动实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	21067
	平抛和碰撞实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	21068
	碰撞实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	5

	21069
	冲击摆实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	21070
	运动频闪观测仪
	频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像
	套
	1

	21071
	二维空间-时间描迹仪
	同步计时打点描迹，悬浮式平抛
	套
	5

	21072
	向心力演示器
	数显符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	21074
	向心力实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	5

	21076
	凹凸桥演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	21077
	演示力矩盘
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	21078
	力矩盘
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	21079
	动量传递演示器(碰撞球)
	5球
	套
	1

	22
	振动和波、分子物理和热学
	
	
	

	22001
	音叉
	256Hz
	套
	1

	22001
	音叉
	512Hz
	套
	1

	22005
	纵波演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	22009
	声速测量仪
	共鸣法
	台
	1

	22010
	共振音叉
	440Hz
	对
	1

	22012
	纵横波演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	22013
	绳波演示器
	横波、行波、驻波、模拟偏振
	套
	1

	22014
	波动弹簧
	扁钢丝弹簧，外径66mm，圈数180，两端为90°弯折半圆
	个
	1

	2205
	波动演示器
	帘式
	台
	1

	22016
	发波水槽
	电动波源带同步频闪光源
	套
	1

	22016
	发波水槽
	机械振子
	套
	1

	22018
	弹簧振子
	气垫式
	套
	1

	22018
	弹簧振子
	水平式和竖式
	套
	1

	22020
	弹簧振子振动图像描绘器
	自动稳定走纸
	台
	1

	22021
	简谐振动投影演示器
	
	台
	1

	22022
	匀速圆周运动投影器
	
	台
	1

	22023
	单摆组
	5个摆球
	组
	5

	22024
	单摆振动图像演示器
	
	台
	1

	22025
	单摆运动规律演示器
	光电门计时
	套
	1

	22026
	受迫振动和共振演示器
	改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振
	台
	1

	22027
	共振演示器
	弹簧振子，电动机驱动
	台
	1

	22202
	内聚力演示器
	有挤压扳动器和刮削器
	套
	4

	22203
	空气压缩引火仪
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	4

	22209
	双金属片
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	22210
	气体做功内能减少演示器
	用热敏电阻演示
	套
	1

	22213
	纸盆扬声器
	直径200mm，8Ω
	台
	1

	2225
	油膜实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	22216
	浸润和不浸润现象演示器
	
	个
	1

	22217
	液体表面张力演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	22218
	液体表面张力实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	22219
	毛细现象演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	22220
	伽尔顿板(道尔顿板)
	
	台
	1

	22222
	气体定律实验器
	要提供修正体积数据
	套
	5

	22223
	玻意耳定律演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	22224
	盖·吕萨克定律演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	22225
	气压模拟演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	22227
	饱和水汽膨胀液化演示器
	透明容器内能承受3个以上大气压，成雾明显，使用安全
	套
	2

	23
	静电、电流
	
	
	

	23001
	玻棒(附丝绸)
	符合国家教学仪器行业标准
	对
	1

	23003
	胶棒(附毛皮)
	符合国家教学仪器行业标准
	对
	1

	23005
	箔片验电器
	教师用
	对
	1

	23005
	箔片验电器
	学生用
	对
	5

	23007
	指针验电器
	带法拉第圆筒
	对
	1

	23008
	感应起电机
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	23009
	枕形导体
	符合国家教学仪器行业标准
	副
	1

	23010
	小灯座
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	23011
	单刀开关
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	23012
	滑动变阻器
	20Ω，2A
	个
	5

	23012
	滑动变阻器
	50Ω，1.5A
	个
	5

	23012
	滑动变阻器
	200Ω，1.25A
	个
	1

	23019
	电阻定律演示器
	
	台
	1

	23024
	电阻定律实验器
	四根导线，长度、截面积、材料不同
	台
	5

	23030
	演示线路实验板
	高中演示组
	套
	1

	23032
	学生线路实验板
	高中学生组
	套
	5

	23033
	单刀双掷开关
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	23034
	双刀双掷开关
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	23035
	焦耳定律演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	23037
	保险丝作用演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	23040
	范氏起电机
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	23041
	球形导体
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	23042
	验电器连接杆
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	23043
	移电球(验电球)
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	23044
	验电羽
	符合国家教学仪器行业标准
	对
	1

	23045
	验电幡
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	23046
	尖形布电器
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	23047
	正负电荷检验器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	23048
	静电实验箱
	避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等
	套
	5

	23049
	金属网罩
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	23050
	电荷间作用力演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	23051
	电荷间作用力实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	23052
	库仑定律演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	23053
	电场线演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	23054
	电势演示仪
	电势、电势差、等势面
	套
	1

	23055
	等势线描绘实验器
	导电玻璃型
	套
	5

	23056
	平行板电容器
	
	套
	1

	23057
	电场中带电粒子运动模拟演示器
	模拟电场中带电粒子加速、偏转
	套
	1

	23058
	常用电容器示教板
	电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器等
	套
	1

	23059
	常用电阻器示教板
	定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)
	套
	1

	23060
	演示可调内阻电池
	气压调节式及其改进型
	个
	2

	23062
	演示电桥
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	24
	电磁、电子
	
	
	

	24001
	条形磁铁
	铝铁碳，180 mm
	对
	5

	24002
	蹄形磁铁
	铝铁碳，100mm
	个
	5

	24003
	磁感线演示器
	条形、蹄形
	套
	1

	24004
	立体磁感线演示器
	永磁、电磁场
	套
	1

	24005
	磁感线演示板
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	24006
	电流磁场演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	24007
	菱形小磁针
	16个
	套
	2

	24008
	翼形磁针
	符合国家教学仪器行业标准
	对
	5

	24009
	演示原副线圈
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	24010
	原副线圈
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	24014
	演示电磁继电器
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	24017
	左右手定则演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	24019
	手摇交直流发电机
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	24021
	阴极射线管
	磁效应管
	个
	1

	24021
	阴极射线管
	示直进管
	支
	1

	24021
	阴极射线管
	机械效应管
	支
	1

	24021
	阴极射线管
	静电偏转管
	支
	1

	24022
	低频信号发生器
	10Hz～1MHz，正弦波功率输出不小于5W
	台
	1

	24027
	高频信号发生器
	0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5%
	台
	1

	24028
	教学信号发生器
	445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号
	台
	1

	24029
	学生信号发生器
	445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz
	台
	5

	24030
	条形强磁体
	磁感应强度0.8T
	个
	5

	24031
	蹄形强磁体
	磁感应强度0.8T
	个
	5

	24032
	强磁针
	高磁能积磁体
	个
	2

	24033
	通电平行直导线相互作用演示器
	
	套
	1

	24034
	电流天平
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	24035
	安培力演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	24036
	安培力实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	24037
	自感现象演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	24038
	电磁感应演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	24039
	楞次定律演示器
	开口环、闭口环
	套
	1

	24040
	电磁阻尼演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	24041
	动能发电手电筒
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	24042
	单匝线圈电机原理演示器
	使用高磁能积磁体
	套
	1

	24044
	三相电机原理演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	24045
	手摇三相交流发电机
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	24046
	三线电子开关
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	24047
	交流电路特性演示器
	大电感、小电感，大电容、小电容，电阻
	台
	1

	24048
	可拆变压器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	24049
	小型变压器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	29

	24050
	变压器原理说明器
	增加调压变压器功能
	台
	1

	24051
	日光灯原理演示器
	电感式镇流器
	套
	1

	24052
	洛伦兹力演示器
	有洛伦兹力管
	台
	1

	24053
	电子束演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	24054
	阴极射线演示器
	热阴极
	台
	1

	24055
	门电路和传感器应用实验箱
	与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验。
	套
	5

	24056
	电学元件黑箱
	三个接点，两个元件(电池、电阻、二极管均可更换)
	套
	5

	24057
	低气压放电管组
	6支
	套
	1

	24059
	电谐振演示器
	发送：放电距离0.2mm～2mm可调，来顿瓶电容500pF；接收：来顿瓶电容500pF，可变电容350pF～850pF。
	台
	1

	24060
	赫兹实验演示器
	
	台
	1

	24061
	电磁振荡演示仪
	阻尼振荡,等幅振荡,振荡频率与振荡电路的电容 、电感关系
	台
	1

	24062
	电磁波的发送和接收演示器
	发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示
	套
	1

	24063
	电磁波的干涉衍射偏振演示器
	发射器：频率10GHz±1GHz，等幅波输出≥10mW；                     接收器：喇叭天线接收距离≥1m，振子接收距离≥0.5m，有声、光、电显示
	套
	1

	24064
	密立根油滴仪
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	24065
	电子比荷实验仪
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	24066
	半导体致冷器
	致冷、发电两用
	台
	1

	24067
	整流电路实验器
	半波、全波、滤波
	台
	2

	25
	光学﹑原子物理
	
	
	

	25001
	光具盘
	磁吸附式
	套
	1

	25002
	凹面镜
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	25003
	凸面镜
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	25004
	玻璃砖
	符合国家教学仪器行业标准
	块
	5

	25005
	光具座
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	25007
	三棱镜
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	25008
	白光的色散与合成演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	25009
	透镜及其应用实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	9

	2505
	光的折射全反射实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	25016
	光的干涉衍射偏振演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	25017
	激光光学演示仪
	几何光学和物理光学实验
	台
	2

	25018
	微型物理光学观察器
	半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)
	套
	5

	25020
	双缝干涉实验仪
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	5

	25021
	牛顿环
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	25022
	光导纤维应用演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	25023
	光的偏振观察器
	起偏片、检偏片
	套
	5

	25101
	紫外线作用演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	25102
	红外线作用演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	25103
	手持直视分光镜
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	4

	25106
	棱镜分光镜
	带波长分度尺
	台
	3

	25107
	光谱管组
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	25108
	钠的吸收光谱演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	25109
	光电效应演示器
	带光源和锌板
	台
	1

	25109
	光电效应演示器
	光电管
	台
	1

	25111
	太阳电池演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	25112
	X射线演示仪
	带防护箱、萤光屏
	台
	1

	25113
	盖革计数器
	加计数功能
	台
	1

	25114
	威尔逊云雾室
	杠杆式
	台
	1

	2515
	高温扩散云室
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	25116
	普朗克常量测定器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	3
	模型
	
	
	

	31
	物理
	
	
	

	31005
	液压机模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	31008
	汽油机模型
	压缩比：6
	个
	1

	31009
	柴油机模型
	压缩比：14
	个
	1

	31010
	磁分子模型
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	31013
	离心机械模型
	节速器、干燥器、分离器
	套
	1

	31014
	晶体空间点阵模型
	食盐，金刚石，石墨，明矾，石英
	套
	1

	31017
	蒸汽机模型
	吹动式
	台
	1

	31018
	蒸汽轮机模型
	吹动式
	台
	1

	31019
	燃气轮机模型
	可动模型
	台
	1

	31020
	高压输变电模拟演示器
	发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户
	套
	1

	31021
	车床变速器模型
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	31022
	汽车变速箱模型
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	31024
	机械机构模型
	曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构、曲柄滑块机构、凸轮机构
	
	1

	31032
	机械传动模型
	含齿轮传动、皮带传动、链传动、蜗轮蜗杆传动、摩擦轮传动
	
	1

	31037
	液压传动模型
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	31038
	汽车刹车系统模型
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	5
	挂图、软件及资料
	
	
	

	51
	物理
	
	
	

	510
	教学挂图(图片)
	
	
	

	5105
	高中物理必修模块教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51016
	高中物理系列1选修模块教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	
	1

	51017
	高中物理系列2选修模块教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51018
	高中物理系列3选修模块教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	
	1

	51028
	简明物理学史挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51029
	实验规范操作和安全要求
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	511
	教学投影片
	
	
	

	5115
	高中物理必修模块投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51116
	高中物理系列1选修模块投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51117
	高中物理系列2选修模块投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51118
	高中物理系列3选修模块投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	513
	多媒体教学软件
	
	
	

	5135
	高中物理必修模块多媒体互动教学软件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51316
	高中物理系列1选修模块多媒体互动教学软件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51317
	高中物理系列2选修模块多媒体互动教学软件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	51318
	高中物理系列3选修模块多媒体互动教学软件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	6
	玻璃仪器
	
	
	

	60
	计量
	
	
	

	60001
	量筒
	10mL
	个
	2

	60001
	量筒
	50mL
	个
	2

	60001
	量筒
	100mL
	个
	30

	60012
	量杯
	250mL
	个
	2

	61
	加热
	
	
	

	61001
	试管
	φ5mm×50mm
	支
	30

	61001
	试管
	φ32mm×200mm
	支
	30

	61020
	烧杯
	250mL
	个
	30

	61020
	烧杯
	500mL
	个
	10

	61033
	烧瓶
	圆底长颈，500mL
	个
	5

	61033
	烧瓶
	平底长颈，250mL
	个
	5

	62
	一般
	
	
	

	62001
	酒精灯
	50mL
	个
	30

	62031
	漏斗
	90mm
	个
	5

	62035
	分液漏斗
	筒形，250mL
	个
	1

	62070
	平底管
	φ12mm×50mm
	支
	2

	62071
	T形管
	
	个
	5

	62096
	可密封长玻璃管
	内径10mm×1000mm，有胶塞，带刻度衬板
	支
	2

	64
	材料和配套用品
	
	
	

	64005
	镊子
	符合国家教学仪器行业标准
	支
	5

	64032
	石棉网
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	30

	64051
	玻璃管
	φ5mm～φ8mm
	千克
	1.5

	64063
	乳胶管
	或塑料管
	米
	5

	7
	药品
	
	
	

	70021
	碘
	
	克
	100

	70086
	硫酸铜(无水)
	试剂
	毫升
	500

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	工业
	克
	500

	71035
	硫代硫酸钠(海波)
	试剂
	克
	500

	72016
	甘油
	分析纯
	毫升
	100

	72028
	石腊
	符合国家教学仪器行业标准
	千克
	1

	72045
	油酸
	分析纯
	毫升
	500

	8
	其它实验材料和工具
	
	
	

	80
	实验材料
	
	
	

	80101
	电工材料
	鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、锌片、铜片、灯泡(5W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、绝缘胶布、导线等
	
	1

	80102
	电子元件(工业产品)
	电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等)；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等
	
	5

	80104
	家庭电路器材
	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等
	套
	5

	80105
	一般材料
	磁性橡胶片、乒乓球、大头针、回形针、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板、坐标纸、图钉、高泡洗衣粉、钢炭(木炭)粉或痱子粉﹑松香等
	
	2

	80106
	彩色透光片
	红、绿、蓝
	套
	5

	80108
	甲电池
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	80109
	1号电池
	每组3个
	组
	100

	80110
	电珠(小灯泡)
	3.8V
	个
	100

	80111
	洗洁精
	符合国家教学仪器行业标准
	毫升
	1000

	80112
	蜂蜡
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	500

	80113
	集成电路实验板(面包板)
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	80114
	传感器器材
	各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等
	套
	2

	8015
	晶体和非晶体样品
	石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶
	套
	1

	80116
	滚珠盒
	自行车小滚珠200粒
	盒
	1

	80117
	演示实验器材
	云母片、电解电容器(25V，470?F～1000?F)、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LS00
	套
	1

	80118
	学生实验纸材
	打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸
	
	5

	80120
	温度报警实验器材套件
	热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)
	套
	29

	80121
	电熨斗控温电路套件
	
	盒
	1

	80122
	防盗报警电路器材套件
	小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB)
	套
	29

	80123
	光控开关实验器材套件
	光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻
	套
	29

	80125
	火灾报警器
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	80126
	电子闹钟套件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	12

	
	小制作材料
	
	
	

	80140
	桥梁模型器材套件
	梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥
	套
	2

	80141
	走马灯器材套件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	80142
	箔片验电器器材套件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	80143
	简易无线话筒器材套件
	三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒
	套
	2

	80144
	环保动能手电筒器材套件
	
	套
	2

	80145
	简易收音机器材套件
	电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机
	套
	2

	80146
	三极管放大电路器材套件
	三极管、电容、电阻、电池
	套
	2

	80147
	光控路灯开关器材套件
	光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源
	套
	2

	80148
	遥控器器材套件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	80149
	简易微型汽轮发电机器材套件
	微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管
	套
	2

	8050
	模型火箭器材套件
	
	套
	2

	
	科技活动材料
	
	
	

	8051
	滚上体
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	8057
	简单机器人
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	8059
	频闪观察器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	80160
	各种陀螺
	圆周运动、离心运动
	套
	1

	80161
	大回转轮
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	80162
	三轨竟速
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	80163
	翻转环实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	80165
	离心力铁环
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	80166
	滚动的方轮
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	80167
	玩具赛车
	向心力实验
	套
	1

	80168
	饮水鸟
	物态变化
	套
	1

	80169
	鱼洗
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	80170
	水火箭
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	80171
	滴水起电机
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	80172
	气体辉光球
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	2

	81
	工具
	
	
	

	81001
	测电笔
	氖泡式
	支
	5

	81002
	一字螺丝刀
	φ6mm
	支
	5

	81003
	十字螺丝刀
	φ6mm
	支
	5

	81004
	尖嘴钳
	50mm
	个
	5

	81005
	电工刀
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81006
	手摇钻
	木工工具
	个
	1

	81007
	木锉
	250mm
	个
	1

	81008
	木工锯
	带把手锯
	个
	1

	81009
	木工锤
	0.25kg
	个
	1

	81010
	铇
	粗、细
	个
	1

	81011
	斧
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81012
	钢手锯
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81013
	剥线钳
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81014
	钢丝钳
	250mm
	个
	1

	8105
	手锤
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81016
	錾子
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81017
	锉刀(平板)
	250mm，带柄
	个
	1

	81018
	三角锉刀
	250mm，带柄
	个
	1

	81019
	什锦锉
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81020
	活扳手
	250mm
	个
	2

	81021
	手剪
	钳工工具，剪铁皮、铜片
	个
	1

	81022
	直角尺
	钳工工具
	个
	1

	81024
	电烙铁
	60W，20W，橡胶线
	支
	2

	81025
	平口钳
	80mm，台钻上用
	个
	1

	81026
	台钻
	φ1mm～φ13mm
	台
	1

	81027
	手电钻
	φ1mm～φ13mm
	台
	1

	81028
	钻头
	φ1mm～φ13mm
	套
	2

	81029
	台虎钳
	100mm
	台
	1

	81031
	砂轮机
	单相或三相，300W，3000r/min，含安全护板
	台
	1

	81033
	钳工工作台
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81035
	烙铁架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	81036
	油石
	粗细两面
	个
	2

	81037
	冲子
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	81038
	水平尺
	三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm
	个
	1

	82
	安全防护用具
	
	
	

	82001
	工作服
	符合国家教学仪器行业标准
	件
	3

	82002
	护目镜
	防强光，上部衰减20倍，下部透射比75％
	个
	4

	82002
	护目镜
	防机械冲击
	个
	4

	82006
	手套
	棉纱线
	双
	2

	82016
	高压绝缘凳
	绝缘耐受电压不小于120kV
	个
	1

	合计
	
	
	
	


高中化学实验室仪器：

	高级中学实验室仪器清单(化学)

	编号
	名 称
	规格 功能
	单位
	数量

	2
	一般
	
	
	

	2001
	钢制黑板
	900mm×600mm，双面
	块
	1

	2002
	打孔器
	四件
	套
	2

	2003
	打孔夹板
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	2004
	打孔器刮刀
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	2006
	电动钻孔器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	2020
	仪器车
	两层，上层带护栏
	辆
	2

	2070
	电动离心机
	0r/min～3000r/min，10mL×6
	台
	1

	2071
	离心沉淀器
	手摇式
	台
	1

	2073
	磁力加热搅拌器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	15

	2074
	金属酒精灯
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	8

	2075
	酒精喷灯
	座式，铜制
	个
	4

	2077
	电加热器
	密封式
	个
	1

	2081
	蒸馏水器
	2L
	台
	1

	2081
	蒸馏水器
	5L
	台
	1

	2083
	列管式烘干器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	2084
	烘干箱
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	2086
	电冰箱
	≥150L
	台
	1

	2094
	水浴锅
	铜制
	个
	1

	2100
	保温漏斗
	铜制
	个
	2

	2102
	注射器
	5mL，塑料
	只
	12

	2102
	注射器
	50mL，塑料
	只
	15

	2102
	注射器
	100mL
	只
	5

	2121
	塑料洗瓶
	250mL
	个
	12

	2122
	试剂瓶托盘
	
	个
	20

	2123
	实验用品提篮
	可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉
	个
	15

	2124
	塑料水槽
	250mm×180mm×100mm
	个
	12

	2125
	碘升华凝华管
	密封式
	个
	12

	2127
	聚光小手电筒
	符合国家教学仪器行业标准
	支
	12

	3
	支架
	
	
	

	3002
	方座支架
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	12

	3005
	万能夹
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	3006
	三脚架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	12

	3007
	泥三角
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	3008
	试管架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	12

	3009
	漏斗架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	3010
	滴定台
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	12

	3011
	滴定夹
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	12

	3012
	多用滴管架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	12

	3014
	移液管架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	3015
	比色管架
	6孔
	个
	5

	3016
	组合式支架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	4
	电源
	
	
	

	4003
	高中学生电源
	交流：2V～16V/3A，每2V一档    直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档
	台
	15

	4006
	高中教学电源
	交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；  直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断
	台
	1

	1
	测量
	
	
	

	11
	质量
	
	
	

	11003
	托盘天平
	100g，0.1g
	台
	15

	11003
	托盘天平
	500g，0.5g
	台
	1

	11010
	电子天平
	100g，0.1g
	台
	15

	11010
	电子天平
	200g，0.001g
	台
	1

	11010
	电子天平
	400g，0.1g
	台
	1

	11010
	电子天平
	200g，0.0001g
	台
	1

	12
	时间
	
	
	

	12003
	电子停表
	0.1s
	只
	1

	13
	温度
	
	
	

	13001
	温度计
	红液，0℃～100℃
	支
	29

	13001
	温度计
	水银，0℃～360℃
	支
	2

	13007
	数字测温计
	-30℃～+200℃
	台
	1

	15
	电
	
	
	

	15008
	直流电流表
	2.5级，0.6A，3A
	只
	5

	15010
	灵敏电流计
	±300μA
	只
	5

	15011
	多用电表
	指针式，2.5级
	个
	1

	15016
	演示电流电压表
	2.5级
	台
	1

	16
	其它
	
	
	

	16001
	密度计
	密度＞1 g/cm3
	支
	1

	16001
	密度计
	密度＜1 g/cm3
	支
	1

	16003
	酸度计(pH计)
	测量范围：pH 0～14，分辨率：0.1
	台
	5

	2
	专用仪器
	
	
	

	26
	化学
	
	
	

	26003
	原电池实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	12

	26005
	贮气装置
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	2

	26007
	高中微型化学实验箱
	含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%
	个
	15

	26010
	溶液导电演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	26011
	微型溶液导电实验器
	金属电极，笔式，所需溶液3mL
	套
	12

	26013
	中和热测定仪
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	12

	26016
	化学实验废液处理装置
	20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵
	台
	1

	26019
	气体实验微型装置
	以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器30mL
	套
	6

	26020
	氢燃料电池演示器
	两个质子交换膜电极，膜电极33mm×33mm
	套
	1

	26021
	氢燃料电池实验器
	一个质子交换膜电极，膜电极15mm×15mm，带电流、电压表
	套
	15

	26023
	电解槽演示器
	离子交换膜
	台
	1

	26025
	离子交换柱
	含玻璃纤维和离子交换树脂
	支
	6

	26027
	电泳演示器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	1

	26029
	丁达尔现象实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	台
	6

	26031
	二氧化氮球
	双球，内封NO2和N2O4
	套
	6

	26033
	渗析实验器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	6

	26035
	放电反应实验仪
	通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率30W
	套
	6

	26040
	光化学实验演示器
	能演示甲烷与氯气的反应
	台
	1

	26041
	化学实验演示平台
	带摄像头
	套
	1

	3
	模型
	
	
	

	32
	化学
	
	
	

	32001
	炼铁高炉模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	32003
	分子结构模型
	演示用，氢原子球直径23mm，其他原子球直径30mm
	套
	3

	32003
	分子结构模型
	分组用
	套
	29

	32004
	金刚石结构模型
	球直径30mm
	套
	1

	32005
	石墨结构模型
	球直径于30mm
	套
	1

	32006
	碳-60结构模型
	球直径30mm
	套
	1

	32007
	氯化钠晶体结构模型
	球直径30mm
	套
	1

	32008
	碳的同素异形体结构模型
	包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸
	套
	15

	32010
	氯化铯晶体结构模型
	球直径30mm
	套
	1

	32013
	二氧化碳晶体结构模型
	球直径25mm
	套
	1

	32016
	二氧化硅晶体结构模型
	球直径于25mm
	套
	1

	32019
	金属晶体结构模型
	球直径30mm
	套
	1

	32024
	电子云杂化轨道模型
	S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz
	套
	1

	32027
	气体摩尔体积模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	32031
	沸腾焙烧炉模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	32034
	硫酸接触室模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	32036
	氨合成塔模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	32040
	炼钢转炉模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	4
	标本
	
	
	

	42
	化学
	
	
	

	42001
	金属矿物、金属及合金标本
	各5种
	盒
	1

	42002
	原油常见馏分标本
	8种
	盒
	1

	42003
	合成有机高分子材料标本
	10种
	盒
	1

	42004
	新型无机非金属材料标本
	氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等
	盒
	1

	42007
	复合材料标本
	5种
	盒
	1

	5
	挂图、软件及资料
	
	
	

	52
	化学
	
	
	

	520
	教学挂图(图片)
	
	
	

	52008
	高中化学1教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52015
	高中化学2教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52020
	高中化学与生活教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52024
	高中化学与技术教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52027
	高中物质结构与性质教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52031
	高中化学反应原理教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52035
	高中有机化学基础教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52039
	高中实验化学教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52041
	元素周期表
	有外围电子层排布，带轴
	件
	1

	52041
	元素周期表
	有外围电子层排布，不带轴
	件
	1

	52042
	化学实验室安全守则
	带镜框
	张
	3

	52043
	化学实验操作规范和安全要求
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52044
	简明化学发展史挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	521
	教学投影片
	
	
	

	52108
	高中化学1教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52110
	高中化学2教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52120
	高中化学与生活教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52124
	高中化学与技术教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52127
	高中物质结构与性质教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52131
	高中化学反应原理教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52135
	高中有机化学基础教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52139
	高中实验化学教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52141
	中学化学投影拼板
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	522
	教学VCD、DVD
	
	
	

	52203
	高中化学教学光盘
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	523
	多媒体教学软件
	
	
	

	52340
	高中化学多媒体教学软件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	5

	52356
	分子立体结构模型绘制软件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52357
	化学药品管理软件
	实验室管理用，网络版
	套
	1

	6
	玻璃仪器
	
	
	

	60
	计量
	
	
	

	60001
	量筒
	10mL
	个
	50

	60001
	量筒
	25mL
	个
	50

	60001
	量筒
	50mL
	个
	50

	60001
	量筒
	100mL
	个
	2

	60001
	量筒
	500mL
	个
	2

	60001
	量筒
	1000mL
	个
	2

	60012
	量杯
	250mL
	个
	2

	60023
	容量瓶
	50mL
	个
	2

	60023
	容量瓶
	100mL
	个
	50

	60023
	容量瓶
	250mL
	个
	4

	60023
	容量瓶
	500mL
	个
	30

	60023
	容量瓶
	1000mL
	个
	2

	60041
	滴定管
	酸式，25mL
	支
	50

	60041
	滴定管
	酸式，50mL
	支
	25

	60041
	滴定管
	碱式，25mL
	支
	50

	60041
	滴定管
	碱式，50mL
	支
	25

	60041
	滴定管
	聚四氟乙烯活塞，50mL
	支
	1

	60052
	移液管
	1mL
	支
	25

	60052
	移液管
	2mL
	支
	25

	60052
	移液管
	5mL
	支
	25

	60052
	移液管
	25mL
	支
	25

	61
	加热
	
	
	

	61001
	试管
	φ12mm×70mm
	支
	500

	61001
	试管
	φ15mm×150mm
	支
	500

	61001
	试管
	φ18mm×180mm
	支
	150

	61001
	试管
	φ20mm×200mm
	支
	150

	61001
	试管
	φ32mm×200mm，硬质
	支
	30

	61001
	试管
	φ40mm×200mm
	支
	30

	61008
	具支试管
	φ18mm×180mm
	支
	20

	61008
	具支试管
	φ20mm×200mm
	支
	20

	61009
	硬质玻璃管
	φ15mm×150mm
	支
	30

	61009
	硬质玻璃管
	φ20mm×250mm
	支
	10

	61011
	燃烧管
	φ25mm×300mm
	支
	2

	61012
	Y形试管
	φ20mm
	支
	3

	61020
	烧杯
	5mL
	个
	50

	61020
	烧杯
	10mL
	个
	50

	61020
	烧杯
	25mL
	个
	100

	61020
	烧杯
	50mL
	个
	50

	61020
	烧杯
	100mL
	个
	100

	61020
	烧杯
	250mL
	个
	100

	61020
	烧杯
	500mL
	个
	20

	61020
	烧杯
	1000mL
	个
	10

	61033
	烧瓶
	圆底，长颈，250mL
	个
	50

	61033
	烧瓶
	圆底，短颈，厚口 250mL
	个
	30

	61033
	烧瓶
	圆底，长颈，500mL
	个
	50

	61033
	烧瓶
	平底，长颈，250mL
	个
	5

	61041
	锥形瓶
	100mL
	个
	50

	61041
	锥形瓶
	250mL
	个
	15

	61051
	蒸馏烧瓶
	250mL
	个
	50

	61054
	三口烧瓶
	250mL
	个
	5

	62
	一般
	
	
	

	62001
	酒精灯
	150mL，单头
	个
	50

	62001
	酒精灯
	250mL，单头
	个
	2

	62001
	酒精灯
	250mL，双头
	个
	2

	62002
	干燥塔
	250mL
	个
	2

	62003
	气体洗瓶
	250mL
	个
	2

	62004
	抽滤瓶
	500mL
	个
	2

	62005
	抽气管
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	62006
	干燥器
	160mm
	个
	4

	62007
	气体发生器
	250mL
	个
	4

	62021
	冷凝器
	直形，300mm
	支
	25

	62021
	冷凝器
	球形，300mm
	支
	1

	62023
	牛角管
	弯形，φ18mm×150mm
	支
	25

	62031
	漏斗
	60mm
	个
	50

	62031
	漏斗
	90mm
	个
	6

	62033
	安全漏斗
	直形
	个
	5

	62033
	安全漏斗
	双球
	个
	2

	62035
	分液漏斗
	锥(梨)形，100mL
	个
	25

	62035
	分液漏斗
	球形，50mL
	个
	25

	62039
	布氏漏斗
	瓷，80mm
	个
	2

	62071
	T形管
	φ7mm～8mm
	个
	25

	62072
	Y形管
	φ7mm～8mm
	个
	25

	62071
	T形管
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	25

	62072
	Y形管
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	25

	62074
	离心管
	10mL
	支
	10

	62075
	干燥管
	单球，150mm
	支
	50

	62075
	干燥管
	U型，φ15mm×150mm
	支
	50

	62075
	干燥管
	U型，φ20mm×200mm
	支
	3

	62075
	干燥管
	U型，具支，φ15mm×150mm
	支
	3

	62077
	比色管
	25mL
	支
	125

	62079
	活塞
	直形
	支
	5

	62079
	活塞
	T形
	支
	2

	62091
	圆水槽
	φ200mm×100mm
	个
	8

	62091
	圆水槽
	φ270mm×140mm
	个
	4

	62093
	玻璃钟罩
	φ150mm×280mm
	个
	2

	62095
	钴玻璃片
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	63
	容器
	
	
	

	63002
	集气瓶
	125mL，附毛玻璃片
	个
	150

	63002
	集气瓶
	250mL，附毛玻璃片
	个
	20

	63002
	集气瓶
	500mL，附毛玻璃片
	个
	5

	63005
	液封除毒气集气瓶
	250mL
	个
	5

	63011
	广口瓶
	60mL
	个
	600

	63011
	广口瓶
	125mL
	个
	80

	63011
	广口瓶
	250mL
	个
	50

	63011
	广口瓶
	500mL
	个
	10

	63011
	广口瓶
	棕色，60mL
	个
	100

	63011
	广口瓶
	棕色，125mL
	个
	20

	63011
	广口瓶
	棕色，250mL
	个
	20

	63021
	细口瓶
	60mL
	个
	70

	63021
	细口瓶
	125mL
	个
	600

	63021
	细口瓶
	250mL
	个
	80

	63021
	细口瓶
	500mL
	个
	30

	63021
	细口瓶
	1000mL
	个
	30

	63021
	细口瓶
	3000mL
	个
	3

	63021
	细口瓶
	棕色，60mL
	个
	100

	63021
	细口瓶
	棕色，125mL
	个
	100

	63021
	细口瓶
	棕色，250mL
	个
	29

	63021
	细口瓶
	棕色，500mL
	个
	2

	63021
	细口瓶
	棕色，1000mL
	个
	2

	63021
	细口瓶
	棕色，3000mL
	个
	1

	63037
	下口瓶
	5000mL
	个
	2

	63041
	滴瓶
	30mL
	个
	100

	63041
	滴瓶
	60mL
	个
	500

	63041
	滴瓶
	棕色，30mL
	个
	50

	63041
	滴瓶
	棕色，60mL
	个
	80

	63045
	称量瓶
	φ25mm×40mm
	个
	2

	64
	材料和配套用品
	
	
	

	64001
	坩埚
	瓷，30mL
	个
	50

	64002
	坩埚钳
	200mm
	个
	50

	64003
	烧杯夹
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	4

	64005
	镊子
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	64006
	试管夹
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	64007
	水止皮管夹
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	64008
	螺旋皮管夹
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	5

	64032
	石棉网
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	64034
	隔热网
	环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉
	个
	50

	64035
	二连球
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	64041
	燃烧匙
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	64042
	药匙
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	100

	64051
	玻璃管
	φ5mm～φ6mm
	千克
	6

	64051
	玻璃管
	φ7mm～φ8mm
	千克
	5

	64053
	玻璃棒
	φ3mm～φ4mm
	千克
	4

	64053
	玻璃棒
	φ5mm～φ6mm
	千克
	4

	64061
	软胶塞
	0号～12号
	千克
	10

	64062
	橡胶管
	符合国家教学仪器行业标准
	千克
	4

	64063
	乳胶管
	符合国家教学仪器行业标准
	米
	60

	64067
	洗耳球
	60mL
	个
	25

	64071
	试管刷
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	50

	64072
	烧瓶刷
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	25

	64074
	滴定管刷
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	25

	64080
	结晶皿
	80mm
	个
	2

	64081
	表面皿
	60mm
	个
	50

	64081
	表面皿
	100mm
	个
	4

	64086
	研钵
	瓷，60mm
	个
	50

	64086
	研钵
	瓷，90mm
	个
	2

	64088
	蒸发皿
	瓷，60mm
	个
	50

	64088
	蒸发皿
	瓷，100mm
	个
	5

	64091
	反应板
	6穴
	个
	50

	64092
	井穴板
	9孔，0.7mL×9
	个
	50

	64092
	井穴板
	6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞
	个
	50

	64094
	塑料多用滴管
	4mL
	支
	1000

	64098
	白金丝
	φ0.5mm×50mm；具金属柄，可拆卸
	支
	2

	7
	药  品
	
	
	

	70
	一般无机(一)
	
	
	

	70001
	铝(条)
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	250

	70001
	铝(片)
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	250

	70001
	铝(箔)
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	50

	70004
	锌(粒)
	工业
	克
	1000

	70004
	锌(粒)
	试剂
	克
	100

	70005
	铁(还原铁粉)
	试剂
	克
	500

	70005
	铁(片)
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	500

	70005
	铁(丝)
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	500

	70010
	铜(紫铜片)
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	1000

	70010
	铜(丝)
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	1000

	70021
	碘
	试剂
	克
	25

	70022
	活性炭
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	500

	70032
	二氧化锰
	试剂
	克
	2000

	70033
	三氧化二铁
	试剂
	克
	100

	70034
	氧化铜
	工业
	克
	100

	70035
	氧化铝
	试剂
	克
	100

	70040
	氯化铝
	试剂
	克
	100

	70041
	氯化钾
	试剂
	克
	500

	70042
	氯化钠
	试剂
	克
	2000

	70042
	氯化钠
	工业
	克
	3000

	70044
	氯化钙(无水)
	工业
	克
	1000

	70046
	氯化镁
	试剂
	克
	50

	70047
	三氯化铁
	试剂
	克
	500

	70049
	氯化铵
	工业
	克
	1500

	70054
	氯化亚铁
	试剂
	克
	50

	70055
	氯化亚锡
	试剂
	克
	250

	70059
	溴化钠
	试剂
	克
	250

	70060
	溴化钾
	试剂
	克
	50

	70061
	溴化铜
	试剂
	克
	50

	70064
	碘化铅
	试剂
	克
	100

	70065
	碘化钾
	试剂
	克
	250

	70067
	亚硫酸钠(无水)
	试剂
	克
	1000

	70068
	硫酸亚铁
	试剂
	克
	1000

	70069
	硫酸亚铁铵
	试剂
	克
	500

	70070
	硫酸钾
	试剂
	克
	250

	70072
	硫酸钠
	试剂
	克
	250

	70083
	硫酸铝
	试剂
	克
	500

	70086
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	工业
	克
	2000

	70086
	硫酸铜(无水)
	试剂
	克
	500

	70087
	硫酸铵
	工业
	克
	100

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	工业
	克
	1000

	70093
	硫酸铁
	试剂
	克
	250

	70095
	硫酸锰
	试剂
	克
	250

	70097
	硫酸锌
	试剂
	克
	500

	70099
	硫化亚铁
	试剂
	克
	500

	71
	一般无机(二)
	
	
	

	71002
	碳酸钠
	工业
	克
	2500

	71003
	碳酸氢钠
	工业
	克
	2000

	71004
	大理石
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	2000

	71005
	碳酸氢铵
	工业
	克
	500

	71012
	硅酸钠(水玻璃)
	试剂
	毫升
	100

	71023
	乙酸钠
	试剂
	克
	500

	71030
	乙酸铅
	试剂
	克
	50

	71031
	硫氰酸钾
	试剂
	克
	250

	71035
	硫代硫酸钠
	试剂
	克
	250

	71039
	硼酸
	试剂
	克
	500

	71041
	氢氧化钡
	试剂
	克
	250

	71043
	氧化钙(生石灰)
	试剂
	克
	500

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	克
	1000

	71045
	碱石灰
	试剂
	克
	500

	72
	一般有机、指示剂
	
	
	

	
	一般有机
	
	
	

	72010
	丙三醇
	试剂
	克
	1000

	72021
	葡萄糖
	试剂
	克
	250

	72022
	蔗糖
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	500

	72023
	可溶性淀粉
	试剂
	克
	250

	72030
	植物油
	食用
	毫升
	500

	72028
	石蜡
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	500

	72028
	石蜡(油)
	符合国家教学仪器行业标准
	毫升
	500

	72044
	苯甲酸
	工业
	克
	500

	72046
	硬脂酸
	试剂
	克
	250

	72048
	硬脂酸丁酯
	试剂
	克
	250

	
	指示剂
	
	
	

	72051
	石蕊
	指示剂
	克
	10

	72052
	酚酞
	指示剂
	克
	5

	72054
	品红
	染料
	克
	5

	72057
	甲基橙
	指示剂
	克
	5

	72061
	pH广范围试纸
	1～14
	本
	20

	72062
	蓝石蕊试纸
	符合国家教学仪器行业标准
	本
	15

	72063
	红石蕊试纸
	符合国家教学仪器行业标准
	本
	15

	72066
	淀粉碘化钾试纸
	符合国家教学仪器行业标准
	本
	10

	72084
	亚甲基蓝
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	5

	72091
	定性滤纸
	符合国家教学仪器行业标准
	盒
	15

	
	中闪点易燃液体
	
	
	

	73010
	苯
	试剂
	毫升
	100

	73016
	无水乙醇
	试剂
	毫升
	2000

	73020
	乙酸乙酯
	试剂
	毫升
	1000

	73025
	原油
	符合国家教学仪器行业标准
	毫升
	1000

	
	自燃物品
	
	
	

	74065
	硫化钠
	试剂
	克
	100

	74086
	碳化钙
	
	克
	500

	76
	有毒品
	
	
	

	76001
	草酸
	试剂
	克
	100

	76002
	氯化钡
	试剂
	克
	100

	76013
	四氯化碳
	试剂
	毫升
	1500

	76020
	溴乙烷
	试剂
	毫升
	100

	76030
	苯酚
	试剂
	克
	250

	
	碱性腐蚀品
	
	
	

	77031
	氢氧化钾
	试剂
	克
	1500

	77032
	氢氧化钠
	试剂
	克
	3000

	77032
	氢氧化钠
	工业
	克
	4000

	8
	其它实验材料和工具
	
	
	

	80
	实验材料
	
	
	

	80202
	高中化学实验材料
	小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	份
	15

	80203
	电极材料
	石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极
	套
	15

	81
	工具
	
	
	

	81002
	一字螺丝刀
	符合国家教学仪器行业标准
	支
	2

	81003
	十字螺丝刀
	符合国家教学仪器行业标准
	支
	2

	81004
	尖嘴钳
	150mm
	把
	2

	81015
	手锤
	符合国家教学仪器行业标准
	把
	1

	81018
	三角锉刀
	250mm带柄
	个
	2

	81032
	剪刀
	符合国家教学仪器行业标准
	把
	1

	81051
	玻璃瓶盖开启器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	81052
	玻璃管切割器
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	82
	安全防护用具
	
	
	

	82001
	工作服
	防酸碱
	件
	3

	82002
	护目镜
	侧面完全遮挡
	个
	26

	82004
	防护面罩
	可提供颈部和头部保护
	个
	1

	82005
	防毒口罩
	有活性炭
	个
	1

	82006
	手套
	耐酸
	双
	2

	82006
	手套
	一次性乳胶手套
	双
	29

	82009
	洗眼器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	82010
	简易急救箱
	符合国家教学仪器行业标准
	件
	1

	82011
	实验防护屏
	符合国家教学仪器行业标准
	件
	1

	82012
	易燃品储存柜
	防火、防盗、防腐蚀
	个
	1

	82013
	毒害品储存柜
	防火、防盗、防腐蚀
	个
	1

	合计
	
	
	
	


高中生物实验室仪器：

	高级中学实验室仪器清单（生物）

	编号
	名 称
	规格 功能
	单位
	数量

	2
	一般
	
	
	

	2002
	打孔器
	四件
	套
	5

	2009
	书写白板
	900mm×1800mm，双面，带支架
	块
	1

	2020
	仪器车
	符合国家教学仪器行业标准
	辆
	2

	2040
	生物显微镜
	640倍
	台
	6

	2040
	生物显微镜
	1000倍，带光源、标尺
	台
	6

	2040
	生物显微镜
	1000倍，双筒
	台
	2

	2042
	数码显微镜
	≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件
	台
	2

	2044
	双目立体显微镜
	40倍
	台
	2

	2051
	放大镜
	手持式，有效通光孔径30mm，5倍
	个
	15

	2070
	电动离心机
	0r/min～4000 r/min  10mL×8，无刷电机，带电锁
	台
	1

	2070
	电动离心机
	3000 r/min～16000 r/min    1.5mL×12+0.5mL×12 无刷电机，带电锁
	台
	1

	2073
	磁力加热搅拌器
	容量：20mL～3000mL           转速：0 r/min～1200 r/min，无级调速
	台
	1

	2080
	高压灭菌锅
	手提式，18L
	台
	1

	2080
	高压灭菌锅
	50L，立式
	台
	1

	2082
	恒温水浴锅
	一列两孔或四孔
	台
	4

	2084
	烘干箱
	80L
	台
	1

	2086
	电冰箱
	200L
	台
	1

	2087
	恒温培养箱
	室温+5℃～60℃，±1℃，80L
	台
	1

	2088
	光照培养箱
	容积：250L光照强度：0lx～12000lx分级可调 控温范围：10℃～50℃(有光照) 温度波动性：±1℃ 温度均匀度：±2℃
	台
	1

	2089
	超净工作台
	双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调，不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置
	台
	2

	2102
	注射器
	5mL，塑料
	支
	15

	2102
	注射器
	100mL，塑料
	支
	15

	2119
	整理箱
	矮型，储存及分发药品用
	个
	10

	2121
	塑料洗瓶
	500mL
	个
	5

	3
	支架
	
	
	

	3002
	方座支架
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	15

	3006
	三脚架
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	15

	3008
	试管架
	12孔，12柱，与φ15mm×150mm试管匹配
	个
	15

	3008
	试管架
	32孔，铝合金，与φ15mm×150mm试管匹配
	
	4

	11
	质量
	
	
	

	11003
	托盘天平
	200g，0.2g
	台
	8

	11010
	电子天平
	200g，0.01g
	台
	8

	11012
	分析天平
	200g，0.0001g
	台
	1

	13
	温度
	
	
	

	13001
	温度计
	红液，0℃～100℃
	支
	15

	13001
	温度计
	水银，0℃～200℃
	支
	5

	16
	其它
	
	
	

	16003
	酸度计(pH计)
	测量范围:pH 0～14，分辨率:0.1
	台
	5

	16017
	血球计数板
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	15

	16041
	计数器
	手持式
	个
	15

	2
	专用仪器
	
	
	

	27
	生物
	
	
	

	27006
	接种环
	金属手柄，合金金属丝
	支
	15

	27011
	研磨过滤器
	容量20mL
	个
	15

	27012
	光照培养架
	实用多层，安装方便，插孔暗式布线，独立开关，光照强度3000lx-5000lx-7000lx三档可调
	台
	2

	27013
	普通手术剪
	直尖头，140mm
	把
	27

	27014
	眼用手术剪
	直尖头，100mm
	把
	2

	27015
	手术刀柄
	符合国家教学仪器行业标准
	把
	8

	27016
	手术刀片
	符合国家教学仪器行业标准
	包
	8

	27017
	解剖镊
	尖头，125mm
	把
	27

	27017
	解剖镊
	阔头，125mm
	把
	27

	27018
	牙用镊
	单弯，160mm
	把
	8

	27019
	眼用镊
	直唇头齿,100mm
	把
	2

	27020
	电泳仪
	四组输出，输出电压：2V～200V、输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能
	台
	2

	27021
	恒温震荡器
	室温+5℃～60℃，±1℃ 容量：100mL锥形瓶25个
	台
	1

	27022
	水平电泳槽
	聚碳酸脂注塑成型，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm×60mm
	个
	8

	27023
	垂直电泳槽
	聚碳酸脂注塑成型槽体，可实现原位制胶功能，凝胶板规格：75mm×83mm，同时可以两块凝胶电泳
	个
	4

	27024
	微量进样器
	50?L
	个
	4

	27025
	凝胶色谱柱
	16mm×500mm
	个
	6

	27026
	微量移液器
	1?L～10?L
	支
	4

	27026
	微量移液器
	20?L～200?L
	支
	4

	27026
	微量移液器
	100?L～1000?L
	支
	4

	27026
	微量移液器
	500?L～5000?L
	支
	4

	27027
	移液器架
	可放置5支移液器
	个
	4

	27028
	DNA电泳图谱观察仪
	非紫外光源，观察凝胶面积＞100mm×100mm
	台
	1

	27029
	精油提取器
	功率500W，功率可调，具有缺水断电功能，最大容积5L
	台
	4

	27030
	PCR仪
	容量：30管
	台
	1

	27031
	组织捣碎匀浆机
	0r/min～1200r/min，无级调速  最大容量：1L
	台
	1

	27032
	DNA快速杂交仪
	
	台
	1

	27033
	果酒果醋发酵装置
	透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数
	个
	6

	27034
	纯水机
	产水量：10L/h，水质符合GB 6682-1992三级
	台
	1

	27035
	玻璃三角刮刀(涂布器)
	玻璃
	个
	6

	3
	模型
	
	
	

	33
	生物
	
	
	

	33301
	始祖鸟化石及复原模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	33302
	细胞亚显微结构模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	33303
	细胞膜结构模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	33304
	细胞膜流动镶嵌模型组件
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	6

	33305
	减数分裂中染色体变化模型组件
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	6

	33306
	DNA结构模型
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	33307
	DNA双螺旋结构模型组件
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	6

	4
	标本
	
	
	

	43
	生物
	
	
	

	43110
	验证基因分离规律玉米标本
	玉米穗 符合国家教学仪器行业标准
	套
	6

	43111
	验证基因自由组合规律玉米标本
	玉米穗 符合国家教学仪器行业标准
	套
	6

	43112
	验证基因连锁与互换规律玉米标本
	玉米穗 符合国家教学仪器行业标准
	套
	6

	
	玻片标本
	
	
	

	432
	植物玻片标本
	
	
	

	43208
	蚕豆叶下表皮装片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43209
	植物细胞有丝分裂
	洋葱根尖纵切 符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43211
	胞间连丝切片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43224
	黑藻叶装片
	显示细胞核及叶绿体
	片
	30

	433
	藻类霉菌类生物玻片
	
	
	

	43305
	酵母菌装片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43307
	水绵装片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43312
	大肠杆菌涂片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	434
	动物玻片标本
	
	
	

	43403
	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43405
	草履虫分裂生殖装片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43414
	蝗虫精巢减数分裂切片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43415
	蛙血涂片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43416
	表皮细胞装片
	蛙或蝾螈
	片
	30

	435
	组织与生理玻片标本
	
	
	

	43508
	骨骼肌纵横切
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43509
	平滑肌分离装片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43510
	心肌切片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43511
	运动神经元装片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43525
	胰腺切片(示胰岛)
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	436
	其它玻片标本
	
	
	

	43603
	正常人染色体装片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43604
	DNA和RAN在细胞中的分布
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	43605
	线粒体切片
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	30

	5
	挂图、软件及资料
	
	
	

	53
	生物
	
	
	

	530
	教学挂图(图片)
	
	
	

	53011
	中学生物显微图谱
	内容包括细胞、植物、动物、动物(人体)生理和其他生物，180幅
	本
	3

	53021
	分子与细胞教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53022
	遗传与进化教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53023
	稳态与环境教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53024
	生物技术实践教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53025
	生物科学与社会教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53026
	现代生物科技专题教学挂图
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	533
	多媒体教学软件
	
	
	

	53321
	分子与细胞
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53322
	遗传与进化
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53323
	稳态与环境
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53324
	生物技术实践
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53325
	生物科学与社会
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53326
	现代生物科技专题
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	6
	玻璃仪器
	
	
	

	60
	计量
	
	
	

	60001
	量筒
	10mL
	个
	30

	60001
	量筒
	25mL
	个
	30

	60001
	量筒
	50mL
	个
	30

	60001
	量筒
	100mL
	个
	30

	60001
	量筒
	500mL
	个
	5

	60001
	量筒
	1000mL
	个
	5

	60023
	容量瓶
	25mL
	个
	25

	60023
	容量瓶
	100mL
	个
	5

	60023
	容量瓶
	250mL
	个
	5

	60023
	容量瓶
	500mL
	个
	5

	60023
	容量瓶
	1000mL
	个
	5

	60052
	移液管
	1mL
	支
	25

	60052
	移液管
	2mL
	支
	25

	60052
	移液管
	5mL
	支
	25

	60052
	移液管
	10mL
	支
	25

	61
	加热
	
	
	

	61001
	试管
	φ15mm×150mm
	
	300

	61020
	烧杯
	50mL
	个
	300

	61020
	烧杯
	100mL
	个
	120

	61020
	烧杯
	250mL
	个
	60

	61020
	烧杯
	500mL
	个
	30

	61020
	烧杯
	1000mL
	个
	30

	61041
	锥形瓶
	50mL
	个
	500

	61041
	锥形瓶
	100mL
	个
	500

	61041
	锥形瓶
	250mL
	个
	90

	61041
	锥形瓶
	500mL
	个
	90

	61051
	蒸馏烧瓶
	250mL
	个
	25

	62
	一般
	
	
	

	62001
	酒精灯
	150mL
	个
	30

	62006
	干燥器
	160mm
	个
	1

	62020
	蒸馏水瓶
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	2

	62021
	冷凝器
	直固，300mm
	个
	25

	62031
	漏斗
	60mm
	个
	30

	62031
	漏斗
	90mm
	个
	30

	62073
	滴管
	符合国家教学仪器行业标准
	支
	300

	62077
	比色管
	25mL
	支
	150

	63
	容器
	
	
	

	63011
	广口瓶
	250mL
	个
	100

	63021
	细口瓶
	250mL
	个
	5

	63021
	细口瓶
	500mL
	个
	10

	63021
	细口瓶
	1000mL
	个
	10

	63041
	滴瓶
	30mL
	个
	300

	63041
	滴瓶
	60mL
	个
	300

	63041
	滴瓶
	棕色，30mL
	个
	200

	63041
	滴瓶
	棕色，60mL
	个
	200

	64
	材料和配套用品
	
	
	

	64006
	试管夹
	符合国家教学仪器行业标准
	把
	25

	64032
	石棉网
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	25

	64042
	药匙
	符合国家教学仪器行业标准
	把
	25

	64053
	玻璃棒
	φ5mm～6mm
	千克
	3

	64067
	洗耳球
	符合国家教学仪器行业标准
	
	25

	64084
	培养皿
	φ60mm
	套
	500

	64084
	培养皿
	φ120mm
	套
	30

	64086
	研钵
	瓷,φ60mm
	个
	25

	7
	药品
	
	
	

	70
	一般无机(一)
	
	
	

	70021
	碘
	试剂
	克
	250

	70042
	氯化钠
	试剂
	克
	500

	70044
	氯化钙
	试剂，无水
	克
	500

	70047
	三氯化铁
	试剂
	克
	500

	70065
	碘化钾
	试剂
	克
	250

	70072
	硫酸钠
	试剂，无水
	克
	500

	70086
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	试剂
	克
	500

	71002
	碳酸钠
	试剂，无水
	克
	500

	71044
	氢氧化钙
	试剂
	克
	500

	71055
	氢氧化铝
	试剂
	克
	500

	71056
	氯化镉
	试剂
	克
	100

	72
	一般有机、指示剂
	
	
	

	
	一般有机
	
	
	

	72001
	无水乙酸钠
	试剂
	克
	500

	72002
	柠檬酸钠
	试剂
	克
	500

	72014
	琼脂
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	250

	72021
	葡萄糖
	试剂
	克
	500

	72022
	蔗糖
	试剂
	克
	1000

	72023
	可溶性淀粉
	试剂
	克
	500

	72025
	酒精
	医用
	毫升
	2000

	72093
	对氨基苯磺酸
	试剂
	克
	10

	72094
	N-1-萘基乙二胺盐酸盐
	试剂
	克
	25

	72095
	海藻酸钠
	试剂
	克
	500

	72096
	二苯胺
	试剂
	克
	100

	72097
	果胶酶
	试剂
	克
	5

	72098
	α-淀粉酶
	试剂
	克
	50

	
	指示剂(染色剂)
	
	
	

	72054
	品红
	试剂
	克
	25

	72061
	pH广范围试纸
	1～14
	本
	25

	72081
	甲基绿
	试剂
	克
	10

	72084
	亚甲基蓝
	试剂
	克
	25

	72091
	定性滤纸
	符合国家教学仪器行业标准
	盒
	5

	72101
	胭脂红(洋红)
	试剂
	克
	10

	72102
	龙胆紫
	试剂
	克
	25

	72103
	曙红B(伊红B)
	试剂
	克
	10

	72104
	美蓝
	试剂
	克
	10

	72105
	酚红
	试剂
	克
	25

	72106
	吡罗红
	试剂
	克
	10

	72107
	苏丹Ⅲ
	试剂
	克
	25

	72108
	健那绿
	试剂
	克
	5

	72110
	结晶紫
	试剂
	克
	25

	72111
	刚果红
	试剂
	克
	25

	72112
	考马斯亮蓝
	试剂
	克
	10

	72113
	溴麝香草酚蓝
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	10

	73020
	乙酸乙酯
	试剂
	毫升
	500

	75
	氧化剂
	
	
	

	76
	有毒品
	
	
	

	76002
	氯化钡
	试剂
	克
	500

	77032
	氢氧化钠
	试剂
	克
	500

	8
	其它实验材料和工具
	
	
	

	80
	实验材料
	
	
	

	80302
	载玻片
	符合国家教学仪器行业标准
	盒
	10

	80303
	盖玻片
	符合国家教学仪器行业标准
	包
	50

	
	培养基成套试剂
	
	
	

	80331
	组织培养基(MS)试剂
	试剂:
	套
	1

	
	
	氯化钙(CaCl2·2H2O)
	克
	500

	
	
	硫酸镁(MgSO4·7H2O)
	克
	500

	
	
	磷酸二氢钾(KH2PO4)
	克
	500

	
	
	碘化钾(KI)
	克
	500

	
	
	硼酸(H3BO3)
	克
	500

	
	
	硫酸锰(MnSO4·4H2O)
	克
	500

	
	
	硫酸锌(ZnSO4·7H2O)
	克
	500

	
	
	钼酸钠(Na2MoO4·2H2O)
	克
	500

	
	
	硫酸铜(CuSO4·5H2O)
	克
	500

	
	
	氯化钴(CoCl2·6H2O)
	克
	500

	
	
	乙二胺四乙酸二钠(Na2-EDTA)
	克
	500

	
	
	硫酸铁(FeSO4·7H2O)
	克
	500

	
	
	肌醇
	克
	25

	
	
	烟酸
	克
	25

	
	
	吡哆辛盐酸
	克
	25

	
	
	盐酸硫胺(盐酸硫胺素)
	克
	25

	
	
	甘氨酸
	克
	100

	
	
	6-苄基腺嘌呤(6-BA)
	克
	1

	
	
	萘乙酸(NAA)
	克
	25

	
	
	赤霉酸(GA3)
	克
	1

	
	
	吲哚丁酸(IBA)
	克
	1

	
	
	吲哚乙酸(IAA)
	克
	1

	80332
	牛肉膏蛋白胨培养基试剂
	试剂：
	套
	1

	
	
	牛肉膏
	克
	500

	
	
	蛋白胨
	克
	500

	80333
	尿素培养基试剂
	试剂：
	套
	1

	
	
	磷酸二氢钾(KH2PO4)
	克
	500

	
	
	磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)
	克
	500

	
	
	硫酸镁(MgSO4·7H2O)
	克
	500

	
	
	脲
	克
	500

	80334
	纤维素分解菌培养及鉴别培养基试剂
	试剂：
	套
	1

	
	
	纤维素粉
	克
	2

	
	
	磷酸氢二钠(Na2HPO4·7H2O)
	克
	500

	
	
	磷酸二氢钾(KH2PO4)
	克
	500

	
	
	硫酸镁(MgSO4·7H2O)
	克
	500

	
	
	氯化钾
	克
	500

	
	
	酵母浸膏
	克
	500

	
	
	水解酪素
	克
	250

	
	
	羧甲基纤维素钠(CMC-Na)
	克
	500

	80335
	血红蛋白提取及分离试剂
	试剂:
	套
	1

	
	
	交联葡萄糖(Sephadex G-75)
	克
	100

	
	
	丙烯酰胺
	克
	250

	
	
	N，N-甲叉双丙烯酰胺
	克
	100

	
	
	十二烷基磺酸钠(SDS)
	克
	250

	
	
	过硫酸铵
	克
	500

	
	
	三羟甲基氨基甲烷(Tris)
	克
	100

	
	
	四甲基乙二胺(TEMED)
	毫升
	100

	
	试剂盒
	
	
	

	80341
	植物组织培养基试剂盒
	MS培养基，附适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素
	套
	2

	80342
	牛肉膏蛋白胨培养基
	
	套
	2

	80343
	分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基
	
	套
	2

	80344
	纤维素分解菌培养及鉴别培养基
	
	套
	2

	80345
	血红蛋白提取及分离试剂盒
	
	套
	2

	80346
	PCR扩增实验试剂盒
	PCR全套试剂
	套
	2

	80347
	琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒
	电泳全套试剂
	套
	2

	80348
	转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒
	大豆或其他植物
	套
	2

	81
	工具
	
	
	

	81001
	测电笔
	氖泡式
	支
	1

	81002
	一字螺丝刀
	长150mm
	支
	1

	81003
	十字螺丝刀
	φ6mm，长150mm
	支
	1

	81009
	木工锤
	重0.25kg
	把
	1

	81012
	钢手锯
	符合国家教学仪器行业标准
	把
	1

	81013
	剥线钳
	符合国家教学仪器行业标准
	把
	1

	81014
	钢丝钳
	250mm
	把
	1

	81020
	活扳手
	长250mm
	把
	1

	82
	安全防护用具
	
	
	

	82001
	工作服
	防酸碱
	件
	29

	82002
	护目镜
	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击
	个
	29

	82008
	乳胶手套
	符合国家教学仪器行业标准
	付
	5

	82009
	洗眼器
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	82014
	急救包
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	1

	合计
	
	
	
	


初中物理实验室仪器：

	  初中物理实验室仪器

	编号
	名称
	规格 型号 功能
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	02010
	手摇抽气机
	适用于中小学实验中的抽气，抽气极限真空≤133Pa。采用双缸交替工作。双缸系统由双气缸体、活塞、双拐曲轴、连杆、密封片和弹簧等组成。缸体和手轮为铸铁铸造成型，整体外表面烤漆处理。
	台
	1  

	02012
	旋片式真空泵
	1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg
	台
	1

	02022
	水准器
	1、气泡式,铝制。2、水准泡应安装牢固、清洁透明、刻线清晰均匀、气泡移动平稳、无跳动停滞现象；3、水准器分度值的误差应小于10%，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10%。4、外形尺寸：290mm×17mm×47mm。
	个
	2   

	02046
	数码显微镜
	≥200万像素，USB接口，相关图像处理软件
	个
	2

	02051
	放大镜
	1、放大镜由透镜、镜框及压圈组成，有效通光孔径≥40mm。2、镜圈采用硬质塑料制成，表面平整清洁、无划痕、溶迹、缩迹、气泡和烧粉夹生现象，边缘无毛刺、变形、破边和凹凸不平。3、透镜用光学玻璃制成，表面应清洁无麻点、擦痕及划痕，外型端正、焦距正确。4、透镜与镜圈结合紧密，无晃动及透镜脱出现象。5、透镜成像清晰，无畸变现象，放大倍数≥3X。6、手把用塑料制成，表面平整、无划痕、溶迹、缩迹。手把与镜圈连接牢固，无断裂现象。
	个
	28

	02061
	天文望远镜
	口径: 50mm(2”),焦距: 600mm,折射式
配备：Φ24.5H6mm  H20mm  
3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架  
泡沫彩盒包装
	套
	1

	02075
	酒精噴灯
	实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。
	个
	1

	02101
	听诊器
	1、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700%。听诊器有双用功能；即可听肺音与胎音。2、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。
	个
	1  

	02116
	透明水槽(圆形或方形)
	长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。
	个
	2         

	02125
	碘升华凝华管
	1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。
	个
	28

	03007
	泥三角
	由3个空心瓷棒、3根铁线串接组成，呈三角形。瓷棒外径不小于6mm。
	个
	30   

	03013
	旋转架
	产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。
	套
	2

	04001
	学生电源
	1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。8.工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。
	台
	28

	04004
	教学电源
	1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。
	台
	1

	04009
	多功能充电器
	全金属外壳，表层喷漆，铝金属镶边，面板两边各有一对铝金属提拿把手.1、电源电压：AC220V 50Hz。2、功率：50W。3、充电电流：充可调内阻电池100mA±5%。4、蓄电池规格：6V4Ah、6V10Ah、6V15Ah可选。5、定时时间：充可调内阻电池1-99小时。6、外形尺寸：350mm×240mm×180mm。7、可适用于1-28只可调内阻电池的同时自动恒流充电。
	台
	1

	10001
	演示直尺
	木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸：1000mm×40mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。
	只
	1

	10009
	布卷尺
	30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。
	盒
	1

	10011
	外径千分尺(螺旋测微器)
	测量范围: 0mm～25mm，分辨率: 0.01mm。尺架材质：铁铸件，尺架表面处理：喷塑，量面材质：硬质合金。
	只
	1

	11015
	单杠杆天平
	1.本产品为单杠杆不等臂单吊盘（链式）天平，横梁为铝合金，横梁上有游码刻度标尺、可直接准确的读出被称物质的质量。微量读数可通过转动链条刻度盘准确直观读出，无砝码装置，附有磁性缓冲器，使天平摆动能较快停止。2.最大称量：100g，精确度：10mg。3.标尺刻度：0-100g；标尺最小刻度：1g；链盘最小刻度：0.01g。
	台
	1

	11018
	案秤
	产品由底座、盘架、标尺、砣架、砣及盛物盘等组成。1.最大秤量：10kg，最小分度值10g。2.底座和盘架为铸铁制造，表面喷漆处理。3.砣架为金属制，电镀。4.盛物盘直径270mm，不锈钢。
	台
	1

	11020
	弹簧度盘秤
	8kg。1.产品由圆盘指针、秤盘等组成。2.最大秤量为10kg，最小分度值为50g。3.圆盘直径200mm。4.秤盘为不锈钢制成，直径260mm。5.有调零装置。整体机架为金属材料制，表面喷漆处理。
	台
	1

	12002
	机械停钟
	1、采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝机构。2、盘内附两个刻度图，及两根指针。3、一幅刻度图最小刻度为0.1s，共60个数值；一幅刻度图最小刻度为1分钟。 4、外壳尺寸：约95×85×55mm，重量：约120克。  5、金属外壳，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作。
	块
	28

	12004
	电子停钟
	产品采用LED数码管显示，具有数据存储记录功能。1.测量范围：0-99小时59分59.9秒。2.存储数据：9组。3.最小分辨率：0.1秒。4.电源：220V 50Hz。5.功耗：2W。6.体积：145mm*120mm*60mm，带支撑架。
	块
	14

	12010
	节拍器
	电子节拍器。产品由节拍（音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。1.节拍速度在20～200拍/分的范围内持续可调。2.外接电源DC9V－12V。3.用三位数码管显示节拍的速度，4.节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。5.仪器外壳采用全塑料制成，带支撑架，外壳尺寸：195mm×175mm×70mm。
	个
	1

	12011
	沙漏
	产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用木材或有机玻璃制成。
	个
	1

	12015
	日晷
	赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。
	个
	1

	13004
	演示温度计
	1.温度测量教具，供中学教学演示实验用，可悬挂。2.面板规格：380mm×60mm×10mm；3.温度示值范围：-50℃～50℃和-50℉～120℉。4.示值允许误差:±1℃或±2℉； 
	只
	2

	13005
	热敏温度计
	1. 中学物理演示实验用。2.测量范围： -10～+100℃，线性刻度。3. 由测温元件、单管直流放大器和机盒组成。4.工作电压：DC6V。注：应与演示用大型电表配套使用（灵敏度500uA-2mA）。
	只
	1

	13006
	双金属片温度计
	塑料制。1.由温度刻度、湿度刻度、透明罩、2指针组成。2. 产品为圆形指针式温度计，外径130mm。3. 温度指示范围：-30℃～50℃，测量误差不大于5%。4.湿度指示范围：0-100%。 5. 指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。
	个
	1

	13010
	体温计
	1. 棒式，测量部位为口腔，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标1588－89《体温计》的要求
	支
	2

	13012
	红外线快速体温检测仪
	1、测量单位：摄氏温度/华氏温度可选；2、体表模式测量范围：0-60℃（32-140℉）。3、显示精确位数：0.1℃（32.18℉）。4、最佳测量距离：5毫米内，约7秒自动关机。
	个
	1

	14005
	圆筒测力计
	5N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。
	个
	2    

	14006
	圆筒测力计
	1N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。
	个
	2    

	14008
	平板测力计
	5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。面板尺寸：170mm×40mm×5mm。
	个
	56

	14011
	演示测力计
	由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，外形尺寸：310mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。
	个
	2

	14020
	握力计
	指针式。1、最大秤量130Kg，指针可锁。2、塑料外壳，尺寸：135mm×100mm×20mm。
	个
	1

	14021
	拉力计
	弹簧可增减。1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。2.金属件表面电镀处理。3.弹簧直径15mm，长250mm，密绕。
	个
	1

	15001
	演示电表
	测量范围：G：-100uA~0~+100uA；DCA：0~200uA、0~0.5A、0~2.5A压降95mV；DCV：0~2.5V、0~10V；电压灵敏度2KΩ/V；精度：2.5级；防外磁场Ⅳ级；阻尼时间：不大于6秒；外形尺寸：270mm×270mm×112mm。
	只
	3

	15002
	数字演示电表
	1.使用电源：220V 50Hz。2.交、直流电压量程：a.200mV档：0~199.9mV。b.2V档：0~1.9999V。c.20V档：0~19.999V。d.200V档：0~199.99V。e.500V档：0~499.9V。3.交、直流电流量程：a.检流档：0~199.99uA。b.2mA档：0~1.9999mA。c.20mA档：0~19.999mA。d.200mA档：0~199.99mA。e.10A档：0~9.9A。4.LED数码管4位半显示，字高55mm。5.塑料外壳，外形尺寸：288mm×100mm×320mm。
	只
	3

	15006
	电能表
	单相。1.电压：220V 10（40）A  50Hz  1600imp/kw.h。2.塑料外壳，尺寸：105mm×45mm×145mm。
	只
	1

	15012
	投影电流表
	示面板与水面平行，测量范围：（-0.2~0~0.6A）（-1~0~3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.02A、0.1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。
	只
	3

	15013
	投影电压表
	指示面板与水面平行，测量范围：（-1~0~3V）(-5~0~15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.5V、0.1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级
	只
	3

	15014
	投影检流计
	测量范围：±300μA，指示面板与水面平行，偏差5%，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级，指针长度为45mm。透明外壳，尺寸：100mm×120mm×35mm。
	只
	1

	15021
	大屏幕示波器
	1.显示面积：270mm×220mm，中余辉。2.Y轴灵敏度：200mVP-P/格，可调。3.Y轴频响：20Hz-20kHz  小于5dB（幅度为10cm时）。4.X轴扫描频率：20Hz-2500Hz 可调。5.X轴灵敏度：100mVp-p/格  可调。6.X轴频响：20Hz-2500Hz 小于5dB（幅度为18cm时）。7.机内汛号：正弦波。8.工作电源：220V，50Hz。
	台
	1

	16001
	密度计
	1． 标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。
2． 密度范围：1.000～2.000。
3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。
4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。
	支
	1

	16002
	密度计
	1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。
2． 密度范围：0.700～1.000。
3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。
4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。
	支
	1

	16008
	空盒气压计
	多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。
	台
	1

	21001
	圆柱体组
	以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。
	套
	28

	21002
	立方体组
	1.由铜、铁、铝、木材四种材料组成；2.四种材料均为25mm。3.木质致密，表面平整光滑，铁件电镀处理。4.塑料盒包装。
	套
	28

	21003
	运动和力实验器
	由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。
	套
	28

	21007
	阿基米德原理实验器
	产品由透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm；测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺；塑料桷为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环。
	套
	28

	21008
	阿基米德原理及其应用实验器
	产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。
	套
	28

	21009
	液体压强与深度关系实验器
	组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。
	个
	28

	21010
	连通器
	产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。2、产品外形尺寸：250mm×125mm×215mm。3、粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。4、底座为双边插接式，结构稳定可靠。
	个
	1         

	21012
	浮力原理演示器
	1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。
	套
	1         

	21013
	物体浮沉条件演示器
	产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。
	套
	1

	21014
	潜水艇浮沉演示器
	1． 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。
2． 透明球体直径≥70mm。
3． 吸排气筒容量：0～20ml。
4． 透明塑胶管长度≥20cm.
5． 各处配合无漏气现象。
	套
	1

	21015
	液体内部压强实验器
	1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。
	套
	28

	21016
	微小压强计
	1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、外形尺寸360×38×16mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。
	台
	28

	21017
	液体对器壁压强演示器
	流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm
	台
	1

	21018
	气体浮力演示器
	基本结构：由大球Φ15cm、大气球 、 塑料网、50g钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。底座尺寸不小于200mm×60mm×10mm。   
	套
	1  

	21019
	马德堡半球
	1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。
	套
	1

	21020
	大气压系列实验器
	由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多空盖板外径约65mm。
	套
	1

	21021
	压力和压强演示器
	由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。
	盒
	1

	21022
	流体流速与压强关系演示器
	由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。
	套
	1

	21030
	杠杆
	塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：520mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。
	套
	28

	21031
	演示滑轮组
	可卡式。1、配备：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm；可卡2套，滑轮直径53mm。2、滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成。3、滑轮挂钩由金属制成，使用时将挂钩置于滑轮的挂钩孔位内即可。
	组
	1

	21032
	滑轮组
	可卡式。1、单滑轮4只，二并滑轮2组，二串滑轮2组，可卡2组。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘采用ABS塑料注塑制成，直径40mm。
	组
	28

	21035
	力学实验盒
	产品由条形盒测力计 1支、小  车 1辆、钩  码 4支、溢水杯 1个、圆柱体吊桶 1个、量  杯 1个、小  桌 1个、海  绵 1块、量  筒 1个、U型管 1支、乳胶管 1根、压强计 1支、压强杯 1支、多孔盖板 1个、单孔盖板 1支、气  球 1个、止水夹 1个、杠杆尺 1根、立  杆 1根、底  座 1个、单滑轮 2个、二单滑轮 2个、横  梁 1根、钢  球 1个等组成。
	套
	56

	21036
	初中力学演示板
	1、为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件应有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等不少于22个实验。
	套
	1

	21037
	飞机升力原理演示器
	由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V
	套
	1

	22003
	发音齿轮
	1、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2、三片齿轮的齿数分别为  80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。
	个
	1

	22004
	单摆
	1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。
	个
	28

	22007
	声传播演示器
	演示器由演示板、信号发生器、放大杨声器、传声棒、音亮调节器等组成。1、演示板采用塑料注塑成型，外形尺寸为355mm×255mm×22mm，外包脚尺寸为115mm×20mm×70mm。2、透明圆筒尺寸为直径45mm，长190mm，壁厚不小于3mm。3、杨声器可发出不小于50分贝。4、能演示空气传播、固体传播、液体传播及真空传播四种演示效果。
	套
	1

	22008
	超声应用演示器
	超声应用演示器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示器。主要参数：电源电压：220V  50Hz，工作频率：40kHz，显示距离：0.2－2.5m，消耗功率：小于3W，外形尺寸：210mm×200mm×75mm，重量：0.5Kg。
	套
	1

	22201
	量热器
	一、构造：1、外筒，2、盖架，3、量筒（铝制），4、护热套，5、接线盖塞，6、接线柱，7、接线棒，8、电热丝，9、橡皮塞，10、盖塞，11、搅拌器。二、技术要求：1、电热线为镍络电阻线，阻值为2Ω或1Ω。2、电热丝工作状态中，电流为1.7~2A,电压6V时，100mL水通电10分钟时，达到升温度10℃。
	套
	28

	22204
	爆燃器
	产品由主机、点火开关、透明罩组成。1、使用电源：DC3V。2、主机外形尺寸：：130mm×65mm×85mm。
	套
	1

	22205
	机械能热能互变演示器
	由绳、黄铜管（外径为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。
	套
	1

	22206
	金属线膨胀演示器
	1、由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩。2、金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理。3、支架由金属材料制成，左右架中两相邻的试棒插孔的中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。4、三组传动机构动作灵活，互不干扰。
	个
	1

	22207
	固体缩力演示器
	1、由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成。2、试棒用炭素钢制成，Φ14mm，全长300mm，一端有直径6mm的插销孔，另一端有M14螺纹，螺纹长度不小于35mm，表面防锈处理。3、底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳。左右两端有个U型槽，两U型槽外端面的距离为280mm，试棒取放方便。转动手柄时，试棒不应转动。底座表面烤漆。4、铸铁销直径5mm-6mm，长度60mm，无砂眼，气孔等缺陷。5、手柄与试棒螺纹配合，配合长度不小于20mm松紧适宜，手柄表面烤漆。
	个
	1

	22208
	热传导演示器
	该产品由底座、支杆、蓄热块及导热杆组成。1、导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm的铜、铝、铁各1支，铁杆电镀处理。2、底座尺寸：110mm×70mm×10mm，表面喷漆。3、支杆直径6mm，高125mm，电镀处理。
	个
	1  

	22212
	声热实验盒
	结构：采用小型组合式结构，插接方便。1. 仪器盒（弦定位座） 1套 ；2. 弦调节轴 2个；3. 弦定位柱 2个；4. 三角形片 1片；5. 弦（粗、细长均为360mm） 各1根；6 .弦支座 2根；7 .喇叭  8欧 2个；8. 喇叭固定板 1个；9. 喇叭罩 1个；10 .薄膜板 1个；11. U形插片座 2个 ；12 .穿线钢球 1个 ；13. 小锤 1个  ；14. 铜丝（Φ0.3-Φ0.5） 1根；15. 指针 1根； 16 .立柱 2根；17 .拉线杆 1个；18 .白屏 1块；19 .销轴 ；20. 铜棒 1根；21 .凡士林 1盒；22 .蜡烛 1根； 23 .定位螺丝 1根。
	套
	56

	22213
	纸盘扬声器
	1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm。
	台
	1

	22214
	手持式喇叭
	手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。
	个
	1

	23018
	电阻圈
	1、电阻圈用康铜丝绕制而成，通过接线柱固定于长方形塑料座中。塑料座外形尺寸为：95mm×30mm×20mm。2、阻值：5W、10W、15W各一只。3、总阻值误差≤±1％。4、电阻丝表面应经过绝缘处理，线圈排列整齐。塑料座应牢固美观，并标明电阻圈的规格。接线柱与电阻丝要接触良好。5、在额定电流下工作后，电阻丝无明显变形，绝缘层不得剥落，塑料座无灼焦及开裂现象。
	组
	28

	23021
	演示电阻箱
	采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。
	个
	1

	23022
	教学电阻箱
	仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω，3、零位电阻小于0.05Ω；4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。
	个
	1

	23023
	简式电阻箱
	仪器采用旋扭式结构，外壳用塑料压制而成。1、阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。
	个
	28

	23031
	初中电学演示箱
	磁昅式。演示箱包括特大高清型磁吸式演示电流表（0-0.6A、0-3A，尺寸：320*330*6mm）1个；特大高清型磁吸式演示电压表（0-3A、0-15V，尺寸：320*330*6mm）1个；大型磁吸式演示电池盒（尺寸：150*35*27mm）4个；大型磁吸式演示单刀单掷开关2个；大型磁吸式演示单刀双掷开关1个；磁吸式演示滑动变阻器2个（20欧和50欧）；大型磁吸式演示灯座3个；演示用电动机模型1个；大型磁吸式定值电阻，5欧，10欧，15欧，20欧各1个；演示实验用电珠，灯泡5个2.5V；演示用鳄鱼夹导线10根；演示用电阻定律（康铜丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.5mm和0.7mm各一根，底座尺寸：610*90*15mm）1个；发光二极管2个。铝合金教具实验箱（665mm*350mm*160mm）1个。灯座、发光二极管、定值电阻、单刀单掷、双掷的底座尺寸：115*60*15mm。
	套
	1

	23036
	焦耳定律实验器
	产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：78mm×78mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显。
	套
	28

	23038
	玩具电动机
	带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。
	套
	28

	23039
	电子门铃
	产品由门铃、开关及连接导线组成。1、门铃是通过开关控制，声频为音乐。2、电源电压为直流1.5V。3、门铃的外壳为塑料制。
	套
	14

	24011
	蹄形电磁铁
	产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。
	组
	1

	24012
	电磁铁实验器
	产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。
	台
	28

	24013
	电铃
	1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。
	个
	1

	24015
	电磁继电器
	分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。
	个
	28

	24016
	磁场对电流作用实验器
	1、仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、支架及导线等组成。2、接入电源DC4V-6V；3、活动轨道长70mm.4、空心铜管外径4.8mm,长67mm。5、支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7型，Φ5mm，高80mm。6、轨道为铜制，表面电镀处理，Φ 2mm，长为70mm，成U型。7、附带鱼夹头导线两条（一红一黑）
	套
	28

	24018
	小型电动机实验器
	模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸为20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。
	套
	28

	24020
	电机原理说明器
	用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸：高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。
	个
	1

	24021
	阴极射线管(磁效应管)
	演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。
	个
	1

	24023
	电学实验盒
	1、产品由固定电阻、小灯座2个、电流表（0.6A）、电压表（3V）、单刀开关2只、单刀双掷开关、电池盒2只、滑动变阻器、灯泡（2.5V、3.8V）各1只、连接导线6根组成。2、可供实验串、并联电路，安培表测电流强度，伏特表测电压，滑动变阻器改变电流强度，测小灯泡功率等。3、所有配件采用吸塑定位存放，外用纸盒包装。
	个
	56

	24024
	能的转化演示器
	  仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。
	套
	1         

	24025
	能的转化实验器
	产品由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。1、底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：145mm×100mm×20mm。2、所有组件均安装在底座上，底座上印刷线路应正确、清晰。
	套
	28

	24026
	磁悬浮演示器
	仪器由底座，浮体及挡板组成。浮体为黑白相间，两端形状成锥体状。
	套
	1 

	25006
	光具组
	产品由光学元件、毛玻璃屏、1字屏、白屏、烛台、底座、插杆、支架及光源组成。1、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。2、透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；F=300±12mm，Φ=50mm；F=-75±4.5mm，Φ=30mm。3、底座4只为塑料制品，底座上应有锁紧螺丝、可使插杆上下移动。4、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。
	套
	28

	25010
	平面镜成像实验器
	由平面镜1个、平面镜支架1对、带刻度三角尺、像物2个组成。平面镜尺寸约：120mm×70mm，厚度5mm。
	套
	28

	25011
	光的传播、反射、折射实验器
	产品由曲线透明玻璃棒、PVC平面镜、半圆水槽、圆型角度盘、激光笔、磁性激光笔套（带扩束镜）、支架组成。1、曲线玻璃棒为Z型，直径5mm，一端为缩小的圆头。2、平面镜外形尺寸：95mm*20mm*0.8mm。3、水槽为透明塑料注塑成型，为半圆型，直径87mm，可挂在角度盘上。4、角度盘为白色塑料，直径109mm，圆盘上印有0－90度的四等分刻线，并有中心线。5、支架为金属制品,表面喷漆防锈处理，尺寸：150×54×160mm。
	套
	28

	25012
	激光笔
	1、产品由塑胶笔身和激光头、钮扣电池组成。
2、使用范围7-15m，波长650 nm。
	个
	28

	25013
	光的三原色合成实验器
	1、仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。2、工作电压：DC4.5V内置（3节5号电池）也可外接电源，三色光分别为开关控制、实验时单色光斑在观察屏上的直径30±１mm（可直视）。4、三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显。
	套
	28

	25104
	辐射计
	1．仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。2．旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。3.仪器高210mm，真空玻璃泡直径为80mm。4.底座放置平稳，叶片转动现象明显。
	个
	1

	31001
	轮轴模型
	供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。
	个
	1

	31002
	轴承模型
	模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径105mm，内孔51mm，厚23mm。外圈外圆中心剖，滚珠8个。
	个
	1

	31003
	抽水机模型
	1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。
2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。
3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。
4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。
	个
	1

	31004
	离心水泵模型
	1.仪器为齿轮式，由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。
2.扬水和吸水高度均不小于0.6米。
3.泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。
4.叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。
5.泵轴转速可达900转/分，叶轮Φ100mm，扬程 1m。
	个
	1

	31006
	水轮机模型
	产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm。2.传动轮直径100mm。3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长120mm。4.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。
	套
	1

	31011
	电机模型
	立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。1.起动电压4V。2.U型支架为塑料制，外尺寸：：197mm×72mm×205mm。3.整体高度：280mm。
	个
	1

	31012
	电话原理模型
	由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。板面尺寸：420mm×300mm。
	个
	1

	51001
	物质的形态和变化
	国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良
	套
	1

	51002
	物质的属性
	国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良
	套
	1

	51003
	物质的结构与物体的尺度
	不少于5张，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。。
	套
	1

	51004
	新材料及其应用
	不少于5张，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51005
	多种多样的运动形式
	幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51006
	机械运动和力
	幅数15：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51007
	声和光
	幅数9：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51008
	电和磁
	幅数14：纸张规格：不小于100克铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51009
	能量、能量的转化和转移
	幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51010
	机械能
	幅数3：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51011
	内能
	幅数4：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51012
	电磁能
	幅数10：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51013
	能量守恒
	幅数2：；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。
	套
	1

	51014
	能源与可持续发展
	
	套
	1

	64088
	蒸发皿
	1． 瓷，Φ60-75mm，附中铁圈。
2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。
3． 白色无杂色。
	个
	28

	70007
	铁粉
	试剂
	克
	1000

	70091
	无水硫酸铜
	试剂
	毫升
	1000

	72025
	酒精
	工业      
	毫升
	1000

	72027
	煤油
	工业
	千克
	2

	80103
	新材料样品
	塑料盒体包装，上盖透明。盒底贴有标签（纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料），尺寸：206mm×125mm×35mm。
	套
	1

	80107
	颜料的三原色
	红、黄、蓝颜料各1支，调色盘1个及调色笔1支组成。调色盘为塑料，内格8个及颜料格和1个混合区。
	套
	28

	80131
	模型照相机或针孔照相机
	光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：125mm×45mm×75mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：100mm×65mm.
	套
	1

	80132
	简易潜望镜、望远镜、显微镜
	产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。1、简易潜望镜由硬板纸印刷制，配有平面镜2块和透明胶带1卷。2、望远镜为双筒，焦距可调节。3、显微镜为100倍，全塑料制，镜片为光学玻璃。
	套
	1

	80133
	日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜
	产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成。1、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制。晷面直径90mm，面上印有时晨。刻度板最小高刻度为5mm，长160mm。2、七色板直径140mm，面上印有七种颜色。3、水三棱镜为透明塑料制，边长25mm，高30mm。4、水透镜为玻璃制，直径约40mm。
	套
	1

	80134
	不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机
	产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。1.不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为小鸭模型，外形尺寸不小于：55mm×55mm×80mm。2.抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和三只不同颜色的抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为5道彩色圆环，Φ240mm，抛掷箭为塑料制品。3.小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、带塞玻璃瓶、喷咀、立柱、蜡烛及紧定螺钉组成，底座、叶轮采用塑料制成，底座尺寸：70mm×50mm×10mm.
	套
	1

	80135
	小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧
	产品由橡皮筋吉他，鸟笛，排萧组成。1、橡皮筋吉他由塑料注塑成型，尺寸：125mm*30mm*30mm，带橡皮筋3根和三角形塑料片1个。2、鸟笛直径9mm，长115mm，为拉动式。3、排萧由塑料制成，由8个长短不同的管连接而成，尺寸：60mm*45mm*6mm。
	套
	1

	80136
	机翼模型、潜艇模型
	产品由机翼模型、潜艇模型构成。1.机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成，材料选用硬纸及木材等，外形尺寸不小于200mm×200mm。2.潜水艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。
	套
	1

	80137
	验电器、电磁铁、简单电动机
	产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。1、验电器：一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。2、电磁铁：螺线管3支、铁芯2根、衔铁1套、铃1套、连接片1套及实验盒等组成。1、工作电压：DC3V。2、能完成制作条形电磁铁；研究电流大小与磁性强弱关系；研究螺线匝数与磁性强弱关系；制作U型电磁铁；电磁继电器原理实验；电铃原理实验。3、塑料盒外形尺寸：115mm*78mm*30mm。3、电动机：带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。
	套
	1

	80138
	二极管收音机、有线电报机与收报机
	产品为电子元件散装式。主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电感线圈、电池盒、开关、导线、多功能实验板、耳机组成。元件固定在泡沫板上并有标签。
	套
	1

	80139
	太阳能净水器
	产品由塑料外壳、内装过滤器构成。1.外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，外形尺寸：Φ100mm，高300mm，上端为有进出水口。
	套
	1

	80151
	滚上体，秤，陀螺
	产品由滚上体，秤，陀螺三种组成。1.滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根直径3mm电镀的钢丝组成，滚体为塑料制，直径50mm。2.秤为圆筒式，外壳透明。3.陀螺由策鞭和带锥端的木质旋转体组成，直径44mm，高58mm。
	套
	1

	80152
	浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶
	产品由浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶组成。1、浮沉子由塑料制成，可打开装配重，大端直径20mm，小端直径7.5mm，总长95mm。2、喷泉采用喷水壶，容量不小于100ml。3、虹吸管为透明塑料，直径7mm，长400mm。4、圆桶为不锈钢制，直径80mm，在不同位置有喷咀10个。
	套
	1

	80153
	趣味静电实验材料
	产品由验电器、胶棒附毛皮、玻棒附丝绸组成。1、验电器：一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、胶、玻棒由有机机棱(附丝绸），直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm*100mm。聚碳酸酯棒(附毛皮)，直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm*60mm。
	套
	1

	80154
	风筝，降落伞
	产品由玩具风筝、降落伞组成。1、风筝由布制和骨架构成并带线。2、降落伞由塑料制成的小人体模型和塑料纸制成的伞为一体组成。
	套
	1

	80155
	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒
	产品由大小凹凸面镜各1套、凹凸透镜各1套、哈哈镜、万花筒组成。1、凹凸面镜直径90mm，带塑料支架和底座。2、凹凸透镜直径26mm，塑料框架及金属手柄。3、哈哈镜和万花筒外筒为塑料制，直径38mm，长155mm和190mm。
	套
	1

	80156
	船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型
	产品由船闸模型、飞机模型、火箭模型、潜水艇模型组成。1.船闸模型由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用透明塑料注塑成型，水槽尺寸：200mm×100mm×100mm，闸门安放在水槽中部，水槽中部为滑槽。2.飞机选用直升机模型，材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：200mm×150mm。3.火箭材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：200mm×150mm。4.潜艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。
	套
	1

	80158
	半导体致冷器      
	能演示温差发电和制冷两用，产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端分别为叉和插连接方式。
	套
	1

	81004
	尖咀钳
	中号，其他符合执行QB/T 2442.3标准。
	个
	28

	81017
	锉刀
	平面锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：150mm×15mm×3mm，两面交叉斜齿。手柄长80mm。
	个
	1

	81023
	高度游标卡尺
	
	个
	1

	81034
	投影片绘制工具
	投影片绘制工具由12色油性彩色画笔、塑料三角板、塑料量角器及塑料直尺组成。
	套
	1

	合计
	
	
	
	


初中化学实验室仪器：

	初中化学实验室仪器

	编号
	名称
	规格 型号 功能
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	00001
	书写投影器
	250mm×250mm
	台
	1

	00007
	银幕
	符合国家教学仪器行业标准
	幅
	1

	02005
	手摇钻孔器
	1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm,Φ8mm,Φ6mm，捅条直径不小于φ4mm，刀口锋利，无卷边；
	台
	1

	02046
	数码显微镜
	≥200万像素，USB接口，相关图像处理软件
	个
	2

	04001
	学生电源
	1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：当输出电路短路时，仪器自动关断电压输出。8.工作电压：220V 50Hz。9.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：190mm×160mm×95mm。
	台
	28

	04005
	教学电源
	1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。 d. 纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于0.1％U标（有效值）。 6.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8 s±2自动关断 。7.过载保护：交流和直流稳压输出电流在额定电流值的1.05－1.5倍时，自动关断输出。 8.机箱采用全塑料注塑成型，外形尺寸：250mm×200mm×115mm。
	台
	1

	26001
	水电解演示器
	1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。
	台
	1

	26002
	水电解实验器
	1.使用电源电压：DC16～24V；2.底座（塑料）、玻管两支和锥形嘴等组成；3.电极为合金。4.玻管：外径15±1mm，长度260±3mm，容积约35mL；5.活塞密封性能良好。6.玻件应光洁透明，厚度不小于1mm，烧结口厚薄均匀，平整光滑牢固。6.底座稳固，外形尺寸：149mm×88mm×24mm。
	台
	56

	26004
	玻璃仪器刷洗器
	机械式。产品由主机、旋转轴、水管等组成，1.主机外壳为金属制，表面烤漆处理，外形尺寸：230mm×130mm×90mm。2.工作电压：220V 50Hz，功率：30W，转速：2500y/min。
	台
	1

	26008
	初中微型化学实验箱
	产品为微型器件，由泡沫塑料定位包装。器材包括：烧杯250ml1个、试管2支、小酒精灯1个、玻璃尖管1根、玻璃弯管120度2个、直角弯管带塞1个、直角玻管3个、具支玻管2个、小漏斗1个、玻棒1根、蒸发皿1个、表面皿1个、玻璃瓶4个、药匙1个、水槽1个、多用滴管5个、井穴板2个、乳胶管1根、橡胶塞3个。
	个
	56

	26009
	分子间隔实验器
	产品由盛液显示柱、油酸、注射器5ml、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。
	件
	56

	26015
	化学实验装置磁性教具
	产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。
	套
	1

	26017
	化学实验废水处理装置
	实验教学和废水处理兼用。工作电源：220V  50Hz；处理能力：每次处理的废水总量为6L；产品尺寸：375mm×375mm×550mm。包括：试剂瓶（酸、碱、凝聚剂、助凝剂）、反应槽、搅拌机、PH计、水阀、过滤槽、活性炭槽。
	套
	1

	26018
	元素学习卡
	学习元素名称、符号用。由白板纸彩色印刷制作，共109张。卡尺寸尺寸：80mm×60mm。
	套
	28

	32003
	初中分子结构模型
	1.为球球式，演示用，全塑料注塑成型。2．碳原子为黑色，直径22mm；四面6个、三在14个、二面2个。3.氢原子为橙色，带键脚，直径15mm，共20个。4.氧原子为天蓝色，直径22mm；二面3个，一面2个。5.氮原子为深蓝色，直径22mm，四面1个、三面1个、二面1个、一面2个。6.硫原子为淡黄，直径22mm，二面1个。7.氯原子草绿，直径22mm，一面2个。8.金属为银灰，直径22mm，六面1个。9.塑料单键20个，塑料双键10个。
	套
	14

	52001
	走进化学实验室
	12幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。
	套
	1

	52002
	身边的化学物质
	13幅，对开，铜版纸
	套
	1

	52003
	物质的组成、性质和变化规律
	8幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。
	套
	1

	52005
	化学与社会发展
	7幅，对开，铜版纸；符合国家教材审定通过的各种版本的普通初中化学教材；图形逼真，色彩鲜明，线条清晰；正规单位出版；符合JY0001-2003的有关规定。
	套
	1

	52101
	走进化学实验室
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52201
	初中化学教学VCD、DVD盘
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52301
	初中化学多媒体教学软件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	52402
	初中化学教学仪器使用手册
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	62073
	滴管
	1． 由玻璃滴管和胶头组成。
2． 规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。
3． 球距上管口长：50mm±5mm。
	支
	100

	64007
	止水皮管夹
	1． 产品用直径Φ1.5mm的钢丝制成。应作防锈处理。
2． 产品制作应光滑、平整、无缺陷。
3． 产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	个
	56

	70001
	铝片
	试剂
	克
	500

	70002
	铝箔
	试剂
	克
	50

	70003
	铝丝
	试剂
	克
	100

	70004
	锌粒
	工业
	克
	500

	70005
	还原铁粉
	试剂
	克
	500

	70006
	铁丝
	0.3mm
	克
	250

	70008
	锡粒
	试剂
	克
	500

	70009
	铅粒
	试剂
	克
	500

	70010
	紫铜片
	试剂
	克
	500

	70011
	铜丝
	1mm
	克
	500

	70044
	氯化钙
	试剂
	克
	500

	70045
	无水氯化钙
	工业
	克
	500

	70091
	无水硫酸铜
	试剂
	克
	500

	71001
	碳酸钾
	试剂
	克
	500

	71006
	碱式碳酸铜
	试剂
	克
	500

	72001
	无水乙酸钠
	试剂
	克
	500

	72002
	柠檬酸钠
	试剂
	克
	500

	72025
	酒精
	95%
	千克
	10

	72027
	煤油
	试剂
	毫升
	500

	74012
	镁条
	试剂
	克
	25

	75013
	硝酸汞
	试剂
	克
	100

	75017
	硝酸钡
	试剂
	克
	500

	77021
	甲酸
	试剂
	毫升
	500

	77026
	乙酸
	试剂
	毫升
	500

	80201
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电池（1号4节）、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。
	份
	28

	81014
	钢丝钳
	规格：150mm，镀铬双色塑柄，45﹟钢，
	个
	1

	81017
	锉刀
	平中齿，150mm，带手柄
	个
	1

	82007
	耐酸手套
	1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。
2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。
3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连。
4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。
	双
	1

	合计
	
	


初中生物实验室仪器：

	初中生物实验室仪器

	编号
	名称
	规格 型号 功能
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	02043
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500×
	台
	1

	02060
	望远镜
	双筒7×35目镜透镜Φ19mm，伸缩可调，物镜透镜Φ35mm，望远距离12m～9880m，配背带。
	个
	3

	02071
	离心沉淀器
	手摇式，供中学实验室作离心沉淀用。仪器通过螺栓与桌面固定，由旋转盘、支杆、及试管放置架等构成。旋转盘应采用塑料注塑成型，外框采用优质塑料。转轴、支杆及试管放置架均应采用铁质金属表层电镀。旋转盘直径不小于Φ75mm；
	台
	1

	02075
	酒精喷灯
	实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质，重量约：200g。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。
	个
	2

	02076
	电炉
	密封式、方形结构。1、额定电压ＡＣ220Ｖ±5％ 50Ｈz＋5,消耗功率1000Ｗ。2、加热盘直径150mm。3、温控旋扭控制温度，指示灯显示加热。4、外形尺寸：210×210×50(mm)。
	个
	3

	02080
	高压灭菌器
	大型手提式全不锈钢高压灭菌器。1、由放汽阀、锅盖、放气软管、压力表、安全阀、紧固螺栓、消毒桶、锅体、电热管等部分组成。2、锅体为铸铝，消毒桶为不锈钢。3、消毒捅直径约238mm，深90mm。4、加热方式：220V，电热管加热，功率：1000W。5、装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受0.165MPa的放汽阀。
	个
	1

	02081
	蒸馏水器
	1、采用不锈钢制作精细，卫生；2、采用三线电源接地保护，安全可靠。使用电源：交流220V，50Hz。功率：3KW；3、外形尺寸：290×200×575mm；4、蒸馏水器由蒸发锅、冷凝器、电器装置三部分等组成。蒸发锅由不锈钢薄板制成，锅上有溢水口，顶盖中央有挡水帽，左侧有放水栓塞；冷凝器：由不锈钢薄板制成，结构为可拆式；加热部分：几只浸入式加热管装于蒸发锅内的底部。5、规格：出水量3升/小时。
	台
	1

	02090
	移液器
	产品由活塞、调节杆、推杆及吸头等组成。在0.5～5mL内快速可调。
	支
	28

	02101
	听诊器
	1、供中学生生物教学用。2、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞１７ＭＰＧ，伸长率＞７００％。3、听诊器有双用功能：即可听肺音与胎音。4、听诊器的两个听诊头及耳测听音头必用铜合金并电镀。耳测听音效果应清晰，无杂音。
	个
	6

	02120
	保温桶
	1、规格尺寸：1L，玻璃内胆或不锈钢内胆制作。
2、保温不小于8小时。                                                    
3、符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。   
	个
	4

	02126
	水族箱
	尺寸:310(L)mmx200(W)mmx310(H)mm。过滤系统：上部过滤器。照明系统:LED照明灯。 容量15L；水泵功率4.5瓦；水箱玻璃制成，盖子为ABS塑料。
	套
	1

	10006
	软尺
	1500mm
	把
	28

	10015
	测微尺
	  显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。1.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。2.玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm。3.塑料盒包装。
	个
	6

	12003
	电子停表
	0.1S,防水防震,数码显示，具有显示月、日、上下午时间和累计时间显示功能。秒表计时可选择简易计时。符合国标GB6050第一章要求。
	
	28

	13027
	干湿计
	一36℃～+46℃
	个
	28

	16015
	血压计
	台式。1.产品由金属壳体、贮汞瓶、标尺、示值管、臂带、球阀等部件组成。2.测量范围：0-300mmHg(0-40kPa) ，最小分度值：0.5kPa。3.外形尺寸：约345×90×45mm。
	个
	1

	16016
	肺活量计
	一次性吹嘴，容积不小于5L。1、外筒为不锈钢制，直径约150mm，高约410mm。2、浮筒为塑料吹塑成型，外径145mm，高370mm，测面印刷毫升刻度标尺，活动自如。3、附塑料吹嘴5个。
	台
	1

	27001
	解剖器
	1． 用优质不锈钢制成。 2． 由圆刃解剖刀、直刃解剖刀、尖头解剖剪、剪毛解剖剪、普通镊子、弯头镊子、解剖针等组成。
	套
	2

	27002
	解剖器
	1． 用优质不锈钢制成。 2． 由直刃解剖刀、尖头解剖剪、普通镊子、解剖针等组成。
	套
	28

	27003
	解剖盘
	1.产品为盛有石蜡的金属盘。 2.解剖盘不锈钢板冲压成型。 3.金属盘外尺寸：260mm×190mm×15mm。4.石蜡体积：220mm×150mm×3mm。
	个
	28

	27004
	骨剪
	1．产品用碳钢制成后表面镀铬。2．尖部两叶头应交叉吻合、平齐，刃口应淬火处理。3.手柄中部有弹片可将夹口随时张开。总长110mm。
	把
	1

	27005
	接种箱
	一、用途：一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置、适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。二、结构：本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等组成。三、主要技术参数：1.电源：～220V  50Hz；2.杀菌灯管：8W；3.日光灯管：8W。四、金属外壳，外形尺寸：460mm×340mm×390mm。
	台
	1

	27008
	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器
	1、由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。2、透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽10mm，高290mm。3、集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。4、盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃或塑料件。
	套
	14

	27009
	徒手切片器
	1.平台Φ68mm,分度螺旋底座Φ37mm，整体高约80mm.。2.分度值：0.02mm。升降范围：0-10mm，精度：0.01mm。3.切片平台平整、光滑。4.夹持装置应夹持可靠，夹持管采用铁管制作。
	个
	6

	27010
	孵化器
	仪器采用智能化的控制方式，可自动恒温、自动翻蛋、自动加温等优点。1.工作电压：220V 50Hz；消耗功率：不大于20W；工作温度：10℃-35℃；温稳范围：26℃-42℃；恒温精度：±0.5%；定时时间：0-60天；单次孵化数量6个蛋。2.外形尺寸：300mm×220mm×200mm。
	个
	1

	33001
	植物细胞模型
	PVC材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。
	件
	1

	33002
	根纵剖模型
	PVC材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型，高400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。
	件
	1

	33003
	导管、筛管结构模型
	PVC材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。
	件
	1

	33004
	单子叶植物茎模型
	PVC材质，单子叶植物茎纵、横切面模型，为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。
	件
	1

	33005
	双子叶草本植物茎模型
	PVC材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的2/3，高15～18cm，直径32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。
	件
	1

	33006
	叶构造模型
	PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。
	件
	1

	33007
	桃花模型
	PVC材质，桃花直径35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。
	件
	1

	33008
	小麦花模型
	PVC材质。模型为放大数倍的小麦花，高约300mm，附以小穗为单位的复穗状花序模型，均立于支架上。
放大的小麦花：示外稃、内稃、三枚雄蕊、一枚雌蕊和两个浆片。
复穗状花序其小穗小部分均可拆下，其中一个小穗作剖面，示两片颖片和数朵小花。
雌蕊：示柱头和子房：雄蕊示花丝和花药，其中一个花药做横切，示四个花粉襄和药隔：另一个呈纵裂状，示花粉粒。
外稃：示中脉，侧脉和芒。
	件
	1

	33101
	蝗虫解剖模型
	60cm长蝗虫解剖模型，固定于支架上。PVC材质。模型为棉蝗雌虫，沿中线偏左纵部，去掉左侧体壁。
 
	件
	1

	33102
	蛙胚胎发育模型
	PVC材质，八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。
	件
	1

	33103
	草履虫模型
	PVC材质，草履虫纵剖模型，长370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。
	件
	1

	33104
	蚯蚓解剖模型
	PVC材质，本模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点，通过观察模型有助于了解蚯蚓的形态和构造的主要特征。通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、磁性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。外形尺寸：59x19x21cm。
	件
	1

	33105
	血吸虫模型
	1、雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教。
2、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个，口吸盘在前端。腹吸盘略后于吸盘，突出如怀状。自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7个各有小管输精管经储囊到生殖孔能向体外
3、雌虫较雄虫细长，深棕色，前端细小，后端粗圆。示口吸盘和腹吸盘，分叉的肠支、卵巢1个，由输卵管通至卵模和子宫相连。虫体后部为卵黄腺，右卵黄管进入卵模。
	件
	1

	33201
	头、颈、躯干模型
	模型PVC材质。男性成人，高850mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。
	件
	1

	33204
	人体骨骼模型
	模型PVC材质。男性成人骨骼模型，高85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。
	件
	1

	33205
	眼球解剖模型
	1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。
2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。
3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。
4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。
	件
	14

	33206
	眼球仪
	产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成
通过眼球前后极在正中与水平成75°切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和虹膜。由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。
在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像。晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。
其曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率。
	件
	1

	33207
	心脏解剖模型
	模型PVC材质。3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。
	件
	1

	33208
	心脏解剖模型
	模型PVC材质。自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。
	件
	14

	33209
	喉解剖模型
	模型PVC材质。产品高约24cm，固定于底座上。示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。本模型3倍放大，分成3件，有底座。尺寸：11.5x11x24cm。
	件
	1

	33210
	肺泡模型
	1． 产品高约40cm，固定于底座上。
2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。
3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。
4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。
5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。
6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	件
	1

	33211
	脑解剖模型
	本模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3件，置于底座上。
	件
	1

	33212
	耳解剖模型
	中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。3倍放大。尺寸：32x16x11cm。
	件
	1

	33213
	男性泌尿生殖系统模型
	1． 产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。
2． 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构。
3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。
4． 生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。
5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。
6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。
	件
	1

	33214
	女性泌尿生殖系统模型
	1． 产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。
2． 一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。
3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。
4． 生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。
5． 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。
6． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。
	件
	1

	33215
	皮肤结构模型
	该模型显示了皮肤的不同层次，用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识。尺寸：24×3.5×22cm。
	件
	1

	33216
	肝、十二指肠、胰脏模型
	这是一款经济型的模型，用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉。自然大，分成3件，用PVC制成。尺寸：23×12.5×26.5cm。
	件
	1

	33217
	肾单位、肾小体模型
	本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两倍分组成。
肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。
肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。本模型采用优质树脂制作。具有轻便、牢固、不变形的特点。
	件
	1

	33218
	心搏与血液循环模型
	本模型适用于中小学校与大专院校讲解人体解剖学课程，帮助学生了解心脏的结构与血循环的途径。心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及在整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。本模型应用机械力学原理，可模拟人体心脏一个心动周期的活动。
	件
	1

	33219
	人体肌肉模型
	模型PVC材质。男性成人肌肉模型，高度不小于850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。
	件
	1

	33220
	肘关节活动模型
	本模型骨胳及右手用PVC制成，模型装置于底座上。自然大小。模型演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。
	件
	1

	33221
	牙列及磨牙解剖模型
	本模型选用右下侧恒切牙、恒尖牙、恒磨牙各一个放大，并做纵切面。
模型示牙冠、牙颈、牙根等外部形态结构，在牙的剖面上示复于牙冠表面上的釉质；复于牙根表面的牙骨质；示釉质牙骨质内面的牙本质；在牙根尖端示牙尖孔，借牙根管与牙冠内的牙腔相通；在牙腔与牙根管内示牙髓，动、静脉和神经。模型尺寸如下；切牙：30×10cm；尖牙：34×10cm；磨牙：27×13cm。
	件
	1

	33222
	胃解剖模型
	本模型展示胃在中等度膨胀时的形状，区分为前壁、后壁、胃小弯和胃大弯。食管入胃处为贲门，胃移行于十二指肠处为幽门，胃中部为胃体以及胃从贲门向左上方的膨隆-胃底等的形态。
	件
	1

	33223
	尿的形成动态模型
	本模型适用于中学及大专院校讲解人体血液循环课程时做直观教具，解决教学时的重点和难点，帮助学生了解心搏周期和备注循环的途径。血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管置显示。
	件
	1

	33224
	人体呼吸运动模型
	本模型适用于大、中医学院校及中等校讲解人体呼吸运动时作直观教具，模型能形象演示表达人体呼吸运动过程中所体现的生理机制。   模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体胸廊外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。
模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。
	件
	1

	33225
	膈肌运动模拟器
	透明塑料材质，电动模拟人体呼吸运动时膈肌的运动。产品由木质框架、气管、胸骨等组成:结构简单、布局合理、原理正确，使用方便。
	件
	1

	33226
	护理人模型
	模型PVC材质。女性模型全长1700mm，能操作洗脸和床上擦浴，口腔护理，气管切开护理，氧气吸入疗法（鼻塞法、鼻导管法），鼻饲法，洗胃法，心内注射法，胸外心脏复苏急救法，气胸，胸腔穿刺，肝脏穿刺，肾脏穿刺，腹腔穿刺，骨髓穿刺，腰椎穿刺，三角肌注射，三角肌下缘皮下注射，静脉注射，静脉穿刺，静脉输液，静脉输血，女性导尿，臀部肌注射，乳房护理，会阴护理。
	件
	1

	43001
	鱼解剖浸制标本
	（一）适用范围.适用于初中生物课堂演示。（二）技术要求：1.选用体长不小于150mm的鯽鱼或鲤鱼制作.2.标本右侧向衬板，并展开背鰭和尾鰭，显示其外形。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.切掉左侧鳃盖、体壁、脑鰭、腹鰭及头肾、余肾和前部的生殖腺以显示消化系统，呼吸系统，循环系统，排泄系统，生殖系统和神经系统。5.产品符合JY144-82和JY0001-2003中第10章的要求。
	瓶
	1

	43002
	蛙解剖浸制标本
	（一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用大型青蛙或蟾蜍制作，血管内分注红兰两种色剂，标本的背面面向衬板。2将躯干背面的皮向上翻开，以显示皮下动静脉之分布。3.切掉背、腹面体壁和肝左叶的边缘，从背腹两面显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统和脂肪体。4.符合JY145-82和JY0001-2003中第10章各项要求。
	瓶
	1

	43003
	蜥蜴解剖浸制标本
	 （一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。二技术要求： 1.标本由石龙子科、蜥蜴科或鬣蜥科中较大型的个体制作，体长≥100mm（从吻端到尾基）。2.标本沿腹中线切开，体壁翻两侧，前后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。3.血管内分注红、蓝两种色剂。4.标本的背面向衬板，显示消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。5.符合JY269-87和JY0001-2003中第10章各项要求。
	瓶
	1

	43004
	鸽解剖浸制标本
	（一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求： 1.标本的背面向衬板，血管内分注红兰两种色剂， 2.标本应保留头部羽毛，颈和双腿伸展，显示外部形态。3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动静脉的分布；右侧的胸、动静脉及其小分支摘除，其胸、腹壁和右前肢、肝左叶的边缘均切掉，显示内脏各系统。4.符合JY146-82和JY0001-2003中第10章各项要求。
	瓶
	1

	43005
	兔解剖浸制标本
	（一）适用范围： 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.皮毛无脱毛现象，并保持清洁。2.标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝、黄三种色剂。3.沿腹中线切开，以显示胸壁的结构和由隔间膈成的胸腔及其气管。4.切掉腹壁的肌肉、胸腺、肝后叶的后缘和后背缘。5.显示消化系统、循环系统、排泄系统、生殖系统。6.产品符合JY147-82和JY0001-2003的有关规定。
	瓶
	1

	43006
	蛙发育顺序标本
	（一）适用范围、型号规格：1. 适用于初中生物学课堂演示。2. 型号：J4106型。（二）技术要求：1.标本由蛙的八个发育期组成。2.①--②期中的每一个标本具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。3.①--③期的标本在容器中不定位。4.③期的标本有能目见不少于一对的鳃。 5. ④期的标本一个腹面向下。 6. ⑥--⑦期的尾长有明显区分。7. ⑦--⑧期所显示的色泽和斑纹基本相似。8.符合JY0001-2003和JY148的有关规定。
	瓶
	1

	43008
	蛔虫标本
	（一）适用范围：适用于初中生物学课堂教学演示。（二）技术要求：1.选用雌虫体长不小于200～350mm，雄虫体长不小于150～250mm的成虫制成，雌雄合装于一个容器中。2.虫体应呈乳白色或微带红色，雌虫尾部尖直，雄虫尾部向腹面卷曲，雌雄均为前端开口，身体表面有角质层。3.浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，固定在衬板上的虫体应呈丝状，牢固、不窜动。
	瓶
	1

	43009
	花序类型保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花序组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	瓶
	1

	43010
	花冠类型保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由7种花冠组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	瓶
	1

	43011
	褐藻类植物保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种褐藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	瓶
	1

	43012
	红藻类植物保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由4种红藻组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	瓶
	1

	43013
	海葵标本
	本标准适用于生物教学使用。 产品特征 1、符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。2.3 触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见。3、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	瓶
	1

	43014
	海蛰标本
	本标准适用于生物教学使用。产品特征 1 标本用伞部直径不小于50mm的海蜇制作。2 整体浸制。3 应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。4 伞部应充盈呈半球状。5、口腕及伞的周缘保持完整，八条长的棒状附属不得少于六条。6、标本保护液基本注满容器，封口严密牢固。
	瓶
	1

	43015
	寄居蟹标本 
	本标准适用于生物教学使用。 产品特征1. 标本用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的最大直径不小于20mm。2 整体浸制。3 标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。4、应符合JY143—82《动物浸制标本通用技术条件（试行）》的规定。5、寄居蟹的头胸部从螺壳中拉出，稍露腹部，定位于螺壳上。6、螺壳的结构应基本完整。 
	瓶
	1

	43016
	寄居蟹与其他生物共生标本
	本标准适用于生物教学使用。标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于20mm。
	瓶
	1

	43017
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本
	标本选用检出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于35mm×35mm的小块，进行浸制.所取材料上可看到不少于2个米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。
	瓶
	1

	43021
	珍贵植物保色浸制标本
	适用于中学生物教学使用。 产品特征 1、标本由银杏、水杉和侧柏的枝叶组成，2、标本通过保色处理，分别进行浸制，3、浸制标本容器、保护液符合JY0001-2003中10.2～10.5的规定。4.标本保护液基本注满容器，封口严密牢固，
	瓶
	1

	43022
	葫芦藓生活史标本
	标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。
	瓶
	1

	43023
	蕨生活史标本
	产品用铁线蕨制作，示蕨类植物的不同世代。标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2）孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（6）标本应经保色或染色处理，叶片展开并保持完整。
	瓶
	1

	43101
	蝗虫生活史标本
	适用范围 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用东亚飞蝗制作，展示昆虫的不完全变态。2. 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。3. 卵不少于四粒并排列成行。4.一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征。5.雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须。6. 各期蝗虫姿态应保持一致，雌性成虫应大于雄性成虫。7.符合JY149-82和JY150-82的规定。
	盒
	1

	43102
	蜜蜂生活史标本
	 （一）适用范围、型号规格：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用意蜂或中蜂制作，显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意义。2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封或部分和封于小容器中。4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形，白色；蛹呈白色。5. 母蜂是成虫中体型最大的，腹部最长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆；工蜂是成虫中体型最小的，应显示其口器的端部。各成虫的姿态应一致。6. 巢基和蜂巢应不小于30×50mm。7. 符合JY149-82和JY151—82的规定。
	盒
	1

	43103
	竹节虫拟态标本
	适用于中学生物教学使用， 产品特征1. 标本以选用竹节虫目，示保护色和拟竹枝状、虫体应不小于70mm。2 标本由一个竹节虫和一植株组成，虫体腹面向下，定位于枝株上。
	盒
	1

	43104
	家蚕生活史标本
	适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。2.卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。
3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。4. 应有防腐措施。5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求
	盒
	1

	43105
	菜粉蝶生活史标本
	适用范围、 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3.幼虫浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4.成虫展翅，雌、雄体的特征应明显，蛹与被害植物色泽相近。5. 标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。
	盒
	1

	43106
	兔骨骼标本
	（一）适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。2. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、  骨（四块）、趾骨（四个三节）。3.舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连于原位或粘在前肢骨之间的底板上。4.标本应有防虫措施，符合JY153-82和JY154-82的各项要求。
	盒
	1

	43107
	鱼骨骼标本
	（一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。 （二）技术要求：1. 标本选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于220mm，后者不小于290mm。2. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。3. 标本以自然状态安装定位，从左右两侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。4. 骨骼以原位安装。5. 符合JY153-82和JY279-87的各项要求。 
	盒
	1

	43108
	蛙骨骼标本
	（一）适用范围、 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求1. 标本选用体长不小于80mm的蟾蜍或不小于70mm的青蛙制作。2. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。3. 标本各部位均按原位组装，在头骨后两侧应保留耳柱骨一对。4. 标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。5.符合JY153-82和JY280-87的各项要求。
	盒
	1

	43109
	鸽骨骼标本
	（一）适用范围、型号规格：1.适用于初中生物学课堂演示。2.型号：J4144型。（二）技术要求：1.标本选用成熟家鸽制作。2.标本以自然站立姿态固定在底座上，多附颈椎骨一块。3. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14块颈椎骨、5—6块胸椎骨、愈合荐椎、6块尾椎骨、尾综骨、5对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。4.标本还显示附肢骨骼的肩带肱骨、桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一块第一蟅骨和四个趾骨。5 符合JY153-82和JY281-87的各项要求。
	盒
	1

	43113
	褐藻类植物原色覆膜标本
	（一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的褐藻类植物，成一组标本。标本全部展开。2.标本选用典型的扁平的叶状体。3.标本选用海带、裙带菜、羊栖菜、海蒿子或其他褐藻类植物。4.符合JY0001-2003中10.11的规定。
	套
	1

	43114
	红藻类植物原色覆膜标本
	  （一）适用范围：适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1.标本选用不少于四种的红藻类植物，成一组标本。标本应全部展开，。 2.标本选用典型的，正常生长的红藻，保持完整无损。3 标本选用紫菜、石花菜、发丝菜、蜈蚣菜或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。4.符合JY0001-2003中10.11的规定。
	套
	1

	43115
	珊瑚标本
	本标准适用于生物教学使用。产品特征 1标本制作选用鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽不少于70×60mm。鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。
	盒
	1

	43116
	化石标本
	标本由植物化石，碗足化石、组成，三叶虫化石显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶，化石的形态结构应基本清晰、完整。
	盒
	1

	43118
	节肢动物标本
	主要技术指标：一适用范围、规格型号：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。
	盒
	1

	43119
	昆虫标本
	主要技术指标：一适用范围、规格型号：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见昆虫的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。
	盒
	1

	43201
	植物根尖纵切
	多重染色
	片
	56

	43202
	顶芽纵切
	多重染色
	片
	56

	43203
	南瓜茎纵切
	多重染色
	片
	56

	43204
	单子叶植物茎横切
	多重染色
	片
	5

	43205
	双子叶植物茎横切
	多重染色
	片
	5

	43206
	木本双子叶植物茎横切
	多重染色
	片
	56

	43210
	松叶横切
	多重染色
	片
	5

	43212
	地衣切片
	多重染色
	片
	5

	43213
	蕨叶切片
	多重染色
	片
	5

	43214
	蕨原叶体装片
	多重染色
	片
	5

	43215
	蕨原叶体幼孢子体装片
	多重染色
	片
	5

	43216
	花粉萌发装片
	多重染色
	片
	5

	43217
	百合子房切片
	多重染色
	片
	5

	43218
	百合花药切片
	多重染色
	片
	5

	43219
	荠菜幼胚切片
	多重染色
	片
	5

	43220
	荠菜老胚切片
	多重染色
	片
	5

	43221
	迎春叶横切
	多重染色
	片
	56

	43222
	玉米种子纵切
	多重染色
	片
	5

	43223
	洋葱鳞片叶表皮装片
	多重染色
	片
	5

	43301
	青霉装片
	多重染色
	片
	56

	43303
	衣藻装片
	多重染色
	片
	5

	43304
	细菌三型涂片
	多重染色
	片
	56

	43306
	水绵接合生殖装片
	多重染色
	片
	5

	43308
	团藻装片
	多重染色
	片
	5

	43309
	曲霉装片
	多重染色
	片
	56

	43310
	伞蕈切片
	多重染色
	片
	5

	43311
	黑根霉装片
	多重染色
	片
	5

	43401
	水螅纵切
	多重染色
	片
	5

	43402
	蚯蚓横切
	多重染色
	片
	5

	43404
	草履虫接合生殖装片
	多重染色
	片
	5

	43406
	囊虫装片
	多重染色
	片
	5

	43407
	血吸虫雌雄合抱装片
	多重染色
	片
	5

	43408
	血吸虫雄虫装片
	多重染色
	片
	5

	43409
	血吸虫雌虫装片
	多重染色
	片
	5

	43410
	家蚊(雌)口器装片
	多重染色
	片
	5

	43411
	水螅带芽整体装片
	多重染色
	片
	56

	43412
	水螅过精巢横切
	多重染色
	片
	5

	43413
	水螅过卵巢横切
	多重染色
	片
	5

	43501
	单层扁平上皮装片
	多重染色
	片
	56

	43502
	复层扁平上皮装片
	多重染色
	片
	5

	43503
	人皮过毛囊切片
	多重染色
	片
	5

	43504
	人皮过汗腺切片
	多重染色
	片
	5

	43505
	纤维结缔组织切片(腱纵切)
	腱纵切，多重染色
	片
	56

	43506
	疏松结缔组织装片
	多重染色
	片
	56

	43507
	人血涂片
	多重染色
	片
	56

	43512
	脊髓横切
	多重染色
	片
	5

	43513
	运动神经末梢装片
	多重染色
	片
	5

	43514
	胃壁切片
	多重染色
	片
	5

	43515
	肾脏纵切
	多重染色
	片
	5

	43516
	动静脉血管横切
	多重染色
	片
	56

	43517
	小肠切片
	多重染色
	片
	56

	43518
	肺血管注射切片
	多重染色
	片
	5

	43519
	肾血管注射切片
	多重染色
	片
	5

	43520
	精巢切片
	多重染色
	片
	5

	43521
	卵巢切片
	多重染色
	片
	5

	43522
	精虫涂片
	多重染色
	片
	5

	43523
	口腔上皮细胞装片
	多重染色
	片
	5

	43524
	蛔虫卵装片
	多重染色
	片
	5

	43601
	字母“e”装片
	多重染色
	片
	56

	53001
	生物体的结构层次
	7幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53002
	生物与环境
	2幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53003
	生物圈中的绿色植物
	9幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53004
	生物圈中的人
	17幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53005
	动物的运动和行为
	5幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53006
	生物的生殖、发育和遗传
	8幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53007
	生物多样性
	11幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53008
	生物技术
	2幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53009
	健康地生活
	9幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53010
	青春期教育挂图
	20幅，对开，铜版纸
	套
	1

	53101
	生物教学投影片
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53201
	生物教学DVD(VCD)光盘
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53301
	生物教学CD-ROM多媒体软件
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53302
	生物教学图库
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53303
	生物教学数据库
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	53401
	中学生物探究性实验汇编
	符合国家教学仪器行业标准
	套
	1

	62074
	离心管
	10mL
	支
	28

	62093
	玻璃钟罩
	Φ150mm×280mm
	个
	2

	62097
	玻璃弯管
	符合国家教学仪器行业标准
	千克
	1

	62098
	U形管
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	28

	62099
	Y形管
	玻璃制品，Y形
	个
	28

	64007
	止水皮管夹
	钢丝制成
	个
	28

	64051
	玻璃管
	Φ5～Φ6mm
	千克
	1

	64061
	软胶塞
	符合国家教学仪器行业标准
	千克
	1

	64095
	棉纱缸
	符合国家教学仪器行业标准
	个
	4

	64096
	记数载玻片(计数板)
	符合国家教学仪器行业标准
	片
	28

	70066
	碘化钠
	试剂
	瓶
	1

	71003
	碳酸氢钠
	试剂
	瓶
	1

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	瓶
	1

	72016
	甘油
	试剂
	克
	500

	72025
	工业酒精
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	500

	72026
	医用酒精
	符合国家教学仪器行业标准
	克
	500

	72052
	酚酞
	试剂
	克
	25

	72085
	尿糖试纸
	符合国家教学仪器行业标准
	盒
	2

	75016
	硝酸铅
	试剂
	克
	500

	77026
	乙酸(醋酸)
	试剂
	克
	500

	77028
	硼酸
	试剂
	克
	500

	77052
	甲醛
	试剂
	克
	500

	80301
	生物实验材料
	双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红。所有材料均采用吸塑料定位放置，外用纸盒包装。
	套
	2

	80304
	标记笔
	书写及作标记用
	支
	28

	80305
	生理盐水
	符合国家教学仪器行业标准
	瓶
	2

	80306
	砾石
	符合国家教学仪器行业标准
	袋
	1

	80307
	珍珠岩
	符合国家教学仪器行业标准
	袋
	1

	80308
	ABO血型实验盒
	ABO血型实验盒主要用于中学生物教学讲解人的血型是由基因决定的。产品由血型演示板4块，基因演示板18块组成。演示板为塑料制，背面在磁性，尺寸：80mm×50mm。包装为塑料盒，尺寸：205mm×125mm×30mm。
	盒
	2

	80309
	组织培养基试剂盒
	产品由琼脂、酵母粉、生长素、复合维生素、食盐、庶糖、葡萄糖、氢氧化钠及培养皿组成。
	套
	2

	80310
	昆虫针
	由优质不锈钢丝制成，塑料盒装，每盒50枚。针的顶部为圆形（塑料），直径约3mm。
	盒
	4

	80311
	昆虫盒
	主要技术参数：1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。
	盒
	10

	81015
	手锤
	中号，木制手柄。
	把
	1

	81030
	砂轮片
	断玻璃管用
	
	4

	81106
	饲养笼
	产品主要有铁笼、塑料盘组成。铁笼不小于300mm×300mm×300mm。采用直径不小于1mm的铁丝或铁条围成，表面喷漆处理，上面配有挂钩。2、塑料槽，尺寸不小于：300mm×290mm×20mm，上面配有挂钩。
	套
	1

	81107
	鱼缸
	大号。透明塑料制成。内容尺寸：240mm×138mm×132mm。壁厚2mm。
	个
	4

	81108
	鱼缸
	小号。透明塑料制成。内容尺寸：195mm×120mm×105mm。壁厚1mm。
	个
	4

	81109
	花盆
	供种植花草树木使用。材质为塑料。
	个
	4

	81110
	展翅板
	板面面积不小于275×80mm。展翅板两板面呈“V”形，一面固定，一面可调；展开后最大尺寸为：277mm×95mm×25mm。
	个
	14

	81111
	昆虫网(捕虫网)
	虫网采用纤维尼龙网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。
	把
	6

	81112
	枝剪
	1．枝剪总长180mm，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。2．剪刀应采用优质钢制成，有弹簧自动张开。3．刀柄后端有合口装置。
	把
	6

	81113
	水网
	虫网采用纱网布，水网圈直径约200mm，深约400mm，均采用直径2.8mm的圆铁丝折弯成形，带塑料连接柄。
	把
	6

	81117
	橡皮锤
	膝跳反射用，全塑料制。1.锤头为橡胶，直径20mm、长60mm，两端为圆头。2.手柄长175mm。
	把
	6

	合计
	
	
	
	


二、技术规格及说明

供货期：签订合同后45日内完成供货、安装、调试、并交付使用。
付款方式：验收合格后依照合同支付100%。5%的银行保函作为保证金或5%保证金打到教育局账户上，无质量问题一年后退还。
质保期：自项目验收合格后之日起质保三年。
其它备注说明：如交货时间发生变更，应双方协商并取得一致意见。

交货地点：采购人指定地点
验收方式及标准：按国家相关标准规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收，验收时提供对应检测报告原件。验收合格后出具验收报告书。

本项目报价应包含设备运输、安装、调试等费用。
第六章、 评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除    %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体    /    %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：           

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

   评标办法

    评标委员会
1、招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评标委员会，评标委员会负责本次招标的评标活动，并负责向招标方推荐中标候选人。

2、评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

3、评标委员会由新疆政府采购网喀什地区政府采购专家库中随机抽取，成员为5人；
4、按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从喀什地区政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。

5、评标专家的回避规定

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员

1）与投标方或者投标方主要负责人有近亲关系的；

2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

3）与投标方有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有本文件第二十六项第5条款规定情形之一的，应当主动提出回避。

6、评标委员会成员应当熟悉并认真研究本文件，至少应了解和熟悉以下内容：

1）招标目的；

2）招标项目的范围、性质；

3）本文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

4）本文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

7、招标人应当向评标委员会提供本文件。
8、评标委员会应当根据本文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。本文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

9、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标方或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标方、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

10、评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

初步评审—资格性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	具有相应经营范围的企业法人营业执照副本、税务登记证（国税及地税）、或三证合一企业法人营业执照副本；
	
	
	

	2
	法定代表人需提供法定代表人身份证明，授权委托人需提供法人授权委托书；
	
	
	

	3
	在本公告发布之日起，如在“信用中国”网（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)等有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，需提供相关网站打印件（加盖投标单位公章）（必须为完整版，如不提供完整版，视为投标无效）；供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，投标无效；
	
	
	

	4
	提供近三个月完税证明；
	
	
	

	5
	近3个月社保缴费凭证及明细；
	
	
	

	6
	提供2020年度的财务审计报告，2021年新成立公司提供有效期内银行出具的资信证明；
	
	
	

	7
	近三年内无重大违法记录的声明及反商业贿赂承诺书
	
	
	

	8
	投标保证金收据原件
	
	
	

	
	结论
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

初步评审—符合性审查表

	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	未按规定由投标供应商的法定代表人或投标供应商代表签字，或未加盖投标供应商公章的，或签字人未经法定代表人有效授权委托的
	

	2
	投标有效期不满足招标文件要求的
	

	3
	投标供应商提交的投标报价高于最高投标限价的；
	

	4
	投标文件付款方式不能满足招标文件要求的；
	

	5
	投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；
	

	6
	投标有效期、交货期、供货范围等商务条款不能满足招标文件要求的；
	

	7
	投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目出现两个或多个报价
	

	8
	未实质性响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”选择是表示通过，“√”选择否表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“否”，则结论为“不通过”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

详细评分标准

	项目
	评审内容
	分值

	A：投标价格评分30分

	价格
	投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100%（价格权值为30分)

备注：1.投标价格评分采用低价优先法计算；

2.评标基准价：满足招标文件要求且经算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后的最低报价为评标基准价；

3.修正后投标报价：评标委员会以开标一览表中投标报价为基础，对其进行算术修正，依据政府采购政策进行价格扣除后，作为投标报价计算的依据。
	30分

	B：技术部分评分50分

	货物质量
	投标人所投产品技术参数以投标文件技术参数偏离表为准，在全部产品满足招标文件的前提下，有一项正偏离加1分，最高加10分。（正偏离需提供质检部门出具的相应货物质量检测报告，将质量检测报告复印件制作在投标文件中（现场携带原件备查，无质量检测报告视为无偏离））。

一、投标产品重要基材主材防火性能检测，提供生产厂家近两年送检的（1）纤维增强塑料、（2）支架功能封板、（3）聚丙烯凳面、（4）吊装式通风管、（5）室外行程通风管具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的检测报告，检测报告需符合以下技术指标要求，技术要求满足：依据GB/T 2408-2008 《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》，检验结论：垂直燃烧性能符合GB/T2408-2008规定的V-0级要求； 塑料垂直燃烧性能：

 1、余焰和（或）余辉未蔓延至夹具，标准值：余焰和（或）余辉未蔓延至夹具

 2、第二次施加火焰后单个试样的余焰加上余辉时间，标准值：s≤30，检测结果：s≤3；

 3、任一状态调节的一组试样总的余焰时间，标准值：s≤50，检测结果：s≤5

 4、单个试样余焰时间，标准值：s≤10，检测结果：s≤1；

以上检测报告全部提供得10分，每缺漏一个或不满足技术要求扣2分/个，扣完为止。如有提供虚假证明材料者，中标后取消中标资格。
二：投标产品重要基材主材腐蚀、盐雾检测，提供生产厂家近两年送检的（1）高强度镀锌钢板、（2）铝合金型材、（3）铸铝件、（4）不锈钢防腐合页、（5）耐腐蚀连接件、（6）防腐三节静音导轨、（7）铝合金万向罩口具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的检测报告，检测报告需符合以下技术指标要求，技术要求满足：依据GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验、盐雾试验 和按照 GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级；1、盐雾试验：72小时中性盐雾试验，检测结果：达到10级。

以上检测报告全部提供得10分。每缺漏一个或不满足技术要求扣2分/个，扣完为止。如有提供虚假证明材料者，中标后取消中标资格。
	30分

	实施方案
	（1）评标委员会根据投标文件对项目实施方案的完整性、技术说明情况（含货物参数叙述）等符合规定和实际等方面情况进行评议并打分；合理可行得3-5分，一般得1-2分，差得0分。（满分5分）

（2）供货期安排须详细阐述从货物发货时间、货物交接等各个阶段时间安排。不可预见突发处理时间，完工验收时间等进行合理计划等方面情况进行评议并打分，供货期安排方案合理等方面情况进行评议并打分，可行得3-5分，一般得1-2分，差得0分。（满分5分）

（3）根据各投标单位投标文件中安装方案（包含设备安装预案、安装人员配置安排）情况进行评议并打分，优得3-5分，一般得1-2分，差得0分。（满分5分）

（4）投标单位根据本项目特点制定培训方案，培训方案需含：人员配置、培训计划安排、培训所达到的目标等方面情况进行评议并打分，可行得3-5分，一般得1-2分，差得0分。（满分5分）
	20分

	C：商务部分评分20分

	业绩能力
	投标供应商提供近三年类似项目业绩（提供合同及中标通知书），每提供一个得2分，最高得6分。业绩原件（合同及中标通知书）带至开标现场备查，无原件得0分。
	6分

	售后服务
	（1）投标人制定详细、完善的售后服务方案，方案包括但不限于售前、

售中和售后服务措施、响应时间、交货验收等内容，方案适合本项目情况且实际合理可行得4-6，一般适用得1-3分，不可行得0分。（满分6分）
（3）服务承诺：售后故障的响应时间安排，到达现场及处理故障响应时间安排0.5个小时响应，1个小时故障处理完成得6分，1个小时响应，2个小时故障处理完成得3分；2个小时以上响应，3个小时以上故障处理完成得1分；（出具相应的响应证明材料复印件制作在投标文件中（现场携带原件备查））。（满分6分）

（4）质保期优于招标文件要求超过1年的得0.5分，超过2年的得1分，不满足采购单位质保期要求的为无效投标；（满分1分）

（5）货物包退包换承诺，得1分；（满分1分）
	14分


喀什市教育系统教学仪器设备采购项目
采购文件

项目编号：XJHD(GK)2021-2号
第三册
政府采购合同参考范本（可修改）
（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2（6）款
	项目现场
	

	第5.1条
	履行合同的时间
	

	第9.2(3) 款
	响应时间
	

	第13.5条
	合同价款支付方式和条件
	

	第14.2(5) 款
	伴随服务
	

	第20.2条
	解决争议的方式
	

	
	履约保证金
	

	第24.1条
	合同未尽事项
	

	
	供货要求
	

	
	中标单位应在供货时提供以下证件，否则业主单位有权拒绝接收中标单位所供的货物。
	


                 

