关于莎车县人民医院急诊综合楼监控及医院重点部位监控采购项目政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

增强医院的安全防范，为医院创造出一个良好的监控环境，提高医院的医疗水平

（二）为落实政府采购政策需满足的要求：

1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；

6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

供应商资格：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证

（3）财务状况报告(会计事务所出具的2020年的年度财务审计报告书，2021年成立的企业提供三个月内银行出具的资信证明及健全的财务会计制度)，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（近四个月的完税证明及社保缴纳证明，成立不足四个月的，提供成立日至今）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)的将拒绝其参加本次政府采购活动；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）反商业贿赂承诺书；

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：急诊综合楼视频监控；外科楼、门诊楼、南院及重点部位监控视频

2、采购项目预（概）算：269.7019万元

3、最高限价：269.7019万元

4、开展采购活动的时间安排：2021年8月至10月进行采购意向公开，预计2021年10月15日至11月9日进行招投标活动

5、采购组织形式：分散采购-分散委托代理

6、委托代理安排：委托社会中介代理机构新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司

7、采购包划分与合同分包：项目一个标段

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：采用公开方式邀请供应商参与政府采购活动

10、评审规则：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

1、技术要求如下：

（1）采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。（详细的技术参数）

| ·城南医院门诊楼医技楼及重点部位监控设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 型号参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 400万全彩半球型摄像机 |  |  | - 400w全彩半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264； 2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态； 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； - 5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 74 |
| 2 | 64路16盘位录像机 |  |  | - 需支持≥64路H.264、H.265混合接入，输入带宽≥320M； 2. 内置≥16个硬盘槽位，可满配≥10TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，配置≥16块8T 7200RPM监控级硬盘； 3. 支持≥16路1080P解码，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 4. 支持接入云台，并可以通过本地图形用户界面或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能； 5. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段； 6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件； 7. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR设备，选择通道添加； - 8. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH； - 9. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零； 10. 具有≥2个HDMI输出接口、≥2个VGA输出接口，支持多屏输出功能，可设置≥4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，不同HDMI或VGA接口之间可异源输出视频图像； 11. 具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中≥1个USB3.0）、≥1个eSATA接口、≥16路报警输入、≥4路报警输出；； 12. 支持标准机架式安装，安装高度≤3U，工作温度范围不低于-10℃—＋55℃。 |  | 台 |  | 2 |
| 3 | 8路超高清解码器 |  |  | 1、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 设备可通过RTSP协议、ONVIF协议接入前端设备的视频流。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 产品尺寸：440mm(宽)×44.5mm(高)×311mm(深) |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 8TB 硬盘 |  |  | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s |  | 块 |  | 32 |
| 5 | 42U 网络机柜 |  |  | 网络机柜，宽*深*高(mm)：600*800*2050，42U， 前单开钢化玻璃门，后单开钣金门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度 42U 宽度 600mm 深度 800mm 净重 约100kg 敞开百分比（前门） 78.0% 敞开百分比（后门） 77.2% 网络机柜，宽*深*高(mm)：600*600*2050，42U， 前单开钢化玻璃门，后单开钣金门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度 42U 宽度 600mm 深度 600mm 净重 约100kg 敞开百分比（前门） 78.0% 敞开百分比（后门） 77.2% |  | 台 |  | 1 |
| 6 | 8芯光缆 |  |  | 8芯OS2单模光缆：工作温度为-20~60℃；光缆结构:GYFTY，护套类型:PE护套，执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0， TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；衰减：1310nm≤0.4dB/km，1550nm≤0.4dB/km；芯核直径：9±2.5μm；包层直径：125±2μm。 |  | 米 |  | 2000 |
| 7 | 8口千兆交换机 |  |  | 交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps，配置千兆电口≥8个； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 采用存储转发的交换机制；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 15 |
| 8 | 交换机24口千兆汇聚 |  |  | 交换容量≥48Gbps，包转发率≥35Mpps，配置千兆电口≥24个，千兆光口≥2个； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 采用存储转发的交换机制；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 1 |
| 9 | 电梯专用网桥 |  |  | 电梯专用无线网桥(单位为套 内含发送端和接收端) 黑白配设计 采用高性能802.11n 2X2 MIMO芯片 最高速率可达300Mbps 多网口设计 传输距离500米 |  | 个 |  | 10 |
| 10 | 千兆光纤收发器 |  |  | TLG-G310电信级光电转换器1光1电千兆SFP光纤收发器 |  | 对 |  | 10 |
| 11 | 电源适配器 |  |  | 国标,12V2A输出，圆头，两端带线，输入线长1000mm，输出线长1500mm |  | 个 |  | 74 |
| 12 | 超五类网线 |  |  | 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃， 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜； 线缆结构： 4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |  | 米 |  | 5180 |
| 13 | PVC穿线管 |  |  | 国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件 |  | 米 |  | 5180 |
| 14 | 1.5平方电源线 |  |  | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 标称截面积：1.5mm² |  | 米 |  | 5180 |
| 15 | 供电电插板 |  |  | 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；防触电保护门设计，防止意外触电；16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少； |  | 个 |  | 10 |
| 16 | 尾纤 |  |  | SC单模尾纤，OS2，单工，2米，配合单模光缆使用 |  | 根 |  | 50 |
| 17 | 8口终端盒 |  |  | 8口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器) |  | 个 |  | 10 |
| 18 | 高清线 |  |  | HDMI线数字高清线 HDMI工程线 3D视频线 笔记本电脑机顶盒接电视投影仪显示器数据连接线 |  | 根 |  | 2 |
| 19 | 辅材 |  |  | （水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等） |  | 批 |  | 1 |
| 20 | 安装 |  |  | 安装及调试摄像机 |  | 个 |  | 74 |
| 莎车县人民医院总院行政楼监控设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 型号参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 400万全彩半球型摄像机 |  |  | 1. 400w全彩半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264； 2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态； 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 14 |
| 2 | 400w全彩筒型摄像机 |  |  | 1. 400w全彩筒摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264； 2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态； 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 6 |
| 3 | 16口/千兆POE交换机 |  |  | ，坚固式高强度金属外壳，交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps； 配置千兆POE电口≥16个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥180W； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 1 |
| 4 | 接入8口/千兆（2个光口）交换机 |  |  | 坚固式高强度金属外壳，交换容量≥20Gbps，包转发率≥14Mpps； 配置千兆POE电口≥8个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥125W； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 3 |
| 5 | 监控专用设备箱 |  |  | 监控防水箱不锈钢装配箱 产品尺寸180*140*70MM |  | 个 |  | 3 |
| 6 | 6U 网络机柜 |  |  | 网络挂墙机柜 容量 6U 标准 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准纠错 门及门锁 钢化玻璃前门 材料及工艺 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理 |  | 台 |  | 1 |
| 7 | 光模块 |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 对 |  | 1 |
| 8 | 8芯光纤 |  |  | 8芯OS2单模光缆：工作温度为-20~60℃；光缆结构:GYFTY，护套类型:PE护套，执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0， TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；衰减：1310nm≤0.4dB/km，1550nm≤0.4dB/km；芯核直径：9±2.5μm；包层直径：125±2μm。 |  | 米 |  | 300 |
| 9 | 超五类网线 |  |  | 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃， 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜； 线缆结构： 4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |  | 米 |  | 2600 |
| 10 | PVC穿线管 |  |  | 国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件 |  | 米 |  | 741 |
| 11 | 1.5平方电源线 |  |  | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 标称截面积：1.5mm² |  | 米 |  | 2600 |
| 12 | 供电电插板 |  |  | 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；防触电保护门设计，防止意外触电；16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少； |  | 个 |  | 4 |
| 13 | 尾纤 |  |  | SC单模尾纤，OS2，单工，2米，配合单模光缆使用 |  | 根 |  | 16 |
| 14 | 8口终端盒 |  |  | 8口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器) |  | 个 |  | 2 |
| 15 | 枪型摄像机支架 |  |  | 壁装支架产品特性 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 材料 铝合金 外形尺寸（mm） 70×97.1×181.8mm 重量 201g ***承受重量 2kg |  | 个 |  | 6 |
| 16 | 辅材 |  |  | （水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等） |  | 批 |  | 1 |
| 17 | 安装 |  |  | 安装及调试摄像机 |  | 个 |  | 20 |
| 莎车县人民医院急诊综合楼监控设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 | 型号参数 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  | 400w全彩半球型摄像头 | 1.400万 1/1.8" CMOS 智能全彩半球型网络摄像机 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120 dB；调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 防补光过曝: 支持；补光灯类型: 暖白光补光：3000 K 补光距离: 最远可达30 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 2.具有2颗白光灯。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 3.最低照度彩色：0.0005 lx ，亮度等级不小于11级。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 4.白光补光距离不小于15米。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。 5.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 6.需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 7.需支持DC12V/POE供电。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 8.在静止场景下，相同图像参数时，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） - 9.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章）。 |  | 个 |  | 217 |  |
| 2 |  | 400w全彩筒形摄像头 | 1.400万1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机 最低照度:彩色：0.0005 Lux@（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 镜头可选:2.8mm 4 mm 6 mm 8 mm 视频压缩标准:H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 3.内置2颗白光补光灯。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 4.最低照度彩色：0.0004 lx。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 5.白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 7.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 8.信噪比不小于62dB。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 9.需具有不小于140分的宽动态能力。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 10.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） |  | 个 |  | 11 |  |
| 3 |  | 双目广角网络摄像机 | 1、全彩广角筒机，具有≥800万像素，具有＞1/1.9"靶面尺寸CMOS传感器。 2、该产品需≥2个具备F1.0大光圈的镜头；内置≥1个麦克风、≥1个扬声器并且能够支持语音对讲；（提供公安部检验报告证明并加盖厂家公章） 3、水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48°。（提供公安部检验报告证明并加盖厂家公章） 4、最低照度彩色：0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 5、在彩色模式下，白光补光灯可自适应环境照度开启，白天&夜晚都输出彩色视频图像；且白光补光距离≥60米。（提供公安部检验报告证明并加盖厂家公章） 6、同一场景相同图像质量下，设备在使用H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约五分之四左右。 7、信噪比≥62dB。 8、设备需支持MD5、SHA256加密算法。（提供公安部检验报告证明并加盖厂家公章） 9、支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作，≥IP66防尘防水等级。 10、需支持本地SD卡存储，支持存储卡可使用时长显示，可对存储卡寿命不足发出报警且可对存储卡进行读写锁定，锁定后需密码才能访问。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 4 |  | 400w全彩球机 | 1. 网络高清智能球机，最大分辨率和帧率≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码； 2. 支持＞30倍光学变倍，最大焦距≥186mm； 3. 低照度需满足彩色≤0.002lx，黑白≤0.0001lx； 4. 支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°-90°，支持自动翻转； 5. 支持深度学习算法，支持人车分类侦测、报警、联动跟踪，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪； 6. 支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 7. 支持人脸抓拍场景巡航功能，支持设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间；实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片； 8. 支持人脸手动定位抓拍功能，手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍； 9. 支持智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警； 10. 内置≥1个网口、≥1个存储卡接口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口； 11. 内置补光灯，红外补光距离≥150m，白光补光距离≥30m； 12. 防护等级需≥IP66，工作温度-30℃-65℃。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 5 |  | 400w全彩双眸球机 | 1. 全景枪球一体化摄像机，具有全景和细节2个镜头，全景镜头可随细节镜头一起水平、垂直旋转，保证画面同步，最大分辨率和帧率均≥2560×1440@25fps，支持H.265、H.264编码； 2. 摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸，≥1颗GPU芯片，细节通道镜头焦距范围≥5-115mm，单路及双路模式下水平视场角均可达到91°； 3. 支持水平及垂直电动旋转，支持水平360°连续旋转，垂直旋转范围≥-15°~90°，支持自动翻转；支持深度学习算法，支持人脸抓拍，支持区域入侵、越界、进入/离开区域等智能侦测，支持人车分类报警； 4. 视频输出支持单路模式和双路模式，单路模式下双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下全景通道和细节通道可单独预览监控画面； 5. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；支持双镜头从最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断； 6. 支持具有3D定位联动功能，可通过IE浏览器框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦； 7. 支持Hi-PoE供电，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口、≥1个存储卡接口，内置双光补光灯，红外补光距离≥200m，白光补光距离≥30m，防水防尘等级≥IP66。 |  | 米 |  | 1 |  |
| 6 |  | 安消一体摄像机 | 1. 安消摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持非接触式感温，感知直径≥12cm的高温或火点，最远探测距离≥8m；支持火焰感知报警，支持火点识别，并定位视场位置； 3. 具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于3s；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 具备高温报警功能，支持直视范围内的高温物体感温报警，距离8m范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于3s；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 5. 具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 具有≥1个网口，≥1个存储卡接口，≥1对报警输入输出接口、≥1个蜂鸣器，红外补光距离需≥20米。 |  | 米 |  | 1 |  |
| 7 |  | 55寸监视器 | 1. 55寸液晶监视器，可视区域≥1209×680mm，物理分辨率≥3840*2160，响应时间≤8ms，亮度≥380cd/㎡，对比度≥4000：1； 2. 输入接口≥1个HDMI、 ≥1个DP，≥1个DVI 、≥1个VGA，≥2个独立颜色校正引擎，提升对比度、细节、、边缘等； 3. 设备通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书； 4. 支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 5. 支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源，视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件，音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件，图片：支持jpg、bmp、png等文件，文本：支持txt文件；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 6. 支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能，内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整，颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新，内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合，显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准；显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） |  | 个 |  | 1 |  |
| 8 |  | 32路16盘位硬盘录像机 | 1. 需支持≥32路H.264、H.265混合接入，输入带宽≥320M； 2. 内置≥16个硬盘槽位，可满配≥10TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 3. 支持≥16路1080P解码，支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 4. 支持接入云台，并可以通过本地图形用户界面或者客户端软件实现云台的8个方向的转动、变倍、聚焦、巡航功能、预置点的设置与调用等功能； 5. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段； 6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件； 7. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR设备，选择通道添加； 8. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH； 9. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零； 10. 具有≥2个HDMI输出接口、≥2个VGA输出接口，支持多屏输出功能，可设置≥4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，不同HDMI或VGA接口之间可异源输出视频图像； 11. 具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中≥1个USB3.0）、≥1个eSATA接口、≥16路报警输入、≥4路报警输出；； 12. 支持标准机架式安装，安装高度≤3U，工作温度范围不低于-10℃—＋55℃。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 9 |  | 录像机24U机柜 | 服务器机柜，宽*深*高(mm)：600*1000*1200，24U，网孔门 前单开网孔门，后双开网孔门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度：24U 净重：约100kg 敞开百分比（前门）：78.0% 敞开百分比（后门）：77.2% |  | 个 |  | 1 |  |
| 10 |  | 8T监控级硬盘 | 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s |  | 个 |  | 16 |  |
| 11 |  | 48盘位存储服务器 | 1. 网络存储主机，可接入硬盘≥48块；不低于64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥2个千兆网口，支持增扩≥2个万兆网口或≥4个千兆网口，≥4个USB3.0外部接口； 2. 应支持1TB、2TB、4TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB等容量硬盘，支持氦气硬盘和空气硬盘，支持硬盘交错/分时启动； 3. 支持RAID0、1、5、6、10、50，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能； 4. 接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 5. 支持磁盘自动修复功能，当磁盘发生非物理性损坏导致读写中断等异常时，设备可自动判断磁盘损坏程度，可通过磁盘冷启动进行恢复操作，业务不中断； 6. 支持故障隔离功能，存储业务模块可存放在不同容器中，一个业务模块故障时，不影响其它业务模块，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；支持虚拟化成≥5台具有同等软件能力的设备； 7. 支持硬盘体检功能，支持硬盘体检报告、磁盘深度体检与磁盘档案查看，支持图形化显示硬盘生命周期曲线、显示硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值； 8. 支持全帧索引回放，并支持下载视频文件；支持在录像文件目录损坏时重建索引、恢复录像查询；支持硬盘无螺丝安装，支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置； |  | 台 |  | 3 |  |
| 12 |  | 8T企业级硬盘（存储服务器专用） | SEAGATE Exos 7E8 3.5" HDD 8TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s |  | 块 |  | 124 |  |
| 13 |  | 电梯专用网桥 | 电梯专用无线网桥(单位为套 内含发送端和接收端) 5.8G电梯网桥，802.11ac制式 成对包装，距离500米 3网口设计，支持路由功能 定向天线 成对包装 |  | 对 |  | 10 |  |
| 14 |  | 网桥供电电源盒 | 网桥专用供电电源盒，12V，2A; |  | 个 |  | 20 |  |
| 15 |  | 24口千兆POE汇聚交换机 | 1U机架式交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps； 配置千兆POE+电口≥24个，千兆光口≥4个，千兆combo口≥4个，交流供电功率≥369W； 支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN； 支持链路聚合功能，支持支持GE、10GE、静态、动态端口聚合； 支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证； 支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3，支持STP/RSTP/MSTP协议； 支持电源、风扇、温度告警； 为保证产品和服务的连续性，要求产品制造商通过ISO 22301业务连续性管理体系认证和服务体系完善程度七星级认证，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。 产品制造厂商进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。 配置3年原厂质保服务；提供产品制造商售后服务承诺函盖章原件. |  | 个 |  | 5 |  |
| 16 |  | 24口千兆POE交换机带光口 | 坚固式高强度金属外壳，交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps； 配置千兆POE电口≥24个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥369W； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； 为保证产品和服务的连续性，要求产品制造商通过ISO 22301业务连续性管理体系认证和服务体系完善程度七星级认证，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。 产品制造厂商进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。 配置3年原厂质保服务；提供产品制造商售后服务承诺函盖章原件 |  | 个 |  | 12 |  |
| 17 |  | 交换机专用机柜 | 网络机柜6u壁挂式交换机弱电监控小机柜 |  | 个 |  | 16 |  |
| 18 |  | 防水设备箱 | 不锈钢防水机柜6U，需包含专用防水胶塞，螺丝，螺母等； |  | 个 |  | 1 |  |
| 19 |  | 机房汇聚交换机24口千兆光口 | 国产知名品牌，1U机架式交换机，交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps； 配置千兆光口≥24个，千兆combo口≥8个，万兆光口≥4个； 配置mini USB console口≥1个，扩展插槽≥1个，配置热插拔冗余交流电源≥2块； 支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN； 支持链路聚合功能，支持支持GE、10GE、静态、动态端口聚合； 支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证； 支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3，支持STP/RSTP/MSTP协议，支持BGP4/BGP4+ for IPv6协议等； 支持电源、风扇、温度告警； 为保证产品和服务的连续性，要求产品制造商通过ISO 22301业务连续性管理体系认证和服务体系完善程度七星级认证，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。 产品制造厂商进入中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供证书复印件；必须加盖制造商公章。 配置3年原厂质保服务；提供产品制造商售后服务承诺函盖章原件。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 20 |  | 紧急报警管理机 | 1. 紧急报警管理机，≥ 10寸触摸屏集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。 2. 支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大128G Micro SD卡存储； 3. 支持≥ 4路开关量输入，≥ 4路继电器输出，≥ 1路3.5mm音频输入，≥ 1路3.5mm音频输出； 4. 话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE供电； 5. 支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道，支持前端设备呼叫中心管理机时，通过呼叫转移功能将呼叫信息转移到其他中心后端管理机上；并支持将呼叫信息通过电话网关转接至座机或手机终端。 |  | 个 |  | 1 |  |
| 21 |  | 经典款可视报警盒 | 1.经典可视报警盒； 适用于室内场景;内置1080P广角红外摄像机，水平视角100°；内置全频段优质扬声器和高灵敏度麦克风，支持通过有线网络和管理中心双向音视频对讲；支持中心监视监听、录音录像与广播功能；支持紧急报警/业务咨询双按键； 2.前端 设备应支持 一键拨打电话，应支持最少设置 4个电话号码；前端设备应支持一键呼叫预的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码。 3.设备应支持拨打电话的同时通过网络上传报警信息到中心平台，中心平台应同时可以监听监视前端通话。4.设备应支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型 5.前端设备应支持不小于200w像素高清彩色摄像头 6.支持H.264和H.265视频编码 7.支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报 |  | 个 |  | 32 |  |
| 22 |  | 防水防爆报警盒 | 1.防水防暴可视化报警盒（双按键、明装）；支持一键报警，200w像素视频采集，水平视场角:103°垂直视场角：54°对角视场角：117°；支持红外补光；支持关联一路IPC；支持双网口； 2.支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机实时多方通话； 3.支持将音视频同步存储到设备SD卡中，当在双向对讲通话时录像存储为双向通过混音的音视频复合流； 4.设备前置不小于200万CMOS高清摄像头 5.支持H.264和H.265视频编码，支持中心管理机控制前端设备警灯打开和关闭功能；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 6.支持外接IPC，并在中心管理机上显示 支持跨网络远程在线升级功能； 7.防护等级IK10；IP65（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商公章） 8.应支持不小于256G的MICRO SD卡 |  | 个 |  | 1 |  |
| 23 |  | 插排 | 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定； 塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击； 防触电保护门设计，呵护儿童安全，防止意外触电； 16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全； 电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少； |  | 个 |  | 17 |  |
| 24 |  | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,40km,LC)， |  | 对 |  | 10 |  |
| 25 |  | 24口ODF架 | 配线架空架 1U24口 黑色 自带后置理线架 标准：符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 ANSI/TIA 568C.2要求 所用材料符合RoHS要求 可安装任意模块； |  | 台 |  | 2 |  |
| 26 |  | 42U 服务器机柜 | 网络机柜，宽*深*高(mm)：600*800*2050，42U， 前单开钢化玻璃门，后单开钣金门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度 42U 宽度 600mm 深度 800mm 净重 约100kg 敞开百分比（前门） 78.0% 敞开百分比（后门） 77.2% |  | 台 |  | 2 |  |
| 27 |  | 机柜专用PDU | 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定； 塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击； 防触电保护门设计，呵护儿童安全，防止意外触电； 16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全； 电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少； |  | 个 |  | 2 |  |
| 28 |  | 超五类网线 | 超5类网线 Cat5e非屏蔽双绞线 CM防火等级 24AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合UL认证的CM防火等级认证 性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色； 芯线规格:24AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； |  | 米 |  | 16520 |  |
| 29 |  | 穿线管 | 监控专用穿线管，国标2.0； |  | 米 |  | 16520 |  |
| 30 |  | 2.5平方电源线 | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：3芯 标称截面积：2.5mm² |  | 米 |  | 1500 |  |
| 31 |  | 1.5平方电源线 | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 适用于家庭、酒店、城市建设、工程装修、监控供电、音响布线、道闸供电等应用场景。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 标称截面积：1.5mm² |  | 米 |  | 1500 |  |
| 32 |  | 48芯光纤 | 48芯OS2单模光缆 9/125μm PE 工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYFTY 护套类型:PE护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 TIA/EIA 568B.3 TIA/EIA-455； 衰减：1310nm≤0.4dB/km 1550nm≤0.4dB/km； 芯核直径：9±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 |  | 米 |  | 1900 |  |
| 33 |  | 4芯光纤 | 4芯OS2单模光缆 9/125μm PE 工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYFTY 护套类型:PE护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 TIA/EIA 568B.3 TIA/EIA-455； 衰减：1310nm≤0.4dB/km 1550nm≤0.4dB/km； 芯核直径：9±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 |  | 米 |  | 2000 |  |
| 34 |  | 尾纤 | SC单模尾纤 OS2 单工 2米 配合单模光缆使用 |  | 根 |  | 80 |  |
| 35 |  | 接续包 | 48芯光纤接续包 |  | 个 |  | 1 |  |
| 36 |  | 终端盒 | 4口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器) |  | 个 |  | 10 |  |
| 37 |  | 辅材（水晶头软管胶布膨胀螺丝等等） |  |  | 批 |  | 1 |  |
| 38 |  | 安装 |  |  | 个 |  | 236 |  |
| 莎车县人民医院门诊楼监控设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 型号参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  | 400w全彩半球摄像机 |  | 400w全彩高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测和抓拍，输出人脸抓拍图片； 3. 内置≥1颗GPU芯片，具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能分析功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别，具备智能分析防干扰功能，当设定的检测范围内出现篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警； 4. 支持白光补光、混合补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 5. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数、智能资源分配模式、智能参数配置等，并支持恢复默认操作；支持声光报警功能，报警声音类型≥12种并支持自定义语音，报警音量及重复次数可设置； 6. 支持POE供电，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风、≥1个扬声器，白光补光距离≥20米、混合补光距离≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 12 |
| 2 |  | 400w全彩半球型摄像机 |  | 1. 400w全彩高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264； 2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态； 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 3 |
| 3 |  | 50寸显示器 |  | 1、显示尺寸：50 inch；屏幕可视区域：1095.84（H） mm×616.41（V） mm；亮度：300cd/m2；物理分辨率：3840×2160@30Hz；背光源类型：E-LED；色深度：8 Bit + FRC(10.7B)；可视角：178°/178°；响应时间：8ms；对比度：4000:1；色域：68% NTSC；雾度：3%； 2、支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。 3、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 4、内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。 5、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 - 6、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 7、监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。 8、具有调整γ曲线的功能。。 |  | 台 |  | 1 |
| 4 |  | 16口千兆(POE)交换机 |  | 坚固式高强度金属外壳，交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps； 配置千兆POE电口≥16个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥180W； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 2 |
| 5 |  | 24U 机柜 |  | 网络机柜，宽*深*高(mm)：600*600*1000，24U， 前单开钢化玻璃门，后单开钣金门 含支脚脚轮及螺母螺丝 高度 24U 宽度 600mm 深度 600mm 净重 约100kg 敞开百分比（前门） 78.0% 敞开百分比（后门） 77.2% |  | 台 |  | 1 |
| 6 |  | 超五类网线 |  | 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃， 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜； 线缆结构： 4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |  | 米 |  | 1200 |
| 7 |  | PVC穿线管 |  | 国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件 |  | 米 |  | 1200 |
| 8 |  | 1.5平方电源线 |  | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 标称截面积：1.5mm² |  | 米 |  | 1200 |
| 9 |  | 高清线 |  | HDMI线数字高清线 HDMI工程线 3D视频线 笔记本电脑机顶盒接电视投影仪显示器数据连接线 |  | 根 |  | 1 |
| 10 |  | 监视器专用壁挂支架 |  | 监视器壁挂支架监视器壁挂支架底座支架 |  | 套 |  | 1 |
| 11 |  | 供电电插板 |  | 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；防触电保护门设计，呵护儿童安全，防止意外触电；16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少； |  | 个 |  | 4 |
| 12 |  | 辅材 |  | （水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等） |  | 批 |  | 1 |
| 13 |  | 安装 |  | 安装及调试摄像机 |  | 个 |  | 15 |
| 莎车县人民医院总院外科楼监控设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 型号参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  | 400万全彩枪型摄像机 |  | 1. 全彩枪式网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）； 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 5. 支持POE供电，内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 83 |
| 2 |  | 400w全彩半球网络摄像机 |  | 1. 400w全彩高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2. 支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测和抓拍，输出人脸抓拍图片； 3. 内置≥1颗GPU芯片，具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能分析功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别，具备智能分析防干扰功能，当设定的检测范围内出现篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警； 4. 支持白光补光、混合补光模式，支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 5. 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭快捷配置页面，支持配置常用图像参数、OSD配置、视音频参数、智能资源分配模式、智能参数配置等，并支持恢复默认操作；支持声光报警功能，报警声音类型≥12种并支持自定义语音，报警音量及重复次数可设置； 6. 支持POE供电，≥1个存储卡接口，≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口、≥1个麦克风、≥1个扬声器，白光补光距离≥20米、混合补光距离≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 11 |
| 3 |  | 枪机吊装支架 |  | 监控伸缩支架铝合金室内外吊装壁装摄像头护罩鸭嘴万向调节加长杆 |  | 个 |  | 30 |
| 4 |  | 24口千兆交换机（汇聚） |  | ，1U机架式交换机，交换容量≥330Gbps，包转发率≥105Mpps； 配置千兆POE+电口≥24个，千兆光口≥4个，千兆combo口≥4个，交流供电功率≥369W； 支持4K个VLAN、支持Voice VLAN、基于端口的VLAN、基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN； 支持链路聚合功能，支持支持GE、10GE、静态、动态端口聚合； 支持802.1X认证，支持基于端口的认证和基于MAC的认证； 支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3，支持STP/RSTP/MSTP协议； 支持电源、风扇、温度告警； |  | 台 |  | 3 |
| 5 |  | 24口千兆交换机（接入） |  | 坚固式高强度金属外壳，交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps； 配置千兆POE电口≥24个，千兆光口≥2个； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 10 |
| 6 |  | 16口千兆(POE)交换机 |  | 坚固式高强度金属外壳，交换容量≥36Gbps，包转发率≥26Mpps； 配置千兆POE电口≥16个，千兆光口≥2个，交流供电功率≥180W ； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 2 |
| 7 |  | 6U 机柜 |  | 网络挂墙机柜 容量 6U 标准 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准纠错 门及门锁 钢化玻璃前门 材料及工艺 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm；脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑表面处理 |  | 台 |  | 15 |
| 8 |  | 超五类网线 |  | 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃， 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜； 线缆结构： 4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |  | 米 |  | 9500 |
| 9 |  | PVC穿线管 |  | 国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件 |  | 米 |  | 8500 |
| 10 |  | 1.5平方电源线 |  | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 标称截面积：1.5mm² |  | 米 |  | 9500 |
| 11 |  | 10km光模块 |  | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |  | 对 |  | 3 |
| 12 |  | 枪机壁挂支架 |  | 壁装支架 产品特性 适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装 材料 铝合金 外形尺寸（mm） 70×97.1×181.8mm 重量 201g ***承受重量 2kg |  | 个 |  | 12 |
| 13 |  | 供电电插板 |  | 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定；塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击；防触电保护门设计，防止意外触电；16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全；电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少； |  | 个 |  | 12 |
| 14 |  | 尾纤 |  | SC单模尾纤，OS2，单工，2米，配合单模光缆使用 |  | 根 |  | 58 |
| 15 |  | 8口终端盒 |  | 8口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器) |  | 个 |  | 4 |
| 16 |  | 8芯光纤 |  | 8芯OS2单模光缆：工作温度为-20~60℃；光缆结构:GYFTY，护套类型:PE护套，执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0， TIA/EIA 568B.3，TIA/EIA-455；衰减：1310nm≤0.4dB/km，1550nm≤0.4dB/km；芯核直径：9±2.5μm；包层直径：125±2μm。 |  | 米 |  | 2640 |
| 17 |  | 辅材 |  | （水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等） |  | 批 |  | 1 |
| 18 |  | 安装 |  | 安装及调试摄像机 |  | 个 |  | 93 |
| 莎车县人民医院总院消毒供应室监控设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 | 型号参数 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 |  | 400w全彩半球型摄像机 | - 400w全彩高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264； - 2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态； - 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； - 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； - 5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 20 |  |
| 2 |  | 监控专用设备箱 | 监控防水箱不锈钢装配箱 产品尺寸180*140*70MM |  | 个 |  | 3 |  |
| 3 |  | 32路8盘位录像机 | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，≥8个硬盘槽位，可满配≥8TB硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘； 2. 支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放；需支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出； 3. 应支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 4. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH； 5. 支持在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥22个汉字，OSD属性至少可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁；配合相应摄像机，支持3D定位功能，可以在全景通道上任意选取点位，球机通道可变倍定位；； 6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件； 7. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零； 8. 支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件； 9. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像；具有≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 4 |  | 8口 千兆交换机 | 交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps，配置千兆电口≥8个； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 采用存储转发的交换机制；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 3 |  |
| 5 |  | 超五类网线 | 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃， 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜； 线缆结构： 4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |  | 米 |  | 980 |  |
| 6 |  | PVC穿线管 | 国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件 |  | 米 |  | 980 |  |
| 7 |  | 电源适配器 | 国标,12V2A输出，圆头，两端带线，输入线长1000mm，输出线长1500mm |  | 个 |  | 20 |  |
| 8 |  | 1.5平方电源线 | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 标称截面积：1.5mm² |  | 米 |  | 980 |  |
| 9 |  | 32寸监视器 | 1、32寸曲面液晶监视器，显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤50W； 2、监视器需提供CE、FCC、RoHS、WEEE。 3、支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。 4、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 5、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），内置图像硬件处理画中画功能；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 6、监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 7、内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。 - 8、监视器内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 - 8、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 - 9、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 10、可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息；支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号；显示单元具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时，内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。。 |  | 台 |  | 1 |  |
| 10 |  | 监视器专用壁挂支架 | 外扩展，定制钢制支架 |  | 套 |  | 1 |  |
| 11 |  | 供电电插板 | 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定； 塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击； 防触电保护门设计，防止意外触电； 16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全； 电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少； |  | 个 |  | 2 |  |
| 12 |  | 辅材 | （水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等） |  | 批 |  | 1 |  |
| 13 |  | 安装 | 安装及调试摄像机 |  | 个 |  | 20 |  |
| 莎车县人民医院总院重点部位监控设备参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 |  | - 货物名称 | - 型号参数 |  | - 单位 |  | - 数量 |  |
| 1 |  | 400W全彩枪式网络摄像头 | - 1.全彩枪式网络摄像机，传感器靶面尺寸≥1/1.9英寸，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，视频压缩标准支持H.265、H.264，镜头光圈≥F1.0（即F值≤1.0）； - 2. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； - 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； - 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； - 5. 支持POE供电，内置≥1个麦克风，≥2颗暖色白光补光灯，白光补光距离≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 16 |  |
| 2 |  | 400w全彩半球型摄像机 | - 1.400w高清半球摄像机，最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps，支持水平、垂直、旋转三轴调节，视频压缩标准支持H.265和H.264； - 2. 不低于1/1.8英寸 CMOS图像传感器，光圈≥F1.0（即F值≤1.0），彩色最低照度≤0.0005 lx，支持≥120 dB宽动态； - 3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围； - 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置； 5. 具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，内置白光补光灯，白光补光距离需≥30米，防护等级≥IP66。 |  | 个 |  | 32 |  |
| 3 |  | 监控专用设备箱 | 监控防水箱不锈钢装配箱 产品尺寸180*140*70MM |  | 个 |  | 12 |  |
| 4 |  | 8口千兆交换机 | 交换容量≥16Gbps，包转发率≥11Mpps，配置千兆电口≥8个； 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准； 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发； 采用存储转发的交换机制；集成专业级防雷电路，可提供防雷等级4级（共模防护6KV）的专业防护； |  | 台 |  | 12 |  |
| 5 |  | 超五类网线 | 超5类网线，Cat5e非屏蔽双绞线，CM防火等级，24AWG，工作温度为-20~60℃， 标准：符合 ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求，所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准；标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:灰色；芯线规格:24AWG，无氧铜； 线缆结构： 4对8芯双绞线，每芯均有颜色区分，外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； |  | 米 |  | 1950 |  |
| 6 |  | PVC穿线管 | 国标PVC暗装穿线管电线管阻燃绝缘管件 |  | 米 |  | 1950 |  |
| 7 |  | 电源适配器 | 国标,12V2A输出，圆头，两端带线，输入线长1000mm，输出线长1500mm |  | 个 |  | 48 |  |
| 8 |  | 1.5平方电源线 | 无氧铜线芯，导体纯度高，导电性强。 在满足国标直流电阻的基础上，加大导体截面积，线缆阻抗更低，更少发热，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 产品特性 线缆类型（电源线）：RVV 导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 线缆芯数：2芯 标称截面积：1.5mm² |  | 米 |  | 1950 |  |
| 9 |  | 支架 | 通用壁装支架/钢/199.3×83.04mm |  | 个 |  | 20 |  |
| 10 |  | 电梯专用网桥 | 600MHz； 内存：DDR2 64MByte；FLASH：8MByte；功放：SiGe5012B；天线增益：10DBi；极化方向：垂直；功率：23±2dBm；工作温度 -30～65℃ ；存储温度 -50～80℃；有线接口:10/100Mbps LAN*1; 传输频率：2.3～2.7GHz，150M室外无线数据传输，可视距500米传输;供电方案：DC 12V 1A（默认）； 频宽：HT20，HT40; 功耗：≤3W ；安全性：MAC地址控制 不支持；加密 WEP加密：64/128bits,WPA,WPA2,802.1x； 符合IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE802.3u网络协议；管理：基于WEP管理 支持、SNMP MIB 支持、Telnet 支持、Serial 支持；拨码功能，无需电脑调试，自动分配IP，可设置定时重启 |  | 个 |  | 32 |  |
| 11 |  | 供电电插板 | 多位铜条插套一体化成型，使用寿命长，插拔更安全稳定； 塑件材质工艺革新，850℃阻燃，耐高温更抗冲击； 防触电保护门设计，防止意外触电； 16A 250V~大电流复合银点开关，导电性能好，开关更安全； 电源线规格全面升级，3×1.0mm²，导电性能好、发热少； |  | 个 |  | 12 |  |
| 12 |  | 4芯光纤 | 4芯OS2单模光缆 工作温度为-20~60℃； 光缆结构:GYFTY 护套类型:PE护套 执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 TIA/EIA 568B.3 TIA/EIA-455； 衰减：1310nm≤0.4dB/km 1550nm≤0.4dB/km； 芯核直径：9±2.5μm； 包层直径：125±2μm。 |  | 米 |  | 850 |  |
| 13 |  | 千兆光纤收发器 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口； |  | 对 |  | 2 |  |
| 14 |  | 尾纤 | SC单模尾纤， OS2， 单工， 2米， 配合单模光缆使用 |  | 根 |  | 8 |  |
| 15 |  | 终端盒 | 8口FC金属终端盒(含熔纤盘,含FC适配器) |  | 个 |  | 4 |  |
| 16 |  | 辅材 | （水晶头.软管.胶布膨胀螺丝等等） |  | 批 |  | 1 |  |
| 17 |  | 安装 | 安装及调试摄像机 |  | 个 |  | 48 |  |

- 售后服务

1.按照安全防范工程技术标准规范进行施工，质保期为两年，质保期间担负维保工作定期每季度对设备进行检测除尘工作，严格按照监控设备使用管理与维护保养规则进行维护保养。

2.在中标后要有专业维护监控设施设备人员，要在本区域内设立对本项目服务点及库房，库房内要有足够的配件及库存。

3.每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％，留给机房监控设备一个良好的运行环境。

4.根据监控系统各部份设备的使用说明，每季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

5.对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

6.对易吸尘部份每季度定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

7.对长时间工作的监控设备每月定期维护一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。

8.对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查，网络及桌面系统的病毒防御。

9.每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。

10.提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送人民医院保卫科。

11.响应时间

一级故障，接到通知，20分钟内到达现场，1小时内排除系故障；

二级故障，接到通知，1小时到现场2小时内排除故障；

三级故障，接到通知，2小时到现场4小时内排除故障；

投标单位中标后至接到中标通知书日起7日内到人民医院签订合同。

13.质保期间设备出现故障由乙方无条件更换或维修。

14.交货时间：合同签订后30个日历日完成供货并安

调试完毕。

- 欢迎具有资质、意向的客户前来投标。

2、商务要求如下：

（1）取得采购标的的时间：30日历日

（2）取得采购标的的地点：莎车县人民医院对应科室

（3）交付（实施）的时间（期限）：30日历日

（4）交付地点（范围）：莎车县人民医院

3、付款条件：

（1）进度和方式：分期付款；（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总额30%的货款。（2）安装调试完成，验收合格后甲方支付乙方50%的货款。（3）审计完成后付至审计总金额的90%。（4）在质保期满后甲方支付乙方剩余货款。

（2）包装和运输：包安装，运输至莎车县人民医院

（3）售后服务：质保2年，一级故障，接到通知，20分钟内到达现场，1小时内排除系故障；二级故障，接到通知，1小时到现场2小时内排除故障；三级故障，接到通知，2小时到现场4小时内排除故障；

（4）是否提供保险：运输保险由投标人自行承担

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）自然风险：因自然界中的不可抗力所造成的本次公开招标采购工作不能顺利实施的风险。比如因疫情防控，供应商不能按时参加招标活动的风险。

（2）政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者国际贸易形势、政策问题导致本次公开采购项目不得不取消或者进行调整。

（3）投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一是投标单位本身生产能力达不到，但是却恶意拉低投标价格，以低价格中标之后再在生产，不能再合同约定期内如约供货，通过不良手段降低产品生产成本，依次充好，损害采购单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、串标等违法行为；三是国际贸易、经济制裁等国际社会因素导致不能按照合同履约。

（4）质量安全风险：中标单位没有按照投标文件中承诺的质量标准、服务承诺履约，向采购人提供高报低工产品；不履行质保、售后服务承诺。此项目采购的是手术器械，如采购到的产品质量不合格，极易造成医疗事故。

5、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车县人民医院、新疆全咨建设工程项目管理咨询有限公司、各供应商或者第三方专业机构及专家参与验收

验收时间：签订合同后30个日历日内完成供货并验收完毕

验收方式：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，乙方需提供所投设备产品资料和第三方检测机构出具的检测报告提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担。

安装调试完成后，进行项目终验。

验收程序：货物到位后，由中标企业发出验收申请，莎车县人民医院分管领导签批后，代理机构组织投标企业及具体使用科室相关人员、相关专业专家，进行验收。

验收内容：按照招标文件及投标文件、合同逐项进行验收。

验收标准：合格标准

七、采购标的的其他技术、服务等要求；无

八、需要满足的其他技术规格要求；

1、设备名称：急诊综合楼视频监控；外科楼、门诊楼、南院及重点部位监控视频

2、维保期限：最低质保2年，质保2年，一级故障，接到通知，20分钟内到达现场，1小时内排除系故障；二级故障，接到通知，1小时到现场2小时内排除故障；三级故障，接到通知，2小时到现场4小时内排除故障；

3、设备使用单位：莎车县人民医院