	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	技术参数要求
	备注

	1
	轮式挖掘机
	2
	台
	国产品牌，操作重量：1795KG,铲斗容量：0.04m³，发动机额定功率：11.8/2300kw/rpm，铲斗挖掘力：16kN,最深挖掘深度：2290mm。

产品亮点：

1、满足国三要求的大功率发动机。

2、无尾设计，狭小空间360°。

3、偏摆动臂，变轨伸缩底盘，工况适应性好。

4、分体式驾驶棚，拆卸方便，进出自如，方便进入地下室、地下车库。

5、打开左右两侧围板，主阀、主泵、电瓶等部件可完全裸露，更方便保养和检修。

适用场景：

广泛用于市政、园林、蔬菜大棚、以及车间厂房、房屋改造、商场装修等工况。
	

	2
	履带挖掘机
	1
	台
	国产品牌，履带挖掘机，外形尺寸

a总长5860 mm

b总宽  2020mm

c总高 2585 mm

d转台宽度  1780mm

o底盘总宽2020 mm

f屢帶宽度 400 mm

g轮距 2060mm

h轨距 1600 mm

i院重离地问黥 700mm

j最低离地闯题 385mm

工作范围

A最大挖蛀高度 mm 5630

B最大卸較高度 mm 3945

C最大挖掘深度 mm 3830

D最大華直挖掘深度 mm 2680

E最大挖掘半径 mm 6130

F最小回转半径 mm 2460

操作重量  Kg  6010

铲斗容量 m3  023-0.25

发动机型号 4TNV94L

直喷  /

V 4冲程  /

水冷  /

缸数 /

发动机额定功率  kw/rpm   36.2/2100

最大扭矩/转速  N.m  207.4/1000

排量  L 3.054

主要性能

行走速度 km/h  4.2/2.4

回转速度 r/min 10

爬坡能力  35

接地比压 kPa  32.5

铲斗挖掘力  kN  48.3

斗杆挖掘力 kN  32.5

最大牵引力 kN  50.5

油类容量

燃油箱容积  L   110

液压油箱容积 L   85

发动机机油容量 L  12

液压系统

主泵额定流量 L/min  151.8

工作压力 MPa  24.5

行走系统压力 MPa 24

同转系统压力 MPₐ 24

先导系统压力 MPa 3.5

标配

动臂长度 mm 3000

斗杆长度 mm 1600

选配

动臂长度 mm  /

斗杆长度 mm  /

斗容 m3   0.09窄斗

斗容 m3  0.25
	

	3
	三角破碎锤
	1
	套
	产品特点：
1、侧面安装，适合侧装与挖掘机进行破碎作业。
2、结构坚固，经久耐用。
3、外壳半开放式，便于维修。
4、稳定可靠，打击力大，能耗低，降低使用成本。
适用范围：
矿山开采、道路破碎、市政园林改造、建筑拆除、钢筋混凝土破碎等。
	

	4
	抓土器/石器
	1
	套
	产品特点：
1、360度液压回转，提供更灵活抓取效果
2、油缸内置平衡阀，运行平稳，保持夹力，安全性更高
3、马达双向溢流阀及双向平衡阀避免马达受液压冲击
4、结构简单，重量轻，抓取力更大
适用范围:
木材、石材装卸专用设备
适用吨位:
1.5-37T
	

	5
	快速连接器
	3
	套
	产品特点:
1、产品采用高强度锰钢及一体力学设计，经久耐用，适用于各吨位挖掘机装配需求
2、相比较传统的更换属具的方式，只需单人操作即可完成，极大的减少了更换属具的时间，提升了工作效率
3、减少了传统更换属具对于人的依赖，安全性得到了极大的提升
适用范围:
快速链接挖掘机的各类属具
适用吨位:
3.5-49T
	

	6
	夯实器
	1
	套
	产品特点:
1、结构简单，操作便捷，使用维护方便
2、可完成平面夯实、斜面夯实、台阶夯实、沟渠夯实及其他复杂基础夯实的处理
适用范围：
高速公路拍坡、堤坝沟渠夯实等
	

	7
	5T叉车
	1
	台
	国产品牌，

1额定载荷
5000KG

2载荷中心
600mm

3起升高度
3000mm

4自由提升高度
205MM

5下降速度（满载/空载）
450/500mm/s

6起升速度（满载/空载）
500/550mm/s

7最大行驶速度（满载/空载）
26/30km/h

8最小转弯半径
3250MM

9最大爬坡能力（满载/空载）
42/19%

10最大牵引力
5500kg

11最小离地间隙
190mm

12发动机型号
朝柴CY6BG332

13额定功率
85kw

14轮胎数量（前/后）
4/2

15轮胎规格
前胎8.25-20

后胎8.25-15

16行车制动
动力制动

17停车制动
机械-手制动杆式

18电瓶（电压/电容）
2*12v-80ah
	

	8
	装载机
	2
	台
	国产品牌，自主研发的三阶段产品，配置电控高压共轨国三4102发动机，高品质分体式双变，四轮驱动，全液压转向，动力强劲，效率更高，环境适应能力更强。

整机产品特点：

1、接头采用24°锥+密封圈的双重密封形式，密封性更好，性能更加可靠；管路进行集中梳理，走向更加合理。

2、采用涡轮增压国三发动机，电控单体泵技术真正达到节油降耗，符合国家相关政策要求。

3、采用前开启前翻机罩，维修方便。

4、分体式变速箱、变矩器，整体外壳全部由加工中心加工，确保相对尺寸与质量。

5、全车销轴经过调质淬火处理，表面硬度≥50HRC。

6、液压油箱和燃油箱经过酸洗磷化处理，确保液压油和燃油的油品清洁度。

7、全车紧固件采用达克罗工艺处理，防锈能力强。

8、整机喷漆采用知名品牌的底漆和面漆，确保有较强的防锈能力。

9、前传动轴采用车架铰接中心对称布置结构，减少传动扭力。

10、整机热平衡温度达到45度以上，适应长时间高温工况。

11、整机适应边铲装边牵引工况，联合作业不熄火。

12、整机结构件均采用Q345或Q345以上的板材设计。

13、液压油缸缸杆表面镀铬厚度≥3丝，缸杆调质并表面热处理，表面硬度≥50HRC。

14、整机设有固定装置非运输车辆免税图册，整机上牌可免税。

15、供应商可提供依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开的机动车环保信息清单。

装载机进行国三动力升级的新款经济型、高性价比产品，整机在可靠性、舒适性、维修性、保养性、安全性等方面进行提升：

（一）发动机国三升级

1、电控单体泵技术路线，控制准确，性能先进；

2、核心技术具有成熟可靠，动力强劲的优势；

3、低速大扭矩，动力性优势突出，大幅提升了动力性和经济性；

4、产品全面采用电控单体泵燃油系统，噪音低，油耗低；

5、高强度合金铸铁无缸套机体，强度好、刚性高，可靠性好；

6、电控高精度EGR阀系统，成熟可靠。发动机具有三种工作模式，满足不同工况使用需求，达到整机使用效益的最大化。

（二）液压系统--液压元件均选用国内知名品牌

活塞杆等关键部件采用调质、中频淬火、镀铬处理，大大提升活塞杆的耐磨性能，硬度要求和抗疲劳性能；

活塞密封和活塞杆关键密封处合理设计密封方式，主密封Y型圈采用国外进口件，大大增加油缸使用寿命；

采用大通径20阀，满足整机不同工况各种动作的通流量需求，降低液压系统节流损失，降低液压油温，降低整机油耗；同时将阀布置在驾驶室内部，保证阀体清洁度，便于更换和维护；

优先阀和转向器：采购同一厂家，二者完美匹配，转向轻便，响应迅速；

齿轮泵：由国内专业厂家生产；

额定压力已达25MPa，完全满足液压压力18MPa使用要求，大大延长使用寿命；

液压油箱：由集团统一自制，充分保证液压油箱的强度和系统清洁度要求；

油箱内部结构设计合理，同时增加吸、回油滤芯，充分保障系统清洁度要求；增加清洗和维修窗口，便于后期更换滤芯和清洗液压油箱；

1、整机液压系统过铰管路采用S型过铰方式，管路布局美观，整齐，避免干涉，增加胶管折弯半径，提高管路的使用寿命和维修性能；

2、动臂和转斗等涉及运动的管路均采用折弯半径较小的柔软型胶管，布置合理，折弯半径设计合理；

3、多路阀布局采用人机工程学原理，降低操纵者操纵强度；

4、采用大通径油缸，整机举升和掘起力显著提升；

5、采用大排量齿轮泵，减短整机三项和时间，提高整机作业效率；

（三）电气系统

1、核心、重要电气件（控制器、电源总开关、继电器等）安装在驾驶室内部，防尘、防水、抗振效果更好；

2、集中式保险盒，插片式保险，检查、维修方便快捷；

3、仪表盘上增加发动机故障诊断指示灯，便于实时监控发动机工作状态；

4、将原前喇叭位置由前车架内部调整到前大灯支架处，效果更佳；

（四）工作装置

该工作装置经过三维运动模拟仿真与计算，在运动过程中的任意位置时，保证较大传动角度（≥10度）。能够有效确保工作时，任意位置自由装卸。
	

	9
	装载机
	1
	台
	国产品牌，轮式，主要参数

项目 单位 基本型 小高卸 大高卸

外形尺寸(长x宽x高)  6150x2060x3010 mm

额定载荷 : 1400kg

斗容量  1m3

工作质量  5200kg

卸载高度  3050mm

卸载距离  715mm

轴距  2350mm

轮距  1580mm

最大掘起力  44kN

最大牵引力  40kN

三项和  9S

最小转弯半径(轮胎中心)  4670mm

铰接角度 35

Ⅱ档 |档 0 |档 Ⅱ档

速度范围  km/h 24   8     8   24

后退                           前进
	

	10
	彩钢棚
	400
	平方米
	共计400平方米，长宽各20米，檐口高5米，地基为30厘米高标号混凝土结构，主题是钢结构，H型钢、C型钢组成，钢结构焊接，屋面采用0.5厚瓦楞彩钢板，打基础固定，四周围栏用方管焊接，防护栏高度不低于1.6米，施工前甲乙双方确认签字后方可安装。

所有材质及施工符合国标。
	

	11
	围栏
	1000
	米
	实训基地围栏长1000米，实训基地6700平方米，四周用铁艺焊接围栏，地基砖混结构砌成，高40厘米，厚37厘米，每间隔5米建造一个立柱，墙体有预埋件，围栏与地基通过预埋件连接，地基墙体灰色涂装，地基墙横截面焊接铁艺围栏，围栏不低于1.70米，每个立柱上有红缨枪式防护头，整体涂装黑色。
	

	12
	拖拉机
	1
	台
	柴油双缸25马力四驱拖拉机，带运输斗（拖斗）。
	

	13
	塔式起重机
	1
	台
	国产品牌，本项目包含3个子项目，包括塔吊主机、底座基础预制材料及施工、安装调试，具体内容如下：
主题塔台基础节高20米，大臂长56米，

回 转 机 构  一 75HR130.195-12/16

回转电机  一 YZR160M2-6 7.5kW

功率 7.5kW   转速  908 r/min

减速机  一 75HR130.195

减速机速比 一 195

输出端齿轮参数 模数12 mm

齿数 一 16

变位系数 一 +0.5

主机总速比 一 1438

主机转速 0.6r/min

液 压 系 统

电机 一 YE2-132S-4B55.5kW

功率 5.5 kW

转速1440  t/min

液压泵站 流量 工作压力13.2 20  L/min MPa

顶升油缸 缸/杆直径 160/110mm

顶升速度0~0.6 m/min

1)标准节 F41B;

a. 截面1.6mx1.Gm;.高度 2.8m;

c.每个主弦上两个连接套

d.连接套孔直径为32mm;

e.主弦型材口135x135x10.2)加强节F42Q

a.截面1.6mx1.6m;

b. 高度 2.8m;

c.每个主弦上三个连接套:连接套孔直径为 32mm: e主弦型材口135x135x12.3)基础节F43J

a.截面1.6mx1.6m;

b. 高度 5.95m;

c.每个主弦上三个连接套:

d.连接套孔直径为32mm;

e.主弦型材口135x135x14。4)特殊节 TJF42

a.截面1.6mx1.6m;

b. 高度 2.8m;

c.个主弦上两个连接套;

d.连接套孔直径为 32mm;主弦型材口135x135x10。

2、基础底座：钢筋混领土预制主题，长6.5米，宽6.5米，深1.6米，保护层20厘米，预埋16根M39连接螺丝，按照塔吊基础设计图施工，不得更改。

3、安装：提供安装手册，需有资质的企业才能安装，投标企业需提供专业安装资质企业营业执照复印件加盖公章和施工人员技术证明。
	

	合计
	3000000元    大写：叁佰万元整
	


