动物疫病防控应急处置物资技术规格、数量及质量要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性连体防护服 | - 1.防护服由帽子，上衣，裤子,SMS高档隔菌鞋套四连体组成，帽子的脸部有松紧带，能更好的使帽子贴近脸部，腰里有松紧带使防护服更贴身。隔菌，防水，透气，质地柔软，是医疗防护高级医用无纺布，里层是40克高档长丝无纺布，外层膜有一层20克的单方向透气PE膜。透气，防护，隔菌。 2.符合GB19082-2009《医用一次性防护服》的要求； | 6500 | 套 |
| 2 | 消毒剂（20%二氯异氰脲酸钠粉） | 1.含量：以有效氯（CL）计算≥20%。 2.规格：粉剂 250 克/袋。 3.产品易于贮藏，有效期≥2 年。 4.广谱、高效、无残留、对人体无刺激；可用于畜禽体表、用具和环境等消毒，对环境无污染； 5.产品稳定性好，能抗有机物干扰； 6.所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 4000 | 袋 |
| 3 | 稀戊二醛溶液 | （1）规格：1000ml/瓶； （2）具有广谱、高效和速效的消毒作用。对细菌繁殖体、芽孢、病毒、结核杆菌和真菌等具有很好的杀灭作用，用于橡胶、塑料制品及手术器械消毒。有效期≥2 年 （3）所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1000 | 瓶 |
| 4 | 一次性医用口罩 | 1、结构组成：本产品由口罩体、鼻夹和口罩带组成。无菌环氧乙烷灭菌、一次性使用， 2、适用范围：供临床各类人员在非有创操作工程中佩带，覆盖住使用者的口鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物的直接透过提供一定的物理屏障。 3、包装无破损；有效期≥2 年。 4、医用级别，pp 无纺布+过滤纸+pp 无纺布；采用柔软 pp 材质；三层口罩，耳挂式。 5、符合医用防护口罩GB19083-2010要求。 6、规格：10只/包 | 30000 | 个 |
| 5 | 一次性医用口罩 | 1、结构组成：本产品由口罩体、鼻夹和口罩带组成。无菌环氧乙烷灭菌、一次性使用， 2、适用范围：供临床各类人员在非有创操作工程中佩带，覆盖住使用者的口鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物的直接透过提供一定的物理屏障。 3、包装无破损；有效期≥2 年。 4、医用级别，pp 无纺布+过滤纸+pp 无纺布；采用柔软 pp 材质；三层口罩，耳挂式。 5、符合医用防护口罩GB19083-2010要求。 6.规格：独立包装 | 10000 | 个 |
| 6 | N95医用口罩 | 1.产品由口罩主体、口罩带、鼻梁条组成；口罩主体为4层防护，内外层由非织造布、热风棉，中间两层为聚丙烯熔喷布；口罩带由非纺织布松紧带制成；鼻梁条由可弯折的铝合金或聚丙烯鼻夹材料制成。 2.产品易于贮藏，有效期≥2年 3.防护等级为N95级，在NIOSH标准规定的检测条件下，对空气动力学直径0.3µm的颗粒的过滤效率达到95%以上 4.符合医用防护口罩GB19083-2010要求。 5.规格：独立包装 | 2000 | 个 |
| 7 | 护目镜 | 1、乙烯镜框，柔软易弯折； 2、镜片为全封闭双面防雾、防飞尘、防飞溅；防止实验、防疫等操作中血液、体液、细菌等溅入，有效阻隔99%UV； 3、单个独立包装，可调节弹性头带； | 500 | 个 |
| 8 | 5ml采血器 | 1、规格：100支/盒 2、一次性采血器，5ml,配黄色9号针头，刻度清晰准确，密闭性强，芯杆可旋转。采用医学级聚丙烯制作，无菌处理，带采血针，不含抗凝剂，即可用于采血，又可当作试管盛血，采血一次到位。 | 20000 | 支 |
| 9 | 2.5ml采血器 | 1.规格：100支/盒 2.一次性采血器，2.5ml，配黑色7号针头采用医学级聚丙烯制作，无菌处理，带采血针，不含抗凝剂，即可用于采血，又可当作试管盛血，采血一次到位。 | 7200 | 支 |
| 10 | 一次性芦荟手套 | 1、规格：25双/盒 2、一次性芦荟手套,绿色，不含任何天然乳胶成分和增塑剂，实验专用，加厚防滑，伽马射线辐射灭菌，无过敏风险，无毒、无味、防油防水，有效期≥3 年。 | 30000 | 双 |
| 11 | 面部防护罩 | 防护面罩应清洁透明、无划伤裂纹。面罩与帽架的连接应牢靠。 帽架的系带应宜于调整。蝶形螺母功能应良好，能将面罩固定在适宜观看的位置。尺寸32*22cm，PET防雾。内置海绵，松紧带弹性可调节。 | 300 | 个 |
| 注：以上除消毒剂（20%二氯异氰脲酸钠粉）、稀戊二醛溶液以外，其他产品开标现场需提供样品，样品需单独打包密封。 |  |  |  |  |