
34米登高平台消防车
主要配置
	车辆名称
	34米登高平台消防车

	车辆底盘

	底盘型号
	进口底盘

	驱动形式
	6×4

	发 动 机
	发动机最大净功率：315kW/ 1800rpm；
发动机排量：10.677L；
国五以上排放标准

	轴距
	4800mm+1350mm

	燃油箱
	290L，带锁油箱盖，加油口带过滤网，燃油粗滤器及可加热式油水分离器。

	轮胎
	前桥385/55 R22.5 /二、三桥315/70 R22.5全钢丝子午胎。
数量：11（含备胎）备胎规格为315/70 R22.5。

	消防水系统

	消防罐
	材料
	304不锈钢；板厚：底板和侧板4mm，其余3mm。

	
	载液量
	载水量：5000kg；载泡沫量：1200kg。

	
	罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。

	
	水罐设DN100溢水管带溢水帽。

	
	泡沫罐设呼吸阀。

	
	水罐和泡沫罐均安装电子液位计。

	
	罐顶采用防滑花纹板。

	水泵
	进口消防水泵
流量：100 L/s @ 1.0 MPa；
入口法兰：DN150，出口法兰：DN125；
铸钢壳体，铜质叶轮，不锈钢传动轴。

	泡沫系统
	自动比例泡沫系统

	消防炮
	进口消防水炮，水、泡沫两用电遥控消防炮。
流量可调950～4800L/min；额定工作压力0.77MPa；
回转角度﹣90°～+90°； 仰角90°；俯角35°。
≥150m无线遥控操作。

	水路控制
	水路控制方式：电控气动。

	
	控制面板位置：车体左侧。

	消防管路
	下车：铝合金管。

	
	上车：铝合金伸缩水管+软管。

	工作平台

	尺寸
	2100×900×1200mm

	工作平台
	型钢框架结构，高强度无缝型材焊接而成，开口≤500mm；
底板采用防滑花纹板；
工作时水平方向可摆动45°。

	装置设置
	工作平台安装风速仪；
工作平台称重超载报警；
平台前方、下方设置超声波防碰装置。


技术参数
	车辆主要性能参数

	项目
	参数
	允差范围

	外形尺寸：（长×宽×高）
	11000mm×2550mm×3760mm
	±1％

	满载质量
	32800kg
	±3％

	最高车速
	≥85km/h（电子限速）
	—

	最小转弯直径
	≤23m
	—

	接近角
	≥16°
	—

	离去角
	≥6°
	—

	最大爬坡度
	≥25%
	—

	支腿跨距
	纵向跨距
	6300 mm
	±1％

	
	横向跨距
	5800 mm
	±1％

	工作平台载荷
	500kg
	—

	最大工作高度
	34m
	33.5～34.4

	最大工作半径
	20m
	19.5～20.4

	回转范围
	360°全回转
	—

	支腿展开时间
	≤40s
	—

	臂架升起额定高度并旋转90°时间
	≤130s
	—

	臂架回转速度
	0.2～1.0r/min
	—


城市主站消防车
	车辆名称
	泡沫消防车（城市主战消防车）

	车辆底盘

	底盘
	类似重汽T5底盘

	驱动形式
	4×2

	发动机
	发动机额定功率：251kw/2200rpm

	取力器
	HW60Q取力器，适合长时间工作。

	燃油箱
	200L燃油箱  40L尿素罐

	轮胎
	12.00R20    6条；
备胎：1条（随车）。

	驾驶室
	T5G-S 四门双排座；准乘6人 ，前排驾驶员可调座椅.
驾驶室空调系统，电动举升翻转系统，前门电动玻璃升降器.

	制动系统
	双回路气压制动+防抱死制动系统（ABS）

	消防水力系统

	消防罐
	材料：
	PP高分子塑料罐；板厚：底、侧板20mm，其余15mm（可选配更换不锈钢罐体）

	
	载液量
	载水量：4.3吨；载泡沫量：0.5吨

	
	罐体内防荡板网格式设置，设纵向、横向防荡板。

	
	泡沫罐：1个放泡沫阀门（DN40）。

	主要结构件及其他

	副车架
	采用高强钢焊接而成，框架式副车架设计技术，提高整车稳定性和使用寿命，增大维修空间，使车辆易于维护保养。

	警灯
	警灯、警报及通信装置：在副驾驶位置安装电子警报器、警灯开关；车顶前面安装有长排警灯，警报器及扩音装置，车体两侧及尾部安装爆闪警示标识。

	牵引绞盘
	进口电动绞盘驱动形式：电驱动
单绳最大牵引力：≥5000kg。

钢丝绳长度：≥30。

	发电机
	发电机   功率：≥5Kw。

	升降照明灯
	LED灯
功率：LED灯4×216W（照度达到30米级标准，启动快。）

	消防
系统
	消防泵
	型号：CB12.60。
流量（L/S）：60
出口压力（MPa）：1.0

	
	泡沫系统
	全自动B类泡沫系统。
泡沫比例混合器：泡沫混合比例系统：混合比例无极可调，可调范围1%-10%。

	
	消防炮
	流量48升/秒，射程≥60m。

	消防管路系统
	1个连接吸水管的DN150的吸水口，接口、滤网、闷盖。1个从水罐至水泵的进水口DN125。

	
	1个由水泵向水罐注水的管路DN80。4个DN80的出水口，配有出水口阀接口及闷盖，分布在左右两侧；

	
	设有比例混合器、水及泡沫管路全流程清洗系统。

	消防接口配置
	接口
	规格
	阀
	位置

	
	泵外吸水
	1×DN150
	配闷盖
	车体后侧

	
	压力出水
	4×DN80
	手动阀（防冻型）
	两侧

	
	上炮接口（阀门）
	1×DN100
	气动蝶阀
	

	
	罐至泵吸水
	1×DN125
	气动蝶阀
	

	
	泵至罐注水
	1×DN80
	气动蝶阀
	

	
	罐体外注水
	2×DN80
	配阀门接口闷盖
	两侧

	
	水罐排污
	1×DN40
	手动球阀
	

	
	泡沫排污
	1×DN40
	手动球阀
	

	
	外吸泡沫
	1×DN50
	手动球阀配闷盖
	

	
	水路接口形式：内扣式

	电气控制系统

	泵室操纵控制系统
	配7寸液晶显示器。安装在车后部泵室内并设中文标识。设有便捷化一键操作按钮。

	警灯
	驾驶室内安装警报器；驾驶室顶部前端安装1.8米长排专用红色频闪警灯（固定牢靠）；车身两侧装有频闪轮廓灯。车身两侧装有照明灯。

	标志灯
	车体两侧装有安全标志灯，前后示廓灯；黄色转向灯，泵室、器材箱均有照明灯。

	其它
	导航及倒车影像系统。

	加装
	加装泵房加热系统。


- 5 -

