阿克陶县皮拉勒乡恰尔巴格村、霍依拉阿勒迪村黄麻鸡附属配套生产设备采购项目-采购清单：

| 恰尔巴格村黄麻鸡养殖基地需要配备物资清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压清洗机（每台配10米高压管10根、枪头20把、3*1.5+1电缆线1000米） | 工作流量：32L/min 、配套动力：3.5kw、频率：50/Hz、电压：380V、重量：63kg 、工作压力4-6mpa、电机为国标全铜 | 10 |  |
| 2 | 自卸式翻斗车 | 柴油机110马力、配量3.0、带电子马达启动、载重为3吨、车厢板材厚度不小于2mm、蓝牌国五、锰钢车架、带后桥副变速箱、空载车速为99千米、经济运行60-70千米、电动门窗、多功能方向盘、原车空调、LED全功能大灯、7.50钢丝胎、货箱长宽高（3.1米*1.9米*0.6米）、5挡变速箱、通过欧洲EOT碰撞实验、维修点全国不低于400家以下 | 1 |  |
| 3 | 30型铲车 | 长宽高（7100*2520*3240mm)、轴距：2850mm、最小离地间隙：375mm、最大卸载距离：2950mm、对应卸载距离1050mm、卸载觉：-45度、轮距：1865mm、转向角度：36度、水平通过半径（铲斗外侧）：6180mm、最小转弯半径：5375mm。斗容：1.8m³、额定载荷：3000kg、操作重量：10150kg、最大牵引力：大于96kN、最大掘起力：96kN、发动机型号：YC6J125-T302/WP6G125E331、型式：直列、水冷、四冲程、电控直喷。发动机功率：92KW、发动机额定转速：2300r/min、排量：6494ml/6750ml、最大扭矩/转速：530N.m、排放标准：GB20891-2014、最低燃油消耗率：220g/kw.h。传动系统：变距器型式：单级三元件液压力变矩器、变速箱型式：定轴式动力换挡、档位：前四后二、前进1挡速度：0-8km/h、前进2挡速度：0-14km/h、前进3挡速度：0-27km/h、前进4挡速度：0-41km/h、后退1挡速度：0-10km/h、后退2挡速度：0-32km/h。工作装置液压系统：型式：机械手动控制、三项和时 间：小于9.0s、工作压力：16MPA。转向系统：型式：负荷传感全液压铰接转向。制动系统：脚制动型式：气顶油钳盘式、停车制动型式：手动钳盘式。加油容量：燃油：160L、液压油：136L、发动机：18L、变速箱：45L、驱动桥：前18L+后16L、制动系统：4L。 | 1 |  |
| 4 | 超声波消毒喷雾机 | 电压160-250伏、雾化喷头需带12个、雾化量每小时12升、雾滴大小10微米、工作功率900瓦、带有多功能保护功能（缺水、过电压、过电流保护功能）、电子雾化和低压鼓风喷雾、具有智能语音系统、有消毒时间提示和倒计时提示、系统设置有多个监视仪表和众多的状态指示灯、具有电子门卫功能、自动安批次消毒、智能人体感应识别、感应无死角、系统预留外接控制接口，可与多种智能控制设备驳接，系统升级无障碍、带2个自动门锁、消毒全程完全自动化，无需人工操作。 | 2 |  |
| 5 | 地磅爬坡 | 5*5的角铁、国标镀锌厚度3.2mm、离地间隙10公分、坡差5%、坡长50公分、4mm国标钢板、中间2道横称（5*5的角铁）、坡宽1.5米、上坡3mm国标钢板、5*5的角铁做框架 | 4 |  |
| 6 | 手推式电动喷雾器四轮高压 | 尺寸75*45*85cm（长*宽*高）、电池12V45AH、五缸电机、直喷射程7-8米、电池续航4-4.5小时、20米高压管、重38公斤、自动卷管加备用电瓶、容积60L、双泵系统 | 10 |  |
| 7 | 30吨玻璃钢饮用水罐 | 壁厚8mm、双出水口（自带100#法兰）、进水观察口带滤网、卧式（可进行掩埋）、出水口配双向立式离心泵、泵口法兰100#、电动机功率5.5KW、电压380伏、扬程24米、流量80方/小时、电机转速2800r/min、泵总重大于等于55公斤、配有无塔自动变频供电控制系统、电机外壳为铝合金、全铜型国标、使用温度-15-70度、耐酸碱度5-9、性能曲线小于-8/-1CDMFE、流量和供水有效功率曲线值大于60%、泵关键零部件导叶、叶轮、耐压桶、轴均采用不锈钢材料。泵头、进出水段：CDMF泵采用不锈钢精铸件。泵采用单端面集装机械密封，模块为硬质合金，支撑导叶内滑动轴承采用硬质合金。 | 1 |  |
| 8 | 消防灭火器 | 水剂制灭火器每个桶装5公斤 | 20 |  |
| 10 | 过道盖板 | 4mm国标钢板、1米（长）*0.4米(宽）*4mm（厚）的20块、1.3米（长）*0.9米（宽）*4mm（厚）的35块、框架需要国标热镀锌5*5的角铁进行焊接，中间需要增加1道横杠、安装后需和过道地坪一样平、接缝小于5mm | 70 |  |
| 11 | 出鸡车 | 尺寸1.2*0.45米。4*4角铁（12根）、25#焊管（2根）、直径20公分轮子80个（40个万向、40个定向）、框子和小车需要分体、框子四周需要4*4角铁、长宽高（1.2*0.45*0.6米）、四周使用直径10#铁丝、网格大小为5*5的铁丝网、底部为网格大小5*5的铁丝网 | 10 |  |
| 12 | 料塔 | 主体22吨。直径不大于4.3米、高度不高于6.5米、上料坡差小于30度1、整体及附件要求热镀锌材质；2、上围层板厚不小于1.0mm；3、下锥板厚不小于1.2mm； 4、支腿板厚不小于2.5mm 1、带观察口，带通风口，带计量器； 2、入户主料线¢90热镀锌、管壁为热镀锌材质，厚度不低于3mm。每栋舍长度为22米，（主料线只需要配置48个栋舍）； 3、下料口带排查检修口和停止下料插板，下料口和检查口具有防水功能。4、其他为注明的材料板材为热镀锌（不低于2mm） 其它： 1、驱动电机要求全铜国标或更高级别； 2、其余设计方案及参数由投标方自行设计并详细列出。同时带有称重系统，称重系统分度值小于50公斤、误差率为万分之三、传感器为国标产品、称重重量为25吨、传感输出2.0MV/V | 5 |  |
| 13 | 暖气包 | 24片的钢管加烤漆暖气包、钢管管壁厚度2.7mm、耐压0.4以上mpa，带有跑风和堵头 | 25 |  |
| 14 | 地磅 | 2.5吨/1.5米*1.5米，传感器分度值为小于10公斤、误差率万分之三 | 2 |  |
| 15 | 空压机 | 电机为380伏，全铜国标电机带有电机保护器、制气量为每分钟1立方、工作方式为螺旋杆式、自带油水分离器、噪音小于60分贝、储气罐为0.6立方、压力为1.2兆帕 | 2 |  |
| 16 | 2m轮式登高梯 | 总高2米，宽度为0.6米、斜坡为45度、主框架采用国标25钢管、厚度不低于2.75mm、斜坡梯体落差为17公分、斜坡两边带有扶手、站人平台为40*40公分，四周装有护栏，护栏高度为90公分、护栏材质为国标20#钢管，带有4个国标5寸万向尼龙轮、带有刹车辅助设施 | 10 |  |
| 17 | 冷热水智能自吸泵 | 全铜国标电机、出水口为25#、电压为160-280伏、功率为350瓦、扬程为15米、流量为3吨每小时、带有自动控制和缺水保护装置、叶轮为全铜、机械密封为合金、出水吸水口为不锈钢 | 20 |  |
| 18 | 清水潜水泵 | 全铜国标电机、出水口为25#、电压为160-280伏、功率为350瓦、扬程为15米、流量为3吨每小时、带有温度保护装置、叶轮为全铜、机械密封为合金、出水吸水口为不锈钢 | 50 |  |
| 19 | 畜禽无害化处理设备 | 带有粉碎和发酵功能、处理后成为有机肥料、生产效率为每天1000公斤、电机国标全铜 | 1 |  |
| 20 | 加料小推车 | 不锈钢饲料车、长宽高（131*60*81cm）、不锈钢厚度1.2mm、推手为不锈钢2mm、直径为20# | 20 |  |
| 21 | 垃圾斗 | 尺寸2米*2米、板材厚度为3mm国标钢板、菱形、容积4立方 | 5 | 拉运鸡粪使用 |
| 22 | 室外环境喷雾消毒车 | 罐体容积：5立方/吨、洒水宽度：15米、水炮扬程：30米、垂直吸程：7米、罐体尺寸：3.5*2*1.4、准乘人数：3人、罐体材质为厚4mm国标板材、洒水泵、洒水高炮、工作平台、取力器、前冲、后洒、万向嘴、自流阀、滤网、分配阀、喷头、带自吸自排功能。喷雾机型号：LH30、最大射程：30米、喷雾流量：30-40、发动机动力：7.5KW、水平转角度±360度、控制方式：自动/手动 | 1 |  |
| 23 | 饲料遮阳棚 | 尺寸长宽高（5米*4米*3.5米）、材质为单彩板、使用加厚0.5mm | 6 |  |
| 24 | 二氧化碳传感器 | 工作电压24伏、信号源4-20毫安 | 20 | 温控仪上探头使用 |
| 25 | 氨气传感器 | 工作电压24伏、信号源4-20毫安 | 10 | 温控仪上探头使用 |
| 26 | 测风仪 | 工作电压9伏、误差率小于万分之一、需要国标达到欧盟产品标准 | 2 | 测风速使用 |
| 27 | 热成像仪 | 3.2寸OLED屏、USB快速导出系统、成像带有温度点显示、红外图像和自然图像自动转换、可见光分辨率为30万像素、视觉角度27*35、测量温度范围：-35度-200度、误差率为±1%、热图像征率25HZ、波长范围：8-9NM、内部储存为8G、图片格式为GPG、带有自动关机时间控制、分辨率：0.01-1.00可调、锂电池供电、热灵敏度为0.06度、分辨率384*388 | 2 | 测温度使用 |
| 28 | 卧式1吨大白桶 | 材料为尼龙、有一个观察口带盖、口直径为40公分、桶直径为1米、桶壁厚度为8mm | 30 |  |
| 29 | 塑料蛇皮软管 | 25#、熟料不低于40%、厚度不低于1mm、国标、使用温度-15-70度 | 2000 |  |
| 30 | 电焊机 | 电压220V、频率：50/60、额定输入电流：38.2A、额定输出电流：26.4A、空载电压：92、空载损耗：10W、效率：87.2、功率因数：0.776、外壳防护等级：IP21 | 2 |  |
| 31 | 充电角磨机 | 无刷角磨机、额定电压：20V、砂轮片孔径：16mm、空载转速：10000R/min、砂轮片直径：100mm、机器重量：1.4公斤、主轴螺纹：M10 | 3 |  |
| 32 | 超声波焊机 | 电压:220V、功率和频率可调、数字追频、铝合金外壳 | 2 | 维修粪带使用 |
| 33 | 200公斤白桶 | 材料为尼龙、有一个观察口带盖、口直径为20公分、桶直径为0.5米、桶壁厚度为8mm | 20 | 冲洗鸡舍使用 |

| 霍依拉阿勒迪村黄麻鸡养殖基地需要配备物资清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高压清洗机（每台配10米高压管10根、枪头20把、3*1.5+1电缆线1000米） | 工作流量：32L/min 、配套动力：3.5kw、频率：50/Hz、电压：380V、重量：63kg 、工作压力4-6mpa、电机为国标全铜 | 10 |  |
| 2 | 自卸式翻斗车 | 柴油机110马力、配量3.0、带电子马达启动、载重为3吨、车厢板材厚度不小于2mm、蓝牌国五、锰钢车架、带后桥副变速箱、空载车速为99千米、经济运行60-70千米、电动门窗、多功能方向盘、原车空调、LED全功能大灯、7.50钢丝胎、货箱长宽高（3.1米*1.9米*0.6米）、5挡变速箱、通过欧洲EOT碰撞实验、维修点全国不低于400家以下 | 1 |  |
| 3 | 30型铲车 | 长宽高（7100*2520*3240mm)、轴距：2850mm、最小离地间隙：375mm、最大卸载距离：2950mm、对应卸载距离1050mm、卸载觉：-45度、轮距：1865mm、转向角度：36度、水平通过半径（铲斗外侧）：6180mm、最小转弯半径：5375mm。斗容：1.8m³、额定载荷：3000kg、操作重量：10150kg、最大牵引力：大于96kN、最大掘起力：96kN、发动机型号：YC6J125-T302/WP6G125E331、型式：直列、水冷、四冲程、电控直喷。发动机功率：92KW、发动机额定转速：2300r/min、排量：6494ml/6750ml、最大扭矩/转速：530N.m、排放标准：GB20891-2014、最低燃油消耗率：220g/kw.h。传动系统：变距器型式：单级三元件液压力变矩器、变速箱型式：定轴式动力换挡、档位：前四后二、前进1挡速度：0-8km/h、前进2挡速度：0-14km/h、前进3挡速度：0-27km/h、前进4挡速度：0-41km/h、后退1挡速度：0-10km/h、后退2挡速度：0-32km/h。工作装置液压系统：型式：机械手动控制、三项和时 间：小于9.0s、工作压力：16MPA。转向系统：型式：负荷传感全液压铰接转向。制动系统：脚制动型式：气顶油钳盘式、停车制动型式：手动钳盘式。加油容量：燃油：160L、液压油：136L、发动机：18L、变速箱：45L、驱动桥：前18L+后16L、制动系统：4L。 | 1 |  |
| 4 | 超声波消毒喷雾机 | 电压160-250伏、雾化喷头需带12个、雾化量每小时12升、雾滴大小10微米、工作功率900瓦、带有多功能保护功能（缺水、过电压、过电流保护功能）、电子雾化和低压鼓风喷雾、具有智能语音系统、有消毒时间提示和倒计时提示、系统设置有多个监视仪表和众多的状态指示灯、具有电子门卫功能、自动安批次消毒、智能人体感应识别、感应无死角、系统预留外接控制接口，可与多种智能控制设备驳接，系统升级无障碍、带2个自动门锁、消毒全程完全自动化，无需人工操作。 | 2 |  |
| 5 | 地磅爬坡 | 5*5的角铁、国标镀锌厚度3.2mm、离地间隙10公分、坡差5%、坡长50公分、4mm国标钢板、中间2道横称（5*5的角铁）、坡宽1.5米、上坡3mm国标钢板、5*5的角铁做框架 | 4 |  |
| 6 | 手推式电动喷雾器四轮高压 | 尺寸75*45*85cm（长*宽*高）、电池12V45AH、五缸电机、直喷射程7-8米、电池续航4-4.5小时、20米高压管、重38公斤、自动卷管加备用电瓶、容积60L、双泵系统 | 10 |  |
| 7 | 30吨玻璃钢饮用水罐 | 壁厚8mm、双出水口（自带100#法兰）、进水观察口带滤网、卧式（可进行掩埋）、出水口配双向立式离心泵、泵口法兰100#、电动机功率5.5KW、电压380伏、扬程24米、流量80方/小时、电机转速2800r/min、泵总重大于等于55公斤、配有无塔自动变频供电控制系统、电机外壳为铝合金、全铜型国标、使用温度-15-70度、耐酸碱度5-9、性能曲线小于-8/-1CDMFE、流量和供水有效功率曲线值大于60%、泵关键零部件导叶、叶轮、耐压桶、轴均采用不锈钢材料。泵头、进出水段：CDMF泵采用不锈钢精铸件。泵采用单端面集装机械密封，模块为硬质合金，支撑导叶内滑动轴承采用硬质合金。 | 1 |  |
| 8 | 消防灭火器 | 水剂制灭火器每个桶装5公斤 | 20 |  |
| 9 | 过道盖板 | 4mm国标钢板、1米（长）*0.4米(宽）*4mm（厚）的20块、1.3米（长）*0.9米（宽）*4mm（厚）的35块、框架需要国标热镀锌5*5的角铁进行焊接，中间需要增加1道横杠、安装后需和过道地坪一样平、接缝小于5mm | 70 |  |
| 10 | 出鸡车 | 尺寸1.2*0.45米。4*4角铁（12根）、25#焊管（2根）、直径20公分轮子80个（40个万向、40个定向）、框子和小车需要分体、框子四周需要4*4角铁、长宽高（1.2*0.45*0.6米）、四周使用直径10#铁丝、网格大小为5*5的铁丝网、底部为网格大小5*5的铁丝网 | 10 |  |
| 11 | 料塔 | 主体22吨。直径不大于4.3米、高度不高于6.5米、上料坡差小于30度1、整体及附件要求热镀锌材质；2、上围层板厚不小于1.0mm；3、下锥板厚不小于1.2mm； 4、支腿板厚不小于2.5mm 1、带观察口，带通风口，带计量器； 2、入户主料线¢90热镀锌、管壁为热镀锌材质，厚度不低于3mm。每栋舍长度为22米，（主料线只需要配置48个栋舍）； 3、下料口带排查检修口和停止下料插板，下料口和检查口具有防水功能。4、其他为注明的材料板材为热镀锌（不低于2mm） 其它： 1、驱动电机要求全铜国标或更高级别； 2、其余设计方案及参数由投标方自行设计并详细列出。同时带有称重系统，称重系统分度值小于50公斤、误差率为万分之三、传感器为国标产品、称重重量为25吨、传感输出2.0MV/V | 2 |  |
| 12 | 暖气包 | 24片的钢管加烤漆暖气包、钢管管壁厚度2.7mm、耐压0.4以上mpa，带有跑风和堵头 | 25 |  |
| 13 | 地磅 | 2.5吨/1.5米*1.5米，传感器分度值为小于10公斤、误差率万分之三 | 2 |  |
| 14 | 空压机 | 电机为380伏，全铜国标电机带有电机保护器、制气量为每分钟1立方、工作方式为螺旋杆式、自带油水分离器、噪音小于60分贝、储气罐为0.6立方、压力为1.2兆帕 | 2 |  |
| 15 | 2m轮式登高梯 | 总高2米，宽度为0.6米、斜坡为45度、主框架采用国标25钢管、厚度不低于2.75mm、斜坡梯体落差为17公分、斜坡两边带有扶手、站人平台为40*40公分，四周装有护栏，护栏高度为90公分、护栏材质为国标20#钢管，带有4个国标5寸万向尼龙轮、带有刹车辅助设施 | 10 |  |
| 16 | 冷热水智能自吸泵 | 全铜国标电机、出水口为25#、电压为160-280伏、功率为350瓦、扬程为15米、流量为3吨每小时、带有自动控制和缺水保护装置、叶轮为全铜、机械密封为合金、出水吸水口为不锈钢 | 20 |  |
| 17 | 清水潜水泵 | 全铜国标电机、出水口为25#、电压为160-280伏、功率为350瓦、扬程为15米、流量为3吨每小时、带有温度保护装置、叶轮为全铜、机械密封为合金、出水吸水口为不锈钢 | 50 |  |
| 18 | 畜禽无害化处理设备 | 带有粉碎和发酵功能、处理后成为有机肥料、生产效率为每天1000公斤、电机国标全铜 | 1 |  |
| 19 | 加料小推车 | 不锈钢饲料车、长宽高（131*60*81cm）、不锈钢厚度1.2mm、推手为不锈钢2mm、直径为20# | 20 |  |
| 20 | 垃圾斗 | 尺寸2米*2米、板材厚度为3mm国标钢板、菱形、容积4立方 | 5 | 拉运鸡粪使用 |
| 21 | 室外环境喷雾消毒车 | 罐体容积：5立方/吨、洒水宽度：15米、水炮扬程：30米、垂直吸程：7米、罐体尺寸：3.5*2*1.4、准乘人数：3人、罐体材质为厚4mm国标板材、洒水泵、洒水高炮、工作平台、取力器、前冲、后洒、万向嘴、自流阀、滤网、分配阀、喷头、带自吸自排功能。喷雾机型号：LH30、最大射程：30米、喷雾流量：30-40、发动机动力：7.5KW、水平转角度±360度、控制方式：自动/手动 | 1 |  |
| 22 | 饲料遮阳棚 | 尺寸长宽高（5米*4米*3.5米）、材质为单彩板、使用加厚0.5mm | 6 |  |
| 23 | 二氧化碳传感器 | 工作电压24伏、信号源4-20毫安 | 20 | 温控仪上探头使用 |
| 24 | 氨气传感器 | 工作电压24伏、信号源4-20毫安 | 10 | 温控仪上探头使用 |
| 25 | 测风仪 | 工作电压9伏、误差率小于万分之一、需要国标达到欧盟产品标准 | 2 | 测风速使用 |
| 26 | 热成像仪 | 3.2寸OLED屏、USB快速导出系统、成像带有温度点显示、红外图像和自然图像自动转换、可见光分辨率为30万像素、视觉角度27*35、测量温度范围：-35度-200度、误差率为±1%、热图像征率25HZ、波长范围：8-9NM、内部储存为8G、图片格式为GPG、带有自动关机时间控制、分辨率：0.01-1.00可调、锂电池供电、热灵敏度为0.06度、分辨率384*388 | 2 | 测温度使用 |
| 27 | 卧式1吨大白桶 | 材料为尼龙、有一个观察口带盖、口直径为40公分、桶直径为1米、桶壁厚度为8mm | 30 |  |
| 28 | 塑料蛇皮软管 | 25#、熟料不低于40%、厚度不低于1mm、国标、使用温度-15-70度 | 2000 |  |
| 29 | 电焊机 | 电压220V、频率：50/60、额定输入电流：38.2A、额定输出电流：26.4A、空载电压：92、空载损耗：10W、效率：87.2、功率因数：0.776、外壳防护等级：IP21 | 2 |  |
| 30 | 充电角磨机 | 无刷角磨机、额定电压：20V、砂轮片孔径：16mm、空载转速：10000R/min、砂轮片直径：100mm、机器重量：1.4公斤、主轴螺纹：M10 | 3 |  |
| 31 | 超声波焊机 | 电压:220V、功率和频率可调、数字追频、铝合金外壳 | 2 | 维修粪带使用 |
| 32 | 200公斤白桶 | 材料为尼龙、有一个观察口带盖、口直径为20公分、桶直径为0.5米、桶壁厚度为8mm | 20 | 冲洗鸡舍使用 |