| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 商品名称 | 商品参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 装袋输送菌棒 | 4工位搅拌生产线 | 含6立方搅拌机2台，搅拌机容量6立方，外部尺寸300*150*180cm,功率为4级电机减速机11kw/380v，120mm直径主杠，20mm螺旋叶片，气动开关自动下料；4.5米螺旋提升机2台，功率8级电机4kw/380v，6mm厚螺旋叶片；振动筛配套二级搅拌仓使用，功率1.5kw/380v；、4工位双螺旋分料机、采用双螺旋定量下料设计，外尺寸750*130*240cm,功率4级国标电机减速机11kw/380v；电控柜功率80kw含热过载保护，总功率;43kw/380v | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 数控回旋装袋扎口机 | 回旋式装袋扎口机，高配变频电机控制系统（取代离合器），外尺寸 282*75*128cm，双边环形远红外线安全光幕，自动扎口机采用盘钉模式自动下钉，一次可以连续作业8700棒，升级自动加油自动加热功能，气电联动，配套斜面输送带使用，外尺寸150*60cm ,功率250w/220v减速电机； | 台 | 2 |  |  |
| 3 |  | 手动扎口机 | 机械式无动力，尺寸53*33*76CM | 台 | 2 |  |  |
| 4 |  | 菌棒输送带 | 尺寸；750*60cm，不锈钢材质，底部托辊式结构，承重效果好，功率400kw/220v减速电机； | 台 | 1 |  |  |
| 6 |  | 常压灭菌柜 | 容积63m³，常压，双开门设计，柜体内室尺寸12m*2.3m*2.3m,外部尺寸12.4m*2.5m*2.5m,外包不锈钢，内部国标碳钢板材质，门体内置进口硅胶密封圈，加厚10公分保温层，PLC温控系统； | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  | 菌棒灭菌架 | 不锈钢材质，灭菌架 尺寸：155*50*200cm | 架 | 96 |  |  |
| 8 |  | 手握式菌种器 | 电动工具1把+28mm钻头配3只 | 套 | 4 |  |  |
| 9 |  | 超净工作台 | 双人双面，自动净化，外形尺寸1290*520*1600mm,照明系统：紫外灯 | 套 | 1 |  |  |
| 10 |  | 接种流水线 | 不锈钢辊轴动力输送带，外尺寸800*50*65cm，含链条齿轮传动动力，配5个层流罩，尺寸1175*575*310mm,三档调速，额定电压220v/50hz，风速0.45mm/s,采用玻璃纤维过滤纸，功率220w | 台 | 2 |  |  |
| 12 |  | 灭菌筐 | 材质：PE材料，耐高温，尺寸：长46.5cm×宽36cm×高22cm。 | 个 | 10000 |  |  |
| 14 |  | 铝扣钉 | 规格：6万粒/箱，503型，铝制U型卡扣 | 箱 | 10 |  |  |
| 15 |  | 空气压缩机 | 活塞空气压缩机7.5KW/380V | 台 | 2 |  |  |
| 16 |  | 叉车 | 小轴距3t平衡重式内燃叉车，额定荷载3t，荷载中心距500mm，门架倾角（前/后）6/12,额定功率/转速37/2650，最大扭矩/转速142/1800，总长度3795mm，总宽度1225mm，整机外门架不起升高度2122mm，门架起升高度3000mm | 台 | 1 |  |  |
| 17 |  | 预湿设备 | 筛子直径1.2，长4米，传输带65cm*8米 | 台 | 1 |  |  |
| 19 |  | 电动三轮车 | 载重650kg，续航能力80—120km，最高时速30km/h，动力形式牵引电池，链条传动，电瓶种类140型12V4个铅蓄电池。 | 辆 | 1 |  |  |
|  |  | 注水机 | 外部尺寸146*63*100cm,功率220v/4.5KW，双头工位八棒，工作效率1200袋/小时 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 刺孔机 | 外部尺寸101*70*85cm,功率220v/1.5kw，六面线型导轨，工作效率1500袋/小时 | 台 | 4 |  |  |
| 20 |  | 铲车 | 配置：490发动机，自动挡卸载3.3m，斗宽1.8m，20.5-16轮胎，轮边桥气剎 | 辆 | 1 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |