政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

为改善莎车县中心村的环境卫生，采购两辆清扫车、两辆密闭压缩车（大型）和一辆密闭压缩车（中型），解决村容村貌环境等问题。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格

1、具有合法有效的法人营业执照原件（三证合一）

2、法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

3、被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位近四个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）（新公司需提供成立至今的社保）；

4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章（查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）；

5、提供2019年或2020年经审计财务报告；（新成立公司提供近1个月银行资信证明）

7、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（需提供相关设备或设施的购置发票或单据）

8、具有依法缴纳税收的良好记录；需提供：近3个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业无需提供。）

8、投标单位（供应商）提供《反商业贿赂承诺书》《三年内无重大违规记录承诺书》；

9、提供保证金收据原件及打款凭证。

10、本项目不接受联合体；

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.满足车辆的国家排放标准:GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：采购两辆清扫车、两辆密闭压缩车（大型）和一辆密闭压缩车（中型）

2、采购项目预（概）算：3000000.00元

3、最高限价：3000000.00元

4、开展采购活动的时间安排：7月发布采购意向，8月发布招标公告，9月开标

5、采购组织形式：分散委托社会代理机构

6、委托代理安排：新疆天恒志盛工程项目管理有限公司

7、采购包划分与合同分包：无分包

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：符合资质要求的所有投标企业

10、评审规则：本项目评标办法采用综合评标法，将依法组建不少于 5 人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

（一）初步评审：

1、评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件中的有关规定。

2、列出投标文件中的重大偏差和细微偏差。

重大偏差是指投标文件未能实质上响应招标文件的要求，或者投标文件中存在按照招标文件规定应当判定为无效投标文件的情况。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标单位造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（二）详细评审：

1.评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件中的有关规定。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

1、技术要求如下：

清洗扫路车（单发）2辆

| ★长×宽×高（mm） | ≥8870X2493X3145 |
| --- | --- |
| 轴距（mm） | ≥5000 |
| 轮距（前/后）（mm） | ≥2035/1860 |
| ★前悬/后悬（mm） | ≥1430/2400 |
| 最大总质量(kg) | ≥18000 |
| ★整备质量(kg) | ≥12500 |
| ★发动机功率（Kw） | ≥200 |
| 清扫宽度（m） | ≥3.5 |
| 洗扫宽度(m) | ≥4 |
| ★接近角/离去角 | ≤16/13 |
| 最大作业能力 | ≥70000 m2/h |
| 低压冲水宽度（m） | ≥24 |
| 低压水泵流量 | ≥58 m3/h |
| 高压水泵流量 | ≥135L/min |
| 高压水泵压力 | ≥10MPa |
| 清水箱容积 | ≥11立方米 |
| 污水垃圾箱容积 | ≥7立方米 |

1、既可单独进行路面清扫抽吸作业；又可对路面进行低压冲洗作业，实现清扫、冲洗、抽吸的多种组合选择使用，以满足不同路面作业的多种需求。

2、底盘选用能够达到国VI排放标准的带全功率取力器的底盘，单发传动机构，将发动机动力引到作业装置上，实现各动力部件的动力传递。

3、采用中置两刷盘，中置宽吸盘，具有防撞避障功能的V形高压冲水架。

4、水箱分为两部分，一部分为前置独立滚塑水箱，另一部分为设置在垃圾箱前部的不锈钢水箱，可随垃圾箱升降的动力仓罩为动力部分的维护保养提供方便。5、具有举升功能的垃圾箱内装配有高压冲洗喷头，使得卸料更为轻松、干净彻底。

6、采用进口的叠加液压阀组，使得整车液压动作更为可靠。

7、高智能化控制、一键式操作，驾驶室内安装有仪表可综合显示车辆发动机实时状态及报警状态、倒车影像等信息。采用CAN总线智能控制器，可实现高效的运动控制与智能化的故障诊断。人性化操作界面可实现作业的启动与停止一键式操作，并设有多个保护程序，自动检测及执行。安装智能语音报警器，明确作业工况及故障点，操作方便简洁。

8、具有双发洗扫车的所有功能，确保一车多用的全面性具有全洗扫、左洗扫、右洗扫三种作业模式。

9、优质的吸、回油过滤器，能够完全保证车辆液压系统的过滤精度。

10、清水箱设有低水位报警装置，以防因缺水而损坏水泵。

11、垃圾箱内装配有高水位报警装置，以提醒操作人员及时进行污水排放。

产品质量及售后服务要求

★产品试验报告:所投产品必须通过国家权威机构进行检测，并提供完整的汽车整车产品定型《检验报告》；

1、 有正偏离项的须附质检部门的检验报告，否则不予确认；参数中带★号部分不允许出现负偏离；须根据招标文件中的技术要求逐项如实填写所投产品的技术参数，否则视为非实质性响应;

2、投标人应保证提供货物应具有整车国家公告、3C认证

3、生产厂家具备七星级售后服务认证并提供证明文件（网上查验），售后服务承诺书。

# 压缩式垃圾车（大型）2辆

| 项目 | 型号及参数 |
| --- | --- |
| 1、整车技术参数 |  |
| 外形尺寸（mm） | 长≥8900 宽≥2500 高≥3300 |
| ★发动机功率（kw） | ≥154 |
| 驾驶室配置 | 原装自带冷暖空调 |
| 依据标准 | 国六 |
| 最大总质量（kg） | ≥18000 |
| ★整备质量（kg） | ≥11000 |
| 额定载质量(kg) | ≥6800 |
| 接近角/离去角（°） | ≥17/12 |
| 前悬/后悬（mm） | ≥1400/2700 |
| 轴距（mm） | ≥4700 |
| 2、上装性能参数 |  |
| 油耗（L/100Km） | ≤23.9 |
| 垃圾箱容积（m³） | ≥14m³ |
| 填装器料斗容积（m³） | ≥1.5 |
| 填装料装置一次工作循环时间（s） | ≤40 |
| 卸料装置一次工作循环时间（ s） | ≤45 |
| 投料口规格（mm） | ≥1980 |
| 投料口距离地面高度（mm） | ≥1285 |
| 控制方式 | 自动/手动/遥控（CAN总线控制） |
| 污水箱容积（L） | ≥400m³ |
| 污水排放控制方式 | 电控 |
| 垃圾箱结构 | 圆弧曲面+框架 |
| 配置 | 摆臂 |
| 3、车辆性能 |  |
| 3.1、用于生活垃圾收集、运输作业的专用车辆，其专用装置的作业均以汽车发动机为动力，通过液压机构手动或电控来实现，垃圾密闭运输、不产生二次污染。 |  |
| ★3.2、采用后装压缩以及双向压缩方式，垃圾箱箱体采用高性能优质钢板，箱体底板采用凹面底板设计，减少污水的残积。 |  |
| 3、垃圾箱内部装有折面型推铲，推铲既起到卸出垃圾的功能，又起到封闭垃圾箱前端的作用，填装器无保护罩，方便维修。 |  |
| 3.4、填装器设在车辆后部，填装器与垃圾箱之间采用液压自动锁紧装置，结合部采用整体密封技术，多重密封条密封，确保垃圾车箱体密封性能。 |  |
| 3.5、填装器与垃圾箱体均设有大口径污水箱，垃圾压缩与运输过程无泄漏，防止二次污染。 |  |
| 3.6、通过CAN总线与发动机实时通讯，作业过程根据负载实时匹配发动机转速，可实现故障语音报警，通过自诊断、预警处理，作业记录反馈功能，实现故障提前预警并自动显示故障，方便维修。 |  |
| 3.7、箱体表面油漆采用高温烤漆工艺，内部防腐涂层采用国际知名材料处理，耐腐蚀性更好。 |  |
| 3.8、液压钢管采用镀锌精密无缝钢管，折弯成型，外形美观、耐压能力强、安全系数高。 |  |

密闭压缩车（中型）1辆

| 项 目 |  | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整 车 参 数 | 整备质量 | kg | ≥6900 |
|  | 最大总质量 | kg | ≥10000 |
|  | ★额定载质量 | kg | ≥3400 |
|  | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | ≥7100×2310×2500 |
|  | ★轴距 | mm | 3815 |
| 底 盘 参 数 | 底盘型号 | 国内知名品牌 |  |
|  | 发动机型号 | 与底盘统一品牌，方便售后服务维修 |  |
|  | ★发动机额定功率 | KW | ≥138 |
|  | 排放标准 | / | 国VI |
|  | 最大设计车速 | km/h | ≥100 |
|  | 最大爬坡度 | / | ≧30% |
| 作 业 性 能 | ★垃圾箱有效容积 | m³ | ≥9.5 |
|  | 污水储纳容积 | L | ≥400 |
|  | 装载压缩循环时间 | s | ≤25 |
|  | 卸料时间 | s | ≤45 |
|  | 液压系统压力 | Mpa | ≥15 |
|  | 控制方式 | / | 自动 |
|  | ★垃圾入料口离地高度 | mm | ≥2150 |
| 控制要求 | 控制技术 | / | CAN总线+专用控制器模式 |
|  | 人性化配置 | / | 驾驶室内标配高清晰宽LED监控系统 |

二、车辆主要部件技术要求

1、 垃圾入料口位于上方，垃圾箱采用密封式结构，确保车辆在装载垃圾时、挤压过程中、行驶过程中全程无任何渗漏、跑冒、滴漏，提供详细的技术解决方案。

2、装载与压缩同步进行，大幅度提高工作效率，提供详细的技术解决方案。

3、 采用推板卸料，能与各地垃圾压缩站对接，对场地高度要求低。

4、 采用密封式垃圾箱盖，防雨水渗入，隔绝异味、细菌的外溢扩散。

5、具有多种操作模式：遥控操作、控制面板操作、维修模式应急操作。

6、污水集储能力强，设有密闭式检修口，污水收集储液能力更强，无任何泄漏。

7、后挂桶架安全防脱落，可同时挂2只240L（或120L）标准垃圾桶上料。

8、采用控制器控制整车动作，多重互锁保护设计，安全可靠，并有语音提示功能，辅助用户使用车辆。

9、压缩车即可作为生活垃圾收运车收运干垃圾、湿垃圾；又可作为餐厨垃圾车收运餐厨垃圾等。

10、车厢与卸料门之间为连续密封。

三、产品质量及售后服务要求

★产品试验报告:所投产品必须通过国家权威机构进行检测，并提供完整的汽车整车产品定型《检验报告》；

1、 有正偏离项的须附质检部门的检验报告，否则不予确认；参数中带★号部分不允许出现负偏离；须根据招标文件中的技术要求逐项如实填写所投产品的技术参数，否则视为非实质性响应;

2、投标人应保证提供货物应具有整车国家公告、3C认证

3、生产厂家具备七星级售后服务认证并提供证明文件（网上查验），售后服务承诺书。

2、商务要求如下：

（1）取得采购标的的时间：签订合同后30日内供货

（2）取得采购标的的地点：莎车县托木吾斯塘镇人民政府指定地点

（3）交付（实施）的时间（期限）：30天

（4）交付地点（范围）：莎车县托木吾斯塘镇人民政府

3、付款条件：

（1）进度和方式：验收合格后一次性付款，具体以甲方签订合同为准。

（2）售后服务：1小时响应，48小时到达现场服务。

（3）是否提供保险：需缴纳车辆购置所有的税费，车辆全车保险（包含但不限于：车损、第三者责任险（赔付金额100万以上））、交强险、车船税等。

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

不可抗力因素、市场因素、疫情防控等因素

5、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。

该项目无需开展需求调查

六、采购标的的验收标准：

验收主体：采购人

验收时间：签订合同后30日内

验收方式：验收前提供产品质检报告。帮采购人完成入户（含购置税、上台检测费、牌照费）投标人按采购人提出的参数要求，将货物及时送交到采购人指定的具体地点，为此所发生的费用全部由投标人承担。采购人对货物进行100%验收,送交到采购人的货物若验收时不响应参数，由此造成的损失及费用全部由投标人承担。中标人应无条件接受退货，所引起的一切法律责任和经济损失概由中标人负责。

验收内容：清扫车、密闭压缩车（大型中型）

验收标准：经检验达到所投产品的响应参数

七、采购标的的其他技术、服务等要求；

帮采购人完成入户（含购置税、上台检测费、牌照费）；需缴纳车辆购置所有的税费，车辆全车保险（包含但不限于：车损、第三者责任险（赔付金额100万以上））、交强险、车船税等。

八、需要满足的其他技术规格要求；

1、设备名称：清扫车、密闭压缩车（大型中型）

2、维保期限：售后、保质期为一年

3、设备使用单位：莎车县托木吾斯塘镇

4、维保用途说明：车辆维护

5、维保服务参数要求：

1、严格按照机动车维修标准、规范进行维修

2、维保配件100%原厂

3、24小时免费提供车辆维保技术咨询服务

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？

- 一般性审查

采购单位审查人员姓名：张多

- 审查时间：2021年09月13日

采 购 单 位：

2021年 09月13日：