10t/h、玉米、水稻、小麦种子等精选加工成套设备清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 设备主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坑大喂料斗 组合 | 套 | 1 | 全金属结构，冷轧钢板厚度2mm以上，料斗入料口：2500*2000*2000(mm)漏斗式结构，要求喂料斗位于地平面以下，斗的顶部与地面在同一水平面上，并配有一个大孔径的栅格网，以防止大杂物或包装袋进入，底部安装有可以控制种子流量的闸门。 |
| 2 | 地坑喂料 皮带机 | 台 | 1 | 1.产量:10 t/h（吨/小时）；功率：0.55KW，种子流到喂料皮带上，由它定量、均匀地喂入到斗提机里，用变频器调节控制给料量。 2.种子料流均匀、噪音低，喂入量10吨/小时。 |
| 3 | 风筛选无破损 提升机 （地坑深2米） | 台 | 1 | - 提升机通过链条的传动带动料斗垂直提升，用于垂直输送颗粒及小块状的物料， - 传动链条节距为63.5mm,链条宽度为24mm. - 电机主轴安装独特的静摩擦刹车装置，当发生堵塞、过载的情况下，传动电机与链条机构及时脱开，免除过载链条撕短、畚斗挤碎，保证了设备安全运行，提供了生产效率。 - 合理的传动结构使提升机运转平稳、噪音小，具有提升量大、清理方便等优点。 - 5.提升高度 ：10米 6.提升速度 ：0.25m/S 提升量：15立方米/小时 7.总 功 率 ：3.7Kw |
| 4 | 水稻除芒机 | 台 | 1 | 1、除芒率： ≥98%2、产 量： ≥10t／h3、破碎率： ≤0.1%4、功 率： 11kw全封闭括板式，内胆圆筒冲孔，筒身壁厚8mm,45#耐磨锰钢材质，专门用于带芒、带壳的种子进行除芒、脱壳处理，通过清除种子的芒、壳，改善种子的表面，有利于种子下道精选工序的作业。随机配有管道除尘，灰尘不外逸。 |
| 5 | 风筛清选机 两套筛片 | 台 | 1 | - 额定生产率10吨/小时；筛箱采用优质环保胶合板制造，双筛箱五层筛，橡胶球清筛，总面积15㎡；筛箱振幅：30mm,筛箱振动频率：70～350次／分；有可以调速的底风机，风机转速：140～700r／min. 2.风筛清选机是重要的种子加工设备之一，机器框架为金属结构，木制双筛箱，全平衡构. - 五层筛片、筛片面积应能满足生产能力的要求，采用冲孔筛，筛片的平面度、孔径和孔宽应符合GB3943的规定，工作边磨光毛刺，配有玉米种子规格的筛片十五张；玉米种子和小麦种子各一套，中、下筛各九张（规格尺寸由招标人单位提供）。 4.可根据不同要求配置不同的流程，以满足所规定种子加工的需要，采用橡胶球清筛，应有前后独立的双沉降室和独立的除尘系统，并带有下风机和尾筛，下风机为空调式静音双风机。变频超控操作灵活方便，各排杂口位于机器外侧，应保证充分密封，有较强的自清能力。 - 5.外型尺寸：3965×1940×41005.重量：3180KG6.功率：5.2kw。 |
| 6 | 玉米小麦 用户选配筛片 | 片 | 78 | 1.玉米种子下筛直径Ф6.0、Ф6.5、Ф6.8、Ф7.0、Ф7.2筛片各九张，玉米筛片共计45张。 2.小麦种子上筛Ф4.0*23六张；、中筛Ф2.0*23九张，底筛Ф2.2*23和Ф2.4*23.及Ф3.0*23各六张，小麦筛片共计33张。 |
| 7 | 风筛选支架 | 套 | 1 | 风筛选平台支架方管规格：100*100*6mm(加强横梁） |
| 8 | 除尘风机 | 台 | 1 | 功率为18.5KW的除尘风机1台，除尘风管全部由1mm钢板卷筒制作，采用刹克龙式除尘，除尘效率：87%，进口风压:2734pa,流量：20682m³/h。使风筛选工作时产生的灰尘及时排出室内，使产生的杂质吸到出杂口，从而起到沉降作用。 |
| 9 | 布袋除尘系统（进料地坑、除芒机、风筛清选机共用） | 台 | 1 | 除尘效率高，可捕集0.3nm以上的粉尘，使含尘气体净化到15mg/m3甚至以下，加工产生的大颗粒灰尘及碎屑沉降，经卸灰阀排出，布袋内流出的空气初步净化排到集尘斗 风筛选，除芒机共用除尘，除尘管道增加节流阀，调整风量灵活 |
| 10 | 除尘管道及附件 | 台 | 1 | 1.风管板厚度≥1mm厚度冷轧钢板卷压成型。主管道为φ600， 2.分支除尘为地坑倒料点和提升机进入风筛选落料点，均为φ220管道，经主管道变径φ600--φ360-φ220-φ220渐变加工而成。 3.在分支管路上，均有独立风阀，在加工过程中便于调节风量。 |
| 11 | 输粮管道及附件 | 套 | 1 | 粮管全部由1.5mm钢板卷筒制作，采用铁卡子联结，拆卸方便 |
| 12 | 杂质提升机 | 台 | 2 | 1.提升机总高度：6.5米；电机功率0.75KW. 2.畚斗采用重力式卸料的米机畚斗，皮带的线速度≤46m/min，底部采用防破碎型传动轮，有效降低物料破碎率，在上升段设置检查窗。 要求提升机具备易于清理、运行平稳的特点。 |
| 13 | 风筛杂质输送机 | 台 | 1 | 1.长度:4米，槽体中间有隔板，进行双通道杂质分类提升收集.也可以集中一起收集 2.振动槽体采用2.5mm优质标准板数控剪板而成 3.电机功率:2.2KW。 |
| 14 | 风筛/比重 杂质组合大仓 | 台 | 1 | 1.仓体采用2.5mm优质标准板数控剪板而成。 2.仓体底部配有闸板，方便工人包装、清理杂质。 |
| 15 | 比重选无破损 提升机 | 台 | 1 | - 提升机通过链条的传动带动料斗垂直提升，用于垂直输送颗粒及小块状的物料， - 传动链条节距为63.5mm,链条宽度为24mm. - 电机主轴安装独特的静摩擦刹车装置，当发生堵塞、过载的情况下，传动电机与链条机构及时脱开，免除过载链条撕短、畚斗挤碎，保证了设备安全运行，提供了生产效率。 - 合理的传动结构使提升机运转平稳、噪音小，具有提升量大、清理方便等优点。 - 5.提升高度 ：7.8米 6.提升速度 ：0.25m/S 提升量：15立方米/小时 7.总 功 率 ：3.7Kw |
| 16 | 比重选缓冲仓 | 台 | 1 | 仓体采用2.5mm优质标准板数控剪板而成, 配有仓盖板，盖板上含有除尘孔，可对进入仓内种子进行除尘，仓体底部配给料器支架，方便给料器与仓体连接，保证进人到比重选种子连续，均匀。 |
| 17 | 比重选喂料 皮带机 | 台 | 1 | - 产量: 10 t/h（吨/小时）；功率：0.55KW，种子流到喂料皮带上，由它定量、均匀地喂入到比重选台面上，用变频器调节控制给料量（按原种和实际情况调节加工）。 - 2.种子料流均匀、噪音低，喂入量10吨/小时。 |
| 18 | 比重清选机 （含小麦筛床） | 台 | 1 | - 生产率10吨/小时（按小麦喂料量，实际产能与原种净度关联） - 2.总功率：19.25KW - 3.比重选9风机量，风量33000㎡/小时，风压大 - 4.振动频率200-650次/分 - 5.筛床振幅7mm - 6.筛网10目 - 7.设备尺寸：4750×2300×1810 mm，台面尺寸4020×1520mm - 8.正常工作频率段为 28～33Hz 之间，台面工作平稳 - 9.侧排用皮带机出料，工作平稳，无种子散落 - 10.比重选主轴材质：冷拔钢 11.附比重清选机说明书一份 |
| 19 | 比重清选平台 | 台 | 2 | - 平台面积：16m²、平台采用国标100方管、3mm花纹板接， - 立柱承重部分方管采用120方管支撑。 - 3.用户埋设地桩（设计方提高图纸），上面铺设槽钢、方管、麻纹钢板. |
| 20 | 除尘风机 | 台 | 2 | 1.型号：4-72No10C,功率：22kw,风量：41973m3/h, 风压：1902Pa,管径：主管道φ800mm。 2.除尘风管全部由1mm钢板卷筒制作，采用刹克龙式除尘，除尘效率：86.0%。 3.将比重选工作时台面产生的灰尘杂质及时排出室内，保证室内工人在无尘环境下工作。 |
| 21 | 布袋除尘系统 （含排杂绞龙） | 台 | 1 | 除尘效率高，可捕集0.3nm以上的粉尘，使含尘气体净化到15mg/m3甚至以下，加工产生的大颗粒灰尘及碎屑沉降，经卸灰阀排出，布袋内流出的空气初步净化排到集尘斗内 |
| 22 | 比重清选机 除尘全罩 | 台 | 1 | 罩体采用2.5mm优质标准板数控剪板而成, 配前盖罩板和后端罩罩板，中间部分有出风口，可调速的喂料皮带机将料流从罩体上方落到比重选筛面，比重选种子连续，均匀。 |
| 23 | 振动输送机一 （双层） | 台 | 1 | - 振动输送机选用优质轴承，电机曲动连杆灵活，噪音小。 - 2.振动槽底层走待选料，上层走比重选出的好料。 |
| 24 | 比重杂质输送机及其支架 | 台 | 1 | - 长度:5.5米，比重选杂质可以集中一起收集。（考虑后期增加比重选，输送机长度预留） - 振动槽体采用2.5mm优质标准板数控剪板而成 - 3.电机功率:0.75KW。 |
| 25 | 除尘管道及附件 | 套 | 1 | 1.风管板厚度≥1mm厚度冷轧钢板卷压成型。主管道为φ1000，分支除尘为比重选暂存仓和台面落料点均为φ220管道，经主管道变径φ1000-φ800-φ450-φ360-φ220-φ220组合而成。 2.在分支管路上，均有独立风阀，在加工过程中便于调节风量。 |
| 26 | 输粮管道及附件 | 套 | 1 | 粮管全部由1.5mm钢板卷筒制作，采用铁卡子联结，拆卸方便 |
| 27 | 籽粒预热 提升机 | 台 | 1 | - 提升机通过链条的传动带动料斗垂直提升，用于垂直输送颗粒及小块状的物料， - 传动链条节距为63.5mm,链条宽度为24mm. - 电机主轴安装独特的静摩擦刹车装置，当发生堵塞、过载的情况下，传动电机与链条机构及时脱开，免除过载链条撕短、畚斗挤碎，保证了设备安全运行，提供了生产效率。 - 合理的传动结构使提升机运转平稳、噪音小，具有提升量大、清理方便等优点。 - 5.提升高度 ：8.72米 6.提升速度 ：0.25m/S 提升量：15立方米/小时 7.总 功 率 ：3.7Kw |
| 28 | 籽粒预热仓 (内含热风网） | 台 | 1 | - 热风从仓壁进入，热气流充分与种子接触，种子表面的霜蒸发掉。仓内种子受热均匀，无死角。 2.包衣时可做预热仓，不包衣时，可以当作物料暂存仓（谷糙分离机安装在该仓上面）。 3.仓内落料处有缓冲流管，缓解了物料直接冲击仓底的铁板，减少了种子破损，提高了加工品质。 4.仓体采用100*100*6方管为框架和横梁，仓板为2.5mm钢板，底部锥体为3.5mm厚钢板，现场螺栓联结和组合。 5.在仓的一角有人员检修爬梯，方便工作人员出、入进仓检修。 - 6.仓体上部安装有料位报警器，加工作业时，仓满时发出报警，并提示加工人员。 |
| 29 | 包衣无破损 提升机 | 台 | 1 | - 提升机通过链条的传动带动料斗垂直提升，用于垂直输送颗粒及小块状的物料， - 传动链条节距为63.5mm,链条宽度为24mm. - 电机主轴安装独特的静摩擦刹车装置，当发生堵塞、过载的情况下，传动电机与链条机构及时脱开，免除过载链条撕短、畚斗挤碎，保证了设备安全运行，提供了生产效率。 - 合理的传动结构使提升机运转平稳、噪音小，具有提升量大、清理方便等优点。 - 提升高度 ：8.726米 - 提升速度 ：0.25m/S 提升量：15立方米/小时 - 7.总 功 率 ：3.7Kw |
| 30 | 包衣机暂存仓 | 台 | 1 | 仓体下流角为50度（适合包衣种子），板材选用3mm钢板折弯成型，现场螺栓连接、焊接。 |
| 31 | 批处理包衣机 | 台 | 1 | - 生产能力为8-10吨/小时(小米种子标定)；功率为11千瓦 ；批次最大包衣量:40-80公斤； 批次时间:20~40秒钟；种子计量:电子称重传感器,误差小于0.2%；药剂计量:电子称重传感器,误差小于1%；重量为880公斤； 控制方式:全自动；压缩空气压力：0.4~0.8mPa；除尘所需风量为800立方米/小时 - 锅体不锈钢表面做耐磨图层，增加锅底耐磨性，延长使用寿命 - 3.包衣机药罐不锈钢材质，双层，药剂加热和搅拌功能，低药位报警功能 |
| 32 | 包衣均料皮带机 | 台 | 1 | 1.向成膜仓供料，种子在仓内成膜后，经底部震盘振动排空，此时皮带机向此仓供料。 2.可以设定自动状态，轮流、交替向两个成膜仓供料，给种子包衣后成膜提供了时间。 |
| 33 | 成膜干仓 (可做暂存仓） | 台 | 2 | - 热风从仓壁进入，热气流充分与包衣后种子接触，种子表面的药液快速发掉。 - 仓内种子受热均匀，无死角,仓内流角不少于50度。 3.包衣时可做成膜仓，不包衣时，可以当作物料暂存仓。 - 4.成膜仓体采用100*100*6方管为框架和横梁，仓板为2.5mm钢板，底部锥体为3.5mm厚钢板，现场螺栓联结和组合。 5.在仓的一角有人员检修爬梯，方便工作人员出、入进仓检修。 - 6.仓体上部安装有料位报警器，加工作业时，仓满时发出报警，并提示加工人员。 |
| 34 | 成膜仓下皮带机 | 台 | 1 | 1.向二号振动输送机供料，种子在仓内成膜、干燥后，经底部皮带机传送到振动输送机上。 |
| 35 | 预热仓/成膜仓缓冲管 | 台 | 3 | - 种子经缓冲流管，流到仓里，大大减少了种子的破损率。 - 2.缓冲管内铺设耐磨苯板，种子滑行时，减少碰撞和磨损。 |
| 36 | 振动输送机二 | 台 | 1 | 1.振动输送机选用优质轴承，电机曲动连杆灵活，噪音小。 2.输送包衣后的种子或白籽。 |
| 37 | 种子预加热系统种子包衣烘干系统 | 台 | 2 | - 仓内部设计热风通道，进仓热风量可自动调节，并有数显式温度计实时监测。 - 温控范围：0℃--40℃3、温控精度：±1℃4、温度控制方式：自动控制， - 风机功率7.5 KW，高压风机，热风机功率：20KW, - 4.品牌设备，经久耐用、经济安全。 |
| 38 | 热风循环管道 | 台 | 2 | 除尘风管全部由为1mm钢板卷筒制作。 |
| 39 | 包衣除尘风机 | 台 | 1 | 功率为7.5KW的除尘风机1台，采用刹克龙式除尘，除尘效率为86.0%、进口风压为3187pa、流量为15455m³/h。 |
| 40 | 包衣布袋除尘器 | 台 | 1 | 除尘效率高，可捕集0.3nm以上的粉尘，使含尘气体净化到15mg/m3甚至以下，加工产生的大颗粒灰尘及碎屑沉降，经卸灰阀排出，布袋内流出的空气初步净化排到集尘斗内 |
| 41 | 包衣除尘 管道及附件 | 台 | 1 | 除尘风管全部由为1mm钢板卷筒制作。 |
| 42 | 输粮管道及附件 | 套 | 1 | 粮管全部为1.5mm钢板卷筒制作，采用铁卡子联结，拆卸方便。 |
| 43 | 包装无破损 提升机 （机头加长2米）（机尾加长1米） | 台 | 1 | - 提升机通过链条的传动带动料斗垂直提升，用于垂直输送颗粒及小块状的物料， - 传动链条节距为63.5mm,链条宽度为24mm. - 电机主轴安装独特的静摩擦刹车装置，当发生堵塞、过载的情况下，传动电机与链条机构及时脱开，免除过载链条撕短、畚斗挤碎，保证了设备安全运行，提供了生产效率。 - 合理的传动结构使提升机运转平稳、噪音小，具有提升量大、清理方便等优点。 5.提升高度 ：7.368米 - 提升速度 ：0.25m/S 提升量：15立方米/小时 - 7.总 功 率 ：3.7Kw |
| 44 | 成品均料皮带机 | 台 | 1 | 1.向成膜仓供料，种子在仓内成膜后，经底部震盘振动排空，此时皮带机向此仓供料。 2.皮带可以设定自动状态，轮流、交替向两个成膜仓供料，给种子包衣后成膜提供了时间。 |
| 45 | 成品暂存仓 | 台 | 2 | - 仓体下流角为50度（适合包衣种子），板材选用3mm钢板折弯成型，现场螺栓连接、焊接。 - 2.配有仓盖板，板上含有除尘孔，可对进入仓内种子进行除尘。 |
| 46 | 半自动包装秤 | 台 | 2 | - 移动式半自动定量包装秤，由定量秤和输送封包系统组成。 - 2.输送封包部分为人工套袋包装，通过输送带送袋至缝包机或热合机进行封口。定量包装秤执行机构需采用电动方式，以适应寒冷天气环境的应用。此设备为移动式，应充分考虑其移动便捷性。定量包装范围： 25～50kg（玉米/水稻/小麦）称 量 精 度： 0.2% 称量速度： 8～16袋/分钟（玉米） 电源： AC380V±10% 50HZ整机功率： ＜300W 工作温度范围： -25℃~40℃ 驱动方式：气动 |
| 47 | 全自动包装机 | 台 | 2 | - 包装速度：20～35包/min, - 称量范围：1000g～5000g， - 称重精度：±0.2%g， 4.制袋尺寸：长×宽（30～480）mm×（50～300）mm - 压缩空气要求： ≥0.6MPa 0.65M3／min - 允许最大包材外径：Φ400 mm - 卷材纸芯内径： Φ75 mm - 制袋成型器：1-2.5kg规格壹套、2.5-5壹套。 - 9.六斗称量机，该机组集计量、制袋、充填、封口、打印、冲孔、记数于一体，采用双伺服电机同步带拉膜，具有自动纠偏功能，切断采用平刀、锯齿、点划线三种方式之一。坚封采用气缸，横封选用伺服电机，动作平稳可靠。含2米成品斜坡输送机. |
| 48 | 热感应打码器 | 台 | 2 | 可以连续打印生产许可证号、生产日期、批号、检验检疫证号等信息。功率500w，电源220v。 |
| 49 | 防伪防窜货扫码剔除输送系统 | 台 | 2 | - 工控机：四核，4G内存120G固态；配有传感器、二维码读码器、读码器控制器、总线集成；UPS电源：K500；主控制台；数据转换模块；大袋码扫描器2台：MOTO报警系统。 - 2.产品真伪鉴别服务：通过数码防伪网络平台，用户可以通过电话、短信、网站等任何一种方式鉴别产品的真伪。 3.市场信息收集：数码防伪网络平台通过客户的查询信息可以提供产品的假货线索的收集与反馈、窜货线索的收集与反馈、客户信息的收集与反馈等服务。 |
| 50 | 扫码剔除、计数分流 | 台 | 2 | 包装后经皮带输送机上扫描二维信息码，把相关信息输入管理系统，不合格的二维码进行剔除，然后再由计数器进行计数后由人工分装纺织袋，输送线速60m,/min，皮带宽600mm,功率1.1kw。 |
| 51 | 成品工段 除尘管道及附件 | 台 | 1 | - 风管板厚度≥1mm厚度冷轧钢板卷压成型。 - 主管道为φ360，分支除尘为成品仓和落料点均为φ220管道，经主管道变径φ360-φ220-φ220组合而成。 - 3.在分支管路上，均有独立风阀，在加工过程中便于调节风量。 |
| 52 | 输粮管道及附件 | 台 | 1 | 粮管全部为1.5mm钢板卷筒制作，采用铁卡子联结，拆卸方便。 |
| 53 | PLC电控总柜 | 套 | 1 | - 柜上装有控制电源的空气开关，并配有电路保护器。所有的启动器均应安装在同一个电控柜上，电控柜应有过载保护装置、缺相保护装置、电流表、电压表和相位指示灯； - 整套种子加工设备集中控制，自动化加工，人机操作界面15英寸触摸屏全中文显示，全线可自动启停，各设备之间智能控制。按所选定的工艺流程启动各台设备时，按钮应有提示功能，保证工人在误操作时，设备不能运转 3.GGD控制柜具有3C认设计、制造，具有短路、漏电、过载保护功能，性能优异。 - 4.根据生产工艺要求，电路设计具有料位报警、启停、连锁功能，满足生产要求，操作简单。 - 5.电器件采用正泰或德力西产品。 |
| 54 | 电缆及桥架 | 套 | 1 | - 电缆采用国标，控制用的橡胶护套线，均为国际电工委员会（IEC）和"3C"认证产品。 - 2.桥架采用国标1.5毫米钢板数控折弯而成。 |
| 55 | 监测报警系统 | 个 | 1 | - 当仓快到满料时，发出声、光报警，提示工作人员。 - 2.加工线上任何一套主设备和输送设备出现故障停机（在电控柜上体现为该设备控制按钮闪动），并进行警报，同时自动停掉该设备前端所用设备，后面包装工段不影响工作。 |
| 56 | 二层平台及 扶梯围栏 | 平方米 | 160 | - 平台方管规格：100*100*6mm(平台立柱和加强横梁）。 - 平台槽钢规格：100*48*5mm(横梁和平台框体)。 - 平台角钢规格：50*50*5mm(平台框体强度加密可副横梁支撑)。 - 平台花纹板规格：6000*1510*3mm(平台铺设)。 - 平台副横梁规格：100*60*5mm(平台下面铺设矩形方管). - 平台踏板为3mm花纹板制作，高护栏为1200mm，倾角为45° - 7.人行爬梯，焊接工艺完好，工作台面防滑。 |
| 57 | 双比重复式精选机 | 台 | 2 | - 外型尺寸（mm） 长X宽X高：8500X2100X3600 - 功率(KW)：22KW - 生产率（T）：10-15 - 比重台尺寸（M²）：（1580X1700）=2.68㎡x2 - 筛面尺寸（MM）2400X1500 - 筛面层数：3 - 7、整机重量（kg）：3950 |
| 58 | 包装秤 | 台 | 2 | - 1、外型尺寸(mm)：3200x1200x3900 - 2、计量范围 (kg)：15--50 - 3、分包精度(g)：0.1% - 4、包装速度：7—10袋/分钟 - 5、功率（kw）：5.5 |
| 59 | 铲车 | 台 | 1 | - 玉柴85千瓦（116马力），卸高4.5米，加深斗子，1670-24轮胎，大轮边桥，分体变速箱，空滤加油滤，加大水箱 |
| 60 | 风筛清选机 | 台 | 1 | - 功率： 10KW 产量：1T/H 设备尺寸：5100x2050x3430mm |
| 61 | 吹式比重精选机 | 台 | 2 | 功率：9.7KW 产量：1T/H 设备尺寸：3870×1720×1700mm |
| 62 | 吹式比重去石机 | 台 | 1 | 功率： 3.75KW 产量： 1T/H 设备尺寸：2300x1620x1550 mm |
| 63 | 磁力选土机 | 台 | 1 | 功率：2KW 产量：1T/H 设备尺寸：1700×1600×2070mm 磁面宽度（mm)：1300 |
| 64 | 布袋除尘器 | 台 | 1 | 64条 设备尺寸：1580×1280×3940mm |
| 65 | 超低速无破碎提升机 | 台 | 4 | 功率：0.55KW 产量：1T/H 设备尺寸：1520x800x3390mm |
| 66 | 斜坡提升机 | 台 | 2 | 功率：0.75KW 产量：1T/H； 尺寸：3640*820*2750mm |
| 67 | 12+6伸缩输送机 | 台 | 1 | 1.输送带：带宽800mm，绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带，织物层4层。 覆胶层厚度：上3mm 下1.5mm 2.输送带速度：散粮≤ 2.5m/s ；包粮≤ 1.5m/s 3.输送能力：200t/h 4.输送机长度： (12+6)m 5.输送高度： 3米～8米 6.输送倾角：11～22°（从水平计） 7.配套功率：输送7.5kw、升降1.5kw、伸缩1.5kw |
| 68 | 12+6转 向配重 | 台 | 1 | ①.输送机长度（米）： 18； ②.输送带 带宽：800mm，聚酯人字纹环形强力胶带，织物层4层,覆胶层厚度：上3mm 下1.5mm 带速：≤3.5m/s 俯仰角 ：0～22° ③.输送量：200t/h ④.输送高度：3.5m～8.5m ⑤.转向角度：360° ⑥.配套动力： 液压2.2 Kw 行走2.2 伸缩：3Kw 输送距离：输送11 Kw； |
| 69 | 2.2*2.4的振动筛 | 台 | 1 | 1.处理量：80～100t/h 2.筛面尺寸：宽度 2.2m 长度 2.4m 3.外形尺寸：长4.55m 宽2.8m 高3.65m 4.技术参数 振动电机： 0.75kw×2； 振动频率： ≤15.8 Hz 振动方向角： 0°~45°可调 振幅： 4.5mm ~ 5.5mm 筛面倾角： 0°~17°可调 风机功率： 2×3kw 排杂绞龙： 2.2kw 输送电机： 1.5kw 5. 筛孔尺寸 大杂筛面：13×13 ～25×25mm / Φ13～Φ25mm 可以根据买方要求制作。 小杂筛面：用于玉米 Φ 3mm 用于稻谷 Φ2.2mm 用于小麦 Φ2.15mm 可根据买方要求制作。 6. 技术指标 初清效率 大杂≥85% 小杂≥40% 下脚含粮 ＜1.5% |
| 70 | 链条扒谷机 | 台 | 1 | 1.输送带：带宽650mm，绿色环保聚脂人字纹环形输送胶带，织物层4层。覆胶层厚度：上3mm 下1.5mm。 2.输送带速度： ≤3.5m/s 3.扒谷能力：100t/h； 4.电动功率：输送4KW、扒谷4KW、升降1.5KW、行走0.75 KW、风机：0.75kw 5.除尘系统：风量 ＞2100m3/h 风压 800Pa 6.粮食破碎率：＜0.2% 7.行走方式：电动行走 8.产品总重量：≥1130kg |