| 吐鲁番市高昌区葡萄镇达甫散盖村垃圾转运站项目—设备搬迁安装及部分配套新设备采购 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：设备搬迁安装及部分配套新设备采购 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 采购单价 | 采购合价 |
| 1 | 电缆桥架及电缆 | [项目特征、技术参数] 镀锌桥架100*50*1.2/300米，含弯头、支架等附件。 电缆:BVR-0.75/500米，RVV-3*0.75/300米，RVV-7*0.75/200米，KVVR-14*0.75/200米，RVV-5*2.5/100米，RVVP-3*0.5/100米，VVR-3*16+1*10/100米，VVR-3*6+2*1/50米。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 抽风除臭系统管路（PPR） | [项目特征、技术参数] 10/24＂,通径：0.15mm，流量：0.029L/min，数量100米 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 喷淋除臭系统管路（PPR） | [项目特征、技术参数] 10/24＂,通径：0.15mm，流量：0.029L/min，数量100米 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 抽风除臭系统风管 | [项目特征、技术参数] 风管材质：PP材料，分管直径Φ700、主管直径Φ1250，主管风速：6～14m/s。分管风速：2～8m/s。支、吊、托架根据现场位置安装。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 喷淋除臭系统喷头、拉绳、接头、304不锈钢钢管 | [项目特征、技术参数] 喷嘴流量：29mL/min 通径：0.15m 材质：SUS304 雾化直径：≥φ1500mm（距离3米内） 雾化粒径：≤0.04mm； 喷嘴设置过滤网和防滴漏装置，不易堵塞和滴漏。 拉绳采用不锈钢≥Φ1.5mm 规格：Φ9.52×0.8mm不锈钢 在管路的弯头处采用专用弯管器弯管，管路不存在明显的变形，使管路的通径明显变小。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 箱挡套件 | [项目特征、技术参数] Q460钢板16*200*200、硅胶板8**200*200，尼龙板20*200*200，方管160*160*5*6000，以上各2件，焊接或螺栓连接而成，可抗车辆长期倒车的冲击力及疲劳，与土建接口应采用预埋的方式。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 轻轨安装座套件 | [项目特征、技术参数] 材料：45MN，钢板20*80*200、26件，钢板20*80*50/52件，M10*65内六角螺杆/104根， M10*35内六角螺杆/52根，支座5*80*220 /30件，支座3*80*220/20件，焊接或装配一体。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 26 |  |  |
| 8 | 压缩系统预埋件 | [项目特征、技术参数] 材料：Q235,尺寸：16*390*300/38件，16*650*650/2件，16*600*400/4件，16*850*500/4件，螺纹钢φ16*420/308件，预埋前应做防锈处理。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 卸料槽 | [项目特征、技术参数] 材料：Q355，3*1260*6000钢板3件、30*40*3*6000矩管6根、60*40*3*6000矩管8根焊接而成，打磨后作防锈处理。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 平移机构管线套件 | [项目特征、技术参数] 材料：φ18*2*6000精拔镀锌管6根、φ18双管液压夹6套 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 快速门 | [项目特征、技术参数] PLC自动控制，兼备现场自动控制或手动操作。开闭速度：0.8-1.2m/s的开启速度，门帘选用高密度PVC基布，双面聚氯乙烯涂层，厚度≥0.9mm 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 平移油缸安装座套件 | [项目特征、技术参数] 材料：Q355,尺寸：20*100*400mm，作防锈处理。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 植物除臭药剂 | [项目特征、技术参数] 植物提取，无毒无害，与各种异味分子迅速反应分解后的产物都是无害物质。 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | KG | 20 |  |  |
| 14 | 液压油 | [项目特征、技术参数] 长城或昆仑等国内知名品牌，32#低温液压油 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 升 | 400 |  |  |
| 15 | 固定水平式垃圾压缩转运站全套设备拆卸、转运、安装、维修、调试 | [项目特征、技术参数] 本项目拆装垃圾转运站设备的范围包含：生活垃圾压缩系统、视频监视系统、集中控制系统、喷淋除臭系统、抽风除臭系统、车辆称重系统、快速门;含运保费、安装费、现场涂装费、（设备、机构、电气、液压、自控等）调试费、耗材及能动费（焊条、焊丝、甲烷、氧气、乙炔、水电等）、人员及设备保险费、安全措施费、疫情防控费、设备维修费、可见和不可预见的一切风险等 工作内容：包括人工、材料、机械、运输、安装调试、利润、税金及管理费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |