消毒机器人参数

| 类型 | 介绍 |
| --- | --- |
| 颜色 | （支持按需定制、更换外观及颜色） |
| 超声雾化组 | ≥6组 |
| 雾化效率 | ≥3L/h |
| 液体容积 | ≥12L |
| 电容触摸屏尺寸 | ≥10英寸 |
| 分辨率 | ≥1024*768 |
| 移动方式 | 自主避障、自主规划路径、自主回桩充电 |
| 激光雷达传感器 | ≥25m |
| 导航精度 | ≤5cm |
| 行走速度 | 与正常成人行走速度一致（0.3~0.7m/s，速度可调） |
| 运动控制 | 拥有独立运动控制系统 |
| 运行模式 | 在线/离线状态下均可正常工作 |
| 越障能力 | ≥2cm |
| 待机时间 | ≥10小时 |
| 工作时间 | ≥5小时 |
| 充电时间 | ≤4小时 |
| 紫外灯功率 | 单根功率≥21W |
| 喷雾粒径 | ≤10μm |
| 辐射强度 | ≥70uW/c㎡ |
| 紫外线灯管数 | ≥2根 |
| 排液口 | 至少1个 |
| 消毒方式 | 支持：指令消毒、遥控消毒、定时消毒 |
| 消毒记录管理 | 当天工作情况、未消毒点位、工作日志 |
| 语音播报 | 消毒提醒、加液提醒 |
| 软件控制端 | 支持：机身屏幕、随机平板电脑、后台管理软件 |
| 地图点位管理 | 建图、点位管理、区域管理 |