三摇床技术参数

一、基本参数：

1. 规格≥（长×宽×高）2180mm×1120mm×500mm；

2. 背部最大折起角度：0°～≥70°；

3. 腿部最大折起角度：0°～≥45°；

4. 最大载荷能力200Kg

5. 整床升降范围：200mm（配≥700N助力气弹簧）；

6. 四个输液架插孔，二个引流袋钩，一只不锈钢输液架；

二、工艺要求：

1. 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接；

2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；

3. 床面板加工工艺：以钢制喷塑制作，并做成凹面一次模压成型，造型大方,透气性能良好,表面光洁，四角圆润，拉伸成型，无焊点；

4.喷塑工艺：采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等，提高病床整体的防腐蚀性能；

5. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产质量。

三、床架

1. 双梁式结构，稳固结实；

2. 采用名牌优质冷拉型材，长×宽为30×50mm，厚度1.5mm。

四、床面板：

1. 采用名牌优质冷冷轧精制平板，板材厚度1.2mm；

2. 背部框架壁厚1.2mm；

3. 背部床板活动关节双支承卸力结构，支承管轴φ32mm，厚度3.0mm。

五、床头床尾板：

1. PP床头床尾板，装有锁紧装置；采用进口PP工程塑料，经模具加工一体成型，（不添加任何回收料）；

2. 床头、床尾与床体连接采用金属挂钩，装卸方便，带锁定保险；

3. 床尾外侧配亚克力板病历插卡。

六、护栏：

1. 四片PP豪华欧式升降安全护栏，长宽相配，表面光滑（不添加任何回收料）；

2. 阻尼器控制速度及噪音；

3. 护栏开关采用卡钩紧锁；

4. 护栏支撑主体（护栏与床体连接处），支撑部件采用钢板一次冲压成型。

七、丝杆：

1. 手摇把：内置φ8mm钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手；

2. 回旋体：锰钢合金材料；

3. 采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；

4. 摇杆具有双向过赢保护装置。

八、脚轮：

1. 选用专业生产厂家所生产的高强度静音防缠绕脚轮；

2.  5吋中心控制万向脚轮，踏板式中心制动装置，踏板采用高分子材料制作；

3.  密封自润滑轴承，防水、防尘、防缠绕；

4.  轮立轴：圆钢主轴；

5.  双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨。

九、输液架：

304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，操作可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。

十、标配床头柜1个、床垫1个

十一、售后服务

乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。