背心式震动排痰机

用途：有利于加强呼吸道分泌物的排出,是预防或降低患者肺部感染的有效手段

设备配置及技术参数要求：

1、电压：110—220V 宽电压设计；

2、运用高频胸腔震荡技术 ( HFCWO )；

3、用专业可充气背心作为治疗工具，背心材料为 PVC，可重复使用；

4、主机具有双充气通道，两条气管同时进出气体；

5、主机可同屏显示模式、频率、时间、强度参数，主机有三个接口，暂停时

主机可显示剩余未治疗时间；

6、故障显示和声音提示预警功能；

★7、时间1---99min任意调节

★8、强度 0-4kPa,分 1-20 级精细可调 ；

★9、具有频率1-30Hz调节，频率精细调节更适合临床；

10、可显示机器累计使用时间；

11、具备普通手动排痰模式1种；

★12、具备渐进模式1种；独有的0级调节功能、调节频率和强度；

★13、预设5种自动排痰模式：P1、P2、P3、P4、P5

★14、具备2个记忆学习模式、7个用户自定义模式

15、标配包括：主机1台、管路 2 条、背心 1 个、束带 2 个

16、配可升降台车；噪音≤65dB；方便科室内移动；

17、整机（除管路耗材外）半年包换，一年免费保修；

18、提供免费全现场临床操作培训或维护培训至少一次；

19、响应维护时间：接到维护电话12小时到达现场；

20、可选配Wireless-bluetooth中程遥控功能；

21、可选配加挂雾化、湿化功能。

22、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。