床单位消毒机

1、主要功能：

采用全新阻燃玻钢材料开模成型，移动式设计，线条流畅、移动方便、体积小巧、不占用空间。

双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；

采用高频陶瓷放电发生器，纯度高抵消强烈的物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定；

内置空气过滤、干燥系统，氮氧化物低，发生器使用寿命长；

医用专用静音脚轮，配置万向二个和定向一个，带刹车片，移动方便，安全系数高。

2、主要技术参数：

外观尺寸：29cm×70cm×23cm

额定电压：AC 220V±22V

额定频率：50Hz±1Hz

消毒功率：≤140W

臭氧浓度：≥2200mg/m3

消毒时间：30min、60min、120min三档可任选

臭氧泄漏量：<0.2mg/m3

臭氧残留浓度：<0.2mg/m3

臭氧还原时间：≥20min

消毒被褥数量：1～2床

随机免费提供一次性消毒袋≥50根、一次性消毒床罩≥100根。

安全防护分类：I类B型设备

3、其它：

提供ISO:9001国际质量管理体系认证

提供ISO:13485医疗器械质量管理体系认证（CMD认证）

提供卫生许可批件或消毒产品卫生安全评价报告备案凭证

4、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。