鼻内镜系统

一、	HD CMOS 摄像头

1. 1/3" 高分辨率 CMOS 摄像头，分辨率为 1920×1080P,逐行扫描；宽高比为 16:9；

2. 摄像头线缆长 3 米

3. 防水摄像头，防水等级达到欧盟 IPX8 级

二、	接口

1.高清接口，可选配F（1.2）=20mm或25mm，如有特殊要求可选配变焦接口

2.摄像头接口防水等级达到欧盟CE IPX8级

三、	主机

1.自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度

2. 信噪比≥60dB

3. 制式：PAL

4. 最低照度：3LUX(F1.2)

5. 双白平衡功能，自动记忆白平衡

6. 输出：高清信号输出：HD-SDI，DVI, HDMI

7. 图像亮度可手动、自动调整

8. 自动增益：微处理器自动调节

9. 具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可去除摩尔条纹，使图像更清晰

10.快门：自动

11.清晰度可调，用于选择最适合的图像效果

12.多科室模式，主机通用

13.安全等级：Ⅰ类BF型

- 14.售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

具体配置要求：摄像主机一台、LED冷光源一台、24寸监视器一台、台车一辆，高清工作站一套