实时荧光定量PCR仪

| 产品名称 |  | 实时荧光定量PCR仪 |
| --- | --- | --- |
| 基本参数 | 检测通量 | 48 |
|  | 适用耗材 | 0.2mL透明无裙边48孔板、0.2mL透明八联管、0.2mL透明单管等 |
|  | 适用染料/探针 | 通道 1： FAM，SYBR Green I 等 |
|  |  | 通道 2： VIC，HEX, TET，JOE 等 |
|  |  | 通道 3； ROX、Texas Red 等 |
|  |  | 通道4： Cy5等 |
|  | 反应体系 | 5uL~100uL |
|  | 电源规格 | AC220V(±10%), 50Hz,600VA |
|  | 通讯接口 | 以太网(RJ45)，USB |
|  | 重量 | 12Kg |
|  | 外形尺寸 | 400mm(L)x260mm(W)x260mm(H) |
| 温控系统 | 温控技术 | 半导体制冷片加热制冷技术 |
|  | 温控范围 | 0.0°C〜100.0°C |
|  | 温度准确性 | W0.1。。 |
|  | 模块控温精度 | W0.1C |
|  | 温度均匀性 | ±0.2C |
|  | 最大升温速率 | 8C/s |
|  | 平均升温速率 | 6.1C/s |
|  | 温度梯度 | 支持 |
|  | 梯度范围 | 35.0C〜100.0C |
|  | 梯度跨度 | 1.0C〜40.0C |
|  | 温控程序 | 支持标准PCR、梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等 |
|  | 热盖温控范围 | 40C〜110C |
| 光学系统 | 激发光源 | 高亮免维护LED灯 |
|  | 荧光检测器件 | 光电二极管 |
|  | 荧光扫描时间 | 2s |
|  | 荧光线性 | N0.990 |
|  | 样本重复性 | Ct 值 CV W 0.5% |
|  | 样本线性 | /r/N 0.999 |
| 软件参数 | 显示 | 7英寸全彩触摸显示屏，可单机运行 |
|  | 软件功能 | 支持绝对定量、相对定量、熔解曲线、高分辨熔解曲线、基因分 型、终点荧光等分析功能。 |
|  | 语言支持 | 支持中/英文双语 |
|  | 数据存储 | 可存储＞1000个实验设置文件/实验数据文件 |
|  | 远程控制 | 可实现一台主控计算机控制多台仪器 |
|  | 断电保护 | 瞬时断电保护，在仪器重启后继续运行未完成实验 |
|  | 数据导入导出 | 支持U盘导入导出实验数据 |
|  | 单机分析结果 | 无需电脑，在仪器上就可分析实验数据，连接专用热敏打印机可直接输出样本扩增曲线及Ct值 |

售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。