血库标准化离心机

1、台式结构，微电脑控制。

2、采用交流变频电机驱动。

3、10种升、降速选择顿、最快升、降速时间≤5秒；

4、12种自定义工作模式，

5、大屏LCD液晶同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，设有离心转速校准专用观察孔

- 6、双锁设计，机械锁加电子锁。

- 7、电动开门，自动升起上盖，安全可靠。

8、全钢制结构，不锈钢离心腔。

9、自动平衡，无需配平。

10、点动功能，可短暂离心。运行中可随时改变参数，无需停机。

11、最大转速：5000转/分

12、最大离心力：3075*g

13、转速精度：±10转

14、定时范围：1min-99：99：99(hh:mm:ss)/连续/短暂离心(独特的专用配血计时方式)

15、售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。标配：10ml*12碳纤维角转头

资质条件：

- ISO9001质量管理体系认证

- ISO13485医疗器械质量管理体系认证