台式低速离心机

1、台式全钢结构，不锈钢离心腔。

2、微电脑控制、数码显示。无碳刷直流无极调速电机驱动，运行宁静清洁。

★3、大液晶屏显示：模式、时间、转速、离心力，转速/离心力可互设、同步直现。

★4、双锁结构（机械锁加电子锁），安全可靠，电机启动电子锁自动上锁。

5、自动配平，最大不平衡偏重30克。

6、运行中可随时改变工作参数，无需停机。

7、10种升降速选择，12种自定义工作模式，多重人性化设计。

8、最高转速：6000转/分

9、最大相对离心力：5000g

10、转速精度：正负10转/分

11、定时范围：1-9999分/连续/可短暂离心

12、水平转子容量：100ml*4可选配多种转子

13、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

标配：

4*100ml吊杯

16*真空采血管

12 *15ml

4*50ml