2021年上海援建莎车县乡村振兴建设（米夏、古勒巴格、托木吾斯塘等乡镇道路连接）项目采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

为落实莎车县乡村振兴建设，采购一批路灯、变压器、电缆，解决夏、古勒巴格、托木吾斯塘等乡镇道路照明问题。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格

具有有效经营范围内合格的三证合一的《营业执照》。

2.法定代表人身份证明书及法人身份证原件或法人授权委托书附法人身份证复印件加盖公章及授权委托人身份证原件；

3.2020年度经会计事务所出具财务审计报告；（新成立的公司须提供近一个月的银行资信证明）；

4.被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位近四个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证和个人明细表）（新公司需提供成立至今的社保）

5.供应商须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

6.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》及提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺声明函；

7.第一标段施工企业应至少具有城市及道路照明工程专业承包三级（含以上资质）,并具有工程施工类安全许可证,以上资质提供复印件并加盖公章;施工企业应有相应的项目经理,该项目经理应具备二级机电建造师及以上（含二级建造师）资格及中级职称等国家相关要求,并对其负责的工程施工质量、安全承担相关责任的，提供相关原件及复印件并加盖公章；

8.第二标段投标单位须具有输变电工程专业承包叁级及以上或者电力工程施工总承包叁级及以上资质，有效期内的安全生产许可证；

9.本项目不接受联合体投标。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.第一标段满足路灯的国家照明标准:

GB7000.1-2001灯具 -般安全要求与试验

GB7000.5-2005道路与街路照明灯具的安全要求

2.第二标段满足变压器的国家标准:变压器相关国家标准   GB1094.1-1996 电力变压器、 GB1094.2-1996 电力变压器 温升、 GB1094.3-2003 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验。

3、第三标段满足电缆的国家标准:GB/T 34135-2017

（国标铜芯电缆YJV-22-4*35+1*16）

四、采购实施计划主要内容

1、采购内容：第一标段：莎车县乡村振兴建设（米夏、古勒巴格、托木吾斯塘等乡镇道路连接）路灯采购一批、889000.00元。

第二标段：莎车县乡村振兴建设（米夏、古勒巴格、托木吾斯塘等乡镇道路连接）变压器采购一批、600000.00元。

第三标段：莎车县乡村振兴建设（米夏、古勒巴格、托木吾斯塘等乡镇道路连接）电缆采购一批、900000.00元。

- 采购项目预（概）算：2389000.00元

- 最高限价：2389000.00元

- 开展采购活动的时间安排：2021年9月17日16点00分（北京时间）

5、采购组织形式：分散委托社会代理机构

6、委托代理安排：新疆天恒志盛工程项目管理有限公司

7、采购包划分与合同分包：1、采购内容：第一标段：莎车县乡村振兴建设（米夏、古勒巴格、托木吾斯塘等乡镇道路连接）路灯采购一批、889000.00元。

第二标段：莎车县乡村振兴建设（米夏、古勒巴格、托木吾斯塘等乡镇道路连接）变压器采购一批、600000.00元。

第三标段：莎车县乡村振兴建设（米夏、古勒巴格、托木吾斯塘等乡镇道路连接）电缆采购一批、900000.00元。

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：全国

10、评审规则：本次评标采用综合评分法，即评委会在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人的价格部分、技术部分、商务部分三部分进行综合评审和独立评分。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求

第一标段：路灯

|  | 产品概述 | 规格特征 |  | 数量（盏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10米单头路灯 |  |  | 81套 |
|  | 灯杆+支架 | 灯杆总高度10米，整体热镀锌，管臂厚度4.00mm，上口径90mm，下口径185mm，法兰厚度16mm，法兰对角350*350、喷塑颜色根据客户要求。 |  | 81套 |
|  | 基础预埋件 | 22*1200*350钢板焊接组成 |  | 81套 |
|  | 灯具 | LED专用灯具，灯壳采用电脑设计，线条流畅，压铸铝喷塑或拉伸铝氧化。光源功率300W，芯片采用美国普瑞，平均寿命大于50000小时，光衰低于3%，性能稳定； |  | 81套 |
|  | 智能电脑控制器 | 电脑智能控制，时控、恒流与一体，有过充过放及防反接保护，质保3年。 |  | 81套 |
|  | 顶球螺丝 | 顶球螺丝配件 |  | 81套 |
|  | 杆内线 | 采用2*4平方国标电缆 |  | 81套 |
|  | 基础混凝土 | 采用C30混凝土，规格：1000mm*1000mm*1500mm |  | 81套 |
|  | 10米双头路灯 |  |  | 62套 |
|  | 灯杆+支架 | 灯杆总高度10米，整体热镀锌，管臂厚度4.00mm，上口径90mm，下口径185mm，法兰厚度16mm，法兰对角350*350、喷塑颜色根据客户要求。 |  | 62套 |
|  | 基础预埋件 | 22*1200*350钢板焊接组成 |  | 62套 |
|  | 灯具 | LED专用灯具，灯壳采用电脑设计，线条流畅，压铸铝喷塑或拉伸铝氧化。光源功率300W+200W，芯片采用美国普瑞，平均寿命大于50000小时，光衰低于3%，性能稳定； |  | 124套 |
|  | 智能电脑控制器 | 电脑智能控制，时控、恒流与一体，有过充过放及防反接保护，质保3年。 |  | 124套 |
|  | 顶球螺丝 | 顶球螺丝配件 |  | 62套 |
|  | 杆内线 | 采用2*4平方国标电缆 |  | 62套 |
|  | 基础混凝土 | 采用C30混凝土，规格：1000mm*1000mm*1500mm |  | 62套 |
|  | 产品性能 | 工作方式 | 输出路亮灯时光源开始工作(可根据情况调节工作时间);智能控制器：时控+恒流 |  |
|  |  | 工作时间/天 | 10小时 |  |
|  |  | 连续阴雨天 | 365天 |  |
|  |  | 光源色温 | 5500-6500k |  |
|  | 备注 | 1、售后服务：产品质保3年,免费提供技术支持,安装指导，上门维修。 2、所有材料价格已含税金、安装费。 3、基础混凝土为C30商品混凝土。 |  |  |

第二标段：变压器

| 1 | 架空线路工程 | 规格 | 单位 | 娜菲莎路 | 库木挡路 | 横九路 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 底盘 | 800×800×170 | 块 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | 拉盘 | LP8 | 块 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 卡盘 | KP8 | 块 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 5 | 普通混凝土电杆 | S190-12-1416 | 根 | 5 | 11 | 6 | 22 |
| 6 | 高压横担 | ∠63*1500 | 套 | 10 | 24 | 10 | 44 |
| 7 | 柱式绝缘子 | R12.5ET125N,160,305,400 | 只 | 12 | 38 | 12 | 62 |
| 8 | 拉紧绝缘子 | JH10-90 | 只 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | U70BP/146D,280,450 | 只 | 12 | 24 | 12 | 48 |
| 10 | 联结金具-平行挂板 | PD-12 | 只 |  | 12 |  | 12 |
| 11 | 拉线金具-锲形线夹 | NX-2 | 付 | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 12 | UT型线夹 | UT 2 | 只 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | 直角挂板 | Z-7 | 件 | 6 | 12 | 6 | 24 |
| 14 | 球头挂环 | QP-7 | 只 | 6 | 12 | 6 | 24 |
| 15 | 碗头挂板 | W-7B | 只 | 6 | 12 | 6 | 24 |
| 16 | NLL型耐张线夹 | NLL 3 | 件 | 6 | 12 | 6 | 24 |
| 17 | 接续金具-异型并沟线夹 | JBL-50-240 | 付 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 18 | 拉线保护管 |  | 根 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 19 | 标识牌 |  | 块 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 20 | 验电接地环 | BYD-2 | 个 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 21 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 22 | 电缆标示桩 |  | 只 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | 铜接线端子 | DT-70 | 只 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 24 | 警示牌 |  | 块 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 25 | 拉线金具-U型挂环 | UL-21 | 付 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 26 | 设备线夹-螺栓型设备线夹 | SLG-3 | 付 | 6 | 12 | 6 | 24 |
| 27 | 镀锌钢绞线 | GJ-25～100 | t | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 28 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯 | JKLYJ-10kV-95 | m | 300 | 1600 | 400 | 2300 |
| 29 | 接地镀锌铁件 | 综合 | t | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| 30 | 跌落保险 | RW-12 | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | 绝缘保护罩 | 10千伏绝缘护套（隔离开关） | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 绝缘保护罩 | 10千伏绝缘护套（避雷器） | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 绝缘保护罩 | 10千伏绝缘护套（跌落式熔断器） | 套 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | 电缆保护管 -玻璃纤维管 | φ110 | m | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 35 | 故障指示器 | 线路 | 组 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | S13油浸式变压器 | S13油浸式变压器 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | GBL综合配电柜 | GBL综合配电柜 | 台 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | 高压跌落式熔断器 | 12kV 200A 户外式 | 组 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 39 | 氧化锌避雷器 | 10kV线路用 | 组 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 40 | 高压隔离开关 | 12kV 630A 户外型 | 组 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 41 | 高压电缆 | YJV22-4*120 | 米 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 42 | 电缆支架 | ∠63 | 套 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 43 | 变压器围栏 | 高1.8米 | 米 | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 备注 | 包含设计，实验，安装送电 |  |  |  |  |  |  |

第三标段：电缆

|  | 产品概述 | 规格特征 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆 | YJV-22-4*35+1*16 国标铜芯电缆 | 6000米 |
|  | 电缆沟槽 | 4000mm*5000mm | 6000米 |
|  | 电缆保护管 | 镀锌钢管，直径50mm | 6000米 |
| 备注 |  | 含采购及安装 |  |

1、商务要求：

（1）取得采购标的的时间：签订合同后于20个日历日内完成供货并安装调试完毕

（2）取得采购标的的地点：莎车县住房和城乡建设局指定地点

（3）付款条件：先缴纳5%履约保证金签订合同付30%预付款，货到甲方指定地点付50%，验收合格后付20%，将3%作为质量保证金,2%退还给乙方。）

（4）售后服务：投标单位有完整的售后服务及应急措施实施方案并在24小时内到达现场，如产品质量存在问题，不得验收合格，中标单位需及时处理，并更换货物，送至业主方指定地点（所产生的一切费用由中标单位承担），保质期为一年。

2、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）自然风险：因自然界中的不可抗力所造成的本次公开招标采购工作不能顺利实施的风险。比如因疫情防控影响，供应商不能按时参加本次公开招标活动的风险。

（2）政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者企业发展方向改变、企业升级等问题导致本次公开招标采购项目不得不取消或者进行调整。
        （3）投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、串标等违法行为；三是投标单位与招标代理公司人员相互勾结，，进行恶意竞争，影响企业公开招标活动的实施。
       （4）质量安全风险：中标单位没有按照标书中的产品技术标准进行供货，向采购人提供不符合要求的；后期中标单位提供的货物不符合采购人实际需求。

3、该项目无需开展需求调查

六、采购标的的验收标准

验收主体：采购人、中标单位

验收时间：签订合同后20日内

验收方式：所投产品需执行财库[2016]205号，甲方应当依法组织履约验收工作，完整细化验收方案，明确验收方式、时间、程序等内容。应当邀请实际使用人参与验收，甲方也可邀请第三方专业机构进行验收，并出具验收人员名单及意见，验收时严格按照采购合同对每项技术、服务、安全标准的情况进行验收，并出具验收报告，验收结果报告由参与验收所有人员共同签署并存档。验收合格后，甲方根据采购合同支付采购资金，并报送本级财政部门。

验收内容：第一标段：路灯

第二标段：变压器

第三标段：电缆

验收标准：经检验达到所投产品的响应参数。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：无

八、需要满足的其他技术规格要求

1、货物名称：路灯、变压器、电缆

2、维保期限：售后、保质期为一年

3、货物使用单位：莎车县住房和城乡建设局

4、维保用途说明：路灯、变压器、电缆维护

5、维保服务参数要求：1、严格维修标准、规范进行维修2、24小时免费提供维保技术咨询服务3、维保配件100%原厂

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？

- 一般性审查

采购单位审查人员姓名：蔺波

- 审查时间：2021年8月26日

采 购 单 位：莎车县住房和城乡建设局

2021年 08月27日