莎车县人民医院医疗设备及手术器械采购项目

政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

人民医院需采购医疗设备一批

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格：

1、符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

3、被授权委托人在本单位缴纳的近六个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；法定代表人提供本单位社保缴费凭证；

4、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)；

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内；

6、2020年的财务审计报告（新成立的公司近三个月内的银行资信证明）；

7、税务部门出具的近六个月的完税证明；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

9、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

10、投标人具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《二类医疗器械经营备案凭证》；

11、本项目不接受联合体投标。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

供应商供货应与产品原始技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担，安装调试完毕后中标单位一同参与验收。

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：

第一标段：全高清宫腔镜系统及检查镜头一批

第二标段：医疗设备一批

第三标段：手术器械一批

第四标段：医疗器械 一批

2、采购项目总预（概）算:  200.14万元

3、最高限价：

第一标段：79万元     第二标段：69万元

第三标段：29.68万元   第四标段：22.46万元

4、开展采购活动的时间安排：2021年09月11月上午10：30（北京时间）

5、采购组织形式：委托中介机构代理采购

6、委托代理安排：新疆众扬工程项目管理有限公司

7、采购包划分与合同分包：分为四个标段

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：全国

10、评审规则：本项目评标办法采用综合评标价法，将依法组建不少于 5 人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

采购内容：

| 第一标段设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 全高清宫腔镜系统 | 台 | 700000 | 1 | 700000 | 国产 |
| 2 | 全高清宫腔镜检查镜头 | 支 | 30000 | 3 | 90000 | 国产 |
| 合 计 |  |  |  |  | 790000 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |

1、全高清宫腔镜系统技术参数

- 主要技术参数、功能、数量：一套

- 一、医用内窥镜摄像机1套（含摄像主机和摄像头）

- 1.1数字信号

- 1.2消光：小于0.2秒.

- 1.3摄像头5级防水，防止手术过程中水浸润

- 1.4≧1200线

- 1.5P:分辨率≧1920 *1080P

- 1.6调焦：≧（2~200）m

- 1.7扫描：N:60HZ   P:60HZ

- 1.8亮度：ODS   可调

- 1.9信噪比:≧50dB

- 2.0最低照度：F1.2时≦0.5Lux

- 2.1熔断体：F1AL  250V  AC

- 2.2全自动白平衡

- 二、LED医用内窥镜冷光源

- 1.1色温3000K~7000k，发光颜色纯，无杂光

- 1.2显色；≧90

- 1.3红外；1.88

- 1.4输出光；≧100lm

- 1.5噪声；≦55dB(A)

- 1.6大气压力；860hPa~1060hPa

- 1.7整机外表温度；≦60℃

- 1.8光输出孔；直径为（10±0.10）mm

- 1.9电源电压；AC220V   50Hz

- 2.0工作环境；5℃~40℃

- 三、内窥镜监视器32寸

- 1	≧32寸液晶屏

- 2	比例；16：10

- 3	分辨率；≧1920×1200

- 4	色彩；1670万

- 5	对比度；1000:1

- 6	视角；178/178

- 7	响应时间≤8ms

- 8	功耗；≤100Wmax

- 四、配件

- 1 导光束；长度；4mm*2500mm

- 2 设备仪器台车（1台）

- 3  光学接口；

- 五、远程控制服务系统主机

- 1 独立的双脚踏功能

- 2	高清视频采集

- 3	卓越的拍照功能，呈现出最佳的图片质量

- 4	优越的录像功能，为客户带来最清晰的手术视频

- 5	高效，准确的诊断并出具报告，满足各种报告格式要求

- 6	远程图纹管理系统支持国际互联网，可远程会诊，科研，教学等

- 7	高端产品一体集成功能

- 8	病人信息的海量存储存

- 9	内存；DDR8G

- 10硬盘；WD ≧1TB

- 11光电鼠标，标准键盘

- 12视频采集卡；DVI

- 13远程板；实现实时远程控制服务

- 14网卡；集成千兆网卡

- 15软件注册狗；USB电子锁、打印机

- 六、医用加压器（灌注泵）

- 1电源:～220V 50Hz

- 2额定功率∶150VA

- 3压力设定范围:50～400mmHg(6.6～53.3kPa)

- 4流量设定范围:0.1～1.0 L/min

- 5 噪声:≤70dB(A）

- 6外形尺寸≤300*370*140mm

- 七、宫腔电切镜（1套）

- 1直径：4mm ，工作长度：302mm

- 2视向角：30°，视场角：65°，视场中心角分辨率：2.45 C/(°)

- 3有效景深：3-100mm

- 4显色指数≥94

- 5 Uv≤3％

- 6内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种

- 7鞘套：300HV0.2～600HV0.2 ，Ra≤0.2um

- 8外鞘：D(直径)Φ8.8mm

- 9内鞘：D(直径)Φ7.3mm2

- 10操作器:Ra≤0.2um，D(直径)Φ4.3mm

- 11闭孔器：镜管外径Φ7mm

- 12手术电极：300HV0.2～600HV0.2，D(直径)Φ2mm

- 八宫腔操作器（1套）

- 1.内窥镜视向角： 30°，视场角:≥60°，粗糙度:≤0.8um，角分辨率:3.15C/(°)，规格：4mm

- 2.外鞘：F20,工作长度198mm，外鞘带1个水阀通道

- 3.操作器：Fr13.5，工作长度212mm，操作器工作通道：1*水阀通道  1*内窥镜通道  1*器械通道

- 4.耐腐蚀性能：b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）

- 5钳：工作长度：340mm，插入部分最大宽度：Φ1.6mm（5Fr）（活检，剪刀，异物，齿抱）

- 九、配备：宫腔镜镜头（3套）+3套消毒盒

- 1.直径：4mm ，工作长度：302mm

- 2.15Fr，18Fr

- 3.导光束：4*2500

- 售后：保质期3年。

- 每季度回访

- 2、出现故障2小时响应，24小时到场维修。

- 3、终身提供技术支持。

2、全高清宫腔镜检查镜头

主要技术参数、功能、数量：3支

宫腔镜（3套）

1、直径：4mm ，工作长度：302mm

2、15Fr，18Fr

3、导光束：4*2500

4、配套盒子（3套）

售后：保质期1年。

1、每月回访

2、出现故障24小时回应，本地维修。

3、终身提供技术服务。

| 第二标段设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 胎心监护仪 | 台 | 80000 | 4 | 320000 | 国产 |
| 2 | 电子阴道镜 | 台 | 150000 | 1 | 150000 | 国产 |
| 3 | 妇科冷冻臭氧治疗仪 | 套 | 70000 | 1 | 70000 | 国产 |
| 4 | 新生儿暖箱 | 台 | 50000 | 3 | 150000 | 国产 |
| 合 计 |  |  |  |  | 690000 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |

- 1、胎儿/母亲监护仪技术参数

- 监护参数：

胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸，体温）；

胎心率（FHR1、FHR2），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

- 选配：

  - 内置大容量充电锂电池，可不间断监护；

  - 外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印，胎儿振动刺激节奏可通过旋钮调整；

  - 双胎监护功能

  - 可选配无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

  - 无线TOCO探头可外接心电导联线测量母亲心率

- 工作环境：

- 工作电压： 100V-240V～　工作频率： 50Hz/60Hz

- 温度：5ºC~+40ºC

- 湿度：25%RH~80%RH（无冷凝）

- 大气压：86kPa~106kPa

- 产品性能：

  - 整机

  - 一体化探头架设计，方便医生出诊；

  - 飞梭和硅胶按键操作；

  - 隐藏式提手，方便移动；

  - 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

  - 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

  - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

  - 模块化结构，方便升级；

  - 中央站可与其组成网络系统；

  - 60小时CTG存储、回放，打印

  - 具有查找监护记录功能；

  - 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

  - 易装纸打印结构设计，不用喂纸

  - 支持拓展母亲监护参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；（F6E适用）

  - 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息

  - 可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸；

  - 支持外接U盘存储监护数据；

  - 支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

  - 中英文操作界面；

  - 良好的人机对话界面，多种界面可选；

  - 可选配大容量锂电池供电；

  - 显示：

    - 10.1英寸（长宽比为16:9）高清晰液晶彩屏，0-60度内多角度翻转。

    - 三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母胎监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；

    - 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调）；

    - 监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

    - 7道波形显示，母亲参数列表，列表记录时间、心电、血氧、收缩压、舒张压、平均压、呼吸率和体温，每分钟记录一次；

    - 可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

  - 有线探头：

3.1  全新探头外观设计，更符合人机工程学原理；

3.2  新式探头防水设计；支持水中分娩

3.3  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

超声工作频率：1MHz         超声波束声强：Iob<10mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

精度: ±2bpm

3.4  宫缩压力：无凸点探头设计，0-100相对单位，分辨率：1  ；

非线性误差±10%，归零方式：自动/手动；

3.5  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

胎动计数显示范围：：0 ~ 999  ；

可选无线探头：

3.1  监护参数：胎心率（FHR）、宫缩压（TOCO）、胎动（AFM）、母亲心率（MHR）

3.2  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

超声工作频率：1MHz         超声波束声强：Iob<10mW/cm2

胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

精度: ±2bpm；

3.3  宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1 ；

非线性误差±10%，归零方式：自动/手动；

3.4  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

胎动计数显示范围：0 ~ 999 ；

3.5  TOCO探头外接心电导联线可测母亲心率，测量范围：30~240 bpm，精度：±2bpm；

3.6  支持无线双胎心监护，双胎自动分配；

3.7  无线探头工作频段采用医用专用频段，不受民用信号干扰；

3.8  无线探头工作距离≥100m，满足临床科室使用需求；

3.9  无线探头内置锂电池：≥15小时的超强续航能力；

3.10  无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放；

3.11  无线探头彩屏显示，可显示探头类型、信号质量和信道号；

3.12  基站支持电池供电，可实现不间断监护。

  - 胎儿监护指标

    - 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号扑捉稳定

| 超声技术： | 脉冲多普勒及自相关 |
| --- | --- |
| 超声频率： | 1MHz |
| 胎心率范围： | 30 bpm ～ 240 bpm |

    - 宫缩压力：

| 宫缩压 范围： | 0 ~ 100 |
| --- | --- |
| 归零方式： | 自动/手动 |

    - 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

  - 母亲监护指标:

    - 心电：

| 导联 | 5导联 |
| --- | --- |
| 心率显示范围： | 30bpm ~ 240bpm |
| 测量精度 | ±2bpm |

    - 无创血压：测量方法：振荡法无创测量

计量单位：mmHg/Kpa可选    测量方式：手动/自动

| 测量范围： | 收缩压：40mmHg ~ 270mmHg 舒张压：10mmHg ~ 215mmHg 平均压：20mmHg ~ 235mmHg |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1 mmHg |
| 袖带压力范围： | 0～300 mmHg |

    - 血氧饱和度：显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值

| 血氧测量范围： | 50% ~ 100% |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1% |
| 测量精确度： | 90% ~ 100%： ±2% 70% ~ 90%： ±4% < 70%： 未明确 |

    - 呼吸：  阻抗法

| 显示范围： | 0rpm ~ 120rpm |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1rpm |
| 测量精度： | ±3rpm |
| 呼吸波形图： | 胸阻抗法提供呼吸波形显示 |

    - 脉率

| 脉率显示范围 | 30 bpm ~ 240 bpm |
| --- | --- |
| 数据更新周期： | 2秒 |
| 测量精度： | ±3bpm |

    - 体温

| 显示范围： | 0°C ~ +50°C |
| --- | --- |
| 更新时间： | 1 ~ 2 秒 |
| 测量精度： | ±0.3°C （ 不包括探头误差: ±0.1 °C； 探头: ≤ ±0.2 °C） |

  - 打印：

    - 内置150/152mm国际标准宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

    - 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，快速打印速度15mm/s；

    - 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，具有打印倒计时功能；

    - 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

    - 打印结束后给予声音提示

    - NIBP省纸打印

- 售后：保质期2年。

- 1.每季度回访

- 2.出现故障2小时响应，24小时内到场维修。

- 3.终身维护。来院安装，把我院所用的胎儿监护仪维修保养一次。

- 2、电子阴道镜技术参数

- 主要技术参数、功能、数量：1台

  - 镜头性能要求：

  - 镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和1080p高清视频成像功能，整机系统水平分辨率≥900TVL，空间分辨率：≥14 lpm, 图像几何失真度≤1%，色彩还原度偏差不超过：-5%~+20%；

  - 放大倍数支持 1～64倍,支持连续变倍和连续变焦；放大倍数支持常显或者显示时长设置，显示时长最长可设置成60分钟，并可在打印报告中显示对图像的倍数标记；

  - 有效操作距离应满足：200mm～300mm，视场范围满足：≥80mm(3X), ≥15mm(20X)，景深：≥20mm(5X), ≥4mm(20X)；

  - 亮度可调的环形LED组光源，与镜头集成一体，30CM处光源照度≥5000Lux，色温范围：3000Kº~6000Kº

  - 有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

  - 由镜头按键控制计时，从“00:00”实时计时，非北京时间计时，采集图像及打印报告上均可显示计时时间；计时键可触发按检查流程时序自动图像采集功能；

  - 为方便临床检查操作，可通过镜头按键操作实现：计时显示、自动图像采集功能、按时序回放采集图像功能和进入报告记录界面功能；

  - 可“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像，并可对检查前的工作距离进行定位，解决实际临床过程中因为图像不清楚反复调整工作距离的问题；

  - 具有白光三级成像模式，电子绿光三级成像模式，通过镜头按键控制；

  - 镜头光源亮度支持通过软件调节，方便临床根据环境情况进行调整；

  - 图像中放大倍数、醋酸计时的颜色支持≥4种颜色可调，可根据喜好进行设置；

  - 镜头光源会在进入观察检查采集图像时变亮，非观察检查界面时变暗，同时可设置镜头延时关闭时间，在指定时间内没有操作会自动关闭镜头电源，延长光源的寿命；

  - 采用免调节阻尼机构云台，可靠耐用；

  - 全金属可升降直立式支架，确保镜头操作的稳定性和高可靠性；

  - 人字形支架底座，适应各种类型检查床应用，避免镜头焦距不够成像模糊限制。

  - 网络应用功能：

- 2.1支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理（主任、医生、护士及系统管理者）；

- 2.2可选示教系统，支持阴道镜检查/LEEP手术治疗过程音视频同步传输给示教室，方便教学应用；

- 2.3可选身份证模块，便于患者信息录入；

- 可选配叫号系统，便于患者的分流管理；

- 售后：保质期2年。

- 每季度回访

- 出现故障2小时响应，24小时内到场维修.

- 3、妇科冷冻臭氧治疗仪技术参数

- 主要技术参数、功能、数量：一台

1、输入功率:≤1500VA;

2、臭氧浓度:≥80mg/m³;

3、出水压力:0.01MPa-0.04MPa;

4、臭氧水浓度:0.1mg/L~15mg/L;

5、臭氧水流量:0.6-3.0L/min;

6、冲洗液加热范围为:19℃-39℃(允差:±3C°)

7、超温保护:当冲洗液温度超过40℃时加热和冲洗都不能工作,并报警提示;

超温误差:±10%

8、超声雾化工作频率:(1.7±10%)MHz;

9、雾化率: ≥10mL/h

- 售后：保质期2年。

- 1.每季度回访

- 2.出现故障2小时响应，24小时内到场维修。

- 4、新生儿暖箱技术参数

- 主要技术参数、功能、数量：3台

- 婴儿培养箱技术参数

1、基本功能：电脑伺服控制箱温和皮肤温度，显示箱内湿度，LED数字显示，加热功率指示0-100%，故障自动报警，具有RS-232接口

2、产品技术要求：

2.1 电源220V±10%：50HZ±2%

2.2 消耗功率：≤400VA

2.3 箱温控范围：25-39℃.具有≥37℃功能键。

2.4  肤温设定范围：30～38℃  具有≥37℃功能键

2.5 温度传感器精度：≤0.5℃

2.6 升温速率：≥0.3℃/min

2.7 温控仪：电脑控制

2.8 触摸式操作面板

2.9显示方式LED数字显示，设置温度与箱温温度分屏显示

2.10 噪声≤55db

2.11 具有多种故障报警功能：断电、传感器、温度上偏差、温度上偏差、箱温超温、风机和系统故障报警。报警时自动切断加热电源

2.12应有断电记忆和自检功能;

2.13双斜面恒温罩、前大开门，恒温罩侧板8mm;

2.14 六个操作窗：前后各二个椭圆窗，左右各一个旋转窗;

2.15侧面各二个输液孔，婴儿床可横向向外拉出，便于医务人员给婴儿输液打头皮针和婴儿床的清理。

2.16配有上搁板和左右吊柜，便于放置监护仪和输液泵等诊断和治疗装置。

- 售后：保质期2年。

- 1.每季度回访

- 2.出现故障2小时响应，24小时内到场维修。

- 3.终身提供技术服务。

| 第三标段设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| - 1 | - 30°腹腔镜10mm | - 支 | - 50000 | - 2 | - 100000 | - 国产 |
| - 2 | - 腹腔镜器械 | - 套 | - 50000 | - 2 | - 100000 | - 国产 |
| - 3 | - 腹腔镜手术器械一批 | - 套 | - 92000 | - 1 | - 92000 | - 国产 |
| - 4 | - 鼻内镜（70） | - 个 | - 2400 | - 2 | - 4800 | - 国产 |
| 合 计 |  |  |  |  | 296800 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |

1、30°腹腔镜10mm镜头技术参数

- 主要技术参数、功能、数量：2支

- 腹腔镜镜头（2套）

- 腹腔镜镜头工作长度320mm，插入直径Φ10mm±0.1mm。粗糙度≤0.8um。视场角≥70°,视向角30°。角分辨率3.4C/（°）。有效景深范围3-100mm。视场质量：高清晰：4号分辩率板可视18-21组。圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）。颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93耐腐蚀性能 b级，耐酸、耐碱。内镜自带多种光纤转接头。种类≥3种。

- 售后：保质期1年。1.每季度回访 2.出现故障2小时回应，各配备一套消毒盒。

2、腹腔镜手术器械技术参数

- 主要技术参数、功能、数量：2套

腹腔镜器械（2套）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿刺器,10.5mm×95mm, | 2 | 套 |
| 2 | 穿刺器,5.5mm×95mm, | 2 | 套 |
| 3 | V持针钳,5mm×330mm, | 1 | 把 |
| 4 | 弯分离钳,5mm×330mm, | 2 | 把 |
| 5 | 弯剪刀,5mm×330mm, | 2 | 把 |
| 6 | 吸引器,5mm×330mm, | 1 | 把 |
| 7 | 穿刺针,5mm×330mm, | 1 | 支 |
| 8 | 施夹器,10mm×330mm, | 1 | 支 |
| 9 | 气腹针,2.2mm×110mm, | 1 | 支 |
| 10 | 双极电凝钳,5mm×330mm, | 1 | 把 |
| 11 | 双极线缆,3000mm, | 1 | 条 |
| 12 | 电凝钩,5mm×330mm, | 1 | 支 |
| 13 | 单极线,3000mm, | 1 | 条 |
| 14 | 输卵管抓钳,5mm×330mm, | 1 | 把 |
| 15 | 取物钳,10mm×330mm, | 1 | 把 |
| 16 | 大型抓钳,10mm×330mm, | 1 | 把 |
| 17 | 无创抓钳,5mm×330mm, | 2 | 把 |
| 18 | 密封帽,5mm/10mm, | 10 | 个 |
| 消毒盒 |  |  |  |
| 1 | 镜体消毒盒，可高温高压或低温等离子 | 2 | 个 |
| 2 | 器械消毒盒，高温高压或低温等离子 | 2 | 个 |

- 售后：保质期1年。

- 1.每季度回访

- 2.出现故障2小时响应，24小时内到场维修。

3、普外科腹腔镜手术器械招标参数

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分离钳 | Φ5*330 | 把 | 5 | 头部300HV0.2~~~~600HV0.2 头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 长度：330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |
| 阑尾抓钳 | Φ5*330 | 把 | 5 | 头部300HV0.2~600HV0.2 头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 长度330mm±3mm 灭菌方式：压力蒸气灭菌，过氧化氢低温等离子体灭菌 |
| 无损伤钳 | Φ5*330 | 把 | 5 | 头部300HV0.2~600HV0.2 ：头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 长度330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |
| 剪刀 | Φ5*330 | 把 | 5 | 头部300HV0.2~~~~600HV0.2 头部Ra≤0.8um 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 长度330mm±3mm 患者漏电流（正常工作温度）（ac,dc）:＜0.001mA 患者漏电流（潮湿预处理后）（ac,dc）:＜0.05mA 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |
| 电钩 | Φ5*330 | 把 | 5 | 尺寸：D(直径)Φ5±0.2 L(工作长度)330mm±3mm 消毒灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌 |

- 4、鼻内镜70°技术参数

- 数量：耳鼻喉科70°鼻窦镜2把

主要技术参数：

耳鼻喉科70°鼻窦镜：

- 视向角：70°

- 视场角：95°

- 镜管直径：4mm

- 最大插入部外径：4.1mm

- 工作长度：180mm

- 照度：≥6000 lx (物距20mm)

- 景深：5-50mm。

- 配有金属可高温消毒的镜盒。

售后：质保期3年，质保期内免费维修与更换，近期生产，2小时内报故障必须响应,24小时内必须到现场维修与更换。

| 第四标段设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 牙科手机清洗架 | 台 | 35200 | 1 | 35200 | 国产 |
| 2 | 牙科手机注油器械 | 台 | 5000 | 1 | 5000 | 国产 |
| 3 | 光源放大器 | 台 | 600 | 3 | 1800 | 国产 |
| 4 | 清洗架2层 | 台 | 12000 | 1 | 12000 | 国产 |
| 5 | 清洗架3层 | 台 | 25000 | 3 | 75000 | 国产 |
| 6 | 清洗架4层 | 台 | 15000 | 2 | 30000 | 国产 |
| 7 | 气枪 | 台 | 5500 | 2 | 11000 | 国产 |
| 8 | 医用除锈仪 | 台 | 25000 | 1 | 25000 | 国产 |
| 9 | 无油静音式空气压缩机 | 台 | 1200 | 3 | 3600 | 国产 |
| 10 | 洗眼器 | 台 | 2000 | 4 | 8000 | 国产 |
| 11 | 紧急淋浴装置 | 套 | 3000 | 6 | 18000 | 国产 |
| 合 计 |  |  |  |  | 224600 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |

1、紧急淋浴装置技术参数

- 主要技术参数、功能、数量

- 一、功能：紧急洗眼、淋浴

- 二、数量：6套

- 三、主要技术参数：

- 1、主体材料：不锈钢304

- 抗腐蚀性能：可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场。

- 2、配备喷淋系统和洗眼系统。冲洗时间≥15分钟。

- 3、洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助。

- 4、连接生活自来水。

- 5、洗眼器管件材料：不锈钢304，厚度：≥3mm。

- 6、洗眼器正常水压要求：0.2—0.4MPa，洗眼器管件密封部件必须承受1MPa保持10分钟时间，没有泄漏。

- 7、工作压力：0.2—0.4Mpa

- 8、密封压力：≥0.8Mpa

- 9、喷淋流量：2.0-3.0L/S

- 10、洗眼流量：0.2-0.3L/S

- 11、洗眼器进水口尺寸：1-1/4〞

- 12、洗眼系统排水口尺寸：1-1/4〞

- 13、喷淋系统要求：喷淋水直径不小于20英寸，且喷淋水是满喷；喷水孔：≥40个，喷水孔直径：≥7mm，不会因为水中有杂质而堵塞。

- 14、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇。

- 15、手推柄配备发光型帖牌

- 16、洗眼器整体基本焊接结构（除洗眼系统总成分隔进水和出水方向处，在不锈钢管道内部采用电焊方式外）

- 17、喷淋系统开启时间：≤1秒钟

- 18、洗眼系统开启时间：≤1秒钟

- 19.故障时要求2小时内响应，24小时内到达现场维修

- 20.质保1年

2、消毒供应室医疗器械

1、牙科手机清洗架        数量：1台

- 用途：用于牙科手机、口腔器械、手术器械的清洗、消毒

- 结构：三层、可同时清洗手术器械及牙科手机

- 处理能力：放置7个标准器械托盘（480*250*50）及72把手机

- 材质：316L不锈钢

- 尺寸：≥（长764*宽652*高630mm）

- 质保期：3年

2、器械清洗架2层        数量：1台

- 用途：用于常规器械、器械盒、手术盒等较大手术器械的清洗消毒

- 结构：两层、带喷淋臂

- 处理能力：4套器械盒或6个标准器械托盘（480*250*50）

- 材质：316L不锈钢

- 尺寸：≥（长764*宽652*高630mm）

- 质保期：3年

- 3、器械清洗架3层        数量：3台

- 用途：用于常规器械、器械盒、手术盒等较大手术器械的清洗消毒

- 结构：三层、带喷淋臂

- 处理能力：4套器械盒或9个标准器械托盘（480*250*50）

- 材质：316L不锈钢

- 尺寸：≥（长764*宽652*高630mm）

- 质保期：3年

4、器械清洗架4层        数量：2台

- 用途：用于常规器械、器具、器皿的清洗消毒

- 结构：四层、带喷淋臂

- 处理能力：12个标准器械托盘（480*250*50）

- 材质：316L不锈钢

- （5）尺寸：≥（长764*宽652*高630mm）

- （6）质保期：3年

- 5、牙科手机注油器械        数量：1台

- 可同时为两支高速手机和一支低速手机进行维护保养。

- 适用于各大品牌的低速手机和高速手机的维护保养。

- 旋转齿轮能从不同角度给手机有效地注油和清洗。

- 具有注油时间控制功能，能对注油时间进行精确控制。

- 额定电压：AC220V±22V,

- 油罐容量：≥300ml

- 电机参数：A.额定电压：12V直流

- 额定功率：6W

- 转速：≥3000转/分

- 工作环境温度：5℃-40℃

- 质保期：3年

- 配置：满足设备使用空气压缩机一台

- 光源放大器        数量：3台

- 荧光灯光线为日光色，镜片采用镀膜技术，光线没有闪烁感、可保护视力，放大与照明双重组合，使观察更清晰，更入微；

- 放大倍数≥5倍；

- 弯折式支杆，可根据不同需要随意调整观察角度和位置。

- 质保期：3年

7、气枪            数量：2台

- 用途：用于医院中心供应室、实验室、化验室等需要对注射器、导管、各种玻璃仪器进行高效的干燥的场合

- 造型新颖，手握轻便，开、关、水压的调节完全由扳手控制，使用方便，干燥彻底

- 每套带有8个常用喷头，一把枪；可对不同的物品进行干燥

- 质保期：3年

- 医用除锈仪        数量：1台

- 容积：≥15L

- 材质：耐腐蚀性pc材质采用模具注塑成形，表面光滑易于清洁

- 加热管：采用耐腐蚀性的钛合金加热管，可有效预防除锈液对加热管的腐蚀。

- 管路材质：管路系统中所有部件均采用耐腐性的尼龙材料和硅胶材质构成。

- 控制系统：

- A. 数字控制，温度、时间可调可控，操作简便；

- B.温度传感器，温度显示精确；

- C. 过压、过流保护，电路安全。

- 沥水篮筐：材质：采用优质耐腐蚀ABS材质注塑成形；

- 电动抛光轮：带抛光轮，800-7000r/min速度可调

- 运行时间：依据设定时间而定，0-99min可调

- 质保期：3年

- 无油静音式空气压缩机        数量：3台

- 无油空压机，噪音小于45分贝；

- 气罐容积：≥30L

- 提供压缩空气源0.45-0.8Mpa；

- 产气速率：≥60升/分钟；

- 可连续稳定工作120小时；

- 电源：220V 50Hz；

- 质保期：3年

- 洗眼器        数量：4台

- 主体采用加厚铜质材料；

- 涂层采用高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射；

- 双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛；

- 防尘盖采用PP材质，美观卫生，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净；

- 水流锁定开关，水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用；

- 控水阀采用止逆阀，其阀门可自动关闭；7、供水软管长度≥1.4米，采用软性PVC管外覆不锈钢网；柔软耐用

- 质保期：3年

项目要求及说明：

1、项目的交货期及质保期

（1）交货期：再拿到中标通知书后于5日内签订合同，签订合同后于20个日历日内完成供货并安装调试完毕。

（2）质保期：根据各设备参数需求。

2、付款方式、质保金及交货地点

（1）付款方式：（1）合同签订后，乙方在甲方规定的时间内到货，货物安装、验收、调试合格后，甲方支付乙方合同总金额50%的货款。（2）自双方共同签署安装验收合格单次日算起，六个月后甲方支付乙方合同总金额40%的货款。（3）在质保期满后，甲方支付乙方剩余10%的货款。

（2）交货地点：采购单位指定地点

3、验收标准及验收单位

- （1）验收标准：实物验收，严格响应招标文件参数

- （2）验收单位：莎车县人民医院及相关单位

4、设备性能要求

(1）凡技术参数指标中未指向任何品牌、型号，若有指向某品牌的指标描述均为参考指标。

(2）满足技术性能指标的供应商可根据相应设备选择设备品牌型号。

(3）技术参数中存在“正偏离”需设备真实图和说明。未提供的不得作为正偏离。

5、售后服务

（1）卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。维修响应7x24小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，一天内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供甲方使用（具体服务可参考各设备技术参数的相关要求）。

（2）为保证项目的正常运行，须提供本地化售后服务，并附上地点、联系方式。

（3）如有未尽事宜或收到设备参数不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

（4）供方负责免费运输、卸货、安装调试、进行现场操作培训并提供货物发票。

6、实施方案

（1）为保证单位设备正常运行设备质量保证措施、项目实施安全措施、突发事件处理措施、各个阶段时间安排产品厂家/供货商售后服务体系完备（包含设备的保养及维修）并针对本项目所有设备都须设有专业维修工程师。

（2）在质保期内常驻2名工程师，并为采购单位提供人员操作培训，随时排除所有设备故障进行明确的计划阐述，并对所有设备保修期过后维保进行阐述。

7、其他要求

（1）针对本项目供应商在项目实施地点所提供的易损零部件备品方便突发事件更换使用。（具体详见备品备件设备分项报价表）

（2）为保证质量须提供国家认可检测报告

（3）提供近三年内相关设备类似业绩证明材料中标通知书及合同。

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车县人民医院

验收时间：签订合同后60个日历日内

验收方式：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，乙方需提供所投设备产品资料和第三方检测机构出具的检测报告提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担

验收内容：

第一标段：全高清宫腔镜系统及检查镜头一批 第二标段：医疗设备一批

第三标段：手术器械一批                   第四标段：医疗器械一批

验收标准：经检验达到合格标准。

七、采购标的的其他技术、服务等要求；无

八、需要满足的其他技术规格要求；

（一）1、设备名称：全高清宫腔镜系统及检查镜头一批

2、维保期限：售后、保质期为三年

3、设备使用单位：莎车县人民医院

4、维保用途说明：第一标段：全高清宫腔镜系统及检查镜头一批

5、维保服务参数要求：中标投标单位应保证所供全高清宫腔镜系统及检查镜头一批，正常使用。采购人有权全部退货。

（二）1、设备名称：医疗设备一批

2、维保期限：售后、保质期为两年

3、设备使用单位：莎车县人民医院

4、维保用途说明：第二标段：医疗设备一批

5、维保服务参数要求：中标投标单位应保证所供医疗设备一批，正常使用。采购人有权全部退货。

（三）1、设备名称：手术器械一批

维保期限：1、30°腹腔镜10mm镜头售后、保质期为一年，2、腹腔镜手术器械售后、保质期为一年，4、鼻内镜70°售后、保质期为三年。

设备使用单位：莎车县人民医院

4、维保用途说明：第二标段：手术器械一批

5、维保服务参数要求：中标投标单位应保证所供全手术器械一批，正常使用。采购人有权全部退货。

（四）1、设备名称：医疗设备一批

2、维保期限：1、紧急淋浴装置售后、保质期为一年，2、消毒供应室医疗器械售后、保质期为三年。

3、设备使用单位：莎车县人民医院

4、维保用途说明：第二标段：医疗设备一批

5、维保服务参数要求：中标投标单位应保证所供医疗设备一批

，正常使用。采购人有权全部退货。

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

- 一般性审查

- 重点审查

- 采购单位审查人员姓名：刘红

- 审查时间：根据项目进度来定。