喀什市疾病预防控制中心全自动一体化污水处理系统采购项目第二包设备参数

设备主要技术参数和配置:

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 材质 | 品牌/产地 | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院专用一体化污水处理设备 | 地下3000*1500*2000mm - 地上4500*1500*2000mm | 台 | 碳钢防腐 |  |  | 地上设备设备间一体 |
| 2 | 人工格栅 | 1000*500*4 | 片 | 不锈钢 |  |  |  |
| 3 | 污水提升泵 | 0.37KW | 台 | 铸铁 |  | 调节池 |  |
| 4 | 水泵提升吊带 | 钢丝绳/链条 | 根 | 钢镀锌 |  |  |  |
| 5 | 钢丝软管 | 50型号 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 液位开关 | TEK-1 | 个 | 工程塑料 |  |  |  |
| 7 | 挠性接头 | DN50橡胶软接头 | 个 | 橡胶 | 国标 |  |  |
| 8 | 止回阀 | DN40 | 个 | UPVC | 国标 |  |  |
| 9 | 水量调节阀 | DN50 | 个 | UPVC | 国标 |  |  |
| 10 | 空气搅拌系统 | 穿孔曝气管DN50 | 套 | UPVC | 国标 |  |  |
| 11 | 水解酸化池填料 | 挠性填料 | m3 | 化纤 |  | 水解酸化池 |  |
| 12 | 填料支架 | 槽钢、圆钢非标加工 | 套 | 碳钢防腐 |  |  |  |
| 13 | 水解酸化池布水系统 | 穿孔布水管DN50，上流式，池底均布安装 | 套 | UPVC | 国标 |  |  |
| 14 | 回流布水系统 | 穿孔布水管DN50，上流式，池底均布安装 | 套 | UPVC | 国标 |  |  |
| 15 | 接触氧化池填料 | 挠性填料 | m³ | PP |  | 接触氧化池 |  |
| 16 | 填料支架 | 槽钢、圆钢非标加工 | 套 | 碳钢防腐 |  |  |  |
| 17 | 接触氧化池布水系统 | 穿孔布水DN50，上流式，池底均布安装 | 套 | UPVC | 国标 |  |  |
| 18 | 接触氧化池曝气系统 | D215微孔盘式曝气器 | 套 | EPDM |  |  |  |
| 19 | 水下曝气管路 | DN50 | 米 | UPVC |  |  |  |
| 20 | 接触氧化池集水系统 | 穿孔集水槽，非标加工 | 套 | UPVC |  |  |  |
| 21 | 污泥回流泵 | 0.37KW | 台 | 铸铁 |  |  |  |
| 22 | 沉淀池蜂窝填料 | Φ50六角蜂窝斜管 | m3 | PP |  | 沉淀池 |  |
| 23 | 斜板填料支架 | 角钢、槽钢非标加工件 | 套 | Q235 |  |  |  |
| 24 | 沉淀池配水系统 | 中心稳流筒 | 个 | 碳钢防腐 |  |  |  |
| 25 | 石英砂过滤器 | 石英砂 | 套 | 玻璃钢 |  |  |  |
| 26 | 过滤器泵头 | 手动控制 | 个 | pvc |  |  |  |
| 27 | 滤料 | 石英砂/活性炭 | 套 | 颗粒 |  |  |  |
| 28 | 中心束留管 | pvc | 套 | 高密度 |  |  |  |
| 29 | 过滤器泵 | 1.5kw | 台 | 铸铁 |  |  |  |
| 30 | 二氧化氯投加器 | 搅拌式加药桶200L | 台 | 合成 |  | 设备间 |  |
| 31 | 回转风机 | HC－25S | 台 | 成品 |  |  |  |
| 32 | 流量计 | DN15 | 台 | 成品 |  |  |  |
| 33 | 电宝 | 80 | 台 | 成品 |  |  |  |
| 34 | 管路阀门管件 | 曝气管为碳钢/工艺管为UPVC材质（8公斤国标），DN50 | 宗 | 碳钢/UPVC |  |  |  |
| 35 | 配电、线缆 | 工艺所需动力电缆、控制线缆 | 宗 | 国标铜芯 |  |  |  |
| 36 | 穿线管 | 室外电缆直埋套管 | 宗 | PVC | 配套 |  |  |
| 37 | 自动控制系统 | 室内碳钢控制柜，实现自动运行 | 套 | 碳钢喷塑 |  |  |  |
| 38 | 粘胶 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 39 | 胶布、生料带 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 40 | 螺丝 |  | 宗 |  |  |  |  |
| 41 | 接地极 | 镀锌钢管非标加工 | 米 | Q235 |  |  |  |
| 42 | 地埋式一体化污水处理设备土建基础 | 破除路面、挖土方、弃方拉运、回填、恢复路面 |  |  |  |  |  |
| 43 | 设备间 | 集装箱房 | 座 |  |  |  | 地上设备设备间一体 |
| 44 | 格栅井 | 钢筋混泥土 | 座 |  |  |  |  |
| 45 | 调节池 | 钢筋混泥土 | 座 |  |  |  |  |
| 46 | 防腐 | 高分子、SBS材料 | 座 |  |  |  |  |
| 47 | 事故池 | 钢筋混泥土 | 座 |  |  |  |  |

注：同类设备安装4套，其中土建部分以现场实际施工情况为准，建议各投标单位前往现场进行实际勘察，具体安装单位为：

1.吾斯塘博依社区卫生服务中心

2.亚办社区卫生服务中心

3.恰办社区卫生服务中心

4.库办社区卫生服务中心

5.喀什市伯什克然木乡120米下水管道改造

此次招标内容污水处理设备安装、调试、现场培训、环评报告，环评验收、环保应急预案、环保验收等内容，以上内容不再另行付费均包含在此次招标范围内。