脉冲激光治疗机

技术参数

- 激光器：封离式二氧化碳激光器

- 激光波长：10.6μm

- 瞄准光波长：650nm±5nm

- 瞄准光输出功率：≤ 5mw，亮度多级可调，治疗更加精准安全

- 导光系统：精密七关节导光臂，操作灵活，保证了传输的准确性和能量传输效率

- 最大功率： ≤20W，步进 0.5W

- 激光输出方式： 连续输出、单次脉冲、重复脉冲

- 光斑直径： ≥4mm，光斑大，可以减少扫描次数，重合性好，减少治疗时间。

- 工作半径： ≥130厘米

- 液晶触摸屏： ≥8寸液晶触摸显示，操作更快捷，精准调节连续/单次/脉冲输出模式与参数，开展个性化治疗

- 冷却系统： 水冷内循环冷却

- 微电脑控制，数字化软件控制，多种参数任意调节，可储存多组预设治疗参数

- 输出控制：脚踏开关，防误踩保护设计，激光输出控制更安全高效

- 内置自动吹烟装置，保障手术视野更清晰

- 过流、过压、断水均自动保护保系统，钥匙开关控制，急停开关保护，

- 超脉冲控制器专利技术，实现不同治疗部位的热损伤大小和治疗深度的精准控制，热损伤小，水肿反应轻，术后恢复快，治疗速度快，效率高

- 激光脉冲持续时间与激光脉冲间隔时间为 0.01～2.95 秒可调，调节步进为 0.01 秒,可实现不同治疗部位的热损伤大小和治疗深度的精准控制

- 采用针对宫颈、阴道、外阴应用的附件

- 激光防护眼镜：防护镜对治疗治疗波长的光密度：≥4，可见光透射比：≥65%

- 适  应   症： 湿疣，宫颈息肉，宫颈赘生物，纳氏囊肿，阴道/外阴/肛周鳞状上皮低级别/高级别病变/非瘤样病变，慢性宫颈炎，宫颈低级别病变

- 配置烟雾吸收除臭净化器，对术中有害烟雾和室内空气进行除臭净化

- 售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。