输卵管疏通仪

技术参数

1、输入功率：≤80VA

2、液晶显示器：分辨率128*64

3、分体式设计，分为控制主机和推注器，有线控制，可靠通讯距离：≥10M

4、双向控制，换针筒时，医务人员在X光室内也可直接操作推注器上的控制面板进行更换，排气等操作。

5、适用针筒：20ml、30ml、50ml

6、推注速度：1~30ml/min  连续可调

7、最高推注压力

（1）50ml注射器0-85kPa（2）20ml注射器0-150kPa

8、压力显示精度：

（1）0~51kPa±0.5kPa

（2）51~85kPa±1kPa

9、报警压力：32 kPa、55kPa、85kPa三级报警压力，并可根据显影剂的不同用户设定不同的报警压力。

基本配置

1、控制主机

2、推注仪

3、1.5m通讯电缆

4、10m通讯电缆

5、升降支架

售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。