采血车车身参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采血车 | ▲1、车型尺寸：长≥8980mm宽≥2500mm高≥3480mm；车身颜色：白色 ▲2、符合国家工信部医疗车上牌要求，额载人数2-9人; 3、排放标准：国六 4、柴油发动机功率≥199/2100KW/rpm，扭矩≥：1000N.m； ▲5、医疗车总质量≥13000kg， 6、变速箱：六档变速箱； ▲7、医疗车接近角/离去角(°)：≥12/9； 8、制动系统；前后鼓式双回路气压制动，储能弹簧驻车制动； 9、辅助制动：电涡流不低于GD1500； 10、国产ABS； 11、悬挂：≤8/8多片钢板簧； ▲12、后轴轴荷≥8000 kg 13、轮胎：节油且侧壁耐压的10R22.5轮胎； ▲14、自动润滑系统； 15、专用标准内饰布置；平地板、车身内侧面板为亚麻版； 16、行李仓门：铝合金上翻式； 17、发动机舱自动灭火装置； 18、乘客门为铝合金外摆门，带遥控门锁； ▲19、医疗车基础车身采用全承载（需提供证明材料） 20、车身左侧窗驾驶员窗及最后两侧窗为推拉窗，（除驾驶员侧窗、乘客门玻璃及前后挡玻璃外）其余为全封闭玻璃、市场保有量不低于福耀; ▲21、发光前后LED车标、不锈钢（定标）轮罩； ▲22、空调：参照SZC系列非独立顶置式空调,制冷量≥24000kcal/h； ▲23、空压机：与车身骨架连接、莲花式多层减震设计 24、暖风：除霜器+高寒暖风； 25、影音：彩色倒车监视系统；硬盘播放器+19寸液晶电视； ▲26、医疗车底盘长度≥8950mm（产品公告为主，并提供证明材料） 27、行车记录仪：带GPS功能、平台管理； 28、高位刹车灯、电/气喇叭； ▲29、整车采用全承载倒装工艺生产、骨架阴极电泳（提供照片证明文件）； 30、车载安全监控系统：1T监控系统前后左右探头系统，自动切换功能 - 31、其他未注明部分满足用户需求并按实际要求安装 | 1 | 辆 |

采血车改装配置及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 空气消毒机 | 台 | 1 | 肯格王 YKX/Y100型，动态消毒，适用面积60m³ |
| - 2 | ▲专用储血冰箱 | 台 | 1 | 海尔-258L |
| - 3 | 饮水机 | 台 | 1 | 台式，冷热水功能 |
| - 4 | U型工作台 | 个 | 1 | 尺寸：长1.9 *宽0.8*高0.8米，，304不锈钢，台面放置理化板，上面带抽屉，立面方便工作人员腿脚摆放，侧边各一个双开门。 |
| - 5 | 工作台 | 个 | 1 | 尺寸：长0.55 *宽0.7*高0.8米，304不锈钢，台面放置理化板，第二层放置献血证跟打印机，立面方便工作人员腿脚摆放 |
| - 6 | 热合台 | 个 | 1 | 尺寸：长0.75*宽0.55*高0.8米，304不锈钢，台面放置理化板，上面带抽屉，下面设双开门的储物柜，靠沙发处需要隔断隔离。 |
| - 7 | 采血台 | 个 | 2 | 尺寸：长0.6*宽0.55高0.8米，304不锈钢，下部带抽屉和可伸缩采血秤平台调节理化板台面 |
| - 8 | ▲采血椅 | 张 | 4 | 尺寸：长0.65*宽0.7高0.98米，座椅靠背及前后可调节，可调下带柜子尺寸为：长0.67*宽0.7高0.2米 |
| - 9 | 休息沙发（下设储物柜） | 张 | 1 | 尺寸：长2米*宽0.55米*高0.5米，304不锈钢材质，真皮软包垫（带靠背），下部为橱柜，推拉门（四扇门） |
| - 10 | 休息床 （带隐私门帘) | 张 | 1 | 长2.3米*宽0.56米*高0.1米，真皮软包垫，下设推拉式开门的储物柜，滑轨式拉帘隔开 |
| - 11 | 工作椅 | 个 | 5 | 可升降，可旋转不带靠背 |
| - 12 | 门帘 | 个 | 1 | PVC门帘，前车门 |
| - 13 | 车内电源总控制箱 | 套 | 1 | 直交流两用 |
| - 14 | ▲电源逆变器3KW | 个 | 1 | 纯正弦波，符合车内所有电器使用要求 |
| - 15 | ▲电源自动切换系统 | 套 | 1 | 市电/车电自动切换 |
| - 16 | 整车医疗束线 | 整车 |  | 布线需符合市电、车电要求，防火，耐腐蚀 |
| - 17 | 组合五孔插座（220V/10A） | 个 | 22 | 西门子，安装位置现场待定 |
| - 18 | 电缆 | 米 | 100 | 3*16含相应大小线盘，配30A插头4个 |
| - 19 | 紫外线消毒灯 | 盏 | 6 | 采血区、体检区均布，1*30W,带≥1小时的定时器1个 |
| - 20 | ▲风幕机 | 个 | 1 | 安装位置：前部上客门， 风速：16/13/9 m/s；风量：1260～1590 m3/s。 尺寸约：900mm×233mm×222mm。 品牌：星锐钻石 |
| - 21 | 照明灯 | 盏 | 10 | 条形15瓦LED灯，分两侧安装每侧均五盏 |
| - 22 | 21寸液晶电视 | 台 | 2 | 驻车，行车均可使用 |
| - 23 | ▲音响系统 | 套 | 1 | 功放一套，车外顶及车行李舱各两个音柱，独立控制、以及移动音箱一套 |
| - 24 | 冰箱微波炉柜 | 个 | 1 | 尺寸：长0.55米*宽0.55米*高1.06米，不锈钢制作 |
| - 25 | ▲空调挂机 | 台 | 2 | 变频冷暖、2P |
| - 26 | ▲洗手池 | 个 | 1 | 尺寸：长0.5米*宽0.45米*高1.06米，304不锈钢制作带脚踏开关含净污水箱 |
| - 27 | 拖把间 | 个 | 1 | 尺寸：长0.4米*宽0.45米*高1.54米，304不锈钢制作 |
| - 28 | 后储物柜 | 个 | 1 | 尺寸：长2.2米*宽0. 5米*高0.5米，4扇推拉门，304不锈钢制作 |
| - 29 | 微波炉 | 个 | 1 | 格兰仕 Galanz-23L |
| - 30 | ▲生活冰箱 | 台 | 1 | 海尔 50L |
| - 31 | ▲采血秤 | 台 | 2 | 苏仪 |
| - 32 | ▲打印机 | 台 | 1 | 平推针式 |

送血车参数

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送血车 | 整车参数： 总长（mm） ≥4847 总宽（mm） ≥1925 总高（mm） ≥1770 座位 7座 整备质量（Kg） ≥1954 轴距（mm） ≥2850 动力系统 双涡流涡轮增压直喷发动机 国六 功率(kw/rpm) ≥180/5500 最大扭矩(N.m/rpm) ≥390/2500-3500 排量（ml） ≥1999 车身颜色：白色 底盘配置： 变速箱 8速自动 驱动方式 AWD智能四驱系统 行车制动 四轮盘式制动 转向系统 电动助力 防抱死 ABS 悬挂系统 前麦弗逊/后多连杆悬挂 轮胎 ≥245/60 R18 最高车速 ≥192km/h 油箱 ≥69L 外观设计： LED前大灯 S 自动开闭头灯 S LED前雾灯 S LED组合式尾灯 S LED高位刹车灯 S LED外后视镜转向灯 S 外后视镜加热功能(除雾) S 照地灯(两侧) S 电动全景天窗 S 前格栅镀铬 S 玻璃天线 S 双镀铬排气尾管 S 尾翼 S 无盖式加油系统 S 内装配置： 内饰颜色 雅墨黑 多功能可调方向盘 S 前座遮阳板附化妆镜（带化妆灯） S 太阳镜盒 S 前排中央扶手置物盒 S 后排中央扶手置物盒带杯架 S 全功能旅程电脑 S 豪华双屏数字彩色仪表盘 S 三区独立控制空调 S 活性炭过滤器 S 后排空调出风口 S 座椅功能： 座椅材质 SUPERIOR环保仿真皮 三排七座 S 前排座椅 10向电动调节 第一排加热座椅 S 电动腰靠 S 电动辅助进出第三排 S 第二排椅背手动折叠放平 S 前排可调节头枕 S 后排中央扶手 S 音响娱乐系统： SYNC+ 智行信息娱乐系统 S GPS导航系统 S 中控面板触控彩色液晶屏 12.8英寸 S 喇叭(每个) 6/8 人性化科技： 智能无钥匙进入+ 一键启动系统 S E-shifter旋钮式换挡 S 电子手刹 S 后窗除雾功能 S 前排安全带未系提醒 S 安全科技： 防抱死制动系统 S 电子制动力分配系统 S ESC车身电子稳定控制系统 S 发动机电子芯片防盗锁止系统 S TCS(牵引力控制系统) S EBA(紧急制动辅助系统) S 防翻滚稳定系统 S BLD(电子差速锁） S HLA 上坡起步辅助系统 S 定速巡航功能 S 胎压监测系统 S 前座高度可调预紧式安全带 S 前座正面安全气囊 S 前座侧面安全气囊 S 侧安全气帘 S 驾驶员膝部安全气囊 S 后泊车雷达 S 倒车影像系统 S P.A.T.S电子防盗系统 S 电子儿童安全锁 S 激光焊接高强度吸能式车身 S A柱高强钢液压成型 S B柱防撞加强梁 S 四门高刚性侧面防撞梁 S ISO Fix儿童座椅接口 S 注: S--标准配置 配置：带冰箱 | 1 | 辆 |