| 喀什市公安局执法办案中心设备采购项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 | 规格及参数 |  |
| 第一部分 ▲智慧执法全流程管理业务软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台首页 | 项 |  | 1 | 包括应用导航、预警信息、研判指令的发布、信息统计、应用反馈、待办工作、平台运行情况展现等功能。 1）用户管理信息融合 ★智慧执法全流程管理软件统一采用后期公安厅适配管理平台用户信息，避免重复建设。 2）组织机构代码融合 ★智慧执法全流程管理软件统一采用后期公安厅适配管理平台组织机构代码及相关业务字典，避免重复建设。 |  |
| 2 | 智慧监督管理功能模块 | 套 |  | 1 | 依托后期公安厅适配管理平台业务和数据，连通大数据平台，建立智慧执法全流程管理软件业务信息与后期公安厅适配管理平台、全区大数据的融合： 一、★智慧执法全流程管理软件深入融合后期公安厅适配管理平台业务数据，实现与后期公安厅适配管理平台间案件、嫌疑人、涉案物品、单位、地址、讯问笔录、询问笔录、辨认笔录等执法业务数据交互，避免重复采集。 二、★智慧执法全流程管理软件充分利用全区大数据资源，在入区采集、讯问、询问等多个执法环节与大数据联通共享，利用大数据为办案民警推送人员身份、前科累计、人员属性、通讯记录、关系人等线索信息，辅助民警挖掘办案线索。 三、★智慧执法全流程管理软件与后期公安厅适配管理平台数据融合。 1、共用身份认证 智慧执法全流程管理软件与后期公安厅适配管理平台共用身份认证信息，实现对实体身份确认，确保经过认证的用户通过安全终端设备进行合规业务的访问。 2、共用组织机构管理 智慧执法全流程管理软件使用后期公安厅适配管理平台中的机构代码信息，并统一使用后期公安厅适配管理平台的单位管理功能实现对全市机构代码信息的维护。 3、共用用户角色管理 智慧执法全流程管理软件使用后期公安厅适配管理平台中的用户信息、角色管理信息，并统一使用后期公安厅适配管理平台的用户角色管理功能实现对全市用户、角色信息的维护。 4、共用字典信息 智慧执法全流程管理软件使用后期公安厅适配管理平台中相关的字典，并统一使用后期公安厅适配管理平台的字典管理功能实现对相关字典内容的维护。 四、★智慧执法全流程管理软件与后期公安厅适配管理平台的数据流向应用系统从后期公安厅适配管理平台中获取的案件、人员、物品、笔录、电子卷宗等基础信息，执法办案管理中心处理完的数据也同步至后期公安厅适配管理平台中，本地保存音视频信息。便于法制部门进行监督管理，实现与后期公安厅适配管理平台数据关联、信息同步，避免产生事后重复信息绑定、重复采集等工作。 |  |
| 3 | 自动裁量管理功能模块 | 套 |  | 1 | 一、模型设置 ★智能自由裁量模块是在监督治安处罚案件信息的基础上，通过建立自由裁量模型，从治安案件接警、受理、处理、结案、处罚结果等环节对案情进行审核、分析。通过自定义模型设置，实现对于“同城、同事、不同罚”案件，案管中心工作人员向有管辖权的机关推送案件信息及处理情况的功能。 二、自动审核 ★根据自由裁量模型，系统对民警做出的处罚结果进行自动审核，对超出模型设置阈值的，自动提醒办案民警。 三、预警核查 ★针对违反治安管理行为的复杂性、多样性，给予适当减轻处罚的原则，系统对办案民警办理的超出阈值案件自动向法制部门的案件管理负责人进行预警提示。案件管理负责人根据具体案情做出核查通过或核查不通过结论，对核查不通过的可呈请上级领导，对办案流程和处罚结果进行核查。 四、提醒下发 ★在软件中设置超出阈值案件提醒下发功能，案件管理负责人为有管辖权的机关提供超出阈值治安案件信息及处理情况指导意见。系统设置声音和页面方式提 投标人需提供获得的自动裁量系统计算机软件著作权证书（复印件加盖投标人公章） |  |
| 4 | 办案区管理融合功能模块 | 套 |  | 1 | 包括入区信息登记、人身安全检查、物品暂存、标准化信息采集、讯（询）问室管理、辨认室管理、案情研判室管理、出区登记、智能预警、智慧笔录、门禁控制系统、远程提讯、全程录音录像、归档管理、涉案物品管理与后期公安厅适配管理平台的业务融合、数据交互。 （1）人员信息协同 ★在进入办案区登记嫌疑人的信息时，提供信息服用功能，基于人脸识别、证件核验技术，实现办案区登记信息的复用。提供信息滴灌功能，利用大数据技术查询案件及人员信息，将人员身份、前科劣迹、人员属性、通讯信息、出行轨迹、专业特长、社会关系等人员信息供给办案民警。同时提供人员比对功能，对是否为重点关注人员（涉毒、吸毒、在逃等）进行自动提醒。"并提供此功能对应的截图及证明文件。 （2）警情信息协同 在入区登记、询/讯问审讯时，实现系统与接处警编号、接处警信息等信息的协同，对已存在警情进行复用，对未存在警情将办案区登记的警情信息同步到执法办案系统中并进行关联，实现办案区与执法办案系统的统一采集，避免产生事后重复信息绑定、重复采集等工作。" "（3）案件信息协同 ★在入区登记、询/讯问审讯时，实现系统与案件编号、案件状态、案件来源、历史笔录、同伙信息、作案规律、涉案物品、涉案物品、涉案车辆等信息的协同，对已存在案件信息进行复用，对未存在案件将办案区登记的案件信息同步到执法办案系统中并进行关联，实现办案区与执法办案软件的统一采集，避免产生事后重复信息绑定、重复采集等工作。并提供此功能对应的截图及证明文件。 ★后期确保厅级系统与执法办案中心硬件适配平台的对接工作，实现执法办案管理中心运行产生的数据完整实时上传汇聚至厅级系统，同时满足通过厅级系统对各地开展相关工作的监督和实时检查等功能； |  |
| 5 | 执法证据管理功能模块 | 套 |  | 1 | ★包括证据模型、证据视图、案件一览表、电子卷宗、证据查询等功能。支持对证据规格根据刑事、行政进行分类查看；支持展示证据规格库。 ★以可视化图表的方式实现证据规格查询、依据提示功能，围绕以审判为中心，对不同对象的犯罪主体、犯罪主观、犯罪客观、犯罪客体、物证、书证、证人证言、被害人陈述、嫌疑人供述、检验鉴定信息、视听资料、侦查资料等开展查询。并提供此功能对应的截图及证明文件。。 投标人需提供获得的证据视图系统计算机软件著作权证书（复印件加盖投标人公章） |  |
| 6 | 智能服务功能模块 | 套 |  | 1 | ★包括执法助手、执法培训、执法考试等功能。智能警务法规“机器人助手”，实现各项公安常用法律、法规、司法解释、规章、规范性文件，并及时更新；并提供执法系统操作中可能遇到问题的解决办法等信息。民警可以点击“机器人助手”通过输入所提问的关键字，索取想要的答案。例如：提问案件找不到了，机器人会自动提示回答民警做结案后，在案件办案里查询不到案件，到已结案件中查询即可找到。解决民警遇到问题到处翻书查找不便的问题。并提供此功能对应的截图及证明文件。 投标人需提供获得的智能辅助办案系统计算机软件著作权证书（复印件加盖投标人公章） |  |
| 第二部分 办案区主要设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、讯(询)问室(含未成年讯问室1间、证人受害人2间) |  |  |  |  |  |  |
|  | 单间 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清特写摄像机 | 台 |  | 20 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 10 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 个 |  | 30 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 4 | 拾音器 | 个 |  | 10 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 5 | 拾音器电源 | 个 |  | 10 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A；产品尺寸：93.4*39.9*31.6；净重：108g |  |
| 6 | 温湿度显示屏 | 台 |  | 10 | 显示范围 温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％ 测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH 供电电压 AC 100V～260V |  |
| 7 | 示证显示屏 | 台 |  | 10 | 32英寸,双核,存储内存4G, 对比度5000:1，分辨率1366*768，HDMI口2个，USB口1个。 |  |
| 8 | 远程审讯指挥分机 | 台 |  | 10 | 远程呼叫指挥 |  |
| 9 | 审讯指挥配件 | 套 |  | 10 | 蓝牙模块；蓝牙耳机 |  |
| 10 | 电子签名板 | 套 |  | 10 | 液晶显示屏与电磁数位板整合到一起，手写笔无线无源，无须维护；动态库同时提供签名轨迹的X/Y坐标、压力、时间信息，能够采集用户签名的轻重缓急，形成用户签名的生物特征信息；签名版本身具有唯一性，具有传输加密的功能，签字板的驱动程序可直接镶入到第三方应用程序中。感应方式：电磁感应技术；活动区域：76.78*39.58毫米；分辨率：0.01毫米/点；精确度：正负0.2毫米；最大读取高度：6毫米以上；笔最大倾斜范围：最大垂直50度；最大读取速率：150点/秒；🖊笔压感级别：512级（笔尖）； |  |
| 11 | 指纹录入仪 | 台 |  | 10 | 光学式指纹 具有一个USB2.0接口，即插即用 图像分辨率：508ppi 工作电压：DC5V，200mA |  |
| 12 | ▲审讯终端 | 台 |  | 10 | 1.机型：国内品牌商用一体机。2.CPU&主板：≥八核处理器，主频≥3.6GHz，≥B300芯片组；3.内存：配置 ≥8G DDR4 内存，提供双内存槽位；4.显卡：≥高性能独立显卡，显存2G；5.硬盘：≥128GB SSD固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；6.显示屏：≥21.5寸低蓝光显示屏（1920x1080），多功能底座（可俯仰、旋转）； 7.电源：≤120W 87Plus节能电源 |  |
| 13 | 门眉状态显示终端 | 项 |  | 10 | 国产优质；定制 |  |
| 14 | 实物展台(物证展示) | 台 |  | 10 | 定制产品具有丰富的接线端口，支持VGA、Video/S-Vdieo以及音频信号输出，可直接连接投影机、电视机、液晶显示器等显示设备 |  |
| 15 | 显示器 | 个 |  | 10 | 屏幕尺寸：23.8英寸；色数：16.7M响；响应时间：4ms；内置音箱：无；HDCP功能：支持；LED背光：是；刷新率：60hz；面板类型：VA；最佳分辨率：1920×1080；亮度：250cd/m2；对比度1000:1；可视角度：178°/178°(CR≥10)；屏幕比例：16:9；特性：窄边框； |  |
| 16 | 激光黑白打印一体机 | 台 |  | 10 | 一体机，扫描打印复印一体机、A4打印速度26/分钟A5横向进纸40页/分钟、处理器295MHZ、内存128MB、鼓粉分离技术、自动双面打印、标配WIFI LED中文液晶显示、分辨率HQ1200，600×600dpi、打印时间＜9秒、复印分辨率600*600dpi\首页复印＜10秒、扫描原件CIS、光学分辨率600*1200dpi、支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整、Airprint、支持打印工场、国产品牌 |  |
| 17 | 人脸识别一体机 | 台 |  | 10 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部 识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，50000条记录；电源12V-3A |  |
| 18 | 开门 按钮 | 个 |  | 10 | 国产优质；定制 |  |
| 19 | 电磁锁 | 套 |  | 10 | 300Kg静态直线拉力 内置反向电流防护装置(MOV) 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) |  |
| 20 | 电磁锁专用电源 | 个 |  | 10 | 输入电压：AC220V+20%;额定输出电压：DC12;额定输出电流：3A/5A;波纹电压：小于10MV;外壳绝缘电压：1.5KV;延时控制电路，开锁时间可在0-10秒；自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 |  |
| 二、特殊讯问室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清特写摄像机 | 台 |  | 1 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 2 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 个 |  | 3 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 4 | 拾音器 | 个 |  | 1 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 5 | 拾音器电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 6 | 温湿度显示屏 | 台 |  | 1 | 显示范围 温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％ 测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH 供电电压 AC 100V～260V |  |
| 7 | 示证显示屏 | 台 |  | 1 | 32英寸,双核,存储内存4G, 对比度5000:1，分辨率1366*768，HDMI口2个，USB口1个 |  |
| 8 | 远程审讯指挥分机 | 台 |  | 1 | 远程呼叫指挥 |  |
| 9 | 审讯指挥配件 | 套 |  | 1 | 蓝牙模块；蓝牙耳机 |  |
| 10 | 电子签名板 | 套 |  | 1 | 液晶显示屏与电磁数位板整合到一起，手写笔无线无源，无须维护；动态库同时提供签名轨迹的X/Y坐标、压力、时间信息，能够采集用户签名的轻重缓急，形成用户签名的生物特征信息；签名版本身具有唯一性，具有传输加密的功能，签字板的驱动程序可直接镶入到第三方应用程序中。感应方式：电磁感应技术；活动区域：76.78*39.58毫米；分辨率：0.01毫米/点；精确度：正负0.2毫米；最大读取高度：6毫米以上；笔最大倾斜范围：最大垂直50度；最大读取速率：150点/秒；🖊笔压感级别：512级（笔尖）； |  |
| 11 | 指纹录入仪 | 台 |  | 1 | 光学式指纹 具有一个USB2.0接口，即插即用 图像分辨率：508ppi 工作电压：DC5V，200mA |  |
| 12 | ▲审讯终端 | 台 |  | 1 | 1.机型：国内品牌商用一体机。2.CPU&主板：≥八核处理器，主频≥3.6GHz，≥B300芯片组；3.内存：配置 ≥8G DDR4 内存，提供双内存槽位；4.显卡：≥高性能独立显卡，显存2G；5.硬盘：≥128GB SSD固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；6.显示屏：≥21.5寸低蓝光显示屏（1920x1080），多功能底座（可俯仰、旋转）； 7.电源：≤120W 87Plus节能电源 |  |
| 13 | 显示器 | 个 |  | 1 | 屏幕尺寸：23.8英寸；色数：16.7M响；响应时间：4ms；内置音箱：无；HDCP功能：支持；LED背光：是；刷新率：60hz；面板类型：VA；最佳分辨率：1920×1080；亮度：250cd/m2；对比度1000:1；可视角度：178°/178°(CR≥10)；屏幕比例：16:9；特性：窄边框； |  |
| 14 | 门眉状态显示终端 | 项 |  | 1 | 国产优质；定制 |  |
| 15 | 对讲机 | 台 |  | 1 | 全自动双向对讲，超薄外置分机，外话筒置于分机内，内外只有一根连线，内外音量可单独调节，并可单独开关；微电脑处理电路，具静噪功能，有录音插孔，可输出内外双路声音信号。工作电压：DC12V;工作电流：250MA;工作环境：-10-60℃; |  |
| 16 | 实物展台(物证展示) | 台 |  | 1 | 定制产品具有丰富的接线端口，支持VGA、Video/S-Vdieo以及音频信号输出，可直接连接投影机、电视机、液晶显示器等显示设备 |  |
| 17 | 激光黑白打印一体机 | 台 |  | 1 | 一体机，扫描打印复印一体机、A4打印速度26/分钟A5横向进纸40页/分钟、处理器295MHZ、内存128MB、鼓粉分离技术、自动双面打印、标配WIFI LED中文液晶显示、分辨率HQ1200，600×600dpi、打印时间＜9秒、复印分辨率600*600dpi\首页复印＜10秒、扫描原件CIS、光学分辨率600*1200dpi、支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整、Airprint、支持打印工场、国产品牌 |  |
| 18 | 生命体征监测仪 | 台 |  | 1 | 7″彩色TFT显示屏，4通道波形显示，趋势共存等多重界面显示；基本监测内容：心电、血氧、脉律、血压；数字血氧技术，抗电刀干扰，抗运动干扰能力强；具有无创血压测量功能；具有声、光双重三级报警功能，报警上、下限连续可调；可显示趋势数据和趋势图，可存储72小时趋势数据。 |  |
| 19 | 人脸识别一体机 | 台 |  | 1 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部 识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，50000条记录；电源12V-3A |  |
| 20 | 开门 按钮 | 个 |  | 1 | 国产优质；定制 |  |
| 21 | 电磁锁 | 套 |  | 1 | 300Kg静态直线拉力 内置反向电流防护装置(MOV) 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) |  |
| 22 | 电磁锁专用电源 | 个 |  | 1 | 输入电压：AC220V+20%;额定输出电压：DC12;额定输出电流：3A/5A;波纹电压：小于10MV;外壳绝缘电压：1.5KV;延时控制电路，开锁时间可在0-10秒；自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 |  |
| 三 | 入区大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 3 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 3 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 2 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 2 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 5 | ▲登记操作终端 | 台 |  | 1 | 1.机型：国内品牌商用一体机。2.CPU&主板：≥八核处理器，主频≥3.6GHz，≥B300芯片组；3.内存：配置 ≥8G DDR4 内存，提供双内存槽位；4.显卡：≥高性能独立显卡，显存2G；5.硬盘：≥128GB SSD固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；6.显示屏：≥21.5寸低蓝光显示屏（1920x1080），多功能底座（可俯仰、旋转）； 7.电源：≤120W 87Plus节能电源 |  |
| 6 | 电子签名板 | 套 |  | 1 | 液晶显示屏与电磁数位板整合到一起，手写笔无线无源，无须维护；动态库同时提供签名轨迹的X/Y坐标、压力、时间信息，能够采集用户签名的轻重缓急，形成用户签名的生物特征信息；签名版本身具有唯一性，具有传输加密的功能，签字板的驱动程序可直接镶入到第三方应用程序中。感应方式：电磁感应技术；活动区域：76.78*39.58毫米；分辨率：0.01毫米/点；精确度：正负0.2毫米；最大读取高度：6毫米以上；笔最大倾斜范围：最大垂直50度；最大读取速率：150点/秒；🖊笔压感级别：512级（笔尖）； |  |
| 7 | 指纹录入仪 | 台 |  | 1 | 光学式指纹 具有一个USB2.0接口，即插即用 图像分辨率：508ppi 工作电压：DC5V，200mA |  |
| 8 | 人证比对终端 | 台 |  | 1 | 设备应采用高性能GPU处理器；有线网口*2，彼此物理隔离；RS485*1、RS232*1；HDMI*1；USB*2；支持开关机键；支持扬声器输出。 |  |
| 9 | 信息大屏 | 平方 |  | 7.78 | P4.75-1/16扫64x32 双色模组 ， 1 物理点间距 4.75mm 2 物理密度 44321点/㎡ 3 显示颜色 1R1G 4 平方米模组数 21.6个 5 峰值功率 22W/单元板 475W/㎡ 6 工作功率 11/单元板 235W/㎡ 7 平方米40A电源数量 3台 8 扫描方式 1/16扫描 含电源、控制板卡及线缆 |  |
| 四 | 民警值班室 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 1 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。（公安部检验报告证明） |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 1 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 5 | ▲电脑 | 台 |  | 1 | 1.机型：国内品牌商用一体机。2.CPU&主板：≥八核处理器，主频≥3.6GHz，≥B300芯片组；3.内存：配置 ≥8G DDR4 内存，提供双内存槽位；4.显卡：≥高性能独立显卡，显存2G；5.硬盘：≥128GB SSD固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；6.显示屏：≥21.5寸低蓝光显示屏（1920x1080），多功能底座（可俯仰、旋转）； 7.电源：≤120W 87Plus节能电源 |  |
| 6 | ▲超高清解码器 | 套 |  | 1 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 |  |
| 7 | 55寸监视器 | 台 |  | 4 | 国产优质；定制 |  |
| 五、人身安全检查、信息采集、随身物品保管室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清抓拍摄像机 | 台 |  | 1 | 人员数量检测：实时检测人员数量，可绘制8个形状可设置的区域，报警人数可设置0-8，且可设置大于、小于、等于3种触发模式，当设定区域检测到人员数量符合设定的阈值时可触发报警 人员静止检测：实时检测人员是否长时间静止不动，可绘制8个形状可设置的区域，支持1-3600s时间范围内的检测，当设定区域检测到人员静止时间达到阈值时可触发报警 激烈运动检测：可绘制8个形状可设置的区域，当检测到该区域内出现激烈运动时，对应的区域可触发报警 人员起身检测：可绘制8个形状可设置的区域，当检测到该区域内人员起立时，对应的区域可触发报警 球机可接入温湿度屏，画面上可叠加温湿度的OSD信息，并可移动OSD信息 支持高清网络、HD-SDI信号同时输出 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×960@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1000TVL 支持4倍变倍，16倍数字变倍 水平视场角105° 支持采用H.265、H.264视频编码标准，可将H.264、H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码支持MP2L2/G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC/PCM/G.729 支持48kHz音频采样率 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测 支持三码流录像 支持最低照度可达彩色0.006Lux，黑白0.0003Lux 信噪比≥60dB，网络延时不大于105ms 支持宽动态、数字降噪、强光抑制功能 视(音)频失步时间≤1s 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域 水平手控速度不小于60°/S，产品定位准确度：±0.1° 支持水平0-350°旋转，垂直-20-90°旋转， 支持1路报警输入接口，1路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，具备1个RJ45网络接口、1个SDI接口、1个RS485接口 支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 产品应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB 支持标准Onvif协议，支持GB28181协议 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域和离开区域智能行为分析功能，并联动报警。 产品应具备较好防护性能，支持IP66，TVS 4000V防雷、防浪涌、防突波 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-70℃ |  |
| 2 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 3 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 个 |  | 4 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 4 | 拾音器 | 个 |  | 1 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 5 | 拾音器电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 6 | ▲电脑 | 台 |  | 1 | 1.机型：国内品牌商用一体机。2.CPU&主板：≥八核处理器，主频≥3.6GHz，≥B300芯片组；3.内存：配置 ≥8G DDR4 内存，提供双内存槽位；4.显卡：≥高性能独立显卡，显存2G；5.硬盘：≥128GB SSD固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；6.显示屏：≥21.5寸低蓝光显示屏（1920x1080），多功能底座（可俯仰、旋转）； 7.电源：≤120W 87Plus节能电源 |  |
| 7 | 指纹录入仪 | 台 |  | 1 | 光学式指纹 具有一个USB2.0接口，即插即用 图像分辨率：508ppi 工作电压：DC5V，200mA |  |
| 8 | 人脸识别一体机 | 台 |  | 1 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部 识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，50000条记录；电源12V-3A |  |
| 9 | ▲一体化综合信息采集台 | 套 |  | 1 | 人员信息一体化采集客户端软件系统支持集成相关采集设备，实现民警在一个采集界面就可以操作所有采集设备，通过对各组件的调用，一站式采集人员基本信息、指、掌纹信息、人像信息、DNA 信息、足迹信息、声纹信息、虹膜信息、笔迹信息、银行卡信息、随身物品信息、特殊体征信息、身高体重足长信息、手机信息等。 1、支持采集人员基本信息录入，采集的人员基本信息须包含人员姓名、性别、民族、出生日期、住址、证件类别、证件号码、身份证照片、户籍地、现住地、文化程度、职业、人员类别、采集原因、采集地点、采集单位、采集时间、采集人等。 2、指掌纹信息采集 3.1支持采集人员的十指平面指纹、滚动指纹和掌纹，提供规范的指掌纹采集流程，按照十指平面指纹、三面滚动指纹、掌纹的顺序进行采集。 3、人像照片采集 应支持采集人员的正面、左侧面、右侧面人像信息，照片质量符合 GA/T 706.1—2007 标准。 应具备姓名牌自动合成功能。将违法犯罪人像信息自动合成正面照姓名胸牌。 4、DNA 信息采集 系统应具备 DNA 编号生成和录入功能，可自动生成唯一 DNA 编号，也可通过条码阅读器录入其他系统生成的 DNA 编号。 5、身高体重足长信息采集 身高体重足长信息采集功能应融合在人像采集过程中，当拍摄正面人像时，同时自动测量被采集人的身高、体重、足长三项数据，并将结果显示在人像界面中。 6、随身物品、笔迹信息采集 应具备随身物品、笔迹信息采集功能，对被采集人随身携带的物品、书写笔迹进行拍照留存，并录入相关文字描述信息。 7、特殊体征采集 应具备特殊体征采集功能，可使用人像采集设备或随时物品采集仪拍摄体表标记并添加相关文字描述信息，描写记录人员体貌特征信息。 8、虹膜采集 能够捕捉到双目虹膜图像，只需双眼靠近设备端即可在1秒内完成虹膜图像的采集。同时，该设备可通过提供不同亮度的光源控制人眼瞳孔的大小，从而采集到不同光照下的虹膜图像，一方面增强了虹膜识别对各类场景的适应性；另一方面也保证采集到的虹膜图像更加准确，让虹膜比对更加完善，使用过程中更加准确和安全。 9、声纹采集：具备高精度、高品质的录音功能，并能够定向采集目标发言人的语音信息，保存高保真语音样本； 10、支持银行卡交易记录，开户信息，卡号等信息采集。 11、十指指纹卡打印 14、采集前端应具备采集查询功能，可按照采集时间段、人员姓名、身份证号、人员编号、人员类别、人员性别、采集数据状态、审核状态、比中状态、采集人等条件，对本机采集人员进行查询。 ★五项数据采集信息需要与警综平台数据进行对接 |  |
| 10 | 开门 按钮 | 个 |  | 1 | 国产优质；定制 |  |
| 11 | 电磁锁 | 套 |  | 1 | 300Kg静态直线拉力 内置反向电流防护装置(MOV) 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) |  |
| 12 | 电磁锁专用电源 | 个 |  | 1 | 输入电压：AC220V+20%;额定输出电压：DC12;额定输出电流：3A/5A;波纹电压：小于10MV;外壳绝缘电压：1.5KV;延时控制电路，开锁时间可在0-10秒；自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 |  |
| 13 | 安检门 | 项 |  | 1 | 单视角 普清 单能X射线1-16倍无级放大传送带速度 0.22m/s 最大负载能力 100KG接物架尺寸：639.5mm，穿透力 大于11mm钢板；线分辨力 Φ0.0787mm金属丝；穿透分辨力 Φ0.127mm金属丝；空间分辨力 水平：1.0mm，垂直：1.0mm；单次剂量 小于1μGy；泄露剂量 小于0.3μGy/h；X射线发生器 阳极电压：80KV，冷却方式：密封式油冷。 |  |
| 14 | 暂存柜 | 台 |  | 2 | 说明：验证模式；人脸识别，识别速度，特征提取：<10ms，单张人脸特征比对：<0.002ms比对并得出结果时间约1s左右，登记时间，约6s/人，误识率，<0.01%，拒识率，<0.1%，连接方式，单机¦联网，用户容量，脱机模式 - 1:1模式1000人，1:N模式200人(标准型)，记录容量，脱机不低于20万条(含照片) 四、产品设计参数 1. 主控板和锁控板分离设计，FT12锁控板和EV19锁板级联控制电控锁。 2. 锁控制主板采用的主芯片存储器具有中等密度程序和数据存储器32K字节Flash，10K次擦写后在55°C环境下数据可保存20年数据存储器：多达1K字节真正的数据EEPROM；可达30万次擦写。 3. FT12电路板具有反接保护，具有数据加密功能。 4. 供电：额定12V。极限情况下10V-18V。一般工作电流20mA。 5. 使用RS232接口，标准的DB9串口母座，与安卓机交互通信。 6. 通讯方式：RS485总线，9600bps；RS232总线，115200bps 7. FT12锁控主板须有一键开启箱门功能，蜂鸣器响一次，开一个箱门。 8. 12合1端口EV19锁板须控制12把锁.每个锁控板须有独立的控制地址。 五、电子锁技术参数： 2、 工作方式：独立式（即断电关门即上锁，通电瞬间触发开锁）； 3、 电气参数：DC12V 2A（可根据客户要求定制）； 4、 机械寿命：设计荷载条件下，大于50万次； 5、 电磁铁寿命：额定工作条件下，大于1000000次； 6、 开锁检测：内置开锁位置检测（可选OMRON开关或国产开关）； |  |
| 六 | 被辨认室 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 2 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 2 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 1 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 5 | 人脸识别一体机 | 台 |  | 1 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部 识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，50000条记录；电源12V-3A |  |
| 6 | 开门 按钮 | 个 |  | 1 | 国产优质；定制 |  |
| 7 | 电磁锁 | 套 |  | 1 | 300Kg静态直线拉力 内置反向电流防护装置(MOV) 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) |  |
| 8 | 电磁锁专用电源 | 个 |  | 1 | 输入电压：AC220V+20%;额定输出电压：DC12;额定输出电流：3A/5A;波纹电压：小于10MV;外壳绝缘电压：1.5KV;延时控制电路，开锁时间可在0-10秒；自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 |  |
| 9 | 窗口对讲机 | 台 |  | 1 | 全自动双向对讲，超薄外置分机，外话筒置于分机内，内外只有一根连线，内外音量可单独调节，并可单独开关；微电脑处理电路，具静噪功能，有录音插孔，可输出内外双路声音信号。工作电压：DC12V;工作电流：250MA;工作环境：-10-60℃; |  |
| 七、候问室（共2间男女各一间） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 6 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 6 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 2 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 2 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 5 | 远程审讯指挥分机 | 台 |  | 2 | 远程呼叫指挥 |  |
| 6 | 审讯指挥配件 | 套 |  | 2 | 蓝牙模块；蓝牙耳机 |  |
| 八 | 尿检室（卫生间） |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 1 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 1 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 5 | 冷藏柜 | 台 |  | 1 | 电脑控温，高温报警，箱体内温变化超过设定值的5%时自动报警。 |  |
| 九 | 调解室 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 2 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 2 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 1 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 十 | 律师会见室 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 2 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 2 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 1 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 十一 | 走廊 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 16 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 16 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 8 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 8 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 5 | 人脸识别一体机 | 台 |  | 9 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部 识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，50000条记录；电源12V-3A |  |
| 6 | 开门 按钮 | 个 |  | 1 | 国产优质；定制 |  |
| 7 | 门禁系统 | 台 |  | 5 | 指纹存储容量3000枚，LCD四行中文液晶显示和蓝色背光键盘；管理记录容量100000条；记录查询：支持；认证方式：指纹识别；考勤速度约1秒；通讯方式TCP/IP 或RS232 和 RS485；门禁支持；中文姓名显示支持；响铃支持； |  |
| 8 | 双门磁力锁 | 套 |  | 5 | 600kg静态直线拉力 内置反向电流防护装置(MOV) 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) |  |
| 9 | 双门磁力锁支架 | 个 |  | 5 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙 适用门型：内开式门使用 开门方式：90度内开式门 适用电锁：300kg系列磁力锁 外壳处理：阳极硬化电镀处理 |  |
| 十二 | 合成作战室（案情分析室） |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清球机 | 台 |  | 1 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | ▲LCD拼接屏 | 块 |  | 12 | 为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元需提供封面首页具有CNAS标识的防腐蚀、防火、防尘等级IP6X、抗震8级LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.8mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。 环通输出接口：VGA，DVI，BNC LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 ★液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范， ★LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度， ★具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 ★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 ★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。 |  |
| 4 | 拼接屏支架 | 套 |  | 12 | 55寸壁挂支架 |  |
| 5 | 大屏底座 | 个 |  | 12 |  |  |
| 6 | ▲视频解码拼控一体机 | 套 |  | 1 | 5U机箱+4路DVI输入（支持转VGA或HDMI）+12路HDMI输出+单主控板+单电源；整机支持解码6路2400W@25fps、或12路1200W@25fps、或24路800W@25fps、或48路400W@25fps、或 96路200W@30fps，192路720P@30fps，或192路4CIF@30fps以下分辨率； ★投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能 ★投标产品解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿 ★投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示 |  |
| 7 | DVI线缆 | 条 |  | 12 | 单通道,7m |  |
| 8 | 人脸识别一体机 | 台 |  | 1 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部 识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤1S/人，支持5000枚指纹，50000张卡片，50000条记录；电源12V-3A |  |
| 9 | 开门 按钮 | 个 |  | 1 | 国产优质；定制 |  |
| 10 | 电磁锁 | 套 |  | 1 | 300Kg静态直线拉力 内置反向电流防护装置(MOV) 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) |  |
| 11 | 电磁锁专用电源 | 个 |  | 1 | 输入电压：AC220V+20%;额定输出电压：DC12;额定输出电流：3A/5A;波纹电压：小于10MV;外壳绝缘电压：1.5KV;延时控制电路，开锁时间可在0-10秒；自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝。5A输出，双稳压控制，可调延时控制开锁。 |  |
| 12 | 2编组12路调音台 | 台 |  | 1 | 2编组4母线调音台。10路线路出入+1组立体声出入，特设录音功能 专业Lexcoin效果器 内置多格式MP3播放器（可显示歌词于曲目，带录音，均衡）。MP3音源可转入本机立体声声道金行调音或混合。分路4段没事EQ设超离和超低音调，带显示哑音选择开关。6路母线（BUS）：主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回 在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。2路AUX外接与返回，双7段图视均衡。100MM长行程推子控制。内置48V幻象电源供电，内置80V-240V变电压工作电源；尺寸：（长宽高）53.8*46.2*9.2； |  |
| 13 | 专业功放450W | 台 |  | 1 | 立体声功率 8Ω，2×450W 4Ω 2×720W ，桥接单声道 8Ω 1260W，信噪比 105db， 转换速率 60V/us阻尼系数 450:1， 频率响应 +/-0.1db,20HZ+20KHZ，总谐波失真 ≦0.01%Rated power@8欧1kHZ互调失真 ≦0.01% Rated power@8欧输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.55V低通 20HZ-180HZ Vali高通 130HZ-20KHZ Valid输入阻抗 10K/20K ohous, unbalanced or balanced共模拟制比 ≦-75db串音衰减 ≦-70db指示灯 Signal,protect,dctive,clip/limiting电源 220V 50/60HZFUSE T12A |  |
| 14 | 10寸全频音箱-350W | 只 |  | 2 | SONBS SD-10E；构成：low（10“x1）+Hi( 1.5”x1)；阻抗：8欧；平均功率：350W；峰值功率：1400W；频响：35HZ-20KHZ；灵敏度：95dB（1W/1M）；扩散角度：90度(H)x80度(V)；实际尺寸：485x290x340mm（HxWxD）； |  |
| 15 | 2通道反馈抑制器 | 台 |  | 1 | 独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点。 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口 每通道24个led灯可显示啸叫点数量；可切换工作模式为直通或反馈抑制；可一键清除找到的啸叫点；单机可存储30组用户程序；采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平； 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。 |  |
| 16 | U段红外对频一拖四会议 | 套 |  | 1 | 接收机参数(receiver parameter)；振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized)；频率范围(Carrier Ferquency Range)：UHF 500MHz～900MHz；频率稳定性(Frequency Stability)：±0.001%；调制方式(Modulation Mode)：FM；信噪比(S/N Ratio)：>60dB；失真度（T.H.D）:<0.5%@1KHz；灵敏度(Sensitivity)：1.2/UV @S/N=12dB；电源供应(Power Supply)：DC:12V～17V；音频输出(Audio Output)：独立(Free standing )0～400mV 混合(Mixed style )0～300mV；发射器参数(Shoot machine parameter)；：电源供应(Power Supply)：DC 4.5V （1.5V AA*3）；话筒耗电量(Consume an electricity quantity)：100mA；载波频率(Carry a frequency)：UHF 500MHz～900MHz；频率稳定度(Frequency stability)：±0.001%；最大频率偏(Max.eviation Range)：±30KH；信噪比(S/N Ratio)：>60dB；邻频干扰比(F/N Ratio)：>80dB；动态范围(Dynamic range)：≥100dB；类型(Type)：电容式（capacitance)；极性模式(polar psttern)：单一指向性(One direction)；频率响应(Frequency Resonse)：40Hz～20KHz；话筒灵敏度(Sensitivity)：-43±3dB@1KHz。 |  |
| 17 | 音箱壁挂支架 | 个 |  | 2 | 全钢制作、表面喷漆处理，坚固可靠；可往左右上下方调节音箱的角度；后方带以音箱深度来调节定位的横形压条；下方倾斜角度：90-135度左右转动角度：10-180度适用于： |  |
| 18 | ▲电脑 | 台 |  | 1 | 1.机型：国内品牌商用一体机。2.CPU&主板：≥八核处理器，主频≥3.6GHz，≥B300芯片组；3.内存：配置 ≥8G DDR4 内存，提供双内存槽位；4.显卡：≥高性能独立显卡，显存2G；5.硬盘：≥128GB SSD固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；6.显示屏：≥21.5寸低蓝光显示屏（1920x1080），多功能底座（可俯仰、旋转）； 7.电源：≤120W 87Plus节能电源 |  |
| 19 | 电脑麦克风 | 套 |  | 1 | 国产优质 |  |
| 20 | 审讯指挥主机 | 套 |  | 1 | 审讯指挥主机 |  |
| 21 | 机柜 | 台 |  | 1 | 国产优质 |  |
| 十三 | 中心机房（设备间） |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 1 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。（公安部检验报告证明） |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 1 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | ▲设备接入网关模块 | 套 |  | 1 | 1. 要求能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播 2. 要求监控点最多管理容量为100000路 3. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 4. 要求支持监控点的批量迁移 5. 要求支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 6. 要求支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 7. 要求支持对视频设备的录像完整性进行检查 8. 要求支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 9. 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 10. 要求支持图片实时监控及历史查询 11. 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 12. 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 13. 要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 14. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定； |  |
| 4 | ▲信息通信模块 | 套 |  | 1 | 提供实时视频通讯和实时分享服务，实现跨地域、 跨终端的信息共享和业务协作办公，与审讯结合实现协同办案、审讯指挥等业务功能。 |  |
| 5 | ▲软件管理服务器 | 台 |  | 6 | 4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |  |
| 6 | ▲定位服务器 | 台 |  | 1 | 19英寸4U机架式标准机箱 支持热拔插高效1+1冗余电源模块 本地存储空间足够的情况下，支持本地存储10亿条人脸模型及结构化数据、6000万人脸图片 支持多机集群运行 大数据写入情况下，人脸图片建模速度不低于200张/S，人脸图片建模成功率不低于99% 支持添加、修改、删除人脸抓拍机，在标准环境下通过模拟测试可模拟接入200路人脸抓拍机，支持实时预览人脸抓拍机界面 支持单场景同时检出不少于45个人脸，支持检出两眼瞳距15像素点以上的人脸图片，在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，白天和夜晚单人图片的人脸检出率均不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒，一个人脸检测结果，系统存储的人像特征数据大小不大于1k字节 支持检出水平转动不超过±60°、俯仰角不超过±45°、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下角度的人脸，支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸，支持检出黄色人种、白色人种、黑色人种、棕色人种等不同人种的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸 支持识别48×48~1600万像素人脸图片，支持识别不低于8MB人脸图片，支持比对两眼瞳距不小于15像素点人脸图片，支持比对水平转动不超过±60°，俯仰角不超过±45°角度的人脸图片 在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，支持识别人脸性别，单人图片人脸性别检出率不低于99%，单人图片人脸性别识别准确率不低于99% 在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率不低于95% 支持jpg、jpeg、png、bmp，tif图片格式 在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，支持识别人脸是否戴眼镜，单人图片人脸戴眼镜检出率不低于99%，单人图片戴眼镜识别准确率不低于99% 在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，支持识别人脸是否微笑，单人图片人脸是否微笑检出率不低于99% 支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸照片，在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，以脸搜脸首位命中率不低于95%，以脸搜脸前10位命中率不低于99%，以脸搜脸前50位命中率不低于99% 名单报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示 支持单张或批量导入/导出名单图片及信息，支持对名单图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、自定义标签4个、报警相似度阈值、报警时间、名单库选择进行编辑，支持按照姓名、性别、省份、城市、身份证号、起始生日、截止生日查询名单库中人脸图片 支持名单库容量120万张图片，支持将名单库分为100个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机，120万名单库实时报警响应速度不超过1秒 在标准环境下，人脸无明显遮挡的情况下，名单库实时报警首位命中准确率不低于99%，名单库实时报警误报率不超过0.01%，名单库实时报警漏报率不超过0.1% 支持名单报警历史信息查询，支持报警界面同时显示名单图片信息与报警图片结构化信息，支持名单报警历史信息导出 支持在界面展示算法仓库的算法列表，包括算法名称、分析源类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息 支持在界面上添加名称为人车分析，人脸图片分析、人脸视频分析和卡口车辆图片分析的算法，并支持通过分析源类型或分析目标进行算法查询 支持导入两张人脸图片进行一对一比对，输出比对相似度，比对性能不低于80对/S，1V1比对响应时间不超过1秒 支持NTP校时服务器配置，并支持手动校时； |  |
| 7 | ▲智能分析服务器 | 台 |  | 1 | 支持32路视频流实时分析（H.264/H.265） 支持720P-800W分辨率 （推荐200W分辨率） 支持以onvif方式接入第三方IPC进行分析 同时支持8种行为分析 产品应用： 工作状态检测：离岗检测、睡岗检测、脱岗检测 审讯状态检测：单人审讯检测、人员异常检测、区域人数检测 肢体冲突检测：剧烈运动检测（打架斗殴检测） 机械库状态检测：穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测 硬件规格：处理器：一颗E3-1200系列高性能CPU，集成专业级GPU芯片； 内存：8G DDR3 内存； 硬盘：内置1个240GB SSD 硬盘； 数据接口：4个千兆自适应网口，4个USB3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口； 电源：热插拔高效1+1冗余电源模块； 额定功耗：800W 1+1冗余电源； 实际功耗：约400W； |  |
| 8 | ▲智能同步录音录像主机 | 台 |  | 11 | 同时支持人数异常检测、起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动、离床检测等异常行为分析和实时报警 支持4路HD-SDI/CVBS自适应视频输入； 支持4个POE接口； 默认支持4路1080P网络视频接入,禁用1路模拟增加1路网络，最大支持8路1080P网络接入； 支持1路VGA输入和1路HDMI输入； 支持全路数H.265编解码； 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息； 支持画中画功能； 支持支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式； 标配2个DVD光驱； 支持4个SATA接口，支持容量最大为8TB的硬盘； 3U机箱，1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； ★支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改 ★支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据 |  |
| 9 | ▲磁盘阵列 | 台 |  | 2 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 ★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； ★可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 ★设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 ★可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康威视等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）直接存入存储服务器，并可通过客户端进行检索、查看、下载图片及进行录像 网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。 可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。 |  |
| 10 | 企业级硬盘 | 块 |  | 70 | HUS726TLE6L4/6T,3.5" |  |
| 11 | ▲UPS不间断电源 | 台 |  | 1 | 额定容量 40kVA 输入指标 输入相数 三相五线（3Φ+N+PE） 输入额定电压 360 Vac /380 Vac /400 Vac /415Vac 输入电压可变范围 204～242Vac:降额50%, 242～305ac:降额30%, 305～520Vac:不降额 输入频率变化范围 40～70Hz 输入功率因数 ≥0.99 输入电流谐波成份 ≤3% 旁路输入电压范围 -40%~ +20%（可设置） 电池电压 ±192VDC（±204VDC，±216VDC，±228VDC，±240VDC可选） 电池节数 12V32节（正负两组电池，每组16节；支持34,36,38,40节） 输出指标 输出相数 三相五线（3Φ+N+PE） 输出额定电压 360Vac/380Vac/400Vac/415Vac 输出电压稳压精度 ±1% 输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1% 输出功率因数 0.9 输出波形失真度 ≤1%(阻性负载）；≤3%（非线性负载） 输出电流峰值系数 3:1 逆变过载能力 102%＜负载≤127%，10分钟后转旁路；127%＜负载≤150%,1分钟后转旁路；负载＞150%，0.5秒转旁路 旁路过载能力 ≤150%，长时间运行；＞150%，持续10秒 系统指标 系统效率 ≥93% 切换时间 0 ms 并机数量 4台 保护功能 输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等 通信接口 标配：USB、RS232、RS485、干接点；选配：SNMP卡、温度补偿配件 显 示 5.7寸LCD触摸屏 工作环境 运行温度 0～40℃ 贮存温度 -25℃～55℃（不含电池） 相对湿度 0%-95%（无冷凝） 海拔高度 海拔高度≤1000m，超过1000m，每上升100m，降额1% 防护等级 IP20 噪 声 ＜60dB（距离设备1米处） 其它特性 主机尺寸(宽×深×高)mm 600×800×1360 净 重(kg) 227 231 颜 色 黑色 |  |
| 12 | 网络交换机 | 台 |  | 4 | 网络标准：以太网；端口：48个10/100/1000Base；速度：10/100/1000Mbps；VLAN：4k； |  |
| 13 | 防盗门智能指纹锁 | 台 |  | 1 | 全自动；指纹、密码、钥匙、卡开锁。 |  |
| 14 | 机房专用空调 | 台 |  | 1 | 立柜式 5P功率 |  |
| 15 | ▲语音识别转写系统 | 套 |  | 11 | 智能审讯系统（含服务端和客户端；维汉双语支持、维文文书模板等定制开发）；对审讯客户端进行远程信息调取、查阅、支持语音口令远程指挥、专案协同。提供汉语、维语语音文字转写、汉维翻译、合成服务；支持文本翻译及文件上传翻译；麦克风阵列及相关设备，多通道设计，各录音通道的频响相差值≤±3dB。采集音频格式为16k Hz采样率，24位量化精度。支持语音播放音量调节。。 |  |
| 16 | 机柜42U | 台 |  | 4 | 国产优质，满足需求。 |  |
| 十四 | 案管室（涉案财物） |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲智能高清全景摄像机 | 台 |  | 8 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于100米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 不低于IP67防尘防水等级。 不低于IK10防暴等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明） ★在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 ★支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 ★宽动态能力不小于120dB。 |  |
| 2 | 摄像机电源 | 个 |  | 8 | DC12V电源适配器；输入;100-240V~;工作频率：50/60HZ 0.7Amax;输出：12.0V=2A |  |
| 3 | 拾音器 | 个 |  | 3 | 全向数字降噪拾音器； 灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置DSP降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 |  |
| 4 | 拾音器电源 | 个 |  | 3 | DC12V电源适配器；输入;AC100V-240V~;工作频率：50/60HZ；输出：12.0V=1A； |  |
| 5 | 电子签名板 | 套 |  | 1 | 液晶显示屏与电磁数位板整合到一起，手写笔无线无源，无须维护；动态库同时提供签名轨迹的X/Y坐标、压力、时间信息，能够采集用户签名的轻重缓急，形成用户签名的生物特征信息；签名版本身具有唯一性，具有传输加密的功能，签字板的驱动程序可直接镶入到第三方应用程序中。感应方式：电磁感应技术；活动区域：76.78*39.58毫米；分辨率：0.01毫米/点；精确度：正负0.2毫米；最大读取高度：6毫米以上；笔最大倾斜范围：最大垂直50度；最大读取速率：150点/秒；🖊笔压感级别：512级（笔尖）； |  |
| 6 | 指纹录入仪 | 台 |  | 1 | 光学式指纹 具有一个USB2.0接口，即插即用 图像分辨率：508ppi 工作电压：DC5V，200mA |  |
| 7 | 验钞机 | 台 |  | 1 | 电源220V；功耗80W；支持复读：否；支持升级：是；币种：人民币；等级：C级；语音提示：是；屏幕数量：双屏幕；鉴伪方式：磁性检测；鉴伪方式：安全线检测；鉴伪方式：荧光检测；鉴伪方式：红外鉴伪；鉴伪方式：幅面鉴伪；使用方式：插电。 |  |
| 8 | 防盗门智能指纹锁 | 台 |  | 5 | 全自动；指纹、密码、钥匙、卡开锁。 |  |
| 9 | ▲刻印服务器 | 台 |  | 1 | 1.机型：国内品牌商用一体机。2.CPU&主板：≥八核处理器，主频≥3.6GHz，≥B300芯片组；3.内存：配置 ≥8G DDR4 内存，提供双内存槽位；4.显卡：≥高性能独立显卡，显存2G；5.硬盘：≥128GB SSD固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘；6.显示屏：≥21.5寸低蓝光显示屏（1920x1080），多功能底座（可俯仰、旋转）； 7.电源：≤120W 87Plus节能电源 |  |
| 10 | 光盘刻录机 | 台 |  | 1 | （1）、生成速度：刻录+打印，DVD15张/小时； （2）、打印分辨率:1440dpi × 1440dpi（质量模式），1440dpi × 720dpi（速度模式）。 （3）、打印头：黑色180个喷嘴，彩色180个喷嘴×5 （4）、墨水类型：染料墨水（青、洋红、黄、淡青、淡洋红、黑） （5）、盘仓容量：盘仓1、2、3 ：50张； （6）、盘仓4:5张 （7）、接口：USB2.0 （8）、功率：50W（运行）；30W（待机） |  |
| 十五 | 办案中心报警系统、消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总线制网络报警主机 | 台 |  | 1 | 支持本地8路防区+总线扩展248路防区，共计256路防区报警输入 支持4路本地防区报警输出，可扩展至256路 支持触发器时控输出 支持两条总线，每条可达2400M（RVV2*1.5mm²），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性 支持定时布撤防，每天8个时段 支持8个子系统和一个公共子系统 支持主机防拆报警、 支持探测器防拆报警（本地8路） 支持1路受控警号（DC12V750mA）输出 支持CID报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略 支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，支持2组独立以太网接警中心，支持2组独立电话接警中心 支持ContactIDprotocol，支持话机复用 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） 支持1个安装员用户、1个主用户、199个操作用户 支持16个远程管理用户，1个远程数据通道 支持8000条报警事件记录，2000条操作事件和1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志 支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护 支持AC220V电源供电,主辅电源可自动切换 支持警号、辅助、键盘等电源保护 支持1路12V/1A辅电输出 支持远程搜索事件日志 支持网络远程升级,且配置数据导入导出。 |  |
| 2 | 声光报警器 | 个 |  | 1 | 声光报警器（红/白双色外观） 12VDC 压电警号 防火ABS阻燃外壳 声压(VDC)：110±3 |  |
| 3 | 防区输入输出模块 | 台 |  | 1 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路 继电器输出 |  |
| 4 | 单防区扩展模块 | 台 |  | 20 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展 防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 |  |
| 5 | LCD报警主机键盘 | 台 |  | 1 | 支持80x25mm大屏显示 支持LED显示系统实时状态 支持LCD显示自定义防区名称 支持上下翻页查看事件信息 支持背壳双面防拆 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果 可针对单防区进行布撤防 通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度 支持在线编程 支持防区状态实时显示 |  |
| 6 | 遥控器（与键盘配套） | 台 |  | 3 | LCD报警键盘；连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器 |  |
| 7 | 86型紧急按钮 | 个 |  | 15 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔 |  |
| 8 | 七氟丙烷灭火器 | 组 |  | 30 | 符合消防验收标准 |  |
| 十六 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络交换机 | 台 |  | 10 | 端口16个10/100Base-TX以太网端口；速度10/100Base；网络标准：以太网； |  |
| 2 | 六类双屏蔽网线 | 箱 |  | 35 | 国产优质 |  |
| 3 | 弱电施工 | 项 |  | 1 | 施工 |  |
| 4 | 弱电线材、管材、信息面板等 | 批 |  | 1 | 强电线材： |  |
| 5 | 办案专用软包桌椅 | 套 |  | 11 | 高密板，外贴实木皮；桌面四周软包（定制） |  |
| 6 | 嫌疑人专用椅 | 把 |  | 11 | 定制，满足需求 |  |
| 7 | 操作台、座椅、办公桌椅等 | 项 |  | 1 | 材质：高密板，外贴实木皮（人身安全检查室、信息采集室、辨认室、醒酒室兼医务室、值班室及侯问室等）。 |  |
| 第三部分 涉案财物(案卷)管理中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 | 参数要求 |  |
| 十七 | 涉案财物硬件设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 涉案物品管理柜 | 台 |  | 1 | 1、外形尺寸：高1850mm*宽1050mm*深400mm 2、两列五排，10门、密码、远程开箱型。 表面处理工艺： 1、面板材质：武钢0.8mm优质冷轧钢板 2、表面处理方式：整体柜体→酸洗→清洗→中和→去油→清洗→表调→清洗→磷化→清洗→钝化→喷塑烘烤→柜体成型。 3、柜体表层静电喷塑、防锈处理 |  |
| 2 | 防磁柜 | 台 |  | 1 | 规格：520*570*1700mm 抽屉：8个 层数：8层 材质：钢 是否带锁：是 容积: 180L 功能: 带抽屉 移动 防火 抽屉尺寸：高120宽380深320mm 存储对象：重要的磁介质档案资料如：磁盘、磁带、缩微片、胶卷、录音带、录像带及CD/VCD，U盘，可移动磁盘等 |  |
| 3 | 贵重涉案财物保险柜 | 台 |  | 1 | 规格：1200×600×490mm 门数：单门 底部带移动铁轮；有电子密码锁：有机械锁；其他：内置连续输错密码报警器 柜体要求：采用优质冷轧钢板，箱体，门板组成。柜体钢板厚度≥4mm，柜门碳素钢材厚度≥6mm 门板上装有国内先进的触摸屏电子密码锁及机械密码锁。 机械防盗锁与电子防盗密码锁开启保险柜。 |  |
| 4 | 智能常规涉案财物架 | 平 |  | 30 | 规格：每组1000mm长*800mm深*2400mm高，常规涉案财物架为6层隔板，首列安装门板及锁具，底层设小插板，节与节相通； 固定列上安装触摸屏计算机，安装涉案财物保全系统客户端软件以图形化形式展示涉案财物柜； 每列设有自动照明灯、红外感规格：每组1000mm长*800mm深*2400mm高； 常规涉案财物架为6层隔板，首列安装门板及锁具，底层设小插板，节与节相通； 固定列上安装触摸屏计算机，安装涉案财物保全系统客户端软件以图形化形式展示涉案财物柜； 每列设有自动照明灯、红外应保护探头、行程开关； 移动列安装点阵触摸液晶屏； 柜体四周有磁性密封条，柜体安装有温湿度探测器； 具有自动照明功能； 柜体安装语音提示系统和门禁感应结构的红外传感器； 具有列锁感应功能触摸屏可提供多组通用接口； |  |
| 5 | 智能异型涉案财物架 | 平 | 30 |  |  |  |
| 6 | 智能足迹涉案财物架 | 平 | 30 |  |  |  |
| 7 | 涉案财物箱 | 个 |  | 200 | 材质：纸质 高强度五层瓦楞纸板、加固加厚收纳纸箱 |  |
| 十八 | 软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能案卷/物证柜系统 | 套 |  | 1 | 1、系统首页： （1）审批卷宗提醒：对进入审批的卷宗在首页对审批状态进行提醒的功能； （2）逾期未归还提醒：对借出未还的卷宗记录在首页进行提醒的功能； （3）超期卷宗提醒：对超出保管期限的卷宗记录在首页提醒的功能； （4）当日异常出入提醒：查询异常出库的记录和出库照片并在首页进行展示提醒的功能； （5）信息统计：对卷宗在库/出库的数量进行首页展示； （6）统计分析：根据卷宗状态类型统计，并形成图形报表；自动统计卷宗出入库信息； 2、卷宗管理部分 （1）卷宗信息添加：对卷宗信息进行新增录入的功能； （2）即拍即导：把卷宗照片通过高清翻拍仪以“即拍即导”的方式导入系统的功能； （3）照片导入：对卷宗照片进行导入、调阅和移除的功能； （4）标签打印：利用条码打印机对卷宗唯一条形码标签进行打印的功能； （5）卷宗信息修改：对卷宗信息进行修改的功能； （6）卷宗信息删除：对卷宗信息进行删除的功能； （7）卷宗出入库：对卷宗进行入库、出库、借阅、归还的功能； （8）待入库管理：对需提前录入信息的待入库卷宗进行数据管理的功能； （9）卷宗处理：对在库卷宗出库时，进行移交、销毁、遗失、损毁操作； （10）卷宗详细信息展示：对卷宗的名称、种类、提取人、保管单位等详细信息进行展示的功能； （11）卷宗信息导出：将所有卷宗以excel表格导出的功能； （12）异常出库提醒：有卷宗未经审批非正常出库时，系统给管理员发送提醒短信，显示异常出库卷宗信息； （13）卷宗查询：根据卷宗名称、卷宗类别、卷宗识别码、存放位置等对卷宗信息进行查询的功能。 3、审批管理部分： （1）卷宗审批：管理员对卷宗进行审批的功能； （2）卷宗执行：对通过审批的卷宗进行执行，以确定卷宗实际出库的功能； （3）审批状态查询：对审批状态进行查询的功能。 4、日志报表： （1）操作记录查询：对卷宗流转记录进行查询的功能； （2）卷宗在库统计：按照卷宗种类自动生成卷宗出入库统计表与柱状图的功能； （3）卷宗出入统计：根据操作日期对卷宗操作时间和数量进行自动统计并生成图表的功能 （4）存储设备统计：对存储设备的使用情况和使用率进行自动统计并生成图表的功能。 5、其他功能： （1）系统卷宗信息（借阅统计，超期存储，逾期未还，报警信息）可投放至大屏幕，卷宗状态实时更新可查。 （2）系统平台可对案件类型、卷宗类型、涉案物资类型进行条件检索。 （3）案管设备，支持多级用户分组以及权限管理功能；用户也可定制专属权限，专人专柜使用管理方便快捷。 （5）登录加密保护：只有通过硬件KEY（U盘）才能成功登录系统； （6）强行退出禁止：防止系统强行退出，退出系统必须确认密码； （7）用户自定义：用户可根据业务需要自定义卷宗种类等。 |  |
| 十九 | 特殊物品保管室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物冷藏冰柜 | 台 |  | 1 | 有效容积320L，冷冻能力40kg/24h， 外形尺寸1110*745*905 低温深冷系统，温度最低可低至-40° |  |
| 2 | 生物冷藏冰箱 | 台 |  | 1 | 材质 彩板 冷藏室容积（L）337 冷冻室容积（L）155 冷藏温度 -18° |  |
| 3 | PP酸碱柜 | 台 |  | 1 | 规格：H165*W109*D46cm 可调隔板数：两层 材质：聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜 用途：专业储存腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠 氢氧化钾等等） 颜色：白色 |  |
| 二十 | 其他安装材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装材料 | 批 |  | 1 | 、射频线缆、网线、usb分线器 |  |