
乌鲁木齐市第十五中学礼堂、多功能厅、体育馆灯光音响采购项目

招 标 文 件

项目编号：0722-216FE1905XJF
招标人（盖章）：乌鲁木齐市第十五中学

法定代表人（签章）：

联系人：李永会
联系电话：13565886625
招标代理机构：中国远东国际招标有限公司新疆分公司（盖章）

联系人：吴晓莉  於震翱
联系电话：0991-3708098
中国远东国际招标有限公司新疆分公司

2021年7月

目  录
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
Ⅰ 投标人须知前附表
Ⅱ 投标人须知
第三章 货物采购需求一览表及技术规格
第四章 采购合同格式
第五章 评分标准
第六章 附件：投标文件格式
第七章  补充条款



第一章 投标邀请

乌鲁木齐市第十五中学礼堂、多功能厅、体育馆灯光音响采购项目的公开招标公告

项目概况
乌鲁木齐市第十五中学礼堂、多功能厅、体育馆灯光音响采购项目的潜在投标人应在中国远东国际招标有限公司新疆分公司新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座13层1303室）获取招标文件，并于2021年8月23日 11:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：0722-216FE1905XJF
项目名称：乌鲁木齐市第十五中学礼堂、多功能厅、体育馆灯光音响采购项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：2395694.00
最高限价（元）：2395694.00
标项一

数量：1
预算金额（元）：2395694.00
单位：批
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乌鲁木齐市第十五中学礼堂、多功能厅、体育馆灯光音响采购项目（详见招标文件）

合同履约期限：合同签订后20天内完成（交钥匙工程）。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先节约能源、保护环境及促进中小企业，监狱企业、残疾人福利性单位发展的，依据规定给予评审优惠
3.本项目的特定资格要求:

（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；且为非外资独资或外资控股企业。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）； 

（4）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）； 

（5）具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力（需提供承诺书）；

（6）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；

（7）投标单位须提供法人授权委托书及有效身份证明原件或法人身份证明及有效身份证明原件；

三、获取招标文件

时间：2021年8 月2日至2021年8月10日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中国远东国际招标有限公司新疆分公司（新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座13层1303室）

方式：须携带申请人的资格要求复印件及（7）条法人授权委托书原件一式两份（复印件加盖公章），原件携带备查；

售价（元）：200（一经售出，概不退还）

四、响应文件提交 

截止时间：2021年8月23 日 11:00（北京时间）

地点：中国远东国际招标有限公司新疆分公司（新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座3层）
五、响应文件开启 

开启时间：2021年8月 23日 11:00（北京时间）

地点：中国远东国际招标有限公司新疆分公司（新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座3层）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜 

无

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：乌鲁木齐市第十五中学

地 址：乌鲁木齐市迎宾路 1341号
联系方式：13565886625

2.采购代理机构信息

名 称：中国远东国际招标有限公司新疆分公司

地 址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座13层1303室

联系方式：0991-37080981
3.项目联系方式

项目联系人：吴女士

电 话：0991-37080981

4.财政监督电话：0991-2822689

第二章 投标人须知

Ⅰ 投标人须知前附表

本表是关于要采购货物的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	序号
	内      容

	1
	招标采购单位：乌鲁木齐市第十五中学 

地址：乌鲁木齐市迎宾路 1341 号

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司新疆分公司

地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座13层1303室

	2
	合格投标人资质要求：

（1）投标人应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；且为非外资独资或外资控股企业。 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）； 

（4）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）； 

（5）具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力（需提供承诺书）；

（6）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；

（7）投标单位须提供法人授权委托书及有效身份证明原件或法人身份证明及有效身份证明原件；

	3
	投标保证金金额：人民币45000元。

投标保证金形式：支票、汇票、本票、网上银行支付等形式。

保证金银行账号：

收款单位：中国远东国际招标有限公司  

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行

账
   号：6232810010000201022
投标保证金的缴纳形式：投标保证金于2021年 8月23日11：00（北京时间，已到账时间为准）之前从供应商基本账户以支票、汇票、本票、网上银行支付形式汇至投标保证金账户，供应商提交投标保证金应充分考虑资金在途时间，供应商缴纳保证金时，采用网银形式提交的，在“用途栏”中只能注明“项目编号的投标保证金”字样。否则，会导致投标保证金接收方银行到账信息不准确，从而导致该单位投标保证金被拒绝。投标保证金有效期：投标截止时间后90天。（注：“项目编号”为所投标段的项目编号）。
若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

	4
	中标服务费依据国家计委印发的 《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办[2003]857号）的标准取费，由中标人支付。

中标服务费缴费银行账号：

收款单位：中国远东国际招标有限公司新疆分公司  

开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐澎湖路科技支行

账
   号：3002019209200069062

如需我司开具“增值税专用发票”的，在投标时须同时提交开具“增值税专用发票”的相关财务信息材料（在税务部门备案的信息）并加盖公章，包括：单位名称、纳税人识别号、营业地址及联系电话、开户银行及账号，以及一般纳税人证明，否则将开具“增值税普通发票”；由于供应商没有及时提交上述资料而导致无法开具“增值税专用发票”的，后果由供应商自行承担。

	5
	投标有效期：90个日历天。

	6
	投标文件：正本：1份、副本：5份、电子版1份（须为正本签字盖章后的扫描件并单独密封递交，载体须为U盘，投标人应对此承担全部法律责任。）

	7
	1）开标审查内容：营业执照副本复印机、法人代表证明或法人授权委托书原件（需按招标文件格式提供）、身份证原件必须随身携带，以上原件供监督人或招标人查验；若以上原件不齐全或不满足招标文件要求，其投标文件将被拒绝评审。

2）本项目招标代理费由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。

3）本次招标项目，公证件不予认可。

	8
	投标截止期：2021年8月23日11:00（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

投标地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座3层

	9
	开标时间：2021年8月23日11:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座3层

	10
	评标方法：综合评分法。共分为三个部分：商务得分（20分）、技术得分（50分）和价格得分（30分）。详见《第五章 评分标准》

	11
	中标候选人：综合评分法，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。并且：

（1）最低价格不作为中标的唯一因素

（2）综合得分排名第一的投标人为中标候选人

	12
	本项目依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库[2020]46号） 对小型、微型企业联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

	13
	本项目依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号），监狱企业视同小型、微型企业，对监狱企业的价格给予6%的扣除，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

	14
	根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。报价人属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，不属于的无须提供。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。

	适用于本投标人须知的额外增加的变动，不符合下列要求的投标将被视为无效投标：

	
	符合国家和地方相关法律法规的规定

	
	第二章投标人须知1.2－1.6款

	
	第二章投标人须知4.2款

	
	第二章投标人须知7.4款

	
	第二章投标人须知13.2款

	
	第二章投标人须知14.1－14.5款

	
	第二章投标人须知15.3款

	
	第二章投标人须知17.1款

	
	第二章投标人须知19.2.3款

	
	第二章投标人须知20.3款

	
	第二章投标人须知22.2款

	
	第二章投标人须知26.1款

	
	投标文件必须按招标文件要求密封

	
	附件7的内容

	
	投标人需提供以下文件：
1.营业执照副本复印件

2.税务登记证书复印件(如三证合一可不提供)

3.法定代表人授权书

4.投标人的资格声明

5.投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；
6.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）
7.投标人参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）

8.投标人具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力（需提供承诺书）
9.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档； (查询日期自招标公告发布之日后，提供网页打印件加盖公章)
10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 

11.中标服务费承诺书

注：(1)具有独立承担民事责任的能力，须提供相关证明材料，其中：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

(2)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	投标文件必须满足招标文件技术规格部分所有★号条款。

	
	在《节能减排政府采购清单》中空调机、双端荧光灯和自镇流荧光灯、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品（以“*”标注）。本项目中所涉及的货物如属以上九类产品，根据按照《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和财政部、发展改革委公布的 《节能产品政府采购清单》，投标货物产品型号必须在《节能产品政府采购清单》中。

《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定：“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”、“不再发布 ‘节能产品政府采购清单’和‘环境标志产品政府采购清单’”通知》明确，对于节能产品和环境标志产品，将依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	
	投标文件、投标一览表按招标文件要求有效签署盖章。

	
	根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）的规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由买方或者买方委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，买方应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

	
	投标报价超过本项目财政预算金额。

	
	依据财政部《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》的规定，本项目涉及采购进口产品。

	15
	供货周期：合同签订后20天内完成（交钥匙工程）。

	16
	质量要求：合格

	17
	交货地点：甲方指定地点

	18
	资金来源：财政

	19
	招标方式：公开招标

	20
	履约担保金额:无。

	21
	付款方式:项目验收合格后支付合同价款的50%，2022年度支付合同价款的45%，剩余5%作为质保金。

	22
	质保期：3年


Ⅱ 投标人须知

一、说  明

1．招标采购单位及合格的投标人

1.1
招标采购单位：系指招标人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

1.2
满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：详见投标人须知前附表序号2。
1.3
凡受托为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参加投标。

1.4
投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.5
招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.5.1
提供虚假的资料。

1.5.2
在实质性方面失实。

1.6
政府采购当事人之间不得相互串通投标。

2．资金来源

2.1
招标公告或投标邀请书中所述的招标人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（包括财政性资金和自筹资金）。

3．投标费用

3.1
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

二、招标文件

4．招标文件构成

4.1
要求提供货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章，内容如下：

第一章

投标邀请

第二章

投标人须知

第三章

货物采购需求及技术规格

第四章

采购合同格式

第五章  
评分标准

第六章

附件—投标文件格式

第七章

补充条款
4.2
投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标将被视为无效投标。

5．招标文件的澄清

5.1
任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对在投标截止期十五日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

6．招标文件的修改

6.1
在投标截止期十五日前，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2
招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

6.3
为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位有权决定是否延长投标截止期。

三、投标文件的编制

7．投标范围及投标文件中计量单位的使用

7.1
投标人应对招标文件中“货物采购需求及技术规格”所列的所有服务进行投标。

7.2
投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3
投标文件以中文形式提交（投标项目中主要系统设备生产供应厂商如果是国外厂商，则另需以英文形式提交投标文件中的技术文件作为参考）。

7.4
本次招标项目只允许提供一种投标方案，备选方案不予考虑。

8．投标文件构成

8.1
投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1   投标书（格式）

附件2   投标一览表（格式）

附件3   投标分项报价表（格式）

附件4   货物说明一览表（格式）

附件5   技术规格偏离表（格式）

附件6   商务条款偏离表（格式）

附件7   资格证明文件

包括：

附件7-1  法人营业执照副本复印件

附件7-2  税务登记证书复印件

附件7-3   法定代表人授权书（格式）

附件7-4   投标人的资格声明（格式）

附件7-5   具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）

附件7-6   具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）

附件7-7  参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）

附件7-8   具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力（需提供承诺书）

附件7-9   投标人近三年的同类项目情况表

附件7-10  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

附件7-11 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；(查询日期自招标公告发布之日后，提供网页打印件加盖公章)

附件7-12  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 

附件7-13 招标文件要求的其他资格证明文件

附件8-1   拟投入本项目人员情况表

附件8-2   项目实施方案及售后服务（格式自拟）

附件8-3  投标保证金缴纳凭证
附件9-1   中标服务费承诺书（格式）

附件9-2   关于投标保证金的声明

附件9-3   开票账户信息

附件10  中小企业声明函（格式）

附件11  监狱企业声明函（格式）

附件12  其他有利于投标的资料（包括但不仅限于相关证书、相关获奖情况等资料）
8.2
除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

9．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1
投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1
货物主要技术指标和性能、工艺流程、原材料等的详细说明。

9.2.2
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

9.3
投标人应注意买方在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起到说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。

9.4   投标人所投产品如为进口产品，应提供本公司近一年内同类进口产品关单证明。本次采购交货验收时，需提供本项目之进口产品关单证明原件，以确定货物来源之正规性。

10.
投标报价

10.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

10.2
投标人应在投标分项报价表（附件三）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

10.3.1投标报价应包括所需货物价格、运输、技术服务、维护和其他在质保期内为产品正常运行所必需的备品备件、辅材辅料和服务以及招标需求中的其他服务内容及与所有招标需求相关发生的所有税费的总价。
10.3.2 本次招标货物中，如有进口设备，报价应为货到用户现场的价格。免税设备也应包括除进口关税及增值税外的其它一切进口环节费用及相关服务费用。

10.4
为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.3条的规定将投标价分成几部分，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权利。

10.5
任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6
投标人可提出合理化建议(如对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案等)，引起价格变动时，应加以详细说明。买方不接受任何选择报价，对每一种货物只允许有一个报价，加盖投标人公章或由法定代表人（授权代表）签署。

11.
投标保证金

11.1
投标人须在投标截止时间前提供项目分包预算金额2％的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2
投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将被没收：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按本须知第27条的规定与买方签订合同的；

（3）投标文件中提供虚假文件骗取中标的；

（4）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的。

11.3
投标保证金可采用下列形式之一：

支票、汇票、电汇等形式。

11.4
凡没有根据本须知11.1和第11.3条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

11.5
投标人的投标保证金，须在投标截止时间前汇入中国远东国际招标有限公司新疆分公司指定账户，并在投标时提供汇票回执复印件核查。

11.6
中标人的投标保证金，在与买方签订合同后5个工作日内办理退还手续。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内退还投标人（以汇款形式，届时请投标人与招标代理机构联系办理退回投标保证金手续）。

12.
投标有效期

12.1
投标应在规定的开标日后的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2
招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.
投标文件的签署及规定

13.1
投标人应准备投标文件正本壹份和副本伍份，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

13.2
投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。递交投标文件时授权代表须持有身份证原件备查。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式参见附件），并同时将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3
任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

13.4
投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5
投标文件建议胶装成册，避免使用中出现开装情况。

四、投标文件的递交

14.
投标文件的密封和标记

14.1
投标时，供应商应将响应文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

14.2
为方便唱标，供应商应将 “报价一览表”单独密封，并在信封上标明“报价一览表”字样，在投标时单独递交。

14.3
为方便核查投标文件电子版，供应商应将“投标文件电子版”单独密封，并在信封上“投标文件电子版”字样，在投标时单独递交。

14.4
为方便核查投标保证金，供应商应将“投标保证金缴款凭证/投标保证金保函/政府采购投标担保函”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金”字样，在投标时单独递交。

14.5  为方便退还投标保证金，供应商应将“关于投标保证金的声明”和“开票账户信息”单独密封，并在信封上标明 “投标保证金的声明”字样，在投标时单独递交。

14.6 所有信封上均应：


（1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。


（2）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号和“在 （开    


     标日期、时间）之前不得启封”的字样。


（3）在信封的封装处加盖供应商公章。

14.7
所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.8如果投标人未按上述要求密封及加写标记，包括未单独提交投标保证金及开标一览表的，其投标将被视为无效投标，并且招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.
投标截止期

15.1
投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

15.2
招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3
招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

16．投标文件的修改与撤回

16.1
投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达招标采购单位者，招标采购单位将予以接受。

16.2
投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3
在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.4
从投标截止期至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

五、开标及评标

17.
开标

17.1
招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标大会的代表应按照到场时间签名报到，保证金打款凭证、营业执照原件、法人代表证明或法人授权委托书原件（需按招标文件格式提供）、身份证原件必须随身携带。投标人法定代表人和授权代表均未出席开标大会的投标将被视为无效投标。

17.2
开标时，由监标人或投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.3
招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

18．组建评标委员会

      评标委员会根据招标采购货物的特点进行组建，并负责评标工作。

19．投标文件的初审与澄清

19.1  投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

19.1.1
资格性检查  指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.1.2
符合性检查  依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

19.2
投标文件的澄清

19.2.1
在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2
澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3
算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中“开标一览表”（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表” （报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被视为无效投标。

20．投标偏离与非实质性响应

20.1  对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2  在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

（1）应交未交或未足额交纳投标保证金的；

（2）投标总价超出采购预算，买方无能力支付的；

（3）投标有效期不足的；

（4）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的； 

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21．比较与评价

21.1
经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

21.2
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

（1）商务条款有无偏离；

（2）技术规格有无偏离；

（3）设计方案先进、合理；

（4）产品的性能、互换性及标准；

（5）产品的先进性、可靠性；

（6）产品的寿命、经营成本；

（7）维修服务；

（8）交货时间；

（9）经营信誉、售后服务和质量保证等；

（10）相关领域内的成功案例；

21.3
本项目采用综合评分法：

      综合评分法。即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。

22．评标过程及保密原则

22.1
开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.2  在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被视为无效投标，并承担相应的法律责任。

23.  废标

23.1  在招标采购中出现下列情形之一的应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（3）投标人的报价均超过采购预算，买方不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）法律法规规定的其他情形。

六、确定中标

24．中标候选人的确定原则及标准

24.1
除第26条规定外，确定实质上响应招标文件且满足下列条件者为中标候选人。

      按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。

25．确定中标人

25.1
评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据招标人的委托，直接确定中标供应商。

25.2
审查将根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行审查。

26．接受和拒绝任何或所有投标的权利

26.1  因不可抗力或中标供应商不能履约等情形，招标人保留与其他候选供应商签订合同的权利。

27．中标通知书

27.1
在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位以书面形式向中标人发出中标通知书。

27.2
中标通知书是合同的组成部分。

28.
签订合同

28.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与买方签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

28.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的依据。

七、中标服务费

29. 中标服务费的收取

29.1
中标人领取中标通知书时，招标代理机构将根据国家有关规定向中标人收取中标服务费，中标服务费中标服务费依据国家计委印发的 《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办[2003]857号）的标准取费，由中标人支付。

29.2
中标服务费将以现金、支票或汇票的方式进行收取。中标人如未按30.1条规定办理，招标采购单位将没收其投标保证金，并按照相关规定上报至有关部门。

29.3  在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书（承诺书格式见附件）。

八、质疑

30.质疑应当遵守如下条款：

30.1质疑应当在供应商知道或应当知道自己的权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出是指；

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日；

（4）政府采购过程中除上述三项之外的其他事项。

（5）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（6）法律法规规定的其他条件。 

30.2 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和事实依据及法律依据；

30.3书面质疑应当署名并当面递交，质疑供应商为法人或者其他组织的，应由法定代表人（其他组织的为主要负责人）或者经授权的投标代表签字并加盖公章；投标人为自然人的，应当在质疑书上签字并同时提供投标人身份证复印件；

30.4供应商委托代理人办理质疑事务的，代理人应当同时提交供应商的授权委托书。

30.5供应商如果在质疑过程中，有采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的情形的，提供虚假材料的，可能受到处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

30.6如果供应商在政府采购活动中知其权益受到损害，持有疑义，应当向买方或中国远东国际招标有限公司新疆分公司提出询问或者质疑。联系电话：0991-3708098。

（1）买方或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

（2）买方或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的书面质疑作出答复。

 货物采购需求一览表及技术规格

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	礼堂音响
	
	
	
	

	周边设备
	
	
	
	

	1
	数字调音台
	96kHzFPGA处理核心；48路输入通道；配备DEEP处理架构；33个推子/6层；12路立体声混音输出+LR；3路立体声矩阵输出；8个立体声FX引擎+专用立体声返回；7”电容式触摸屏；SLink端口，用于远程音频/扩展；64通道的I/O端口，用于音频网络；32x32USB音频接口；SQ-Drive，直接进行U盘16路的多轨录音；AES3输出；彩色通道电平表；集成的LED照明；专用物理控制按键；16个可分配的软按键；8个可分配的旋钮；通道LCD显示
	台
	1

	2
	数字无线话筒
	
提供清晰的24位数字音频
20Hz至20kHz频率范围（视话筒头而定）
120dB的动态范围
数字式预开关分集
44MHz调谐带宽（视地区而定）
每个频段32个可用通道（视地区而定）
每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，每个8MHz频段兼容12个系统
通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机
2节AA电池壳持续使用长达8小时，也可选配舒尔SB903可充电锂电池
可更换话筒头，牢固的金属构造
外壳：SLXD4，镀锌钢；SLX2/SM58，铝铸件
射频载波频率范围：470-937.5MHz（视地区而定）
工作范围：100m（实际范围取决于射频信号的吸收、反射和干扰）
射频调谐步进：25kHz（视地区而定）
镜频抑制：＞70dB典型值
射频灵敏度：-97dBm
延迟：3.2ms
音频频率响应：20Hz-20kHz（+1、-2dB）
音频动态范围：120dB@1%THDA权重，典型值
总谐波失真：＜0.02%
话筒增益偏移范围：0至21dB（3dB步进）
工作/储存温度范围：-18℃至+50℃/-29℃至74℃
	套
	6

	3
	天线放大器
	有源指向性天线
阻抗50欧,射频频率范围470-900MHz,BNC接口
尺寸(高X宽X深)316mmx359mmx36mm
重量317g,
	只
	2

	4
	功率分配系统
	有源天线/功率分配系统,五路射频信号输出
支持QLX-D,ULX-D,SLX和BLX4R接收机
前置式天线安装件,架置式安装件
4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A)
用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)
	台
	2

	5
	天线延长线
	10米
	个
	4

	6
	数字音频处理器
	1.采用ADISHARC超级哈佛架构，40bitDSP高速浮点运算引擎处理芯片；
2.提供半开放式架构及开放式用户界面，实现多台设备集成管理；
3.具备24位数模的转换，96KHz采样频率；
4.具备8路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口；
5.每路MIC输入支持48V幻象供电；
6.具备8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口；
7.具备8路独立自适应反馈抑制，每个通道具有8个点的自适应反馈抑制（AFC）功能；
8.输入通道具备8段PEQ，提供五种滤波器类型选择；
9.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；
10.输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（GateMixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)等功能；
11.输出通道具备8段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器；
12.内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声；
13.支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用；
14.支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能；
15.具备A/D动态范围>113dB，D/A动态范围>115dB；
16.频率响应为20Hz～20kHz(±0.2dB)；
17.总谐波失真(THD+N)<0.003%@1kHz，+4dBu；
18.全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节；
19.内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用；
20.兼容Windows/Android/Iso全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
21.具备8组GPIO通用目的输入/输出数字信号控制端口，可用作独立ADC使用；
22.支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备；
23.具备1个TCP/IP通讯端口、1个RS-232通讯端口、1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议；
24.具备RS232/485中控控制功能，通过本机填写代码即可控制第三方设备；
25.支持UDP与RS-232/485双重中控控制，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
26.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
27.采用全铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；
	只
	1

	7
	合唱话筒
	24K镀金、轻质超薄大型Mylar?振膜提供紧凑型拾音模式;平直无偏差的频率响应和极低本底噪声，自然再现声音;无变压器的A类前置放大器，音质清澈、超高速瞬态响应，无交叉失真;三档可切换式低频滤波器可以降低多余的背景噪声并抵消近讲效应;-15dB可切换衰减器提供额外的高声压级处理能力;内部防震架可以降低手持噪声;三层独立网罩降低风声和呼吸噪音;随附支架转接头和拉链便携包;技术规格;传感器类型:电容;拾音模式:心形;频率响应自:20Hz;频率响应至:20KHz；灵敏度(dBV/Pa):-37dBV/Pa;灵敏度(mV/Pa):14,1mV/Pa;等效自噪:10dB(A);声压:衰减开关关闭：138dB;衰减开关打开：153dB
	只
	6

	8
	合唱吊麦
	技术规格;传感器类型:电容;拾音模式:超心形,全向,心形;频率响应自:50Hz;频率响应至:17KHz;灵敏度(dBV/Pa):心形-35dBV/Pa；全指向性向型：-27.5dBV/Pa；超心形-33.5dBV/PadBV/Pa;灵敏度(mV/Pa):心形17.8mV；全指向性向型：42.2mV；超心形21.1mV/PamV/Pa;等效自噪:;心形:28.0dB(A);超心形:26.5dB(A);全指向性:20.5dB(A)
声压:;心形:124.2dB;超心形:122.7dB;全指向性:116.7dB
	只
	6

	9
	反馈抑制器
	功能参数：
数字DSP移频处理功能；超高速反馈消除功能；采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声；两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电；一路RCA线路输入/输出
一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出；
迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损；自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换；内置自动混音器，且输入电平值三段可调；
额定电压220V~±10%50Hz
消耗功率7W
取样频率32KHz
频率响应125Hz~15KHz(语音模式)
20Hz~15KHz(音乐模式)
失真<0.1%@1KHz
信噪比>90dB
信号延迟7ms(音乐模式)
11ms(语音模式)
输入阻抗20KΩ
输出阻抗(平衡)200Ω
温度范围-10~50℃
重量4.5kg/3.5kg
尺寸480x250x66mm/480x250x44mm
	台
	6

	10
	16路电源时序器
	最大输入电流:30A；
单路最大输出电流:16A；
辅助电源输出:前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V输助电源最大输出0.5A，5V供电可以提供例如手机充电、LED照明灯等用电设备
工作电压:110V～240V；
输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座；
插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头；
开关间隔时间:1秒；
机箱高度:2U（88mm）；
	台
	2

	11
	音频矩阵
	1.采用ADISHARC超级哈佛架构，40bitDSP高速浮点运算引擎处理芯片；
2.提供半开放式架构及开放式用户界面，实现多台设备集成管理；
3.具备24位数模的转换，96KHz采样频率；
4.具备8路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口；
5.每路MIC输入支持48V幻象供电；
6.具备8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口；
7.具备8路独立自适应反馈抑制，每个通道具有8个点的自适应反馈抑制（AFC）功能；
8.输入通道具备8段PEQ，提供五种滤波器类型选择；
9.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；
10.输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（GateMixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)等功能；
11.输出通道具备8段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器；
12.内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声；
13.支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用；
14.支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能；
15.具备A/D动态范围>113dB，D/A动态范围>115dB；
16.频率响应为20Hz～20kHz(±0.2dB)；
17.总谐波失真(THD+N)<0.003%@1kHz，+4dBu；
18.全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节；
19.内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用；
20.兼容Windows/Android/Iso全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
21.具备8组GPIO通用目的输入/输出数字信号控制端口，可用作独立ADC使用；
22.支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备；
23.具备1个TCP/IP通讯端口、1个RS-232通讯端口、1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议；
24.具备RS232/485中控控制功能，通过本机填写代码即可控制第三方设备；
25.支持UDP与RS-232/485双重中控控制，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
26.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
27.采用全铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；
	台
	1

	12
	机房话筒
	18英寸(45.7cm)鹅颈心形电容话筒；内置前置放大器,频响范围70-16kHz,阻抗180Ω,灵敏度33dB；防射频干扰技术；重量191g,颜色黑色
桌面底座，XLR三针插口，颜色黑色，采用了CommShield®技术，能够提供抗射频干扰能力，可以将音频信号从鹅颈管话筒无损失地传送到扩音系统；
	套
	1

	发言系统
	
	
	
	

	1
	讨论会议主机
	主要功能
1.本系统支持线上讨论、跟踪拍摄、录播等功能；
2.配合使用视像切换器可同时接入4个摄像头，实现无缝跟踪拍摄切换；
3.USB高速接口，支持USB设备接入对会议进行录音，并能播放USB设备内的音频文件；
4.4.3英寸TFT全中文彩色电容触控屏，可直接设置会议模式、跟踪拍摄、单元地址编辑、音量调节、会议录音等模式；
5.系统设有多种会议模式：讨论模式、自动模式、数量限制、先进先出、后进先出、声控模式、主席模式、全开模式等；
6.系统嵌入WebGUI控制界面，无需安装软件即可直接通过网页端登陆WebGUI对主机进行各项设置和操作，支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统；
7.支持PC软件控制，可通过USB、网线、WIFI三种方式与直接连接进行各项设置和操作；
8.支持二维码扫码控制，可通过IPAD、手机等移动通信设备对系统二维码扫描即可对主机进行各项设置和操作；
9.主机可发起单元ID地址编写模式，随时灵活增减单元数量；
10.内置1路平衡输出接口和1组RCA线路输入输出接口1组RCA电话耦合器插座。用于音频扩声输出和外部音频接入；
11.内置4组8个RJ45单元接口，1路主机级联接口，单台主机可接100支，通过扩展最大可接1000支，支持环形供电，即使系统线路间因故障断路，也不会影响系统的正常工作；
12.主机支持一键关闭所有单元功能，节省人工关闭单元电源的操作；
13.主机支持连接中控系统控制话筒单元开关麦克风、关机功能；
14.系统支持热插拨操作，可随意减少或增加单元；
技术参数
话筒单元接口：RJ45(8个)
中控接口：RS-232串口(2个)
云台控制口：8PS端子插(1个)，12P凤凰插(1个)
音频输出：XLR插座(1个)，RCA插座(1个)
TCP/IP网络接口：RJ45(1个)；视频切换接口：RS-232串口（1个）
音频输入：RCA插座(1个)；PC控制接口：USB(1个)
录音接口：USB(1个)；电源：AC220V/50Hz
最大电流消耗：1A；灵敏度：-15dB；频率响应：50Hz-20KHz；信噪比：82dB
外部尺寸：483x323x90（mm）；重量：5.5Kg
	台
	1

	2
	桌面主席单元
	主要功能
1.拥有镀金振膜电容式超心型指向性咪芯，拾音距离可达50-90cm；
2.采用全铜材质咪杆，超强抗RF/GSM信号干扰能力；
3.单元内置1路Ethercon接口，控制系统与音频传输通过Cat6网线方式传输，方便工程布线；
4.主席单元不受限制功能的限制，也不参与轮替式发言，可强制切断正在发言的代表单元，被关闭的代表单元有两种恢复方式：一种是被关闭的代表手动开启，另一种是主席松开优先键后代表自动回复；而代表单元并无此项功能。
5.单元可通过主机自动更改ID，灵活增减话筒数量；
6.单元内置OLED显示屏，可显示当前单元的ID，话筒开关工作状态；
7.单元按键和咪杆带指示灯，显示话筒开启、关闭状态；
8.分离式底座、镀金咪头和纯铜咪杆，咪杆有多种长度可选；
9.系统支持热插拨操作，可随意减少或增加单元；
技术参数
电源：DC24V
最大电流消耗：60mA；灵敏度：-50dB/Pa；频率响应：100Hz-12KHz；信噪比：70dB
外部尺寸：193x145x65(mm)；咪管：420mm；重量：0.95Kg
	台
	1

	3
	桌面代表单元
	主要功能
1.拥有镀金振膜电容式超心型指向性咪芯，拾音距离可达50-90cm；
2.采用全铜材质咪杆，超强抗RF/GSM信号干扰能力；
3.单元内置1路Ethercon接口，控制系统与音频传输通过Cat6网线方式传输，方便工程布线；
4.主席单元不受限制功能的限制，也不参与轮替式发言，可强制切断正在发言的代表单元，被关闭的代表单元有两种恢复方式：一种是被关闭的代表手动开启，另一种是主席松开优先键后代表自动回复；而代表单元并无此项功能。
5.单元可通过主机自动更改ID，灵活增减话筒数量；
6.单元内置OLED显示屏，可显示当前单元的ID，话筒开关工作状态；
7.单元按键和咪杆带指示灯，显示话筒开启、关闭状态；
8.分离式底座、镀金咪头和纯铜咪杆，咪杆有多种长度可选；
9.系统支持热插拨操作，可随意减少或增加单元；
技术参数
电源：DC24V
最大电流消耗：60mA
灵敏度：-50dB/Pa
频率响应：100Hz-12KHz
信噪比：70dB
外部尺寸：193x145x65(mm)
咪管：420mm
重量：0.95Kg
	台
	8

	4
	20米延长线
	20米专业8芯高密线缆
	条
	1

	扩声设备
	
	
	
	

	1
	10寸全频线阵音箱
	频率响应不劣于60Hz~18KHz(-10dB)、65Hz~17.5KHz(-3dB)；
灵敏度（1w@1m）不小于LF:100dB、HF:110dB；
标称阻抗不小于LF:8Ω、HF:8Ω；
额定功率不小于LF:600W、HF:70W；
最大声压级不小于LF127dB/133（连续值/峰值）;HF128dB/134（连续值/峰值）
标称覆盖角（水平x垂直）120°x10°；
低音单元不少于2x10寸低音单元；
高音单元不少于1x1.4寸出口，75mm音圈高音单元；
提供该产品检测报告、EASE入库产品证明
	只
	8

	2
	18寸全频线阵配套低音音箱
	频率响应不劣于35Hz~300Hz（-10dB）,45Hz~300Hz（-3dB）；
灵敏度（1w@1m）不小于98dB；
标称阻抗不小于8Ω；
额定/节目功率不小于900W/1800W；
最大声压级不小于127dB/133dB（连续值/峰值）；
单元尺寸不少于1x18寸低音单元/100mm音圈；
提供该产品检测报告
	只
	2

	3
	双18寸远程超低音箱
	系统类型：双18寸超低频音箱；
频率响应不劣于40Hz–150Hz(±3dB)，30Hz–250Hz(-10dB）；
灵敏度（1W/1M）不小于104dB；
标称阻抗：4Ω；
额定功率不少于1800W；
低音单元不少于2x18"低音/100mm音圈；
最大声压级不小于136dB（连续）142dB（峰值）；
连接插件不少于两个NERTRIKNL4MP四芯插座2+、2-；
	只
	2

	4
	12寸返听音箱
	系统类型：
频率响应不劣于60Hz-18kHz(±3dB),50Hz-18kHz(-10dB)；
标称覆盖角(HxV)80x50(可旋转)；
灵敏度(1W/1m）不小于98dB；
最大声压级(1m)不小于124/130dB(连续/峰值)；
额定功率(AES)不小于400W；
标称阻抗不小于8Ω；
低音单元不少于1x12”低音单元；
高音单元不少于1x3”高音单元；
	只
	4

	5
	12寸全频音箱
	系统类型：单12寸二分频单驱动全频扬声器
频率响应不劣于55Hz-20kHz；
标称覆盖角(HxV不小于80°×50°（号角可旋转）；
灵敏度(1W/1m）不小于97dB；
最大声压级(1m)不小于121dB/127dB（连续值/峰值)；
额定功率(AES)不小于300W
标称阻抗不小于8Ω；
驱动单元不少于1x12"低音，
	只
	10

	6
	四通道纯后级功放（4X1200W)
	额定功率1KHz/1%THD+N；立体声8Ω：4×1100W
立体声4Ω：4×1650W；桥接8Ω：2×3300W
頻率响应（1W/8Ω）：20Hz-20kHz，+0/-1dB
总谐波失真（THD+N)(标准测量条件，8Ω/1KHz)：≤0.1%
阻尼系数：≥250:1
电压增益(额定功率，8Ω/0.775V）：×121
电路架构：ClassH
转换速率：20V/us
信噪比（A计权）：≥100dB
输入灵敏度（额定功率8Ω）：
输入阻抗：20kohms（平衡）/10kohms（非平衡）
分离度：≥60dB
输入共模抑制比：≥60dB
输入连接器：每通道一路平衡XLR
输出连接器（扬声器连接接口）：每通道4-POLESpeakon
电源：220-230VAC，50Hz
	台
	3

	7
	两通道纯后级功放（2X1400W)
	8Ω立体声功率:2400W×2；
4Ω立体声功率:4350W×2；
2Ω立体声功率:7000W×4；
8Ω桥接功率:8700W；
4Ω桥接功率:14000W；
频率范围:（1W@8Ω）20Hz-25kHz(±0.5dB)；
总谐波失真:<0.1%；
信噪比:110dB；
功率增益选择：23,26,29,32,35,38,41,44dB；
输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡；
尺寸(W×D×H):483×377×88mm；
重量：13kg；
	台
	1

	8
	两通道纯后级功放（2X1200W)
	8欧姆立体声:2×1200W
4欧姆立体声:2×1800W
8欧姆桥接单声道:3600W
频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB
总谐波失真（THD):<0.5%,20Hz-20kHz
互调失真（IMD）:≤0.35%
转换速率:>10V/us
阻尼系数:>200
信噪比:>100dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775Vor1.4V
输入阻抗（平衡/非平衡）:10kohms
电源线规格：插头：10A，250V
电线：CCC3×1.5mm3
保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风：由前往后的空气对流机制
冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
尺寸(W×D×H):483×426×88
净重：21.4kg
	台
	1

	9
	两通道纯后级功放（2X600W)
	8欧姆立体声:2×700W
4欧姆立体声:2×1000W
8欧姆桥接单声道:2000W
频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB
总谐波失真（THD):<0.5%,20Hz-20kHz
互调失真（IMD）:≤0.35%
转换速率:>10V/us
阻尼系数:>200
信噪比:>100dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775Vor1.4V
输入阻抗（平衡/非平衡）:20kohms
电源线规格：插头：10A，250V
电线：CCC3×1.5mm3
保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风：由前往后的空气对流机制
冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
尺寸(W×D×H):483×370×88
净重：14.3kg
	台
	1

	10
	两通道纯后级功放（2X600W)
	8欧姆立体声:2×700W
4欧姆立体声:2×1000W
8欧姆桥接单声道:2000W
频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB
总谐波失真（THD):<0.5%,20Hz-20kHz
互调失真（IMD）:≤0.35%
转换速率:>10V/us
阻尼系数:>200
信噪比:>100dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775Vor1.4V
输入阻抗（平衡/非平衡）:20kohms
电源线规格：插头：10A，250V
电线：CCC3×1.5mm3
保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风：由前往后的空气对流机制
冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
尺寸(W×D×H):483×370×88
净重：14.3kg
	台
	5

	11
	线阵配套架
	线阵配套架
	套
	2

	辅助材料
	
	
	
	

	1
	卡农线
	1米长度
	条
	40

	2
	音箱支架
	用于全频音箱，固定墙铁245mm*140mm伸缩支架315mm可伸缩为420mm角度平行180度
	只
	10

	3
	欧姆插头
	1.采用镀镍端子、全铜装配头、2.插头采用无磁性外壳保护，3、本产品采用符合RHOS标准之环保材料,精工制作而成,产品耐受各种复杂环境,抗腐蚀，4接线：正极+1负极-1
	个
	52

	4
	机柜
	42U
	台
	2

	5
	其他辅材
	配套辅材
	批
	1

	礼堂舞台机械系统
	
	
	
	

	1
	电动灯光吊杆(面光）
	电机、减速机1套，吊顶轮5只，转向轮2套，钢丝绳300米，限位器2套，紧固件1套，电缆线80米，信号线150米，钢丝绳多层缠绕,负载:600KG,电源：380V;运行速度：0.30m/s，杆体长度19米左右
	道
	1

	2
	电动升降会标
	电机、减速机1套，吊顶轮5只，转向轮2套，钢丝绳300米，限位器2套，紧固件1套，电缆线80米，信号线150米，钢丝绳多层缠绕,负载:600KG,电源：380V;运行速度：0.30m/s，杆体长度19米左右
	道
	1

	3
	电动灯光吊杆
	电机、减速机1套，吊顶轮5只，转向轮2套，钢丝绳300米，限位器2套，紧固件1套，电缆线80米，信号线150米，钢丝绳多层缠绕,负载:600KG,电源：380V;运行速度：0.30m/s，杆体长度19米左右
	道
	6

	4
	变频对开大幕机
	4X4角钢轨道、滑车挂钩100只，滑轮组1套，钢丝绳80米，紧固件，电缆线80米，信号线150米，对开速度0.01-0.3M，对开电动机1台
	套
	1

	5
	电动对开会议幕、二幕
	4X4角钢轨道、滑车挂钩60只，滑轮组1套，钢丝绳50米，紧固件，电缆线50米，信号线200米，对开电动机1台
	套
	1

	6
	固定横竖幕吊杆
	Φ50焊管制作，钢丝绳100米，紧固件1套，膨胀螺栓等（横竖幕条）杆体长度22米左右
	道
	2

	7
	电动控制系统
	分体式控制台《正泰元气件，二次线路》使强电转换成弱电控制吊杆升降特点移动灵活,。设有急停冲顶保护乱相保护每路独立电源指示及断路保护。
	路
	10

	8
	承重葡萄架
	工字钢、槽钢、方钢、角钢、方管、化学锚栓、油漆、焊条、稀料、脚手架等
	项
	1

	9
	工字吊杆
	Φ50焊管制作
	道
	7

	10
	侧光吊笼
	定制
	个
	4

	11
	会标幕
	19x1.5x3：1，防火阻燃B1级（玫红）
	㎡
	85.5

	12
	会标幕衬里
	19x1.5，防火阻燃B1级（紫红）
	㎡
	28.5

	13
	大幕
	10x6.5x3：1x2，防火阻燃B1级（玫红）
	㎡
	390

	14
	大幕衬里
	10x6.5x2，防火阻燃B1级（紫红）
	㎡
	130

	15
	竖条幕
	7x2.5x3：1x4，防火阻燃B1级（墨绿）
	㎡
	210

	16
	横条幕
	19x1.5x3：1x2，防火阻燃B1级（墨绿）
	㎡
	171

	17
	其他辅材
	配套辅材
	批
	1

	礼堂舞台灯光
	
	
	
	

	1
	LED成像灯（一道面光灯）
	电压：AC100V-240V，50/60HZ
光源:进口LED250W
功率：300W
色温：3200K/5600k/6000K(可选)
光通量：24500lm
显色指数（CRI）：≥95Ra
光源寿命：＞50，000小时
电子调光：0-100%线性调光（16bit）光斑：光斑均匀、无蓝边
出光角度：19°-50°(可选)
焦距:手动调节，成像清晰
切光：切光时四片式切线平直，图案片插槽，高质量光学系统，玻璃反光杯
电子频闪：1-25次/秒
散热：热管散热系统+超静音智能风扇+过热保护核心控制系统：采用先进抗干扰的ARM7处理器，恒流驱动方式
显示：LCD屏显示
信号：输入与输出XLR3Pin与XLR5pin
控制协议：国际标准DMX512，255级，自走/主从
通道：1个通道/2个通道（1/3CH）
外壳结构：优质压铸铝，符合CE、CCC和ROHS标准
防护等级：IP20
	台
	20

	2
	LED成像灯（左侧耳光灯）
	电压：AC100V-240V，50/60HZ
光源:进口LED250W
功率：300W
色温：3200K/5600k/6000K(可选)
光通量：24500lm
显色指数（CRI）：≥95Ra
光源寿命：＞50，000小时
电子调光：0-100%线性调光（16bit）光斑：光斑均匀、无蓝边
出光角度：19°-50°(可选)
焦距:手动调节，成像清晰
切光：切光时四片式切线平直，图案片插槽，高质量光学系统，玻璃反光杯
电子频闪：1-25次/秒
散热：热管散热系统+超静音智能风扇+过热保护核心控制系统：采用先进抗干扰的ARM7处理器，恒流驱动方式
显示：LCD屏显示
信号：输入与输出XLR3Pin与XLR5pin
控制协议：国际标准DMX512，255级，自走/主从
通道：1个通道/2个通道（1/3CH）
外壳结构：优质压铸铝，符合CE、CCC和ROHS标准
防护等级：IP20
	台
	8

	3
	LED成像灯（右侧耳光灯）
	电压：AC100V-240V，50/60HZ
光源:进口LED250W
功率：300W
色温：3200K/5600k/6000K(可选)
光通量：24500lm
显色指数（CRI）：≥95Ra
光源寿命：＞50，000小时
电子调光：0-100%线性调光（16bit）光斑：光斑均匀、无蓝边
出光角度：19°-50°(可选)
焦距:手动调节，成像清晰
切光：切光时四片式切线平直，图案片插槽，高质量光学系统，玻璃反光杯
电子频闪：1-25次/秒
散热：热管散热系统+超静音智能风扇+过热保护核心控制系统：采用先进抗干扰的ARM7处理器，恒流驱动方式
显示：LCD屏显示
信号：输入与输出XLR3Pin与XLR5pin
控制协议：国际标准DMX512，255级，自走/主从
通道：1个通道/2个通道（1/3CH）
外壳结构：优质压铸铝，符合CE、CCC和ROHS标准
防护等级：IP20
	台
	8

	4
	帕灯（一顶光）
	LED:12W*24PCS(24R/24G/24B/24W四合一)，电压:AC220V,50/60Hz，平均寿命为60000-100000小时，总功率：300W，低功率消耗.超强亮度,无极限丰富亮丽色彩.机壳采用流线型新潮的外壳,一次成型，低转速恒温智能风机散热，无限的RGB颜色混色系统，光束角度10度-45度可选，LED采用静态恒流驱动方式,恒流精度高,高速的电子调节频闪可达1-18次/秒，总调光控制通道可同时控制4个主颜色通道的明暗变化，具有主从同步运行功能,音乐控制功能，灯具采用有APFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99、效率高达90%，真正绿色环保，DMX-512控制信号，3针式卡侬插，通道数量:8通道模式选择，工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：70℃，符合CE、CCC和ROHS标准。
	台
	18

	5
	LED会议灯（一顶会议灯）
	1、额定电压:AC100V-240V50-60Hz
2、光源:LED600cs高亮度贴片进口灯珠，暖白／冷白或双色温3、功率：200W
4、光源寿命：大于50000小时
5、显色指数(CRI):Ra≥95
6、色温:3200k-5600k（双色温可调）,光通量17200lm7、出光角度：120度8、调光功能：0%至100%无极调节
9、总功耗:250W
10、灯体：长方形，铝合金+导光板，高效乳白色导光板，解决眩光问
11、机身颜色：黑色
12、控制模式：DMX512,主从模式，手动模式
13、DMX通道:2/5CH
14、环境温度:-30°C至50°C15、冷却系统：自然风冷散热
16、防水等级:IP2017、灯体尺寸：530×340×85mm
	台
	8

	6
	帕灯（二顶光）
	LED:12W*24PCS(24R/24G/24B/24W四合一)，电压:AC220V,50/60Hz，平均寿命为60000-100000小时，总功率：300W，低功率消耗.超强亮度,无极限丰富亮丽色彩.机壳采用流线型新潮的外壳,一次成型，低转速恒温智能风机散热，无限的RGB颜色混色系统，光束角度10度-45度可选，LED采用静态恒流驱动方式,恒流精度高,高速的电子调节频闪可达1-18次/秒，总调光控制通道可同时控制4个主颜色通道的明暗变化，具有主从同步运行功能,音乐控制功能，灯具采用有APFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99、效率高达90%，真正绿色环保，DMX-512控制信号，3针式卡侬插，通道数量:8通道模式选择，工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：70℃，符合CE、CCC和ROHS标准。
	台
	18

	7
	LED会议灯（二顶会议灯）
	1、额定电压:AC100V-240V50-60Hz
2、光源:LED600cs高亮度贴片进口灯珠，暖白／冷白或双色温3、功率：200W
4、光源寿命：大于50000小时；5、显色指数(CRI):Ra≥95
6、色温:3200k-5600k（双色温可调）,光通量17200lm7、出光角度：120度8、调光功能：0%至100%无极调节；9、总功耗:250W
10、灯体：长方形，铝合金+导光板，高效乳白色导光板，解决眩光问
11、机身颜色：黑色；12、控制模式：DMX512,主从模式，手动模式
13、DMX通道:2/5CH
14、环境温度:-30°C至50°C15、冷却系统：自然风冷散热
16、防水等级:IP2017、灯体尺寸：530×340×85mm
	台
	8

	8
	帕灯（三顶光）
	LED:12W*24PCS(24R/24G/24B/24W四合一)，电压:AC220V,50/60Hz，平均寿命为60000-100000小时，总功率：300W，低功率消耗.超强亮度,无极限丰富亮丽色彩.机壳采用流线型新潮的外壳,一次成型，低转速恒温智能风机散热，无限的RGB颜色混色系统，光束角度10度-45度可选，LED采用静态恒流驱动方式,恒流精度高,高速的电子调节频闪可达1-18次/秒，总调光控制通道可同时控制4个主颜色通道的明暗变化，具有主从同步运行功能,音乐控制功能，灯具采用有APFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99、效率高达90%，真正绿色环保，DMX-512控制信号，3针式卡侬插，通道数量:8通道模式选择，工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：70℃，符合CE、CCC和ROHS标准。
	台
	18

	9
	帕灯（四顶光）
	LED:12W*24PCS(24R/24G/24B/24W四合一)，电压:AC220V,50/60Hz，平均寿命为60000-100000小时，总功率：300W，低功率消耗.超强亮度,无极限丰富亮丽色彩.机壳采用流线型新潮的外壳,一次成型，低转速恒温智能风机散热，无限的RGB颜色混色系统，光束角度10度-45度可选，LED采用静态恒流驱动方式,恒流精度高,高速的电子调节频闪可达1-18次/秒，总调光控制通道可同时控制4个主颜色通道的明暗变化，具有主从同步运行功能,音乐控制功能，灯具采用有APFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99、效率高达90%，真正绿色环保，DMX-512控制信号，3针式卡侬插，通道数量:8通道模式选择，工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：70℃，符合CE、CCC和ROHS标准。
	台
	18

	10
	帕灯（五顶光）
	LED:12W*24PCS(24R/24G/24B/24W四合一)，电压:AC220V,50/60Hz，平均寿命为60000-100000小时，总功率：300W，低功率消耗.超强亮度,无极限丰富亮丽色彩.机壳采用流线型新潮的外壳,一次成型，低转速恒温智能风机散热，无限的RGB颜色混色系统，光束角度10度-45度可选，LED采用静态恒流驱动方式,恒流精度高,高速的电子调节频闪可达1-18次/秒，总调光控制通道可同时控制4个主颜色通道的明暗变化，具有主从同步运行功能,音乐控制功能，灯具采用有APFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99、效率高达90%，真正绿色环保，DMX-512控制信号，3针式卡侬插，通道数量:8通道模式选择，工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：70℃，符合CE、CCC和ROHS标准。
	台
	18

	11
	光束灯（五顶效果）
	电压：AC90-240V，50/60Hz；光源：进口350W灯泡（色温：8000K）；灯泡寿命：1500小时
额定功率：500W；光束角度：0°-6°；染色角度：60°
调焦：线性电子调焦；颜色：12个颜色片+CTB+CTO+白光，可做双向变速彩虹效果
固定图案：13个图案片+白光，图案可双向抖动流水功能
效果图案：9个水纹效果图案，可双向旋转，速度可调
雾化：1个雾化镜
棱镜：1个8面棱镜+1个48面棱镜，棱镜可叠加，正反旋转，速度可调
调光：0-100%线性调光
频闪：1-13次/秒，独立双片式机械频闪，速度可调
灯体扫描：运行流畅，自动回位纠正功能，速度可调，具有16Bit精度调节
扫描范围：水平540°，垂直280°
效果功能：具有颜色+图案+棱镜+频闪自动运行功能
散热系统：强制对流冷却
控制：国际标准DMX512信号，无线控制可选，3芯接口
通道：20/16；显示：LCD彩色液晶屏，中英文操作界面
亮度：20米距离时亮度可达150000LUX
防护等级：IP20,内置过热和触发高压保护
灯体尺寸：长355×宽289×高576(mm)
	台
	17

	12
	帕灯（六顶光）
	LED:12W*24PCS(24R/24G/24B/24W四合一)，电压:AC220V,50/60Hz，平均寿命为60000-100000小时，总功率：300W，低功率消耗.超强亮度,无极限丰富亮丽色彩.机壳采用流线型新潮的外壳,一次成型，低转速恒温智能风机散热，无限的RGB颜色混色系统，光束角度10度-45度可选，LED采用静态恒流驱动方式,恒流精度高,高速的电子调节频闪可达1-18次/秒，总调光控制通道可同时控制4个主颜色通道的明暗变化，具有主从同步运行功能,音乐控制功能，灯具采用有APFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99、效率高达90%，真正绿色环保，DMX-512控制信号，3针式卡侬插，通道数量:8通道模式选择，工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：70℃，符合CE、CCC和ROHS标准。
	台
	18

	13
	光束灯（六顶效果）
	电压：AC90-240V，50/60Hz
光源：进口350W灯泡（色温：8000K）
灯泡寿命：1500小时
额定功率：500W
光束角度：0°-6°
染色角度：60°
调焦：线性电子调焦
颜色：12个颜色片+CTB+CTO+白光，可做双向变速彩虹效果
固定图案：13个图案片+白光，图案可双向抖动流水功能
效果图案：9个水纹效果图案，可双向旋转，速度可调
雾化：1个雾化镜
棱镜：1个8面棱镜+1个48面棱镜，棱镜可叠加，正反旋转，速度可调
调光：0-100%线性调光
频闪：1-13次/秒，独立双片式机械频闪，速度可调
灯体扫描：运行流畅，自动回位纠正功能，速度可调，具有16Bit精度调节
扫描范围：水平540°，垂直280°
效果功能：具有颜色+图案+棱镜+频闪自动运行功能
散热系统：强制对流冷却
控制：国际标准DMX512信号，无线控制可选，3芯接口
通道：20/16
显示：LCD彩色液晶屏，中英文操作界面
亮度：20米距离时亮度可达150000LUX
防护等级：IP20,内置过热和触发高压保护
灯体尺寸：长355×宽289×高576(mm)
	台
	17

	14
	左侧光（帕灯）
	LED:12W*24PCS(24R/24G/24B/24W四合一)，电压:AC220V,50/60Hz，平均寿命为60000-100000小时，总功率：300W，低功率消耗.超强亮度,无极限丰富亮丽色彩.机壳采用流线型新潮的外壳,一次成型，低转速恒温智能风机散热，无限的RGB颜色混色系统，光束角度10度-45度可选，LED采用静态恒流驱动方式,恒流精度高,高速的电子调节频闪可达1-18次/秒，总调光控制通道可同时控制4个主颜色通道的明暗变化，具有主从同步运行功能,音乐控制功能，灯具采用有APFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99、效率高达90%，真正绿色环保，DMX-512控制信号，3针式卡侬插，通道数量:8通道模式选择，工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：70℃，符合CE、CCC和ROHS标准。
	台
	16

	15
	右侧光（帕灯）
	LED:12W*24PCS(24R/24G/24B/24W四合一)，电压:AC220V,50/60Hz，平均寿命为60000-100000小时，总功率：300W，低功率消耗.超强亮度,无极限丰富亮丽色彩.机壳采用流线型新潮的外壳,一次成型，低转速恒温智能风机散热，无限的RGB颜色混色系统，光束角度10度-45度可选，LED采用静态恒流驱动方式,恒流精度高,高速的电子调节频闪可达1-18次/秒，总调光控制通道可同时控制4个主颜色通道的明暗变化，具有主从同步运行功能,音乐控制功能，灯具采用有APFC功率因数校正的开关电源，PF>0.99、效率高达90%，真正绿色环保，DMX-512控制信号，3针式卡侬插，通道数量:8通道模式选择，工作时最大允许环境温度：40℃，设备表面最高温度：70℃，符合CE、CCC和ROHS标准。
	台
	16

	16
	信号放大器
	1电源：AC220volt@50-60Hz；功率消耗：10W；
2全铝机箱，外形新颖美观，全面升级产品；
3标准DMX512数字信号；
4DMX512信号放大功能，延长信号传输距离；
5DMX512放号分配功能，多台DMX后级共享一套控制系统；
6独立电感电源,独立DMX信号地线，标准DMX的分配独立放大；
7独立光电隔离功能，避免强电对DMX信号控制的干扰和破坏；
8两路输入，八路DMX信号放大输出；
9独立电源指示灯，独立信号输入指示灯；
10信号末端匹配120Ω电阻抑制干扰信号
	台
	4

	17
	直通电源箱
	供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。
输入额定电流：400A犀牛插输入,最大24路×4KW可选可用于任何负载。
设有总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关。
三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C指示灯指示。
三种输出方式可选：胶木插40A、16A防水插、19芯插。
	台
	3

	18
	灯光控制台
	采用功能强大的泰坦Titan操作系统，内置专用UPS电源系统，停电后可重复开关机，可续航1小时以上
英特尔酷睿处理器，128G固态硬盘，4G内存
支持中文菜单显示，且内置多国语言
内置一个15.6寸触摸屏，并可扩展一个17寸触摸屏
12个DMX输出端口，4096个DMX通道，可选4口、12口
支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个DMX通道
10个宏按键，可编辑任何程序
10个重放推杆，支持1000个虚拟重放
强大的CMY调色板功能
支持涂鸦式手写命名功能
支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材
预留外部WI-FI接入点，可使用IOS和Anroid移动设备进行遥控
内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件
内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频
提供MIDI时间码控制，由MIDI遥控重放按钮或推子
内置像素映射及内置图形发生器控台尺寸:L680*W520*H160mm，净重:15KG。
	台
	1

	19
	效果烟机
	使用电压：AC230V,50-60HZ功率:600W输出量：3000立方尺/分钟耗油量：25小时/升,雾效距离通过控制面板调节风速,喷雾角度可手动调节，满足不同区域的雾效补给需求,具有定时定量周期循环系统风扇角度:可调最大油桶容量：3.6升,创新工艺的加热系统，首次加热完毕后可24小时连续不间断喷出均匀细腻的雾效；重量：33.5KGDMX通道：2通道1通道是喷烟，2通道是风扇的风量大小内置控制器：LCD定时控制器尺寸：450*342*318mm
	台
	2

	20
	追光灯
	电压： 220v/50-60Hz  光源：220v2500wHMI气体放电泡,采用大角度反光碗
色温：5700k,显色性指数高,
颜色系统：6色切换盘
光圈：手动调节,光圈伸缩6度～45度
投射距离：60m调焦：机械调焦
散热：强力风机,大功率的风机散热系统保证了灯具安全、持续、稳定的工作.灯体采用全铝合金材料制造.
重量：33kg
尺寸：1545×390×500mm
电源箱：29.5kg
	台
	2

	21
	效果烟油
	规格：6瓶/箱，1L/瓶。
配用机型：双雾化薄雾烟机及任何采用空气压缩技术实现雾化的
机型。
特点：烟色纯白、无味、飘浮空中犹如晨雾，雾效持久（相应单位空间内可在空中飘浮10分钟左右）！
	桶
	6

	22
	灯钩
	铝合金环扣挂钩规格：40mm；重量：480g
	个
	180

	23
	保险绳
	钢丝复合绳，长度:800MM，承重：150KG
	条
	180

	24
	信号线
	无氧铜、绕包
	卷
	8

	25
	电源线
	2*2.5电源线无氧铜专业阻燃线
	卷
	12

	26
	桥架
	50*100
	米
	160

	27
	航空机柜
	20u
	台
	1

	28
	附件
	
	批
	1

	29
	其他辅材
	
	批
	1

	多功能厅音响
	
	
	
	

	周边设备
	
	
	

	1
	数字无线话筒
	
提供清晰的24位数字音频
20Hz至20kHz频率范围（视话筒头而定）
120dB的动态范围
数字式预开关分集
44MHz调谐带宽（视地区而定）
每个频段32个可用通道（视地区而定）
每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，每个8MHz频段兼容12个系统
通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机
2节AA电池壳持续使用长达8小时，也可选配舒尔SB903可充电锂电池
可更换话筒头，牢固的金属构造
外壳：SLXD4，镀锌钢；SLX2/SM58，铝铸件
射频载波频率范围：470-937.5MHz（视地区而定）
工作范围：100m（实际范围取决于射频信号的吸收、反射和干扰）
射频调谐步进：25kHz（视地区而定）
镜频抑制：＞70dB典型值
射频灵敏度：-97dBm
延迟：3.2ms
音频频率响应：20Hz-20kHz（+1、-2dB）
音频动态范围：120dB@1%THDA权重，典型值
总谐波失真：＜0.02%
话筒增益偏移范围：0至21dB（3dB步进）
工作/储存温度范围：-18℃至+50℃/-29℃至74℃
	套
	2

	2
	数字调音台
	可机架安装的数字调音台,用于现场、录音室和固定安装应用
48路输入通道
16路本地话筒输入(XLR)
2路1/4"立体声输入(TRS)
1路3.5mm立体声输入
36路总线
12路立体声混音(AUX或编组)+主左右输出
PAFL总线
14路可分配的本地输出(12路XLR+2路1/4"TRS)
AES数字输出
专用对讲话筒输入(XLR)
1/4"TRS耳机输出,带专有控制
通过Slink接口可以扩展dSnake和DX扩展接口,也可以通过gigaACE(64X64)协议进行远程音频传输
I/O端口用于音频选项卡(包括第三方协议--Dante/Waves卡)
8个静音编组
8个DCA編组
8个立体声FX,带专有FX返送
DEEP处理
RackFX效果套件
7"彩色触摸屏
8个可分配软按键
专有物理控制用于通道处理(增益、高通滤波器、门限阈值、压缩器阈值、声像、均衡器增益/频率/带宽)
16+1个推子,6层,96个可分配的通道条
电动推子用于推子发送、GEQ推子模式和混音调用
16个背光式LCD通道条显示屏
单点电平表
集成调音台界面发亮显示
单/双脚踏开关控制
输入通道连接,用于立体声音源
可跳线连接的断点插入
输入处理--话放、高通滤波器、门限、参量均衡器、压缩器、延时
输出处理--参量均衡器、图示均衡器、压缩器、延时
自功话筒混音
31段实时分析仪
快速复制/粘贴/重置参数
用户权限设置,用于限制操作员访问
每个show文件可储存300个Scene
通道安全(ChannelSafes)、全局(Global)和每场景调用筛选器
FX、处理和通道库
SQ-Drive用于直接至USB硬盘的立体声和多轨录音/播放
通过USB转移Scenes、Libraries和Shows文件
32×32通道USB传输至/从Mac/PC
DAW控制驱动器,用于通过USB或TCP/IP进行MIDI控制
无线远程混音应用软件,用于iPad和Android
兼容ME个人监听调音台
	台
	1

	3
	反馈抑制器
	产品特点：
本产品具有全自动检测现场啸叫点功能无需人工调试,通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理;全数字化最大限度消除回输,同时使用多个话筒时,自动适应声学环境,无需调试,快速校正功能,保证音质,减少延时,防止峰值输入失真有效增加话筒拾音距离30~100cm。
功能参数：
数字DSP移频处理功能；超高速反馈消除功能；采用回音抵消和消除反射的算法有效滤除烦人的反射声；两路XLR平衡式MIC/LINE输入，两路专用五芯MIC输入，有幻象电源输出电容式话筒供电；一路RCA线路输入/输出
一路XLR平衡式混音输出，一路专用五芯混音输出；
迅速检测出信号中的反射成分，并在声学反馈出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损；自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精准”模式之间进行转换；内置自动混音器，且输入电平值三段可调；
额定电压220V~±10%50Hz
消耗功率7W
取样频率32KHz
频率响应125Hz~15KHz(语音模式)
20Hz~15KHz(音乐模式)
失真<0.1%@1KHz
信噪比>90dB
信号延迟7ms(音乐模式)
11ms(语音模式)
输入阻抗20KΩ
输出阻抗(平衡)200Ω
温度范围-10~50℃
重量4.5kg/3.5kg
尺寸480x250x66mm/480x250x44mm
	台
	1

	4
	数字音频处理器
	1.采用ADISHARC超级哈佛架构，40bitDSP高速浮点运算引擎处理芯片；
2.提供半开放式架构及开放式用户界面，实现多台设备集成管理；
3.具备24位数模的转换，96KHz采样频率；
4.具备8路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口；
5.每路MIC输入支持48V幻象供电；
6.具备8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口；
7.具备8路独立自适应反馈抑制，每个通道具有8个点的自适应反馈抑制（AFC）功能；
8.输入通道具备8段PEQ，提供五种滤波器类型选择；
9.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；
10.输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（GateMixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)等功能；
11.输出通道具备8段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器；
12.内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声；
13.支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用；
14.支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能；
15.具备A/D动态范围>113dB，D/A动态范围>115dB；
16.频率响应为20Hz～20kHz(±0.2dB)；
17.总谐波失真(THD+N)<0.003%@1kHz，+4dBu；
18.全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节；
19.内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用；
20.兼容Windows/Android/Iso全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
21.具备8组GPIO通用目的输入/输出数字信号控制端口，可用作独立ADC使用；
22.支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备；
23.具备1个TCP/IP通讯端口、1个RS-232通讯端口、1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议；
24.具备RS232/485中控控制功能，通过本机填写代码即可控制第三方设备；
25.支持UDP与RS-232/485双重中控控制，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
26.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
27.采用全铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；
	台
	1

	5
	电源时序器
	最大输入电流:30A；
单路最大输出电流:16A；
辅助电源输出:前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V输助电源最大输出0.5A，5V供电可以提供例如手机充电、LED照明灯等用电设备
工作电压:110V～240V；
输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座；
插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头；
开关间隔时间:1秒；
机箱高度:2U（88mm）；
	台
	1

	6
	音频矩阵
	1.采用ADISHARC超级哈佛架构，40bitDSP高速浮点运算引擎处理芯片；
2.提供半开放式架构及开放式用户界面，实现多台设备集成管理；
3.具备24位数模的转换，96KHz采样频率；
4.具备8路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口；
5.每路MIC输入支持48V幻象供电；
6.具备8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口；
7.具备8路独立自适应反馈抑制，每个通道具有8个点的自适应反馈抑制（AFC）功能；
8.输入通道具备8段PEQ，提供五种滤波器类型选择；
9.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；
10.输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（GateMixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)等功能；
11.输出通道具备8段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器；
12.内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声；
13.支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用；
14.支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能；
15.具备A/D动态范围>113dB，D/A动态范围>115dB；
16.频率响应为20Hz～20kHz(±0.2dB)；
17.总谐波失真(THD+N)<0.003%@1kHz，+4dBu；
18.全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节；
19.内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用；
20.兼容Windows/Android/Iso全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
21.具备8组GPIO通用目的输入/输出数字信号控制端口，可用作独立ADC使用；
22.支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备；
23.具备1个TCP/IP通讯端口、1个RS-232通讯端口、1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议；
24.具备RS232/485中控控制功能，通过本机填写代码即可控制第三方设备；
25.支持UDP与RS-232/485双重中控控制，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
26.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
27.采用全铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；
	台
	1

	发言设备
	
	
	
	

	1
	数字讨论会议主机
	主要功能
1.本系统支持线上讨论、跟踪拍摄、录播等功能；
2.配合使用视像切换器可同时接入4个摄像头，实现无缝跟踪拍摄切换；
3.USB高速接口，支持USB设备接入对会议进行录音，并能播放USB设备内的音频文件；
4.4.3英寸TFT全中文彩色电容触控屏，可直接设置会议模式、跟踪拍摄、单元地址编辑、音量调节、会议录音等模式；
5.系统设有多种会议模式：讨论模式、自动模式、数量限制、先进先出、后进先出、声控模式、主席模式、全开模式等；
6.系统嵌入WebGUI控制界面，无需安装软件即可直接通过网页端登陆WebGUI对主机进行各项设置和操作，支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统；
7.支持PC软件控制，可通过USB、网线、WIFI三种方式与直接连接进行各项设置和操作；
8.支持二维码扫码控制，可通过IPAD、手机等移动通信设备对系统二维码扫描即可对主机进行各项设置和操作；
9.主机可发起单元ID地址编写模式，随时灵活增减单元数量；
10.内置1路平衡输出接口和1组RCA线路输入输出接口1组RCA电话耦合器插座。用于音频扩声输出和外部音频接入；
11.内置4组8个RJ45单元接口，1路主机级联接口，单台主机可接100支，通过扩展最大可接1000支，支持环形供电，即使系统线路间因故障断路，也不会影响系统的正常工作；
12.主机支持一键关闭所有单元功能，节省人工关闭单元电源的操作；
13.主机支持连接中控系统控制话筒单元开关麦克风、关机功能；
14.系统支持热插拨操作，可随意减少或增加单元；
技术参数
话筒单元接口：RJ45(8个)
中控接口：RS-232串口(2个)
云台控制口：8PS端子插(1个)，12P凤凰插(1个)
音频输出：XLR插座(1个)，RCA插座(1个)
TCP/IP网络接口：RJ45(1个)；视频切换接口：RS-232串口（1个）
音频输入：RCA插座(1个)
PC控制接口：USB(1个)；录音接口：USB(1个)；电源：AC220V/50Hz；最大电流消耗：1A
灵敏度：-15dB；频率响应：50Hz-20KHz；信噪比：82dB；外部尺寸：483x323x90（mm）
重量：5.5Kg
	台
	1

	2
	数字主席单元
	主要功能
1.拥有镀金振膜电容式超心型指向性咪芯，拾音距离可达50-90cm；
2.采用全铜材质咪杆，超强抗RF/GSM信号干扰能力；
3.单元内置1路Ethercon接口，控制系统与音频传输通过Cat6网线方式传输，方便工程布线；
4.主席单元不受限制功能的限制，也不参与轮替式发言，可强制切断正在发言的代表单元，被关闭的代表单元有两种恢复方式：一种是被关闭的代表手动开启，另一种是主席松开优先键后代表自动回复；而代表单元并无此项功能。
5.单元可通过主机自动更改ID，灵活增减话筒数量；
6.单元内置OLED显示屏，可显示当前单元的ID，话筒开关工作状态；
7.单元按键和咪杆带指示灯，显示话筒开启、关闭状态；
8.分离式底座、镀金咪头和纯铜咪杆，咪杆有多种长度可选；
9.系统支持热插拨操作，可随意减少或增加单元；
技术参数
电源：DC24V
最大电流消耗：60mA
灵敏度：-50dB/Pa
频率响应：100Hz-12KHz
信噪比：70dB
外部尺寸：193x145x65(mm)
咪管：420mm
重量：0.95Kg
	台
	1

	3
	数字代表单元
	主要功能
1.拥有镀金振膜电容式超心型指向性咪芯，拾音距离可达50-90cm；
2.采用全铜材质咪杆，超强抗RF/GSM信号干扰能力；
3.单元内置1路Ethercon接口，控制系统与音频传输通过Cat6网线方式传输，方便工程布线；
4.主席单元不受限制功能的限制，也不参与轮替式发言，可强制切断正在发言的代表单元，被关闭的代表单元有两种恢复方式：一种是被关闭的代表手动开启，另一种是主席松开优先键后代表自动回复；而代表单元并无此项功能。
5.单元可通过主机自动更改ID，灵活增减话筒数量；
6.单元内置OLED显示屏，可显示当前单元的ID，话筒开关工作状态；
7.单元按键和咪杆带指示灯，显示话筒开启、关闭状态；
8.分离式底座、镀金咪头和纯铜咪杆，咪杆有多种长度可选；
9.系统支持热插拨操作，可随意减少或增加单元；
技术参数
电源：DC24V
最大电流消耗：60mA
灵敏度：-50dB/Pa
频率响应：100Hz-12KHz
信噪比：70dB
外部尺寸：193x145x65(mm)
咪管：420mm
重量：0.95Kg
	台
	8

	4
	20米延长线
	
	条
	1

	扩声设备
	
	
	
	

	1
	12寸全频音箱
	系统类型：
频率响应不劣于 50Hz-18kHz（+3dB），40Hz-20kHz（-10dB）；
标称覆盖角(HxV)：60°x 40° (可旋转)；
灵敏度(1W/1m）不小于 100dB；
最大声压级(1m)不小于 126dB/132dB（连续值/峰值）；
额定功率(AES不小于 400W；
标称阻抗不小于 8Ω；
低音单元：1 x 12" 低音/75mm音圈，
高音单元：1 x 1.4" 喉口高音/75mm音圈；
	只
	6

	10
	两通道功放
	8 欧姆立体声:2×500W
4 欧姆立体声:2×750W
8欧姆桥接单声道:1500W
频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB
总谐波失真（THD):<0.5%,20 Hz - 20 kHz
互调失真（IMD）≤0.35%
转换速率: >10V/us 
阻尼系数:>200
信噪比>100 dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775V or 1.4V
输入阻抗（平衡 /非平衡）:20k ohms    
电源线规格：插头：10A，250V 
电线：CCC 3×1.5mm3
保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风：由前往后的空气对流机制
冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
	台
	3

	11
	线阵配套架
	
	套
	2

	会议灯光设备
	
	
	
	

	1
	电动灯光吊杆(面光）
	固定吊杆
	道
	1

	2
	电动灯光吊杆
	固定吊杆
	道
	2

	3
	LED成像灯（面光灯）
	电压：AC100V-240V，50/60HZ光源:进口西铁城LED250W功率：300W
色温：3200K/5600k/6000K(可选)
光通量：24500lm
显色指数（CRI）：≥95Ra
光源寿命：＞50，000小时
电子调光：0-100%线性调光（16bit）光斑：光斑均匀、无蓝边
出光角度：19°-50°(可选)焦距:手动调节，成像清晰切光：切光时四片式切线平直，图案片插槽，高质量光学系统，玻璃反光杯
电子频闪：1-25次/秒
散热：热管散热系统+超静音智能风扇+过热保护核心控制系统：采用先进抗干扰的ARM7处理器，恒流驱动方式
显示：LCD屏显示
信号：输入与输出XLR3Pin与XLR5pin
控制协议：国际标准DMX512，255级，自走/主从
通道：1个通道/2个通道（1/3CH）
外壳结构：优质压铸铝符合CE、CCC和ROHS标准
防护等级：IP20
	台
	15

	4
	LED会议灯（会议灯）
	1、额定电压:AC100V-240V50-60Hz
2、光源:LED600cs高亮度贴片进口灯珠，暖白／冷白或双色温3、功率：200W
4、光源寿命：大于50000小时
5、显色指数(CRI):Ra≥95
6、色温:3200k-5600k（双色温可调）,光通量17200lm7、出光角度：120度8、调光功能：0%至100%无极调节
9、总功耗:250W
10、灯体：长方形，铝合金+导光板，高效乳白色导光板，解决眩光问
11、机身颜色：黑色
12、控制模式：DMX512,主从模式，手动模式
13、DMX通道:2/5CH
14、环境温度:-30°C至50°C15、冷却系统：自然风冷散热
16、防水等级:IP2017、灯体尺寸：530×340×85mm
	台
	12

	5
	调光台
	技术参数：
电源：AC 90-250V 50-60Hz 
通道数：512个DMX通道
体积：483 x 400 x 105（mm） 重量：8Kg 
功能特点：
DMX512/1990标准，512个 DMX控制通道.可控制32台16通道电脑灯。
2个光隔离*立驱动信号输出端口。 
带背光的大屏幕LCD显示运行参数。16个通道推杆，1个速度控制推杆。 1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序多100步。每步速度、渐变参数*立设置。可选音乐同步或手动速率控制。 可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。
不同种类电脑灯的X/Y由穿梭轮统一控制。 16Bit电脑灯X/Y控制精度。 15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合。 可选配12V鹅劲工作灯 。关机数据保持。 内置高性能绿色开关电源，极低的电源谐波失真和极宽的电压适应范围，符合全世界各国电源要求
	台
	1

	辅助材料
	
	
	
	

	1
	卡农线
	1米长度
	条
	40

	2
	音箱支架
	用于全频音箱，固定墙铁245mm*140mm伸缩支架315mm可伸缩为420mm角度平行180度
	只
	8

	3
	欧姆插头
	1.采用镀镍端子、全铜装配头、
2.插头采用无磁性外壳保护
3、本产品采用符合RHOS标准之环保材料,精工制作而成,产品耐受各种复杂环境,抗腐蚀
4、接线：正极+1负极-1
	个
	40

	4
	机柜
	42U
	台
	1

	5
	其他辅材
	如卡农线、音箱支架、欧姆插头、线阵配套架等
	批
	1

	篮球馆音响
	
	
	
	

	1
	带效果12路调音台
	12路小型模拟调音台,Lexcion效果器,12路单声道输入
2路单声道和1路立体声子编组,3路辅助通道,8路Ghost话放
3段SapphyreEq及中频扫频,输入通道上具备DBX输入限幅
2进2出USB接口,可进行音频的播放和录音
可切换高阻输入用以吉他,贝斯和其他乐器直接输入
在所有mic通道具备高通滤波器(低切)和48V幻象电源
灵活的GB系列音频路由,60mm长推子,内置电源
尺寸(宽X高X深)388mmx113mmx380mm,重量5.66kg
	台
	1

	2
	数字音频处理器
	1.采用ADISHARC超级哈佛架构，40bitDSP高速浮点运算引擎处理芯片；
2.提供半开放式架构及开放式用户界面，实现多台设备集成管理；
3.具备24位数模的转换，96KHz采样频率；
4.具备8路可切换式平衡话筒/线路电平输入，采用凤凰接口；
5.每路MIC输入支持48V幻象供电；
6.具备8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口；
7.具备8路独立自适应反馈抑制，每个通道具有8个点的自适应反馈抑制（AFC）功能；
8.输入通道具备8段PEQ，提供五种滤波器类型选择；
9.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能；
10.输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（GateMixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)等功能；
11.输出通道具备8段PEQ、31段GEQ、分频器、延时器、限幅器；
12.内置信号发生器，具备正弦波信号、粉红噪声、白噪声；
13.支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用；
14.支持通道拷贝、输入/输出通道LINK和分组功能；
15.具备A/D动态范围>113dB，D/A动态范围>115dB；
16.频率响应为20Hz～20kHz(±0.2dB)；
17.总谐波失真(THD+N)<0.003%@1kHz，+4dBu；
18.全功能矩阵混音（延时矩阵），输入混音电平可调节；
19.内置自动识别USB接口声卡，支持本地录播和远程会议多种场合使用；
20.兼容Windows/Android/Iso全操作平台控制界面，可无线WiFi控制；
21.具备8组GPIO通用目的输入/输出数字信号控制端口，可用作独立ADC使用；
22.支持设备在线检测，所有设备在线显示，可同时在线管理多台设备；
23.具备1个TCP/IP通讯端口、1个RS-232通讯端口、1个RS-485通讯端口，开放第三方控制协议；
24.具备RS232/485中控控制功能，通过本机填写代码即可控制第三方设备；
25.支持UDP与RS-232/485双重中控控制，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
26.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准；
27.采用全铝合金环保材质机身，1U标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上；
	台
	1

	3
	15寸全频音箱
	系统类型：
频率响应不劣于40Hz-18kHz（+3dB），35Hz-20kHz（-10dB）；
标称覆盖角(HxV)：60°x40°(可旋转)；
灵敏度(1W/1m）不小于102dB；
最大声压级(1m)不小于128dB/134dB（连续值/峰值）；
额定功率(AES)不小于450W；
标称阻抗不小于8Ω；
低音单元不少于1x15"低音/75mm音圈，
高音单元不少于1x1.4"喉口高音/75mm音圈；
	只
	8

	4
	真分集无线话筒
	提供清晰的24位数字音频
20Hz至20kHz频率范围（视话筒头而定）
120dB的动态范围
数字式预开关分集
44MHz调谐带宽（视地区而定）
每个频段32个可用通道（视地区而定）
每个6MHz电池频段多达10个兼容系统，每个8MHz频段兼容12个系统
通过红外扫描和同步轻松配对发射机和接收机
2节AA电池壳持续使用长达8小时，也可选配可充电锂电池
可更换话筒头，牢固的金属构造
射频载波频率范围：470-937.5MHz（视地区而定）
工作范围：100m（实际范围取决于射频信号的吸收、反射和干扰）
射频调谐步进：25kHz（视地区而定）；镜频抑制：＞70dB典型值；射频灵敏度：-97dBm
延迟：3.2ms；音频频率响应：20Hz-20kHz（+1、-2dB）
音频动态范围：120dB@1%THDA权重，典型值；总谐波失真：＜0.02%
话筒增益偏移范围：0至21dB（3dB步进）
工作/储存温度范围：-18℃至+50℃/-29℃至74℃
	套
	2

	5
	电源时序器
	最大输入电流:30A；
单路最大输出电流:16A；
辅助电源输出:前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V输助电源最大输出0.5A，5V供电可以提供例如手机充电、LED照明灯等用电设备
工作电压:110V～240V；
输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直通16A万用插座；
插座标准:兼容国标6A、10A、16A、；
开关间隔时间:1秒；
机箱高度:2U（88mm）；
	台
	2

	6
	两通道纯后级功放（2X1000W)
	8欧姆立体声:2×700W；4欧姆立体声:2×1000W；8欧姆桥接单声道:2000W
频率响应（1W）:20Hz-20kHz，+O/-1dB；总谐波失真（THD):<0.5%,20Hz-20kHz
互调失真（IMD）:≤0.35%；转换速率:>10V/us；阻尼系数:>200；信噪比:>100dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）:0.775Vor1.4V
输入阻抗（平衡/非平衡）:20kohms
电源线规格：插头：10A，250V；电线：CCC3×1.5mm3
保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路
通风：由前往后的空气对流机制
冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护
	台
	6

	7
	卡农线
	1米长度
	条
	14

	8
	欧姆插头
	1.采用镀镍端子、全铜装配头、
2.插头采用无磁性外壳保护
3、本产品采用符合RHOS标准之环保材料,精工制作而成,产品耐受各种复杂环境,抗腐蚀
4接线：正极+1负极-1
	个
	20

	9
	天线放大器
	有源指向性天线
阻抗50欧,射频频率范围470-900MHz,BNC接口
尺寸(高X宽X深)316mmx359mmx36mm
重量317g,
	只
	2

	10
	功率分配系统
	有源天线/功率分配系统,五路射频信号输出
支持QLX-D,ULX-D,SLX和BLX4R接收机
前置式天线安装件,架置式安装件
4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A)
用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)
	台
	2

	11
	天线延长线
	最大线长20米，BNC接口，50欧阻抗，线损：1dB/米
	个
	1

	12
	其他辅材
	配套辅材
	批
	1

	13
	运输、安装系统集成
	运输、安装系统集成
	批
	1


备注：1、本次项目为交钥匙项目；投标报价不可超过限制价格。
2、投标人应保证提供设备为先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本招标文件技术部分的要求。
3、投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
4、上述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标;上述技术参数不允许有负偏离
5、设备的类型可以由各投标单位根据自己的理解进行设计，但所设计使用的设备的数量及技术参数不能低于上表中所列的技术参数。设备主要技术参数为招标重要参照指标，但并不是唯一所指。高于技术参数的指标在投标时会得到重视。
第四章 采购合同格式

（最终以实际签订合同为准）

政 府 采 购

合 同 书

采购项目编号：
采购项目名称：

项目包号：
注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

一、合同

甲方：                                  乙方：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

地址：                                  地址：

根据                              的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
（一）供货对象、范围及数量

(1)供货对象：                     。

(2)供货范围：                      。

(3)供货数量：                             。
（二）服务期限

合同生效之日起至                日。如实施过程中政府部门另有规定，则按规定执行。

（三）产品要求
(1)根据《中华人民共和国政府采购法》规定，乙方所供产品应是合法生产、符合国家和行业有关标准要求的全新非进口产品。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）

(2)采购清单及技术参数

二、项目验收报告单

市（县、区）政府采购项目验收报告单：

	序号
	技术规格、标准及要求（服务内容、标准）
	数量（年限）
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	

	验收具体内容
	品牌产地是否正确□        规格型号是否正确□
配置是否正确□ 数量是否正确□
安装调试是否正常□
是否有保修卡□ 包装是否完好□
其他内容与合同条款是否一致□

(超出上述选项的，应当另附验收内容。)

	是否有专业机构检测验收报告（选择有的，必须填写）：□有□没有
	与代理机构联合验收意见（选择有的，必须填写）：□有□ 没有

	采购验收结论及付款建议：

验收小组成员分别（签字）：


采购人（公章） 验收小组组长（签字）：
 
年 
月 
日


根据政府采购合同（合同编号：
）的约定，我单位对合同项（采购项目名称）（采购项目编号）供应商提供的货物/服务进行了验收。验收情况如下：
第五章 评分标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

三、评分因素所占权重：

1、投标人商务状况（20分）；

2、投标人技术方案、设计及售后服务等（50分）；

3、投标价格的合理性（30分）

评标基准价=满足招标文件资格要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。

投标价格得分=（评标基准价/投标报价）×30

如投标人的投标报价超出采购预算，为无效投标。

最低投标价不是中标唯一条件。

资格性检查表

	序号
	审查内容

	1
	投标人应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；且为非外资独资或外资控股企业。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；

	3
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）；

	4
	参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）；

	5
	具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力（需提供承诺书）；

	6
	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；

	7
	按照招标文件规定要求交投标保证金的

	8
	本项目不接受联合体投标。


注: 1. 供应商须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其竞争性磋商响应文件将会被、评定为无效。

2．不通过“资格性检查”的供应商，不得参加以后阶段的评审。

符合性检查表

	序号
	审查内容

	1
	按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

	2
	按照招标文件要求递交完整的响应文件。

	3
	投标文件已按招标文件要求作出有效签署。

	4
	有法定代表人(负责人)签字或盖章或签字人已有法定代表人(负责人)有效授权。

	5
	投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价

	6
	没有出现串通投标的情况。

	7
	实质性响应招标文件标示“★”符号的条款。

	8
	投标报价没有缺漏项目。

	9
	投标报价超过预算价或最高限价

	10
	明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求

	11
	投标报价有效期为90个日历日。

	12
	技术商务条款上没有存在重大偏离。

	13
	不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求


注：

1．供应商须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其竞争性磋商响应文件将会被评定为无效。

2．不通过“符合性检查”的供应商，不得参加以后阶段的评审。

	序号
	评分因素
	评价指标和分值

	1
	商务得分

（20分）
	投标人的综合实力等
	5
	综合实力较强、信誉较好，制度较为完善：得5分；

综合实力一般、信誉良好，制度基本完善：得3分；

综合实力较差、信誉较差，制度较不完善：得1分。

	
	
	同类项目实施业绩


	10
	投标人须提供近3年内所投品牌（2018年1月1日-至今）的同类项目业绩，每提供一项得2分，最多得10分。注：复印件装订在标书中并加盖单位公章；提供的业绩证明文件应包括：合同，中标通知书,合同应包含合同首页、签字盖章页和主要内容页。

	
	
	质保期
	2
	质保期不少于3年，在3年基础上每增加1年得1分，最多得2分。。

	
	
	标函质量
	3
	标函编制内容完整、齐全、叙述严谨、标书无涂改、错页、漏页现象，否则酌情扣分

	2
	技术得分

（50分）
	技术参数及指标响应（★为废标项）
	20
	投标人所投产品完全满足招标文件的技术参数需求的得15分；技术参数每出现一个正偏离得1分，最高得5分；

	
	
	产品选型与配置
	8
	根据投标人所投产品选型、配置、可靠性、安全性、稳定性、先进性横向对比得1-5分；

所投产品及方案横向对比得1-3分；

	
	
	售后服务
	10
	1、售后服务说明，保修、售后服务方案，服务响应 
时间、修复时间、应急处理等售后计划措施符合本 
项目情况的，得 0-4 分。 
2、 供应商售后机构健全、人员齐全的计 2 分；承 
诺售后保障完整，人员设备配合售后计划合理齐全 
的计 2 分；存在缺陷或漏洞不利于项目实施的，每 
处扣 2 分，扣完为止。（提供相关证明资料，否则 
不计分）。 
3、在乌鲁木齐地区具有售后服务网点，并提供有效 
的证明资料的，得 2 分。否则不得分。

	
	
	供货安装、调试方案
	10
	依据投标人提供的供货安装、调试方案，方案中供 

货安排、人员配备及安排合理、进度计划、质量控 

制等方面的全面性、完整性和科学性进行综合评分， 

完全满足的得 10 分，存在缺陷或漏洞不利于项目实 施的，每有一项扣 2 分，扣完为止。

	
	
	备品备件
	2
	承诺提供所投产品数量不少于2%的备品备件服务，并提供承诺函的，得2分；不能提供承诺的，此项不得分

	3
	价格得分

（30分）
	满足招标文件资格要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100%

注： 1、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。2、评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。


第六章 附件：投标文件格式

目     录

附件1   投标书（格式）

附件2   投标一览表（格式）

附件3   投标分项报价表（格式）

附件4   货物说明一览表（格式）

附件5   技术规格偏离表（格式）

附件6   商务条款偏离表（格式）

附件7   资格证明文件

包括：

附件7-1   法人营业执照副本复印件

附件7-2   税务登记证书复印件

附件7-3   法定代表人授权书（格式）

附件7-4   投标人的资格声明（格式）

附件7-5   具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）

附件7-6   具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）

附件7-7  参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）

附件7-8   具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力（需提供承诺书）

附件7-9   投标人近三年的同类项目情况表

附件7-10  按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；附件7-12  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 

附件7-13 招标文件要求的其他资格证明文件

附件8-1   拟投入本项目人员情况表

附件8-2   项目实施方案及售后服务（格式自拟）

附件8-3  投标保证金缴纳凭证
附件9-1   中标服务费承诺书（格式）

附件9-2   关于投标保证金的声明

附件9-3   开票账户信息

附件10  中小企业声明函（格式）

附件11  监狱企业声明函（格式）

附件12  其他有利于投标的资料（包括但不仅限于相关证书、相关获奖情况等资料）
附件1  投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为 （项目名称） 项目招标采购货物及服务的投标邀请 （招标编号），签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本壹份及副本（       ）份：

1．投标一览表；

2．投标分项报价表；

3．货物说明一览表；

4．技术规格偏离表；

5．商务条款偏离表；

6．资格证明文件；

7．遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和技术规格要求提供的有关文件；

8．以 （支票/汇票/电汇/保函） 形式出具的投标保证金，金额为人民币（       ）元。

据此，签字代表宣布同意如下：

1．附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括第（       ）号补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起（       ）个日历日。

5．在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

6．根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

7．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：













传真：














电话：













电子函件：









     


投标人名称（盖章）：

授权代表姓名（签字或盖章）：

开户银行名称（全称）：

开户银行账号：

日期：         年         月         日

附件2  投标一览表（格式）

招标编号：                                        

项目名称： 

单位：人民币元                         

	投标总价
	大写：

小写：

	投标保证金
	有

	供货期
	

	交货地点
	

	质保期
	

	备注
	


 注： 
1．此表应按投标人须知中的相关规定密封标记并单独递交。

2．此表中每包的投标总价应和附件3中的项目总价相一致。

投标人名称（盖章）：

授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：         年         月         日

附件3  投标分项报价表（格式）

招标编号：                      

项目名称：                                                       

报价单位：人民币元

	序号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	综合单价
	总价
	品牌及

产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


   注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、合计金额应为各分项价格之和。
3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。
4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。
投标人名称（盖章）：

授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：         年         月         日
附件4  货物说明一览表（格式）

招标编号：                                         

项目名称：                                            

报价单位：人民币元

	序号
	货物名称
	型号
	品牌
	详细配置
	数量
	供货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 投标人名称（盖章）：
                         
授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：         年         月         日
备品、备件清单

招标项目名称：                    

招标编号：                        
	序号
	备品、备件名称
	规格、型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：　　　　　　　　　
日期：2021年　月　日
附件5  技术规格偏离表（格式）

招标编号：                                                                      项目名称：                                                                     

	序号
	货物名称
	型号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：         年         月         日
附件6  商务条款偏离表（格式）

招标编号：                                                               

项目名称：                                                 

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：         年         月         日
附件7  资格证明文件（格式）

目     录

附件7-1   法人营业执照副本复印件

附件7-2   税务登记证书复印件

附件7-3   法定代表人授权书（格式）

附件7-4   投标人的资格声明（格式）

附件7-5   具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）

附件7-6   具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）

附件7-7  参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）

附件7-8   具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力（需提供承诺书）

附件7-9   投标人近三年的同类项目情况表

附件7-10  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

附件7-11 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；
附件7-12  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 

附件7-13 招标文件要求的其他资格证明文件

附件7-1  法人营业执照复印件

说明：

1．投标人须提供有效的法人营业执照副本的复印件；

2．复印件须加盖本单位公章。

3．评标委员会保留审核原件的权利。

附件7-2  税务登记证书复印件

说明：

1．投标人须提供税务登记证书的复印件；

2．复印件须加盖本单位公章。

3. 如三证合一只需要提供营业执照
4．评标委员会保留审核原件的权利。

附件7-3  法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） 的在下面签字的 （法人代表姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） 的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称） 的 （分包名称） 投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效,特此声明。

投标人名称（盖章）：



法定代表人姓名（签字或盖章）：



被授权人姓名（签字或盖章）：



附：

被授权人姓名：




职　　　　务：



详细通讯地址：



邮 政 编 码 ：



电　　　　话：



备注：1、如果投标人代表是法定代表人，则可不提供法定代表人授权书，只需提供法定代表人身份证明书。

须提供法定代表人和被授权人身份证复印件（复印件加盖公章）。

法定代表人身份证明书

投 标 人：                                     
单位性质：                                 

地    址：                                                 

成立时间：     年      月      日
经营期限：                           

姓    名：         性     别：          

年    龄：         职     务：            

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。 

附：法定代表人身份证正反面

供应商：                  （盖章）
日期：      年      月      日 

附件7-4  投标人的资格声明（格式）

	1．名称及概况 

	投标人名称
	

	地址
	
	邮编
	

	成立和注册日期
	
	主管部门
	

	企业性质
	
	职员人数
	一般工人
	

	法人代表
	
	
	技术人员
	

	2．近期资产负债表 （到       年       月       日止）

	固定资产
	原值
	
	流动资金
	

	
	净值
	
	
	

	长期负债
	
	短期负债
	

	资金来源
	自有资金
	
	资金类型
	商业性
	

	
	银行贷款
	
	
	非商业性
	

	3．最近三年的年度总营业额

	年份
	国内
	出口
	总额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4．最近三年投标货物主要销售情况

	序号
	用户名称
	地址
	销售的项目
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意

遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：         年         月         日

附件7-5 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；
说明：

1、投标人在投标文件中，应提供本单位2019年度或2020年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行在开标日前三个月内出具的资信证明（复印件加盖公章）。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-6  具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供投标截止日前六个月内任一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明）
说明： 

1．投标人应提供本单位近六个月任意一个月社会保障资金缴费凭证及企业纳税证明复印件

2．复印件须加盖本单位公章。

3．评标委员会保留审核原件的权利。

附件7-7  参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（需提供加盖公章的声明书）

附件7-8   具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力（需提供承诺书）

附件7-9  投标人近三年的同类项目情况表（格式）

	序号
	项目名称
	业主名称
	服务时间
	完成情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1．投标人必须提供能够证明上述业绩真实性的合同及中标通知书复印件，合同复印件中必须至少包括合同的甲乙双方、合同详细标的和双方签章及生效时间。

2．所有合同复印件应清晰，并由投标人单位加盖公章。

3．投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

4．评标委员会保留审核原件的权利。

投标人名称（盖章）：

授权代表姓名（签字或盖章）：

日期：         年         月         日

附件7-10  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（格式自拟

附件7-11 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；(查询日期自招标公告发布之日后，提供网页打印件加盖公章)

附件7-12单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 

致：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》中“第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”

 我公司声明在参与本项目中不存在上述情况，如本声明与实际情况不符，由此产生的一切法律后果，均自行承担。

  特此声明。

投标人授权代表（签字或盖章）：

                                                投标人公章：

                                            日期：

附件7-13 招标文件要求的其他资格证明文件

附件8-1   拟投入本项目人员情况表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格证书
	现任职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件8-2   项目实施方案及售后服务（格式自拟） 
附件8-3  投标保证金缴纳凭证
附件9-1  中标服务费承诺书（格式）

致：中国远东国际招标有限公司新疆分公司：

我们在贵公司组织的 （招标文件编号、项目名称） 招标中，若获中标，我们保证在领取中标通知书的同时，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金形式，向中国远东国际招标有限公司新疆分公司（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座13层1303室，开户银行：中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐澎湖路科技支行，账号：3002019209200069062，一次性支付应该交纳的中标服务费用。

收费标准依据国家计委印发的 《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办[2003]857号）执行。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

授权代表姓名（签字或盖章）：

开户银行名称（全称）：

开户银行账号：

日期：         年         月         日

附件9-2 关于投标保证金的声明

致：中国远东国际招标有限公司新疆分公司
我单位参与贵公司组织的                （项目名称），招标编号                 。在招磋商活动结束后，请将磋商保证金退至我单位以下账户：

户    名：                            
开 户 行：                            
行    号：                            
账    号：                            
为此，我单位声明：

以上账户信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。如由于填写信息不实、内容不清晰、我单位信息变更而未及时告知贵公司等问题，引发的退还保证金延误等问题，后果由我单位自行承担。

供应商名称（盖章）：               

日期：      年   月   日

注：

此笔款项为本次招标项目的投标保证金。

本声明须加盖投标人公章或财务专用章，并请勿加盖在银行信息上。

此声明需与投标文件一并递交。

此声明需与“开票账户信息”单独密封在一个信封中。

附件9-3 开票账户信息
	项目名称
	

	项目编号
	

	发票类型(二选一)
	增值税专用发票          □  普通发票

	公司名称
	

	税号
	

	开户银行
	

	开户行行号
	

	银行账号
	

	地址
	

	电话
	

	被授权人姓名
	

	被授权人联系方式
	

	公司公章
	


（仅供办理退保证金时提供）

备注：

仅供退投标保证金及开具中标服务费发票使用

此账户信息需“关于投标保证金的声明”单独密封在一个信封中。

附件10 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2.（标的名称）， 属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

           企业名称（盖章）：

         日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件11 监狱企业声明函（格式）

监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

附件12  其他有利于投标的资料（包括但不仅限于相关证书、相关获奖情况等资料）
第七章   补充条款

★1、根据疫情防控需求，各投标单位应于开标前一个工作日将参加投标现场活动人员的有效核算报告（至少截止到开标当天有效）及通信大数据行程卡截图发送至1518923071@qq.com （发送至邮箱后请拨打0991-3708098进行确认），如因未发送以上有效资料，导致不能进入开标现场，后果自负。

1

