技术规格、数量及质量要求

1.1招标项目技术需求及详细参数

| - 序号 | - 名称 | - 性能参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单目三维扫描仪 | 1.单目三维扫描仪 (1)技术原理：单工业相机白光光栅扫描技术，工业相机数量：＜2个； (2)光栅类别：独立式数码光栅,非普通投影仪； (3)无需维护低损耗的LED光源技术； (4)工业相机分辨率：≤130万像素； (5)单幅扫描时间 ：≤3秒； (6)点云间距：≥0.06mm； (7)单幅精度：≤0.015mm； (8)一体化工业结构的箱体设计，外接插头数量：＜2个； (9)接口线缆：工业级航空插头，全屏蔽线缆，非多接头组合式线缆； (10)测头温度监测及报警功能； (11)扫描数据时原始点云密度可调整； (12)软件性能：支持CPU四核多线程处理，支持GPU并行运算技术； 2.三维数据采集系统 (1)扫描数据处理：直接从单目三维扫描仪中采集点云数据或多边形网格数据、优化扫描数据、自动或手动拼接与合并多个扫描数据集、处理大型三维点云数据集。 (2)点和多边形网格编辑：通过随机点采样、统一点采样和基于曲率的点采样降低数据集的密度、根据点云数据创建准确的多边形网格、修改、编辑和清理多边形模型、一键自动检测并纠正多边形网格中的误差、检测模型中的原始特征（例如，圆柱、平面）并在模型中创建这些特征、自动填充模型中的孔、将多边形模型导出成多种文件格式，包括：STL、OBJ、VRML、DXF、PLY 和 3DS。 (3)精确曲面建模：根据多边形模型一键自动创建NURBS 曲面，通过绘制的曲线创建新的曲面片布局，根据公差自适应拟合曲面，创建模板以便对相似对象进行快速曲面化，使用向导对话框来检测和修复曲面片错误，将模型导出成多种行业标准的三维格式（包括 IGES、STEP、VDA、NEU、SAT），以便在 SolidEdge、NX、Rhino 以及更多 CAD 系统中使用。 3.工业创新实操教学系统 (1)支持中文Windows7 64bit系统，提供首页系统导航； (2)教学系统中需包括工业设计、逆向工程、创新设计及项目管理等功能模块； (3)功能模块中需包含理论知识、实训教学、案例分析、考核系统等部分组成； (4)应具有扩展功能，可扩容理论知识、软件教学、案例及题库内容； (5)考试系统要求除多种组合的标准试题组件外，可按单元自行调整试题比例并自动计算考试时间的自定义试题组件，标准题库数量不少于1000道； (6)项目管理要求提供不少于两组整车测量方案及数据，包含操作规范、工作流程、进度管理、设备管理、质量控制等项目管理内容； (7)兼容三维数据采集设备进行自动数据交换，须包含配套数据采集系统软件提供数据采集的过程控制，须兼容并配合数据输出设备实现数据采集及模型输出的全流程，预留接口与数据处理软件进行实时数据交换； (8)提供详细创新设计实训教学系统方案，包括专业实训的课程设计与实训考核标准，以满足工业创新教学实训目标； | 套 | 1 |
| 2 | 工程级3D打印机 | 1、技术要求： 1.1 成型技术：热熔挤压（MEM） 1.2 成型尺寸：≥255 x 205 x 225 mm 1.3 打印头：单喷头，随机附带针对三种不同材料特性的独立喷头（包括柔性材料喷头）。模块化设计，易于更换。 1.4 喷头速度：≤200mm/s 1.5 喷嘴直径：0.2/0.4/0.5/0.6mm 1.6 喷头温度：≤299℃（打印ABS时温度不低于265℃，打印PLA时温度不低于200℃） 1.7 层厚：0.05-0.40 mm（可自主调节） 1.8 定位精度：X/Y轴：0.002mm，Z轴：0.0005mm 1.9 成型精度：±0.15mm/100mm（ABS材料，ABS纯度不低于95%） 1.10 打印平台温度：≥90℃ 1.11 打印校准：软件一键全自动平台调平和喷嘴对高（无需人工干预） 1.12 支撑结构：自动生成，容易剥除（支撑范围可调） 1.13 送丝结构：近程送丝机构，位于喷头内部 1.14 脱机打印：支持脱机打印 1.15 打印材料：ABS，PLA，同时支持尼龙碳纤维、TPU、PC、PC-ABS、PP、ASA等复合材料。 1.16 高级功能： （1）CPU可存储设备调试参数，内置存储可存储数据模型并一键即可打印； （2）打印暂停和恢复功能； （3）断电续打：支持电力恢复后继续打印； （4）断丝检测：支持丝材用完后报警，更换新丝材后可恢复打印 （5）空气过滤：内置空气过滤系统，可有效降低超微颗粒物级可挥发有机物； (6) 触摸屏：内置触摸屏，可支持打印队列、历史打印文件管理、更换材料。 （7）动态层厚：支持层厚随曲面自动调整。 1.17 软件功能要求（以下每分项均，在投标文件中提供以下软件功能截图）： （1）自主开发无第三方版权纠纷且非开源软件。软件为全中文视窗界面，软件操作、切片、打印一体，操作界面为视窗式界面，载入模型数据后可直观的观看模型； （2）具备一键自动打印布局功能，具有旋转、移动、缩放模型功能，缩放功能支持三轴一起整体缩放，也支持单轴（XYZ中任一轴）的局部缩放。可对模型的错误进行自动修复，对两个（含）以上的模型进行合并打印操作； （3）软件可以直接导入三维模型STL/UP3/UPP等格式；可以直接导入JPG/PNG格式图片并转化为三维模型进行打印，无须第三方软件辅助； （4）具备材料管理功能，能显示剩余材料重量。具有打印预览功能，载入模型后即可一键显示模型打印时间及消耗材料重量； （5）支持打印任务队列管理，对于打印队列中的任务可调整打印顺序、删除、开始打印等操作； （6）兼容文件格式：STL，UP3，UPP，JPG，PNG； （7）软件操作系统：Win7/8/10平台，Mac OS，IOS手机/平板APP。 1.18 连接方式：USB、局域网（LAN，RJ-45接口）、WIFI 1.19 配套电源适配器：110-240VAC，50-60 Hz，220W 1.20 机身结构：全金属机身，封闭式 1.21 机身重量：≤40KG 1.22 机身尺寸要求：500(W) x 523(H) x 460(D)mm 1.24三维模型教学管理系统： （1）语言：HTML5 JavaScript Css （2）系统：windows/linux/7/8/10 （3）硬件要求：CPU ： 1.2 GHz及以上内存 ：4G及以上 （4）三维模型库管理系统,为用户提供丰富的三维模型资源和便捷的浏览,成为亟需解决的问题。主要围绕三维模型创建与检索两大方面,详细介绍基于Web的三维模型库管理系统的设计与实现。 在三维模型检索方面,对每一个模型手工进行了分类,并添加了属性标注,最后,并将这些模型按名字、类型、颜色等属性进行了分类标注,实现了一个基于Web的三维模型库管理系统,提供基于模型预览、模型下载的功能。 （5）提供有关模型属性的特征信息，便于用户正确地使用模型，对模型的运算结果作出正确的判断，指导用户迅速准确地查找到有关模型，了解模型及其输入输出参数的相关信息；存储在计算机中的各种模型模块的集合，由许多计算机程序模块组成。 （6）主要类型有模型建立和编制均由用户完成，系统仅提供宿主语言（如各种高级语言或专用语言）和一些模型的求解方法等。为某些决策或决策者设计的模型库，用户只需引用库中已有的模型，不必创建模型，直接保存使用。 | 台 | 17 |
| 3 | 装调组装教学3D打印机 | - 步进电机5个 - LED显示屏1个 - 限位器3个 - 打印喷头1个 - 固定打印头部件1个 - D8*L322 光杆6个 - 200mm*200mm*180mm打印平台1个 - 打印平台加热板1个 - 皮带2个 - M8*L300丝杆2个 - M3垫片 35个 - M3螺母35个 - M3*8mm螺钉10个 - M3*16mm螺钉25个 - 主板支撑住4个 - 显示屏电缆1个 - USB连线1个 - 电源线1个 - 电机线（X.Y.Z.E）5个 - 主板与电源箱连线 1个 - 输入115V/1.5A-230V/0.75A输出DC12V/0-15A电源箱1个 - 主板1个 - 主体板材1套 | 台 | 10 |
| 4 | 工业级SLA光固化 3D打印机 | - 一、设备技术参数 - 技术类型：SLA立体光固化成型，354.7nm固体激光器通过振镜扫描光敏树脂，快速精确地制造出任意几何形状的产品原型，实现无模制造，制件精度高； - 成型尺寸：≥600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)； - 成型精度：±0.1mm(L≤100mm),±0.1%×Lmm(L＞100mm)； - 激光类型：二极管半导体泵浦源水冷激光器，波长=354.7nm,出口功率≥3000mW@30KHZ，优化打印策略； - 光斑：填充和边缘扫描光斑可变； - 涂铺方式：智能定位树脂正压吸附涂浦系统，不锈钢刮刀，保证液面平整和打印效果； - 打印模式：具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求； - 光学扫描系统：高品质振镜扫描系统，扫描速度6.0～10.0m/s； - 升降系统：重复定位精度±0.01mm，Z轴伺服电机，电机功率≥400W,垂直分辨率≤0.0005mm，进口液位传感器，精度≤1.6μm； - 成型速度：60～150g/h； - 打印材料：提供高光表面光敏树脂≥240Kg； - 树脂加热方式：热空气循环加热系统，加热表层树脂，延长树脂保存时间，避免电加热板或贴片长期加热树脂槽导致材料损伤； - 设备控制系统：Windows7操作系统工业控制计算机+运动控制卡的设备控制方式；工控机处理器不低于core i5,主频≥3.4G，内存≥4G，硬盘≥1T，显示器≥15寸；控制方式采用运动控制卡，使用PCI总线运动控制器，通讯速度快，运动位置的实时性好，具有限位保护，模块化接线便于后期维护； - 设备机械结构：XY一体式“口”字形大理石成型台面,保证机床精度长久稳定，大理石厚度≥80mm； - 安全配置：智能联动安全门锁，打印过程中无法直接开启舱门； - 设备尺寸：为符合实际安放要求，需设备尺寸≤1600mm*1300mm*1900mm； - 随机附件：a.后固化箱，UV灯管≥40W，灯管数量≥8根； - b.机械工具箱； - c.清洗工具：含不锈钢托盘、铲刀、塑料箱、一次性手套、镊子、毛刷和料杯； - d.随机附件：软件光盘、产品出厂合格证、使用说明书、设备及附件装箱清单； - 二、设备软件参数 - 1、设备控制软件：提供正版3D打印控制系统软件，为保障兼容性，设备与配套软件需为同一生产厂家，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供软件页面截图）： - 自动生成扫描路径，具有变焦模式、精准模式、快速模式、极速模式等自适应不同打印速度和精度要求； - 加工零件阵列复制打印，零件自动排版； - 加工零件摆放位置旋转、镜像等一键操作； - 多线程控制成型平台升降、刮板涂铺、激光扫描跳跨、填充、轮廓扫描等； - 加工零件预测打印时间，显示加工进度； - 具备激光功率实时监测功能； - 零件加工过程中，可以选择任意一个件飞行删除，不影响其他零件进程； - 具备偏差设置功能，保证打印件精度； - 具备液位检测、自动液位补偿功能； - 数据处理软件：提供正版三维数据分层切片处理软件，为保障兼容性，设备与配套软件需为同一生产厂家，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供软件页面截图）： - 软件可接受*.3dl、*.STL、*.OBJ、*.Prt、*.SLDPRT、*.IGS等通用格式，输出格式为*.SLC非加密通用格式； - 数据文件旋转、移动、缩放、测量、抽壳、简化、切割功能等可视化模块； - 数据文件法向、外壳、面片、管道、孔洞等自动修复； - 数据文件自动切片功能模块； - 具有一键加支撑功能，多种支撑（线形支撑、十字支撑及柱状实体支撑）的自动生成与编辑； - 直接输出加工设备需要的层数据文件； - 三维数据浏览软件：提供与设备同一厂家不少于五套正版三维数据浏览软件，具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供软件页面截图）： - STL多文件加载浏览，STL文件移动、缩放、旋转； - STEP文件、STL文件多文件接口，方便多渠道获取数据文件； - 零件距离测量、重量计算、直接在数据浏览软件观察文件； - STEP格式转STL格式； - 直接读取文件零件体积、包围盒零件体积、形成统计表，保存为Excel文件表格，直接导出合同； - 远程管理系统：提供与设备同一厂家专业3D打印远程管理系统（含手机端和电脑端软件），具有计算机软件著作权登记证书，终生免费使用、升级并免费新增模块，软件主要功能（需提供软件页面截图）： - 远程故障反馈与诊断； - 数据分析功能：对使用率、功率、设备耗材进行统计分析； - 手机APP与计算机端交互客户服务； - 远程打印全链路排队与远程历史数据保存； - 多种机型3D打印机网络化管理； - 远程打印实时监控和查询； | 台 | 1 |
| 5 | 翻转式实训座椅 | - 技术要求： - 外观尺寸：L1400*600*H750mm； 2、一把钥匙开启翻转器，支持市面上任何款式键盘鼠标的安装； 3、颜 色：灰白色（其他颜色可定做）； 4、采用1.0-1.2mm优质冷轧钢板，除油/酸洗/磷化/打磨/静电喷涂，台面采用高密度防火板； - 5、可安装17-22寸液晶显示器，下柜体可放置电脑主机。 - 二、产品特点： 1、使用方便，操作简单，手动控制，翻转自如 2、防尘，防盗，桌面平整美观 3、普通教室与计算机教室模式相互切换快速 4、不阻碍老师与学生之间目光交流 5、与电动升降式翻转式相比的价格更低，更环保 6、本产品采用优质高密度板、优质气动推杆，可使产品更经久耐用 三、安装使用说明 1、用螺丝直接将显示器的背面固定在翻转板上 2、显示器的连接线可从侧边往下伸到电脑主机 3、当需要使用显示器时轻按前端桌面板隐藏在桌子内部的显示器会自动从桌子下面升到桌面翻转到合适角度 4、当不使用显示器时，可手动按下显示器翻盖面板至桌面平整，显示器自动锁住隐藏在桌子内部，此时整个桌面成一个平面状态. | 套 | 31 |
| 6 | 辅材 | - 1、电源/（不刨沟）：2.5平方电线6盘（120米） - 2、网线（不刨沟）：超5类网线（550米） - 3、不锈钢线槽：75mm不锈钢线槽明装弧形铝合金地面明线走线金属半圆防踩压（90米） - 4、明装线盒：15孔插座（31个） - 5、说明：需按照要求施工，采用2.5平方3股单芯铜线走明装不锈钢线槽，串联相接电源搭配每张课桌一个15孔线盒，网线采取每张课桌单独一路网线，走不锈钢线槽。 | 宗 | 1 |