和布克赛尔县现代农畜产业科技示范园区-精深加工设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：XJXXJZC-20221202

采购人：和布克赛尔蒙古自治县畜牧兽医局

采购代理机构：新疆欣信嘉工程咨询有限公司

日期：2022年12月02日

目  录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目要求

第四部分  合同部分（模板）

第五部分  投标文件格式

第一部分  招标公告

和布克赛尔县现代农畜产业科技示范园区-精深加工设备采购项目公开招标公告

项目概况 和布克赛尔县现代农畜产业科技示范园区-精深加工设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2022年12月23日 16:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJXXJZC-20221202

项目名称：和布克赛尔县现代农畜产业科技示范园区-精深加工设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4000000

最高限价（元）：4000000

采购需求：

标项一

标项名称:和布克赛尔县现代农畜产业科技示范园区-精深加工设备采购项目

数量:1批

预算金额（元）:4000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：精深加工设备及配件等，具体详见采购需求

备注：

合同履约期限：自合同签订之日起，60天内到货并安装调试且正常使用。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年12月02日至2022年12月09日（每个工作日24小时内）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月23日 16:00（北京时间）

投标地点：新疆政府采购网http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/不见面开标大厅；

开标时间：2022年12月23日 16:00（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座502；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

4、供应商操作指南详见新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）—办事指南—操作指南。

5、关于政采云平台供应商相关培训指导请加钉钉群35547618。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：和布克赛尔蒙古自治县畜牧兽医局

地 址：和布克赛尔县

联系方式：18909902618

2.采购代理机构信息

名 称：新疆欣信嘉工程咨询有限公司

地 址：塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇供销社二楼

联系方式：18094829186

3.项目联系方式

项目联系人：陈顺燕

电 话：18699218022

- 第二部分  投标须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJXXJZC-20221202 |
| 2 | 项目名称 | 和布克赛尔县现代农畜产业科技示范园区-精深加工设备采购项目 |
| 3 | 采购单位、招标代理机构 | 采购单位名称：和布克赛尔蒙古自治县畜牧兽医局 联系人：费洪牛 联系电话：18909902618 代理机构名称：新疆欣信嘉工程咨询有限公司 单位地址：塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇供销社二楼 联系人：陈工 邮箱:3510176716@qq.com 联系电话：18094829186 |
| 4 | 投标内容 | 主要采购精深加工设备及配件（详见第四部分 项目要求） |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金； |
| 6 | 投标资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）具备有效的营业执照，依法能提供本次采购货物和服务且具有独立承担民事责任的能力。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告或其基本户开户银行开具的资信证明）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （6）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）。 2.本项目不接受联合体投标； 3.其他要求： ①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。 |
| 7 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。 |
| 8 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 11 | 最高投标限价 | 本项目的最高限价：400万元，投标报价总价高于最高限价的其投标无效！ |
| 12 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：40000元整（大写：肆万元整) 递交方式：转账（必须从投标人基本账户转出）或电子保函 投标保证金缴纳账户： 开户名称：新疆欣信嘉工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路南支行 账号：6505 0161 6252 0000 0385 开户行行号：105 881 000 307 注：1、保证金的提交要求：必须以投标单位的名义缴纳投标保证金,汇款时必须在备注栏写明所投采购项目名称。投标保证金于截止日之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 2、办理电子保函的供应商请登录新疆政府采购网页面电子保函模块申请办理即可。 |
| 13 | 投标文件递交截止时间 | 2022年12月23日 16：00 （北京时间） 注：供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 |
| 14 | 开标时间、地点 | 采用不见面开标： 开标时间：2022年12月23日 16：00 （北京时间） 开标地点：供应商在政采云平台http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/不见面开标大厅远程参加开标活动。 开标默认解密时长：30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 开标地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座502； |
| 15 | 开标程序 | 采用不见面开标： 1.本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上传到指定位置。无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）平台完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的CA锁解密）。 |
| 16 | 备份电子版投标文件 | 供应商将一份加密电子版投标文件发送至邮箱（3510176716@qq.com），当电子评标无法正常进行时，即转为线下辅助评标。 |
| 16 | 招标答疑 | 如有质疑，请在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。（政府采购质疑和投诉办法（财政部令第94号）超过时间的质疑将不予接受。 联系人：孙天柱 联系电话：13899595666 邮箱：3510176716 @qq.com 提交方式：提交答疑材料、营业执照复印件和授权委托书加盖供应商公章的扫描件及WORD文档,发送至采购代理机构邮箱，并联系告知代理机构人员。 注：澄清、修改文件发出后，供应商必须按照最新的澄清、答疑文件制作响应文件，否则投标内容有误将有供应商自行承担。 |
|  | 评审方法 | 资格后审 综合评分法 综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的供应商作为中标人的评标方法。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术标较优的一方为中标人。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 |
| 17 | 付款方式及币种 | 与甲方单位签订合同为主。 |
| 18 | 履约保证金 | 本项目不作要求。 |
| 19 | 保修期 | 两年 |
| 20 | 交货日期 | 自合同签订之日起60天内到货并安装调试且正常使用 |
| 21 | 交货地点 | 按甲方指定地点验收、交货。 |
| 22 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价于其他有效投标人报价算术平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 23 | 落实政府采购政策 | 给予小型、微型企业的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10%。 2、投标单位需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》格式及内容以（财库[2020]46 号）为准，如未按文件要求填写则不参与价格优惠。 |
| 24 | 招标代理费 | 由中标单位支付。计算标准和方法参照发改价格[2011]534号文件规定标准执行。 |
| 25 | 1、招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标文件纸质版要求：开标结束后投标单位提供纸质版文件一式三份及电子版（U盘或光盘）一份，递交地址：邮寄或送至乌苏市洛河路031号（新区客运站门面）；联系电话：18094829186（陈工）； |  |  |

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的货物及服务采购。

### 2. 投标资格

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具备有效的营业执照，依法能提供本次采购货物和服务且具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告或其基本户开户银行开具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次招标采购活动。

2.2 本项目不接受联合体投标；

2.3.其他要求： ①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

2.4投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）被责令停业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.5有下列情形之一的，其投标无效：

（1）逾期未将电子版投标文件上传至指定地点的；

（2）投标文件未按要求密封、未签署、加盖单位公章；

（3）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（不接受联合体投标的除外）；

（4）资格证明文件不全或不符合招标文件标明的资格要求；提供虚假资料中标。

（5）投标文件出现多个投标方案或投标报价、超过最高限价的；

（6）投标产品不符合必须强制执行的国家标准，含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（7）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（8）评标委员会认为投标人所递交的投标文件所附相关资料内容不真实，且投标人不能提交证明其真实性的材料的；

（9）投标人所递交的投标文件雷同，或存在其他情形导致评标委员会认为投标人之间存在串标、围标嫌疑的；

（10）法律、法规规定的其他情况。

### 3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1  “采购人”系指和布克赛尔蒙古自治县畜牧兽医局。

3.2  “招标代理机构”系指新疆欣信嘉工程咨询有限公司 。

3.3  “招标方”系指采购人统称。

3.4  “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）。

3.5  “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购货物清单及技术参数》所述所有货物及相关服务。

3.7 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.8 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.9  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.10  “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.11  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

### 4. 投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 招标文件组成

5.1  招标文件组成如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目要求

第四部分  合同部分（模板）

第五部分  投标文件格式

5.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的澄清、修改或补充

6.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，采购代理机构将在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）发布，补充文件将作为招标文件的组成部分， 对所有供应商具有约束力。

6.2　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构可延长递交投标文件截止时间和开标时间，但至少应当在规定的递交投标文件的截止时间 10 日前，以书面形式通知所有领取招标文件的每位供应商，不足 10 日的，应当顺延递交投标文件截止日期。

6.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

6、 投标文件的编制

6.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求进行投标，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

6.2  投标文件应编制完整的页码、目录（编制上传投标文件与相应模块对应）。

4. 投标文件的组成

4.1　投标文件采用电子文档，投标文件应编制完整的页码、目录（编制上传投标文件与相应模块对应）；投标文件包括但不限于以下内容：

（一）资格证明文件

1.法定代表人身份证明或授权委托书。

2.营业执照、开户行许可证或基本存款账户信息（包含账户名称、账户号码、开户银行、法定代表人和基本存款账户编号）。

3.2021年度财务审计报告或其基本户开户银行开具的资信证明。

4.无重大违法记录书面声明。

5.投标保证金缴纳证明材料。

6.“信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人无违法违规行为的截图。

7.中小企业声明函（货物）

（二)报价文件

1.开标一览表

2.报价明细表

（三）商务技术文件

1.投标函

2.投标人基本情况一览表

3.近五年（2018年至今）已完成类似项目业绩表

4.商务规格偏离表

5.技术规格偏离表

6.服务方案

7.所投产品资料及彩印图片

8.产品质量保证体系及措施

9.售后服务承诺

10.投标单位认为需要提供的其他材料（相关证明文件）

另，电子版投标文件应按照“政府采购云平台”的规定和要求上传相关资料，如果漏传或错传，则按无效文件处理，由投标单位自行承担相应的责任。

5. 投标文件格式

5.1　投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件。

5.2投标人应严格按招标文件的格式要求及附件提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

6. 投标报价

6.1  投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2  投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标报价时应注意包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

6.5 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7. 投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，按递交投标文件先后顺序确定。

8.3 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

8.5  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（4）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.6没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求编制投标文件。

8.8投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

8.10 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将按投标无效处理）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

10.1 供应商应提交本须知第 14 条规定的加密电子版投标文件。投标文件应编制完整的页码、目录（编制上传投标文件与相应模块对应）。

10.2 加密电子版投标文件应按照采购文件“第四部分	投标文件格式”中规定签字、盖章的地方必须按规定签字盖章。

11. 投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以转账非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3  投标人应提交投标保证金（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5  中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

11.7 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标人拒绝修正错误的；

（3）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.8下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

11.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(5)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

12. 投标文件的标记

12.1　任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

13. 投标截止时间

13.1  投标人按投标须知前附表规定的投标截止时间前上传加密电子版投标文件。

14. 投标文件的修改和撤销

14.1　出现因招标文件的修改推迟截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交加密电子版投标文件。在此情况下，采购人和采购代理机构与供应商之间受截止期制约的所有权利和义务应延长至新的截止期。

14.2 供应商提交的投标文件必须唯一有效，投标文件内要求有盖章及签字的必须有盖章签字，所盖章必须是红章。

14.3采购人将拒绝接收在规定的递交投标文件截止时间后上传至新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）的加密电子版投标文件。

15. 评标委员会

15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规,依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。

15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5　评标专家的条件和回避规定。

15.5.1　评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7  招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

16. 开标

16.1　本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点在新疆政采云平台开标大厅进行。

16.2　唱标以投标人单独提交的“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

16.3　开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

17. 评标依据

17.1　评标的依据为招标文件。

18. 投标文件的澄清

18.1　为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行澄清的，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。澄清时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1　对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2  对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用；

20. 评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21. 初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

21.3　投标最低报价，不作为中标的依据。

21.4　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.5　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

21.6  投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.7  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作废标处理。

21.8　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.9　评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.10  下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。

21.11  细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.12  评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，参照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

21.13  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

# 投标文件响应程度初步审查表

- 资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 提供有效的营业执照， |  |  |  |  |
| 2 | 供2021年度财务审计报告或其基本户开户银行开具的资信证明 |  |  |  |  |
| 3 | 提供无重大违法记录声明函 |  |  |  |  |
| 4 | 否提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动（网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印） |  |  |  |  |
| 5 | 是否按照要求足额缴纳投标保证金或保函。 |  |  |  |  |
| 结论：结论为符合或不符合 |  |  |  |  |  |
| 符合招标文件要求打√，不符合招标文件要求打×，结论为符合或不符合。 |  |  |  |  |  |

# 2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件签字、盖章是否满足招标文件要求； |  |  |  |  |
| 2 | 是否满足招标文件规定质保期年限（以售后服务承诺书附件为准）； |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的（包含签署是否完整，投标文件制作是否按规定等）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标人所报交货期限是否超过招标文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 7 | 对本文件（第四部分 技术规格、数量及质量要求）做出了全面且实质性的响应，无错、漏项或数量、单位偏差等情形； |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

# 22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3  采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

投标文件详细评审表：

| 报价部分：30分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 适宜价格扣除政府采购项目价格及得分计算方法如下： 评标价格=投标报价-投标报价*扣除比例 投标报价得分=（评标基准价/评标价格）*30%*100 |
| 商务技术部分：70分 |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 6分 | 投标人或产品制造商具有近五年的项目业绩的合同或中标通知书提交一份得2分，最高得6分。（投标人提交类似项目业绩成交（中标）通知书或合同扫描件或复印件）。 |
| 2 | 文件规范 | 3分 | 内容响应招标文件要求，编制的投标文件完整性、严谨性，投标文件编制质量高优得3分、良好得2分、一般得1分，差不得分。 |
| 3 | 配置及 性能指标 | 30分 | 根据投标文件中设备技术描述和响应程度进行综合评审：清单中的设备性能、质量、技术参数等完全满足招标文件要求的得30分；每有一项不满足的扣 1 分；扣完为止。 |
| 4 | 服务方案 | 12分 | 供货、安装、调试计划详尽合理，主要包括安装、调试总体进度计划及保障措施、质量措施技术人员投入、安装、调试方案和技术培训服务，综合评定方案详细全面（8-12），良好的（4-8），一般的（0-4） |
| 5 | 产品质量保证体系及措施 | 10分 | 产品质量保证体系健全，质量控制措施完善，(7-10）；产品质量保证体系健全，质量控制手段一般（4-7）；有产品质量保证体系，质量控制措施一般（0-4）。 |
| 6 | 售后服务 | 6分 | 根据投标人提供的服务承诺情况、后续跟踪管理情况等进行综合评定：有售后服务响应时间、有明确售后服务体系并提供售后服务承诺书，提供详细的服务团队、服务响应方式及服务内容。售后服务方案明晰、方案有完整详细描述得6分；方案较完整的得4分；方案描述不清晰、不完整的得2分；没有售后方案的不得分。 |
| 7 | 备品备件 | 3分 | 投标供应商拥有备品备件，在售后服务过程中能及时应对突发情况，需提供证明材料，提供证明材料不完整或未提供本项得0分，本项最高得3分。 |

22.4  根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，按递交投标文件时间顺序确定。

22.6采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.7根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商业偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.8评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

# 23. 定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

23.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3　如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

# 24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

# 25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

27. 签订合同

27.1  中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

27.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

27.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方将不予退还其履约保证金。

27.4  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

27.5  不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

- 项目要求

采购货物清单及技术参数

一、精深加工设备采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 更衣室消毒 |  |  |  |  |
| 1 | 6门更衣柜 （1000*380*1950） | 1.板采用0.8mm厚度不锈钢板制作 2.采用普通暗锁，带通风口及标签口 3.304材质 | 7 | 个 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 2 | 24门鞋柜 （1000*380*1950） | 1.板采用0.8mm厚度不锈钢板制作 2.采用普通暗锁，带通风口及标签口 3.304材质 | 5 | 个 |  |
| 3 | 1.5米挂衣架 （1500*500*1600） | 1、底架采用38*38*1.2mm 不锈钢方管 2、其余采用38*25*1.2mm 不锈钢方管 3、双面20个挂衣钩，20个挂衣撑 4. 304材质 | 4 | 个 |  |
| 4 | 32双烘干鞋架 （1500*500*1500） | 1、主架采用直径50*1.5不锈钢方管 2、插鞋管采用Φ25不锈钢圆管 3、注塑通风帽 4、箱体采用304不锈钢板厚1.2 5、加热采用1kw电烤管 | 2 | 个 |  |
| 5 | 脚踏洗手槽 （2000*500*1500） | 1、槽体采用T=1.2mm 不锈钢板 2、进水管为30*30*2.0mm不锈钢工业管 3、腿、撑用38*38*1.2mm不锈钢方管 4、304材质，脚踏式 | 2 | 个 |  |
| 6 | 自动风淋室 （2000*1800*2300） | 1、采用304材质0.8mm 不锈钢板制作，表面拉丝处理。 2、风机采用高压专用风机。 3、该设备为上、左、右三面出风，每段有20个出风口 4、符合中国机械行业JG/T296-2010空气吹淋室标准要求 | 1 | 个 |  |
| 7 | 脚踏池 （1000*1500*150） | 不锈钢材质2.0mm厚度不锈钢板制作 | 1 | 个 |  |
| 二 | 解冻区域 |  |  |  |  |
| 1 | 解冻设备 （20吨部位肉解冻） | 1、解冻间墙板： 采用双面不锈钢304钢板，厚0.6mm，中间自熄阻燃型聚氨酯夹芯隔热板，保温层厚S=100mm，聚氨酯投料密度为42±2kg/m3，依据《室内装配式冷藏库》（ZBX99003—86）标准进行制作，拼装方式采用凹凸槽偏心钩连接。 2、解冻间门体： 手动平移冷库门，采用双面不锈钢304钢板，厚0.6mm，中间自熄阻燃型聚氨酯夹芯隔热板，保温层厚S=100mm，聚氨酯投料密度为42±2kg/m3。 B. 加湿、布风系统： 1) 送风方式采用双侧风箱水平出风，通过解冻库顶部吸顶式风冷风机吸风，使解冻间内部的产生稳定的气流循环，保证解冻间内温湿度均匀，使冻品均匀解冻。 2) 加湿方式：采用超高压喷雾加湿系统向解冻机内等焓加湿。通过湿度控制器来实时监测库内湿度情况，低于设定值则加湿系统工作，向库内提供湿度，达到设定值后加湿系统停止工作。 C. 制冷系统： 制冷机组采用比泽尔品牌制冷压缩机，采用丹弗斯品牌膨胀阀。 D. 电器控制： 1) 采用威伦品牌触摸屏＋西门子品牌PLC，中文界面操作，操作简便直观，能够显示解冻过程中空气和肉品中心温度的实时变化曲线，并有历史记录以便查看。显示解冻运行时间并控制解冻状态。 2) 参数设定：解冻分阶段控制，每一阶段的库内温度、解冻时间均可设置，同时也可以根据解冻要求调整解冻品的中心温度要求，使解冻品满足生产工艺要求。 3、解冻间尺寸：12.2*5*3m；解冻时间：标准肉块（600*400*150mm），解冻时间约15-20h；失水率：＜3％；表面颜色鲜亮，还原程度高。 | 1 | 套 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 2 | 解冻架车 （1400*650*1690mm）7层 | - 主框架采用 38*38*1.5mm 不锈 钢管制造 - 内部托撑 25*25*1.2mm 不锈钢 方管制作 - 3、两定两转不锈钢支臂耐磨尼龙轮 | 30 | 架 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 三 | 分割加工间 |  |  |  |  |
| 1 | 原料肉修整线 （8100*700*800mm） | 主框架采用38*38*2.0mm不锈钢方管，皮带采用pu带，带宽500，电机采用0.55KW电机。含地角调节整体高度可微调。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 牛排修割工作台（1200*800*800mm） | 框架采用38*38*1.5不锈钢制作，聚乙烯面板20mm厚。 | 24 | 个 |  |
| 3 | 去筋膜机 | 双齿辊设计，适用范围更广，该机器设计符合普遍薄膜剥皮需要，切除的调整以微型装置进行，避免由于处理或修整边料而带来不必要的机器疲劳在肉块上进行一气呵成的切除，并减少停机时间以不锈钢及其他经核准的物料制造，SM型符合CE及EN 12355准则 技术参数： 工作幅宽：620mm 工作速度： 37m/min 电 压： 3相 380V 功 率：1.1Kw 重 量：约240kg | 1 | 台 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 4 | 断筋机1504针 | 技术参数针数： 1504根上下行程：150mm 上下频率：50次/分 输送带步进距离：15mm-60mm（可调）输送带宽度：580mm 肉的厚度：50mm 电机功率：1.5KW 外形尺寸：长1700宽1000高1650 产量：2500-3500kg 重量：约220kg | 1 | 台 |  |
| 5 | 盐水注射机84针牛排注射机 | 主要技术参数： 1. 一次注射率≥140％ 二次注射率≥180％ - 注射速度：10－56次/分 - 送进步距：15－60mm 4．气压： 0.2－0.6Mpa - 5.电源 ～380 V 50 HZ - 6. 总功率：4KW - 7．注射针数 84根 - 8．外型尺寸1500×1100×1700(mm) 9．重量：约 500kg - 10. 符合中国机械行业JB/T 12359-2015 | 2 | 台 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 6 | 盐水制备设备（配料乳化搅拌） | 特点： 1 主体采用304不锈钢结构，高剪切混合器。 2 电源规格： 3P380V50HZ 2.2 KW 3 和肉车配套使用。4 外形尺寸：长*宽*高 950*660*1210MM,5 重量：75KG | 1 | 台 |  |
| 7 | 按摩式滚揉机自动上料系统（1700L） | 紧凑型低中心设计，节约占地空间，降低车间层高要求。 适配液压上料机，实现固体和流体物料自动上料，提升效率。 滚筒可以前后倾斜，加料量大，出料彻底，清洗容易，操作方便。 全系列变频无级调速，具有广泛的产品适应性。连续真空、实时显示并自动保持真空状态。 采用继电器控制，实现自动工作循环。 配置水环真空泵，自带水箱和真空过滤器。 整机采用优质304优质不锈钢材料。滚桶内部精细打磨，外表喷砂处理。 整机一体化设计和运输，实现即插即用。 技术参数表 容量L 参考投料kg 驱动功率kW 真空泵kW 液压泵kW 滚筒转速rpm 真空度Mpa 重量kg 1700 800-1000 2.2 3 1.1 2--12 -0.085 1200 | 2 | 个 |  |
| 8 | 可倾斜式制冷型滚揉机牛肉预制菜 KVR300C | 所有部件均为不锈钢制造滚筒带有制冷夹层和保温材料滚筒底部双层设计，触摸屏控制(作为标准)，存储不同加工程序筒壁温度可以根据工艺需要进行调节。可自由选择所需的生产结束时间可以预置，即不需要任何初步计算开始， 转速：无级调速5--28转/分钟 肉类：牛肉/预制菜馅料容量（取决于产品）ca. 20-200公斤 转筒容积：300L，加载：手动卸载：手动，功率驱动：2.5千瓦 真空系统：0.55千瓦，重量：约 430公斤，地面积：1100mmx1500mmx1700mm(高) 符合JB/T11227-2011中国机械行业滚揉机行业标准 | 1 | 台 |  |
| 9 | 高品质酱牛肉注射机低注射 KIS26-52 | 技术参数：加工宽度：350毫米,52针，产品通过高度：230毫米 适用于鲜肉带骨配置： 所有部件全部由不锈钢制作，配备国先进的转子泵，克服原料液升温，并且可以注射粘稠度比较高的液体，操作简便而且设计符合人体工程学整个循环泵系统的设计完全独立于设备的，其他所有机电元件之外配有预过滤系统，注射速度：20-50次/分钟，注射压力：0.5-6巴（可根据产品调整） 总功率：4.5KW，占地面积：约2100mmx720mmx2050mm(高) | 1 | 台 |  |
| 10 | 立式高效气动灌装机KTC600A | 高级的，全不锈钢架构的肉食大卷设备，适用于大型屠宰厂，大型肉食加工厂可根据产品尺寸更换模具，无需工具多种模具规格，直径70-140mm,长600mm 技术参数：操作压力：6bar机器尺寸：1870x580x1400mm 加工速度：7-30卷/min产量：500-1500kg/h，净重：160kg 气动系统符合国家GB/T7932-2003标准 | 1 | 台 |  |
| 11 | 气动打卡机（含卡扣）KU810 | 此机具有功能可靠、结构合理、操作简单、高效、省力、封口力强，密封性好，便于维修等特点。本机广泛适用于牛肉卷成型，火腿肠灌装等场合。预装产品的包装膜被夹紧气缸夹紧后由拉伸奇光把肠衣拉紧至要求，即可打卡封口及切断。产品饱满程度可以通过压力调节装置随时调整，然后再由打卡气缸打卡。可保证产品的充实、饱满，使产品切片效果好。 气源要求：0.5MPa，外形尺寸：900mm×420mm×830mm 机器重量：25Kg，填充袋直径：80mm-120mm(可根据客户要求制作) 拉力：可调，打卡：可调，生产频率：10次/分钟 羊肉填充机配合肉卷拉力机使用，可替代现行由人工填制肉卷的操作。 成型肉卷外形美观、标准统一、填充结实饱满。 全不锈钢材质，操作安全卫生。 气动系统符合国家GB/T7932-2003标准 | 1 | 台 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 12 | 自动肥牛整形机（双模） | 外形规格 1200×600×1450mm，操作台高度 850mm，电压 380（V），电机功率 1.5KW 油缸压强 0-8吨（两台），油泵 6L/min排量 、16兆帕（两台），主体材质 304不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 13 | 肥牛盒(350*150*60) | 304材质2.0mm不锈钢板制作 | 150 | 个 |  |
| 14 | 锯骨机小部位产品 | 带式锯骨机均选用高等级不锈钢制造，满足高效、卫生的食品加工要求。凯斯乐锯骨机可切割任何产品，无论是肉类、骨头、禽类或鱼类，其切割断面都非常平整、干净。所有型号的锯骨机都装有相应的保护装置，如：压力推杆、垂直可调锯带护套、装在门上的磁控开关。 配有移动台面的锯骨机，操作更安全，专门为肉房、连锁店和配餐公司设计。由于其具有广泛的应用特性而表现非凡，无论切割骨头、肉排、排骨、冻肉、火腿、培根和鱼等，都具有光滑、整齐的断面。安全便捷的锯条防护罩，保证了使用和清洁过程中的全方位安全防护 技术规格 切割高度：300mm，切割宽度：240mm，工作电压：三相380V电机功率：2.2KW 切割速度：24m/s锯条规格：2100x16x0.56mm | 1 | 个 |  |
| 15 | 锯骨机 | 1.基于欧盟最新颁布的食品加工机器标准设计，达到了欧盟对该类产品的要求，是国内高端的食品切割机。 2.自动张紧和自动调节锯条的张力，以达到更佳切割，并延长锯条使用时间。 3.专利耐磨导向块，减少锯条抖动，延长锯条的寿命，减少产品碎末，增加成品重量。 4.采用静态无损刹车系统，不需要定期维护，非磨擦片制动。 5.门在开启状态下，机器无法启动；机器运行中，门被打开后机器立即停止。 6.定制的西门子高品质电机，带过热保护功能，采用欧姆龙控制元件，可靠性高。 7.独立的电气盒，集成线束，易于维修，VDE电缆线安全可靠。 8.机身全部采用食品级不锈钢制造，保证了可靠的耐久性和卫生性。 9.整机静噪设计，噪音低，减少对人体和环境的噪音污染。 10.左侧台面可滑动可翻转，右侧台面可上扬。易于清洗，无卫生死角，可水冲洗。 11.安全便捷的锯条防护罩，保证了使用和清洁过程中的全方位安全防护。锯条防护罩具有防坠落阻尼缓冲，有效的防止砸手。 外形尺寸：940x895x1930mm（长x宽x高 ）切割高度：440mm 切割宽度：400mm，工作电压：三相380V，电机功率：2.2KW 切割速度：31m/s，锯条规格：3340x16x0.5mm，整机重量：210kg | 1 | 个 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 16 | 砍排机（25/70型） | 可加工产品：可将肉类食材以及奶酪等产品切割成 丁/丝/条/片/块 ，25cm进料宽度更可加工培根产品， 最大进料尺寸（长宽高 ）： 700x250x180mm，切割厚度：1-32mm（可调） 切割速度：280片/分钟 ，功率：5KW，外形尺寸（长宽高 ）：2580x980x1350mm 重量：600kg | 1 | 台 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 17 | 多功能切丁机、切丝、切片（Cut550) | 1.切丁机的大刀和刀片比同类产品的切丁机都要大而厚，非常坚固，使用寿命长。 2.刀栅可以变为几种切割规格。 3.刀栅设计方式不同，先横后纵，保证大刀切断产品时，产品相对运动少，从而保证切割形状的准确。 4.刀栅边框锐角设计，保证不会有连刀现象发生 5.强大的功率，独特设计的刀栅和切断大刀，可以切割较低的温度和较大硬度的产品，从而保证了产量。 6.刀栅与刀栅轴面的连接处用特殊材料制作，而且接触面大，保证机器运转时噪声低，增加了刀栅和刀栅轴的使用寿命。 规格电压：400V ,50Hz，功率： 2.6kW，料仓容积：100 x 100 x 290mm 推进厚度：1－35mm连续调节，最大产量 1300公斤/小时 外形尺寸1160 x 620 x 1140mm（长 x 宽 x 高），重量约220kg | 1 | 个 |  |
| 18 | 8卷切片机 | 尺寸 1650x810x1200mm 一次切8卷 电压 380V 功率 主电机2.2KW 步进电机:20扭矩 刀速 电机与减速机比为：40:1 切割尺寸 最高：200 最长：600 最宽：520mm 重量 300KG | 2 | 台 |  |
| 19 | 金属检测机 小部位（通过高度20-30）报警自动剔除功能 | 1 主体材料 不锈钢，2 探测窗口尺寸 宽*高(mm) 450*200 3 最大通过产品尺寸 宽*高 (mm) 400*170，4 空机检测精度 * (mm) Fe≥1.2, NF≥1.5,SUS304≥2.0，5 自动设定功能 智慧型自学习（一键自动设定：产品通过自学习一遍即可完成灵敏度自动设定），6 输送带宽度(mm) 370，7 输送带长度(mm) 1500，8 输送带离地高度(mm) 720~850，9 输送方向 面对操作屏，左进右出，10 输送速度(m/min) 28，11 输送重量(kg) 10，12 报警方式 声光报警，13 剔除方式（选配） 吹气/推杆/摆臂/翻板/皮带下坠 14 设备电源 AC 220V交流单相, 200W，15 检测环境 无大功率变频器干扰,无大幅振动和运动金属干扰 | 2 | 台 |  |
| 20 | 全自动拉伸膜包装机520型(含打码系统 可编程 ） | 1、520型：使用上膜宽497mm，下膜宽522mm,真空度小于200Pa，设备总长度为7.2m，宽度为1.3m,高度为1.9m,整机重量为2600kg, 每分钟工作0~ 6个步进，成品率达99.9%以上。 2、随机配一副模具，并根据模具配横切刀和纵切刀。 3、西门子电脑控制系统（高配置）,大型真彩彩色人机界面触控屏,控制屏推拉式设计。 4、日本三菱伺服电机控制高速、高精度步进走速。 5、西门子电脑温控模块系统，智能加热功能，水冷精确控温。 6、进口光电对标(美国邦纳)跟踪系统，可用彩盖膜，保证图案位置对正。 7、采用德国原装BUSCH RA0202F型环保真空泵，真空力度大。 8、气动部份全部采用亚德客品牌。 9、伺服牵引采用进口链条。 10、整机采用整体机架与可调式独立整套成型，独立整套热封装置，外表为304（一级）拉丝不锈钢板（厚1.5mm）。 11、组合封口模具，整体封口垫子(德国进口硅胶)。 12、成型、封口加热板为多个304（一级）不锈钢加热管镶嵌式，带水冷装置。 13、进口电气元件。 14、横切刀为单刀独立工作，电脑集中控制，可在触摸屏上设定横切刀的打开和关闭。 15、上,下膜采用自动刹车、自动送膜和涨紧系统。 16、配双电机来回废料自动回收系统。 17、横刀、纵刀部分全部装有安全防护罩，并进行了联锁，移动任何一个防护装置设备将立即停机。 18、如发生故障自动停机保护，并在电脑显示故障原因和处理方法。 19、底膜传动采用最新式的气动涨紧系统，确保底膜运转平稳。 20、设备配备多个安全感应装置及急停装置，安全装置更人性化，可以避免人员操作带来不必要的安全隐患。 | 1 | 个 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 21 | 桶车（200L） | 筒体采用T=2.0mm 不锈钢板上沿包10*25 304扁钢把手采用∅25*2.0mm 304不锈钢圆管脚轮采用不锈钢支臂，翘板尼龙轮 | 30 | 个 |  |
| 22 | 速冻车（1400*650*1700mm） | 不锈钢材质，主体采用38*38*1.5mm不锈钢管制作，中间拖撑采用25*25*1.2mm不锈钢管制作，两定两转轮,6层 | 30 | 辆 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 23 | 速冻盘（牛排卷用）600*400 | 304不锈钢材质0.8mm厚，三角沿 | 200 | 个 |  |
| 24 | 包装称重工作台（1900*900*800mm） | 台面采用1.5mm厚的不锈钢板，辅撑采用38*25*1.2mm不锈钢方管，立腿采用38*38*1.5mm不锈钢方管，符合GB/T7722-2005电子台案秤国家标准 | 9 | 个 |  |
| 25 | 电子台秤（台秤 ） | 规格：220*280MM最大行程：15kg 显示分度值：2g 符合GB/T7722-2005电子台案秤国家标准 | 4 | 个 |  |
| 26 | 称重电子秤30kg-50kg(能打标可编程) | 智能pc台秤 规格：350*350mm 最大行程：60kg 分度值:5g windou10 系统，usb2个 80内标签打印机，符合GB/T7722-2005电子台案秤国家标准 | 4 | 个 |  |
| 27 | 全自动双室包装机 冰鲜（300德国泵） | 机 器 尺 寸 长1830mm×宽940mm×高1050mm封口线长度 800mm×4条封口线宽度 6-12 mm封口线间距 650m排 气 量 300m³/h功 率 6kw机 身 净 重 720Kg包装槽尺寸 长920mm×宽780mm×高220mm标 准 电力 380V 50HZ 自动翻盖系统 和手动系统任意切换 | 1 | 台 |  |
| 28 | 热缩包装机 160 | 304不锈钢材质 电压：380V 50hz功率9.2kw (2根4.5kw 加热管)外形尺寸:1010*697*1300mm，水箱尺寸：600*500*498mm,负载50kg 行程330mm 控制方式：自动升降 重量：100kg(配2根赠送加热管) 符合GB/T24709-2009收缩包装机国家标准 | 1 | 个 |  |
| 29 | 剔肉刀3165-16（原装进口） | 镍鉬合金钢材质 刀刃16cm 原装进口 | 40 | 把 |  |
| 30 | 分割刀3005-18（原装进口） | 镍鉬合金钢材质 刀刃18cm 原装进口 | 40 | 把 |  |
| 31 | 修割刀4005-21（原装进口 ） | 镍鉬合金钢材质 刀刃21cm 原装进口 | 40 | 把 |  |
| 32 | 修割刀4005-24（原装进口） | 镍鉬合金钢材质 刀刃24cm 原装进口 | 40 | 把 |  |
| 33 | 磨刀棍9924-31（原装进口） | 镍鉬合金钢材质 刀刃31cm 原装进口 | 40 | 个 |  |
| 34 | 不锈钢手套（大） | 原装进口 5个环相扣 | 5 | 双 |  |
| 35 | 不锈钢手套（中） | 原装进口 5个环相扣 | 20 | 双 |  |
| 36 | 不锈钢防护围裙（新人必备） | 原装进口 5个环相扣55*60cm | 10 | 个 |  |
| 37 | 刀鞘（1把刀棍2把刀） | 全新料 | 30 | 套 |  |
| 38 | 车间臭氧杀菌设备（车间微生物控制 消毒） | 不锈钢板 万向轮 JBY-02J电源线 RV－90控制联线 JZD07C微电脑时控开关 KG316T交流电流表 85L1交流电压表 85L1电子变频器(高频) JZD02C臭氧发生元器件 JZ-A(石英电极)轴流风机 113 产品符合GB28232-2020臭氧消毒器卫生标准 | 4 | 台 |  |
| 39 | 泡沐清洗系统 4个泵站点位（ | 中央智能清洗系统（100-150公斤、腌制间 分割切配间、卤制间 、精细加工点）管路不小于25米 | 1 | 个 |  |
| 40 | 地沟盖板(见清单）(580*300*25) | 3.0mm不锈钢板制作， | 98 | 个 |  |
| 四 | 熟食加工设备 |  |  |  |  |
| 1 | 翻转蒸煮锅odr-600L | 内胆 ∮1200*4外胆 ∮1300*3网锅 ∮1100*3架体 600#配电箱 液压站 1.5KW 主要电器 ——油缸 销轴 压力表 0-0.6安全阀 DN20疏水阀 DN20 | 3 | 个 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 2 | 蒸煮锅排气罩6000*1800*600（带风机） | 304材质1.2厚。风机5.5kw | 1 | 个 |  |
| 3 | 网式摊凉桌1900*900*800 | 不锈钢材质 方管40*40*1.2 网眼冲孔13mm | 6 | 个 |  |
| 4 | 电脑全自动双层杀菌釜1200-3600 | 内径/筒长/容积 1200 mm /3600mm /4.5 m³设计压力 0.35 Mpa 最高工作压力 0.30 Mpa最高工作温度 145℃配备锅炉型号/最低压力 ≥0.5ton/h /0.55Mpa/锅 装机总功率 15KW电源电压 380 V锅体材质 30408锅体壁厚 5mm 占地面积 6500*2000*3600水质要求 降温水为自来水，水中氯离子含量不高于25mg/L 杀菌水为软化水，硬度：≤0.003mmolI/L工艺罐 DN1200×3600×δ5容积：4.5m3×1 1组 热水罐 DN1200×3600×δ5容积：4.5m3×1 1组封头 DN1200×5 2件封头法兰 DN1200 1件 筒体法兰 DN1200 1件法兰密封垫 DN1200 1设备固定垫板 1200# 1组弯臂耳子 1200# 1组 设备弯臂 1200# 1套设备快速起吊装置 1200# 1套水泵 80-100(I) 1台水泵 65-160 1台 水泵固定板 1200# 2套气动碟阀 符合JB/T11373-2013中国机械行业杀菌釜行业标准 | 1 | 个 |  |
| 5 | 不锈钢水箱得用个8立方-10立方的 | 1500*1500*4500,板材3.0 | 1 | 个 |  |
| 6 | 自动翻盖真空包装机 | 机 器 尺 寸 长1830mm×宽940mm×高1050mm封口线长度 800mm×4条 封口线宽度 6-12 mm封口线间距 650m排 气 量200/h功 率 6Kw 机 身 净 重约 720Kg包装槽尺寸 长920mm×宽780mm×高220mm 标 准 电力 380V 50HZ 自动翻盖系统 和手动系统任意切换 符合GB/T9177-2004真空包装机国家标准 | 1 | 个 |  |
| 7 | 清洗机5000*1300*1500 | 方管50*50*2.0 变频调速2kw | 1 | 台 |  |
| 8 | 振动筛3000*1400*950 | 设备总功率0.5KW380V/50Hz设备外形尺寸2000×1000×1200mm长×宽×高 生产能力0.5-2T/h筛板宽度900mm 符合JB/T9022-2012中国机械行业振动筛设计规范 | 1 | 个 |  |
| 9 | 翻转式风干线6000*1300*1300 | 每个减速机功率为0.75kw，翻转风干机多少钱，一排两个风机共6排12个风机。整机采用304不锈钢板制作，板厚1.5mm，具有外型美观，耐腐蚀、不生锈使用寿命长等优点。 风干机风量变频器调节，变频器功率4kw 支架板厚3mm网带丝粗：1.5mm网带304不锈钢网带传动齿轮为304食品级不锈钢。 | 1 | 台 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 10 | 冰片机2T制冰机 麒麟状2-5cm | 1 制冰蒸发器 ICESTA 深圳2 减速机 工机 台湾3 循环水泵 ICESTA 深圳 4 自动满冰控制器 瑞科 台湾 5 液位开关 凡宜 台湾二1 压缩机 博客/比泽尔 德国 2 风冷冷凝器 路伟 意大利3 冷凝器风扇 施乐百/EBM 原装德国4 气液分离器 法斯克 美国 5 干燥过滤器 ALCO 美国6 电磁阀 Danfoss 丹麦 7 膨胀阀 ALCO 美国8 储液瓶 法斯克 中国9 低压压力开关 Danfoss 丹麦 10 高压压力开关 Danfoss 丹麦三1 自动控制系统 LG 韩国2 交流接触器 LG 韩国 热继电器 LG 韩国空气开关 LG 韩国触摸屏 维纶 台湾 机组外型尺寸（长*宽*高）mm 1500*1100*1090不计冰柜,机组外形尺寸1500×1400×2290 | 1 | 台 |  |
| 11 | 中央智能热水交换系统 水控温 60度 80度 | 1 加热器： JAD XK 3.18 1台 进出口DN50一次侧系统 1 蒸汽调控阀DN50WCB+SKD62 1 西门子控制、铸钢材质单独提供、需方现场安装2 蒸汽调控阀用截止阀DN50 2 3 蒸汽调控阀用Y型过滤器DN50 1 4 蒸汽调控阀旁通用截止阀DN40 1 5 压力表 2 6 疏水阀组DN32 1 铸钢、机组配套二次侧系统1 循环泵CDMF3-4 Q＝2.4t/h H＝26m N＝0.37KW 1 杭州南方，过流件不锈钢材质2 循环泵球阀DN32 2 304不锈钢材质机组成套3 循环泵止回阀DN32 1 4 加热器用蝶阀DN50 2 5 加热器旁通蝶阀DN50 1 6 排污球阀DN25 1 7 排污球阀DN15 1 8 自来水进口蝶阀DN50 1 304不锈钢材质，集成到机组内9 自来水进口Y型过滤器DN50 1 10 自来水进口止回阀DN50 1 11 热水供水蝶阀DN50 1 12 热力平衡器0.3m³ 1 304不锈钢材质，板厚≥6mm13 安全阀DN20 1 304不锈钢材质 | 1 | 个 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 12 | 净水设备(反渗透)1T/小时 | 一 原水泵 Q=2T H=35M 二 多介质过滤 过滤罐 300*1450控制阀 F71滤料 混合目布水器 上下 三 活性炭过滤 过滤罐 300*1450控制阀 F71滤料 混合目布水器 上下 四 自动软化 过滤罐 300*1450控制阀 F71滤料 001*7布水器 上下 五 反渗透系统 产水量：1m3/h保安过滤器 型号：3芯20寸材质：不锈钢 过滤芯 过滤精度：5μm压力表 规格：1MPA/充油防震式高压泵 Q=2T H=115M膜壳 4040-1膜 4040 高低压开关 产水流量计 10g浓水流量计 10g入水电磁阀 DN25泵后调节阀 DN25冲洗电磁阀 DN20浓水调节阀 DN20压力表 规格：3MPA/充油防震式电导 水箱 1m³ 六 机架 材质：不锈钢主机管路 材质：电控系统 电控箱 电器 正泰辅件 符合34914-2017反渗透净水机效限定值及水效等级标准 | 1 | 台 | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 13 | 工作台1900*900*800 | 台面采用1.5mm厚的不锈钢板，辅撑采用38*25*1.2mm不锈钢方管，立腿采用38*38*1.5mm不锈钢方管 | 10 | 个 |  |
| 五 | 烟熏炉设备 |  |  |  |  |
| 1 | 可风干牛肉、牛肉干。每次风干熏1吨（风干驾车、挂杆等配套） | □蒸熏炉是把生肉加工成熟食制品的关键性设备。可蒸煮、熏制各种香肠、火腿肠、干肠、腊肠、肉条及羊肉串等，使用本机蒸熏产品，可以确保产品的质量。 □本机具有蒸汽加热（蒸煮）、烘烤干燥（热风）、烟熏、排气及清洗等功能。能实现多种加工工艺，从而能生产多种风味的熟肉制品。 □采用蒸汽升温，蒸汽压力为0.3~0.6Mpa，一般用户锅炉都能适用。 □采用双层不锈钢结构，夹层中填充聚氨酯保温材料，既满足食品卫生要求，又节省蒸汽。 □各工艺参数（时间、温度等）由数字显示器显示、控制，可确保准确无误； □制品内部温度、炉内温度均有显示。在停机情况下，也能显示炉内温度。 □操作面板为按键控制形式。 □ 蒸汽压力：高压0.6Mpa、低压0.05Mpa □空炉升温时间：15分钟（炉温至100℃） □生产能力：每炉1000公斤 □挂车：250公斤标准车四台 □双速电机：安徽皖南 YD132M-4/2-6.5/8kw 5B 380V(四台) □电器：德力西，气动件：台湾亚德克，PLC：昆仑通态 □减速机：XLEY0.55-42-121-V1 □电动鼓风机： 380V 0.37KW 风量：8.5m3/min □电热管：2×2KW、380V □炉体尺寸(mm)（不包括管路、电机及开门空间）：长×宽×高=1475×4340×2500 | 1 |  | 提供有效的检测报告或其他证明材料 |
| 六 | 车间劳保工服 |  |  |  |  |
| 1 | 车间男工服XL XXL M(免费打logo 刻字) |  | 40 | 套 |  |
| 2 | 车间女工服XL XXL M(免费打logo 刻字) |  | 40 | 套 |  |
| 3 | 防水围裙 |  | 40 | 件 |  |
| 4 | 防水套袖 |  | 40 | 件 |  |
| 5 | 防滑鞋 |  | 40 | 双 |  |
| 6 | 领导参观服 |  | 40 | 件 |  |
| 7 | 冷库棉服 防水 |  | 4 |  |  |
| 8 | 冷库周转托盘 动态载重1.5T 静态6T |  | 50 |  |  |
| 9 | 塑料周转筐 |  | 200 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 运费 |  | 1 |  |  |
|  | 备注：报价时含增值税（按13%计算），含运费、安装费等所有费用 |  |  |  |  |

牛排加工工艺流程：

1、原切牛排工艺：原料选择——原料解冻——部位肉修整----辅料配置——注射——滚揉--抽真空包装---速冻---切片--单片包装--外包装。

2、调理牛排加工工艺：原料选择—原料解冻—部位肉修整---辅料配置—注射—滚揉--罐装——静态反应2小时—速冻——切片----内包——速冻——金属检测——外包装

2、肥牛加工工艺：原料选择——辅料配置——注射——滚揉——腌制——成型——静态反应——速冻——真空包装---切片——速冻——金属检测——包装

调理牛排  5吨/天   原切牛排   5吨/天     调理肥牛   5吨/天   肥牛卷    5吨/天  调理腱子  原切腱子  调理牛肉块  牛腩块

3、酱卤预制工艺流程：原料---低温高湿解冻--挑选修肉--盐水注射机--真空滚揉机--翻转卤锅---冷却--真空包装机--杀菌滏---清洗沥水袋装---包装----封箱机---入库

注：

1、上述技术指标描述及图片中，凡有品牌、型号描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，投标单位所提供的产品参数不得低于该参考参数指标。

2、本次招标的设备报价，含从采购、运输、卸货及技术支持服务至指定地点、安装、验收合格、交付使用及两年保修期(售后服务等)的人民币报价。综合单价包括了设备采购、安装，包括常规配件、易损件的采购、运输、现场施工、检验试验，因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、成品保护、投标人的利润、税金、政策性文件的规定以及包括原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用。以及投标人认为施工现场现有预留、预埋需要增加工作内容的，本次报价必须考虑。

- 供应商所提供的设备或产品的费用除主体外，包括其全部配套附件、附属设备、辅助配套设备、设施等，需进行组装或拼装的设备应是完整、成套、满足功能要求的设备或产品，其价格除主体外还应包括其足够安装母体和连接、紧固相关设备的零部件等全部配套设备和附件的费用。

二、采购要求

1、采购范围：货物的供应、运输、装卸、安装、调试、使用操作培训等相关服务。

2、交货时间：自合同签订之日起，60天内到货并安装调试且正常使用。

3、质量要求：按照国家和行业标准及招标文件的要求采购，质量达到合格，如质量达不到标准要求，采购方有权退货，因退货而产生的费用由供货方承担。货物到达后，卖方应在24小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，清点货物等。卖方对卸货时所导致的货物损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。（供货方将货物运送到相关项目实施地）。

4、供货须知：

（1）须按照采购需求数量供货；

（2）由采购单位负责人在验收单上签署验收意见；

（3）如因特殊情况不能及时卸货，供货方应妥善保管货物，否则发生的不良后果由供货方承担。

## 三、验收及付款方式

1、货物验收时，应按照国家及行业相关标准由甲方验收，甲方出具验收报告；对因货物不合格或质量达不到采购人要求标准而对采购人造成影响的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。因货物验收产生的一切费用由中标人负责，验收时采购单位领导及相应人员参加。

2、付款方式：与甲方单位签订合同为准

## 四、文件资料

1、发货清单；

2、检测部门出具的检测报告及产品出厂合格证；

3、其他必要的资料。

## 五、服务承诺

报价方需提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。报价方应有能力履行采购文件中规定的、合同条款和技术要求方面的、由卖方供应、运输、安装和相关售后服务和其他技术服务的义务。报价方所提供的货物，在新疆本地必须拥有一定的技术支持和后续服务能力，并提供相关证明资料。

第五部分  合同部分（模板）

合同编号：

# 采购合同参考范本

# （货物类）

## 第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：         年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

## 1.2 货物

1.2.货物名称：                                                ；

1.2.货物数量：                                                ；

1.2.货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）

总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

分项价格：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1、付款方式：与甲方单位签订合同为准。

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起，60天内到货并安装调试且正常使用

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金。

1.6.2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

1.6.3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

1.6.4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

1.6.5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

1.6.6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

1.6.7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

1.7 合同争议的解决

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

### 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.6 结算方式和付款条件

2.6.1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，双方确认的验收结算书等。

### 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.8 质量保证和售后服务：

2.8.1乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

2.8.2乙方对于成交的设备与器械相伴随的服务和售后服务的所有要求外，还将按照相应条款提供优质和完善的售后服务，具体内容按投标文件约定。

### 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

### 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

### 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

### 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

### 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

### 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

### 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以非现金汇款形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五部分 投标文件格式

项目名称

项目编号：

投 标 文 件

投标单位：（公章）

法人代表或授权代表：（签字或盖章）

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

年  月   日

投标文件提交截止时间前不得解密

目 录

（一）资格证明文件

1.法定代表人身份证明或授权委托书。

2.营业执照、开户行许可证或基本存款账户信息（包含账户名称、账户号码、开户银行、法定代表人和基本存款账户编号）。

3.2021年度财务审计报告或其基本户开户银行开具的资信证明。

4.无重大违法记录书面声明。

5.投标保证金缴纳证明材料。

6.“信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人无违法违规行为的截图。

7.中小企业声明函（货物）

（二)报价文件

1.开标一览表

2.报价明细表

（三）商务技术文件

1.投标函

- 2.投标人基本情况一览表

3.近五年（2018年至今）已完成类似项目业绩表

4.商务规格偏离表

5.技术规格偏离表

6.服务方案

7.所投产品资料及彩印图片

8.产品质量保证体系及措施

9.售后服务承诺

10.投标单位认为需要提供的其他技术材料（相关证明文件）

（一）、资格证明文件

1.法定代表人身份证明或授权委托书

## 法定代表人身份证明书

单位名称：                                  ；

地    址：                                  ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                         公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

单位名称：           （单位公章）

法定代表人签名：

日  期： 2022 年    月    日

法定代表人授权书

致：

本人 ____________ (姓名) 系_________________ (投标人全称)的法定代表人， 现授权_____________ (授权委托人姓名)为我方授权委托人，参加贵方组织的项目_（项目名称）采购招标活动，授权委托人以我方名义签署、澄清、说明、 补正、递交、 撤回、修改、撤销投标文件、签订合同和 处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同本项目投标有效期。

授权委托人无转委托权。

投标人(盖公章)：

法定代表人：(签名或盖章)

身份证号码：

授权委托人：(签名或盖章)

身份证号码：

日  期：

注：须附法定代表人和授权委托人的身份证(正反面)复印件

2.有效营业执照、开户行许可证或基本存款账户信息（包含账户名称、账户号码、开户银行、法定代表人和基本存款账户编号）。

3.2021年度财务审计报告或其基本户开户银行开具的资信证明。

4.无重大违法记录书面声明。

5.投标保证金缴纳证明材料。

6.“信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人无违法违规行为。

7.中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（二)、报价文件

1.开标一览表

# 开标一览表

招标项目名称：

投标单位名称：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

注：1、此表需密封后单独提交。

2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

2.明细报价表

项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号、参数 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：2022年　  月　  日

注：1、报价时投标人增值税按13%计算；综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

（三）商务技术部分

1.投标函

致：和布克赛尔蒙古自治县畜牧兽医局

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起  90天内 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供投标须知规定的全部投标文件，包括电子版投标资料。

5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、遵守招标文件的规定，对交付的货物数量、规格、技术参数、服务等保证做到响应性的一一对应。否则，愿意承担违约的处罚。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　邮箱：

投标人代表签字：

投标人名称（单位公章）：

2022年   月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2.投标人基本情况一览表

- 1.名称及概况：

- （1）投标人名称：

- （2）总部地址：

电话号码：

传真号码：

- （3）成立和／或注册日期：

- （4）法人代表：

- （5）开户银行：

- （6）开户帐号：

- （7）注册资金：

- （8）近一年财务基本情况（以会计师事务所出具的审核报告为依据）

①货币资金期末数：

②年营业总额（值）：

③资产负债率：

④销售利润率：

⑤资本收益率：

- （9）主要负责人姓名：

- （10）项目主要联系人（姓名、职务、通讯）：

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：2022年　月　日

3.近五年（2018年至今）已完成类似项目业绩表

投标人名称（公章）：

| 采购人名称 |  |
| --- | --- |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 服务地点 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目业绩描述 |  |
| 备注 |  |

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。

注：1.每张表格只填写一个业绩项目，并标明序号。（按采购人要求的范围提供相关业绩）

2.本表后须附清晰可辨的、真实的中标（成交）通知书或合同协议书等相关的证明材料。如未附证明材料或工作内容模糊不清的，其业绩将不予认定。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

## 4.商务条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标单位名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：2022年　月　日

- 5.技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标参数 | 投标参数 | 正/负偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正/负偏离/响应）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标单位名称（公章）：

投标人代表签字：

日期：2022年　月　日

6.服务方案（采购、安装、调试及培训方案）

7.所投产品性能指标、产品资料及彩印图片

- 8.产品质量保证体系及措施

- 9.售后服务承诺

10.投标单位认为需要提供的其他技术材料（相关证明文件）

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。