上阿图什镇塔库提村农机服务设备采购项目采购清单及参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三行圆包式采棉机 | 整机质量（Kg）：18000； 采棉头结构形式：水平摘锭； 收获行数（行）：3； 采棉滚筒个数：6； 采棉滚筒转速（r/min）：0-170； 摘锭转速（r/min）：0-4200； 每个滚筒上的摘锭座管个数（个）前16后12； 每个摘锭座管上的摘锭个数（个）：20； 每个采棉头上的摘锭个数（个）：560； 脱棉盘外径（mm）：158； 脱棉盘个数120；轴距（mm）：4318； 最大行驶速度（km/h）：24； 棉模尺寸（直径×宽）（mm）：（500-1800）×1200； 棉模质量（Kg）：80-1000； 排放标准：国四 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 六行圆包式采棉机 | 整机质量（Kg）：34400； 采棉头数量（个）：6； 摘锭座管数量（个）前16后12；每根座管摘锭数（个）20； 发动机功率（KW）：566； 发动机排量（L）：16.72； 噪声（DB(A)）动态：≤95； 棉田模式最大行驶速度（km/h）：Ⅰ档7.1、Ⅱ档8.5； 驱动方式：四驱； 最大爬坡度（空载）：35； 最小转弯半径（m）：6.7； 轴距（m）：4.32； 轮距（m）前轮2.28m；后轮2.28米； 轮胎安装方式：前轮双轮并装；后轮单胎； 棉箱容量（m³）：9.1； 棉包宽度（m）：2.4； 棉包最大直径（m）：2.3； 整机尺寸：10.2×5.5×5.3； 排放标准：国四 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 花生收割机 | 结构形式：自走式； 发动机标定功率（Kw）：107； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6550×2950×3440； 整机重量（Kg）：6220； 最小离地间隙（mm）：280； 最小通过半径（mm）：6900； 作业速度（Km/h）：1.79-9.50； 作业小时生产率（h㎡/h）：0.3-1； 单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤35； 工作幅宽（mm）：2600； 工作垄/行数：3； 分离机构工作面（长×宽）（mm）：1510×800； 摘果机构型式：单纵轴流； 摘辊尺寸（直径×长度）（mm）：690×2000； 捡拾机构型式：滑道滚筒式； 长度（mm）：2600； 轴距（mm）：2870； 轮胎：前轮：平花胎15-24；后轮：平花胎10-15；前/后轮轮距（mm）1940/1940； 清选机构风扇尺寸（直径×宽度）（mm）：280×845； 果箱容积（m³）：2.3； 要求：带起拔机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 拖拉机 | 整机尺寸（mm）：6000×3010×3200； 轴距（mm）：3050；最小离地间隙（mm）380；前轮/后轮轮距（mm）前轮：1850,1980、后轮：1840～3080； 最小使用质量（Kg）：9500； 档位：28/28； 发动机功率（KW）：184； 轮胎型号：600/70R28,710/70R42(单台）； 变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：125； 排放标准：国四 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 拖拉机 | 整机尺寸（mm）：5450×（2806-3540）×3050； 轴距（mm）：2800；前轮/后轮轮距（mm）前轮：1867,1860、后轮：2000，2390,2300； 发动机功率（KW）：155； 排放标准：国四 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 液压联合整地机 | 机具配置：缺口耙4组、圆盘耙4组、平土板3组、碎土辊5组、镇压辊5组； 耙片数：缺口耙4组41片、圆盘耙4组41片； 工作幅宽（m）：6.8； 耙片间距（mm）：170； 耙片直径（mm）：460； 耙组偏角（°）最小偏角0，最大偏角13； 外形尺寸（长×宽×高）工作状态：7460×7020×1400；运输状态：7640×4080×3260； 折叠油缸个数（个）：4；行走升降油缸（个）：2； | 2 | 架 |  |  |  |
| 7 | 平地机 | 结构重量（kg）：≥5500； 配套动力（KW）：≥162； 轮胎个数：2+2； 工作宽幅（mm）：3800； 离地间隙（mm）：≥450； 铲斗尺寸（mm）：850*3800*1025，材质为高强度钢板； 推板液油缸：数量1个，直径≥90mm； 升降液压油缸：数量2个，直径≥80mm； 液压油散热功能：自带液压油散热功能； 北斗卫星平地系统：配带北斗卫星平地系统； 卫星仪器屏幕尺寸：10.1寸，多点电容触摸； 分辨率：1024*600； 网络：双卡，4G全网通模块； 存储：2G内存 ,16G存储； 物理尺寸：281mm×181mm×42mm; 要求：带北斗卫星仪器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 秸秆还田残膜回收打包联合作业机 | 捡拾结构型式：捡拾结构型式； 配套动力（kw）：103-122； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5800×2800×2150； 运输间隙（mm）：280； 集膜箱总容积（m³）：0.21；工作幅宽（mm）：2000； 生产率（h㎡/h）：0.75-1.75； 残膜回收机构型7式：秸秆切碎还田、滚筒摆齿式收膜、钢辊叶片离心式膜土分离、圆辊式残膜卷捆打包； 秸秆切碎机构型式：甩刀式； | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 装载机 | 额定斗容量（m³）：3； 额定载重量（kg）：5000； 整机工作质量（kg）：17100； 卸载高度（mm）：3425； 卸载距离（mm）：1092； 轴距（mm）：3200；轮距（mm）：2250； 最小离地间隙（mm）：502； 车体转角(°)：35/35； 整机长度（mm）：8510； 主机最大长度（mm）：6170； 主机最大总宽度（mm）：2845； 后轴至铰接点的间距（mm）：2010； 后悬长度（mm）：2160； 卸载角(°)： 44； 运料位置高度（mm）：531； 最大牵引力（kN）：160； 转弯半径（mm）：6330； 铲斗在运料位置时的最小转弯半径（mm）：7290； 倾翻载荷（kg）：10000； 最大掘起力（kN）：156； | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 小麦玉米双用收割机 | 轴距（mm）：3656； 发动机排量（L）：6.7； 喂入量（公斤/秒）：12； 燃油箱（L)：500； 两轮驱动：标配；前端横向浮动：驾驶室内手动控制；前端前后角度调整：手动调整； 滚简转速范围（转/分）：250-1150； 滚筒直径/长度（毫米）：610/2451； 清选系统宽度（毫米）：1142； 杂余回送：至滚筒； 粮箱容量 (升）：6500； 抛洒装置：双盘主动抛洒； 要求：玉米籽粒割1台、小麦割1台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 液压翻转犁 | 结构型式 ：悬挂式； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5400×2900×1800 ； 配套拖拉机标定功率 kW：132.3～176.4 ； 翻转机构型式：液压式； 犁体类型 ：基本（通用）型 ； 犁体数量(个)：大犁：5×2；小犁：5×2； 犁体幅宽 mm：最小：330；最大：500 ； 犁铧类型：可换铧尖型 ； 犁壁类型：栅条式； 总工作幅宽mm：最小：1650；最大2500 ； 犁体纵向距离mm：1000； 犁轮类型：限深轮； 犁轮数量：1； 限深轮调节范围mm：150～255 ； 油缸型号：465-90/50-245； 油缸数量(个)：1 | 1 | 架 |  |  |  |
| 12 | 深松机 | 结构型式：悬挂式； 振动方式：非振动式； 配套动力范围（kw）：91.9-132.4（轮式拖拉机）； 整机外形尺寸（长×宽×高（mm）：2200×3100×1400； 作业速度（km/h）：4-6.5； 作业小时生产率（hm²）：1-1.9； 工作幅宽（cm）：300； 铲间距（cm）：50； 深松铲结构型式：偏柱曲面铲； 深松铲数量：6； 深松铲排列方式：三行交错； 深松深度（cm）：≥30； 要求：带深松监测设备 | 1 | 架 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |