移动体检车1辆 技术参数

| 序号 | 需求说明 |  |
| --- | --- | --- |
| （一） | 车辆部分 |  |
| 1 | 整车要求 | 知名品牌，由投标商注明 |
| 1.1 | 总长 | ≥8995mm |
| 1.2 | 总宽 | ≥2500mm |
| 1.3 | 总高 | ≥3700mm |
| 1.4 | ★车厢内高 | ≥2050mm（车辆生产厂家出具承诺函原件并加盖公章） |
| 1.5 | 轴距 | ≥4300 mm |
| 1.6 | 轴荷 | ≥3940/8050kg |
| 1.7 | 前悬/后悬 | ≥1960mm/2735mm |
| 1.8 | 额定载客 | 2-9人 |
| 1.9 | 整车最大总质量 | ≤11990kg |
| 1.10 | 整备质量 | ≥11300kg |
| 1.11 | 最高时速 | ≥100km/h |
| 2 | 发动机 | 国内知名品牌 |
| 2.1 | 发动机型式 | 六缸水冷直喷增压中冷 |
| 2.2 | 额定功率 | ≥199KW |
| 2.3 | 排放标准 | 国六排放 |
| 2.4 | 排量 | ≥6234ml |
| 2.5 | 底盘 | 国内知名品牌 |
| 3 | 车身配置 |  |
|  | 动力系统 | 国产发动机、国产变速器 、国产离合器 |
|  | 行驶系统 | 多片簧、前盘后鼓(国产盘式制动器,前4.5t,后8.5t)、有缓速器 |
|  | 转向器 | 国产转向器 |
|  | 外后视镜 | 电动兔耳式后视镜 |
|  | 遮阳帘 | 前风挡双半幅遮阳帘 |
|  | ABS | WABCO ABS |
|  | 行车空调系统 | 空调（≥24000Kcal/h，国产压缩机） |
|  | 燃料箱 | ≥200L油箱 |
|  | 收放机 | MP3收放机 |
|  | 灭火系统 | 2个4kg干粉灭火器、装3个灯笼型灭火弹(发动机仓)、1个筒状自动灭火弹 |
|  | 倒车监视系统 | 单探头倒车监视器 |
|  | 轮辋轮胎 | 钢制轮辋、轮胎9R22.5，有备胎 |
|  | 安全锤 | 4把防盗警报安全锤 |
|  | 热管理 | 第二代热管理； 智能控制冷却系统 |
|  | 应急安全装置 | 有前轮轮胎爆胎应急安全装置 |
|  | 胎压报警器 | 有胎压报警器 |
|  | 冷凝器 | 有制动冷凝器 |
|  | 缓速器 | 国产缓速器 |
|  | 倒车雷达 | 有倒车雷达 |
|  | 顶风窗配置 | 1个带换气扇顶风窗 |
|  | 司机椅、导游椅 | 三点式安全带减震司机椅(带安全带未系报警)，有导游椅 |
|  | ★V+车联网系统 | 监控、记录仪一体机：北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+2路视频录像监控功能(司机,车内) |
|  | 车窗配置 | 白色单层后活动内嵌式司机窗，侧窗深灰色全封闭中空玻璃（两侧后上内嵌式推拉窗） |
|  | 车门配置 | 前门钢化玻璃外摆门，中门外摆门 |
|  | ★远程排放监管系统 | 国环通用国六远程排放监管系统 |
|  | 车身保温 | 独立大功率水暖除霜，有驾驶区取暖器，有车厢保暖，水暖驻车可用 |
|  | 底盘保暖模块 | 有制动冷凝器、有发动机进气预热、有发动机燃油加热系统 |
|  | 内饰 | 开模内饰，空调风道，出风口，手动动车帘一套；司机窗，乘客门，后风挡玻璃为软布窗帘,仿木纹地板革 （1）前后顶：采用商务前后顶，环保PU覆革材质； （2）顶、裙板：家装风格，材质为环保PP蜂窝板，顶部两侧长条照明灯； （3）窗帘：动车窗帘； （4）窗立柱及窗框：带造型窗立柱及窗框，材质为环保ABS； （5）风道：商务扁平带圆弧型风道，整体采用PVC环保材质； （6）地板革：仿木纹地板革； 2、★环保：车内甲醛含量＜0.1mg/m3.（体检车厂家出具承诺函原件） |
|  | 遮阳篷 | 遮阳篷1套 |
|  | 侧舱门 | 全铝上翻门 |
| 5 | # 工作实施 | 1、工作区域设施：木质工作台1张，双人座椅3件 ，护栏1件 |
|  |  | 2、生化采血区设施：木质生化台1件，可升降工作圆凳1件，折叠椅1件 |
|  |  | 3、B超/心电检查室设施：检查床2张（下木质床，上床垫）；木质折叠工作台2件；可升降工作圆凳2件；检查室2套；围帘2套； |
|  |  | 4、木质工作台1件，可升降工作圆凳2件 |
|  |  | 5、后部检查床1张（下后高台，上床垫）；木质折叠工作台1件；可升降工作圆凳1件；检查室1套；围帘1套； |
| 6 | # 灯光设施 | 紫外光灯3盏，长条灯一套 |
| 7 | # 服务设施 | # 衣帽钩3个， 垃圾桶3件 |
| 8 | # ★市电空调设施 | - 中央空调1套，技术参数如下： - ★空调形式：中央空调，一拖二。 - 制冷类型：冷暖 - 定频/定频：变频 - 能效等级：一级能效 - ★IPLV：≥5.5 - 制冷量(W)：≥12000 - 制热量(W)：≥13500 - 外机噪音(dB(A)：≤57 - 制冷剂新冷媒：（R410a） - 压缩机：磁组开关全变频压缩机。 - ★换热器：采用细缝式亲水铝箔翅片，内螺纹换热铜管，提高换热系数，提升换热效率。 - 180°正玄波变速技术：180°电流输出平滑的正玄波，谐波含量小转矩脉动小，调整范围广电机运行平稳，保证用户舒适度。 - ★出风方式：行车、驻车共用一套风道和出风口，出风均匀，出风口风量大小及朝向可自由调节，避免空调吹人的缺点 - ★风管机回风口安装在车内，回风口上安装过滤网，防止灰尘进入冷凝器影响空调效果，定期可拆除车顶回风栅清洗滤网 |
| 9 | # ★市电配电及网络设施 | # 配电箱1个（包含开关电源、漏电保护器、接地钎），25m电缆盘1个，外接220V电源插座，榔头1个， 600W逆变器1件；局域网, 网口、网线、交换机1件，电器舱有网口； |
| # 11 | # ★生产要求 | # 一体化生产改装：车辆为一体化生产，即底盘生产与整车改装为同一厂家,车辆生产厂家出具承诺函原件并加盖公章。 |

| 电子视频软镜工作站技术参数 |  |
| --- | --- |
| 一、系统基本要求 |  |
| 序号 | 需求说明 |
| ★1 | 一体化设计，所有设置及显示都由中央触摸屏操作可实现图像处理、在线学习、远程会诊和教学等多功能的工作站 |
| 2 | 高清显示器不小于13英寸高清显示器 |
| 3 | 具备软件开机自检功能 |
| 4 | 内置蓄电池保证整机工作不少于360min |
| 5 | 内存容量不小于32G |
| 6 | 具备远程无线升级功能 |
| 二、图像显示和处理功能 |  |
| ★1 | 内窥镜检查：显示分辨率不小于1920×1080，支持同屏显示3路以上实时视频画面，包括两路以上内窥镜检查实时画面。 |
| 2 | 拍照功能：可通过前置摄像头的按键或者点击触摸屏按钮进行拍照 |
| 3 | 耳机功能：可通过主机耳机插孔，连接耳机接收实时的音频信息 |
| 4 | 图像和视频存储：具有图像保存和音视频录制功能，支持图像查看、视频回放 |
| ★5 | 内置病历管理系统：支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、预览、连接打印机后打印病历报告 |
| 三、数据和安全功能 |  |
| 1 | 数据接口 数据接口为USB Type C传输协议；WIFI网络传输；配备具有4G\5G网络连接功能的数据卡，具有4G\5G数据传输和流量管理功能；近场通讯 |
| 2 | 开机自检 具备软件开机自检功能，需验证运行环境符合要求后方可使用 |
| 四、主机显示器要求 |  |
| ★1 | 采用智能主控芯片，可无缝兼容同系列手柄，无需转接。 |
| ★2 | 采用不小于3.5吋的广角高亮的触摸屏显示及操作，显示分辨率不低于640×480，可同时外接显示器。 |
| 3 | 主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。 |
| 4 | 主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。 |
| 5 | 具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 |
| 6 | 内置锂电池，容量不低于2000mAh，具有电量管理功能。 |
| 7 | 主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，方便临床使用及携带。 |
| 8 | 显示器能上下0º～130º转动，左右0º～260º转动，以方便特殊体位的操作。 |
| 五、软管手柄功能要求 |  |
| 1 | 采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥90°，空间分辨率≥10.101p/mm。 |
| 2 | 医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。 |
| ★3 | 插入部外径≤5.2mm，内置吸引通道直径≥2.5mm,长度≥600mm。 |
| 4 | 软管前端可弯曲角度向上≥130°，向下≥130°，左右各旋转120° |
| 5 | 照明采用LED灯，亮度≥200LUX，三档亮度可调节，一键拍照、录像功能 |
| 6 | 具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。 |
| 7 | 支持无线及有线传输功能模块连接便携式主机，方便携带。 |
| ★8 | 支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。 |
| 六、高档台车一台 |  |