乌恰县乌鲁克恰提乡琼铁热克村农用机械采购项目

采购清单技术参数及要求
	
	货物名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	拖拉机
	形式：4X4轮式

整机尺寸：长5120MM*宽2380MM*高3100MM；（轮距mm：前轮1760,1860,1960,2060有级可调、后轮1700-1940无级可调；轴距2630MM）

发动机：潍柴WP6G150E330，直列水冷四冲程，111Kw，柴油

轮胎：前轮14.9-26，后轮218.4-38

离合器：干式单片双作用

转向器：液压转向

变速箱：4x(2+1)x2

悬挂装置类型：后置三点悬挂3兴或者2类

动力输出轴：类型/转速：540/1000，花键尺寸Φ38
	1
	台
	
	

	2
	打包粉碎一体机
	外形尺寸（长×宽×高）( mm )：5700x2600x1750；
总重（kg)：2620

捡拾宽度（mm)：2200

配套功率（马力）：100马力以上拖拉机

动力输出轴转速（转／分）：720

压缩室截面尺寸（宽×高）( mm )：440x360

草捆长度（mm)：500-1350
	1
	台
	
	

	3
	搂草机
	结构型式：指轮式 

挂接方式：牵引式 

工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：6800×6850×1550 

结构质量kg：920 

搂齿数量个/盘：80 

搂齿间距mm：53 

指轮数量：8 

指轮直径mm：1550 

作业最大搂幅mm：6000 

配套动力范围kW：≥35 

作业速度范围km/h：10～20 
	1
	台
	
	

	4
	割草机
	结构型式：旋转式 

挂接方式：三点悬挂 
工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1070×3000×1100 

结构质量kg：340 

割幅m：1.65 

作业速度范围km/h：6～10 

刀盘数量个：2 

刀盘转速r/min：1620 

配套动力范围kw36.7～58.8 
	1
	台
	
	

	5
	旋耕机
	结构型式：框架型 

整机外形尺寸（长×宽×高）mm ：2235×1150×1300 

作业速度范围m/s：0.55-1.38 

工作幅宽cm：200 

耕深cm：15-20 

刀轴型式：单轴型 

刀轴连接型式：接盘式 

传动型式：中间齿轮传动 

运输方式：普通型 

刀辊设计转速r/min：242 

刀辊最大回转半径mm：260 

刀辊总安装刀数把： 60 
限深装置型式：限深板 

镇压型式：拖板 

配套拖拉机标定功率范围kW：44.7-52.9 

动力输出轴转速r/min：720/540 
	1
	台
	
	

	6
	播种机
	结构型式：机械式；悬挂式 

配套动力范围kW：22.1～58.8 

整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×2350×1100 

作业速度范围m/s：0.5～1.5 

作业小时生产率h㎡/h：0.32～0.96 

工作幅宽cm ：208 

行距cm：13 

工作行数行：16 

排种器型式：槽轮式；金属材料 

排种器数量个：16 

排肥器型式：槽轮式 

排肥器数量个：16 

排种开沟器型式：双圆盘弹簧式 

排种开沟器数量个：16 

排种开沟器深度调节范围mm ：20～50 

排肥开沟器型式：双圆盘弹簧式 

排肥开沟器数量个：16（与排种共用） 

排肥开沟器深度调节范围mm： 20～50 

种/肥箱容积L：115/120 

排量调节方式：扳手式 

播种部分传动方式：链条传动 

地轮型式：滚筒式 

地轮直径mm：325 

地轮高度调节范围mm：60 
	1
	台
	
	


