- 采购内容

| 阿克陶县托儿塔依农场管理服务中心农机采购项目技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 采棉机 | 1、结构形式：自走式 2、制动器型式：液压刹车钳 3、配套动力型式：直列六缸 4、配套动力型号规格：QSB6.7-C260-30 5、配套动力额定功率：194KW 6、配套动力额定转速：2200r/min 7、单位面积燃油消耗量：27-60kg/hm2 8、纯工作小时生产率：0.5-0.6hm2 9、工作状态外形尺寸：8760（长）×3900（宽）×4900（高）mm 10、运输状态外形尺寸：8760（长）×3900（宽）×3900（高）mm 11、整机质量：14600kg 12、棉花收获机行数：3行 13、采棉头结构型式：水平摘锭 14、采棉滚筒个数：3×2个 15、采棉滚筒转速：0-170r/min 16、摘锭转速：0-4200r/min 17、每个滚筒上的摘锭座管个数：前16/后12 18、每个摘锭座管上的摘锭个数：20个 29、每个采棉头上的摘锭个数：560个 20、脱棉盘外径：158mm 21、脱棉盘转速：0-1800r/min 22、脱棉盘个数：40×3个 23、采摘速度Ⅰ档：0-6.0km/h 24、采摘速度Ⅱ档：0-8.0km/h 25、风机型式：离心风机 26、转速：0-3900r/min 27、适应采摘行距：660+100,680+80mm 28、采摘最低棉铃高度：150mm 29、棉箱压实搅龙长度：3750mm 30、棉箱压实搅龙外径：350mm 31、棉箱压实搅龙数量：3个 32、储棉棉箱最大容积：33m³ 33、卸棉方式：侧倾，链耙式 34、前轮规格：18.4-38 35、后轮规格：15.5-20 36、前轮轮距：2253mm 37、后轮轮距：2190mm 38、轴距：3720mm | 台 | 1 |  |
| 2 | 残膜回收与秸秆还田一体机 | - 配套动力120-220KW - 工作幅宽2050mm - 3、卸膜方式：液压翻转 - 4、茎杆切碎形式:“Y”刀片式 - 5、收膜滚筒型式：圆弧摆动伸缩齿式滚筒 - 6、残膜输送装置型式：滚筒叶轮式 - 7、卸膜方式：液压下开门式 - 8、升降方式：液压升降 - 9、秸秆切碎长度≤8㎝合格率90% - 10、残膜回收率:90％ - 11、功能： - 12、整体重量：≥4800kg - 13、外形尺寸：长≥4800mm、宽≥2800mm、高≥1600mm | 台 | 1 |  |
| 3 | 2104型拖拉机 | - 车身尺寸（长×宽×高）：5550×3400×3150（空滤器顶部） - 轴距（mm）：2730 - 常用轮距(前轮/后轮) （mm）： 2000/2310 - 最小离地间隙（mm）：450 - 最小使用质量（kg）：7850 - 轮胎（前后）： 16.9-28/20.8-38双排 - 动力输出轴标准转速（r/min）：540/1000 - 发动机功率（kw）：162 - 驾驶室：空调驾驶室 - 档位： 16+16同步器换挡 - 多路阀：4路阀 - 仪表类型：智能液晶仪表 - 提升器型式：双强压带截止阀 - 动力输出轴功率（kw）：130 - 最大牵引力（kn）：40 | 台 | 1 |  |