高清电子胃肠镜及内镜专用注水泵技术参数

（一）高清电子胃镜 1条

1、图像传感器：百万像素CMOS高清图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

2、视野角度：(直视)；

3、视野范围：≥140°；

4、观察范围：2-100mm，最小观察距离2mm。

5、先端部直径：≤9.2mm；

6、弯曲部直径：≤9.3mm；

7、有效长度：≥1100mm；

8、全长：≥1400mm；

9、弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°左≥100°、右≥100°

10、钳道直径：Ф≥2.8mm；

*11、具有附送水功能；

12、原装进口高清电子胃镜

13、设备免费维保期不少于24个月

（二）高清电子肠镜 1条

1、图像传感器：百万像素CMOS高清图像传感器、兼容HDTV全高清输出；

2、视野角度：(直视)；

3、视野范围：≥140°；

4、观察范围：2-100mm，最小观察距离2mm。

5、先端部直径：≤12mm；

6、弯曲部直径：≤12mm；

7、有效长度：≥1330mm；

8、全长：≥1630mm；

9、弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左≥160°、右≥160°

*10、钳道直径：≥3.8mm；

*11、具有附送水功能；

12、原装进口高清电子肠镜

13、设备免费维保期不少于24个月

（三）内镜专用注水泵1台

1、内镜专用原装进口；

2、专用内镜检查和内镜治疗设计的辅助产品；

3、操控方便，直接踩下脚踏开关即可实现水流操控；

4、注水瓶容量≥1000ml，能够长久提供注水，减轻频繁加水的麻烦；

5、流速可调，最大可以达到190ml/min。

6、设备免费维保期不少于24个月

中医定向透药治疗仪技术参数

1、产品安全分类:II类BF型;

2、交流电压:220V  50Hz;

3、功率≤150VA(立式四通道);

4、输出电流500欧负载，输出电流有效值等于或不大于100mA;

5、中频频率2000+15%，

6、低频调制频率75+15%;

7、调幅度:调幅度为1，误差±10%;

8、温热电极温度不高于85℃;

9、治疗时间:默认25min，0-60分钟可调，治疗完成有提示音；

10、过载保护:有;

11、 温度5档可调:25℃-85℃

12、按摩导入强度100档可调;

13、调制方式:正弦波，三角波，方波，锯齿波，指数波，尖波，梯形波，脉冲波，扇形波等波幅;

14、磁疗功能:动态磁场，调节体内平衡;

15、工作状态以中文显示在液晶屏幕上;

16、电子治疗处方:微电脑自动组合;

17、使用寿命:主机使用寿命不低于6年；

18、输出波形:中频按摩为对称波，导入为非对称波。