阿图什市人民医院医疗设备及信息化设备采购项目参数（一包）

| 序号 | 品目名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气囊式体外反搏系统 | 1.心电参数： 1.1心电波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性。 1.2心电信号增益：四级增益，共模抑制比>80dB，心电检出门限应不大于0.25mV； 1.3心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差不大于2次/min，心率与脉率同频双显示； 1.4滤波技术：50/60 Hz高低通滤波； 1.5心电导联：标准三导联； 2.脉搏参数： 2.1血氧波形采用滚动推进式显示，具有连续性和可追溯性； 2.2 D/S比值：实时显示，峰值的比值（P）和面积的比值（A）； 2.3血氧显示：70-100% + 2%； 2.4脉搏显示：35次/min～165次/min时，脉率显示误差不大于2次/min； 3.触发模式： 3.1设有体外反搏压力微调模式，并且有舒适低、中、高三级调节。 3.4触摸工控液晶显示器，人机对话实时操控简洁快速 3.3心电R波正负触发，反搏比率1:1; 1:2，触发行程40-120 +1bmp； 3.4房颤病人触发模式。 4.多重保护措施及保护显示： 4.1过早充气和过迟排气保护，停机后电磁阀延续排气； 4.2早搏触发排气保护，并在显示器中显示早搏心电波形，治疗继续进行, 4.3心电电极脱落保护功能，并弹出提示消息框，提供界面显示。 4.4自动压力过高保护限制，并弹出提示消息框，提供界面显示； 5.时间设定： 5.1治疗时间可以设定5到60分钟，每次加减5分钟，治疗完成后自动停机； 5.2空气压力泵运行时间累计记时； 6.压力系统： 6.1压力调控：治疗压力单位以“毫米汞柱”和“兆帕斯卡”双显示，临床操作治疗压力时单位直接换算；压力调控范围75-300mmHg， 可以调节高低，每次加或减5mmHg 。 6.2空气压力泵：采用进口空气压力泵，节能高效； 7.治疗囊套和接头 7.1.管道连接头使用定制式推拉快速接头，推拉秒换，非旋钮，轻巧灵便，操作者容易更换，管道采用环保材料定制、耐磨、抗老化。 7.2.扣式强化式治疗外囊套，材料环保耐用，容易包裹，增强疗效； 7.3.复合弹性内囊充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，耐用； 8.演示模式允许系统：自动模拟运行系统，用于自动检测设备和治疗模拟示范。 9.设备具有超静音设计，整机嗓音≤61db(A)，提供检测报告。 10.充、排气点辅助设定系统：I/D AID系统辅助操作者设定最佳充、排气点，反搏舒张期波形自动标识和显示。 11.远程无线网络技术操作、设备操作指导及维护指导，远程设备软件升级指导。 12病人信息：病人管理系统，信息可存储，分析，输出。 13.局域网云功能，可以实现一台终端指导操作多台设备。 14.产品输入功率不高于1500VA,高效低耗，节能减排。 15.床体长2000mm*宽800mm*高700mm，占地小，方便移动搬运。 16.设备应提供不少于2年的免费的维保服务，并保证售后服务的优质性。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 适用范围：脑动脉硬化、脑卒中筛查、脑血管狭窄和闭塞、脑血管痉挛等症的诊断与分类，微栓子监测、发泡试验，脑血流监护、中医体质辨识、健康评估管理等。 1、主要技术规格及系统参数 1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点； 1.2、血流速度范围（脉冲波模式）：双向流速≥526cm/s,单向流速≥1052cm/s（提供软件功能截图） 1.3、取样容积：1-20 mm连续可调； 1.4、探测深度范围:最小工作距离≤6mm，最大工作距离≥140mm； 1.5、增益范围：1～58dB可调；（须提供检验报告） 1.6、动态范围:1-40 dB； 1.7、功率范围:0-100 %； 1.8、多普勒角度补偿功能: 0～89°（须提供检验报告） 1.9、通道/深度：双通道≥九深度（同步显示频谱图数）≥4000深度（M波） 2、软件功能 2.1、检查参数：Vs、Vm、Vd、RI、PI、S/D、HR、a、SBI、TI、HITS、lindegaard等。 2.2、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示； 2.3、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节； 2.4、异常血流提醒功能； 2.5、智能流程（专家智能辅助诊断系统，需提供专利证书） （1）具备辅助规范化检测动脉功能，直观呈现至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例）；（须提供生产厂家彩页） （2）自动提供诊断建议并辅助引导进一步血管检查路径；（须提供生产厂家彩页） （3）辅助引导操作者开展侧支循环评估，辅助引导的侧支循环通路≥18条； 2.6、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱的AUTO一键优化功能；（须提供检验报告） 2.7、脑血流监护功能（微栓子检测，微气泡试验/发泡试验，脑血流监护等）： （1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计； （2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等； （3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件； （4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图； 2.8、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。 2.9、中医体质辨识（须提供软件著作权证书） （1）客户端访问，题库不少于66题； （2）个性化指导功能（膳食、运动、养生和生活方式等针对性建议）。 2.10、健康管理系统（须提供软件著作权证书） （1）健康数据支持对接医院HIS系统平台； （2）大数据分析统计，为后续的干预措施提供数据支撑； 2.11、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程； 2.12、配备无线遥控器：可远距离无线操控；(须提供无线遥控器说明图) 2.13、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、出报告； 2.14、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、快速出报告单等； 2.15、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等； 2.16、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据； 3、探头配置： 3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个 3.2、监护头架； 3.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；（须提供检验报告） 4、其它配置：≥20寸液晶显示器，彩色喷墨打印机，无线遥控器 5、质量保证及售后服务 （1）24小时快速维修反应 （2）免费提供操作和维修培训、软件升级，提供用户操作手册和维修手册。 （3）设备应提供不少于2年的免费维保期。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 肌电图与诱发电位仪 | 一.主机系统配置： 1.电脑：品牌电脑 2.台车：1套 3.放大盒4通道一套； 4.可升级为便携式工作站。 二.放大器： 1.通道数： 4通道，拥有8通道，16通道的产品升级和供货能力。 2.A/D转换率：24Bit 3.显示灵敏度：0.01μV/div~30000μV/div分档控制； 4.幅频特性：0.1Hz~10kHz，误差-10%～+5%； 5.扫描速度测量误差：0.1～30000ms/div时，误差不超过±10% 6.高切滤波：20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz分档控制； 7.低切滤波：1Hz、10Hz、100Hz、200Hz、500Hz分档控制； 8.共模抑制比：≥120dB； 9.噪声电压：≤0.4μVrms（20Hz，2KHz）； 10.输入阻抗（COM）：≥3000MΩ； 11.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压； 三.电流刺激器参数： 1.电流脉冲输出强度：1mA，10mA，20mA，30mA，40mA，50mA，60mA，70mA，80mA，90mA，100mA； 2.脉冲输出频率：0.1Hz～50Hz； 3.脉冲宽度：50us、100us、200us、300us、500us、1000us； 4.刺激方向：正向、负向； 四.音视频刺激器参数： 1.最大短音声强：≥130dB； 2.最大纯音声强：≥120dB； 3.最大白噪声声强：≥100 dB； 4.刺激频率：0.1Hz～100Hz； 5.纯音声音频率：300Hz~7KHz； 6.声音刺激参数刺激类型：短音、纯音、白噪声； 7.纯音刺激方式：左耳、右耳、双耳； 8.短音刺激相位：向上波、向下波、上下波； 9.靶信号概率：5%～100%； 10.棋盘格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的棋盘格图像；刺激视野包括：全视野、半视野、1/4视野；图案包括：棋盘格、横条格、竖条格；图案大小有4×3、8×6、16×12、32×24、64×48五种可选。 11.横条格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的横条格图像，条数可设置为：3/6/12/24/48。 12.竖条格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的竖条格图像，显示数目分别为：4/8/16/32/64。 13.刺激频率：0.1Hz-1Hz； 14.闪光刺激频率：0.1Hz-50Hz； 15.刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激； 五.产品功能： 1.报告：自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板； 2.神经电图：运动传导速度、多节段传导、感觉传导速度、重复电刺激、F波反应、H反射、瞬目反射、皮肤交感反应； 3.肌电图：扫描肌电图、运动单位自动分析、干扰相（重收缩）自动分析； 4.诱发电位： 1) 听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位（BAEP）、中潜伏期诱发（MAEP）、长潜伏期诱发（LAEP）； 2) 视觉诱发电位： 模式翻转视觉诱发电位（PRVEP）、闪光视觉诱发电位（FVEP）。 3) 体感诱发功能：上肢体感（USEP）、下肢体感（LSEP）、三叉神经体感（TSEP）、脊髓体感（SCEP）； 4) 事件相关电位:声、光、电刺激。 5）PDN/PTN、BCR诱发电位（专用软件）； 5.SEMG具有表面肌电图信号采集、存储和回放功能；具有峰峰值柱状图和频谱图时时显示；可出标准报告，统计表面肌电均值和积分面积；可出频率/疲劳度报告，统计过零率、平均波幅、平均频率和中值频率。 六.设备保修： 1.保修期限：设备免费保修2年，软件终身免费升级； 2.提供优质的售后服务，保证服务的连续性。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 脑电图仪 | 一、功能要求： 1.功能概述：具有数字化常规脑电、脑电地形图等功能； 2.通道配置：24通道，并包含3导心电、5导肌电； 3.无线传输方式：采用WIFI传输功能，患者与主机之间无线连接，方便检查； 4.阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，可通过观察软件上阻抗测试指示灯的颜色变化，直观了解病人头上电极是否佩戴合适。 5.供电方式：脑电放大盒采用锂电池直流供电方式，隔离交流电干扰； 6.导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑； 7.事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸等多种事件诱发试验； 8.棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波； 9.地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，使医生直观的了解脑区中的异常放电状况； 10.地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱； 11.实时脑功能频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、快慢波比、爆发抑制比、双频指数、肌电指数、样本熵、近似熵等，通过量化数据反映患者脑功能状态； 12.实时振幅整合脑电：具有实时振幅整合脑电分析功能，能帮助医护人员在新生儿出生后第一时间了解其是否存在缺氧缺血的情况； 二、技术规格要求： 1.定标电压：50μV误差≤±5%。 2.电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm误差≤±5% 3.时间常数：0.1s、0.2s、0.3s误差≤±20%；0.03s误差≤±40% 4.噪声电平：≤0.3μVrms 5.共模抑制比：≥110dB 6.幅频特性：0.1Hz～60Hz -30% ≤误差≤+5% 7.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5% 8.输入阻抗：不小于1000MΩ 9.灵敏度：25μV/cm 、50μV/cm 、100μV/cm、200μV/cm档位，误差不超过±5% 10.走纸速度：1.5cm/s 、3cm/s 、6cm/s各档位误差不超过5% 11.采样分辨率：24bit 12.低通滤波：5Hz ～ 120Hz分12档可调 三、配置要求： 1.主控计算机：1套； 2.液晶显示器 1台； 3.彩色喷墨打印机1台； 4.专用操作台及文档附件1套； 5.专用电极线系统部分 1套； 6.脑电放大盒 1个； 四、售后服务及其他要求： 1.脑电盒免费保修贰年，终身维修，提供优质的售后服务。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 非接触眼压计 | 技术参数： 测量范围：0mmHg-60mmHg 量程设置：30mmHg，60mmHg 测量精度：1mmHg 工作距离：11mm 内部固视灯：绿LED 对焦方法：五个对焦点 对焦提示：图形提示加实时中文提示 对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦 摇杆运动行程：上下：20mm 前后：40mm 左右：80mm 显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏 屏幕翻转角度：不小于70度，方便检查 额托升降：电机驱动，快速升降 输出方式：快速热敏打印机 台车：可移动升降台车 特色部分： 1.集成ORA（Ocular Response Analyser） 2.独特的依据波形置信度三次加权平均，提高数据精确度 3.提示置信度偏低的测量结果。可删除，可自动覆盖更新数据 4.可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦； 5.非接触式测量。避免交叉感染 6.内嵌24小时眼压趋势分析系统 7.测量波形：每次测量可同步记录测量波形变化，为数据提供对比支持 8.设备提供不少于2年的免费维保期，并提供优质的售后服务。 | 1 | 台 |  |

阿图什市人民医院医疗设备及信息化设备采购项目参数（二包）

| 序号 | 品目名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胰岛素泵 | 操作界面：图标逐层菜单式 防水：有（7级防水），IPX7，可防溅水和一过性浸水 电机：进口直流电机(空杯式专利电机) 压力传感器：进口压力传感器 屏幕显示：动画、图标、中文 储药器容量：3mL 胰岛素选择：U-100/ml 胰岛素输注精度：<±5% 装药自动定位读数功能：有 操作模式：4种 屏幕显示胰岛素余量：有 屏幕显示电池余量：有 屏幕显示基础曲线：有 基础率分段：24个时段 基础率输注最小时段：60分钟 基础率输注方式：最小间隔5分钟，脉冲式胰岛素输注 基础率设置范围和步长：0.0U/h－6.0U/h, 0.1U增量 临时基础率调节方式：当前基础率倍率，0%-200%，以25%为步进量，9个设置比例，设置时间0-24h，25个时间设置。临基率范围：0%-200%（间隔25%） 大剂量设置范围：0.1U-87U 大剂量输注方式：正常波、双波、大剂量向导 大剂量输注速度：约10U/分钟 大剂量设置增量：0.1U（0-10U)，1U（10-87） 方波输注方式：有 双波输注方式：有 大剂量向导功能：有 预设餐前量：有 上次餐前量显示：有 日总量回顾：50次 基础率回顾：50次 大剂量回顾：50次 排气回顾：50次 （记录，时间，日期）报警回顾：50次 自动报警功能显示：5项 储药器剩余量不足报警：剩余20U单位报警方式，间隔1分钟 无药量报警：5U剩余单位报警方式，间隔1分钟 报警方式：蜂鸣、震动报警 测血糖提示：有 无线数据下载：有 （可下载50天数据）电池：要求每个胰岛素泵配备3节DC3.0 V锂电池，电池为可充电电池 内置时钟：24小时制 用户可调整时间，有备用电池 安全防护设定：自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量） 最大工作电流：250mA 额定电压：3.0V 电流类型：直流 运行模式：连续运行 存储温度范围：-20℃～+50℃ 存储相对湿度：20％～93％ 存储大气压力范围：50kPa～106kPa 体积：93mm×56mm×23mm 净重：85g 节电功能：系统睡眠 安全系统：日最大量限制、最大基础率限制、最大餐用量限制、低药量提示、无药量提示、输注堵塞提示、低电量提示 适用人群：2岁以上糖尿病患者 保修期：要求提供终身免费维修，提供优质的售后服务 产品标准配置（附带的配件及耗材）：胰岛素泵，沐浴袋、硅胶套、皮套（每个胰岛素泵配备2个）、布挂带（每个胰岛素泵配备2个）、腰带夹（每个胰岛素泵配备2个）等配件 分类：BF型设备（防电击保护） | 5 | 台 |  |
| 2 | 足底反射治疗仪 | ★1、脉冲频率：1000Hz 误差±20% 2、最大输出电压：最大输出电压有效值不大于60V 3、最大输出电流：最大输出电流有效值不大于80mA 4、供电电源：AC220V DC6V 5、输入功率：5VA 6、安全类别：具有BF型应用部分的内部电源设备。 7、运行模式：连续运行。 8、性能要求：产品由脚型电极托和可换式脚型电极垫构成，不同病种对应不同疾病键盘，可辩证施治。 9、资质要求：国家Ⅱ类医疗器械准字号 10、提供不少于2年的免费质保期，并提供优质的售后服务。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 医用臭氧治疗仪 | 1、电源：电压：AC220V±22V 频率：50Hz±1Hz 2、环境：环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≤80% 大气压力：700hpa～1060hpa 3、气源：医用氧气 压力：0.2Mpa～0.35 Mpa 安全类型：︱类 4、产品性能：输出臭氧浓度：5mg/L～80 mg/L连续可调。 5、功率：200VA 6、控制系统：采用微电脑单片机作为主控制器，系统工作稳定可靠。 7、★检测系统：采用‘可见光臭氧浓度检测用传感器’， 用于控制、检测和分析臭氧实际输出浓度，可实时在线、连续测量，使用寿命大于10万小时。输出臭氧浓度准确可靠，检测步距间隔精确到1mg/L。 8、显示系统：配置彩色液晶显示屏，设备的工作状态、操作提示、设定浓度及检测浓度等信息全部实时显示。 9、★系统自带语音功能，不用时可以关闭。 10、★臭氧回收系统：内部配置臭氧催化分解还原系统，具备恒温除湿、自修复、免维护功能，不用时迅速将臭氧分解还原为氧气通过两侧排风口排放，确保治疗环境空气清洁，达到国标要求； 11、产品为国家三类证产品 10、提供不少于2年的免费质保期，并提供优质的售后服务。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 宫腔检查镜 | 1、宫腔镜一根，30 °，直径 2.9 mm，长 30 cm，支持预真空高温高压、低温等离子、环氧乙烷气体熏蒸等消毒方式。蓝宝石镜，集成光纤传输，通透亮好，视野清晰，经久耐用。 2、唯一HOPKINS柱状晶体宫腔镜硬镜中画质最清晰。镜身更加符合人体工程学设计，镜身逐步增粗，流量可精调。 3、BETTOCCHI 操作鞘，大小4.3mm,具有 5 Fr.通道用于工作器械, 1个开关和1个 LUER锁适配器，用于内鞘。 4、BETTOCCHI 连续冲洗操作鞘，大小 5.0mm, 1个开关和1个 LUER锁适配器，用于外鞘 ，也可选配一体式镜鞘，使操作更加简单，方便。 5、设备安全分类：I类CF型。 6、活检钳两把，双动钳头，5Fr，长34cm，必须与宫腔镜为同一品牌。 7、剪刀（配备两把），锐头，5Fr.，长34cm。必须与宫腔镜为同一品牌。 8、抓钳（配备两把），双动钳头，带齿轮，5Fr，长34cm，必须与宫腔镜为同一品牌。 9、须出具厂家授权书。 10、提供不少于2年的免费质保期，并提供优质的售后服务。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 多频振动排痰仪 | 1、、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。 2、主要构成：由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成 ★3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 4、显示方式：液晶显示界面。 5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。（必需提供专利证书佐证） 6、输出路数：两路C型标准传动形式。 7、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备12种不同型号的治疗头。 8、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。 ★9、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。 10、工作模式：手动模式和自动程序模式。 11、手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 12、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。 13、自动程序模式：共有四种自动程序模式。 14、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。 15、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。 16、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书） 17、提供不少于2年的免费质保期，并提供优质的售后服务。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 红外线照射康复仪 | 主要性能指标: 电源电压:220V频率:50Hz 安全类型:I类 功耗:250W(每个照射头) 运行方式:连续工作 定时控制范围:0-60min(机械定时) 工作环境温度:5-40℃ 工作环境湿度:≤80% 电磁波谱:2-25μm 支臂伸缩范围:立式:>500 俯仰角:立式:>90 转角:立式:360° 治疗板寿命:1000小时 治疗板直径:124mm 治疗器内置放倾倒开关，治疗器发生倾斜或摔倒时自动切断电源确保安全。 提供不少于2年的免费质保期，并提供优质的售后服务。 | 3 | 台 |  |
| 7 | 深静脉血栓预防仪 | 1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，另外电疗对小儿脑瘫、焦虑、失眠、偏头痛有辅助治疗作用。 ★2、主要功能：同时兼备空气压力循环及脑循环双功效。 主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）、治疗主电极和治疗辅电极组成。 4、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 5、显示及按键方式8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式。 6、空气压力循环部分 ★6.1、工作腔数：8腔，叠加气囊设计；主机可同时支持2个8腔套筒工作。 6.2、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 6.3、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。 6.4、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。 6.5、工作模式：共有8种预先设定的工作模式。 6.6、治疗方案：共有12种内置组合治疗方案，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。 6.7、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。 6.8、套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。 脑循环部分 ★7.1、输出路（线）数：1路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）； 2路（4线）仿生电刺激上、下肢； 7.2、主频谱：≤20KHz。 7.3、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），25档可调。 7.4、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤100mA（最大可达100mA），60档可调。 8、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 ★9、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书） 11、提供不少于2年的免费质保期，并提供优质的售后服务。 | 1 | 台 |  |

阿图什市人民医院医疗设备及信息化设备采购项目参数（三包）

| 序号 | 品目名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | ★有效使用容积：≥220L ★灭菌方法：1.过氧化氢等离子体技术 - 2.过氧化氢在线提纯技术，将过氧化氢浓度提纯到96.8%以上。 - 3.过氧化氢无残留、环境无影响技术，工作环境符合国标要求。 - ★灭菌剂：1.60%过氧化氢 - 2.卡匣式封装 - 3.全自动针刺胶囊吸入式 - 4.每循环灭菌剂量≤10ml 灭菌速度：1.标准循环≤65分钟； - 2.快速循环可短至40分钟 - ★灭菌模式：多程序选择，有标准循环、快速循环、软镜循环。 - 灭菌温度：50℃±5℃ - ★灭菌效果：单循环灭菌程序能对直径1mm，长度500mm不锈钢管和直径1mm,长度2000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌 - ★主控制系统：1.进口PLC控制 - 2.中文显示彩色安卓系统触摸屏 - 3.灭菌程序的压力下限、灭菌时间等参数可根据需要进行调整。 - ★生物培养装置：配置同品牌独立生物培养箱，生物培养为1小时快速培养 - ★灭菌记录：1.灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，灭菌结束后自动打印工作过程参数和曲线。 - 2.设备具备重复打印功能，可在操作界面直接打印近10次灭菌记录，防止打印纸缺失，造成的记录丢失。 - 报警系统：1.自动报警系统 - 2.灭菌压力、温度，卡匣胶囊数量，过氧化氢提纯参数等实时监控，有报警设置。 - 3.关键部件，真空泵换油等保养报警提示。 - 灭菌室门：液晶屏触摸等多种开关门方式，自动开关门，防夹手设计。 - ★灭菌室结构及材质：方形结构，优质航空铝材。 - ★灭菌残留物：无毒害 - ★对医务人员影响：等离子体所发生紫外线完全屏蔽，与操作者完全隔离，肉眼不可见。 ★耗材配备齐全：1.★设备系统自带耗材（卡匣）二次进入功能，卡匣因设备或人为退出后，可以再次填入未完全使用的卡匣，系统自动识别，防止造成耗材浪费。 2. 等离子专用化学指示卡、化学指示标签、包装袋、灭菌剂、自含式生物指示剂、生物培养箱。 3.所有耗材自己公司生产，保证供应。 电 源：AC380V，50Hz 提供中国疾控中心灭菌检测报告：提供中国疾控中心灭菌检测报告 ★耗材资质：设备所使用耗材为危险化学品，要求生产厂家具备《危险化学品生产或经营许可证》 等离子体的产生：1.单一交流电放电方式即可 2.保证100%等离子放电成功 ★进口配件：真空泵、压力变送器、电磁阀、空气过滤器、PLC、温度控制器、继电器、等主要部件均为进口品牌。 ★用户要求：在全国地区同类产品用户在30家以上，并提供详细用户名单及联系方式 ★售后服务：1、提供三名以上厂家维修工程师，并提供用户名单； 2、验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 封口机 | - 1）封口速度：10米/分钟 - 2）微处理控制压印设备 - 3）封口温度：可调节，80-220度 - 4）电源：220伏 50赫兹 - 5）时钟和日历功能 - 6）关机状态下数据存储和日期更新功能 - 7）自带封口温度、封口压力和封口速度等系统性能测试功能 - 8）内置一台打印机 - 9）验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 医用除锈仪 | - 1、技术要求 - 1.1.舱体尺寸 - 1.1.1容积≥15L - 1.1.2★材质：耐腐蚀性pc材质采用模具注塑成形，表面光滑易于清洁 - 1.2加热系统 - ★加热管：采用耐腐蚀性的钛合金加热管，可有效预防除锈液对加热管的腐蚀。 - 1.3管路系统 - 管路材质：管路系统中所有部件均采用耐腐性的尼龙材料和硅胶材质构成。 - 1.4控制系统 - 控制方式：A. 数字控制，温度、时间可调可控，操作简便；B. PT100温度传感器，温度显示精确；C. 过压、过流保护，电路安全。 - 1.5沥水篮筐 - 材质：采用优质耐腐蚀ABS材质注塑成形； - 1.6辅助功能 - 电动抛光轮：1000-8000r/min速度可调 - 1.7整体参数 - 1.7.1运行时间：依据设定时间而定，0-99min可调 - 1.7.2设备净重：10kg - 1.7.3设备运行重量：25kg - 1.7.4加热方式：电加热1.0kw - 1.8售后服务：验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 绝缘检测仪 | - 1.为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测 - 2.输出电压0～5000V可调 - 3.输出电流≤0.1 mA - 4.工作时间≥48h - 5.设备主要技术要求/标准性能 - 5.1彩色≥2寸触控屏，触摸操作界面 - 5.2可预先设置≥4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要 - 5.3具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间 - 5.4具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间 - 5.5具有声、光、影三种方式同时报警提示 - 5.6具有休眠功能 - 5.7配件齐全，具有≥10个以上的附件 - 5.8体积小，重量轻，方便携带 - 6.触摸屏操作控制 - 该仪器有主机、检测用附件和铝制包装箱组成 - 7.售后服务：验收合格后整机免费保修2年，终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。 | 1 | 台 |  |

阿图什市人民医院医疗设备及信息化设备采购项目参数（四包）

| 序号 | 品目名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能抢救车 | 1.材料：ABS材质。规格：750*480*920mm。 2.车的整体分为五层抽屉，车体侧上方配有中控锁，配三把钥匙。抽屉滑道采用三节式、高级静音滑道，活页采用排版式活页。第1、2层每层抽屉可分为24个小格（数量可调），抽屉屉高70 mm；第3、4层抽屉可分为24个小格（数量可调），抽屉屉高140 mm；第5层为空格方便放置大件药品。 3.车体配有一块活动抽板，带围栏，车身配有2个污物桶、1只针头处理器、1只透明文件盒、1只5联麻醉药品盒。输液挂钩5个。配药方盘1个 4.轮子为3寸双轨全封闭万向超静音刹车轮。 5.设备提供不少于2年的免费质保期。 | 3 | 台 |  |
| 2 | 多功能治疗车 | 1.材料：ABS材质。规格：750*480*920mm。 2.车的整体分为2层抽屉，带不锈钢围栏。车体侧上方配有中控锁，配三把钥匙。抽屉滑道采用三节式、高级静音滑轨。 3.第1层每层抽屉可分为36个小格（间隔可调），抽屉屉高70mm.第二层抽屉可分25格（间隔可调），抽屉高140mm. 4.配置；侧面活动抽板，污物桶4个、1只针头处理器、1只透明文件盒、 5.轮子为3寸双轨全封闭万向超静音刹车轮。带减震弹簧垫（2个带刹车，2个不带刹车） 6.设备提供不少于2年的免费质保期。 | 5 | 台 |  |
| 3 | 多功能器械推车 | 1.规格：930*590*980，760*510*860，600×430×820mm。全不锈钢材质制造，板材厚度≥1.0mm，带全不锈钢围栏，配高档静音耐磨脚轮，带刹车。 2.设备提供不少于2年的免费质保期。 | 3 | 台 |  |
| 4 | 医用托盘架 | 1.规格：800*420*（800-1200）mm，全不锈钢制作，管壁厚≥1.5mm。双臂支撑，可通过手柄调节托盘升降，静音脚轮，其中两个带刹。 2.设备提供不少于2年的免费质保期。 | 3 | 台 |  |
| 5 | 医用病床 （普通） | 1、规格：2040×900×500mm。 2、床头床尾采用Φ38mm优质不锈钢管壁厚度≥2.0mm弯管成型，床尾带病员牌。 3、床边采用40×60优质碳钢矩管壁厚度≥2.0mm，床面板采用优质冷轧钢板厚度≥1.5mm，一次性拉伸多孔成型，背板采用全钢件连接，易清洗，强度高、透气性好；背板折起角度0°~70°，腿板升起角度0~45°。 4、摇杆采用45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 5、病床两边可选配不锈钢伸缩式输液杆，杂物架，餐板。 6、整体表面经12道工序处理：除锈-脱脂-表调-锌系磷化-钝化-静电环氧树脂粉沫喷涂 。 7、床面有效载荷300KG。 8.配ABS床头柜 1）规格：480*480*760mm。 2）材质：柜面为ABS蓝色台面，柜体ABS材质，表面经多次静电处理。 3）一抽一柜，柜门和抽面为双层，门抽上下带蓝色面板，带餐板、带双边毛巾挂架、水壶座、手提袋挂钩、结实、耐用。整体拉伸为多边弧形，美观大方，防止撞伤或挂伤病人。 9.配200套病床三件套：CVC加厚线卡面料。60%棉40%涤纱支45/2*23密度138*73。印花白底绿色本医院名称和LOGO。按医院要求花型和颜色供货。水洗后尺寸。床单：180＊280，被套：240＊156，枕套：50＊80。耐氯漂，耐洗耐用。产品色牢度，干摩3-4级，湿摩2-3级，耐氯漂3-4级，耐汗渍4-5级，耐光（日晒）4-5级，符合国家标准或国际ITS检测标准,附质检报告。 10.配2台多功能抢救车：技术参数与本包内多功能抢救车一致。 11.配2台多功能治疗车：技术参数与本包内多功能治疗车一致。 12.设备提供不少于2年的免费质保期，每年不少于3次到现场做产品维护保养，提供优质的售后服务。 | 150 | 张 |  |
| 6 | 医用病床 （带轮子） | 1、规格：长×宽×高=2140×980×500mm。 2、床头床尾为ABS工程聚塑,、吹塑一次性成型，易清洗，可快速拆卸床头、床尾板，便于抢救治疗。整体弧线设计具有外形美观，色调柔和，强度高，耐腐蚀，带锁紧装置，互换性强，四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。床尾嵌有透明亚克力材料床位牌。 3、床边采用40×60优质碳钢矩管壁厚度≥2.0mm，床边四角配输液架孔，床面板采用优质冷轧钢板钢厚度≥1.5mm，四块床面板大小规格完全符合人身体结构，造型合理科学，整版一次性拉伸多孔无焊接成型，背板采用全钢件连接，易清洗，强度高、透气性好；背板折起角度0°~70°，腿板升起角度0~45°。 4、电泳铝合金折叠护栏，规格：1500×420mm，金属基座，铝合金型材连接，铝合金防夹手手把，使用方便，稳定可靠。 5、丝杆采用45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 6、床脚采用50×50优质碳钢矩管壁厚度≥2.0mm焊接成型，带静音面包轮，四轮带刹。 7、杂物架采用10*20mm管组焊，牢固可靠；方便病人摆放各类杂物。 8、病床两边可配不锈钢伸缩式输液杆，餐桌板。 9、整体表面经12道工序处理：除锈-脱脂-表调-锌系磷化-钝化-静电环氧树脂粉沫喷涂。 10、床面有效载荷300KG。 11、配ABS床头柜， 1）规格：480*480*760mm。 2）材质：柜面为ABS蓝色台面，柜体ABS材质，表面经多次静电处理。 3）一抽一柜，柜门和抽面为双层，门抽上下带蓝色面板，带餐板、带双边毛巾挂架、水壶座、手提袋挂钩、结实、耐用。整体拉伸为多边弧形，美观大方，防止撞伤或挂伤病人。 12.配300套病床三件套：CVC加厚线卡面料。60%棉40%涤纱支45/2*23密度138*73。印花白底绿色本医院名称和LOGO。按医院要求花型和颜色供货。水洗后尺寸。床单：180＊280，被套：240＊156，枕套：50＊80。耐氯漂，耐洗耐用。产品色牢度，干摩3-4级，湿摩2-3级，耐氯漂3-4级，耐汗渍4-5级，耐光（日晒）4-5级，符合国家标准或国际ITS检测标准,附质检报告。 13.配3台多功能抢救车：技术参数与本包内多功能抢救车一致。 14.配3台多功能治疗车：技术参数与本包内多功能治疗车一致。 15.设备提供不少于2年的免费质保期，每年不少于3次到现场做产品维护保养，提供优质的售后服务。 | 50 | 张 |  |

阿图什市人民医院医疗设备及信息化设备采购项目参数（五包）

| 序号 | 品目名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双能X射线骨密度仪 | 设备名称：X射线骨密度检测仪 测量部位：左/右手臂前端尺桡骨 ★测量位置：手臂尺桡骨远端，桡骨 1/3 处 测量方法：双能X射线吸收法 测量方式：前臂封闭进入 成像技术：锥形束面成像快速扫描技术 X线加载电压：高能 70Kv，低能 45Kv 管电压偏差：X射线管电压偏差≤±10% X射线管电流：高能 0.25mA，低能 0.45mA 管电流偏差：X射线管电流值偏差≤±20% 曝光采集时间：≤4秒 准确度误差：测量准确度≤0.40％ （提供检测报告） ★同日重复性误差: 对同一体膜在同日进行重复测量，所测骨密度的同日变异系数CV≤0.25％（提供检测报告） ★多日重复性误差:对同一体膜在多日进行重复测量，所测骨密度的多日变异系数CV≤0.25％（提供检测报告） ★辅助定位:激光定位、腕部定位、掌部定位，使得摆放位置更加准确精准测量结果 ★远台操作：操作医生与X光源距离达到2米-3米距离，医生操作更安全 ★射线主机防护：1.机身内部铅防护设计 2.检测窗口采用专利防护罩方式，射线得到有效防护 辐射泄漏量：X 线散射剂量：≤2.5μSv/h ★X射线束：166mm*124mm 矩形 提供检测报告 ★测量面积：测量面积：≧150mm*110mm 提供检测报告 测量厚度：≥220mm 骨密度测量范围：0.2 ~1.3 g/cm2 ★测量结果：T-值、Z-值、BMD、BMC、面积、成人百分比、同龄百分比、骨质指数、BMI、预计发生骨质疏松年龄、骨折风险系（提供检测报告单） 系统软件功能：1.全中文操作软件，软件终身免费升级 2.自动质控体膜校准功能 3.具有独特的自动判断与人工判断功能可选功能 4.中文彩色结果报告（三色图） 5.具有病历姓名纠错功能 6.★具有六种条件统计分析功能，为医生提供更多的病例信息 7.统计具有饼状统计与表格统计功能，便于医生对病例进行分析 8.★能够进行多部位独立计算、BMC（g）BMD(g/cm) 9 .免费与医院HIS系统、体检系统接口连接，如涉及接口费， 由中标厂家支付。 ★数据库：1.拥有多人种数据库：具老年人数据，最大可以测量130岁老年人群 2.可同时存储病人病历及图片 工作电压：220V±10%，50Hz 工作站配置：1.原装商务计算机，i5配置，CPU四核、8G、1T、22吋高清显示器 2.★可移动工作推车 3.★可移动射线主机摆台 4.射线主机铅衣防护 打印机：支持任意品牌外接打印机。 整机质保：整机质保24个月 | 1 | 台 |  |

阿图什市人民医院医疗设备及信息化设备采购项目参数（六包）

| 序号 | 品目名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 老院区体检中心电子显示屏 屏宽：3.84米 屏高：2.08米；整屏分辨率：2088*1131； 模组尺寸：长12 高13 数量：156块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | （1）像素结构 SMD1515三合一LED；（2）像素间距（mm） 1.839；（3）模组分辨率（W×H） 174×87=15138；（4）模组尺寸（mm） 320×160×16.6；（5）模组重量（kg） 0.46；（6）模组输入电压（V） 5±0.1；（7）模组最大电流（A） ≤5.2；（8）模组最大功耗（W） ≤26；（9）单点亮度校正 有，单点色度校正 有，白平衡亮度（nits） ≥500（10）色温（K） 2000～9500可调；（11）视角（水平/垂直°） 140/120；（12）亮度/色度均匀性 ≥99%；（13）对比度 5000:1；（14）供电要求 AC90V－132V/ AC186V－264V，频率47Hz～63Hz；（15）换帧频率（Hz） 50&60；（16）驱动方式 恒流驱动，58扫（17）灰度级别 16384；（18）刷新率（Hz） 3840Hz；（19）颜色处理位数 14bit；（20）寿命典型值（hrs） 100,000H；（21）工作温/湿度范围（℃/RH） -20℃～50℃ / 10%RH～65%RH（无结露）；（22）存储温/湿度范围（℃/RH） -10℃～30℃ / 10%RH～60%RH（无结露） | 平方米 | 8 |  |
| 2 | 接收卡 | （1）单卡带载 512×512像素 ； （2）支持逐点亮色度校正；（3）支持接收卡预存画面设置；（4）支持温度、电压、 网线通讯和视频源信号状态检测；（5）集成 8个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。（6）采用千兆网口， 可以连接 PC 端 ；(7)支持画面90度旋转； | 张 | 21 |  |
| 3 | 独立主控 | （1）支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；（2）安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；（3）支持输入源一键切换；（4）支持外置独立音频；（5）支持输入分辨率预设及自定义调节；（6）支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；（7）支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；（8）HDMI支持1920*1200@60HZ，DVI支持1920*1200@60HZ，AUDOI音频，3.5音频输入口(9)输出接口和规格,6路RJ45,单网口最大带载65万,控制接口,USB,支持1路方口USB控制接口;(10)输入电压AC100V~240V 50/60Hz,额定功耗,25 W；（11)温度-20℃～+60℃,湿度,10%RH～+90%RH，无冷凝;(12)尺寸482.6mm×281.6mm×50.0mm;(13)净重2.8kg. | 台 | 1 |  |
| 4 | 开关电源 | 5V，200W。工作环境温度范围-40℃+70℃ | 个 | 32 |  |
| 5 | 电脑 | I5-10400F/4G/1T/2G独显/，21.5显示器 | 套 | 1 |  |
| 6 | 会议音响 | 额定阻抗：8Ω额定功率：80W；最大声压：100dB低频：4×5.5寸80磁， 号角尺寸：200×183×500 | 台 | 2 |  |
| 7 | 功放 | 手动+自动选择并显示VCD、DVD、MP3、LD；带DSP效果。功率：200WX2阻抗：8Ω，电源：AC-220V-240V/50-60Hz，尺寸：480*430*110MM | 个 | 1 |  |
| 质保期：免费质保期不少于2年 |  |  |  |  |  |
| 新院一楼电子显示屏 屏宽：3.2米 屏高：1.92米；整屏分辨率：2088*1131 模组尺寸：长10 高12 数量：120块 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | （1）像素结构 SMD1515三合一LED；（2）像素间距（mm） 1.839；（3）模组分辨率（W×H） 174×87=15138；（4）模组尺寸（mm） 320×160×16.6；（5）模组重量（kg） 0.46；（6）模组输入电压（V） 5±0.1；（7）模组最大电流（A） ≤5.2；（8）模组最大功耗（W） ≤26；（9）单点亮度校正 有，单点色度校正 有，白平衡亮度（nits） ≥500（10）色温（K） 2000～9500可调；（11）视角（水平/垂直°） 140/120；（12）亮度/色度均匀性 ≥99%；（13）对比度 5000:1；（14）供电要求 AC90V－132V/ AC186V－264V，频率47Hz～63Hz；（15）换帧频率（Hz） 50&60；（16）驱动方式 恒流驱动，58扫（17）灰度级别 16384；（18）刷新率（Hz） 3840Hz；（19）颜色处理位数 14bit；（20）寿命典型值（hrs） 100,000H；（21）工作温/湿度范围（℃/RH） -20℃～50℃ / 10%RH～65%RH（无结露）；（22）存储温/湿度范围（℃/RH） -10℃～30℃ / 10%RH～60%RH（无结露） | 平方米 | 6.14 |  |
| 2 | 接收卡 | （1）单卡带载 512×512像素 ； （2）支持逐点亮色度校正；（3）支持接收卡预存画面设置；（4）支持温度、电压、 网线通讯和视频源信号状态检测；（5）集成 8个标准 HUB320 接口，免接 HUB 板。（6）采用千兆网口， 可以连接 PC 端 ；(7)支持画面90度旋转； | 张 | 18 |  |
| 3 | 独立主控 | （1）支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能；（2）安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；（3）支持输入源一键切换；（4）支持外置独立音频；（5）支持输入分辨率预设及自定义调节；（6）支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；（7）支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；（8）HDMI支持1920*1200@60HZ，DVI支持1920*1200@60HZ，AUDOI音频，3.5音频输入口(9)输出接口和规格,6路RJ45,单网口最大带载65万,控制接口,USB,支持1路方口USB控制接口;(10)输入电压AC100V~240V 50/60Hz,额定功耗,25 W；（11)温度-20℃～+60℃,湿度,10%RH～+90%RH，无冷凝;(12)尺寸482.6mm×281.6mm×50.0mm;(13)净重2.8kg. | 台 | 1 |  |
| 4 | 开关电源 | 5V，200W。工作环境温度范围-40℃+70℃ | 个 | 32 |  |
| 5 | 电脑 | I5-10400F/4G/1T/2G独显/，21.5显示器 | 套 | 1 |  |
| 云桌面技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：1.5G，防病毒吞吐量：600M，IPS吞吐量：400M，全威胁吞吐量：350M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：3万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：15，SSL VPN最大用户数（单独购买）：40，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：150M，IPSec VPN 最大接入数：250，IPSec VPN吞吐量：250M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 含： 防火墙软件基础级：1套 云智订阅软件（AF8.0.7及以上版本适用）：3套 产品质保：3年 软件升级：3年 | 台 | 1 |  |
| 2 | 管理服务器 | 2U机架式服务器，配置安装导轨，配置安全面板； 配置处理器≥2颗，主频≥2.2GHz，单颗CPU物理核数≥10核，缓存≥13.75MB； 配置DDR4-3200内存≥128GB，配置内存槽位≥24个； 配置480GB SSD 3.5寸热插拔硬盘≥1块，配置2.4TB 10K SAS 3.5寸热插拔硬盘≥5块，配置3.5寸硬盘插槽≥12个； 配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器（9460-8i）≥1块，缓存≥2GB，配置数据保护模块； 配置千兆电口≥4个，配置万兆光口（含模块）≥2个； 配置800w热插拔交流电源≥2个； 配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制； 配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能； 保证数据隐私安全可靠； 为响应国家低碳的要求，产品制造商需通过ISO 14064温室气体核查；提供证书复印件 配置3年质保服务。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 办公云终端 | 配置Intel第10代I5处理器，主频≥2.9GHz，睿频≥4.3GHz，核数≥6核12线程，支持Windows及Linux操作系统； 配置DDR4内存≥8G，存储≥512GB SSD，配置超核芯显卡630≥1张，空闲内存槽位≥1个，空闲硬盘槽位≥2个； 配置千兆自适应电口网卡≥1个，配置USB3.0标准接口≥4个，配置USB2.0标准接口≥2个； 配置耳机口≥1个，麦克风口≥1个，HDMI接口≥1个； 配置内存插槽≥1个，硬盘扩展插槽≥2个； 配置无线功能，支持在无线场景通过无线网络接入组网； 集成显示器≥23.8寸，显示器支持1920X1080分辨率，支持4K高清； 桌面支持断线可用、一键重启和一键还原，断线重连之后，用户数据和状态不变，以上功能无需通过登录后台管理平台进行配置； 为了简化使用，需要支持单点登录功能，用户登录VOI终端后，不需要再次输入密码即可登录windows或者内置云盘程序； 为保证系统的兼容性，便于管理维护，要求所投管理服务器、办公云终端、云桌面软件、接入交换机为同一品牌； 配置3年质保服务； | 台 | 50 |  |
| 4 | 云桌面软件 | 云桌面管理软件授权，配置技术支持服务≥3年； 要求云桌面、云终端系统不得为OEM或贴牌产品，具备完全知识产权。（提供软件著作权证书复印件） 要求软件兼容主流架构服务器，包括但不限于鲲鹏、飞腾、海光等。（提供兼容互认证报告） 支持统一界面集成管理，可以在同一个管理页面中完成数据中心（虚拟化、分布式存储）、桌面池、桌面镜像、云盘应用和云终端的统一管理，统一告警，统一日志查询。（提供产品功能截图） 要求系统资源监控可细化到主机、虚拟机、IP、VLAN及存储资源分别监控及导出，具备自定义监控主机、虚拟机资源监控类型，包括但不限于CPU、内存、硬盘、网络等资源利用率、磁盘读写率、IO吞吐、网络读写流量及读写速率，既能够按照每日/月度/年度单独导出不同时间段资;源报表，也能分别针对主机及虚拟机智能分析TOPN资源情况并按照自定义时间导出排序报表。（提供功能界面截图） 支持同一个管理平台下支持创建或导入VDI、IDV和VOI不同类型桌面镜像文件，根据桌面镜像部署对应的虚拟机。（提供产品功能截图） 配置消息分发功能，管理员支持通过云桌面管理平台对所有在线桌面发送消息通知，如：在系统升级之前提前发送通知，给升级留出时间窗口；也可以通过发送消息来做系统安全警示；推送时间分为立即推送和定时推送，推送对象可以是部分或全部桌面或桌面池。（提供功能界面截图） 支持设置普通用户密码策略，包括密码被重置或首次登录强制修改密码，编辑密码最短间隔、密码错误账号锁定阈值 、不允许使用最近N次密码、密码至少包含三类字符、密码允许包含正反序账户名、密码有效期、密码长度及复杂度等安全策略，以保障认用户证密码安全性，避免因密码简单或丢失带来的安全隐患。（提供界面的截图） 支持通过管理平台集中、批量控制外接设备，包括外设黑白名单的管理，提供常用的外设控制类型，包括但不限于USB存储、打印机、扫描仪、打印机，管理员还可以自定义外设禁用和启用策略。（提供产品功能截图） 支持新终端联网后自动发现管理平台,，不需要手动配置管理服务器IP地址，自动加入终端分组，继承分组特性，身份验证后即可登录云桌面。（提供产品功能截图） 为保证系统的兼容性，便于管理维护，要求所投管理服务器、办公云终端、云桌面软件、接入交换机为同一品牌。 配置3年质保服务。 | 点 | 50 |  |