| 喀什市新建五所学校采购项目第七包—广播、监控及安保设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品描述名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 广播设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | 主机对整套广播系统进行实时有效的管理；采用工业级工控机机箱设计，采用钢结构；采用不小于17英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；支持专用百兆网传输；安装系统控制软件组成系统的管理控制中心，完成对广播系统各路音源，电源管理器，报警方式，分区，终端的配置，软件界面操作直观，可直接进行对各个分区，各个终端的音源选择和手动广播；可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控；标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能；屏幕尺寸：≥17英寸；屏幕颜色：TFT 32位真彩色；操控方式：1240*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏；相对湿度：≦90%（无结露）；硬盘：≧128GB固态硬盘(因产品升级，配置不断升级)；内存：DDR4 4G(因产品升级，容量不断增加)；CPU：Intel Core ≧i3 ,(因产品升级，配置不断升级)；网卡：1000M；系统音频信号信噪比：LINE:≧70dB,MIC:≧70dB；系统音频信号失真度：1KHz<0.5%；系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV,MIC:5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV；软件操作平台：Windows XP/2000/2003/7 | 4 | 台 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 包括背景广播，业务广播和紧急广播，各分区音量大小可独立控制；强大的广播矩阵，可根据用户需要制作节目源,具有定时、分区、寻呼、报警等功能；任意单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播；系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话；可实现远程分区寻呼功能,一键到位的寻呼,方便学校领导使用；具有多级音源优先管理功能，默认为7级优先等级；自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃音，自动按照编排好的作息时间表播放铃声；可以通过任意终端来监听,可以实时监听到所有的广播节目,可通过终端拓展音频输入。 | 4 | 套 |  |
| 3 | 有线话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm 8.具备有灯环提示功能 | 8 | 台 |  |
| 4 | DVD播放器 | 1.采用全新一代控制芯片，轻触式按键操作。 2.支持1路AV，1路HDMI视频输出接口。 3.支持1路6.35mm音频输出接口，可独立音量调节。 4.附有多功能红外线遥控器，支持升降调按键组。 5.面板显示屏支持显示播放状态和播放时间。 6.可播放：CD/VCD/DVD碟片。 7.内置MP3播放器，可读取USB。 8.支持播放MP3、WAV音频格式。 9.信噪比：95dB，响应频率：20Hz–20kHz，总谐波失真：＜0.01%，失真度：＞0.01%。 | 4 | 台 |  |
| 5 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 ※3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 8 | 台 |  |
| 6 | 寻呼话筒 | 专业寻呼话筒外型，具有TFT真彩液晶屏，不少于20个按键及指示灯；采用高速工业级(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒；带高保真鹅颈式软管话筒直接输入，对授权区域广播讲话(含提示音)，红色指示灯自动点亮；内置3W扬声器，可进行单向广播、监听和双向对讲；可触发指定终端的外接警灯闪烁；可选配扩展板(可级联16块)，8个直选键（自定义，用于一键广播/呼叫到指定分区/终端）；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)；网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；网络芯片速率：10/100Mbps；音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM；音频采样，位率：8KHz-44.1KHz, 16位, 8Kbps-320Kbps；信噪比，频响：≥90dB，20Hz-16KHz；网络声音延迟：广播延迟≤30ms，对讲延迟≤30ms；显示屏：TFT 1.8”LCD 128×160；音频接口：1路线路输入、1路线路输出；电源，功耗：DC9V, ≤5W； | 8 | 台 |  |
| 7 | IP网络音箱 | 1.专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念。十分美观大方； 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号； 4.具备有1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制。 5.可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音。 6.可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 7.内置2*20W（MAX）功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲,具有网络音量设置功能。 8.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构； 9.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便； 10.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 11.内置2级优先级功能设计： (1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。 (2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 | 4 | 对 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计（2U） 2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 | 8 | 台 |  |
| 9 | 设备机柜 | 网络机柜600*600*1200mm，加厚钢材，功能,可安装交换机，路由器配线架服务器等网络设备（每栋楼一个，分广播室一个） | 33 | 套 |  |
| 10 | 设备机柜 | 网络机柜600*600*2000mm，加厚钢材，功能,可安装交换机，路由器配线架服务器等网络设备 | 4 | 个 |  |
| 11 | 网络交换机 | 16口全千兆非网管交换机，高速稳定、即插即用，钢壳散热 | 16 | 台 |  |
| 12 | IP网络终端功放 | 单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器；设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术，采用高速工业级芯片，内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号；内置定阻(4-16Ω)，定压(70V、100V)功放输出，功率强劲，自由选配；所有音频信号支持高低音提升、衰减调节，使音质自由选择；有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；额定功率：≧500W；网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；网络芯片速率：10/100Mbps；音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM；音频采样,位率：8KHz～44.1KHz, 16bit, 8Kbps-320Kbps；网络声音延迟：广播延迟≤30ms，对讲延时≤30ms；音频接口：话筒输入、线路输入、线路输出；输出方式：70V，100V，4-16Ω； | 40 | 台 |  |
| 13 | 壁挂音箱 | 高品质材料，外形美观，做工细腻；全频带单元喇叭，全频段范围覆盖； 特殊阻尼处理，降低失真，频率响应平坦宽广； 高灵敏度，优越指向性，音质清澈亮丽悦耳；额定功率：≧6W；输入：70V/100V；灵敏度：92dB；频率响应：150-15KHz；喇叭单元：6.5"×1； | 912 | 只 |  |
| 14 | 音柱 | 采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡日晒、风吹、雨淋；适用于室内外各种环境之中，如：公共场所、超级市场、学校、车站等；额定功率：90W；最大功率：120W；灵敏度：95db；频响范围：140-15KHz；喇叭单元：2×6.5" | 74 | 只 |  |
| 15 | IP终端 | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.HY系列终端具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 9 | 台 |  |
| 16 | 前置放大器 | 1. 标准机柜式设计（2U），人性化的设计，考究的工艺，尽显高档气质； 2.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 3. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先； 4.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 5.MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 6.MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出； 7. 话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮； 8. 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节； 9.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 9 | 台 |  |
| 17 | 无线话筒 | 产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 | 9 | 套 |  |
| 18 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 9 | 对 |  |
| 19 | 纯后级功放 | 1.标准机柜式设计，额定输出功率：1000W；扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 2.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 3.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 4.面板带音量调节旋钮； 5.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 6.2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω。 | 12 | 台 |  |
| 20 | 辅材及施工费 | 含音柱立杆，水晶头，网线（国标超五类）、音频连接线、光纤线（室外光缆）、配管、管卡，喇叭音频线，音柱音频线，电源线（国标）、光纤（室外光缆）、设备箱、PVC管，线槽，地埋(含破路，回填)等辅材及施工费等 | 4 | 条 |  |
| 监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；支持H.265及/H.264编码/； 最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @(F2.0,AGC ON);0 Lux with IR； 快门 1/3秒至1/100,000秒； 3.6/4.0/6.0/8.0/12.0mm定焦镜头: 支持数字宽动态； 帧率 50Hz:25fps (1920 x 1080,1280 x 960,1280 x 720)； 感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ； 智能报警 移动侦测,遮挡报警,硬盘满,硬盘异常,非法访问,网线断,IP地址冲突； 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应 DC12V±25%； 功率5W MAX； 红外照射距离 最远可达30米； 防护等级 IP67； | 240 | 台 |  |
| 2 | 室内半球机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及/H.264编码/；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角: 113.5°(4mm,6mm,8mm可选)；调整角度 水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°宽动态范围 120dB；帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；宽动态范围：120dB；感兴趣区域：ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗 5.5W MAX (ICR切换瞬间7.5W)；红外照射距离 EXIR：20-30米；防护等级 IP67 | 867 | 台 |  |
| 3 | 球机 | 200万7寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学；支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°；H.265/H.264/MJPEG；最大支持256GB Micro SD（即为TF卡）卡；AC24V，40W max(其中加热6W max，红外12W max)；支持IP66；工作温度：-30℃-65℃。 | 20 | 台 |  |
| 4 | 16盘位网络硬盘录像机 | 硬件规格：2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源，16盘位，可满配8TB硬盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，软件性能：输入带宽：320M，64路H.264、H.265混合接入，最大支持16×1080P解码，支持H.265、H.264解码，智能检索/智能回放/人脸检索/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份等多种智能检测相机接入和联动 | 28 | 台 |  |
| 5 | 硬盘（8T） | 8T监控专用硬盘 转速7200转，速率6Gb/秒，缓存256MB | 318 | 块 |  |
| 6 | 核心交换机 | 高性能机箱式多插槽交换机，交换能力≥38Tbps，转发率≥12300Mpps，3个业务槽位；支持主控模块冗余，主控冗余时模块间支持状态化故障切换；支持虚拟化背板堆叠，即多台设备可以统一界面管理、支持跨设备链路聚合、分布式路由等核心技术；支持L3 MPLS VPN、支持L2 VPN: VLL、支持分层VPLS、支持LDP协议；支持OPENFLOW 1.3标准；支持VxLAN；实配支持静态路由、动态路由：OSPF、BGP、IS-IS，路由条目数≥128000；实配支持IP ACL、IP Precedence、DSCP、802.1Q/p、COS数据流量分类和基于每个用户的服务质量策略；支持IPv4 uRPF、DHCP Snooping、ARP防攻击、IP Source Guard、CoPP、端口隔离、报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC；支持802.1x/mac/Portal/Radius/Tacacs+认证；支持防火墙业务板卡、无线控制业务板卡扩展；主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔；本次配置：单引擎、24个千兆电口+4个万兆光接口； | 4 | 台 |  |
| 7 | 接入交换机 | 24口千兆交换机 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，2个1/10G Base-X SFP+端口， 背板带宽 256Gbps ，包转发率96Mbps、配带钢制小机柜。 | 54 | 台 |  |
| 8 | 分控交换机 | 提供5个千兆电口。千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 无风扇设计，高可靠性 | 95 | 台 |  |
| 9 | 分控交换机 | 提供8个千兆电口。千兆网络接入设计。线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 无风扇设计，高可靠性 | 55 | 台 |  |
| 10 | 电源 | 12V/2A | 1107 | 个 |  |
| 11 | 枪机支架 | 尺寸为204.0*58.0*80.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 | 240 | 个 |  |
| 12 | 球机支架 | 尺寸为115.0*160.0*255.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 支持壁装安装方式 | 20 | 个 |  |
| 13 | 网络光纤收发器 | 一对（千兆）接口 单模 SC口 支持距离：≤25Km 自动全双工半双工转换 数据传输稳定，抗干扰能力强 | 102 | 对 |  |
| 14 | 显示器 | ≥55英寸，超薄超高清全面屏，节能环保，支持4K（3840*2160）分辨率；含壁挂架。 | 28 | 台 |  |
| 15 | 机柜 | 类型: 网络机柜;容量: 42U;标准: 19英寸国际标准;门及门锁: 前后网孔门;材料及工艺: 整体工艺采用高精度数控设备生产，高密度后网门，优质冷轧钢板（1.2-2.0mm)，表面喷砂除锈，静电喷涂。 外观参数:高度 2000mm,宽度 600mm,深度 600mm. | 8 | 台 |  |
| 16 | 辅材及施工费 | 围墙周界监控立杆（定制 围墙60镀锌管，竖杆2.6米，横臂1米)，摄像头安装含网线（国标超五类）、电源线（国标）、光纤（8芯室外光缆）、设备箱、围墙周界监控需不少于200cm高、5cm钢管立杆（100cm要超出围墙），横臂60cm、PVC管，线槽，地埋(含破路，回填)，水晶头等辅材及施工费 | 4 | 批 |  |
| 安保设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 测温安检门 | 1.非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.3℃；测温范围：系统测温范围为20～50℃。 2.高清人脸采集：采用高清200 W像素网络摄像机采集高清人脸图像； 3.自动校正：系统为智能温度测量，可实现体内体表温度的自动修正； 4.自动人脸匹配：可见光人脸照片和红外人脸自动匹配，方便人眼识别、追溯 5.实时记录：实时记录通过人员及体温，疑似发热人员自动预警。 6.密码保护：只有授权的操作员才能操作。 7.自适应诊断系统：当电源启动时自动诊断，不需要初始或定测期校准 8.抗干扰性：12 个工作频段可调，多台设备可以同时灯光报警。 9.安全性：对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。 10.检测能力：1 分钟具备大于 60-150 人的检测通过能力。 11.联闸机功能: 通过式安检门与闸机进行联动,对报警人员进行管理。 12.两侧定位灯：门柱两侧均带有LED等能直观的的通过定位灯显示违禁物品所在区域。 门体双屏显示：≥15.6+5.7寸双屏幕显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位金属检测。 报警响应时间：应报警测试物进入探测区后1S内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1S; 主要技术参数 1.18个独立探测区位 ， 2.整体灵敏度:0-255级 ，3.频段: 1~12 个，4.功耗: <30 W 5.通过速率: 0.4m/s~1.2m/s，6.内部通道尺寸:≥ 2000x700mm 7.整体外部尺寸: ≥2200(H)x840(W)x500(D)mm 8.工作电压: 220V/50Hz 9.外表采用高密度防火板，美观，大方，防火，防腐蚀，防潮，防腐蚀和防撞，不变型，两侧铝合金门柱 | 4 | 台 |  |
| 2 | 过包机 | 基本参数指标： 裸机尺寸：≥170（长）*75（宽）*125（高）cm、通道尺寸≥500（宽）×300（高）mm、传送带速度≥ 0.22 m/s、传送带额定负荷 ≥50 kg、穿透力分辨力≤0.16mm、穿透力≥10mm钢板、胶卷安全性对ISO1600胶卷安全、单次检查剂量≤0.5µGy、泄漏剂量≤ 0.05µGy/h X射线发生器： 射线束方向底照式、管电流0~0.5mA（可调）、管电压 80 kV（可调）、射线束发散角80° 冷却／工作周期 密封式油冷／100％ 图像处理系统： 显示器：大于等于19英寸高分辨率液晶显示器； 多能量高穿透F1：显示多能量高穿透效果；黑白超强F2：显示黑白及反射效果； 多能量超强F3：显示多能量超强效果；剔除：显示剔除有机物、无机物、混合物效果；边缘：显示边缘锐化效果；放大：显示图像放大效果；复原：将图像复原至初始状态；增亮：显示亮度、细节度增加效果； 细化：显示图像精细效果；回放：回放已过图片；图像存储：实时保存任意副图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存； 多能量功能：多能量彩色有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色、高能/低能两种能量切换显示，高能显示金属等，低能显示非金属毒品炸药辅助探测毒品炸药等危险物品 工作参数：工作电压 220VAC(±10%) 50±3Hz、功率损耗 1.2KW（最大值）、噪声级 <65dB。 | 4 | 批 |  |