额敏县分散式供水改善提升建设项目招标控制价

编制说明

一、工程概况

本工程建设地点位于加吾尔开占村内、巴克新布鲁克村、拉斯拜村、萨尔乌楞村，建设内容：加吾尔开占村新建DN160PE管20m，新建闸阀井1座，配套105 块物联网水表及 DN15 入户管线4.20km。拉斯拜村配套135块物联网水表及DN15 入户管线5.4km。萨尔乌楞村配套150 块物联网水表及 DN15 入户管线 6.00km。拆除重建闸阀井1座，配套DN200PE管30m，巴克新布鲁克村拆除重建减压阀井1座。

项目立项及批复情况：根据塔地水发〔2024)49 号《关于对额敏县农村自来水普及率提升项目实施方案的批复》编制。

项目总投资：123.93万元，其中90万元申请自治区水利发展资金，其余自筹解决。（其中本次建设项目资金90万元，其他费用8万元）。

资金来源：自治区水利发展资金。

二、编制范围

本报告编制范围为塔城水利设计研究院有限公司提供的 “额敏县分散式供水改善提升建设项目设计图纸”中建设内容。

三、编制依据

1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007），执行水总[2014]429号文颁布的《水利工程设计概（估）算编制规定》；及所附工程量计算规则和相关解释。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

3、建设单位及塔城水利设计研究院有限公司提供的 “额敏县分散式供水改善提升建设项目设计图纸”中建设内容。

4、拟定的招标文件及有关计价的要求。

5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

7、其他有关文件、资料。

四、计价依据

1、定额依据：建筑工程采用：《水利建筑工程预算定额》 水总【2002】116号、新疆维吾尔自治区《水利水电工程补充预算定额》（新水建管[2005]108号）、新疆生产建设兵团土地整治项目补充预算定额标准。 施工机械台班费定额采用：《水利工程施工机械台时费定额》水总【2002】116号、新疆维吾尔自治区《水利水电工程补充预算定额》（新水建管[2005]108号）附录5补充施工机械台时费定额，及所附工程量计算规则和相关解释。

2、费率计取：其他直接费取小值，建筑工程8.2%计取，机电、金属结构设备安装工程9%计取。

3、材料费调差：塔城地区住房和城乡建设局发布的《关于发布额敏（县）2024年2月份建设工程价格信息的通知》 及附件二调整(材料价格为综合信息价)未发布信息价的材料价格按市场价计入，次要材料及设施设备市场询价；材料按现行市场价加运杂费及采 购保管费，并考虑材料上涨风险因素计价。

4、人工工资单价的调整:根据水总[2014]429号文计算（地区类别：四类区，工程类别：引水工程）其中：工长为10.24元/工时；高级工为9.54元/工时；中级工为7.59元/工时；初级工为5.61元/工时。其中机上人工按中级工计算。

5、施工用水、用电预算价格：施工用水水价2.72元/立方，施工用电电价1.234kw·h。

6、材料运杂费运率：执行新疆维吾尔自治区交通厅新交造价[2008]2号文。

7、税金调整执行水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总【2016】132号）和《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函【2019】448号，税率为9%。

8、 本工程未计入预留金。

五、其他

1、本项目招标控制价为819619.01元（大写：捌拾壹万玖仟陆佰壹拾玖元零壹分）。

新疆诚睿工程管理有限公司

2024年4月15日