| 阿合奇县疾病预防控制中心试剂耗材采购项目(二包) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 核酸扩增试剂 | 通用名称:新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)[包装规格] 大包装: 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒。 单管单人份包装: 25人份/盒、 50人份1盒、100人份1盒。 [检验原理] 试剂盒采用多重PCR-荧光探针技术，结合步法RT-PCR技术， 以2019新型冠状病毒ORF1ab与编码核衣壳蛋白N基因的特异性保守序列为靶区域，设计双靶标基因检测引物探针，配以RT-PCR反应体系进行检则，反应结束后通过分析各通道的阈值循环数(Ct值)进行结果判定。同时，试剂盒设计了用于监控取样、提取、加样、扩增等过程的人类管家基因RNaseP作为内标，有效防止假阳性与假阴性发生，以保障检测结果的特异性与准确性。 [储存条件及有效期] 避光储存于-2015C，有效期为10个月。避免反复冻融，冻融次数不宜超过5次。声品有效期及火效日期见标签。 I (适用仪器] ABI 7500实时费光定量PCR仪。 [检验方法] 所有试剂使用前额完全解冻，洞匀局) 0,000rpm离心数秒后备用。样本提取(样本准备区) 应用核酸提取试剂盒进行样本提取，提取的核酸应立即检测，香则 应置于-20"C保存，保存时间不应超过冒天且避免反复冻融。 1 2试剂盒2019nCoV阻性质控品和阴性质控品无需提取 质量控制 阴性质控品: ROX通道扩增曲线无指数增长或CE35, FAM与HEX通道护增曲线无指数增长或C1240。 阳性质控品: FAM、HEX， ROX三个通道扩增曲线均星指数增长LCt-35, 6.3.以上两项须在同一次检验中同时满足，否则当次检验视为无效，需重新检测。 | 100人份/盒 | 人份 | 210 |
| 2 | 核酸提取试剂 | 样品类型 ：样品类型 ：血清、血浆、病毒培养液、脑脊液、尿液、拭子洗液、干血斑等样本，处理过的粪便、组织、昆虫、菌种、土壤等。 核酸用途：核酸用途：荧光定量 PCR、RT-PCR、酶切、生物芯片分析、文库构建、基因测序等。 加样本量：30-1000μl 磁珠法提取试剂。 耗材规格：包含5个板位；2.2ml、96深孔板； 裂解混匀时间不低于8min 风干时间不小于 3 min。 洗脱体积不少于80 µl，洗脱液为去RNA酶水。 磁珠回收率>98% 批内精密度试剂盒提取200ul混合样本中核酸并进行扩增Ct值的变异系数CV应≤5%； 不需添加蛋白酶K、直接接入样本即可上机提取。 可常温保存运输，无需冷链，有效期为12个月。 生产厂家通过ISO13485生产体系验证和高新技术企业认证。 与核酸提取仪配套使用时,11分钟内可完成1-96个样本提取 试剂盒批内精密度CV小于5%，批间精密度CV小于10% 安全无毒：采用磁珠吸附，无需使用酚氯仿，可结合自动化仪器使用； 高质量：独特的裂解缓冲体系，纯化出的病毒核酸可满足高通量测序等实验要求； 无需额外配置耗材，试剂盒含所有耗材搭配仪器使用； 所提取的病毒核酸纯度高，可直接用于PCR、Real-time PCR和Southern Blot等实验。 | 96人份/盒 | 人份 | 216 |
| 3 | 核酸提取试剂 | 通用名称:核酸提取或纯化试剂 商品名称:核酸快速提取试剂盒(磁珠法) [包装规格] 16 测试/盒、32 测试/盒、48测试/盒、96测试/盒 [预期用途] 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 [提取原理] 本试剂盒采用具有分离作用的磁珠和缓冲系统，与核酸提取仪配合使用，从样本中分离纯化得到高质量的核酸。特殊包被的磁珠，在一定条件对样本中核酸具有很强的亲和力，当条件改变时磁珠释放吸附的核酸，从而能够达到快速提取纯化样本中的核酸。 [储存条件及有效期] 本试剂众常温运输，收到试剂盒后室温避光保存，有效期一年，生产日期，有效期至，见标签。 [适用仪器] 江苏硕世生物科技股份有限公可生产的全自动核酸提取仪(如SP-2000 SS3-3000 等机型)、 [核酸提取方案] 1.SDKF60101、SDKF60101D提取方案 下面以16测试/板试剂提取拭子洗液为例，简要说明提取试剂在硕世生物的全自动核酸提取仪SSNP-2000上的操作步骤，其他样本类型请参照硕世生物的核酸提取仪器预定的快提方案，也可由客户根据实验要求自行编辑: I. 取出试剂板，撕开试剂板铝封膜。 2.取200元样木加入到第1、7列中相应的孔中，井做好相应的标识。 3.将加入样本的试剂板放置在核酸提取仪中，试剂板的缺口朝外。 4. 插入八联磁棒套。 5. 关上试验仓。 6. 按下设置核酸提取程序，并选择运行。 | 48人份/盒 | 人份 | 120 |
| 4 | 10UL加长吸头 | 采用聚丙烯PP材质,10ul加长吸头主要用于高精密生物、医药、化学等移液过程中使用。 | 96人份/盒 | 盒 | 300 |
| 5 | 200UL加长吸头 | 采用聚丙烯PP材质，200ul加长吸头主要用于高精密生物、医药、化学等移液过程中使用。 | 96人份/盒 | 盒 | 300 |
| 6 | 96孔半裙PCR板 | EDO PCR管和八连管 规格：0.1mL / 0.2mL 材质：聚丙烯(PP) 分类：分子生物 灭菌：否 包装：10块/包,10包/ 96孔半裙PCR板适应于快速终点法PCR和实时荧光定量PCR。 | 10块/盒 | 盒 | 30 |
| 7 | 透明封板膜 | 尺寸：14.1-7.8cm 封板膜可用于96孔/384孔酶标仪板、96孔/384孔PCR扩增反应、PCR荧光定量等。 压敏膜，对皮肤和手套无粘性，方便实验操作，不影响光学分析。 不与实验品反应，实验结果更加可靠 无DNA酶，无RNA酶 无自发荧光 | 100块/盒 | 盒 | 3 |