| 洛浦县洛浦镇多外特村重点示 范村建设-人居环境整治项目 |  | 工程 |
| --- | --- | --- |
| # 招标工程量清单 |  |  |
| 招 标 人： 造价咨询人： | (单位盖章) (单位盖章) 年 月 日 |  |

|  | 封— 1 |
| --- | --- |

洛浦县洛浦镇多外特村

重点示范村建设-人居环

境整治项目      工程

# 招标工程量清单

招  标  人：

法定代表人

或其授权人：

编  制  人：

编 制 时 间：

(单位盖章)

(签字或盖章)

(造价人员签字盖专用章)

年   月   日

造价咨询人：

法定代表人

或其授权人：

复  核  人：

复 核 时 间：

(单位资质专用章)

(签字或盖章)

(造价工程师签字盖专用章) 年 月 日

|  | 扉— 1 |
| --- | --- |

| # 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范 村建设-人居环境整治项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设-人 居环境整治项目 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-02 |

| # 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建 设-人居环境整治项目 |  | 第 1 页 共 1 |  | 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |  |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 04 |

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范 村建设-人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:原有外墙 立面面层 2.抹灰层种类:乳胶漆 | m2 | 85887.4 4 |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:原有围墙 未抹灰部分 2.底层厚度、砂浆配合 比:1:3水泥砂浆抹灰面 , 抹平 | m2 | 6288 |  |  |  |
| 3 | 011406001001 | 外墙涂料墙面 | 1.基层类型:原有墙面 已抹灰墙面 2.腻子种类:满刮防水 腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数 :外墙面涂料 4.部位:外墙面 | m2 | 85887.4 4 |  |  |  |
| 4 | 010901002002 | 屋面改造 | 1.型材品种、规格:灰 色仿古彩钢琉璃瓦厚度 为0.5 2.金属檩条材料品种、 规格:钢结构基层制作 安装，具体详见施工图 纸要求 | m2 | 7229.65 |  |  |  |
| 5 | 010401012002 | 三区分离干鬲(1.2m ) | 1.零星砌砖名称、部位 :三区分离干鬲(1.2m) 2.墙饰面:外墙20厚1： 2.5水泥砂浆抹面，满 刮防水腻子两遍，刷防 水乳胶漆 3.压顶:340宽100厚压 顶，三根直径6钢筋通 长，短向钢筋a6-200( 含钢筋及模板） 4.中间镂空造型:中空 成品花砖造型样式甲方 自定，高度650mm 5.砂浆强度等级、配合 比:水泥砂浆M7.5 6.砖品种、规格、强度 等级:240厚页岩多孔砖 7.底部基础:底部400宽 200厚C20混凝土基础( 含模板） 8.土方工程:基础土方 开挖回填 | m | 898 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范 村建设-人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 010401012001 | 三区分离-砖混隔断 (1.8m) | 1.零星砌砖名称、部位 :三区分离-砖混隔断(1 .8m) 2.墙饰面:外墙20厚1： 2.5水泥砂浆抹面；两 面外墙乳胶漆，颜色由 甲方选定 3.压顶:240宽100厚压 顶，三根直径6钢筋通 长，短向钢筋a6-200( 含钢筋及模板） 4.砂浆强度等级、配合 比:水泥砂浆M7.5 5.砖品种、规格、强度 等级:240厚页岩多孔砖 6.底部基础:底部400宽 300厚C20混凝土基础( 含模板） 7.土方工程:基础土方 开挖回填 | m | 696.8 |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 三区分离-院内地坪 (水泥花砖) | 1.做法:水泥彩砖地面 新12J07-116页 2.495*495*100预制C3 0混凝土预制块缝宽10 , 干水泥粗砂扫缝厚洒 水封缝 3.30厚1：3干硬性水泥 砂浆粘接层，上撒素水 泥（洒适量清水） 4.200厚卵石灌浆（M5 砂浆） 5.路基碾压，压实系数 〉0.93（环刀取样） | m2 | 2613.4 |  |  |  |  |
| 8 | 010801001001 | 木质门 | 1.镶嵌玻璃品种、厚度 :三区分离木质门（套 ) | 樘 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 010401012003 | 院子入口门头 | 1.零星砌砖名称、部位 :院子入口门头 2.砖品种、规格、强度 等级:砖砌门头，详见 大样图 | 个 | 31 |  |  |  |  |
| 10 | 010802001001 | 入口大门 | 1.门框、扇材质:铁艺 大门，详见大样图 | 樘 | 25 |  |  |  |  |
| 11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.瓷砖防水地面新12J0 1-P36-地26 2.瓷砖防水地面，干水 | m2 | 845.02 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范 村建设-人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 泥擦缝 3.撒素水泥面（撒适量 清水） 4.30厚1：3干硬性水泥 砂浆结合层（内掺建筑 胶） 5.1.5厚合成高分子涂 膜防水层，四周翻起15 0高 6.1：3水泥砂浆找坡层 , 最薄处20厚，坡向地 漏，一次抹平 7.80厚C15混凝土垫层 8.素土夯实 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型: 内墙面 2.安装方式:9厚1：3水 泥砂浆打底压实抹平+1 .5厚聚合物水泥基复核 防水涂料防水层+4厚强 力胶水泥粘接层，揉挤 压实 3.面层材料品种、规格 、颜色:5厚釉面砖（粘 贴前先将釉面砖浸水2h 以上） 4.缝宽、嵌缝材料种类 : 白水泥擦缝 5.图集做法:瓷砖防水 墙面新12J01-P123-内 112 | m2 | 6100.59 |  |  |  |
| 13 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、 吊杆规格 、高度:高甲方自定 2.龙骨材料种类、规格 、中距:U型轻钢龙骨， 具体详见新12J01-P15 3-棚32 3.面层材料品种、规格 :塑铝板吊顶 | m2 | 602.55 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:砌筑脚手 架 | m2 | 1053.54 |  |  |  |
| 2 | X011701012001 | 装饰装修脚手架 | 1.搭设方式:外墙面装 饰脚手架 | m2 | 92175.4 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范 村建设-人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费 ”。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 08 |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设-人 居环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金 额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发 生计取， 不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不 计取，在 编制施工 招标文件 时依据工 程实际情 况，结合 市场编制 费用清单 。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中： 自检试验费 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程 实际情况 , 按相 |
| 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设-人 居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) |  | 调整后金 额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 关规定计 取 |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出

处或计算方法。

表-11

编制人（造价人员）：

| # 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设-人居环 境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |
| 2 | 暂估价 |  | 80000 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 80000 |  |  | 明细详见表-12-3 |  |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7 |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |
| --- | --- |
|  | 表-12 |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设-人居环 境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) |  | 备注 |
| 1 | 零星项目 | 未更换的原有大门 刷漆，颜色甲方自 定。外窗做花窗， 专业厂家制作安装 | 80000 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 80000 |  |  |  | — |

| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |
| --- | --- |
|  | 表— 12— 3 |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：洛浦县洛浦镇多外特村重点示范村建设-人居环 境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |  |
| 1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+工伤保险费 |  |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |  |
| 1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |  |
| 1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |  |
| 1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |  |
| 2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  | 9 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： 表-13 |
| --- | --- |