| # 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  | 标段：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 一、 | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |
| 二、 | 措施工程费 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  |  |  |  |  |
| 三、 | 其他项目费 |  |  |  | － |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  | － |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | － |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  | － |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | － |  |
| 四、 | 规费 |  |  |  | － |  |
| 五、 | 增值税销项税额 |  |  |  | － |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总                         	                         表— 04

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  | 标段：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 分部分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:详地质勘察 报告 2.挖土深度:1m 内 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护(挡土板)及拆除 3.运输 |  | m3 | 3425 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010103001002 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:利用方 回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 3425 | 16.47 |  | 56409.75 |  |  |
| 3 | 010101001002 | 场地平整 | [项目特征] 1.场地平整夯实(压实度 不小于0.75) [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输 |  | m2 | 5000 | 2.12 |  | 10600 |  |  |
| 4 | 010103001001 | 种植土回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足种植 土回填要求 2.填方材料品种:种植土 3.填方来源、运距:投标 单位自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 5000 | 48.52 |  | 242600 |  |  |
| 5 | 010101001001 | 种植土区域平整 | [项目特征] 1.种植土区域平整 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.运输 |  | m2 | 8000 | 2.12 |  | 16960 |  |  |
| 6 | 04B001 | 原沥青砼路面切 缝 | 1.原沥青砼路面切缝 2.包括原沥青砼路面切缝 所需的人工、机械等费用 |  | 米 | 450 | 9.54 |  | 4293 |  |  |
| 7 | 010103002001 | 废料外运 | [项目特征] |  | m3 | 247.5 | 64.12 |  | 15869.7 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 368857.95 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  | 标段：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 1.废弃料品种:废料外运 2.运距:5KM内 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置 点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010101002002 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土壤类别:详地质勘察 报告 2.挖土深度:1m 内 [工作内容] 1.土方开挖 2.围护(挡土板)及拆除 3.运输 |  | m3 | 640 | 6.46 |  | 4134.4 |  |  |
| 9 | 010103001003 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:利用方 回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 640 | 16.47 |  | 10540.8 |  |  |
| 10 | 010103001004 | 借方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计 要求 2.填方材料品种:借方回 填 3.填方来源、运距:2KM [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 |  | m3 | 1040 | 34.66 |  | 36046.4 |  |  |
| 11 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | [项目特征] 1.路床(槽)整形 路床 碾压检验 [工作内容] 1.放样 2.整修路拱 3.碾压成型 |  | m2 | 4000 | 1.89 |  | 7560 |  |  |
| 12 | 040203007001 | 水泥混凝土硬化 | 1.C25F200水泥砼路面(20 cm厚) 2.天然砂砾石底基层(30 cm厚) 3.路基平整夯实 4.每5米设置横向伸缩 |  | m2 | 3500 | 129.27 |  | 452445 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 510726.6 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  | 标段：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 缝，沥青玛蹄脂填缝40*2 0mm，填缝泡沫板填缝 原砼路面切缝 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇 筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 050307017001 | 垃圾箱 | [项目特征] 1.垃圾箱材质:外桶材质: 镀锌板/防腐木，内桶材 质:镀锌板 2.规格尺寸:外桶尺寸:10 0x40x100cm，内桶尺寸:2 4x31x42cm 3.配套室外两分类不锈钢 垃圾桶，容积100L [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放 |  | 个 | 50 | 1025.27 |  | 51263.5 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 930848.05 |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041106001001 | 大型机械设备进 出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:挖土机 、装载机进出场 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、 设备在现场进行安装拆卸 所需人工、材料、机械和 试运转费用以及机械辅助 设施的折旧、搭设、拆除 等费用 2.进出场费包括施工机械 、设备整体或分体自停放 地点运至施工现场或由一 施工地点运至另一施工地 点所发生的运输、装卸、 辅助材料等费用 |  | 台 · 次 | 1 | 9348.46 |  | 9348.46 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60611.96 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  | 标段：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 9348.46 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 940196.51 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：  “ 定额人工费”。

|  | 表— 08 |
| --- | --- |

| # 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  | 标段：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
| 1 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 |  | 分部分项人工费+分部 分项材料费+分部分项 机械费+可计量措施人 工费+可计量措施材料 费+可计量措施机械费 | 0.37 | 2531.21 |  |  |  |  |  |
| 2 | 041108002001 | 施工监测、监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041109001001 | 安全文明施工 |  |  |  | 2120.74 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全防护费 |  | 分部分项人工费+分部 分项材料费+分部分项 机械费+可计量措施人 工费+可计量措施材料 费+可计量措施机械费 | 0.28 | 1915.51 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部 分项材料费+分部分项 机械费+可计量措施人 工费+可计量措施材料 费+可计量措施机械费 | 0.03 | 205.23 |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041109002001 | 夜间施工 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+可计量措 施人工费+可计量措施 机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项人工费+分部 分项材料费+分部分项 机械费+可计量措施人 工费+可计量措施材料 费+可计量措施机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑 物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项人工费+分部 分项材料费+分部分项 机械费+可计量措施人 工费+可计量措施材料 费+可计量措施机械费 | 0.08 | 547.29 |  |  |  |  |  |
| 13 | X041109008001 | 工程定位复测、点交清 理费 |  | 分部分项人工费+分部 分项材料费+分部分项 机械费+可计量措施人 工费+可计量措施材料 费+可计量措施机械费 | 0.06 | 410.47 |  |  |  |  |  |
| 14 | X041109009001 | 生产工具用具使用费 |  | 分部分项人工费+分部 分项材料费+分部分项 机械费+可计量措施人 | 0.19 | 1299.81 |  |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)： |  |  |  |
| 注： 1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  | 标段：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费 率(%) | 调整后金 额(元) | 备注 |  |
|  |  |  |  | 工费+可计量措施材料 费+可计量措施机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | X041109010001 | 检验试验费 |  | 分部分项人工费+分部 分项材料费+分部分项 机械费+可计量措施人 工费+可计量措施材料 费+可计量措施机械费 | 0.02 | 136.82 |  |  |  |  |  |
| 16 | X041109011001 | 特殊检验试验费 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | X041109012001 | 特殊地区增加费 |  | 分部分项人工费+分部 分项机械费+可计量措 施人工费+可计量措施 机械费 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 7046.34 |  |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： |  |  |  |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)： |  |  |  |
| 注： 1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |

| # 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  | 标段：乌恰县托云乡人居环境整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 |  | 工程排污费+社会保险费+住房公积 金 | 37762.89 |  |  | 37762.89 |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+ 分部分项机械费+可计量措施人工费 +可计量措施材料费+可计量措施机 械费 | 684110.16 |  | 0.08 | 547.29 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费+生育保险费+工伤保险费 | 31742.72 |  |  | 31742.72 |  |
| 1.21 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+ 分部分项机械费+可计量措施人工费 +可计量措施材料费+可计量措施机 械费 | 684110.16 |  | 3.16 | 21617.88 |  |
| 1.22 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+ 分部分项机械费+可计量措施人工费 +可计量措施材料费+可计量措施机 械费 | 684110.16 |  | 0.31 | 2120.74 |  |
| 1.23 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+ 分部分项机械费+可计量措施人工费 +可计量措施材料费+可计量措施机 械费 | 684110.16 |  | 0.95 | 6499.05 |  |
| 1.24 | 生育保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+ 分部分项机械费+可计量措施人工费 +可计量措施材料费+可计量措施机 械费 | 684110.16 |  | 0.07 | 478.88 |  |
| 1.25 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+ 分部分项机械费+可计量措施人工费 +可计量措施材料费+可计量措施机 械费 | 684110.16 |  | 0.15 | 1026.17 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+ 分部分项机械费+可计量措施人工费 +可计量措施材料费+可计量措施机 械费 | 684110.16 |  | 0.8 | 5472.88 |  |
| 2 | 增值税销项税额 |  | 分部分项工程费+措施工程费+其他 项目费+规费 | 987005.74 |  | 9 | 88830.52 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 126593.41 |  |
| 编制人(造价人员)： |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |