裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目

清单编制说明

一、工程概况

项目名称：裕民县2023年农村校舍安全义务教育中小学维修项目

项目地址：裕民县各学校院内

主要内容：

- 阿勒腾也木勒乡江布拉克小学篮球场613.11㎡、其他运动场733.6㎡、排水沟、及运动设施建设。

- 阿勒腾也木勒乡牧业寄宿制学校沥青路面1200㎡、屋面防水600㎡、排水沟维修、电缆铺设200m。

- 第二小学综合楼：屋面保温及防水1180.25㎡，室外及屋顶排水改造

- 教学楼：外墙粉刷2088㎡。

- 综合楼：更换室内钢质门196.37㎡。

- 第二中学室内更换暖气片3720片及管道更换425m，新增室外暖气管道66m。

- 哈拉布拉乡中心学校屋面防水888㎡，室内粉刷3060㎡，室外混凝土地坪427.5㎡。

- 吉也克乡牧业寄宿制中心小学：消防泵房改造56.24㎡，室外消防管道更换，室内消防设施更换及维修。

- 新地乡中心校：室外台阶及地坪维修，安装混凝土路缘石195m，面包砖155㎡，回填种植土播撒草籽325.5㎡，铺设绿化管及喷头。

- 第一小学：新建值班室131.48㎡，采用成品混凝土吊装结构，新做室内外装修，电气及给排水。

二、编制范围

本报告编制范围为业主提供工程量做法说明、图纸及现场测量。

三、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 （GB50854-2013 ）；《通用安装工程工程量计算规范》 （GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及解释。

- 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

3.本报告编制范围为业主提供工程量做法说明、图纸及现场测量。

- 4.拟定的招标文件、招标工程量清单及有关计价的要求及答疑。

- 5.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

- 6.施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

- 7.其他有关文件、资料。

- 8.本工程未计取暂列金。

- 9.本工程暂估价121808元，其中：

- 阿勒腾也木勒乡江布拉克小学运动场附属工程：成品篮球架2套，每套2800元，共计5600元；成品乒乓球桌8套，每套1500元，共计12000元。

- 第二小学综合楼屋顶排水改造及教学楼外墙粉刷：拆除石膏造型60个，共计1800元。

- 吉也克乡牧业寄宿制中心小学消防水池维修工程：拆除原有彩钢房及基础30㎡，共计3000元，消防水池地下钢架支撑拆除及恢复12㎡，共计5000元，微型消防站一套，共计2500元，消防标识一批，共计1000元，十上墙制度一套，共计500元，高位水箱维修2套，共计2000元。

- 第一小学值班室：成品混凝土吊装房130.68㎡，每平方600元，共计78408元，压型彩钢屋面161.41㎡，共计10000元。

四、其他

1.本工程其他材料价格以市场价计入。

融科匠业造价咨询有限公司

2023年 7 月 7 日